长治市屯留区应急管理系统

有限空间作业安全管控措施（28条）

有限空间是指封闭或者部分封闭，未被设计为固定工作场所，人员可以进入作业，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。

有限空间作业是指人员进入有限空间实施的作业，如进入储罐、管道、地下室、窨井等，是安全生产中风险最高的特种作业之一，主要风险包括中毒、窒息、燃爆、淹溺等。

根据《工贸企业有限空间作业安全规程》《有限空间作业安全技术规范》（GB 46768—2025），为加强有限空间作业管控，特制定如下管控措施：

一、日常管理（9条）

1.明确主要负责人是有限空间作业的第一责任人；明确负责有限空间作业安全的分管领导、责任部门及具体负责人，并制定相应的工作职责和管理制度。

2.建立有限空间作业监护制度，明确有限空间作业审批人、项目负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员及职责。

3.对企业管理区域内的有限空间进行辨识，建立有限空间管理台账，并及时更新；有限空间台账应包括有限空间名称、位置、主要危险因素、管理责任人等。

4.有限空间出入口等周边醒目位置应设置明显的安全警示标志；多个有限空间集中布置场所，应在场所显著位置设置有限空间作业安全风险告知牌。

5.对可能产生有毒物质或认为风险大的有限空间，要采取隔离栏、防护网或者其他物理隔离措施并挂牌上锁，防止人员未经审批进入；监护人员负责在作业前解除物理隔离措施。

6.建立有限空间作业监护人员、操作人员台账，确保经培训合格、持证上岗，熟练掌握操作技能、严格遵守操作规程（严禁高血压、心脏病、恐高症、癫痫、眩晕症等职业禁忌人员作业；严禁酒后、疲劳、情绪异常、服药嗜睡人员作业）。

7.建立有限空间作业承包商管理台账，审核相应资质及安全管理水平，纳入企业统一管理；明确相关安全负责人及具体责任人，并开展日常履职监督检查。

8.加强有限空间作业安全教育培训及事故案例警示教育，定期开展风险研判和隐患排查；督促指导问题隐患及时整改到位。

9.配备符合国家标准或者行业标准的气体检测报警器、机械通风设备、呼吸防护用品、全身式安全带等防护用品和应急救援装备，并对相关用品、装备进行经常性维护、保养和定期检测；严禁使用超期未检验检测或不合格产品。

二、风险辨识和作业审批（3条）

10.根据有限空间作业安全风险大小，明确作业审批要求；凡涉及有毒有害、易燃易爆及窒息风险的，一律纳入作业票审批管理；严禁擅自扩大作业范围或超时。

11.对于存在硫化氢、一氧化碳、二氧化碳等中毒和窒息等风险的有限空间作业，必须由企业主要负责人或者其委托的人员进行审批，委托进行审批的，相关责任仍由企业主要负责人承担。

12.未经企业确定的作业审批人审批，不得实施有限空间作业。

三、作业前准备工作管控措施（6条）

有限空间作业前准备工作极其重要，直接关系到作业安全，务必做到要素齐全、程序严格、审核把关、签字确认，严格遵守“先通风、再检测、后作业”要求，严禁弄虚作假、走过场。

- 安全交底

（1）作业前要召开安全技术交底会，由企业分管负责人、具体负责人、监护人及承包方安全负责人、全体作业人员、监理等参加，明确作业内容、安全风险点、防护措施、应急处置方案及禁止行为，并经相关责任人员及全体作业人员签字确认；

（2）对所有作业人员进行安全教育培训，并审核查验相关人员特种作业证件，严禁无证上岗；

（3）对初次作业人员需专项培训，经考核合格方可上岗。

14.隔离与清洗

（1）物理隔离

必须断开管道或加装盲板，严禁仅依靠关闭阀门进行隔离；

（2）清洗置换。进行清洗、置换、通风，直至分析合格。

15.先通风

强制机械通风，严禁纯自然通风；通风口上中下多点置换。使用防爆风机进行持续机械通风，禁止纯氧通风。

16.气体检测

（1）先检测氧气含量，再测可燃气体，最后测有毒气体。氧气含量在19.5%—23.5%，可燃气体浓度低于爆炸下限的10%，有毒物质不超过限值；

（2）实时监测：必须连续监测，并如实记录；

（3）检测不合格严禁进入；作业中断30分钟以上重新检测。

17.切断电源。对配电室、电表箱等动力源进行上锁管理，挂“禁止合闸”警示牌。

18.对风险管控措施进行检查验收。企业应组织作业班组或外包作业单位开展风险管控措施联合检查验收，共同确认后方可作业。监护人员应当对通风、检测和必要的隔断、清除、置换等风险管控措施逐项进行检查，确认防护用品能够正常使用且现场配备必要的应急救援装备，确保各项作业条件符合安全要求。

四、作业中管控措施（6条）

19.强制通风：使用防爆风机进行持续机械通风，禁止纯氧通风。

20.个体防护

（1）一般环境：安全帽、全身式（五点式）安全带、工作服、工具包、救援三脚架、通讯设备等；

（2）可能缺氧或有毒：佩戴隔离式呼吸器（长管呼吸器或正压式空气呼吸器），严禁使用过滤式面罩；

（3）防爆环境：使用防爆工具、防爆灯具，电压≤12V/24V(潮湿受限≤12V）；

（4）严禁无防护进入。

21.现场警示：设围栏，挂“未经许可禁止入内”等警示牌。

22.全程监护：监护人员必须坚守岗位，全程进行监护；与作业人员约定好联络信号，保持实时联络，确保通讯畅通；监护人不得离开作业现场或者进入有限空间参与作业。

23.器材待命：现场配备正压式呼吸器、安全带、三脚架、救援绳索、梯子、防爆手电、警戒带等救援工具、警示工具。

24.持续通风和定时监测：作业期间连续通风，定时复测气体；异常立即撤离。

25.应急处置

（1）发现异常情况时，监护人应当立即组织作业人员

撤离现场；

（2）发生有限空间作业事故后，应当立即按照现场处

置方案进行应急处置，组织科学施救；

（3）未做好安全措施盲目施救的，监护人应当予以制止。

五、作业后管控措施（3条）

26.人员工具清点：作业后，必须清点人数和工具。

27.恢复使用并进行交接。作业完成拆除隔离、恢复通风/阀门/电源，关闭作业票并撤离人员后，要及时进行设备测试或验收，合格后交相关部门接收。

28.开展作业总结。