建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   常村煤矿+470m水平北翼花垴风井项目     

          瓦斯抽采系统工程             

建设单位（盖章）：山西潞安环保能源开发股份有限公司   常村煤矿                        
编制日期：               2022年2月                             

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	常村煤矿+470m水平北翼花垴风井项目瓦斯抽采系统工程

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	李红利
	联系方式
	0355-5943765

	建设地点
	 山西 省 长治 市 屯留 （区） 栗村东侧约0.7km处 

	地理坐标
	（112度55分40.65秒，36度23分16.82秒）

	国民经济

行业类别
	B1110煤炭开采和洗选辅助活动
	建设项目
行业类别
	四、煤炭开采和洗选业 06风井场地、瓦斯抽放站

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	山西省煤炭工业厅
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	晋煤行发【2015】508 号

	总投资（万元）
	20166.82
	环保投资（万元）
	100

	环保投资占比（%）
	0.5%
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	☑否
□是：             
	用地（用海）
面积（m²）
	10400

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无


	其他符合性分析
	1、“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

根据长治市人民政府《关于印发长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（长政发【2020】21号）中提出了生态环境准入清单，本项目位于重点管控单元，清单要求“以生态修复和环境污染治理为主，进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。鼓励焦化、化工等传统产业实施“飞地经济”。实施企业绩效分级分类管控，强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防“散乱污”企业反弹，积极应对重污染天气”。

本项目为煤炭开采和洗选辅助活动项目，不属于“两高”企业及“钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃”等行业，项目在采取环评提出的环保措施后可达标排放。因此，本项目建设不违背长治市人民政府《关于印发长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（长政发【2021】21号）的要求。
（2）环境质量底线  

根据长治市大气污染防治工作领导组办公室发布的2020年1-12月及12月长治市环境空气质量情况的通报，屯留区2020年1-12月PM10、PM2.5、SO2、NO2的年均值、CO百分位数符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，O38h百分位数超标。本项目位于环境空气质量不达标区。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目区地表水属于海河流域漳河山区浊漳河水系绛河（屯绛水库-入南源）司徒桥断面，水环境功能为工农业用水保护，功能代码“40、50”，水质要求为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，根据长治市水污染防治工作领导小组办公室发布的2020年1-12月及12月长治市地表水水质情况的通报结果，司徒桥断面水质未达标。
（3）资源利用上线

资源开发类项目包括对金属矿、煤矿、石油天然气矿、建材矿以及水（力）、森林等资源的开发。本项目为瓦斯抽采治理工程项目，建设和运行过程中未对上述资源进行开发，因此本项目不属于上述资源开发类项目。
（4）环境准入负面清单

本项目所在地无环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策进行说明。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令（第29号）《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的相关规定，本项目属于鼓励类建设项目。因此项目不违背环境准入负面清单原则要求。

结合以上分析，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线要求，不违背环境准入负面清单原则要求。

2、项目建设可行性分析

2.1选址可行性分析

选址可行性
本项目工程位于屯留区渔泽镇范围内，属于风井的配套工程，在现有风井场地中进行建设，不涉及新增用地，本项目不在当地城镇规划范围内，不违背城镇发展规划。

环境敏感区

根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》——“本名录所称环境敏感区，是具有下列特征的区域”中规定的内容进行分析，本项目所在地的环境特征不在自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区规定的地区内，因此项目区域不属于环境敏感区。

（3）产业政策符合性

该项目属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》第一类鼓励类，即第三项“煤炭”中“煤层气勘探、开发、利用和煤矿瓦斯抽采、利用”，故该项目符合国家产业政策要求。 
2.2生态功能区划

根据《屯留区生态功能区划报告》，屯留区生态功能区划分区系统分为两个等级，首先在长治市生态功能区划基础上确定本区所属的生态功能亚区，然后以区域生态系统的完整性、生态环境敏感性、生态系统服务功能重要性、生态保护目标与生态环境问题划分生态功能小区。 

本项目建设地点属于Ⅰ长治盆地西、南部旱作生态农业发展生态功能亚区中Ⅰ2东部平原水源涵养生态功能小区。屯留区生态功能区划图见附图8。 

该区的保护要求： 

（1）对闭坑矿山损毁的土地进行复垦；对矿山环境污染进行综合治理，综合利用；对矿山开发造成的滑坡、泥石流、土地塌陷等次生地质灾害、采空区及煤层自燃、水源枯竭，水质恶化、水土流失等矿山生态环境问题进行整治； 

（2）围绕煤焦、化工、医药、制造、建材五大产业基地，加快传传统产业新型化、新型产业规模化，培育新兴支柱产业，实现产业结构调整新突破；在废弃物产生上，要大力开发资源综合利用，提高废渣、废水、废气的综合利用率；充分发挥建材、电力等行业废弃物消耗功能，积极发展新型墙体材料、煤矸石发电等，降低废弃物最终处置量；在再生资源产生上，要大力回收和循环利用废钢铁、废纸、废塑料等各种废旧资源； 

（3）加强生态工业建设，促进传统产业的改造和升级，大力发展新兴产业，新兴生态工业园区的建设不受传统企业的束缚，应以高新技术和人才为基础，运用大量新兴的环保技术和工程组织园区成员的合作。在建设时，要重视市场，充分详细的计算、分析每个企业可能的经济效益，依本政府和市场的双层引导进行生态工业园区的规划建设； 

（4）大力发展循环经济：围绕煤-焦-煤气发电、煤-焦-焦油-粗苯精制、煤-煤气-甲醇-二甲醚、煤-煤制油-化工产品、电石聚氯乙烯-PVC型材、玉米制种-淀粉-麦芽糊精-萄萄糖等产业链，形成企业间资源互用、产业联结、首尾相顾、变废为宝、利益互动、携手发展的循环经济新格局； 

（5）加快城市生活污水再生利用设施建设和垃圾资源化利用，抵制过度包装等浪费资源的行为，把节能、节水，节材、垃圾分类回收、减少一次性用品的使用； 

（6）因地制宜开发蔬菜大棚、畜牧养殖等农业特色产业；推进农业标准化生产、积极建立良种繁育推广，农产品市场信息、动植物防疫保护、农产品质量安全检测监控等体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业； 

（7）借助康庄园区的地理交通优势，加快培育物流龙头企业，构建包括交通运输、仓储配送，流通加工、信息网络等功能的现代物流体系；  

（8）合理开发路村乡宝峰寺，西贾乡人类古遗址“脑张遗址”、路村乡崇福院、李高乡古墓群等旅游资源，并促进相关产业的发展。 

本项目为瓦斯泵站项目，运营期无废水外排，对周边环境影响较小；因此本项目的建设不违背屯留区生态功能区划的保护要求。

2.3生态经济区划
屯留县生态经济分区采用二级分区：一级区为屯留县生态功能及社会经济综合评价结果，将分为四个类型，即禁止开发区、限制开发区、优化开发区与重点开发区。二级分区是在一级分区的基础上，根据各地区的主导产业再将一级区细分为不同的生态经济区。屯留县在分为四个一级区的基础上，可分为8个生态经济区。屯留区生态经济区划图见附图9。
本项目属于Ⅲ1东部煤化工发展生态经济区，本项目为瓦斯泵站项目，无废水外排，对周边环境影响较小，项目的建设不违背屯留区生态经济区划要求。
综上所述，本项目选址、建设可行。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、主要工程内容及平面布置

2017年7月山西潞安环保能源开发股份有限公司委托山西华特森环境工程有限公司编制了《山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿+470m水平北翼花垴风井项目环境影响报告表》（报批本），原屯留区环境保护局于2017年10月9日对该项目以屯环函[2017]129号进行了批复。因当时瓦斯泵站初步设计方案未取得批复，故原环评未对瓦斯抽采系统工程进行评价。

本项目瓦斯抽放站为常村煤矿+470m水平北翼花垴风井的配套建设工程，本环评只对瓦斯泵站的建设进行环境影响评价，矿方对瓦斯的综合利用另行委托相关单位设计，并另行评价。
（1）本项目主要工程为地面主体泵房的建设，地面瓦斯泵站安装4台瓦斯水环式真空泵和相应的配套管道及设备。

项目具体组成及工程内容见表2-1。

表2-1  项目组成及工程内容一览表

类别

项目组成

建设内容

备注

主体工程

瓦斯泵房

1座，建筑面积1373m2，瓦斯泵站采用钢筋混凝土排架结构，外墙为300厚烧结多孔砖，内墙采用200厚烧结多孔砖，屋面采用钢屋架（钢梁），保温彩钢板围护，基础形式为钢筋混凝土独立基础。其内布置有高负压抽采系统选择2BEC120型水环式真空泵2台，一台工作，一台备用；低负压抽采系统选择2BEC120型水环式真空泵2台，一台工作，一台备用。每台配用矿用防爆电动机一台（软启动），功率1120kW，电压6kV。
新建
辅助工程

冷、热水池

在瓦斯抽采泵房内设地下式钢筋混凝土热水池和冷水池各一个，钢筋砼箱型，体积共972.1m3。

新建
配电室

1座，建筑面积326.5m2，钢筋砼框排架结构
新建
冷却塔
在场地内设置2台冷却塔
新建
管道间

1座，建筑面积907m2，钢筋砼框排架结构

新建
软化水间及水泵间

1座，建筑面积184.5m2，钢筋砼框排架结构
新建
依托工程
食堂

依托常村矿工业场地现有食堂
依托
宿舍
依托常村矿工业场地现有宿舍
依托
洗浴
依托常村矿工业场地现有洗浴设施
依托
公用工程

供电

瓦斯抽采站6kV双回电源引自花垴风井工业场地35/6kV变电所6kV侧两段不同母线段，全年电耗3.384×105kWh。

新建
给水

生产、消防水源来自本风井工业场地生产、消防供水系统

依托
排水

瓦斯泵冷却用水为循环用水，不向外排放
-
通讯

设1部行政电话，设1部直通调度室的调度电话，电话均选用本安型，行政电话、调度电话线均引自场区管网，穿管埋地引入
新建
供热

本工程热源为长治市康庄供热有限公司的集中供热
依托
消防

在抽采泵站工业场地内沿道路布置环状生活消防合用管网，消防用水量为216m3
依托
环保工程

废水处理
冷却水
瓦斯抽采系统采用循环水系统，不外排
新建
软化废水
设置沉淀池一座，软化废水经沉淀后用于厂区洒水降尘
新建
噪声处理

采取在瓦斯抽采泵上加消音器的方式降低其噪声

新建
固废处理

设置10m2的危废暂存间，危险废物暂存于危废暂存间内定期交由资质单位处理
新建
地面硬化及绿化

抽采泵站周围及场地内进行绿化，栽种树草，绿化面积约1200m2。
新建
风井场地内公用工程目前正在建设中，本项目的电源、给水、消防均依托风井场地。根据风井环评，瓦斯抽采站在工业场地室外消防管网保护范围内，借助工业场地室外消火栓保护泵站室外消防。故风井场地的公用工程可以满足本项目的需求。
（2）平面布置

本项目位于山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿+470m水平北翼花垴风井工业场地的北侧，西侧距离栗村约0.7km。

本工程的瓦斯抽采泵房按照不同的功能划分成真空泵间、配电室、值班室、仪表室、管道间和循环泵房等五部分。泵站位于风井场地西南端，距离进风井井口房和35kV风井变电所均大于等于50m，并用金属铁艺围栏与其它设施隔开，满足《煤矿安全规程》的要求。本项目平面布置图见附图3。

2、生产设备

本项目主要设备情况见表2-2。
表2-2  项目主要设备一览表

序号

设备名称
型号及规格
单位

数量

备注

安全技术及控制系统
一
地面瓦斯抽采
1
高负压瓦斯抽放泵
2BEC120型 流量1010m³/min 转速125r/min
台
2
2
电动机
YB2型 1120kW、6KV、1480r/min
台
2
3
低负压瓦斯抽放泵
2BEC120型 流量1010m³/min 转速125r/min
台
2
4
电动机
YB2型 1120kW、6KV、1480r/min
台
2
5
冷却塔
CDBNL4-200 流量200m³/h  N=5.5kW
套
2
6
冷却水泵
ISG80-250（I）B
台
2
7
循环水泵
ISG200-400（I）C 
台
2
8
自动软水器
3.5-4.0t/h
台
2
9
防回火装置
FHQ-10型  DN900
套
4
10
水封式防爆器
FBQ-10型  DN900
套
4
11
瓦斯专用阀
WSD4F-Q型  DN900、PN1.0MPa
套
24
12
正压自动放水器
CWG-ZY型
套
2
13
负压自动放水器
CWG-FY型
套
2
14
排渣器
FZQ-7型（DN900）
个
2
15
孔板流量计
DN900
个
4
16
蝶阀
DN80   PN0.6MPa
个
8
17
蝶阀
DN200   PN0.6MPa
个
8
18
电动双梁起重机
起重量200kN 跨距15m
台
1
二
瓦斯抽放站配电
1
矿用隔爆型高压真空配电装置
PBG-630/6型600/5
台
3
2
矿用隔爆型高压真空配电装置
PBG-630/6型200/5
台
6
3
矿用隔爆型高压真空配电装置
PBG-630/6型50/5
台
2
4
矿用隔爆型交流高压软起动器
QBGR-300/6
台
4
5
矿用隔爆型干式变压器
KBSG-250 6/0.693kV
台
2
6
矿用隔爆漏电型馈电开关
KBZ-400/660L
台
2
7
矿用隔爆型馈电开关
KBZ-400/660
台
1
8
矿用隔爆型馈电开关
KBZ-200
台
9
9
矿用隔爆型真空电磁起动器
QBZ-120/660
台
1
10
矿用隔爆型真空电磁起动器
QBZ-80/660
台
11
11
矿用隔爆型真空电磁起动器
QBC-30/660
台
3
12
一托三阀门控制器
KXBC-3-15
台
8
13
矿用隔爆型照明信号变压器综合保护装置
KZBX-4.0
台
2
14
控制电源综合保护装置
ZBZ-2.5
台
2
五
工业电视监控设备
套
1
六
瓦斯泵站通风设备
1
防爆轴流风机
BT35-11-7.1
台
4
3、主要建（构）筑物
本项目主要建（构）筑物见表2-3。

表2-3  主要建（构）筑物

顺序

工程名称
建筑指标

檐高或

平均高

（m）

基础

结构类型

墙身

建筑

体积

（m3）

建筑

面积

（m2）

构造类型

埋深

（m）

内墙

外墙

瓦斯泵站

1

瓦斯泵房

17849
1373
13
钢筋砼独立
1.5
钢筋砼框排架

300厚烧结多孔砖
300厚烧结多孔砖
2

管道间

6802.5
907
7.5
钢筋砼独立
1.5
钢筋砼框排架

300厚烧结多孔砖
300厚烧结多孔砖
3

配电室

1795.75
326.5
5.5
钢筋砼独立
1.5
钢筋砼框排架

300厚烧结多孔砖
300厚烧结多孔砖
4

冷却水泵间

1014.75
184.5
5.5
钢筋砼独立
2.5
钢筋砼框排架

300厚烧结多孔砖
300厚烧结多孔砖
5

冷、热水池

972.1
-
-
-
2.5

钢筋砼箱型

-
-
4、公用工程

（1）给水

本工程生产、消防水源来自本风井工业场地生产、消防供水系统。

本矿范围内水的硬度较大，设计考虑安装全自动软化水装置，对其进行前期软化。供水管路中的水经自动软水器软化后，进入低位水池。由高位水池静压向抽放瓦斯泵供水，同时抽放泵内排出的水通过排水管流入低位水池，形成循环水。
①生活用水：本项目不新增职工，由风井内部调配，故不新增生活用水。

②消防给水系统

消防供水系统与工业场地消防管网环状连接，采用DN150的管道连接。本工程利用风井场地消防设施，其中最大一栋建筑为瓦斯泵房，按甲类厂房进行设计，本工程场地消防总用水量为216m3。

③生产用水

本项目生产用水主要为循环冷却水，设备冷却水经循环水池循环使用，不外排，循环水量约320m3。每天补水量约为循环水量的1%，则循环水补水量为3.2m3/d。
（2）排水

本项目冷却水循环使用，少量软化水系统排水主要污染物为盐类，产生量为软化水量（即补水量）的5%，0.16m3/d，经沉淀池沉淀后作为厂内洒水抑尘使用，不外排。
本项目给排水情况见表2-4。

表2-4  项目给排水情况一览表     （单位：m3/d）

序号

项目

新鲜水量

循环水量

损耗量

排水量

备注

1

循环冷却水

3.36
320
3.2
0.16
/
[image: image1][image: image2][image: image3.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

i

0.1L

i

eqg

Ai

10

t

(

T

1

lg

0

1

L

[image: image4.wmf]）

（

eqb

eqg

L

1

.

0

0.1L

eq

10

10

l

10

+

=

g

L




图2-1  项目水平衡图（m3/d）

（3）供热

该项目由长治市康庄供热有限公司集中供热。
（4）供电

瓦斯抽采泵站位于风井工业场地，瓦斯抽采站6kV双回电源引自花垴风井工业场地35/6kV变电所6kV侧两段不同母线段，全年电耗3.384×105kWh。电缆选用MYJV22-6kV-3×240mm2型煤矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙稀护套电力电缆。

5、主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见表，2-5。
表2-5  本项目主要技术经济指标

序号

名称

单位

指标

1

厂区占地面积

m2
10400
2

抽采规模
m3/min
62.07
高负压系统
m3/min
28.18
低负压系统
m3/min
33.89
3

水

m3/h

320
4
工作制度

工作天数

天/a

330
5

工作班数

班/天

3

6

每班时间

h/班

8
7

劳动定员

人

本项目不新增劳动定员
8

工程总投资

万元

20166.82
6、目前和规划的瓦斯综合利用方案

根据《山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿绿色发展纲要》和《潞安化工集团常村煤矿“十四五”发展规划（2021-2025年）》，抽采浓度预计10%～15%。根据北翼花垴风井服务区域瓦斯赋存情况，规划在花垴风井工业场地建设乏风氧化瓦斯利用项目。建成后可减排二氧化碳25万吨，年创造经济效益960万元。服役年限8年，八年收益0.768亿元。目前乏风氧化瓦斯利用项目尚未开始建设。  

本工程低负压抽采系统设计抽采浓度为12%、高负压抽采系统抽采浓度为16%，为低浓度瓦斯（甲烷体积浓度大于等于3%且小于30%的煤矿瓦斯）。目前本工程瓦斯利用方案未确定，根据现有政策和《煤层气（煤矿瓦斯）排放标准（暂行）》（GB21522-2008），煤矿地面瓦斯预抽井不能直接集输利用，故在瓦斯乏风氧化瓦斯利用工程完成前对低浓度瓦斯采取直排的方式处理。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期：

本项目位于花垴风井现有场地内，主要工程为地面主体泵房的建设，地面瓦斯泵站安装4台瓦斯抽采真空泵（2台运转、2台备用）和相应的配套设备，施工期主要涉及土建以及部分钢结构、分区围挡搭建装修和设备安装等工序，其环境影响主要包括施工噪声、施工焊接烟尘、建筑垃圾及工人生活垃圾和生活污水等。

2、运营期：

工艺流程简述：

本工程在花垴风井工业场地新建瓦斯抽采站，采取集中抽采方式，抽采主管通过回风立井场入井，采用高负压和低负压两套系统抽采。抽采瓦斯管网敷设路线为：

（1）高负压系统

回采工作面运输巷和回风巷（边采边抽）、预抽工作面运输巷和回风巷（顺层预抽）、综掘工作面（边掘边抽）→采区回风下山→+470m北翼2#回风大巷→1#总回风大巷→回风立井→地面泵站。

（2）低负压系统

高抽巷、老采空区密闭抽采→采区回风下山→+470m北翼2#回风大巷→1#总回风大巷→回风立井→地面泵站。 

工程选用一套KJ30煤矿安全监控系统，瓦斯抽采监控系统作为一套独立的监控系统，整个系统主要由地面中心站、抽采泵站监控分站、各种抽采传感器及抽采管理软件组成。可直接接入煤矿安全监控系统高速工业以太环网，连续监测瓦斯抽采管路内的气体温度、负压、正压、浓度（CH4）等参数；连续监测瓦斯抽采泵站内泄漏瓦斯浓度、抽采泵轴温、电机轴温及其定子温度。

瓦斯抽采泵站控制方式采用就地控制和集中控制设计两种，同时实现上位机操作控制。通风机与环境瓦斯检测传感器实现联动，即：环境瓦斯浓度超限时自动开启通风机排风，瓦斯浓度降至规定值以下时自动停止。当环境瓦斯浓度在一段时间内仍不能降到规定值以下时自动断开真空泵电源。

本次初步设计低负压抽采系统设计抽采浓度为12%、高负压抽采系统抽采浓度为16%，为低浓度瓦斯（甲烷体积浓度大于等于3%且小于30%的煤矿瓦斯），为了确保本矿低浓度瓦斯管道输送安全，本次设计中低浓度瓦斯管路输送安全保证措施按照《煤矿低浓度瓦斯管道输送安全保障系统设计规范》（AQ 1076-2009）相关规定进行设计。在瓦斯乏风氧化瓦斯利用工程完成前对低浓度瓦斯采取直排的方式处理。
3、运营期主要污染工序

废气：无组织排放的煤层气

废水：循环冷却水、软化废水
噪声：设备噪声

固废：废机油 

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为花垴风井项目的配套工程，位于山西省长治市屯留区栗村东部700m花垴风井场地内。风井项目于2017年10月9日取得批复，目前仍在建设中，井下工程已完成施工，场地配套设施正在建设中。本项目的建设场地为新建场地，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 

 


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	略


	环境

保护

目标
	根据本次环评现场踏勘，项目影响范围内，无其他依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域，因此本项目的环境保护目标主要是厂址周围居民、村庄等。

具体环境保护目标见表3-3，位置关系见附图2。

表3-3  主要环境保护目标一览表
环境

要素

保护对象

保护级别

村庄名称

经纬度
方位

距离（m）

大气环境
栗村
112°54′57.06127″，
36°23′21.33120″

W
700
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准
路村
112°56′15.08136″，36°22′41.93491″

SE
1060
花垴村
112°56′30.22190″，，36°23′35.69926″
NE
1080
声环境
本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标
地下水

厂界外500米范围内区域浅层地下水

《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

生态环境

井场内的农作物和植被
在严格控制项目生态影响的前提下，要加强区域生态建设，促进区域生态环境的改善


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气排放标准

（1）项目施工期颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

表3-4   《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

污染物

无组织排放监控浓度限值

颗粒物

监控点

浓度(mg/m3)

周界外浓度最高点

1.0

（2）煤层气（煤矿瓦斯）排放限值执行《煤层气（煤矿瓦斯）排放标准（暂行）》（GB21522-2008）中表1：煤矿瓦斯抽放系统：高浓度瓦斯（甲烷浓度≥30%）禁止排放。 
2、废水排放标准

项目运营期无生产废水外排。
3、厂界噪声排放标准

项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准，标准限值见表3-5。

表3-5 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）  单位：dB（A）

噪声限值Leq

昼间

夜间

70

55

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。具体数据见表3-6。

表3-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)   单位：dB（A）

标准类别

昼间Leq

夜间

2类

60

50

4、固体废物

本项目产生的一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

危险固体废物临时储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。


	总量

控制

指标
	根据山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发[2015]25号）中第一章第三条的规定“属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标”。

本项目不涉及污染物排放，无需申请总量控制指标。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目位于花垴风井现有场地内，主要工程为地面主体泵房的建设，地面瓦斯泵站安装4台瓦斯抽采真空泵（2台运转、2台备用）和相应的配套设备，施工期主要涉及部分钢结构、分区围挡搭建装修和设备安装等工序，其环境影响主要包括施工噪声、施工焊接烟尘、建筑垃圾及工人生活垃圾和生活污水等。

1、废气：建设期对环境空气的短期影响主要为施工单位的材料运输装卸、机械运转等，也会产生扬尘、汽车运输存在尾气排放，造成局部地区环境空气的污染。

（1）项目在施工过程中对环境空气的影响主要有下面几个方面：施工作业面和施工交通运输产生的扬尘；场地平整形成的裸露地表、地基开挖、回填以及散状物料堆放等扬尘；推土机、挖掘机及交通工具释放的尾气。 

①施工作业面和施工交通运输产生的扬尘

有关研究表明，施工工地的扬尘 60%以上是施工交通运输引起的道路扬尘。道路扬尘量的大小与车速、车型、车流量、风速、道路表面积尘量等多种因素有关。一般情况下运输弃土车辆的道路扬尘量约1.37kg/km.辆，运输车辆在装载和卸料区现场的道路扬尘量分别为10.42kg/km.辆和7.2kg/km.辆。装载区和卸料区的道路扬尘污染比弃土运输途经道路的扬尘污染严重。

②场地及物料堆放扬尘污染分析

由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为 250μm时，沉降速度为 1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于 250μm 时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。 

一般而言，当风速小于 3 米/秒时，施工场地内的扬尘影响范围小于施工周界外 100 米；当风速小于 4 米/秒时，扬尘的影响范围小于施工周界外 200 米；干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内和裸露施工面表面行驶时运输车辆带到建设场地周围城市干线上的泥土被过往车辆反复扬起，影响范围会更大一些。

③施工机械释放的尾气 

该项目施工机械包括挖掘机、装载机、推土机、平地机等，均以柴油作为燃料，运作时将会产生燃油烟气，主要污染因子为NOx、THC、CO和颗粒物等，属短时间、无组织、无规律、不连续的少量排放。

（2）大气污染防治措施

本报告要求建设单位采取以下防治措施：

①平整土地、挖填土方时，应辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；

②施工过程中易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆蓬，并使用防尘布对原料进行苫盖；

③运输车辆应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏，以减少沿路抛洒和减少运输的二次扬尘产生，并且运输车辆进入站区应低速行驶，减轻对周围环境的影响；

④施工渣土的临时堆放进行苫盖，清理过程辅以洒水作业；
⑤施工期间应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，洗车平台四周应设置防溢座、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆，工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10米，并应及时清扫冲洗；

⑥施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取铺设钢板或水泥混凝土，并保持路面清洁，防止机动车扬尘。

⑦施工期间，确保建筑工地做到“6个100%”，即施工工地100%围挡，物料堆放100%覆盖，工地路面100%硬化，出入工地车辆100%冲洗，拆迁工地100%洒水压尘，渣土车辆100%密闭。

在采取以上防治措施以后，施工期产生的大气污染物对周围敏感点居民产生的影响会降至最小。
2、废水：本项目施工期的废水主要为施工人员生活污水，主要污染因子为SS、COD和NH3-N。生活污水经排入风井场地的生活污水处理设施处理。

3、噪声：施工期的噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。

机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。根据类比，机械噪声在70～100dB（A）之间，运输车辆噪声一般在90dB（A）左右。施工噪声较大，其产生的施工噪声会对周围环境影响产生一定的影响。

环评要求采取如下措施：

（1）降低施工设备噪声，要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；对动力机械、设备，加强定期检修、养护；

（2）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，将施工阶段的噪声减至最小；

（3）在施工工作面铺设草袋等，以减少车辆与路面摩擦产生的噪声；

（4）严格控制施工时间，评价要求场地晚上22:00至次日凌晨6:00禁止施工。

在采取以上噪声防治措施后，可有效降低施工噪声对周围环境的影响，确保施工期间厂界噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值的要求。

4、固体废弃物

（1）基础开挖土方

根据项目建设方案，开挖的土方临时堆放在施工区内，根据施工要求可用于铺路、绿化、修路等，基础建设完成后，土方全部回填，不外运。临时堆土场地四周应设置临时排水沟，排水沟末端设置沉沙池，遇暴雨季节使被雨水冲刷的粉尘经排水设施排入沉砂池，经沉淀后的废水用于洒水抑尘。

（2）建筑垃圾

建设单位须严格管理，建筑垃圾做到日产日清，渣土运输车辆不得带泥土驶出工地。运输车辆采用密闭车斗运输渣土，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖严实，保证渣土不泄漏。

（3）生活垃圾

施工人员的生活垃圾成份主要有食物残渣、塑料包装制品等。若处置不当或清运不及时，容易孳生蚊蝇，引起疾病传播。因此在项目施工区、生活区设置垃圾筒，定期由当地的环卫部门清运至指定的地点，由环卫部门负责统一收集处理。

综上所述，施工期的环境影响大多为短期的可逆影响，在严格落实上述环保措施前提下，拟建项目施工期产生的固体废物能够得到妥善处置，对周围环境的影响较小。待全部施工结束后，污染随之消失。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气
本工程目前瓦斯未达到综合利用的条件，前期抽采的低浓度瓦斯采取直排的方式处理，高浓度瓦斯禁止排放。评价要求：后期瓦斯进行综合利用时，建设单位单独办理手续，单独立项，单独进行环评。

本项目营运期产生的大气污染主要是阀门泄漏产生的少量无组织煤层气。

项目生产全过程采用的是密闭流程，正常生产情况下，无组织泄漏煤层气的量很少，且项目的井场、管道都位于人口稀少的地区，有利于扩散，因此泄漏煤层气对区域大气环境质量影响不大。
2.废水
废水排放情况：
1）生活污水

本项目员工为花垴风井员工，场地内无生活设施，无生活污水产生。

2）生产废水

本项目生产用水主要为循环冷却水。设备冷却水经循环水池循环使用，不外排，循环水量约320m3/h。少量软化水系统排水经沉淀后作为厂内洒水抑尘使用，不外排。
3.噪声
3.1噪声源
本次工程噪声主要为通风机、空压机、水泵、瓦斯泵站的风机等，声级范围在70~95dB(A)之间。各噪声源具体位置详见平面布置图。
表4-2  各设备声源的平均噪声级

序号

设备名称

噪声级

声源特性

1

高负压瓦斯抽放泵
85~90dB(A)

机械

2

电动机
85~95dB(A)

机械

3

低负压瓦斯抽放泵
85~90dB(A)

机械

4

电动机
80~90dB(A)

机械

5

冷却塔
75~85dB(A)

机械

6
冷却水泵
80~90dB(A)

机械

7
循环水泵
80~90dB(A)

机械

8
电动双梁起重机
85~95dB(A)

机械

9
防爆轴流风机
85~95dB(A)

机械

3.2防治措施

环评要求：

1）选用符合国家噪声标准的设备，对企业所采用的产噪设备，如抽放泵、风机等必须加强管理，使其处于良好运行状态。
2）机械设备产生的噪声不仅能以空气为媒介向外传播，还有直接激发固体构件振动以弹性波的形式在基础、地板、墙壁、管道中传播，并在传播过程中向外辐射噪声，为了防止振动产生的噪声污染，采取相应的减振措施进行控制。风机、电动机等设置基础减振。

3）各产噪设备应在室内布置，远离居民；

4）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。

5）要求企业厂界种植树木，合理种植树木具有降噪的效果。

6）运输车辆控制车速，减速慢性，禁止鸣笛。

3.3噪声预测
本次采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声预测模式进行预测，建设项目声源在预测点声级的计算见以下公式：

（1）建设项目声源在预测点声级的计算

1）噪声贡献值计算

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

T——预测计算的时间段，s； 

      LＡi——第i个室外声源在预测点产生的Ａ声级，dB(A)；

      ti——在T时间内i声源工作的时间，s；

      LＡj——第j个等效室外声源在预测点产生的Ａ声级，dB(A)；

2）预测点的预测等效声级

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景值，dB(A)；

由于噪声局限性、易变性等特点，本次预测主要针对噪声干扰敏感点进行，同时为了与噪声现状监测结果相比较，将预测受声点选择在与现状监测点相同的位置上，即厂界4个噪声监测点。
表4-3 厂界噪声预测值dB（A）

序号

位置

贡献值

标准值

1

厂界东

50.32
昼间：60dB（A）
2

厂界北

52.68
3

厂界西

56.32
4

厂界南

51.89
由上表可以看出，本项目运营期主要噪声源对厂界四周的噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准昼间60dB(A)的要求。

因此，本项目营运期噪声不会对周围声环境产生明显的不利影响。
3.4跟踪监测
本项目噪声跟踪监测纳入风井场地的监控计划范围，监测计划见下表。 
表4-4  噪声监测计划
类别

污染源

监测点位

监测频率

监测项目

噪声

厂界四周

1次/季度

Leq
4.固体废物
本项目正常运行时无固体废物产生，在非正常工况下，设备检修和维护时需更换少量的废机油。经与同类型企业类比分析，废机油的产生量为0.1t/a。依据《危险废物名录》（2021），废机油属危险废物，废物类别为：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-249-08，收集在高密度聚乙烯塑料桶中，暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位进行回收处置。

根据《建设项目危险废物评价环境影响评价指南》，本项目产生的危险废物汇总表见表4-5。

表4-5 危险废物汇总一览表

序号

固废名称

废物类别

废物代码

产生量

产生工序

形态

主要成分

产废周期

危险特性

污染防治措施

1

废机油
HW08

900-249-08

0.1t/a

设备维护保养
液态

碳氢化合物

每4个月1次

T，I

危废暂存间暂存，定期委托有资质单位处置
评价要求企业在场内建1座10m2的危废暂存间，对废机油进行暂存。危废暂存间按照《危险废物贮存和污染控制标准》（GB18597-2001）规定进行设计。

Ⅰ建设要求：

①地面与裙脚用坚固、防渗材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；
②暂存间地面由三七土、土工膜加水泥硬化，满足渗透系数小于1.0×10-7cm/s要求。
③暂存间内安装安全照明设施和观察窗口；

④用以存放装载危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝；

⑤应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总量的1/5。

Ⅱ贮存容器要求：
①应当使用符合标准的容器盛装危险废物；
②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；
③装载危险废物的容器必须完好无损；
④装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容，不相互反应；
⑤液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。
Ⅲ堆放要求：

①基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒；

②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；

③贮存设施内应有危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签；

④贮存设施应封闭，以防风、防雨、防晒和防渗漏。

Ⅳ日常管理：

①严格按要求记录危险废物情况，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和盛装容器的类别、入库日期、存放位置、废物出库日期及接收单位名称；

③定期对所贮存的危险废物包装、容器及贮存设施进行检查，发现破损，及时采取措施进行清理更换。

Ⅴ转运要求：

危险固体废物应及时转运，转移时应遵守《危险废物转移联单管理方法》，作好危险固体废物的记录登记交接工作。
地下水、土壤

5.1污染源、污染途径
本项目地下水和土壤的污染源为危险废物暂存间，污染物为废机油。
本项目实施后，废机油如果泄露，经包气带上部的表土层完全饱水呈连续渗流形式，而其下部（下包气带）呈非饱和水的淋雨状的渗流形式渗入含水层，污染对象主要为土壤、浅层含水层。

5.2地下水、土壤污染防治措施
1）源头控制
设备维修过程，尽量减少废机油产生量；缩短废机油暂存周期，及时由有资质单位处置；危废暂存间地面和墙裙进行防渗处理；危废暂存间设置围堰，防止危废泄露后流出危废暂存间，污染暂存间外土壤。

项目场区设置雨污分流系统，污水管道采用暗管铺设，直径30cm，污水管道采用PVC管，污水输送管道统一布置在防渗的管路渠中，底部铺设混凝土防渗，防止污水渗漏对地下水、土壤的影响。
2）分区防渗
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)明确的污染控制难易程度分级和天然包气带防污性能分级分别见表4-6、表4-7。

 表4-6  污染控制难易程度分级参照表
污染控制难易程度

主要特征

难

对地下水有污染的物料或者污染物泄漏后，不能及时发现和处理
易

对地下水有污染的物料或者污染物泄漏后，能及时发现和处理

表4-7 天然包气带防污性能分级分别参照表

分级

包气带岩土的渗透性能

强

岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。

中

岩（土）层单层厚度0.5≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。岩（土）层单层厚度≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s≤K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。

弱

岩（土）层不能满足上述“强”和“中”条件。

建设项目对地下水和土壤有污染的物料或者污染物泄漏后，不能及时发现和处理，因此，污染控制难易程度为难。建设项目所在地岩(土)层情况不明，故按照最不利原则，按照天然包气带防污性能“弱”，判断本项目地下水污染防渗分区，详见表4-8。
表4-8  地下水污染防渗分区确定表

防渗分区

天然包气带防污性能

污染控制难易程度

污染物类型

防渗技术要求

重点防渗区

弱

难

重金属、持久性有机物污染物

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2001)。

中～强

难

弱

易

一般防渗区

中～强

易

重金属、持久性有机物污染物

弱

易~难

其他类型

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)

中~强

难

其他类型

简单防渗区

中～强

易

其他类型

一般地面硬化

本项目区域防渗划分及要求见表4-9。
表4-9  本项目区域防渗划分及要求表

序号
场地
防渗分区
防渗技术要求
1
危废暂存间
重点防渗区
地面夯实后，防渗层为至少 1m 厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或 2mm厚高密度聚乙烯，或者至少 2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤10-7cm/s
2
其他
一般防渗区
地面硬化处理
环境风险

6.1危险源辨识 

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），对工程重大危险源进行识别。识别依据是物质的危险特性及其数量。

在单元中的危险品数量等于或超过《危险化学品重大危险源辨识》标准和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》的临界量时，将作为事故重大危险源。重大危险源的辨识指标有两种情况：单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），计算危险物质数量与临界量比值（Q），当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。

Q= q1 /Q 1+q2 /Q2 +q3 /Q3 …q n/Qn

式中：q1，q2，……qn——每种危险物质的最大存在总量，单位为t；

Q1，Q2，……Qn——每种危险物质的临界量，单位为t；

表4-10   危险物质数量与临界量比值（Q）

名称

最大库存量qi (t)

临界量Qi  (t/a)

qi /Qi

Q(Σ qi /Q i)

煤层气（甲烷）

0.0006*
10

0.00006

0.0001
废机油
0.1
2500
0.00004
注：“*”此为场内管道最大储量。
由上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q为0.0001，Q＜1。因此，不存在重大危险源，本项目环境风险潜势为I。

本项目环境风险潜势为I，本项目环评为简单分析，主要分析内容包括风险事故源项分析、环境风险分析、风险防范措施及应急要求等。
6.2风险事故源项分析
本项目主要分析运营期的环境风险。

（1）运营过程中的主要事故

运营期发生的事故主要是煤层气管道泄漏，煤层气泄漏后若未点燃，泄漏的煤层气会在大气中扩散，冷排放CH4在空气中浓度过大时会出现窒息现象。泄漏的煤层气遇火源会发生火灾、爆炸等事故，发生事故后主要是采用干粉和泡沫灭火剂，不会产生大量的消防水，且烃类燃烧分解后生成CO2，不会对周围地表水环境产生污染。

此外，生产过程中涉及的危险化学品物质还有机修产生的废机油，在厂内以桶装形式储存。因此，项目运行过程中潜在的危险因素为废机油储存和使用过程中，由于操作不当等因素，可能导致的环境风险为泄漏，以及因泄露导致火灾事故燃烧后伴生/次生的有害物质进入环境空气造成污染。
（2）事故状态下的环境影响

①煤层气泄露、爆炸事故的影响

泄露事故发生时，导致大量煤层气泄露，煤层气主要成分是甲烷，属于温室气体，煤层气的大量泄露会对区域大气产生一定的影响，冷排放CH4在空气中浓度过大时会出现窒息现象。当空气中甲烷浓度在25%-30%时，可能出现窒息现象，窒息浓度为176825mg/m3。选取在单一气象条件下，风速1.8m/s，泄漏量1m3/s，用多烟团模式预测可知，地面最大落地浓度为218mg/m3，出现距离为205m。

由此可见，管道发生泄漏时，地面甲烷最大落地浓度远小于窒息浓度，不会造成人员伤亡，但如发生火灾或爆炸则有可能对人员造成伤害。

②煤层气爆炸事故对大气环境的影响分析

爆炸是物质在极短时间内，释放出大量能量，产生高温，并放出大量气体，在周围介质中造成高压的化学反应或状态变化。管道泄露煤层气一旦发生爆炸，爆炸中心点周围大气温度、气压急剧升高，会使爆炸伤害范围内的人员及财产造成重大损失；此外，煤层气主要成分为甲烷，爆炸后的产物主要为CO2、H2O和烟尘，但考虑到煤层气爆炸为剧烈进行的化学反应，爆炸引发的高强度空气震荡波会将周围地面的大量扬尘带起，因此，爆炸发生后，区域大气中的颗粒物含量短时间内可超过100mg/m3，会对周围大气环境质量造成短暂影响。

③煤层气火灾爆炸事故对水体的影响

泄漏的煤层气遇火源会发生火灾、爆炸等事故，发生事故后主要是采用干粉和泡沫灭火剂，不会产生大量的消防水，且烃类燃烧分解后生成CO2和水，毒性大大降低，不会对地表水、地下水产生严重的危害。因此，本项目一旦发生火灾等事故，不会产生伴生环境事故。

④废机油泄漏、火灾事故的影响

废机油发生泄漏引发的火灾、爆炸对周边大气环境造成的环境影响。废机油泄漏造成的火灾和爆炸属于短期事件，持续时间较短，采取合理的应急和风险防范措施后，大气环境风险可接受。地下水和土壤风险主要是废机油，由于厂区全部硬化，对地下水、地表水、土壤环境影响较小。
6.3环境风险防范措施
泄漏为本项目环境风险主要事故源。

（1）预防废机油泄漏的主要措施为：
1）废机油桶应保证完好无损。
2）配备大容量的置换桶，废机油发生泄漏时可以安全转移。
3）加强巡视检查。

（2）预防煤层气泄漏的主要措施为：
1）严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患。
2）瓦斯管外口安设阀门，未抽采前将阀门关闭，以免向外泄漏瓦斯。
3）设置一套KJ30煤矿安全监控系统，连续监测瓦斯抽采管路内的气体温度、负压、正压、浓度（CH4）等参数，并实时监控。

4）加强巡视检查，建立系统规范的评估、审批、作业、监护、救援、应急程序、事故报告等管理制度。
一般情况下，发生上述风险事故几率较小，为进一步减少风险产生的几率，避免风险情况的出现，企业应加强风险管理，提高风险防范意识，制定应急预案，减轻风险情况造成的危害程度。
企业要委托有资质的单位编制本企业的《突发环境事件应急预案》，使企业能够根据自身的风险因素，加强风险源监控和防范措施，有效减少突发环境事件发生概率的同时，规定应急响应措施，对实际发生的环境污染事件和紧急情况做出响应，及时组织有效的应急处置，控制事故危害的蔓延，最大限度地减少伴随的环境影响。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容  

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气

环境
	煤层气无组织排放
	煤层气
	工作流程密闭，输入管路设置甲烷传感器
	《煤层气（煤矿瓦斯）排放标准（暂行）》（GB21522-2008）

	地表水环境
	生产废水
	COD、盐类
	冷却水循环使用，少量软化水系统排水作为厂内洒水抑尘使用，不外排
	/

	声环境
	泵机、电动机、风机等
	设备

噪声
	低噪设备、厂房屏蔽、基础减振、加强管理
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准昼间60dB(A)夜间50dB(A)的要求。

	电磁

辐射
	/

	固体

废物
	设备维护保养
	废机油
	设置10m2暂存间暂存，要求做好防渗处理，定期交由有危险废物处理资质的单位处理
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相应要求

	土壤及地下水

污染防治措施
	源头控制、分区防控

	生态保护措施
	环评要求建设单位根据厂区占地面积与资源配制，对场区绿化用地合理规划，设置绿化隔离林带，结合花垴风井场地的特点，宜合理选择绿化树种，以降噪、吸臭、吸收有害气体。植物种类以乡土物种为主，使厂区与周围环境有机融合为一体。

	环境风险防范措施
	①严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患；

②加强巡视检查，建立系统规范的评估、审批、作业、监护、救援、应急程序、事故报告等管理制度

	其他环境管理要求
	本项目建成后，企业应完善现有的环境管理组织，负责整个厂区的环保工作，负责对项目废气、废水、噪声处置情况进行监督管理，对外环保协调工作，履行环境管理和环境监控职责。


六、结论
	山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿+470m水平北翼花垴风井瓦斯抽采系统工程符合国家及地方产业政策，符合国家及地区相关规划、区划等的要求，在落实报告表提出的生态保护措施后，工程环境污染影响和生态环境影响均可得到有效控制和缓解，污染物可以做到合理处置。因此，评价认为常村煤矿+470m水平北翼花垴风井瓦斯抽采系统工程从环保角度分析本工程的建设是可行的。



七、其他
	一、本报告表附以下附图、附件：

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边及环境保护目标

附图3  花垴风井平面布置图

附图4  厂区平面布置图

附图5  河流水系图

附图6  辛安泉域图

附图7  长治市生态环境管控单元分布关系图 

附图8  生态功能区划图

附图9  生态经济区划图
附件：

附件1  委托书 

附件2  《关于山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿新建花垴风井的批复》晋煤行发[2015]508号
附件3  《关于山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿+470m水平北翼花垴风井项目环境影响报告表的批复》屯环函[2017]129号
附件4  《关于常村煤矿3号煤层+470水平北翼花垴风井瓦斯抽采系统工程初步设计的批复》潞矿通函[2017]282号
附件5  技术审查意见
附表   建设项目污染物排放量汇总表




厂区洒水





0.16





沉淀池





3.36





0.16





软化水系统





新鲜水





3.2





3.2





320





循环水系统





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








PAGE  

_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

