山西鑫达农牧有限公司1.5万头生猪产业化项目

环境影响报告书

（公示本）

山西博清环境科技有限公司

二〇二一年十二月

目  录

第一章 概述	- 1 -

1.1  建设项目的背景	- 1 -

1.2  环境影响评价的工作过程	- 2 -

1.3  项目可行性判定	- 2 -

1.3.1 产业政策符合性分析	- 2 -

1.3.2 选址可行性分析	- 3 -

1.3.3 “三线一单”符合性分析	- 12 -

1.3.4 屯留区畜禽养殖禁养区划定方案	- 15 -

1.3.5 环境敏感因素分析	- 17 -

1.3.6 与其他法律法规、相关政策及技术规范符合性分析	- 22 -

1.4  关注的主要环境问题及环境影响	- 35 -

1.5  环境影响评价的主要结论	- 36 -

第二章 总则	- 37 -

2.1  编制依据	- 37 -

2.1.1 任务依据	- 37 -

2.1.2 法律法规	- 37 -

2.1.3 规章及规范性文件	- 38 -

2.1.4 技术规范	- 39 -

2.1.5 相关规划及区划	- 40 -

2.2  环境影响识别与评价因子筛选	- 40 -

2.2.1 环境影响因素识别	- 40 -

2.3.2 评价因子筛选	- 45 -

2.3  评价标准	- 46 -

2.3.1 环境质量标准	- 46 -

2.3.2 污染物排放标准	- 48 -

2.4  评价等级	- 51 -

2.4.1 大气环境	- 51 -

2.4.2 地表水环境	- 53 -

2.4.3 地下水环境	- 54 -

2.4.4 声环境	- 55 -

2.4.5 土壤环境	- 55 -

2.4.6 生态环境	- 57 -

2.4.7 环境风险	- 57 -

2.5  评价范围	- 58 -

2.5.1 大气评价范围	- 58 -

2.5.2 地表水评价范围	- 58 -

2.5.3 地下水评价范围	- 58 -

2.5.4 声环境评价范围	- 58 -

2.5.5 土壤环境评价范围	- 59 -

2.5.6 生态环境评价范围	- 59 -

2.5.7 环境风险评价范围	- 59 -

2.6 环境功能区划	- 59 -

2.6.1 环境空气	- 59 -

2.6.2 地表水	- 59 -

2.6.3 地下水	- 59 -

2.6.4 声环境	- 59 -

2.7 主要环境保护目标	- 60 -

第三章 工程概况及工程分析	- 63 -

3.1  工程概况	- 63 -

3.1.1 项目基本情况	- 63 -

3.1.2 建设内容及建设规模	- 63 -

3.1.3 平面布置	- 66 -

3.1.4 产品方案	- 66 -

3.1.5 生产设备	- 69 -

3.1.6 原辅材料消耗	- 69 -

3.1.7 经济技术指标	- 71 -

3.2  公用工程	- 72 -

3.2.1 给排水	- 72 -

3.2.2 供电	- 79 -

3.2.3 供暖、制冷	- 79 -

3.2.4 通风	- 81 -

3.3  工程分析	- 81 -

3.3.1 养殖工艺	- 81 -

3.3.2 养殖其他工艺说明	- 83 -

3.3.3 干清粪工艺	- 84 -

3.3.4 废水处理工艺	- 85 -

3.3.5 堆肥工艺	- 96 -

3.3.6 病死猪无害化处理	- 99 -

3.3.7 消毒防疫	- 101 -

3.4  产污环节	- 102 -

3.4.1 施工期	- 102 -

3.4.2 运营期	- 102 -

3.5  污染因素分析及治理措施	- 106 -

3.5.1 施工期环境影响分析及治理措施	- 106 -

3.5.2 运营期环境影响分析及治理措施	- 110 -

3.6  污染源强核算	- 122 -

3.6.1 废气污染物排放量	- 122 -

3.6.2 废物污染物排放量	- 122 -

3.6.3 固体废物排放量	- 122 -

3.7  总量控制	- 122 -

第四章 环境现状调查与评价	125

4.1  区域环境概况	125

4.1.1 地理位置	125

4.1.2 气象特征	125

4.1.3 地表水	125

4.1.4 地形地貌	126

4.1.5 地质	127

4.1.6 水文地质条件	135

4.1.7 水源地	139

4.1.8 辛安泉域	141

4.1.9 自然资源	142

4.2  环境质量现状调查与评价	145

4.2.1 环境空气质量现状调查与评价	145

4.2.2 地表水环境质量现状调查与评价	147

4.2.3 地下水环境质量现状调查与评价	148

4.2.4 声环境质量现状调查与评价	- 153 -

4.2.5 土壤环境质量现状调查与评价	- 154 -

4.3  环境保护目标调查	- 157 -

第五章 环境影响预测与评价	- 159 -

5.1  施工期环境影响分析	- 159 -

5.1.1 大气环境影响分析	- 159 -

5.1.2 水环境影响分析	- 161 -

5.1.3 声环境影响分析	- 161 -

5.1.4 固体废物影响分析	- 164 -

5.1.5 生态环境影响分析	- 165 -

5.2  运营期大气环境影响预测与评价	- 166 -

5.2.1 大气污染源调查	- 167 -

5.2.2估算结果	- 167 -

5.2.3污染物排放量核算	- 173 -

5.2.4环境空气影响评价结论	- 175 -

5.3  运营期地表水环境影响评价	- 177 -

5.3.1 评价等级判定	- 177 -

5.3.2 废水不外排保证性	- 177 -

5.3.3 评价结论	- 178 -

5.4  运营期地下水环境影响预测与评价	- 181 -

5.4.1 水文地质条件	- 181 -

5.4.2 地下水环境影响分析	- 183 -

5.4.3 地下水污染防治措施	- 186 -

5.4.5 评价结论	- 189 -

5.5  运营期声环境影响预测与评价	- 190 -

5.5.1 预测范围及噪声预测点	- 190 -

5.5.2 噪声源强及声源分布	- 190 -

5.5.3 噪声影响预测	- 190 -

5.5.4 治理措施	- 193 -

5.5.5 评价结论	- 193 -

5.6  运营期固体废物环境影响分析	- 194 -

5.6.1 固体废物排放情况	- 194 -

5.6.2 固体废物污染途径	- 194 -

5.6.3 固体废物影响分析	- 195 -

5.6.4 评价结论	- 198 -

5.7  运营期土壤环境影响评价	- 199 -

5.7.1 土壤环境影响类型与影响途径识别	- 199 -

5.7.2 区域土地利用现状	- 199 -

5.7.3 土壤环境影响分析	- 199 -

5.7.4 土壤环境保护措施	- 200 -

5.7.5 评价结论	- 202 -

5.8  运营期生态影响分析	- 203 -

5.8.1 影响分析	- 203 -

5.8.2 防护措施	- 205 -

5.8.3 生态环境恢复	- 205 -

5.8.4 评价结论	- 206 -

5.9  运营期环境风险预测与评价	- 206 -

5.9.1 风险调查	- 206 -

5.9.2 风险潜势初判	- 207 -

5.9.3评价等级	- 209 -

5.9.4 风险识别	- 209 -

5.9.5 风险事故情形设定	- 213 -

5.9.6 环境风险分析	- 213 -

5.9.7 环境风险防范措施及应急措施	- 214 -

5.9.8 风险评价结论	- 221 -

第六章 环境保护措施及其可行性论证	- 224 -

6.1  施工期污染防治措施	- 224 -

6.1.1 大气污染防治措施	- 224 -

6.1.2 水污染防治措施	- 225 -

6.1.3 声环境保护措施	- 225 -

6.1.4 固体废弃物处置措施	- 225 -

6.1.5 生态环境保护措施	- 225 -

6.1.6 环境保护监管工作内容	- 226 -

6.2  运营期污染防治措施	- 227 -

6.2.1 废气污染防治措施及其技术经济论证	- 227 -

6.2.2 水污染处理措施及可行性论证	- 230 -

6.2.3 地下水污染处理措施及可行性论证	- 236 -

6.2.4 噪声污染防治措施及可行性论证	- 240 -

6.2.5 运营期固废防治措施及可行性论证	- 240 -

6.2.6生态环境保护措施	- 243 -

6.3  环境保护措施汇总	- 245 -

第七章 环保投资估算与环境影响经济损益分析	- 247 -

7.1  社会效益	- 247 -

7.2  经济效益	- 247 -

7.3  生态效益	- 248 -

7.4  环境影响经济损益影响分析	- 248 -

7.4.1 环保费用	- 248 -

7.4.2 环保设施经济效益估算	- 250 -

7.4.3 工程环境经济损益指标分析	- 250 -

7.4.4 工程环境效益分析	- 251 -

7.5  小结	- 252 -

第八章 环境管理和监测计划	- 253 -

8.1  环境管理	- 253 -

8.1.1 环境管理要求	- 253 -

8.1.2污染物排放清单	- 253 -

8.1.3 排污口规范化设置	- 256 -

8.1.4 执行的环境质量标准	- 257 -

8.1.5 企业信息公开	- 257 -

8.1.6 环境管理制度	- 258 -

8.2 环境监测计划	- 259 -

8.2.1 废气污染物监测计划	- 259 -

8.2.2 地下水跟踪监测计划	- 259 -

8.2.3 固体废物	- 261 -

8.2.4 环境监测项目及频次	- 261 -

第九章 结论与建议	- 264 -

9.1  建设项目概况	- 264 -

9.2  环境质量现状	- 264 -

9.2.1 环境空气	- 264 -

9.2.2 地下水	- 264 -

9.2.3 环境噪声	- 265 -

9.2.4 土壤环境质量	- 265 -

9.3  主要环境影响	- 265 -

9.3.1 环境空气影响分析	- 265 -

9.3.2 地表水环境影响分析	- 265 -

9.3.3 地下水环境影响分析	- 265 -

9.3.4 固体废物影响分析	- 266 -

9.3.5 声环境影响分析	- 266 -

9.3.6 土壤环境影响分析	- 266 -

9.3.7 生态环境影响分析	- 266 -

9.3.8 环境风险分析	- 266 -

9.4  污染物排放情况	- 267 -

9.4.1 达标排放	- 267 -

9.4.2 总量控制	- 268 -

9.5  环境保护措施	- 268 -

9.6  选址可行性分析	- 269 -

9.7  环境经济损益分析	- 269 -

9.8  环境管理与监测计划	- 269 -

9.9  公众参与	- 269 -

9.10 评价结论	- 270 -

附件

附件一：委托书

附件二：专家意见

附件三：备案证明

附件四：土地流转合同

附件五：丰宜镇设施农业用地备案登记表（2021）第1号

附件六：沼液消纳协议

附件七：环境质量现状监测报告

附件八：无害化专利证书

附件九：农业部关于开展病死动物无害化处理装备试验示范工作的通知

附件十：无害化处理试验示范工作（节选）

附件十一：无害化尾气监测数据

附表

建设项目环评审批基础信息表

第一章 概述

1.1  建设项目的背景

畜牧业是农业的重要组成部分，其发展水平是一个国家农业发达程度的重要标志。我国不仅是生猪生产大国，而且是猪肉消费大国。随着经济发展和人民生活水平的提高，人们对食品品质要求越来越高，消费者选择也从数量型向质量型转变，特别是无公害、绿色、食品和有机食品的兴起，加速了这一转变进程，引领食品消费进入一个新的发展阶段。由于人们对高品质食品的认知度提高，无公害、绿色食品的消费需求不断扩大，市场占有率日益提高。在日常的食品消费中，猪肉含有对人体生长发育有着重要作用的蛋白质含量高的食品，是我国居民膳食结构中理想的肉食品之一，深受消费者欢迎。

近年来，党和国家十分重视社会经济可持续发展和环境保护，重视社会主义新农村建设，并确定要鼓励发展循环农业、生态农业，并对规模养殖项目予以政策优惠、资金倾斜。国务院《促进产业结构调整暂行规定》第四条提出“大力发展畜业，提高规模化、集约化、标准化水平；发展高效生态养殖业”。《关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》中提出：“大力推进生猪集约化养殖方式，扶持生猪标准化规模养殖，鼓励发展规模养猪场和养猪小区，降低养殖成本，改善养殖条件，提高生猪综合生产能力，确保居民对猪肉消费的需求，保证猪肉产品质量的安全”。

山西省特定的地理环境及气候因素，使得畜牧业在整个农村经济发展中占有十分重要的地位。近年来，为加快农村经济的发展，增加广大农民收入，促使农村经济上新台阶，山西各级政府十分重视畜牧业的发展，并将畜牧业作为全面振兴农村经济、实现农业可持续发展战略的一大主导产业。根据山西省发展规模健康养殖实施意见，其中首要一项就是“构建发展的畜禽种业体系”，具体要求加快“建设新型的良种繁育体系，科学高效地选育推广品质优良、适应生产条件和市场需求且生产性能高的畜禽品种，实现优质、高产、高效、安全、生态畜牧业发展目标，提升畜牧业市场竞争力”。为了促进农牧产业结构调整和促进养殖业的发展，推动养殖专业化进程，推动农业增税、农民增收，为贯彻党中央、国务院关于稳定生猪生产保障市场供应的工作部署，有力促进我省生猪生产恢复，为满足市场需求，在此背景下，山西鑫达农牧有限公司拟在长治市屯留区杜村建设1.5万头生猪产业化项目，项目总占地面积53019.51 m2，约79.53亩。长治市屯留区行政审批服务管理局对项目进行了备案，项目代码：2106-140405-89-01-892643。本项目总投资为2400.28万元。

1.2  环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，本项目须进行环境影响评价工作；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目年出栏商品肉猪15000头，属于“二、畜牧业03”中“年出栏生猪5000及以上的规模化畜禽养殖”，应编制环境影响报告书。根据山西省生态环境厅于2020年2月28日发布的《关于进一步做好生猪养殖项目环评管理工作的紧急通知》，对于年出栏量5000头及以上的生猪养殖项目环评试点实行告知承诺制，本项目年出栏商品肉猪15000头，符合告知承诺制施行要求。据此，山西鑫达农牧有限公司于2021年6月28日正式委托山西博清环境科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。

接受委托后，我公司立即成立了环评项目组，项目组组织相关技术人员多次赴现场实地踏勘、调研和收集资料，详细调查了该项目所在区域的自然环境、生态环境等，了解并掌握了项目周边居民、企事业单位等敏感因素的分布情况，同时收集了该区域的发展规划，根据调查结果并结合项目可能对环境造成影响的因子进行识别和筛选，根据国家、省、市、县各级环保部门的有关规定，确定了本次评价级别、范围。按照相关技术规范编制完成了《山西鑫达农牧有限公司1.5万头生猪产业化项目环境影响报告书》（报审稿）。

长治市屯留区行政审批服务管理局于2021年10月22日在屯留区组织召开了《山西鑫达农牧有限公司1.5万头生猪产业化项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）技术审查会，根据技术审查意见，项目组对报告书进行了认真细致的修改和完善，编制完成了《山西鑫达农牧有限公司1.5万头生猪产业化项目环境影响报告书》（报批稿）。现提交建设单位，报请环保部门审批。

经现场踏勘，本项目尚未动工建设。

1.3  项目可行性判定

1.3.1 产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019本）》，本项目属于鼓励类中第一类“农林业”第4小类“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家相关产业政策要求。

《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》（农牧发[2010]6号）指出发展畜禽标准化规模养殖，是加快生产方式转变，建设现代畜牧业的重要内容。《通知》提出的目标：力争到2015年，全国畜禽规模养殖比重在现有基础上再提高10~15个百分点，其中标准化规模养殖比重占规模养殖场的50%，畜禽标准化规模养殖场的排泄物实现达标排放或资源化利用，重大动物疫病防控能力显著增强，畜产品质量安全水平明显提升。要求大力推行畜禽标准化生产，达到“六化”，即：畜禽良种化，养殖设施化，生产规范化，防疫制度化，粪污处理无害化和监管常态化。

《国务院办公厅关于促进生猪生产平稳健康持续发展防止市场供应和价格大幅波动的通知》（国办发明电[2011]26号）要求继续大力扶持生猪生产。一是扶持生猪标准化规模养殖；二是完善生猪饲养补贴制度；三是完善生猪良种繁育政策。四是扩大对生猪调出大县的支持。《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》明确提出要求推进畜禽健康养殖，加快畜牧业增长方式转变。把转变畜牧业增长方式作为建设现代畜牧业的重要内容，同时要求建立健全畜禽良种繁育、饲草饲料生产和动物疫病防控三大体系。一是加大畜牧业结构调整，优化畜产品区域布局；二是加快科技进步，推进健康养殖；三是大力发展产业化经营，提高养殖户组织化程度。本项目与《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》（农牧发[2010]6号）、《国务院办公厅关于促进生猪生产平稳健康持续发展防止市场供应和价格大幅波动的通知》（国办发明电[2011]26 号）及《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》国家产业政策及相关 政策要求相符。

综上所述，本项目建设符合国家产业政策。

1.3.2 选址可行性分析

1.3.2.1山西省主体功能区划

2014年4月11日，山西省政府发布了《山西省主体功能区规划》（以下简称《规划》），将山西省国土空间细分为：重点开发区域、限制开发区域（农产品主产区）、限制开发区域（重点生态功能区）和禁止开发区域四类区域，并赋予其不同的发展功能定位。其中重点开发区域包括国家级重点开发区域、省级重点开发区域和其他重点开发的城镇。

本项目位于长治市屯留区，为国家级农产品主产区（限制开发区域）。

功能定位：保障农产品供给安全的重要区域，现代农业发展的核心区，社会主义新农村建设的示范区。

发展方向：

——提升农业产业化水平，推进农业产业化、农产品品牌化经营，积极培育农产品加工企业，壮大以杏花村汾酒、山西老陈醋、平遥牛肉等为主的品牌食品加工业，推广标准化生产技术，提高农产品质量安全水平。

——优化农业生产布局和品种结构，促进农产品向优势产区集中，建成若干特色农产品产业基地和农业标准化示范基地。

——对加工工业较发达的地区，要以县城和重点开发的城镇为重点，推进城镇建设和非农产业发展，吸引农村居民点的人口集聚，培育县域经济新的增长点。

——加强农业基础设施建设，新建和改造一批引水工程和大中型灌区配套设施。加强小流域治理和小型农田水利工程建设，推广节水灌溉，发展节水农业。强化农业防灾减灾体系建设，提高人工增雨抗旱和防雹减灾作业能力。

——加强土地整理，加快中低产田改造，鼓励农民开展土壤改良，提高耕地质量，建设区域性商品粮生产基地。

——控制开发强度，对现有城镇要实行集约开发、集中建设，重点规划和建设资源环境承载能力相对较强的中心城镇，防止工业开发成片蔓延式扩张。

——加强生态保护，严格执行陡坡退耕政策，逐步退出已经占用生态用地的耕地，加强农田、灌渠周边防护林建设，维持稳定的山丘林草、盆地农田景观系统结构。

本项目生猪养殖项目，不违背该区域的功能定位和发展方向；符合山西省主体功能区划，见图1.3-1。

1.3.2.2屯留区生态功能区划

根据《屯留县生态功能区划报告》，屯留县生态功能区划分区系统分为两个等级，首先在长治市生态功能区划基础上确定本区所属的生态功能亚区，然后以区域生态系统的完整性、生态环境敏感性、生态系统服务功能重要性、生态保护目标与生态环境问题划分生态功能小区。

本项目建设地点属于Ⅱ长治西南部水土保持与生态农业生态功能亚区中Ⅱ3中部丘陵营养物质保持生态功能小区。

保护要求：

1、对林草植被较好的吴而、七泉一带区域，要保护好现有植被；对处于林区边缘的寨上、林牧场等地，要进行荒山绿化、发展沙棘、柠条林等抗破坏性强的植被；对于徐家庄、下庄等农田区，要加强水平梯田建设，积极推进新的农业生产技术，减少因农业生产造成的土壤风蚀和水蚀，实现生物措施和保土耕作措施相结合；

2、对灾害区要及时地落实生态建设方案，采取生物修复措施，做好土地复垦工作；

3、一方面要加大对企业排放废水的监测，严格控制不达标废水的排放，另一方面要积极推广使用节水新技术、新工艺、新设备，提高水资源利用效率，减少废水的排放量；

4、按照新农村建设村镇友展观划，加快推厂“一池三改”工作。推广“猪-沼-作物”生态模式，鼓励散养户种养结合，实现相对集中饲养、污染集中处理，加强农村户用沼气池建攻，使沼气用于农户照明和燃料，沼液和沼渣还田用于农户种植；

5、注重体现该区的生态特色和文化特色，精心选择树种，形成良好的生态景观，建立生态旅游景区；围绕玉米制种、中药材、绿色小杂粮基地，中低产田改造等，高标准建设绿色农产品生产基地，积极开发名、优、特、稀绿色食品；

6、发展无公害绿色农、林、牧产品，建设绿色农牧产品生产基地示范工程。如绿色水果、绿色粮油和绿色牛、羊肉等畜产品。建成绿色产业示范区，农、林、牧业产品实现无公害化；

7、在严格保护完整的自然地貌和良好的生态环境的前提下，合理有序的规划和开发老爷山风景区和老爷山战斗遗址，发展生态旅游；

8、拉长旅游产业链条：发挥旅游“一业带多业、多业促发展”的链条效应，加快行、游、住、食、购、娱等旅游相关产业发展；依靠老爷山旅游区加快上莲的农业观光旅游区建设；提高旅游业的组织化程度和旅游企业的经营管理水平，改善旅游业环境建设，营造和谐的旅游环境，将具有晋东南特色的剧种上党梆子、落子和屯留道情等戏曲文化融入到旅游之中；把核桃、珍珠黄小米产品做精做好，丰富购物旅游，延伸观光经济链。

本项目为畜禽养殖业，符合屯留区生态功能区划的保护要求。

屯留县生态功能区划图见图1.3-2。

1.3.2.3屯留区生态经济区划

根据《屯留县生态经济区划报告》，本项目属于ⅣA中部重点开发区中ⅣA-1李高乡高新工业发展生态经济区。

该区位于屯留县东南部的李高乡，总面积约为101.8 km2。

生态服务功能：土壤保持。

生态环境保护要求：调整产业结构，合理开发利用资源，减少污染物排放，增加植被覆盖率，保护、恢复生态环境。

发展方向：

1、以德凯清真肉食品加工为龙头，带动区内规模养殖；

2、依托古城新型能源工业园，大力发展循环经济：围绕煤-焦-煤气-煤气发电、煤-焦-焦油-粗苯精制、煤-煤气-甲醇-二甲醚、煤-煤制油-化工产品、电石-聚氯乙烯-PVC型材、玉米制种-淀粉-麦芽糊精-葡萄糖等产业链，形成企业间资源互用、产业联结、首尾相顾、变废为宝、利益互动、携手发展的循环经济新格局；

3、以东酪余绿鑫蔬菜原产地批发市场为中心，辐射周边地区发展精细蔬菜种植园；

4、以东鸣水鸣源奶业、仙都鹅业为依托，发展规模养殖，带动周边地区养殖业的发展，进而发展“养殖-沼气-种植”农业循环经济；

5、依托靠近城区及漳泽水库的优势，发展苗木花卉，以及无公害蔬菜；

6、按照“潜力产品-龙头企业-特色基地-园场经济-订单生产”的农业化发展思路，实施农业调产富民战略：以王公庄生态农业园为领头企业，稳定粮食生产，壮大优质杂粮、规模养殖、蔬菜花卉生产等生产，积极开发名、优、特、稀绿色产品；

7、因地制宜开发蔬菜大棚、畜牧养殖等农业特色产业；推进农业标准化生产，积极建立良种繁育推广、农产品市场信息、动植物防疫保护、农产品质量安全检测监控等体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业；

8、借助康庄园区的地理交通优势，加快培育物流龙头企业，构建包括交通运输、仓储配送、流通加工、信息网络等功能的现代物流体系；

9、大力发展循环农业，完善“养殖-沼气-粮食（蔬菜)”三位一体的循环经济模式，打造粮食加工转化循环经济链、畜牧生产加工循环经济链和以秸秆饲料综合利用为重点的秸秆循环经济链；加大旱作农业推广。

本项目为畜禽养殖业，沼液、粪渣、沼渣资源化利用，实现种养结合；符合屯留区生态功能经济区划的保护要求和发展方向。

屯留县生态功能区划图见图1.3-3。

1.3.2.4城市总体规划

根据《屯留县县城总体规划（2012-2030年）》：

一、屯留县域城镇体系规划空间总体布局为：以“三区、一城、五镇、三十村”为空间布局框架，做强做大县城，促进要素向县城集聚；完善重点镇职能，提升集聚功能；县域分区调控，整体优化，构建具有高度适应性、开放性的可持续发展的空间载体。规划形成“一心、五核、多点”的三级职能结构。“一心”即县城，为城镇体系的一级城镇，是县域的综合服务中心和经济组织中心。

二、中心城区规划：规划城市性质为：上党城镇群副中心城市之一，以健康服务业为主导、体育产业为特色的生态宜居之城。屯留县城的空间结构：“两轴两心、三区联动；南山北水、绿网交错”，“两轴”即建设路（屯玉路）和城际路城市发展轴。规划道路交通结构由“一环、六纵、七横”的主干道骨架构成。其中一环：由东外环、南外环、西外环、北外环构成，基本为县城的空间增长边界。六纵：城市内部南北向的主干道骨架，从西向东依次是嶷绛路、禹王路、建设路（屯玉路）、拯民路、城东路、久安路。七横：城市东西向的主干道骨架，由北向南依次是麟绛大街、羿神大街、公园街、健康街、城际大道、新华街和城南街。

本项目位于屯留区杜村村北约630 m处，根据《屯留县县城总体规划（2012-2030年）》县城用地规划图，本项目所在地不在其规划范围内，距离其建成区约3.37 km；本项目取得了丰宜镇设施农业用地备案登记表（2021）第1号，设施用地类型为养殖。故不违背屯留县县城总体规划。

屯留县县城总体规划图见图1.3-4。

图1.3-1 山西省主体功能区划图

图1.3-2 屯留县生态功能区划图

图1.3-3 屯留县生态功能区划图

图1.3-4 屯留县县城总体规划图

1.3.3 “三线一单”符合性分析

根据《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发[2020]26号），全省划分3个生态环境管控单元：优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元。

本项目位于重点管控单元，其生态环境准入清单为：进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。京津冀及周边地区和汾渭平原等国家大气污染联防联控重点区域，要加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，要加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。实施企业绩效分级分类管控，强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防“散乱污”企业反弹，积极应对重污染天气。太原及周边“1+30”汾河谷地区域在执行京津冀及周边地区和汾渭平原区域管控要求基础上，以资源环境承载力为约束，全面推进现有焦化、化工、钢铁、有色等重污染行业企业逐步退出城市规划区和县城建成区，推动焦化产能向资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优、铁路运输便利的区域转移。鼓励焦化、化工等传统产业实施“飞地经济”。汾河流域加强流域上下游左右岸污染统筹治理，严格入河排污口设置，实施汾河入河排污总量控制，积极推行流域城镇生活污水处理“厂-网-河(湖)”一体化运营模式，大力推进工业废水近零排放和资源化利用，实施城镇生活再生水资源化分质利用。

根据《长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，本项目位于长治市重点管控单元，该单元的生态环境准入清单：以生态修复和环境污染治理为主，进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。鼓励焦化、化工等传统产业实施“飞地经济”。实施企业绩效分级分类管控，强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防“散乱污”企业反弹，积极应对重污染天气。

本项目为养殖项目，不属于“钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等”、“两高”行业；执行国家及我省相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定；运营期废气可达标排放，废水处理后产生沼液用于周边农田施肥，固体废弃物均合理处置。本项目的建设不违背《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》、《长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中重点管控单元要求。

本项目与山西省生态环境管控单元相对位置关系见图1.3-5，与长治市生态环境管控单元相对位置关系见图1.3-6。

1.3.3.1生态保护红线

本项目位于屯留区丰宜镇杜村北约630 m处，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区，以及其他要求禁止建设的环境敏感区，符合生态保护红线的划定原则。

1.3.3.2环境质量底线

根据屯留区2020年环境空气例行监测数据统计结果，PM2.5、PM10、SO2、NO2的年均值、CO百分位数符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，O3 8h百分位数超标。屯留区为环境空气质量不达标区。

根据长治市生态环境局在其官网(https://sthjj.changzhi.gov.cn/hjgl/hjzl/)发布的2020年1月至2021年10月的长治市地表水环境质量月报，绛河-司徒桥断面（国家考核断面达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。绛河-司徒桥断面司徒桥断面水质未达标。

建设单位委托山西京诚检测技术有限公司对项目所在区域的环境空气质量、地下水环境质量、声环境质量、土壤环境质量进行了采样、监测，监测结果表明场址处的NH3小时浓度监测范围在0.06~0.09 mg/m3之间，最大浓度占标率45.0%，未超标；H2S小时浓度监测范围在0.002~0.004 mg/m3之间，最大浓度占标率40.0%，未超标；均低于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中氨和硫化氢空气质量浓度限值，评价区环境空气质量现状一般。评价区内苗岭村、牛角川村、东庄村水井的各项监测因子Pi值＜1，评价区地下水环境质量达到《地下水质量标准》（GB14848-93）Ⅲ类标准要求，地下水环境质量较好。项目场界四周各监测点昼间环境噪声值46.2~48.7 dB（A）、夜间环境噪声值41.7~43.1 dB（A），低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，昼间55 dB（A），夜间45 dB（A）的要求，该区域声环境质量较好。项目占地范围内及沼液消化农田的监测结果表明，土壤未盐化、无酸化或碱化，各监测点位的监测项目的Pi值均小于1，低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018））农用地土壤污染风险筛选值的要求，项目所在区域土壤质量良好。

根据影响分析，本项目在严格执行各项污染物防治措施的情况下，废气可达标排放，养殖区、粪污处理区硬化防渗，废水综合利用，对周边环境影响轻微，当地环境基本能维持现状。本项目建设不违背环境质量底线要求。

1.3.3.3资源利用上线

本项目为畜禽养殖业，养殖过程工艺成熟、资源能源消耗水平较低、污染控制措施有效；项目运营期产生的废水全部进入黑膜沼气池厌氧发酵处理，处理后产生的沼液作为农肥施用于周围农田，废水得以有效利用，还能为厂区周围农田提供高效农肥，场区设备均采用节能设备，本项目的建设并不违背资源利用上线要求。

1.3.3.4环境准入负面清单

本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策、行业政策及地方政策进行说明，具体见表1.3-1。

表1.3-1 本项目的选址建设与环境准入负面清单对照一览表

| 环境准入负面清单 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家产业政策 | 《产业结构调整指导目录（2019年本）》的政策。 | 本项目属于第一类鼓励类农林业第4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用” | 符合 |
| 国家 政策 | 国办发[2017]48号文《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》，要求坚持源头减量、过程控制、末端利用的治理路径，以畜牧大县和规模养殖场为重点，以沼气和生物天然气为主要处理方向，以农用有机肥和农村能源为主要利用方向，健全制度体系，强化责任落实，加强科技支撑，强化装备保障，全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用，加快构建种养结合、农牧循环的可持续发展新格局。 | 项目建成后黑膜沼气池厌氧发酵形成的沼气用于沼气发电机发电，沼液作为农肥用于周围农田施肥，场区配套固粪处理区，固粪处理区内设置固液分离机1台，猪粪、沼渣运至固粪处理区进行好氧发酵，生产有机肥；场区设无害化处理车间，设1套1.3 t/d无害化车处理病死猪及母猪胎盘，可有效处理畜禽养殖废弃物。 | 符合 |
| 行业 政策 | 根据《动物防疫条件审查办法》第五章第二十条动物和动物产品无害化处理场所选址应当符合下列条件：（一）距离动物养殖场、养殖小区、种畜禽场、动物屠宰加工场所、动物隔离场所、动物诊疗场所、动物和动物产品集贸市场、生活饮用水源地3000m以上；（二）距离城镇居民区、文化教育科研等人口集中区域及公路、铁路等主要交通干线500m以上。 | 本项目设无害化处理车间，1套1.3 t/d无害化车处理病死猪及母猪胎盘，距离最近村庄杜村630m。距离最近的水源地为河神庙乡集中供水水源地、丰宜镇集中供水水源地，距其保护区边界分别为9.78 km、9.56 km；无害化处理车间采取有严格防渗措施。 | 符合 |
|  | 根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），养殖场厂界与禁建区域边界最小距离不得小于500 m；粪便储存设施距各类功能地表水体不得小于400 m。 | 项目距离最近村庄杜村约630m；距离最近的水源地河神庙乡集中供水水源地9.78 km、丰宜镇集中供水水源地9.56 km；距离最近地表水鸡鸣水河约1.4 km； | 符合 |
| 地方 政策 | 《屯留区畜禽养殖禁养区划分方案》（2020年） | 本项目不在屯留区畜禽养殖禁养区范围内； | 符合 |

综上所述，本项目选址建设符合国家及地方政策要求、环境质量利用底线、资源利用上线及生态保护的要求，项目建设可行。

1.3.4 屯留区畜禽养殖禁养区划定方案

根据《长治市屯留区人民政府办公室<关于印发长治市屯留区畜禽养殖禁养区划定方案的通知>》（屯政办发〔2020〕5号），屯留区禁养区范围如下：

长治市屯留区畜禽养殖禁养区面积为11.96 km2。分为两个部分：屯留区县城建成区及各镇政府所在地、饮用水源地保护区。

1、屯留区县城建成区及各镇政府所在地

城镇建成区禁养范围：北至绛河北岸，西至禹王路、金威佳园，东至东环路、久安路，南至城际路，包括麟绛镇西街、南街、东街、东脑、西堰、东堰、郭村7个行政村。

屯留区县城建成区和各镇政府所在地居民区该区域内禁养区面积为9.65 km2，截止到2016年底，屯留区县城现有建成区面积为6 km2。依据《屯留县县城总体规划》（2012-2030）屯留区现辖7个镇，分别为麟绛镇、上村镇、渔泽镇、余吾镇、吾元镇、丰宜镇和张店镇，目前镇政府所在地居民区建成区面积约为3.65 km2。

2、饮用水源地保护区

饮用水源地保护区，该区域内禁养区面积为2.31 km2。依据《屯留区乡镇饮用水源保护与环境评估技术报告》和《山西省人民政府关于同意长治市乡镇集中式饮用水水源地保护区划定方案的批复》（晋环函[2012]136号，见附件9）确定屯留区县城水源地和各乡镇饮用水源保护区范围。

屯留区县城水源地和各乡镇饮用水源保护区范围如下：

①屯留区县城水源地，一级保护区范围分别以1#（E112°51′26.1″ N36°18′22.5″）、2#（E112°51′27.2″ N36°18′30.7″）、3#（E112°51′14.9″ N36°18′42.7″）、4#（E112°51′29.8″ N36°18′44.4″）井为圆心，半径40m的圆形区域，面积0.02 km2；二级保护区呈不规则形分布，东自郭村西一线，西自刘家坪村西南一线，北起刘家坪南一线，南到罗庄~席店村东一线，面积1.85 km2。

②上村镇集中供水水源地，一级保护区范围以取水口（东经112°59′38.5″，北纬36°19′20.1″）为圆心，半径为73 m的圆形区域，面积0.01673 km2。

③渔泽镇集中供水水源地，一级保护区范围以取水口（东经112°58′48.6″，北纬36°21′35″）为圆心，半径为47 m的圆形区域，面积0.00694 km2。

④余吾镇集中供水水源地，一级保护区范围以取水口（东经112°49′56.9″，北纬36°23′13.5″）为圆心，半径为59 m的圆形区域，面积0.01093 km2。

⑤吾元镇集中供水水源地，一级保护区范围以取水口（东经112°41′35.4″，北纬36°25′41.7″）为圆心，半径为89 m的圆形区域，面积0.02487 km2。

⑥张店镇集中供水水源地，一级保护区范围以取水口（东经112°35′56.9″，北纬36°21′3.3″）为圆心，半径为65 m的圆形区域，面积0.01327 km2。

⑦丰宜镇集中供水水源地，一级保护区范围以取水口（东经112°43′39.7″，北纬36°14′16.7″）为圆心，半径为89 m的圆形区域，面积0.02487 km2。

⑧李高乡集中供水水源地，一级保护区范围以水源井（东经112°56′18.2″，北纬36°15′22.7″）为圆心半径为81 m的圆形区域，面积0.0206 km2。

⑨河神庙乡集中供水水源地，一级保护区范围以取水口（东经112°43′20.7″，北纬36°18′26.3″）为圆心，半径为39 m的圆形区域，面积0.00478 km2。

⑩西流寨集中供水水源地，一级保护区范围以取水口（东经112°38′47.8″，北纬36°13′39.5″）为圆心，半径为43 m的圆形区域，面积0.00581 km2；二级保护区为一级保护区边界以外，上游沿河谷1000 m，下游100 m，两侧分别以山脚等高线划定的不规则多边形区域，面积0.249 km2。

上莲开发区集中供水水源地一级保护区范围以取水口（东经112°50′22.5″，北纬36°25′56.2″）为圆心，半径为40 m的圆形区域，面积0.00502 km2；二级保护区范围一级保护区界限以外，上游沿河谷至水坝约700 m，下游100 m，两侧分别依地形条件以山脚等高线划定的不规则多边形区域，面积0.05432 km2。

本项目位于屯留区杜村村北约630 m处，距屯留区建成区约3.37 km；距离最近的水源地为河神庙乡集中供水水源地、丰宜镇集中供水水源地，距其保护区边界分别为9.78 km、9.56 km，不在水源地保护区范围内；根据《屯留区畜禽养殖禁养区划分方案》（2020年），本项目不在屯留区畜禽养殖禁养区范围内。

屯留区禁养区划分结果图见图1.3-7。

1.3.5 环境敏感因素分析

项目所在区域不属于国家规定的特殊保护地区、生态敏感与脆弱区和社会关注区等，项目敏感目标主要为周围村庄及分散式饮用水源。

本项目位于屯留区杜村村北约630 m处，占地面积53019.51 m2，约79.53亩，用地现状为一般耕地，属经营权流转土地（合同见附件三），场界最近距南侧杜村630 m；本项目所在地不在屯留县县城总体规划（2012-2030年）》县城用地规划范围内，距离其建成区约3.37 km；同时本项目取得了丰宜镇设施农业用地备案登记表（2021）第1号，设施用地类型为养殖；区域生态属于农业生态系统。

经调查，项目厂址距离最近的水源地为河神庙乡集中供水水源地、丰宜镇集中供水水源地，距其保护区边界分别为9.78 km、9.56 km，不在水源地保护区范围内。

根据山西省泉域及重点保护区分布情况，本项目位于辛安泉域内，不在其重点保护区及裸露岩溶区，距辛安泉域重点保护区约27.1 km。

评价区内无重点保护生态品种及濒危生物物种。

项目场址附近的村庄为牛角川、东庄村、杜村等，主要环境敏感因素为大气环境、水环境及周围村庄居民、饮用水井等，环评需给予关注。

项目周边基本农田保护区见图1.3-8。

图1.3-5项目与山西省生态环境管控单元相对位置关系图

图1.3-6 项目与长治市生态环境管控单元相对位置关系图

图1.3-7 屯留区禁养区划分结果图

图1.3-8 项目周边基本农田保护区分布图

1.3.6 与其他法律法规、相关政策及技术规范符合性分析

1.3.6.1《中华人民共和国畜牧法》（2015年修正）

第三十九条 畜禽养殖场、养殖小区应当具备下列条件：

（一）有与其饲养规模相适应的生产场所和配套的生产设施；

（二）有为其服务的畜牧兽医技术人员；

（三）具备法律、行政法规和国务院畜牧兽医行政主管部门规定的防疫条件；

（四）有对畜禽粪便、废水和其他固体废弃物进行综合利用的沼气池等设施或者其他无害化处理设施；

（五）具备法律、行政法规规定的其他条件。

第四十条 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：

（一）生活饮用水的水源保护区，风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区；

（二）城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；

（三）法律、法规规定的其他禁养区域。

政策符合性分析：

本项目建设的养猪场占地面积53019.51 m2，约79.53亩。项目在厂区内分生活管理区、养殖区和治污区。项目医疗防疫工作由当地防疫部门监督执行；项目产生的粪便经固液分离后用于制作有机肥，产生的废水经建设的污水处理设施处理后，用于农田施肥，固液分离出来的猪粪及沼气渣经发酵堆肥后回田。沼气进行经脱硫净化处理后储存于落地储气柜内，之后用于发电。因此项目的建设符合《中华人民共和国畜牧法》对畜禽养殖场、养殖小区建设条件的要求。

本项目不在《中华人民共和国畜牧法》提到的禁养区，符合《中华人民共和国畜牧法》要求。不在生活饮用水的水源保护区，风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区，离最近的水源地为河神庙乡集中供水水源地、丰宜镇集中供水水源地，距其保护区边界分别为9.78 km、9.56 km，不在水源地保护区范围内；厂界距离最近的杜村约630 m处。

因此根据符合上述要求。

1.3.6.2与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）符合性分析

本项目选址及建设与《畜禽养殖业污染防治技术规范》符合性分析见表1.3-2。

表1.3-2 《畜禽养殖业污染防治技术规范》符合性分析

| 序号 | 要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场： |  |  |
| 1.1 | 生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区； | 本项目位于屯留区杜村村北约630 m处，不在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；项目与屯留县水源地相对位置见图4.1-4，项目周边无风景名胜区、自然保护区。 | 符合 |
| 1.2 | 城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区； | 本项目选址占用农业设施用地（养殖），周边均为农业生态区域，距离最近居民点为南侧630 m处的杜村，距屯留区建成区约3.7 km；不属于城市和城镇居民聚 集区。 | 符合 |
| 1.3 | 县级人民政府依法划定的禁养区域； | 本项目不在屯留区畜禽养殖禁养区范围内；屯留区禁养区划分结果见图1.3-5 | 符合 |
| 1.4 | 国家或地方法律、法规规定需要特殊保护的其它区域； | 项目选址不属于国家或地方法律、法规规定需要特殊保护的其它区域，高窑村基本农田保护区见图1.3-6。 | 符合 |
| 2 | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开上述禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在上述禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500 m。 | 本项目属于新建项目，选址避开了上述禁建区域。项目选址在上述禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与上述禁建区域边界最小距离为630 m，均大于500 m要求。 | 符合 |

本项目粪污水处理区位于场地东北侧，距离鸡鸣水河约1.4 km，能满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》中规定远离各类功能地表水体400 m的要求；且项目污水经厌氧发酵后产生的沼液全部用于农田灌溉，不外排，初期雨水收集后进入自建污水处理设施，后期雨水经地势差排出场外，对地表水影响较小。

1.3.6.3与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）符合性分析

本项目污染治理工程选址与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ497-2009）符合性分析见表1.3-3。

表1.3-3 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》符合性分析

| 类别 | HJ497-2009要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总平 面布 置 | 平面布置应以污水处理系统、固体粪便处理系统、恶臭集中处理系统为主体，其他各项设施应按粪污处理流程合理安排，确保相关设备充分发挥功能，保证设施运行稳定、维修方便、经济合理、安全卫生。 | 本项目污染治理工程以黑膜沼气池（厌氧塘）、固体粪便处理系统为主体，其他各项设施按粪污处理流程合理安排。 | 符合 |
| 选址 要求 | 畜禽养殖业污染治理工程应与养殖场生产区、居民区等建筑保持一定的卫生防护距离，设置在畜禽养殖场的生产区、生活区主导风向的下风向或侧风向处。 | 本项目生活区、养殖区、粪污治理区“三区”分离，粪污治理区位于生产及生活区侧风向；养殖区距离最近的杜村630 m，且位于其侧风向，对杜村影响不大。 | 符合 |
|  | 畜禽养殖业污染治理工程的位置应有利于排放、资源化利用和运输，并留有扩建的余地，方便施工、运行和维护。 | 项目粪污治理区位于养殖区东北侧，且有场内道路相连，运输方便；场区四周为农田及荒地，可以用于污水厌氧发酵后的沼液消纳，实现资源化利用；场地留有扩建的余地，方便施工、运行和维护。 | 符合 |
|  | 畜禽养殖业污染治理工程选址的其他要求参照CJJ 64-1995第2章、GB50014-2006第5章的有关规定执行。 | 在满足上述选址条件的基础上，项目粪污处理区选址满足CJJ 64-1995第2.1章有良好工程地质条件和排水条件、不涉拆迁等相关要求；满足GB50014-2006污水处理区位于主导风向下风向，对周围居民点环境影响最小的相关要求。 | 符合 |
| 工艺 选择 | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场宜采用干清粪工艺。现有采用水冲粪、水泡粪清粪工艺的养殖场，应逐步改为干清粪工艺；畜禽粪污应日产日清。畜禽养殖场应建立排水系统，并实行雨污分流。 | 本项目采用干清粪工艺，猪粪日产日清。场区建立排水系统，雨污分流。 | 符合 |
|  | 选用粪污处理工艺时，应根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件以及排水去向等因素确定工艺路线及处理目标，并应充分考虑畜禽养殖废水的特殊性，在实现综合利用或达标排放的情况下，优先选择低运行成本的处理工艺；应慎重选用物化处理工艺；采用模式Ⅰ或模式Ⅱ处理工艺的，养殖场应位于非环境敏感区，周围的环境容量大，远离城市，有能源需求，周边有足够土地能够消纳全部的沼液、沼渣；干清粪工艺的养殖场，不宜采用模式Ⅰ处理工艺，固体粪便宜采用好氧堆肥等技术单独进行无害化处理；当采用干清粪工艺时，清粪比例宜控制在70%。 | 项目采用干清粪工艺，清粪比例大于70%，项目猪粪送有机肥粪棚进行好氧堆肥。周边农田可消纳项目产生的全部沼液。 | 符合 |

1.3.6.4与《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）符合性分析

本项目与《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）相符性分析见表1.3-4。

表1.3-4 《畜禽养殖业污染防治技术政策》符合性分析

| 序号 | 要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、畜禽养殖污染防治应遵循的技术原则 |  |  |  |
| 1 | 全面规划、合理布局，贯彻执行当地人民政府颁布的畜禽养殖区划，严格遵守“禁养区”和“限养区”的规定，已有的畜禽养殖场（小区）应限期搬迁；结合当地城乡总体规划、环境保护规划和畜牧业发展规划，做好畜禽养殖污染防治规划，优化规模化畜禽养殖场（小区）及其污染防治设施的布局，避开饮用水水源地等环境敏感区域。 | 本项目选址不处于饮用水水源地等环境敏感区域，不在禁养区范围内，符合当地规划。 | 符合 |
| 2 | 发展清洁养殖，重视圈舍结构、粪污清理、饲料配比等环节的环境保护要求；注重在养殖过程中降低资源耗损和污染负荷，实现源头减排；提高末端治理效率，实现稳定达标排放和“近零排放”。 | 本项目采用干清粪清洁养殖工艺，采购成品饲料，采用自动投料设施，注重在养殖过程中降低资源耗损，同时采用成熟的工艺进行废水处理，废水经处理后作农肥还田。 | 符合 |
| 3 | 鼓励畜禽养殖规模化和粪污利用大型化和专业化，发展适合不同养殖规模和养殖形式的畜禽养殖废弃物无害化处理模式和资源化综合利用模式，污染防治措施应优先考虑资源化综合利用。 | 本项目猪粪进行好氧堆肥后，采取的猪粪污染防治措施优先考虑了资源化综合利用。 | 符合 |
| 4 | 种、养结合，发展生态农业，充分考虑农田土壤消纳能力和区域环境容量要求，确保畜禽养殖废弃物有效还田利用，防止二次污染。 | 本项目沼液全部还田，实现了生态种、养结合。 | 符合 |
| 5 | 严格环境监管，强化畜禽养殖项目建设的环境影响评价、“三同时”、环保验收、日常执法监督和例行监测等环境管理环节，完善设施建设与运行管理体系；强化农田土壤的环境安全，防止以“农田利用”为名变相排放污染物。 | 本项目已委托山西博清环境科技有限公司进行环境影响评价工作；建设单位承诺在项目建设和运行中严格落实环境影响报告书中要求的“三同时”制度；待环评完成后，按要求进行建设，建成后按规定的程序和标准进行环保验收，设专门环境管理人员，监测计划按照本报告8.2章节监测计划执行；设置完善的设施建设与运行管理体系。 | 符合 |
| 二、清洁养殖与废弃物收集 |  |  |  |
| 1 | 畜禽养殖应严格执行有关国家标准，切实控制饲料组分中重金属、抗生素、生长激素等物质的添加量，保障畜禽养殖废弃物资源化综合利用的环境安全。 | 项目使用饲料均由双胞胎集团股份有限公司提供，严格执行《饲料卫生标准》（GB13078-2001）及《饲料添加剂安全使用规范》（农业部1224），公司有专门机构负责饲料安全性检测，保障畜禽养殖废弃物资源化综合利用的环境安全 | 符合 |
| 2 | 规模化畜禽养殖场排放的粪污应实行固液分离，粪便应与废水分开处理和处置；应逐步推行干清粪方式，最大限度地减少废水的产生和排放，降低废水的污染负荷。 | 采用漏缝地板+干清粪工艺，属于环保部认定的干清粪工艺，粪污经固液分离后，废水进入场内粪污处理区处理，固体粪便在有机肥粪棚进行好氧发酵。 | 符合 |
| 3 | 畜禽养殖宜推广可吸附粪污、利于干式清理和综合利用的畜禽养殖废弃物收集技术，因地制宜地利用农业废弃物（如麦壳、稻壳、谷糠、秸秆、锯末、灰土等）作为圈、舍垫料，或采用符合动物防疫要求的生物发酵床垫料。 | 本项目采用漏缝地板+干清粪工艺，符合相关要求。 | 符合 |
| 4 | 不适合敷设垫料的畜禽养殖圈、舍，宜采用漏缝地板和粪、尿分离排放的圈舍结构，以利于畜禽粪污的固液分离与干式清除。尚无法实现干清粪的畜禽养殖圈、舍，宜采用旋转筛网对粪污进行预处理。 | 本项目采用漏缝地板+干清粪工艺，符合相关要求。 | 符合 |
| 5 | 畜禽粪便、垫料等畜禽养殖废弃物应定期清运，外运畜禽养殖废弃物的贮存、运输器具应采取可靠的密闭、防泄漏等卫生、环保措施；临时储存畜禽养殖废弃物，应设置专用堆场，周边应设置围挡，具有可靠的防渗、防漏、防冲刷、防流失等功能。 | 本项目采用漏缝地板+干清粪工艺，属于干清粪工艺。猪粪与冲洗废水经固液分离后，运至有机肥粪棚，进行好氧堆肥。固粪处理区设置顶棚，三面设置1 m高围墙，人工喷洒除臭剂。 | 符合 |
| 三、废弃物无害化处理与综合利 |  |  |  |
| 1 | 应根据养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件以及废水排放去向等因素，确定畜禽养殖废弃物无害化处理与资源化综合利用模式，并择优选用低成本的处理处置技术。 | 本项目采用干清粪工艺，废水经场内粪污处理区处理后，沼液全部还田。猪粪采用好氧堆肥法，实现了废弃物的无害化处理及资源综合利用模式。 | 符合 |
| 2 | 鼓励发展专业化集中式畜禽养殖废弃物无害化处理模式，实现畜禽养殖废弃物的社会化集中处理与规模化利用。鼓励畜禽养殖废弃物的能源化利用和肥料化利用。 | 本项目病死猪、母猪胎盘由自建的无害化处理车间处理，固体残余物、沼渣、猪粪经好氧堆肥产生有机肥，废水由“预处理+黑膜沼气池”厌氧发酵后产生沼气、沼液，沼液全部用于周边农田施肥，沼气发电； | 符合 |
| 3 | 大型规模化畜禽养殖场和集中式畜禽养殖废弃物处理处置工厂宜采用“厌氧发酵—（发酵后固体物）好氧堆肥工艺”和“高温好氧堆肥工艺”回收沼气能源或生产高肥效、高附加值复合有机肥。 | 本项目猪粪采用好氧堆肥工艺对猪粪进行无害化处理，实现猪粪肥料化利用。 | 符合 |
| 4 | 厌氧发酵产生的沼气应进行收集，并根据利用途径进行脱水、脱硫、脱碳等净化处理。沼气宜作为燃料直接利用，达到一定规模的可发展瓶装燃气，有条件的应采取发电方式间接利用，并优先满足养殖场内及场区周边区域的用电需要，沼气产生量达到足够规模的，应优先采取热电联供方式进行沼气发电并并入电网。 | 本项目厌氧发酵产生的沼气收集脱硫净化后，送沼气发电机用于发电。 | 符合 |
| 5 | 厌氧发酵产生的底物宜采取压榨、过滤等方式进行固液分离，沼渣和沼液应进一步加工成复合有机肥进行利用。或按照种养结合要求，充分利用规模化畜禽养殖场（小区）周边的农田、山林、草场和果园，就地消纳沼液、沼渣。 | 本项目厌氧发酵产生的沼渣运至有机肥粪棚进行好氧堆肥。周边农田可完全消纳本项目产生的沼液。 | 符合 |
| 6 | 中小型规模化畜禽养殖场（小区）宜采用相对集中的方式处理畜禽养殖废弃物。宜采用“高温好氧堆肥工艺”或“生物发酵工艺”生产有机肥，或采用“厌氧发酵工艺”生产沼气，并做到产用平衡。 | 本项目采用“厌氧发酵工艺”生产沼气，高温好氧堆肥处理猪粪、沼渣。沼气全部用于沼气发电。 | 符合 |
| 7 | 畜禽尸体应按照有关卫生防疫规定单独进行妥善处置。染疫畜禽及其排泄物、染疫畜禽产品，病死或者死因不明的畜禽尸体等污染物，应就地进行无害化处理。 | 本项目产生的病死猪进行无害化处理。 | 符合 |

1.3.6.5与《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废物资源化利用的意见》（国办发[2017]48号）符合性分析

本项目与《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废物资源化利用的意见》（国办发[2017]48号）符合性分析见表1.3-5。

表1.3-5 《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废物资源化利用的意见》符合性分析

| 序号 | 相关规定 | 本项目建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “坚持源头减量、过程控制、末端利用的治理路径，以畜牧大县和规模养殖场为重点，以沼气和生物天然气为主要处理方向，以农用有机肥和农村能源为主要利用方向”，“全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用，加快构建种养结合、农牧循环的可持续发展新格局”。 | 本项目严格控制用水量，并采用干清粪工艺，科学控制饲料喂食量，猪粪和沼渣进行好氧堆肥处理，沼液用于农田施肥，沼气用于发电，实现源头减量、过程控制、末端利用。 | 符合 |
| 2 | 基本原则“因地制宜，多元利用。根据不同区域、不同畜种、不同规模，以肥料化利用为基础，采取经济高效适用的处理模式，宜肥则肥，宜气则气，宜电则电，实现粪污就地就近利用。”“政府引导，市场运作。建立企业投入为主、政府适当支持、社会资本积极参与的运营机制。完善以绿色生态为导向的农业补贴制度，充分发挥市场配置资源的决定性作用，引导和鼓励社会资本投入，培育发展畜禽养殖废弃物资源化利用产业。” | 本项目猪粪进行好氧堆肥，沼液作为农肥就近还田。废水处理采用“预处理+厌氧发酵”工艺，产生的沼气用于发电。本项目实现畜禽养殖废弃物资化利用。 | 符合 |
| 3 | 严格落实畜禽规模养殖环评制度。新建或改扩建畜禽规模养殖场，应突出养分综合利用，配套与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳用地，配备必要的粪污收集、贮存、处理、利用设施，依法进行环境影响评价。 | 本项目为新建项目，严格落实畜禽规模养殖环评制度，采用环保部认定的干清粪工艺，粪便、沼渣运至有机肥粪棚进行好氧堆肥，液体经厌氧发酵处理后，沼气用于发电，沼液利用周边农田就地消纳。粪污得到综合利用，有配套粪污消纳用地，配备有必要的粪污收集、贮存、处理设施。 | 符合 |
| 4 | 构建种养循环发展机制。通过支持在田间地头配套建设管网和储粪（液）池等方式，解决粪肥还田“最后一公里”问题。鼓励沼液和经无害化处理的畜禽养殖废水作为肥料科学还田利用。加强粪肥还田技术指导，确保科学合理施用。 | 本项目所产沼液由沼液管网输送至消纳农田。同时企业配备专业技术人员指导农户科学合理施肥。 | 符合 |

1.3.6.6与《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》环办环评[2018]31号

1、优化项目选址，合理布置养殖场区

根据上述符合性分析，本项目养殖场选址不在屯留区划定的禁养区域范围内，且与区域主体功能区规划、环境功能区划、城市规划、畜禽养殖污染防治规划等相协调。

结合环境保护要求合理布置养殖场区，根据区域常年风玫瑰图，屯留区主导风向为西-西北风，本项目养殖区及粪污贮存、处理和无害化处理等产生恶臭影响的设施位于主导风向的下风向位置，满足相关技术规范要求；采用导则推荐的大气环境防护距离模式，本项目无需设置大气环境防护距离，严格落实环评要求的各项环境防控措施后，对周围环境保护目标影响较小。

2、加强粪污减量控制，促进畜禽养殖粪污资源化利用

本项目饲料中加入EM菌，采用节水型饮水器、全漏缝地板，采用环保部认定的干清粪工艺，场区采取雨污分流措施，以防止雨水进入粪污收集系统。

本项目粪污水经“固液分离+厌氧处理+沼液暂存+沼液返田”工艺处理，处理过程产生的沼气经净化后作沼气发电，沼液因地制宜，就近利用周围农田进行消纳，根据土地承载能力及养殖场规模，丰宜镇牛角川村可提供约650亩农田作为本项目的消纳农田，可满足粪污消纳面积要求；消纳农田设沼液输送管网；同时粪便、沼渣进行好氧堆肥处理，肥料可用于农田施肥，实现“种养结合”绿色发展。

3、强化粪污治理措施，做好污染防治

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），结合养殖场规模及特点，配套建设总容积5000 m3的黑膜沼气池（黑膜厌氧发酵塘）和总容积11170 m3的沼液储存池，严格做好防雨、防渗、防溢流措施，容积满足技术规范相关要求；粪便、沼渣运至有机肥粪棚进行堆肥处理，严格做好防渗、防风、防雨措施；沼气净化后作沼气发电，同时对沼气进行了环境风险评价；项目沼液用于周围农田施肥，严格控制和管理沼液输送及农田消纳灌溉，并设监控井进行长期观测，以防二次污染；病死猪及母猪胎盘等由自建无害化车间采用 “分切、绞碎、发酵、杀菌、干燥”等工序的一体化设备处理后作有机肥料，其处理设备及工艺已经农业部农业机械化技术开发推广总站进行推广及验证，不违背相关技术规范要求；育肥舍、粪污治理区等经控制饲料密度、改善舍内通风、喷洒除臭剂、绿化等处理后，可保证恶臭污染物达标排放。

1.3.6.7与《山西省生态环境厅关于贯彻落实<关于做好畜禽养殖规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知关于做好畜禽养殖规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知>》（晋环环评函[2018]34号）符合性分析

1、做好选址布局工作

本项目场址位于屯留区杜村村北约630 m处，项目评价范围无饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、村镇人口集中区域及法律、法规规定的禁止养殖区域。对照《屯留区畜禽养殖禁养区划分方案》（2020年）可知，本项目不在屯留区畜禽养殖禁养区范围内。

2、促进粪污资源化利用

本项目采用干清粪工艺，场区采取了雨污分离措施，防止雨水进入粪污收集系统。环评中明确了畜禽养殖粪污资源化利用的主体，严格落实了利用渠道或途径，确保了资源化利用有效实施。

3、强化粪污治理措施

环评中明确了畜禽粪污贮存、处理和利用措施；粪尿还田进行资源化利用的畜禽粪污处理达到了畜禽粪便还田、无害化处理等技术规范要求；本项目采用无害化处理病死猪。项目运营期采用干清粪工艺，日产日清；饲料中加入EM活性菌群；使用生物处理液以雾化方式喷洒育肥舍、集水池、固粪处理区、废水处理站、沼液塘等，可有效防治恶臭。

4、落实环评信息公开要求

建设位已按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4 号）要求，在环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，公众参与阶段未收到公众意见反馈。

1.3.6.8与《农业农村部办公厅生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧[2020]23号）符合性分析

本项目与《农业农村部办公厅生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧[2020]23号）符合性分析见表1.3-6。

表1.3-6 《农业农村部办公厅生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》符合性分析

| 序号 | 相关规定 | 本项目建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、畅通还田利用渠道 |  |  |  |
| 1 | 鼓励畜禽粪污还田利用。国家支持畜禽养殖场户建设畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施，鼓励采取粪肥还田、制取沼气、生产有机肥等方式进行资源化利用。已获得环评批复的规模养殖场 在建设和运营过程中，如需将粪污处理由达标排放（含按农田灌溉水标准排放）变更为资源化利用（不含商业化沼气工程和商品有机肥生产），在项目竣工环保验收前变更的，按照非重大变动纳入竣工环境保护验收管理；在竣工环保验收后变更的，按照改建项目依法开展环评。 | 本项目为新建项目，猪粪、沼渣进行好氧堆肥，沼液作为农肥就近还田。废水处理采用“预处理+厌氧发酵”工艺，产生的沼气用于发电。本项目实现畜禽养殖废弃物资化利用。 | 符合 |
| 2 | 明确还田利用标准规范。畜禽粪污的处理应根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。对配套土地充足的养殖场户，粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246），配套土地面积应达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（以下简称《指南》）要求的最小面积。对配套土地不足的养殖场户，粪污经处理后向环境排放的，应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596）和地方有关排放标准。用于农田灌溉的，应符合《农田灌溉水质标准》（GB5084）。 | 项目粪便、沼渣运至有机肥粪棚进行好氧堆肥，液体经厌氧发酵处理后，沼气用于发电，沼液利用周边农田就地消纳。粪污还田利用具体要求及限量符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195）和《畜禽粪便还田技术规范》GB/T25246，配套土地面积达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》要求的最小面积。 | 符合 |
| 二、加强事中事后监管 |  |  |  |
| 1 | 落实养殖场户主体责任。养殖场户应当切实履行粪污利用和污染防治主体责任，采取措施，对畜禽粪污进行科学处理和资源化利用，防止污染环境。从事畜禽规模养殖要严格落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《畜禽规模养殖污染防治条例》要求，建设粪污无害化处理和资源化利用设施并确保其正常运行，或委托第三方代为实现粪污无害化处理和资源化利用。对畜禽规模养殖污染防治设施配套不到位，粪污未经无害化处理直接还田或向环境排放，不符合国家和地方排放标准的，农业农村部门要加强技术指导和服务，生态环境部门要依法查处。 | 环评要求企业应当切实履行粪污利用和污染防治主体责任，采取措施，对畜禽粪污进行科学处理和资源化利用，防止污染环境。 | 符合 |
| 2 | 强化粪污还田利用过程监管。养殖场户应依法配置粪污贮存设施，设施总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内产生粪污的总量，配套土地面积不得小于《指南》要求的最小面积；配套土地面积不足的，应委托第三方代为实现粪污资源化。达不到前述要求且无法证明粪污去向的，视同超出土地消纳能力。 | 本项目配置粪污贮存设施，设施总容积大于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内产生粪污的总量，配套土地面积大于《指南》要求的最小面积。 | 符合 |
| 三、强化保障和支撑 |  |  |  |
| 1 | 完善粪肥还田管理制度。督促指导规模养殖场制定畜禽粪肥还田利用计划，根据养殖规模明确配套农田面积、农田类型、种植制度、粪肥使用时间及使用量等。推动建立畜禽粪污处理和粪肥利用台账，避免施用超量或时间不合理，并作为监督执法的重要依据。加强日常监测，及时掌握粪污养分和有害物质含量，严防还田环境风险。 | 本次环评要求企业建立畜禽粪污处理和粪肥利用台账，避免施用超量或时间不合理；应加强日常监测，及时掌握粪污养分和有害物质含量，严防还田环境风险。 | 符合 |
| 2 | 加强技术和装备支撑。加快畜禽粪污资源化利用先进工艺、技术和装备研发，着力破除粪污资源化利用过程中的技术和成本障碍。鼓励养殖场户全量收集和利用畜禽粪污，根据实际情况选择合理的输送和施用方式，不再强制要求固液分离。结合本地实际，推行经济高效的粪污资源化利用技术模式，积极推广全量机械化施用，逐步改进粪肥施用方式。 | 本项目所产沼液由沼液管网输送至消纳农田。同时企业配备专业技术人员指导农户科学合理施肥。 | 符合 |

1.3.6.9与《农业农村部关于印发〈加快生猪生产恢复发展三年行动方案〉的通知》（农牧发[2019]39号）符合性分析

（八）开展禁养区清理工作。配合生态环境部，督促地方全面清理超范围划定的禁养区，确保今年12月底前完成。对打着环保名义搞“无猪市”“无猪县”的，一律责令整改。

（十四）加快推进粪污资源化利用。落实粪污资源化利用支持政策，推广整县治理典型模式，打通畜禽粪污终端产品利用渠道。完善社会化服务机制，采取分散收集、集中处理或就近直接还田利用等方式，解决中小散养户粪污处理问题。到2020年底，全国畜禽粪污综合利用率达到75%以上，规模养殖场粪污治理设施装备配套率达到95%以上。

（十五）强化病死猪无害化处理。健全病死猪无害化处理体系，全面推进专业化集中处理，优化无害化处理企业布局，及时足额落实补助资金，支持无害化处理企业提升收集、转运、处理各环节生物安全水平，确保无害化处理企业可持续运行。

符合性分析：

本项目不在屯留区禁养区范围内，且项目设置沼气工程，沼液回用于农田，粪便及沼渣经堆肥处理后作为有机肥基肥外售，实现了项目的粪污资源化利用。病死猪及母猪胎盘等由自建无害化车间采用 “分切、绞碎、发酵、杀菌、干燥”等工序的一体化设备处理后作有机肥料，其处理设备及工艺已经农业部农业机械化技术开发推广总站进行推广及验证，不违背相关技术规范要求；因此本项目的建设符合《农业农村部关于印发〈加快生猪生产恢复发展三年行动方案〉的通知》的要求。

1.3.6.10与《生态环境部办公厅农业农村部办公厅关于进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知》（环办环评函[2019]872号）符合性分析

环办环评函[2019]872号第四条规定：生猪养殖项目建设单位应严格遵守生态环境保护法律法规及标准要求，不得占用法律法规明文禁止开发的区域。参照《禽畜养殖业污染防治技术规范》，根据环评技术导则要求，科学确定环境防护距离，作为项目选址以及规划控制的依据。严格落实各项生态环境保护措施，新（改、扩）建生猪养殖项目，应同步建设配套的粪污资源化利用设施，落实与养殖规模乡匹配的还田土地。粪污无法资源化利用的，应明确污染处理措施，按照国家和地方规定达标排放。

符合性分析：

本项目建设未占用法律法规明文禁止开发的区域，项目占地范围内无生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区以及国家法律法规明文禁止开发的区域。项目选址符合《禽畜养殖业污染防治技术规范》的要求。环评要求在建设过程中，严格落实各项生态环境保护政策，项目配套建设了沼气工程以及粪污综合利用工程，与丰宜镇牛角川村村委签订了沼液消纳协议，提供约650亩农田作为本项目的消纳农田，可满足粪污消纳面积要求；项目周边有大量农田，能够消纳本项目产生的沼液。因此项目符合环办环评函[2019]872号的文件要求。

1.3.6.11《山西省畜禽粪污处理和资源化利用工作方案（2017~2020）》符合性分析

《山西省畜禽粪污处理和资源化利用工作方案(2017-2020年)》重点任务包括：

（三）加强规模养殖场粪污处理设施建设。新建畜禽规模养殖场和未配套建设粪污处理设施的规模养殖场，要按照本场条件选择适合的畜禽粪污处理工艺，配备必要的粪污收集、贮存、处理、利用设施。

（五）促进畜禽粪污资源化利用。开展畜牧业绿色发展示范县创建活动，以畜禽养殖粪污减量化产生、无害化处理、资源化利用为重点，建设一批整县推进畜禽粪污资源化利用示范县。鼓励散养密集区建设集中处理中心，将粪污全量收集并通过氧化塘贮存进行无害化处理后还田施用，减少化肥施用量。重点推广“粪污全量收集还田利用”“粪污专业化能源利用”“粪便垫料回用”“污水肥料化利用”等模式。

符合性分析：

本项目配套建设粪污处置区，具体为养殖废水经场区污水管网收集，自流至集粪池。粪污水首先经过固液分离预处理系统，去除大部分固体杂物（粪便、猪毛、沉淀物等），分离出来的固体粪渣收集进行堆肥发酵，制成有机肥。污水经提升泵泵至黑膜沼气池进行厌氧处理，厌氧发酵45天去除大部分有机物，产生沼液在施肥季节根据农作物需求液态施肥，沼渣泵送至固液分离分离机分离，与粪便一起堆肥处理。病死猪及母猪胎盘等目采用集辰（福建）农林发展有限公司生产的病死动物无害化处理设备对进行无害化处理，通过分切、绞碎、发酵、杀菌、干燥五大步骤，在专用微生物菌的作用下，将动物尸体及其废弃物转化为无害粉状有机原料；无害化处理后的固体残渣可运至有机肥粪棚进行堆肥处理。

综上本项目所采取的粪污处置措施符合《山西省畜禽粪污处理和资源化利用工作方案(2017-2020年)》中“将粪污全量收集并通过氧化塘贮存进行无害化处理后还田施用，减少化肥施用量。”的要求。

1.3.6.12《漳泽湖生态保护与修复规划》（2021-2035年）符合性分析

《漳泽湖生态保护与修复规划》（2021-2035年）规划基准年为2019年，近期水平年2025年，远期水平年2035年。规划范围为漳泽湖周边及上游流域，总面积3233km2。规划重点包含生态空间管控、水资源开发与节水评价、湖泊生态水量水位恢复、水生生物保护与修复、水污染防治、库岸生态修复与整治、水文化与景观规划、环境影响评价、体制机制建设等方面。通过漳泽湖生态保护与修复，最终实现漳泽湖水质优于Ⅲ类、水量持续恢复、防洪安全可靠、生物多样性丰富、景观舒适怡人，建成河湖健康、水城共融的生态共享空间，创建山水林田湖草生态系统国家示范区。

水污染防治中的农业面源污染治理包括农村生活污水治理、农村生活垃圾治理、畜禽养殖污染治理等；其中畜禽养殖污染治理提出长治市实际情况，规划采用种养结合、异位发酵床、有机肥加工、养殖标准化等策略，对畜禽粪污进行资源化利用，发展生态循环健康养殖。

本项目与《漳泽湖生态保护与修复规划》（2021-2035年）中8.6.4畜禽养殖污染治理的要求符合性分析见表1.3-7。

表1.3-7 本项目与《漳泽湖生态保护与修复规划》（2021-2035年）符合性分析

| 序号 | 相关规定 | 本项目建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.6.4.1种养结合 | 打造“粪污制沼、沼气供户、沼液（渣）种菜（树）”的种养结合、循环利用模式。具体为猪舍的粪污通过管道排到贮粪池中，经过干湿分离并发酵后，沼气发电用于猪场用电及饮料加工，粪水则在厌氧池中发酵成沼液肥，再与一定比例的水进行搭配稀释，通过地下管网，为种养基地农田供肥，固体则可直接用于还田或加工成有机肥，对接农户田地、对接种植基地或者林地资源，形成“猪-沼-菜”、“猪-沼-林”、“猪-沼-果”等模式。 | 本项目为新建项目，猪舍的粪污通过管道排到贮粪池中，经过干湿分离，分离出的猪粪、沼渣及无害化处理残渣进行好氧堆肥，制成有机肥；废水处理采用“预处理+厌氧发酵（黑膜沼气池）”工艺，沼液作为农肥就近还田；产生的沼气用于发电。项目沼液配水稀释后，由自建的管网输送至田间，实现种养结合及畜禽养殖废弃物资化利用。 | 符合 |
| 8.6.4.3有机肥加工 | 合理处理粪污则可将粪污转化为资源，获得经济生态效益，有机肥加工则是粪污资源化的重要方面。对于大中型规模养殖场，周边田地、林地等不足难以完全承纳自身粪污，可采用好氧堆肥发酵生产有机肥以及有机无机复合肥。粪污处理中心处理后未利用部分、生态发酵床垫料等进行统一收集处理，粪污剩余量大者可配套建设有机肥厂，生产有机肥出售。 | 本项目产生的猪粪、沼渣等经堆肥发酵后产生的有机肥约967.25t/a，数量有限，直接由周边农户拉走，用于农田施肥； | 符合 |
| 8.6.4.4养殖标准化 | 新建养殖场朝标准化模式方向建设，在场址布局、栏舍建设、生产设施配备、良种选择、投人品使用、卫生防疫、粪污处理等方面严格执行相关标准，畜禽粪污处理方法应得当，设施齐全且运转正常，达到相关排放标准，实现粪污处理无害化或资源化利用。 | 本项目为新建年出栏生猪1.5万头的规模化养殖场，选址符合《屯留区畜禽养殖禁养区划定方案》、《屯留县县城总体规划》等要求；建设标准化栏猪舍、配套相关生产设施、选择优良品种、按标准投入药品、卫生防疫；粪污处理符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》、《山西省畜禽粪污处理和资源化利用工作方案（2017~2020）》等的要求，可以实现粪污处理资源化利用。 | 符合 |

1.4  关注的主要环境问题及环境影响

本项目环评关注的主要环境问题包括：

1、废气方面：主要关注运营期育肥舍和堆肥工程、病死猪无害化处理产生的NH3、H2S，沼气发电机产生的烟尘、SO2、NOx。

重点分析废气源强、治理措施的可行性及对周边大气环境的影响。

2、废水方面：主要关注运营过程中养殖废水、无害化处理设备冷凝水、堆肥渗滤液及生活污水。废水污染因子为SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油、粪大肠菌群等。

重点分析废水水量、水质及处理工艺的可行性，废水处理后农田回用的可靠性以及防渗措施的可行性。

3、噪声方面：关注运营期边界噪声和敏感目标是否可以达到相应的标准要求。重点分析噪声控制措施的可行性及厂界的达标可行性。

4、固废方面：关注本项目运营过程中猪粪、病死猪尸体、母猪胎盘、废脱硫剂、防疫医疗垃圾和生活垃圾的产生情况、暂存要求和处理去向。

重点分析固废的产生情况、暂存设施设置的规范要求及处置是否符合环保要求。

5、土壤方面：关注运营期场区及沼液还田区土壤污染途径及防治措施。

1.5  环境影响评价的主要结论

山西鑫达农牧有限公司1.5万头生猪产业化项目位于屯留区杜村村北约630 m处，项目符合国家产业政策和当地发展规划，选址位于农村地区，不在屯留区畜禽养殖禁养区范围内，不违背屯留区城市总体规划要求，不存在重大环境制约因素。工程建设所选工艺路线污染物产生量小，在采取了完善的污染治理措施后，可实现长期稳定达标，有效减少污染物排放量，对域环境影响可接受。项目严格工程环保设计，确保施工安装质量，严格执行“三同时”制度、排污许可制度，在落实本报告中提出的各项污染防治措施和风险防治措施的前提下，从环境影响角度出发，项目的建设和运行可行。

第二章 总则

2.1  编制依据

2.1.1 任务依据

（1）山西鑫达农牧有限公司1.5万头生猪产业化项目环境影响评价委托书，2021年6月28日；

（2）山西省企业投资项目备案证（2106-140405-89-01-892643），2021年6月25日。

2.1.2 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年12月29日；

（5）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日；

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日；

（8）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日；

（9）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；

（10）《中华人民共和国土地管理法》，2020年1月1日；

（11）《中华人民共和国野生动物保护法》，2018年10月26日；

（12）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日；

（13）《基本农田保护条例》，1998年12月24日；

（14）《畜禽养殖污染防治管理办法》，2013年10月8日；

（15）《家畜家禽防疫条例实施细则》（中华人民共和国农业部令第10号），1992年4月8日；

（16）《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令643号），2014年1月1日；

（17）《山西省环境保护条例》（2016年修订），2017年3月1日；

（18）《山西省大气污染防治条例》，2019年1月1日；

（19）《山西省水污染防治条例》，2019年7月31日；

（20）《中华人民共和国畜牧法》，2015年4月24日修订。

2.1.3 规章及规范性文件

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），2021年1月1日；

（2）《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号），2019年1月1日；

（3）生态环境部办公厅《关于进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知》（环办环评[2019]872号），2019年11月29日；

（4）山西省生态环境厅《关于进一步做好生猪养殖项目环评管理工作的紧急通知》（晋环环评函[2020]81号），2020年2月28日；

（5）农业部农牧发〔2017〕11号“关于印发《畜禽粪污资源化利用行动方案（2017-2020年）》的通知”，2017年7月7日；

（6）农业部办公厅农办牧〔2017〕65号“关于统筹做好畜牧业发展和畜禽粪污治理工作的通知”，2017年12月25日；

（7）《关于在畜禽养殖废弃物资源化利用过程中加强环境监管的通知》（环水体[2017]120号），2017年9月6日；

（8）农业部办公厅关于印发《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》，2018年1月5日；

（9）《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发[2017]48号）；

（10）《大中型畜禽养殖场能源环境工程建设规划》，农业部；

（11）《农业农村部关于印发〈加快生猪生产恢复发展三年行动方案〉的通知》（农牧发[2019]39号），2019年12月4日。

（12）《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废物资源化利用的意见》（国办发[2017]48号）；

（13）《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）；

（14）《山西省生态环境厅关于贯彻落实<关于做好畜禽养殖规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知关于做好畜禽养殖规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知> 》（晋环环评函[2018]34号）；

（15）《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧[2020]23号）；

（16）国务院关于印发《大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37号，2013年9月10日；

（17）国务院关于印发《水污染行动防治计划的通知》，国发[2015]17号，2015年2月；

（18）国务院关于印发《土壤污染防治行动计划的通知》，国发[2016]31号，2016年5月28日；

（19）《国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划》国发[2018]22号，2018年6年27日；

（20）《山西省水污染防治2020年行动计划》（晋水防办发〔2020〕16号

（21）《关于在全省范围执行大气污染物特别排放限值的公告》，山西省环境保护厅、山西省质量技术监督局公告2018年第1号；

（22）《山西省人民政府办公厅关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》晋政办发[2020]17号，2020年3月12日；

（23）长治市水污染防治工作领导小组办公室关于印发《长治市水污染防治2020年行动计划》的通知，2020年8月31日；

（24）山西省环境保护厅“关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”，晋环发[2015]25号文，2015年2月28日；

（25）山西省生态环境厅关于印发《山西省建设项目环境影响评价文件审批事项实施告知承诺制相关配套制度（试行）》的通知，晋环审批[2019]150号；

2.1.4 技术规范

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19- 2011）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018）；

（9）《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）；

（10）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

（11）《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）；

（12）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

（13）《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）；

（14）《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）；

（15）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

（16）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）；

（17）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB⁄T36195-2018）；

（18）《粪便无害化卫生条件》（GB 7959-2012）；

（19）《畜禽粪便农田利用环境影响评价准则》（GB/T26622-2011）；

（20）《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）。

（21）《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南》（HJ-BAT-10）；

（22）《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》，2018年1月15日；

（23）《病死及病害动物无害化处理技术规范》，农医发[2017]25号；

（24）《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）；

2.1.5 相关规划及区划

（1）《山西省主体功能区划》；

（2）《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019）；

（3）《漳泽湖生态保护与修复规划（2021~2035年）》；

（4）《屯留区畜禽养殖禁养区划分方案》（2020年）；

（5）《屯留县县城总体规划》（2012-2030年）；

（6）《屯留县生态功能区划》；

（7）《屯留县生态经济区划》。

2.2  环境影响识别与评价因子筛选

2.2.1 环境影响因素识别

2.2.1.1识别与筛选的目的

本项目建设期、运营期都将会给环境带来一定的影响。本评价根据工程类别、规模、工艺特征和建设工程的特点，以及项目所处地区的污染状况，通过区域环境对建设项目的制约因素的分析，识别建设项目对环境影响的主要生产环节、设备和主要的环境敏感因素，确定工程对区域自然环境、社会经济、生态环境等方面的可能影响、影响程度和范围，以确定环境影响评价工作内容、评价重点及预测因子。

2.3.1.2拟建工程周围环境的制约因素识别

本项目建设及运营会对周边自然物理环境、生态环境、地方经济及生活质量等产生一定的影响。

（1）对自然物理资源的影响

本项目建设期主要影响表现在对环境空气、声环境、地表水环境及土壤的不利影响上。主要表现为施工过程中清理场地、场地平整、场地开挖、地基处理、搅拌、运料等施工机械和运输车辆产生的废气、废水、噪声等污染影响。

项目运营期对环境产生的主要影响包括废气、废水、固体废物排放及生态影响，工程虽然采用了较严格的污染治理措施，但仍不能完全排除对周围环境产生不利影响的可能。生产运行期的这些影响为长期的、直接的影响，具体包括：

①对环境空气的影响主要有猪舍、污水处理过程（黑膜沼气池、沼液储存池）、固粪处理区、无害化处理车间产生的恶臭，沼气发电燃烧废气，食堂油烟等；

②对水环境的影响主要是职工办公生活废水、养殖废水（猪尿、冲洗废水、）、无害化设备冷凝水及堆肥发酵场滤液等，通过下渗有可能污染地下水。

③对声环境的影响主要是猪叫、风机、泵、机械设备等产生的噪声。

④固体废物对环境的影响主要为猪粪便、病死猪尸体、母猪胎盘、沼渣、防疫医疗垃圾、生活垃圾等不合理处置产生的影响。

⑤对生态环境的影响主要是项目占地对土地功能的改变，项目排放的废气、废水等对环境的不利影响。

施工期对自然物理环境的影响见表2.2-1，运营期对自然物理环境的影响见表2.2-2。

表2.2-1 施工期对自然物理资源的影响

| 编号 | 环境要素 | 污染源 | 污染物 | 对自然物理环境的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 施工机械、运输车辆 | 扬尘 | 短期不利影响，随着工程的建成投产、地表硬化和绿化，不利影响将随之结束 |
|  |  | 建筑材料、固废堆场 |  |  |
|  |  | 场地平整、开挖、植被破坏等地表扰动造成地表裸露 |  |  |
| 2 | 水环境 | 施工废水、生活污水 | SS、COD、BOD5、石油类等 | 目施工期废水不外排，全部回用 |
| 3 | 生态环境 | 场地平整、开挖、植被破坏等地表扰动造成地表裸露 | 植被破坏 | 加重水土流失、占地 |
|  |  | 建筑施工 | 建筑垃圾 |  |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 |  |
| 4 | 声环境 | 施工、运输机械设备 | 噪声 | 对场址周围声环境产生不利影响 |

表2.2-2 运营期对自然物理资源的影响

| 编号 | 环境要素 | 污染源 | 污染物 | 对自然物理环境的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 猪舍 | H2S、NH3 | 对周围环境空气产生影响 |
|  |  | 污水处理单元 | H2S、NH3 |  |
|  |  | 固粪处理区 | H2S、NH3 |  |
|  |  | 无害化处理 | H2S、NH3 |  |
|  |  | 沼气发电机 | 烟尘、SO2、NOx |  |
|  |  | 食堂 | 油烟 |  |
| 2 | 水环境 | 猪尿 | SS、COD、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群 | 废水中各污染物将对水环境产生影响 |
|  |  | 猪舍冲洗 |  |  |
|  |  | 分娩猪清洗 |  |  |
|  |  | 器具清洗 | SS |  |
|  |  | 无害化设备冷凝水 | SS、COD、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群 |  |
|  |  | 堆肥发酵场滤液 |  |  |
|  |  | 职工办公生活 | SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油 |  |
| 3 | 声环境 | 风机 | 噪声 | 对周围声环境产生影响 |
|  |  | 猪叫 | 噪声 |  |
|  |  | 泵类 | 噪声 |  |
|  |  | 机械设备 | 噪声 |  |
| 4 | 固体废物 | 猪舍 | 猪粪、病死猪、母猪胎盘 | 对环境空气、地表水、地下水、土壤环境产生影响 |
|  |  | 污粪处理系统 | 沼渣 |  |
|  |  | 防疫 | 医疗垃圾 |  |
|  |  | 无害化处理 | 固体残渣 |  |
|  |  | 职工日常生活、办公 | 生活垃圾 |  |
|  |  | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 |  |

（2）对自然生态环境的影响

①水土流失

本项目养殖区场地开挖以及生产、生活、办公各种建（构）筑物的建设，将对土地产生扰动作用，致使短期水土流失加剧，但随着养殖区内场地硬化、绿化等方案的实施，水土流失将得到有效遏制。

②对农业生态环境的影响

I、不利影响

当地农业生态以种植玉米为主。从工程内容分析，大气污染物主要为猪舍、污水处理过程（黑膜沼气池、沼液储存池）、固粪处理区等产生的恶臭，可能对农业生态环境和周围村庄环境产生影响，在采取环评规定的环保措施后，可将其影响控制在一定的范围内。

II、有利影响

本项目建设充分考虑了养殖行业的污染特点，废水经处理后的产生的沼液以及猪粪、沼渣堆肥处理后制成有机肥用于周围农田施肥，将大幅度削减区域化肥使用量，对改良土壤、培肥地力、提高农产品品质和产量可以起到积极的作用。

工程施工及运行对自然生态环境的影响见表2.2-3。

表2.2-3 工程施工及运营对生态环境的影响

| 环境要素 | 污染源 | 污染物 | 对生活环境的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态环境 | 场地平整、场地开挖 | 地表植被破坏 | 造成水土流失，土地利用结构发生改变 |
|  | 猪舍 | 恶臭、猪粪 | 对农村居民生活环境产生不利影响；对农业生态环境和动植物生长产生长期不利影响 |
|  | 污水处理 | 恶臭 |  |

（3）对生活质量的影响

①本工程投产后可为当地经济发展作出较大贡献。本项目的建设可增加就业机会，使本场职工和当地居民生活质量得到一定改善。

②在污染控制方面，本工程针对工程特点，均配套了必要的污染物治理措施，对当地环境质量影响很小。

③景观美学和文物古迹

本项目周围大部分为农田，景观美学价值较低。项目所在地区不属于风景名胜区和自然保护区，也没有文物和古迹分布于区内。

项目各个时期环境影响分析见表2.2-4。

表2.2-4 项目各时期环境影响分析

| 阶 段 | 环境要素 影响分析 | 短期 影响 | 长期 影响 | 可逆 影响 | 不可逆 影响 | 直接 影响 | 间接 影响 | 不利 影响 | 有利 影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 环境空气 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 地表水环境 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 声环境 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 土壤环境 |  | √ |  | √ |  | √ | √ |  |
|  | 农业生态 |  | √ |  | √ |  | √ | √ |  |
|  | 土地利用 |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  |
|  | 地表形态变化 |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  |
| 运 营 期 | 环境空气 |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  |
|  | 地表水环境 |  | √ |  | √ |  | √ | √ |  |
|  | 地下水环境 |  | √ |  | √ |  | √ | √ |  |
|  | 声环境 |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  |
|  | 土壤环境 |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |
|  | 农业生态 |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |
|  | 土地利用 |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  |

2.3.1.3区域环境制约因素分析

根据环境现状和工程特征，经环境对建设项目的制约和建设项目对环境的影响因子相互作用分析，得出区域环境对本项目制约因素见表2.2-5。

表2.2-5 区域环境制约因素

| 环境因素 | 对项目制约程度 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 1 |
| 地表水 | 1 |
| 地下水 | 1 |
| 声环境 | 1 |
| 自然生态 | 1 |

注：表中数字为区域环境对本项目的制约程度，1表示外环境对项目影响较小，2表示对项目有一定制约。

2.2.1.4环境影响因子识别

本次工程的施工和运行将会对周围自然环境、社会环境和人群生活质量产生一定的影响，只是不同时段影响程度和性质不同。经分析其生产及排污特征可看出，生产运营期对环境的影响最为严重。

采用矩阵法建设项目对环境的影响因子进行识别，识别结果见表2.2-6。

表2.2-6 项目环境影响因子识别矩阵

| 环境要素 工程活动 |  | 施工期 |  |  |  |  | 运营期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 清理场地 | 挖填土 方 | 建材运 输 | 设备安 装 | 材料堆 放 | 养殖 | 治污 | 生活管理 |
| 自然 物理 环境 | 环境空气 | -1S↑ | -1S↑ | -1S↑ |  | -1S↑ | -2L↓ | -2L↓ | -1L↓ |
|  | 地表水 |  |  |  |  |  | -2L↓ |  | -1L↓ |
|  | 地下水 |  |  |  |  | -1S↑ | -1L↓ | -2L↓ |  |
| 自然 物理 环境 | 声环境 |  | -1S↑ | -1S↑ | -1S↑ |  | -1L↓ | -1L↓ |  |
|  | 土壤 |  |  |  |  | -1S↑ |  | -1L↓ |  |
|  | 农作物 | -1S↑ |  | -1S↑ |  | -1S↑ |  | +1L |  |
|  | 地表植物 | -1S↑ |  | -1S↑ |  | -1S↑ |  |  |  |
|  | 土地利用 |  | -1S↑ |  |  |  |  |  |  |
| 生活 质量 | 公众健康 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活水平 |  |  |  |  |  | +1L | +1L | +1L |
|  | 环境美学 | -1S | -1S | -1S | -1S | -1S |  |  |  |

注：+正效应、-负效应；3、2、1影响程度由大到小；L长期影响、S短期影响；↑可逆影响；↓不可逆影响。

由表2.2-6可知，本项目施工期主要是废气、噪声、生态景观等方面对周围环境造成负面影响，但影响都为短期影响，待施工期结束后，影响便消失。运营期主要是废气、废水、固废等方面对周围环境的负面影响，而项目运营对区域社会环境和生活质量方面的影响以正效益为主。

2.3.2 评价因子筛选

对评价因子的选择将在考虑工程污染物排放特征和区域环境质量现状水平两方面因素的基础上进行，经筛选，确定本项目主要的环境现状评价因子与预测因子见表2.2-7。

表2.2-7 评价因子筛选一览表

| 环境 因素 | 评价因子 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 现状评价 | 影响评价 |
| 环境 空气 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、H2S、NH3 | PM10、SO2、NOx、H2S、NH3 |
| 声环境 | 等效连续声级 LAeq | 等效连续声级 LAeq |
| 地表水环境 | -- | -- |
| 地下水环境 | pH、总硬度、氟化物、氨氮、砷、耗氧量、六价铬、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、溶解性总固体、挥发性酚类、汞、铁、锰、铅、氰化物、氯化物、镉、菌落总数、总大肠菌群 | 氨氮 |
| 土壤 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、六六六、滴滴涕、土壤盐化、碱化或酸化现象及级别 | pH、土壤盐化影响 |
| 固体 废物 | -- | 猪粪、沼渣、病死猪、母猪胎盘、医疗废物、废脱硫剂、生活垃圾等 |
| 生态 环境 | 农田及植被 | 农田及植被 |

2.3  评价标准

2.3.1 环境质量标准

根据项目建设特征及评价区的环境功能要求，本次评价执行以下标准：

1、大气环境

根据《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二类功能区的规定：居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区；本项目位于农村地区，环境空气质量功能区划分为二类功能区。执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准。

表2.3-1 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准（单位：ug/m³）

| 项目 | NO2 | SO2 | PM2.5 | PM10 | CO | O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年平均 | 40 | 60 | 35 | 70 | / | / |
| 24小时平均 | 80 | 150 | 75 | 150 | 4000 | / |
| 1小时平均 | 200 | 500 | / | / | 10000 | 200 |
| 日最大8小时平均 | / | / | / | / | / | 160 |

NH3、H2S参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中氨和硫化氢空气质量浓度限值，具体标准值见表2.3-2。

表2.3-2 特征污染物环境空气质量标准（单位：mg/m³）

| 污染物名称 | 标准值（1h平均） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| H2S | 0.01 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| NH3 | 0.20 |  |

2、地表水环境

本项目最近地表水为厂址南侧约1.4 km处的鸡鸣水河，鸡鸣水河为绛河的一级支流，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），属海河流域-漳河山区-浊漳河水系-绛河（屯降水库-入南源段），水环境功能为“工农业用水保护”，水质要求为Ⅱ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。具体值为：

表2.3-3 地表水环境评价标准（mg/L，pH除外）

| 项目 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6-9 | ≥6 | ≤4 | ≤15 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.5 |
| 项目 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 |
| 标准值 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.00005 | ≤0.005 | ≤0.05 |
| 项目 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群（个/L） |  |
| 标准值 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤2000 |  |

3、地下水环境

地下水环境评价采用《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）中III类水质标准。

表2.3-4 地下水环境评价标准（单位：mg/L，pH除外）

| 污染物 | pH | 总硬度 | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5-8.5 | ≤450 | ≤1000 | ≤250 | ≤250 | ≤0.3 | ≤0.1 |
| 污染物 | 挥发性酚类 | 耗氧量 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 氟化物 | 氰化物 |
| 标准值 | ≤0.002 | ≤3.0 | ≤20.0 | ≤1.00 | ≤0.50 | ≤1.0 | ≤0.05 |
| 污染物 | 汞 | 砷 | 镉 | 铬（六价） | 铅 | 总大肠菌群（个/L） | 细菌总数（个/L） |
| 标准值 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤3.0 | ≤100 |

4、声环境

本项目所在区域属于农村地区；根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），评价区属于1类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，详见下表。

表2.3-5 声环境标准（dB（A））

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55 | 45 | 项目区域 |

5、土壤环境

本项目占地属于一般农田，农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1、表2农用地土壤污染风险筛选值中，具体见表2.3-6。

表2.3-6 土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）中表1、表2摘录   单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 |  | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 |  | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 |  | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 |  | 150 | 150 | 200 | 200 |
| 6 | 铜 |  | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 9 | 六六六总量 |  | 0.10 |  |  |  |
| 10 | 滴滴涕总量 |  | 0.10 |  |  |  |

2.3.2 污染物排放标准

1、大气污染物排放标准

（1）恶臭污染物

本项目运营期臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准；场界无组织排放H2S和NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1-恶臭污染物厂界标准值。标准限值见表2.3-7。

表2.3-7 场界执行恶臭污染物标准   单位：mg/m³

| 序号 | 项目名称 | 场界最高允许排放浓度 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 1.5 | 恶臭污染物排放标准（GB14554-93） |
| 2 | 硫化氢 | 0.06 |  |
| 3 | 臭气浓度 | 70（无量纲） | 畜禽养殖业污染物排放标准（GB18596-2001） |

无害化处理设备废气H2S和NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩二级标准。标准限值见表2.3-8。

表2.3-8 恶臭污染物标准

| 序号 | 项目名称 | 排气筒高度（m） | 排放速率 （kg/h） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 15 | 4.9 | 恶臭污染物排放标准（GB14554-93） |
| 2 | 硫化氢 | 15 | 0.33 |  |

（2）沼气发电机大气污染物

本项目产生的沼气经气水分离、脱硫后用于沼气发电机燃烧发电；沼气发电机大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织颗粒物、二氧化硫二级标准；根据《国家环境保护总局关于内燃式瓦斯发电项目环境影响评价标准请示的复函》环函【2006】359号，氮氧化物参照执行《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法》（中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段）（GB17691—2005）中Ⅴ阶段标准。

具体执行标准见表2.3-8。

2.3-8 沼气发电机排放污染物执行标准

| 标准来源 | 污染物 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB16297-1996 | 最高允许排放浓度 | 120 mg/m3 | 550 mg/m3 | / |
|  | 最高允许排放速率 | 3.5 kg/h | 2.6 kg/h | / |
|  | 排气筒高度 | 15 m |  | / |
| GB17691—2005 | V（2012.1.1）阶段 | / | / | 2.0 g/kwh |

（3）食堂油烟

本项目职工食堂饮食油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18432-2001）小型食堂标准，具体取值见表2.3-9。

表2.3-9 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18432-2001）

| 规模 | 小型 |
| --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |
| 净化设施最低去除率（%） | 60 |

2、废水排放标准

本项目生活污水及生产废水均排入黑膜沼气池（厌氧塘）进行处理，养殖产生的粪污经固液分离后，固液分离液体作为沼气生产原料，沼液含有丰富的氮、磷、钾、钙、镁、硫等微量元素以及各种水解酶、有机酸和腐殖酸等生物活性物质，具有刺激作物生长、增强作物抗逆性及改善农作物产品品质的作用，是优质的有机肥基料，可广泛应用于农业土壤修复和改良。因此，本项目将沼液作为农肥施用于周边农田进行综合利用，实现生猪养殖废（污）水零排放。

3、噪声排放标准

（1）施工期：噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，见表2.3-10。

表2.3-10 建筑施工场界环境噪声限值（单位：dB(A)）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

（2）运营期：场界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的1类标准，具体见表2.3-11。

表2.3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB(A)

| 标准名称 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008） | 1 | 55 | 45 |

4、固废排放标准

（1）猪粪执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表6标准，见表2.3-12。

表2.3-12 畜禽养殖业污染物排放标准（GB18596-2001）废渣无害化环境标准

| 控制项目 | 蛔虫卵 | 粪大肠菌群数 |
| --- | --- | --- |
| 指标 | 死亡率≥95% | ≤105个/kg |

（2）病死猪处理与处置执行《畜禽养殖业污染防治技术规范（HJ/T81-2001）要求。

（3）粪便、沼渣和无害化处理设备固体残渣执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中畜禽养殖业废渣无害化环境标准要求和《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012）中粪便沼气发酵的卫生标准。

（4）废脱硫剂和生活垃圾废执行《一般工业固体废物贮存和填埋》(GB18599-2020)。

（5）病猪防疫产生的医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

2.4  评价等级

根据《环境影响评价技术导则》的评价分级要求，结合工程特点和评价区域环境特征，确定本次工程生态环境、地表水环境、地下水环境、声环境、大气环境、土壤的评价工作等级。

2.4.1 大气环境

1、等级划分判据

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中大气评价工作分级方法确定评价工作等级，其判据详见表2.4-1。

表2.4-1 评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

Pmax的计算

根据工程分析结果，选用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式中的估算模式，选择正常排放的主要污染物及排放参数，分别计算主要污染物的下风向最大落地浓度Pmax的占标率，依据表2.4-1判据进行大气评价等级判定。

依据《环境影响评价技术导则》(HJ/T2.2-2018)中最大地面浓度占标率的计算公式：

Pi=CiC0i×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模型，参数见表2.4-2。

表2.4-2 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | -- |
| 最高环境温度 |  | 37.4 oC（310.4K） |
| 最低环境温度 |  | -29.1 oC（243.9K） |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是☑ 否□ |
|  | 地形数据分辨率/m | 50 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是□ 否☑ |
|  | 岸线距离/km | -- |
|  | 岸线方向/° | -- |

2、评价等级确定

本项目废气排放源强统计见表2.4-3、2.4-4，采用估算模式计算的评价等级表见2.4-6。

表2.4-3点源（无害化处理设备排气筒）参数调查清单

| 名称 | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气 流速 m/s | 烟气温度 K | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 无害化处理设备 | 983 | 15 | 0.15 | 10.85 | 298 | 3650 | 正常 | 0.000046 | 0.00000038 |

表2.4-4点源（沼气发电机排气口）参数调查清单

| 名称 | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气 流速 m/s | 烟气温度 K | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 烟尘 | SO2 | NOx |
| 沼气发电机 | 983 | 15 | 0.15 | 9.9 | 333 | 480 | 正常 | 0.0031 | 0.0029 | 0.094 |

表2.4-5 拟建面源参数调查清单

| 面源 名称 | 面源海拔高度 (m) | 面源长度m | 面源宽度m | 与正北方向夹角/° | 面源初始排放高度(m) | 年排放小时数 h | 排放工况 | 污染物排放速率(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 养殖一区 | 983 | 160 | 55 | 0 | 7 | 8760 | 正常 | 0.00131 | 0.00019 |
| 养殖二区 | 983 | 55 | 216 | 0 | 7 | 8760 | 正常 | 0.00552 | 0.00047 |
| 黑膜沼气池 | 983 | 20 | 50 | 0 | 7 | 8760 | 正常 | 0.0035 | 0.0000087 |
| 沼液存储池 | 983 | 40 | 45 | 0 | 3 | 8760 | 正常 | 0.001 | 0.0002 |
| 固粪处理区 | 983 | 15 | 40 | 0 | 6 | 8760 | 正常 | 0.0008 | 0.00004 |

表2.4-6 估算模式计算结果表

| 污染源 | 污染物 | 最大地面浓度 ug/m3 | 占标率 % | 最大地面浓度出现距离/m | D10% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无害化处理设备 | NH3 | 0.00655 | 0.00 | 52 | -- | 三级 |
|  | H2S | 0.000054 | 0.00 | 52 | -- | 三级 |
| 沼气发电机 | PM10 | 0.27 | 0.06 | 58 | -- | 三级 |
|  | SO2 | 0.25 | 0.05 | 58 | -- | 三级 |
|  | NOx | 8.08 | 4.04 | 58 | -- | 二级 |
| 养殖一区 | NH3 | 0.65 | 0.32 | 113 | -- | 三级 |
|  | H2S | 0.09 | 0.94 | 113 | -- | 三级 |
| 养殖二区 | NH3 | 2.67 | 1.33 | 130 | -- | 二级 |
|  | H2S | 0.23 | 2.27 | 130 | -- | 二级 |
| 黑膜沼气池 | NH3 | 5.04 | 2.52 | 30 | -- | 三级 |
|  | H2S | 0.013 | 0.13 | 30 | -- | 三级 |
| 沼液存储池 | NH3 | 3.14 | 1.57 | 69 | -- | 二级 |
|  | H2S | 0.63 | 6.28 | 69 | -- | 二级 |
| 固粪处理区 | NH3 | 1.72 | 0.86 | 23 | -- | 三级 |
|  | H2S | 0.086 | 0.86 | 23 | -- | 三级 |

综上所述，本项目最大地面浓度占标率Pmax=6.28%，根据评价导则对评价等级的确定原则，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

评价范围：边长5 km的矩形区域。

2.4.2 地表水环境

本项目属于水污染影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），评级等级判定依据见表2.4-7。

表2.4-7 水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

本项目生产废水主要为养殖过程中产生养殖废水、生活区的职工生活污水。项目食堂含油废水经隔油池处理后与生活污水、养殖区废水经废水收集系统收集后，进入粪污处理区处理，废水处理采用“预处理+厌氧处理+沼液暂存+沼液返田”工艺，处理后沼液储存沼液塘中，用于场区周围农田施肥，不外排。确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B，本次评价重点分析废水不外排的保证性。

2.4.3 地下水环境

1、建设项目分类

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A 地下水环境影响评价行业分类，本项目属于养殖场为Ⅲ类项目。

2、地下水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），对照地下水环境敏感程度，确定本项目地下水环境敏感程度分级见表2.4-8。

表2.4-8 本项目地下水环境敏感程度分级表

| 敏感 程度 | 地下水环境敏感特征 |  |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源、在建和规划的饮用水源）准保护区；除中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉会、温泉等特殊地下水资源保护区。 | / |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源、在建和规划的饮用水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 | 项目周围存在分散式水源地 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 | / |
| 敏感 程度 | 本项目地下水环境敏感程度为较敏感 |  |

本项目评价范围内村庄均设有分散水井通过管网供水，水井均未划定准保护区，经走访调查单井供水规模均小于1000人。本项目地下水环境敏感程度为较敏感。

本项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2.4-9。

表2.4-9 本项目地下水环境敏感程度分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I项目 | II项目 | III项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上所述，确定本项目的敏感程度为较敏感，项目类别为III类，确定本项目地下水评价级别为三级。

2.4.4 声环境

本项目位于农村地区，场址所处区域声环境功能区为声环境质量标准（GB3096-2008）中规定的1类地区，声环境执行1类标准。按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中评价工作等级的划分原则，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量未达3~5 dB(A)（含5 dB(A)），受噪声影响人口数量增加很少，因此，本次声环境评价工作等级确定为二级。

2.4.5 土壤环境

1、项目类别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目行业类别为“农林牧渔业”，本项目年出栏生猪1.5万头，项目类别属于“年出栏生猪5000头及以上的畜禽养殖场或养殖小区”，为III类项目。

2、评价等级

本项目养殖场以污染影响为主，沼液还田区以生态影响为主，本项目属于复合型项目。

（1）污染型

项目占地面积5.30 hm2，属于中型占地规模（5~50 hm2）。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018），对照污染影响型环境敏感程度分级表，详见见表2.4-10。

表2.4-10 污染影响型环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 | 本项目周边存在农田 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 | / |
| 不敏感 | 其他情况 | / |
| 敏感程度 | 本项目土壤环境敏感程度为敏感 |  |

本项目土壤环境影响评价工作等级划分见表2.4-11。

表2.4-11 污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 较敏感程度 | Ⅰ |  |  | Ⅱ |  |  | Ⅲ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目周边涉及耕地，确定污染影响型敏感程度为敏感。因此，污染影响型土壤评价等级为三级。

（2）生态型

生态影响型敏感程度分级判断2.4-12，生态影响型评价等级划分依据见表2.4-13。

表2.4-12 生态影响型敏感程度分级表

| 敏感 程度 | 判别依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 盐化 | 酸化 | 碱化 |
| 敏感 | 建设项目所在地干燥度a＞2.5且常年地下水位平均埋深<1.5 m的地势平坦区域；或土壤含盐量>4g/kg的区域 | pH≤4.5 | pH≥9.0 |
| 较敏感 | 建设项目所在地干燥度a＞2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5 m的，或1.8＜干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8 m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5或常年地下水位平均埋深＜1.5 m的平原区； | 4.5＜pH≤5.5 | 8.5≤pH＜9.0 |
| 不敏感 | 其他 | 5.5＜pH＜8.5 |  |
| a是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值 |  |  |  |

表2.4-13 生态影响型评价工作等级划分表

| 项目类别 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 较敏感 | 二级 | 二级 | 三级* |
| 不敏感 | 二级 | 三级 | - |
| 注：“-”表示可不开展突然环境影响评价工作 |  |  |  |

根据屯留区多年气象统计资料可知，屯留区多年平均降水量为538.6 mm，年平均蒸发量为1670.6 mm，计算其干燥度为3.10＞2.5；且评价区土壤含盐量为0.07~0.12 g/kg，为未盐化；pH为8.36~8.49，属于无酸化或碱化。故判定生态影响型敏感程度等级为“较敏感”，生态影响型评价等级为三级。

2.4.6 生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），划分生态影响评价工作等级的依据见下表。

表2.4-14 生态环境评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2~20km2 或长度50km~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级* |
| 特殊生态敏感区*：指具有极重要的生态服务功能，生态系统极为脆弱或已有较为严重的生态问题，如遭到占用、损失或破坏后所造成的生态影响后果严重且难以预防、生态功能难以恢复和替代的区域，包括自然保护区、世界文化和自然遗产地等。 重要生态敏感区*：指具有相对重要的生态服务功能或生态系统较为脆弱，如遭到占用、损失或破坏后所造成的生态影响后果较为严重，但可以通过一定措施加以预防、恢复和替代的区域，包括风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍惜濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等。 |  |  |  |

本项目占地面积0.53 km2，不涉及HJ19-2011中规定的特殊与重要生态敏感区，本项目生态环境影响评价工作等级为三级。

2.4.7 环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价等级划分原则见表2.4-15。

表2.4-15 环境风险评价等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

本项目项目涉及到的主要危险物质为沼气（主要成分为甲烷〉和高浓度有机废水(COD≥10000 mg/L)。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(H/T169-2018）附录B 计算， Q=4.09（1≤Q＜10）；生产过程中不涉及危险工艺，涉及危险物质使用、贮存，M=5（M4）；照表C.2确定危险物质及工艺系统危险性等级为P4级。根据HJ169-2018 附录D确定本项目大气环境敏感性为E3、地表水环境敏感性为E3、地下水环境敏感程度为E2，故大气环境、地表水环境风险潜势均为Ⅰ，对大气环境、地表水环境风险影响进行简单分析。地下水环境风险潜势均为Ⅱ，地下水环境风险评价等级为三级。

2.5  评价范围

2.5.1 大气评价范围

结合本项目布局及大气污染排放特征，同时考虑该地区主导风向，结合养殖场场址周围的污染源分布情况，确定大气环境影响评价范围为：

以养殖区为中心，南北各延伸2.5 km，东西各延伸2.5 km，约25 km2。

2.5.2 地表水评价范围

本项目废水处理后用于周边农田施肥。本次评价重点分析废水不外排的保证性，不设置地表水评价范围。

2.5.3 地下水评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为三级评价，地下水评价范围以场区为中心向上游延伸1.5 km，向西延伸1 km，向东延伸1 km，下游以鸡鸣水河河床为界，评价范围约为7.3 km2。

2.5.4 声环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），项目养殖区场址距离村庄较远，本次评价声环境影响评价范围确定为厂界外200 m的区域内。

2.5.5 土壤环境评价范围

生态影响类三级评价范围为沼液消纳耕地及周边1 km范围内。

污染影响评价范围为养殖场占地范围及场界外0.05 km。

2.5.6 生态环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），本项目生态评价为三级评价，确定评价范围为项目养殖场场界及场界外200 m的范围。

2.5.7 环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险评价为三级，风险评价范围为项目养殖场场界及场界外3.0km的范围。

2.6 环境功能区划

2.6.1 环境空气

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中有关环境空气质量功能分类规定：“二类区为城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区”，本项目所在地属于农村地区，本评价区环境空气质量功能区应划为二类区，执行环境空气质量二级标准。

2.6.2 地表水

本项目最近地表水为厂址南侧约1.4 km处的鸡鸣水河，鸡鸣水河为绛河的一级支流；根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），绛河属海河流域-漳河山区-浊漳河水系-绛河（屯降水库-入南源段），水环境功能为“工农业用水保护”，水质要求为Ⅱ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。

2.6.3 地下水

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的地下水质量分类以人体健康基准为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水的地下水为Ⅲ类水质，则本项目执行地下水Ⅲ级水质标准。

2.6.4 声环境

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区分类，本项目位于农村地区，属于声环境为1类功能区。

2.7 主要环境保护目标

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于敏感因素的界定原则，经调查本地区不属于特殊保护地区、社会关注地区、生态脆弱区和特殊地貌景区。经实地踏勘，评价区内无风景名胜、文物保护区、自然保护区等特殊环境敏感因素，结合工程特点，确定评价主要保护目标为附近居民。详见表2.7-1。

环境保护目标图见图2.7-1。

表2.7-1 环境保护目标

| 环境空气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 坐标 |  |  |  |  |  | 保护对象 |  | 保护内容/人 | 环境功能区 | 相对工程方位 | 相对工程距离/m |
|  | E/° |  |  | N/° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杨家湾村 | 112.824522 |  |  | 36.292518 |  |  | 居民 |  | 557人 | 二类 | N | 893 |
| 牛角川村 | 112.842546 |  |  | 36.279128 |  |  | 居民 |  | 980人 | 二类 | NE | 700 |
| 东庄村 | 112.838770 |  |  | 36.265224 |  |  | 居民 |  | 912人 | 二类 | SE | 900 |
| 北部村 | 112.840915 |  |  | 36.254753 |  |  | 居民 |  | 1400人 | 二类 | SE | 2080 |
| 杜村 | 112.821689 |  |  | 36.263679 |  |  | 居民 |  | 897人 | 二类 | S | 630 |
| 崔郭村 | 112.802635 |  |  | 36.265224 |  |  | 居民 |  | 1068人 | 二类 | SW | 2090 |
| 苗岭村 | 112.816969 |  |  | 36.278785 |  |  | 居民 |  | 90人 | 二类 | NW | 870 |
| 赵家沟村 | 112.807785 |  |  | 36.281360 |  |  | 居民 |  | 419人 | 二类 | NW | 1810 |
| 地表水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护对象 | 相对方位 |  | 距离 |  |  |  |  | 保护级别 |  |  |  |  |
| 鸡鸣水河 | S |  | 1.4 km |  |  |  |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准 |  |  |  |  |
| 地下水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护对象 |  | 相对方位 | 距离/ km |  |  |  |  | 保护级别 |  |  |  |  |
| 苗岭村水井 |  | NW | 1.02 |  |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |  |  |  |  |
| 牛角川水井 |  | NE | 1.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东庄村水井 |  | SE | 1.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杜村水井 |  | SW | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杨家湾村水井 |  | N | 1.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护对象 | 相对方位 |  |  |  |  | 距离 |  |  | 保护级别 |  |  |  |
| 厂界四周200 m内 |  |  |  |  |  |  |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 |  |  |  |
| 土壤环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护对象及范围 |  |  |  |  | 保护级别 |  |  |  |  |  |  |  |
| 场区占地范围及沼液消纳农田区域 |  |  |  |  | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018））表1、表2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护对象 | 相对方位 |  |  |  |  |  | 保护级别 |  |  |  |  |  |
| 占地范围内及周边 | 农田、土壤、厂区占地 |  |  |  |  |  | 加强绿化，维护生态系统稳定，防止水土流失 |  |  |  |  |  |

图2.7-1 环境保护目标图

第三章 工程概况及工程分析

3.1  工程概况

3.1.1 项目基本情况

项目名称：山西鑫达农牧有限公司1.5万头生猪产业化项目

建设地点：长治市屯留区丰宜镇杜村村北约630 m处

建设单位：山西鑫达农牧有限公司

建设性质：新建

项目总投资及资金来源：总投资2400.28万元，自筹解决。

劳动定员及工作制度：劳动定员30人，全年工作365天，猪舍每天2班，每班8小时

建设周期：6个月

3.1.2 建设内容及建设规模

本项目位于长治市屯留区丰宜镇杜村村北约630 m处，中心地理坐标为E112.8283333°、N36.272742°，占地面积53019.51m2，约79.53亩，现状为一般农田，属经营权流转土地；场区周围均为农田，可消纳本项目养殖场粪污，实现生态循环。经现场勘察，项目厂址为空地，尚未动工建设。

施工期施工营地及物料堆放等临时占地均位于项目场地内，不新增临时用地。

本项目主要建设包括养殖区、办公区，配套建设有污水处理系统、水、电、绿化、道路和其他附属工程等设施。其中养殖区1栋配种舍、3栋妊娠舍、5栋分娩舍、1栋保育舍、12栋中大猪舍。

本项目主要建设内容见表3.1-1。

表3.1-1 主要建设内容一览表

| 名称 | 建设内容 |  |  | 工程内容及指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 养殖一区 |  | 配种舍 | 1栋，砖混结构，建筑面积426 m2，规格14.2×30×2.5 m； | 未建 |
|  |  |  | 妊娠舍 | 3栋，砖混结构，每栋建筑规格14.2×30×2.5 m，每栋建筑面积426 m2，合计1278 m2；用于怀孕母猪的饲养； | 未建 |
|  |  |  | 分娩舍 | 5栋，砖混结构，每栋建筑规格25×14.6×2.5 m，每栋建筑面积365 m2，合计1825 m2；用于生产和哺乳过程的母猪饲养； | 未建 |
|  |  |  | 保育舍 | 1栋，砖混结构，规格25×50.4 m，建筑面积1260 m2 | 未建 |
|  | 养殖二区 |  | 中大猪舍 | 12栋，砖混结构，每栋建筑规格18×55×2.5 m，每栋建筑面积990 m2，合计11880 m2；用于育肥猪、空怀母猪、公猪及后备猪的饲养； | 未建 |
| 辅助工程 | 办公楼 |  |  | 位于场区西北角，地面三层，砖混结构，占地面积570 m2（15×38 m），建筑面积1710 m2，配有药品房/库房、活动室、会议室；大件熏件、更衣室、小件熏件、值班室、洗衣房及宿舍等 | 未建 |
|  | 集中供料区 |  |  | 供料区规格15×20 m，建筑面积为300 m2，设4个饲料罐； | 未建 |
|  | 医疗废物暂存间 |  |  | 位于办公楼南侧，建筑面积10 m2，地面硬化，做防渗处理； | 未建 |
| 配套工程 | 沼气综合利用系统 |  |  | 黑膜沼气池产生的沼气经配套的沼气净化装置净化后用于沼气发电。配套设置1套脱硫装置、1套脱水装置、1套阻火装置等 | 未建 |
|  | 沼液利用管网系统 |  |  | 沼液储存池1个，总容积11170 m3；沼液由沼液储存池引至施肥农田，项目使用的管材为PVC管，每个施肥口设有阀门，每两个施肥口间隔50~60 m沼液消纳地主要分布于养殖场四周 | 未建 |
|  | （固粪处理区） 堆肥发酵场 |  |  | 1座，建筑面积600 m2，半封闭钢架结构，三面为实体围墙+半封闭采光瓦，另外一面是大门，上部设置顶棚；用于对生产过程中产生的粪便、饲料残渣和粪污处理区沼渣进行堆肥处理。四周设置围墙，围墙高度约2 m，设置渗滤液收集管道 | 未建 |
|  | 无害化处理间 |  |  | 1座，位于场内东南，全封闭，建筑面积450 m2，地面硬化、防渗处理，内置1 台1.3 t/d的无害化处理设备 | 未建 |
| 公用工程 | 供水系统 |  |  | 利用农田内现有机井 | 现有 |
|  | 排水系统 |  |  | 本项目排水采用雨污分流制； 雨水：初期雨水经雨水管线收集后进入自建污水处理设施，后期雨水经地势差排出场外。 污水：项目污水主要为养殖废水和生活废水，食堂废水经隔油处理后与其他生活废水、养殖区废水进入粪污处理区处理，沼液全部综合利用不外排； | 未建 |
|  | 供电系统 |  |  | 丰宜镇变电站接入，场内设置2台250 kVA变压器，并设1台150KW沼气发电机 | 未建 |
|  | 供暖系统 |  |  | 猪舍：猪舍墙体为保温材料，减少猪舍热量损失，项目采用热交换系统和红外线灯用于冬季猪舍取暖； 黑膜沼气池：顶部的沼气隔温、外层黑膜可吸热和地埋式沼气池具有冬季相对恒温的特点，池内污水温度受外界影响较小，冬季不需保温，也不需另设热源启动，冬季其自身温度调节可满足发酵要求； 办公生活区：使用空调供暖 | 未建 |
| 环保工程 | 废气 |  | 猪舍 （养殖区） | 饲料添加EM，加强通风，每栋猪舍出风口处设置过滤吸附除臭装置（共22套），喷淋含除臭剂的水对臭气进行吸附处理；控制饲养密度、全漏缝地板并及时清粪，喷洒除臭剂等，可消减85% | 未建 |
|  |  |  | 黑膜沼气池、沼液储存池 | 黑膜沼气池密闭，沼液储存池顶部覆盖HDPE膜，四周绿化；定期喷洒除臭剂，可消减90%； | 未建 |
|  |  |  | 固粪处理区 | 设置为封闭阳光房，加强通风，出风口处设置喷淋除臭网，喷洒除臭剂，可消减90%； | 未建 |
|  |  |  | 无害处理设备 | 车间封闭，病死猪无害化处理设备中含臭气的水蒸气通过冷凝器、冷却水塔降温，最后通过洗涤塔杀菌并喷淋石灰水除臭，去除效率可达60%，排气筒高15 m； | 未建 |
|  |  |  | 沼气发电机 | 燃用脱水、脱硫（氧化铁干法脱硫）净化后的沼气，排气筒高15 m； | 未建 |
|  |  |  | 食堂油烟 | 2个基准灶头，排风量为4000 m3/h，安装一台油烟净化装置，处理效率大于60%； | 未建 |
|  | 废水 |  | 生活废水 | 食堂含油废水经隔油池处理后与生活污水、养殖区废水经废水收集管网，进入粪污处理区处理； | 未建 |
|  |  |  | 养殖废水 | 养殖废水经场区污水管网收集，自流至集粪池，粪污水首先经过固液分离预处理后进入黑膜沼气池厌氧发酵45天产生沼液用于周边农田施肥； | 未建 |
|  |  |  | 无害化设备冷凝水 | 收集后进入黑膜沼气池厌氧发酵； | 未建 |
|  |  |  | 渗滤液 | 堆肥发酵场内设置渗滤液收集管道，进入黑膜沼气池厌氧发酵； | 未建 |
|  | 固废 |  | 病死猪、母猪胎盘 | 送自建无害化处理车间，处理后固态残余物送固粪处理区内发酵堆肥； | 未建 |
|  |  |  | 固体残余物 | 送固粪处理区内发酵堆肥； |  |
|  |  |  | 猪粪、沼渣 | 经固液分离后的猪粪、沼渣运至固粪处理区内发酵堆肥，堆肥后作为有机肥基料外售； | 未建 |
|  |  |  | 废脱硫剂 | 设置专用收集桶，收集由厂家回收； | 未建 |
|  |  |  | 医疗废物 | 分类收集，暂存于医疗废物间，定期交由有资质的单位处置； | 未建 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 场内设置若干垃圾桶，集中收集后交由环卫部门统一处理； | 未建 |
|  | 噪声 |  |  | 选用低噪声设备，基础安装减振垫，隔声等措施 | 未建 |
|  | 防渗措施 | 养殖区 |  | 养殖区猪舍底部采用混凝土防渗，减少污染物的跑、冒、滴、漏，防渗系数 K≤1×10-7cm/s | 未建 |
|  |  | 黑膜沼气池 |  | 池内采用土膜夯实+HDPE防渗膜，防渗系数K≤1×10-7cm/s。 | 未建 |
|  |  | 沼液储存池 |  | 池内采用土膜夯实+HDPE防渗膜，防渗系数K≤1×10-7cm/s；沼液输送管网为PVC-U管 | 未建 |
|  |  | 无害化处理车间 |  | 防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1×10-7cm/s），或2 mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1×10-7cm/s。 | 未建 |
|  |  | 固粪处理区 |  | 采用素土夯实+混凝土防渗，防渗系数 K≤1×10-7cm/s。 | 未建 |
|  |  | 排污沟 |  | 采取暗沟形式，排污沟混凝土结构，渗透系数1.0×10-7 cm/s | 未建 |
|  |  | 场雨、污管网 |  | 雨水管道混凝土防渗，粪污管道是地埋式PE管和PVC管道 | 未建 |
|  | 地下水 | 事故池 |  | 池内采用土膜夯实+HDPE防渗膜，防渗系数K≤1×10-7cm/s。 | 未建 |
|  |  | 医疗废物暂存间 |  | 基础必须防渗，防渗层为至少 1 m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或 2 mm厚高密度聚乙烯，或至少 2 mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-7cm/s。 | 未建 |
|  | 绿化 |  |  | 场区内绿化面积7076 m2 | 未建 |

3.1.3 平面布置

本项目位于长治市屯留区丰宜镇杜村村北约630 m处，占地面积53019.51m2，约79.53亩，现状为一般农田，属经营权流转土地；项目不占用基本农田。

拟建设场地四周均为耕地，项目场区分生活管理区、养殖区和治污区。根据公司规划及占地情况，按照节约土地，布局经济，工艺流程合理，各种管线短捷顺畅，安全防护距离到位的方针，在满足生产工艺要求的前提下，根据地形、气象、运输条件、人流走向等因素：治污区位于场区东南部，办公生活区位于场区西北角，其余均为养殖区。

企业对养殖场内养殖区、养殖场污染治理区和生活区进行了隔离，生活区位于主导风向侧风向，满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》HJ497-2009要求。

本项目养殖场平面布置见图3.1-1。

3.1.4 产品方案

拟建项目场区主要为配种妊娠阶段、分娩哺乳阶段、仔猪保育阶段、生长育肥阶段，运营过程所产仔猪在本场区养殖，场区母猪采用人工受精怀孕。建设规模为：年存栏母猪600头，年出栏生猪1.5万头。

项目养殖结构存栏情况见表3.1-2，养殖的技术参数见表3.1-3。

表3.1-2 存栏猪结构

| 种类 |  | 存栏数量（头） | 养殖周期(d) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 母猪 | 妊娠猪 | 475 | 114 | 母猪2.5年淘汰；后备舍是从育肥阶段挑选一部分猪在后备舍进行驯化，更新母猪群用，本部分不计入存栏数 |
|  | 哺乳猪 | 100 | 28 |  |
|  | 空怀母猪 | 25 |  |  |
| 公猪 |  | 18 | / | 公母比例3：100 |
| 保育仔猪 |  | 1404 | 35 | 每胎产仔10只，年产胎次2.16 |
| 育肥猪 |  | 4165 | 118 |  |
| 后备猪 |  | 209 | / | 基础母猪的33% |

本项目母猪3年淘汰一次，淘汰后作为商品猪出售；养殖区年出栏2.5次，常年存栏生猪5500头左右，出栏量是存栏量的2.5倍即1年出栏15000头商品猪。出栏量满足本项目计划的年出栏规模。

表3.1-3 养殖的技术参数

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生理指标 |  |
| 1.1 | 妊娠期（日） | 114.00 |
| 1.2 | 哺乳期（日） | 28.00 |
| 1.3 | 保育期（日） | 35.00 |
| 1.4 | 生长期（日） | 63.00 |
| 1.5 | 育肥期（日） | 56.00 |
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1.6 | 断奶至受胎（日） | 7--14 |
| 1.7 | 繁殖周期（日） | 156--163 |
| 1.8 | 母猪年产胎次 | 2.16 |
| 1.9 | 母猪窝产仔数（头） | 10.00 |
| 1.10 | 哺乳期成活率 | ≥90% |
| 1.11 | 保育期成活率 | ≥95% |
| 1.12 | 生长期成活率 | ≥98% |
| 1.13 | 育肥期成活率 | ≥99% |
| 1.14 | 母猪更新周期（年） | 3.00 |
| 1.15 | 公母猪更新周期（年） | 2.00 |
| 1.16 | 公母比例 | 3﹕100 |
| 1.17 | 圈舍冲洗消毒时间（日） | 4.00 |
| 1.18 | 繁殖节律（日） | 7.00 |
| 1.19 | 周配种次数 | 1.1--1.3 |
| 1.20 | 初生-180日龄体重（kg） |  |
|  | 初生时 | 1.20 |
|  | 35日龄 | 6.50 |
|  | 70日龄 | 20.00 |
|  | 180日龄 | 110.00 |

图3.1-1 养殖场平面布置图

3.1.5 生产设备

项目场区设备详见表3.1-4与表3.1-5。

表3.1-4 养殖区主要设备一览表

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷帘 | 203 | m |
| 2 | 自动饮水器 | 2117 | 个 |
| 3 | 猪栏冲洗装置 | 3 | 套 |
| 4 | 小猪转运车 | 2 | 台 |
| 5 | 小猪保温灯 | 377 | 盏 |
| 6 | 手推饲料车 | 4 | 辆 |
| 7 | 双轮斗车 | 8 | 辆 |

表3.1-5 污染防治设备一览表

| 序号 | 类别 | 项目 | 型号/规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理 | 黑膜沼气池 | 倒梯形结构，池体容积5000 m3 | 1 | 座 |
| 2 |  | 沼液储存池 | 倒梯形结构，池体容积11170 m3 | 1 | 座 |
| 3 |  | 固液分离机 | LK-120TS | 2 | 台 |
| 4 |  | 提升泵 | / | 10 | 台 |
| 5 |  | 黑膜沼气池循环排泥泵 | CHD/CVD 系列 | 1 | 台 |
| 6 | 沼气工程 | 脱硫罐 | φ600×1500×2.0mm | 1 | 套 |
| 7 |  | 脱水罐 | φ400×1500×2.0mm | 1 | 套 |
| 8 |  | 阻火器 | 沼气净化配套 | 1 | 套 |
| 9 |  | 沼气发电机 | KDGH-160BG 150KW/200KVA | 1 | 台 |
| 10 | 病死猪无害化处理 | 病死猪无害化处理 | JC-11FXC25 | 1 | 套 |
| 11 |  | 一体式喷淋尾气处理系统 | 无害化配套 | 1 | 套 |
| 12 |  | 制冷机组 | 无害化配套 | 1 | 套 |

3.1.6 原辅材料消耗

1、饲料用量

结合本项目存栏情况，并根据建设单位提供的数据，对原辅材料和资源能源消耗情况进行量化，具体情况见表3.1-6。

表3.1-6 本项目养殖过程饲料消耗一览表

| 名称 | 存栏量（头） | 饲料定额 | 日消耗量 | 年消耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （kg/头·d） | t/d | t/a |
| 怀孕猪 | 500 | 2.5 | 1.25 | 456.25 |
| 哺乳猪 | 100 | 5.5 | 0.55 | 200.75 |
| 保育猪 | 1404 | 2 | 2.81 | 1024.92 |
| 育肥猪 | 4165 | 2 | 8.33 | 3040.45 |
| 后备猪及公猪 | 227 | 2.5 | 0.57 | 207.14 |
| 合计 | -- | -- | 13.51 | 4929.51 |

拟建项目营运期间主要原料饲料由双胞胎公司饲料厂配送。场区内不设置饲料制作车间，饲料运送至场区后，采用全自动配送上料系统和限位猪槽，机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求。

2、其他原辅材料用量

表3.1-7 其他原辅材料及资源能源消耗一览表

| 序号 | 项目名称 | 年消耗量 | 最大储存量 | 储存方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药品疫苗 | 2520瓶/年 | 防疫 | 盒装，疫苗专用冰柜冷藏 | 外购 |
| 2 | 18%过氧乙酸 | 4.5 t/a | 40桶，1 t | 25 kg桶装，仓库内瓶装储存 | 外购、汽运，用作消毒剂 |
| 3 | 除臭剂 | 10 t/a | 1.5 t | 仓库内袋装 | 外购、汽运 |
| 4 | 脱硫剂 | 26 t/a | -- | -- | 厂家更换 |
| 5 | 新鲜水 | 4.07万m3/a |  | / | / |

3、性状介绍

①消毒剂

消毒剂由供货厂家直接提供，各阶段猪出栏后，通过高压水枪喷淋烧碱水或石灰水对猪舍进行消毒处理。

过氧乙酸：化学式为CH3COOOH，过氧乙酸消毒剂为无色液体，有刺激性气味，并带有乙酸气味，易挥发。过氧乙酸消毒液具备的强氧化性使细菌、真菌等死亡从而具有消毒功能，属于灭菌剂。CAS：79-21-0；溶于水、醇、醚、硫酸。属强氧化剂，极不稳定。在-20℃也会爆炸，浓度大于45%就有爆炸性，遇高热、还原剂或有金属离子存在就会引起爆炸。易燃，加热至100℃即猛烈分解，遇火或受热、受震都可起爆。与还原剂、促进剂、有机物、可燃物等接触会发生剧烈反应，有燃烧爆炸的危险。有强腐蚀性。

②脱硫剂：主要为氧化铁，氧化铁脱硫剂是以氧化铁为主要活性组份，添加其它促进剂加工而成的高效气体净化剂。在20℃~100℃之间，对硫化氢有很高的脱除性能，对硫醇类有机硫和大部分氮氧化物也有一定脱除效果。外观：黄褐色圆柱状固体；规格：φ（3-5）×（3-15）；水分：≤10%。

3.1.7 经济技术指标

本项目建成后年存栏母猪600头，年出栏生猪1.5万头。本项目主要经济技术指标详见表3.1-8。

表3.1-8 工程主要经济技术指标一览表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖规模 |  |  |  |
| 1.1 | 年出栏商品肉猪 | 头/年 | 15000 | 年出栏2.5次 |
| 1.2 | 年存栏母猪 | 头/年 | 600 |  |
| 1.3 | 年存栏生猪 | 头/年 | 5500 |  |
| 2 | 副产品 |  |  |  |
| 2.1 | 沼气 | m3/a | 38159.7 |  |
| 2.2 | 沼液 | m3/a | 12719.9 | 利用回用于周边农田施肥 |
| 2.3 | 有机肥 | t/a | 967.25 | 就近出售 |
| 3 | 动力消耗 |  |  |  |
| 3.1 | 水 | 万m3 | 4.07 |  |
| 3.2 | 电 | 万Kwh/a | 160 |  |
| 4 | 工作制度 |  |  |  |
| 4.1 | 生产天数 | d/a | 365 |  |
| 4.2 | 工作制度 | / | 二班制 |  |
| 4.3 | 劳动定员 | 人 | 30 |  |
| 5 | 经济指标 |  |  |  |
| 5.1 | 总投资 | 万元 | 2400.28 |  |
| 5.2 | 环保投资 | 万元 | 489 | 占总投资的比例20.37% |

3.2  公用工程

3.2.1 给排水

3.2.1.1水源

本项目办公生活及养殖区用水由场区现有机井供给。

3.2.1.2用水量

项目用水主要包括猪饮用水、猪舍冲洗用水、猪舍夏季降温用水、生活用水、绿化用水等。根据《山西省用水定额》通知和《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的要求，项目给排水量如下：

1、职工生活用水

场区设食堂、简易浴室，提供场区人员食宿、洗浴。按照《山西省用水定额》（DB14/T1049.1-2020），场区职工30人，职工多附近村庄居民，场内食堂、宿舍供当职人员就餐、休息，生活用水定额按90 L/人·d计，生活用水量为2.7 m3/d（985.5 m3/a）；污水产生系数按80%计，生活污水产生量为2.16 m3/d（788.4 m3/a）。

2、猪饮用水

本项目常年存栏母猪600头、生猪5500头，类比其他养殖厂区的管理数据，本项目猪只饮用水情况见表3.2-1。

表3.2-1 猪只饮用水情况一览表

| 序号 | 用水源 | 用水系数 | 存栏量 | 饮水量（m3/d） | 小计（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 妊娠猪、空怀母猪 | 20 L/d·头（夏季） | 500头 | 10 | 2792.5 |
|  |  | 13 L/d·头（其他季节） |  | 6.5 |  |
| 2 | 哺乳猪 | 55 L/d·头（夏季） | 100头 | 5.5 | 1395 |
|  |  | 30 L/d·头（其他季节） |  | 3 |  |
| 3 | 保育仔猪 | 4 L/d·头（夏季） | 1404头 | 5.62 | 1430.68 |
|  |  | 2.2 L/d·头（其他季节） |  | 3.09 |  |
| 4 | 育肥猪 | 11 L/d·头（夏季） | 4165头 | 45.82 | 12130.56 |
|  |  | 6.5 L/d·头（其他季节） |  | 27.07 |  |
| 5 | 公猪、后备猪 | 11 L/d·头（夏季） | 227头 | 2.50 | 661.14 |
|  |  | 6.5 L/d·头（其他季节） |  | 1.48 |  |
| 合计 |  | 夏季 |  | 69.44 | 18409.88 |
|  |  | 其他季节 |  | 41.14 |  |

夏季（6月-9月）按照120天计算，其他季节按照245天计算，年猪只饮用水总量为18409.88 m3/a。

3、冲洗猪舍用水

本项目采用干清粪工艺，猪舍采用漏缝板，平时猪舍不进行冲洗，仅在猪转圈时进行猪舍的冲洗消毒，猪舍清洗用水按不同生长阶段猪舍面积和转栏次数进行计算。具体见表3.2-2。

表3.2-2 猪舍清洗用水情况一览表

| 猪舍种类 | 建筑面积（m2） | 平均用水定额 | 清舍周期 （d） | 转栏次数 （次/年） | 清洗用水量 m3/a | 废水产生量 m3/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 妊娠舍 | 1278 | 20 L/m2·次 | 114 | 3 | 76.68 | 69.01 |
| 分娩舍 | 1825 |  | 28 | 13 | 474.5 | 427.05 |
| 保育舍 | 1260 |  | 35 | 10 | 252 | 226.8 |
| 中大猪舍 | 11880 |  | 118 | 3 | 712.8 | 641.52 |
| 合计 |  |  |  | / | 1515.98（平均4.15m3/d） | 1364.38（平均3.74 m3/d） |

4、分娩猪清洗用水

配怀舍和分娩舍之间设置洗猪栏，主要是对分娩期的母猪进行冲洗，按30 L/猪·次计，共600头分娩猪，每年分娩2.16次，则用水量为38.88 m3/a（平均0.11 m3/d）。

5、夏季猪舍降温用水

猪舍夏季需采用水帘降温系统对猪舍进行降温处理，项目夏季需采用水帘对猪舍进行降温处理，根据建设单位提供资料，水帘降温系统水循环使用不外排，但由于蒸发等散失，降温系统每天需补充一定新鲜水。其中，每栋家庭农场水帘降温系统每天需要补充水量为2 m3。因此，本项目养殖场22栋猪舍水帘降温系统补充水量为44m3/d，降温期按60 d/a计，用水量为2640 m3/a，平均夏季每天22 m3/d。

6、器具清洗用水

本项目病死猪无害化处理机定期进行清洗消毒，清粪工具、员工穿戴的雨鞋等均需进行清洗消毒。根据类比同类养殖场用水情况，用水量约2.4 m3/d（876 m3/a），排放量按用水量90%计算，则项目设备、器具清洗废水产生量为2.16 m3/d（788.4 m3/a）。

7、消毒用水

本项目对进场的饲料运输车和运猪车在场址出入口处进行消毒清洗。根据建设单位提供，项目全年约100天需要用车，每天约5辆运输车，车辆冲洗用水量按照1.0 m3/辆·次，则项目运输车辆冲洗用水量为5 m3/d，设置循环水池（15 m3）进行循环利用，循环水量为10 m3；补水量按20 L/车·次计，则补水量为10 t/a（平均0.03 m3/d）。

猪舍、各生产用具均定期消毒。拟建项目消毒池无排水设施，因此不会出现消毒液排入环境。只定期加入清水和药剂，评价对其不作污染源考虑，此用水量按6 m3/d计，全部蒸发消耗。其它消毒用水量按3 m3/d计。

消毒用水量合计为9.03 m3/d（3295 m3/a）。

8、喷淋除臭用水

本项目病死猪无害化处置间设置1套喷淋除臭装置，每栋猪舍排风口均设置一套喷淋除臭挡网装置，沿除臭网设置除臭液喷淋管道，将除臭液雾化喷淋至除臭网上。地面设置喷淋液收集集水沟，末端设置喷淋水储水池后自动泵入除臭液水箱回用。

本项目养殖区各种猪舍共22座，每栋猪舍出风口设置过滤吸附除臭装置；配种舍、妊娠舍、分娩舍等9栋猪舍，每套喷淋设施循环水量为10 m3/d；保育舍、中大猪舍等13栋猪舍，每套喷淋设施循环水量为20 m3/d；合计350 m3/d，喷淋水每天补充量按3%计，合计用水量为10.5 m3/d，全年用水量为3832.5 m3/a。喷淋水全部循环使用，废水不外排。

10、厂区绿化

本项目场区内绿化面积约为7076 m2，按0.28 m3/（m2·a），用水量为1981.28 m3/a，绿化洒水为250 d/a，则用水量为7.93 m3/d。

11、道路洒水

本项目场区道路面积为3600 m2，道路洒水按0.2 L/（m2·次），每天1次计，用水量为0.72 m3/d，262.8 m3/a。

综上，项目建成后用水量约为150.98 m3/d（夏季）、78.68 m3/d（春秋季）、70.03m3/d（冬季），共计33837.82 m3/a。

3.2.1.3排水

1、雨水

本项目场区的排水系统实施雨污分流。初期雨水收集后进入自建污水处理设施，后期雨水经地势差排出场外。

2、生产废水、生活污水

项目食堂含油废水经隔油池处理后与生活污水、养殖区废水经废水收集系统收集后，进入粪污处理区处理，废水处理采用“预处理+厌氧处理+沼液暂存+沼液返田”工艺，处理后沼液储存于沼液塘中，回用于场区周围农田施肥，沼渣及猪粪便运至有机肥粪棚堆肥处理。

3、污水量

①职工生活污水

生活污水排放量按用水量的80%计，则生活污水排水量为2.16 m³/d（788.4 m3/a）。

②猪尿液

根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（试行），猪尿排泄量计算公式为：Yu=0.205+0.438W，式中，Yu为猪尿排泄量，W为猪的饮水量。通过计算，本项目猪尿液产生量为31.7 m³/d（夏季）、19.6 m³/d（其他季节），共计8600.9 m3/a。

夏季（6月-9月）按照120天计算，其他季节按照245天计算。

表3.2-3 养殖过程猪尿液产生量一览表   单位：m3/d

| 序号 | 饲养阶段 | 存栏量（头） | 饮水量（L/d·头） | 单头猪尿液产生量（L/d·头） | 猪尿液产生量（m3/d） | 小计（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 妊娠猪、空怀母猪 | 500 | 20（夏季） | 9.0 | 4.5 | 1262.8 |
|  |  |  | 13（其他季节） | 5.9 | 3.0 |  |
| 2 | 哺乳猪 | 100 | 55（夏季） | 24.3 | 2.4 | 617.5 |
|  |  |  | 30（其他季节） | 13.3 | 1.3 |  |
| 3 | 保育仔猪 | 1404 | 4（夏季） | 2.0 | 2.8 | 749.8 |
|  |  |  | 2.2（其他季节） | 1.2 | 1.7 |  |
| 4 | 育肥猪 | 4165 | 11（夏季） | 5.0 | 20.8 | 5662.3 |
|  |  |  | 6.5（其他季节） | 3.1 | 12.9 |  |
| 5 | 公猪、后备猪 | 227 | 11（夏季） | 5.0 | 1.1 | 308.6 |
|  |  |  | 6.5（其他季节） | 3.1 | 0.7 |  |
| 合计 |  |  | 夏季 |  | 31.7 | 8600.9 |
|  |  |  | 其他季节 |  | 19.6 |  |

③猪舍冲洗废水

清洗废水排放量按用水量的90%计，则废水量为3.74 m3/d（1364.38 m3/a）。

④分娩猪清洗废水

清洗废水排放量按用水量的90%计，则废水量为0.099 m3/d（36.14 m3/a）。

⑤器具清洗废水

清洗废水排放量按用水量的90%计，则废水量为2.16 m3/d（788.4 m3/a）。

⑥无害化设备冷凝水

根据猪体成分相关资料调查，猪只水分含量约占猪体质量的60%，病死猪产量约13.09 t/a，水分含量为7.85 m3/a（折0.02 m3/d），物料水分在加热升温过程中水分蒸发约80%，水蒸气经设备自带的冷凝系统冷凝后排入废水处理系统，产生量6.28 m3/a（折0.017 m3/d）。

⑦堆肥发酵场滤液

本项目粪污处理固液分离工段分离出的固态猪粪1351.7 t/a（3.7 t/d）直接进行堆肥；而厌氧塘产生的沼渣750.95 t/a（2.1 t/d），就近运至有机肥粪棚堆肥发酵，猪粪和沼渣经堆肥后产生的有机肥967.25 t/a（2.7 t/d），产生的滤液1135.4 t/a（3.1 t/d），顺底部斜坡自流至沼液塘进行处理。

综上，项目建成后废水产生量约为42.98 m3/d（夏季）、30.88 m3/d（其他季节），共计12719.9 t/a。

本项目场区用排水情况详见表3.2-4。水平衡情况见图3.2-1、3.2-2、3.2-3。

表3.2-4 项目用排水情况一览表

| 用水项目 |  | 用水系数 | 用水 规模 | 用水量 |  | 废水量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m3/d | m3/a | m3/d | m3/a |  |
| 生活用水 |  | 90 L/人·d | 30人 | 2.7 | 985.5 | 2.16 | 788.4 | / |
| 猪饮用水 |  | 见表3.2-1 |  | 69.44 | 18409.88 | 31.7 | 8600.9 | 夏季120天 |
|  |  |  |  | 41.14 |  | 19.6 |  | 其他季节245天 |
| 冲洗猪舍 |  | 见表3.2-2 |  | 4.15 | 1515.98 | 3.74 | 1364.38 | / |
| 分娩猪清洗 |  | 30 L/猪·次 | 600头 | 0.11 | 38.88 | 0.099 | 36.14 | 每年分娩2.16次 |
| 猪舍降温 |  | 补充水量按2m3/栋 | 22栋 | 44 （22） | 2640 | 0 | 0 | 降温期60 d/a （夏季日平均） |
| 器具清洗 |  | / | / | 2.4 | 876 | 2.16 | 788.4 | / |
| 消毒用水 | 车辆冲洗 | 补水量20 L/车·次 |  | 0.03 | 10 | 0 | 0 | 全年100天用车，每天5辆 |
|  | 其他 | / | / | 9 | 3285 | 0 | 0 | / |
| 喷淋除臭 |  | 补水按循环水量3%计 |  | 10.5 | 3832.5 | 0 | 0 | 循环水量350m3/d |
| 无害化设备冷凝水 |  | / | / | / | / | 0.017 | 6.28 | / |
| 堆肥发酵场滤液 |  | / | / | / | / | 3.1 | 1135.4 | / |
| 厂区绿化 |  | 0.28m3/m2·a | 7076 m2 | 7.93 | 1981.28 | / | / | 洒水250 d/a |
| 道路洒水 |  | 0.2L/m2·次 | 3600 m2 | 0.72 | 262.8 | / | / | / |
| 合计 |  | 夏季 |  | 150.98 | 33837.82 | 42.98 | 12719.9 | / |
|  |  | 春秋季 |  | 78.68 |  | 30.88 |  |  |
|  |  | 冬季（采暖期） |  | 70.03 |  | 30.88 |  |  |

图3.2-1 本项目夏季水平衡图（m3/d）

图3.2-2 本项目春秋季水平衡图（m3/d）

图3.2-3 本项目冬季水平衡图（m3/d）

3.2.2 供电

项目用电从丰宜镇变电站接入，场内设置2台250 kVA变压器，并设1台150KW沼气发电机，可以满足场区用电需求。

3.2.3 供暖、制冷

3.2.3.1猪舍保温与降温

1、冬季保温

猪舍冬季保温主要是通过猪舍墙体保温材料与外部断绝交换，猪舍内部通风通过全热交换器进行，实施最小通风量，既保证猪需要的氧气量，又保证单元内有害气体不超标，防止过度通风降低单元温度。当猪舍内温度接近或低于限定温度时，开启备用红外灯对猪舍内进行加温。

①猪舍控温系统说明

项目通过优化猪舍结构设计、墙体做隔热保温层来切断单元内外热传递。同时，猪舍冬季通风换气时，通过热交换系统对进、出风实行热交换，使单元内温度保持在猪适宜的温度范围内。具体措施如下：

猪舍结构：墙体外铺挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（冬季很好的阻热作用）+猪舍内热交换器（冬季有效利用热量，较少热量损失）+风机（夏季有很好的通风作用）。

A、猪舍外墙保温

墙体由挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（简称“挤塑板”）来切断单元内外热传递，该材料具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定。

B、全热交换器

全热交换器主要原理：热交换通风系统主要包括进风管、布风管、排风道、变速风机等。其中布风管和进风管相联通安装于猪舍上部，中间为猪群生活的漏缝板，猪舍下部为封闭的排风道，变速风机位于猪舍另一侧排风道中间。当变速风机启动时，从封闭通道抽出猪舍内部污浊高温的空气，室外清新的冷空气经由进风道进入猪舍内。因进风管采用导热性能较好的材料制成，在冷空气进入猪舍内的过程中，可通过进风管壁与猪舍内空气进行充分的热交换，使进入猪舍的新鲜空气温度大大提高，避免了猪群在生长过程中的冷应激作用。

2、夏季降温

水帘风机降温主要原理：水帘降温系统由水帘、循环水路、抽风机和温度控制装置组成。水帘用波纹状纤维纸粘结而成，在制作的原料中添加了不会随水流、气流的作用而分解的特殊化学成分，具有耐腐蚀、使用时间长等特点。在封闭式的猪舍内，一端的水泵将蓄水池中的水送至喷水管，把水喷向反水板，水均匀地从反水板上流下淋湿整个水帘，水在水槽和水帘间循环，从而保证空气与完全湿透的水帘表面接触。另一端安装负压风机向外排风，猪舍内形成负压区，舍外空气穿过水帘被吸入舍内，带着猪舍内的热量经风机排出室外，从而达到降温的目的。

水帘风机降温系统的所有的温控全部由电脑程序自动控制，包括空气过滤、风机开启、地辅热启动，自动湿度调节等，该系统旨在给生猪提供一个温度适宜、湿度适中的饲养小环境。

3.2.3.2黑膜沼气池冬季保温

黑膜沼气池顶部的沼气隔温、外层黑膜可吸热和地埋式沼气池具有冬季相对恒温的特点，池内污水温度受外界影响较小，冬季不需保温，也不需另设热源启动，冬季其自身温度调节可满足发酵要求。

黑膜沼气池主体工程位于地面以下，顶部、底部用黑膜密封，和外界环境气温不流通，形成独特的小气候，经调查在室外温度2℃，进水温度15.8℃的环境中，经盖泻湖沼气池发酵后的出水温度达19℃；在室外温度-1℃，进水温度13.6℃的环境中，发酵后的出水温度达17.9℃。污水在池内的滞留期长（40天），厌氧发酵充分。

黑膜沼气池地下3 m，地上3 m，根据监测地温数据得出外界气温零下十度，地下3米温度仍在10℃以上，能够使厌氧发酵缓慢进行，整个沼气池储存时间长能够满足启动要求。

3.2.3.3 办公生活区

项目办公区冬季采用电采暖方式供暖。

3.2.4 通风

养殖区采用全封闭室内养殖，同时保证室内空气流通，猪舍两端设置通风降温系统，以改善工作环境。

3.3  工程分析

3.3.1 养殖工艺

本项目采用集约化养殖方式饲养生猪，按照现代化养猪要求设计养殖工艺流程，实行流水生产工艺，即把猪群按照生产过程专业化的要求划分为配种妊娠阶段、分娩哺乳、保育、育肥，养殖工艺流程如下：

1、配种妊娠阶段

公猪在公猪舍中进行饲养，定期进行人工取精，经检验合格后的精液由人工送至精液冷藏柜中妥善保存；

母猪来源为本养殖场，从育肥阶段挑选一部分猪在后备舍进行驯化，定期更新母猪群。空怀母猪，后备母猪分别在各自区域中的配怀猪舍中相应的养殖区进行饲养，当出现发情症状时移入配种区。

当母猪出现发情症状时，采用人工授精技术对发情母猪在后备猪舍进行配种，配种妊娠阶段生猪要完成配种并度过妊娠期。配种周期为1~1.5周，确认受孕后的生猪在怀孕舍进行饲养，怀孕舍生猪单头限位栏饲养，控制膘情，减少争食应激，提高受胎率及乳猪初生重，饲养存栏周期为114天。

母猪配种妊娠阶段死亡率为1%，在该阶段产生的病死母猪尸体送无害化处理车间处置。

2、分娩哺乳阶段

分娩哺乳阶段母猪要完成分娩和对仔猪的哺育，母猪产前一周（7d）入分娩猪舍，在入分娩猪舍前对母猪进行清洗。母猪在分娩舍中分娩后，与仔猪一起在分娩舍中饲养，哺乳期一般为28 d。

哺乳期结束后，仔猪进入保育猪舍进行饲养，母猪回配怀猪舍，进入下一个繁殖周期。

该阶段哺乳死亡率为10%，在该阶段产生的母猪胎盘和病死仔猪尸体送无害化处理车间处置。

3、仔猪保育阶段

仔猪断奶后转入保育阶段。这一阶段，仔猪与母猪不在一起，营养来源由吃奶供给转变为仔猪独立采食饲料。保育舍实行小群饲养，保育的适宜温度和相对湿度控制在20~22℃和65%~70%，并注意良好的通风换气，保持圈舍清洁、干燥，饮水充足。

进入保育舍的幼猪，7~10日内保持原来的乳猪饲料，并严格控制采食量，由自由采食改为日喂4-5餐，投料量为自由采食的70%。以后逐渐过渡到仔猪料。保育阶段对幼猪安排驱虫、防疫注射工作。饲养存栏周期为35天。

该阶段保育死亡率为5%，在该阶段产生的病死猪尸体送无害化处理车间处置。

4、生长育肥阶段

猪仔育肥主要包括架子猪阶段和催肥阶段。

架子猪阶段：猪仔体重从25~50公斤左右，饲养期4~5个月，主要饲喂青粗饲料，要求骨骼和肌肉得到充分发育，长大架子，此期间猪日增重缓慢，约150~200克。

催肥阶段：体重50公斤左右到出栏。一般约2个月左右，是脂肪沉积量大的阶段，要求集中使用精料，加快育肥，其日增重可达500克以上。除抓好以上三个阶段饲养管理之外，还应顺利地实行两个过渡。即小猪进入架子猪阶段，架子猪入催肥阶段两次过渡。防止因突然增（或减）精粗饲料喂量而影响适口性，导致猪食欲下降，消化不良和增重减少。值得强调的是，阶段育肥法只有在青粗饲料丰富的条件下使用，才能达到既节约精料又养好猪的目的。

同时为了保证猪仔育肥阶段的健康成长，猪舍在进猪前应进行维修和彻底地冲洗、消毒。进猪后保持舍内清洁、干燥、通风良好、饮水充足，温度控制在18~22℃，夏季注意防暑降温。转群时应将原圈猪按体重大小、性别、强弱分群，每群大小应视圈舍大小而定，一般为10~20头。

每月要定期称重，以检查饲喂效果。经常检查猪群的采食、发育等情况，及时调整饲料配方，发现疫病及时报告，采取有效措施进行治疗和处理。

该阶段育肥死亡率为2%，在该阶段产生的病死猪尸体送无害化处理车间处置。

5、外售

本项目仔猪在经140天的保育育肥饲养成长至约110 kg即为成品商品猪，作为商品猪出售。

生产工艺流程见图3.3-1。

图3.3-1 养殖工艺流程图

3.3.2 养殖其他工艺说明

3.3.2.1上料系统

项目采用全自动配送上料系统和限位猪槽，机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求，同时减少浪费，节约人力和饲料用量，降低生产成本。

3.3.2.2饮水系统

项目采用先进的水盘饮水器，水盘饮水器底部槽体液面始终持在2 cm的液面高度，在此液面高度时，饮水器与外界空气形成负压，当生猪喝水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在2 cm时饮水器自动停止供水。能保证生猪随时饮用新鲜水，同时避免不必要的浪费，节约水资源。

3.3.3 干清粪工艺

本项目采用环保部认定的干清粪工艺：猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，储存池底部为两端高中间低的结构（千分之五的坡度），且中间设置有一条宽为15 cm，高为10 cm的排粪渠（排粪渠底部坡度为千分之五），粪便污水依靠重力自流进入排粪渠内，由排粪渠再自流至粪便储存池最低端，储存池最低端设置有排粪塞，排粪时拉开排粪塞，通过虹吸作用将粪便污水经从粪污储存池经地埋式管道输送至治污区，泵送至固液分离机分离粪尿，分离后的固态猪粪进入有机肥粪棚生产有机肥；液体进入黑膜沼气池进行厌氧发酵，沼液贮存在沼液储存池内用于周围土地消纳，全部综合利用。

本项目干清粪工艺具有以下特点：

1、养殖圈舍不注入清水，也不将清水用于圈舍粪尿日常清理，仅在转栏时用高压水枪进行冲洗，大大减少了粪污产生量。

2、养殖舍内粪尿产生即依靠重力经漏缝地板离开猪舍进入猪舍下部粪污储存池，粪污在储存池内可做到充分的厌氧杀菌、适度降低有机物浓度，避免在施用农田过程中出现二次发酵的现象。粪污储存池达到一定液位后及时清理，由人工打开排污塞，粪污水排入污水处理系统处理。

3、粪污水离开粪污储存池后即进行干湿分离和无害化处理，经干湿分离后固体粪便送入堆肥发酵场生产有机肥，液体进入黑膜沼气池进行厌氧发酵，可以实现粪污离开粪池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，不混合排出。

本项目清粪工艺示意图见图3.3-2。

环保部办公厅“关于牧原食品股份有限公司部分养殖场清粪工艺问题的复函”（环办函【2015】425号）明确指出：“牧原食品股份有限公司部分养殖场所采用的清粪工艺不将清水用于圈舍粪尿日常清理，粪尿产生即依靠重力离开猪舍进入储存池，大大减少了粪污产生量，并实现粪尿及时清理；粪污离开储存池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，没有混合排出。我部认为该清粪工艺具备干清粪工艺基本特征，符合相关技术规范的要求。”

本项目采取的清粪工艺和牧原公司相同，符合相关技术规范的要求。

图3.3-2 项目清粪工艺示意图

3.3.4 废水处理工艺

3.3.4.1工艺简述

养殖废水经场区污水管网收集，自流至集粪池。粪污水首先经过固液分离预处理系统，去除大部分固体杂物（粪便、猪毛、沉淀物等），分离出来的固体粪渣收集进行堆肥发酵，制成有机肥。污水经提升泵泵至黑膜沼气池进行厌氧处理，厌氧发酵45天去除大部分有机物，产生沼液在施肥季节根据农作物需求液态施肥，沼渣泵送至固液分离分离机分离，与粪便一起堆肥处理。

固体粪污的处理：堆肥区与地下集粪池紧邻，固液分离出来的粪渣可直接转至堆肥区；粪污水处理产生的沼渣以及病死猪无害化处理产生的固体残渣经小铲车运至有机肥粪棚暂存并进行堆肥发酵，制成有机肥用于种植返田。

本项目粪便处理采用的措施符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009）中规定的模式II，规范中提出“模式Ⅱ工艺适用于能源需求不大，主要以进行污染物无害化处理、降低有机物浓度、减少沼液和沼渣消纳所需配套的土地面积为目的，且养殖场周围具有足够土地面积全部消纳低浓度沼液，并且有一定的土地轮作面积的情况；废水进入厌氧反应器之前应先进行固液（干湿）分离，然后再对固体粪渣和废水分别进行处理。”

污水处理工艺流程及产污环节图见图3.3-3。

图3.3-3 项目废水处理工艺流程

3.3.4.2黑膜沼气池

1、黑膜沼气池工艺介绍

畜禽养殖废水属于高浓度有机废水，经过厌氧无害化处理后的沼液，不仅含有作物所需的氮、磷、钾等大量元素，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等丰富的中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸、维生素、赤霉素、生长素、水解酶、有机酸和腐植酸等生物活性物质，是一种非常理想的液态有机肥料。

本项目废水处理的目的是将养殖废水转变为沼液用于农田施肥，使废物资源化利用。本项目废水处理设计思路：养殖废水在厌氧无害化消除病原菌的基础上，尽量保留粪水中的有机质、氨氮等农业所需养分，以保证后续农肥利用的持续、高效。

本项目采用黑膜沼气池（厌氧塘），采用优质HDPE材料，由底膜和顶膜密封形成的全封闭厌氧反应器。在黑膜沼气池内，污水中的有机物在微生物作用下降解转化生成沼气，系统配置沼气净化和利用设施。黑膜沼气池容积大、深度较深，污水进入塘内后，每天进水量相对较少，因此耐污水的冲击负荷强；加之黑膜沼气池具有冬季相对恒温的特点，塘内污水温度受外界影响较小，冬季不需保温。黑膜沼气池主体工程位于地面以下，顶部、底部用黑膜密封，和外界环境气温不流通，形成独特的小气候，经调查在室外温度2℃，进水温度15.8℃的环境中，经黑膜沼气池发酵后的出水温度达19℃；在室外温度-1℃，进水温度13.6℃的环境中，发酵后的出水温度达17.9℃。污水在池内的滞留期较长，厌氧发酵充分。

2、黑膜沼气池工艺建设及设备配置

本项目黑膜沼气池采用常温发酵，主体工程位于地下，塘口、底部用HDPE黑膜密封，采用全封闭结构，厌氧塘内的温度能保持常温发酵。产生的沼气经净化后，用于发电；沼液在非施肥季节储存于沼液塘，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）相关要求。

黑膜沼气池建设及设备配置为：

①两层防渗：土膜夯实+1 mm厚聚氯乙烯膜；

②顶部覆盖：顶部用1.5 mmHDPE膜覆盖，四边用1 m深，1 m宽锚固沟压实；

③底部配置：160 PVC排泥管道；

④池壁配置：PE110进水管道，PE250出水管道，de90PVC沼气出气管；

⑤设备配置：根据场区规模选择（5.5 kW两相流泵，口径80，流量50，扬程20，功率5.5 kW）进水水泵。黑膜沼气池结构示意图见图3.3-4。

图3.3-4 黑膜沼气池结构示意图

3、黑膜沼气池处理能力的合理性分析

黑膜沼气池内分四块区域，分别为发酵前期、发酵中期、发酵后期及发酵成熟区。从黑膜沼气池起点进入的粪尿混合物，因粪尿混合物的不断进入，产生推力推动着粪尿混合物不断向黑膜沼气池的末端前进，依次经历发酵前期、发酵中期、发酵后期及发酵成熟区这四个区域，为了保证黑膜沼气池的处理能力，就要保证黑膜沼气池发酵区的长度够长，即水力停留时间长。

根据其他养殖场运行实例，黑膜沼气池内粪尿混合物的前进速度为4.5 cm/h，设计厌氧发酵反应40天，则黑膜沼气池发酵区的有效长度为48.6 m。项目拟建黑膜沼气池的发酵区长为52 m，大于有效长度，能够有效处理该养殖场粪污。

项目场区内每天产生废水+粪污量为47.09 t/d（日废水量按夏季计算），该黑膜沼气池的设计停留时间为45 d，则黑膜沼气池有效容积为2119.05 m3。

项目拟设置1座黑膜沼气池（容积为5000 m3），大于其有效容积，能够有效容纳本项目运营期粪污。

综上分析，项目拟建的黑膜沼气池满足项目运营期粪污处理需求。

3.3.4.3沼液储存及利用系统

1、沼液的产生量

项目养殖废水、生活废水和餐饮废水泵送至固液分离机固液分离，废水进入黑膜沼气池厌氧发酵，进入黑膜沼气池废水量为12719.9 m3/a（夏季42.98 m3/d、其他季节30.88 m3/d）。

养殖废水、生活废水、餐饮废水经黑膜沼气池厌氧发酵，全部转化为沼液，项目运营期沼液产生量=12719.9 m3/a。

2、沼液储存的容积的合理性分析

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中“畜禽养殖场污水排入农田之前必须进行预处理，并应配套田间贮存池，以解决农田在非施肥期间污水出路问题，田间贮存池的总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内畜禽养殖场排放污水的总值”。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HT497-2009）中“贮存池的总有效容积应根据贮存期确定。种养结合的养殖场，贮存池的贮存期不得低于当地农作生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻或雨季最长降雨期，一般不得少于30 d的排放总量”。

结合相关法规、当地农作物施肥规律及《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）中要求，施肥季节为春、夏、秋，年施重肥三次，追肥四次，贮存池宜预留0.9 m高的空间，预留体积按照设施的实际长和宽以及预留高度进行计算。

项目拟设1座沼液储存池，位于场区东侧，总容积为11170 m3。在冬季，农田不需施肥，无害化处理后的沼液暂存于沼液储存池，施肥主要是在非采暖期进行施肥。项目非施肥期（按150 d考虑）沼液产生量为7863 m3，沼液储存池可有效容纳非施肥期产生的沼液。

3、沼液利用

项目食堂废水与其他废水一起进入黑膜沼气池处理，处理工艺为“预处理+厌氧发酵”工艺，处理后的沼液用于周围农田施肥，沼渣进行堆肥处理。项目经此工艺处理后废水综合利用，不外排。

按照《沼气工程沼液沼渣后处理技术规范》（NY/T2374-2013），以资源化利用为目的的沼液主要用于施肥、制作水溶肥料和浓缩肥，沼液必须经过充分厌氧消化。非施肥季节处理后沼液的贮存，应设置专门的贮存设施。沼液用于农田施用，应根据作物需肥量和需水量等因素进行调配。

项目产生的沼液用于施肥，其后处理技术工艺为：沼液-沉淀-贮存-农田施肥。项目沼液最大产生量为42.98 m3/d，产生的沼液以施肥方式用作肥料用于周围农田。沼液中含量最多也是最主要的可被作物吸收利用的为N素。根据工程设计，工程沼液中的氨氮含量为900 mg/L，查找类比资料可知，养殖废水中氨氮浓度为总氮的80%左右，则总氮浓度为1125 mg/L。

①沼液消纳面积计算

根据农业部办公厅印发的《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧【2018】1号）中的核算方法，核算本项目沼液需要的消纳面积。

畜禽粪污土地承载力及规模养殖场配套土地面积测算以粪肥氮养分供给和植物氮养分需求为基础进行核算。

规模养殖场配套土地面积等于规模养殖场粪肥养分供给量（对外销售部分不计算在内）除以单位土地粪肥养分需求量。

粪肥养分供给量=Σ（各种畜禽存栏量×各种畜禽氮排泄量）×养分留存率

本项目1个猪当量氮排泄量：根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》，畜禽粪污土地承载力及规模养殖场配套土地面积测算以粪肥氮养分供给和植物氮养分需求为基础进行核算，对于设施蔬菜等作物为主或土壤本底值磷含量较高的特殊区域或农用地，可选择以磷为基础进行测算。本项目位于长治市屯留区，养殖场周边土地主要种植为玉米，不属于设施蔬菜等作物或土壤本底值磷含量较高的特殊区域或农用地，故本项目以氮为测算依据，1个猪当量的氮排泄量为11 kg/a。其中固体粪便中氮素占氮总量的50%。

养分留存率：由于本项目产生的固体粪和污水以沼气工程处理为主的，粪污收集处理过程中氮留存率推荐值65%、磷留存率推荐值65%；

本项目年存栏母猪600头，年出栏生猪1.5万头，年出栏2.5次，常年存栏生猪5500头左右，粪便作为有机肥基料外售处置，不就地使用，氮养分供给量主要为黑膜沼气池中产生的沼液，占氮总量的50%。

本项目粪肥养分氮供给量=5500×11×0.5×10-3×0.65=19.67 t/a；

单位土地粪肥养分需求量=（单位土地养分需求量×施肥供给养分占比×粪肥占施肥比例）/粪肥当季利用率

单位土地养分需求量：根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》，单位土地养分需求量为规模养殖场单位面积配套土地种植的各类植物在目标产量下的氮养分需求量之和；本区种植作物以玉米为主，根据指南表1，每100 kg玉米需要吸附氮2.3 kg。

当地玉米平均产量800 kg/亩。

施肥供给养分占比：土壤养分水平为II类土壤，结合《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中表2，本次施肥供给占比取45%；

粪肥占施肥比例：100%（配套消纳地将沼液作为底肥和基肥使用，不再使用其他肥料）；

粪肥当季利用率：氮元素取25%，磷元素取30%（粪肥中氮素当季利用率推荐值为25~30%，粪肥中氮素当季利用率推荐值为30~35%，具体根据当地实际情况确定，本项目氮元素取25%，磷元素取30%）；

则玉米单位土地粪肥养分氮元素需求量=（8×2.3×0.45×1）/0.25=33.12 kg/亩

项目区土地全年粪肥养分氮元素需求量为33.12 kg/亩。本项目粪肥养分氮元素供给量为19.67 t/a，因此本项目沼液全部利用所需配套消纳耕地面积约为594亩。

为了保证工程所产生的沼液能过100%综合利用，山西鑫达农牧有限公司与屯留区丰宜镇牛角川村村民委员会签订协议（见附件），利用丰宜镇牛角川村650亩农田消纳项目产生的沼液。沼液消纳范围详见图3.3-5。项目产生的沼液可全部被消纳。

消纳地由当地农民根据需要自己种植作物，山西鑫达农牧有限公司负责无偿将沼液输送管网敷设至田间地头，然后根据施肥需求定期派出技术人员指导农户合理施用沼液。

施肥主要是在非采暖期进行施肥，项目非施肥期（按150 d考虑）沼液产生量为7863 m3，暂存于沼液储存池。项目拟设1座沼液储存池，位于场区东侧，总容积为11170 m3，沼液储存池可有效容纳冬季产生的沼液。沼渣与固液分离机分离出的粪便一同进入固粪处理区堆肥（堆肥过程中加入菌种促进其好氧堆肥），堆肥发酵后作为有机肥基料外售，不在场内堆存。

②配套设施

建设单位在沼液储存池中的压力罐安装有流量计，然后通过管网输送至田间，采用软管逐块对施肥农田进行施肥。建设单位在沼液消纳区无偿建设沼液输送管网，并合理设置预留口，农肥利用季节农民根据自身需要进行使用。

沼液施肥首部包括：动力系统、沼液泵、管道安全装置、电器保护装置。泵站设计应充分考虑消纳区的覆盖面积、扬程。沼液泵必须满足抽提含有纤维或其它悬浮物的高粘稠液体的要求，泵、管网及管件具抗腐蚀性。

安装管道安全装置、电器保护装置的设计应根据抽提扬程、出液量，实现管道自动调压抗爆、排堵防蚀和过载保护，满足普通UPVC等廉价管材在沼液提灌中不堵塞、不爆管，接口不拉裂、不滴漏的需要，降低建造和运行成本。

沼液施肥管网必须具有自动防爆抗堵等安全功能，具有效防止管道沼液二次产气爆管，沼渣、厌氧菌落群生长和化学沉淀物、鸟粪石等堵管的处置设计和工艺装置，具有迅速发现和确定管道堵塞位置的监测装置。安装的防爆裂、防堵塞安全装置能够保证PVC塑料管材在沼液管道消纳中不出现堵塞、爆裂，接口拉裂、漏水等质量安全问题，保证沼液施肥管网的长期使用和安全运行。

各种管线应全面安排，用不同颜色加以区别，要避免迂回曲折和相互干扰，沼液输送管道与管件必须具防腐性，管线布置应尽量减少管道弯头，减少能量损耗和便于清通。主要管网宜采用埋设，距管顶深度≥40 cm，裸露部分应选用抗老化材料或进行防老化处理。长距离直线管道要设计防热胀冷缩的构造。

针对本项目，由场区沼液储存池引至施肥农田主干管长度1500 m，支管长度为2000 m。管材为PVC管，主干管直径为160 mm，支管直径分别为110 mm和75 mm。沼液输送管线，做好防腐工作，定期进行检修，一旦发现滴漏，沼液排入沼液储存池，待维护完毕后方可输送。

本项目沼液消纳范围及施肥管网布置见图3.3-5。

根据沼液综合利用协议可知，山西鑫达农牧有限公司根据农民土地位置设计并负责铺设沼液输送管网等综合利用配套设施。施肥区根据地形进行单元划分，分单元进行施肥，在每个施肥口设有阀门，支管阀门间隔50-80 m，能够保证沼液全部就地消纳。

另外，根据施肥需求山西鑫达农牧有限公司后勤保障部办公室人员负责统筹管理沼液还田工作，主抓沼液还田和作物品质追踪，同时在每个场区指定1人负责整个场区的沼液还田工作，并将沼液消纳地划分成块，每个片区指定1人专门负责该片区的沼液消纳工作；同时建立台账制度，责任到人，严格记录沼液的消纳情况；严格根据评价要求，控制施肥量，严禁突击施肥，在非施肥季节及雨季，沼液由沼液储存池暂存；对沼液施肥农田区域定期进行观测，场外农田区设置地下水观测井，建议在地下水流向上游及地下水流向下游各设置1口地下水观测井，观察沼液长期施肥对地下水的累积性影响，监测井具体点位由建设单位在建设期与当地村民协商确定。

3.3.4.4沼气利用系统

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中有关内容，厌氧发酵产生的沼气应进行收集，并根据利用途径进行脱水、脱硫等净化处理。沼气宜作为燃料直接利用。

1、沼气产生量

项目运营期进入黑膜沼气池污水量为12719.9 m3/a（夏季42.98 m3/d、其他季节30.88 m3/d），COD进水浓度为15000 mg/L，出水浓度为3000 mg/L。根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》中的数据，理论上每去除1 kgCOD可产生甲烷0.35 m3，由于北方地区气温偏低，实际中厌氧发酵产生沼气量较少，每去除1 kgCOD产生甲烷为0.25 m3。则沼气产生量为：

图3.3-5 项目沼液消纳范围及施肥管网布置图

42.98 m3/d×（15000-3000）mg/L×0.25 m3/kg=128.93 m3/d（夏季）；

30.88 m3/d×（15000-3000）mg/L×0.25 m3/kg=92.63 m3/d（其他季节）；

则项目运营期沼气产生量=128.93 m3/d×120 d+92.63 m3/d×245 d=38159.7 m3/a。

项目沼气成份及沼气热值见表3.3-1。

表3.3-1 沼气主要成份及热值表

| 沼气主要成分 | 未净化前所占比例 | 净化后所占比例 |
| --- | --- | --- |
| 甲烷CH4 | 67.5% | 67.5% |
| 二氧化碳CO2 | 32% | 32% |
| 硫化氢H2S | 0.026% | 0.0013% |
| 其他 | 0.474% | 0.4987% |
| 沼气热值 | 约19.2 MJ/m3 | 约23.4 MJ/m3 |

沼气物理性质：沼气的主要成分甲烷，是无色、无臭、无味的气体，分子量为16.043，比重为0.716 g/L，比空气轻一半，一般沼气对空气的比重为0.85，沼气略比空气轻。沼气本身是一种无色、有小毒、略带臭味的混合气体，其主要原因是沼气中含有少量的一氧化碳（CO）和氨（NH3）所造成的。

2、沼气储存设施

项目黑膜沼气池与其他沼气系统相比，其最大的优势在于：黑膜沼气池具有超大的贮气容积，实现一体化贮气，不需另设沼气储存设施。

本项目经厌氧发酵产生的沼气储存于黑膜沼气池内，经脱水、脱硫等净化处理后用于沼气发电机发电。

3、沼气净化

沼气是高湿度气体，沼气自黑膜沼气池进入管道时，温度逐渐降低，管道中会产生大量含杂质的冷凝水，容易堵塞、破坏管道设备，冷凝水经脱水器脱水之后再次进入沼气池中，不外排。沼气净化前H2S平均含量为0.026%，经采用专用沼气脱硫装置脱硫剂脱硫后，硫去除率可达到95%以上，经核算沼气净化后H2S含量不高于20 mg/m3。

沼气净化工艺流程见图3.3-6。

图3.3-6 沼气净化工艺流程图

I、脱水器（气水分离器）

沼气是高湿度的混合气，每1 m3沼气约含水0.04 kg。沼气自消化池进入管道时，温度逐渐降低，管道中会产生大量含杂质的冷凝水，容易堵塞、破坏管道设备。

II、脱硫（硫化氢的去除）

本工程采用干法脱硫。干法脱硫是在脱硫装置内装填一定高度的脱硫剂，沼气自下而上通过脱硫剂，H2S被去除，实现脱硫过程。一般干法脱硫常用的脱硫剂为氧化铁。氧化铁干法脱硫的原理分为氧化反应和还原再生反应两部分，具体如下：

Fe2O3·H2O+3H2S=Fe2S3·H2O+3H2O

由上面的反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，随着沼气的不断产生，氧化铁吸收H2S，当吸收H2S达到一定的量，H2S的去除率将大大降低，直至失效。

沼气脱硫反应式如下：

H2S+1/2O2＝S+H2O（反应条件是Fe2O3·H2O）

Fe2O3脱硫剂为条状多孔结构固体，对H2S能进行快速的不可逆化学吸附，数秒内可将H2S脱除到1×10-6以下。脱硫剂工作一定时间后，其活性会逐渐下降，脱硫效果逐渐变差。当脱硫装置出口沼气中H2S的含量超过20 mg/m3时，就需要对脱硫剂进行处理。当脱硫剂中硫未达到30%时，脱硫剂可进行再生；若脱硫剂硫容超过30%时，就要更新脱硫剂。项目一年更换一次脱硫剂，更换下来的废脱硫剂作为一般固废，收集后交由厂家回收。

4、利用

厌氧发酵产生的沼气，先经脱硫净化处理后，用于发电，同时设置应急火炬，确保设备故障时，无沼气体直接外排污染环境。

沼气的发热量为23.4 MJ/m3，本项目设置1台150 KW沼气发电机，根据设备厂家提供的资料显示该发电机耗沼气量为80 m3/h，发电量为160 kW·h，则1 m3沼气发电量为2 kW·h。本项目沼气产生量为38159.7 m3/a（夏季128.93 m3/d、其他季节92.63 m3/d），则发电量为76319.4 kWh/a。

3.3.5 堆肥工艺

本项目干清粪工艺清理出的猪粪以及污水处理装置产生的沼渣经固液分离后运至固粪处理区堆肥发酵。项目设有一个固粪处理区，底部为混凝土结构。采用改良后的条垛堆肥工艺进行粪污堆肥处理。

项目设有机肥粪棚1座，建筑面积为600 m2，半封闭钢架结构，三面为实体围墙+半封闭采光瓦，另外一面是大门，可供小铲车运输出入，上部设置顶棚，原料区150 m2，发酵区300 m2，成品区150 m2。三面：从地平面开始1 m高的混凝土围墙，围墙上方留20 cm空隙，空隙上方设置3.6 m高的采光瓦，采光瓦上部距离顶棚有20 cm空隙。有机肥粪棚平面布置图见图3.3-7。

图3.3-7 有机肥粪棚平面布置示意图

1、堆肥处理工艺介绍

1）原料预处理

废水固液分离机分离出的猪粪、厌氧塘产生的沼渣运至有机肥发酵区，按照堆肥要求合理调整物料碳氮比和孔隙度，降低物料的水分含量。

2）发酵

本项目发酵为好氧发酵，发酵时间为7-20天。好氧发酵是在有氧气存在的条件下，利用好氧微生物的外酶将物料分解为溶解性有机质，溶解性有机质可以渗入微生物细胞内，微生物通过新陈代谢把一部分溶解性有机质氧化为简单的无机物，为微生物的生命活动提供能量，其余溶解性有机物被转化为营养物质，形成新的细胞体，使微生物不断繁殖，从而促进物料中可被生物降解的有机质向稳定的腐殖质转化。

本项目混合后的物料用铲车在发酵区堆成条垛状，每天用铲车翻堆一次，使物料充氧充分，可使堆体在1-3天内温度上升至25-45℃，堆体温度达到60-70℃后发酵稳定，物料中纤维素和木质素也开始分解，腐殖质开始形成。堆体温度最高能达到80℃，充分发酵后温度逐步降低。翻抛的同时可将物料充分混合均匀，经一次发酵后的物料含水率约为40%。

堆肥发酵过程分为4个阶段：

①升温阶段

一般指堆肥过程的初期，在该阶段，堆肥温度逐步从环境温度上升到45℃左右，主导微生物以嗜温性微生物为主，包括细菌、真菌和放线菌，分解底物以糖类和淀粉为主，期间能发现真菌的子实体，也有动物及原生动物参与分解。

②高温阶段

堆温升至45℃以上即进入高温阶段，在这一阶段，嗜温微生物受到抑制甚至死亡，而嗜热微生物则上升为主导微生物。堆肥中残留的和新生成的可溶性有机物质继续被氧化分解，复杂的有机物如半纤维素-纤维素和蛋白质也开始被强烈分解。微生物的活动交替出现，通常在50℃左右时最活跃的是嗜热性真菌和放线菌，温度上升到60℃时真菌几乎完全停止活动，仅有嗜热性细菌和放线菌活动，温度升到70℃时大多数嗜热性微生物已不再适应，并大批进入休眠和死亡阶段。

本项目采用采用现代化的工艺生产有机肥，最佳温度为55℃，这是因为大多数微生物在该温度范围内最活跃，最易分解有机物，而病原菌和寄生虫大多数可被杀死。

③降温阶段

高温阶段必然造成微生物的死亡和活动减少，自然进入低温阶段。在这一阶段，嗜温性微生物又开始占据优势，对残余较难分解的有机物作进一步的分解，但微生物活性普遍下降，堆体发热量减少，温度开始下降，有机物趋于稳定化，需氧量大大减少，堆肥进入腐熟或后熟阶段。

④腐熟保肥阶段

有机物大部分已经分解和稳定，温度下降，为了保持已形成的腐殖质和微量的氮、磷、钾肥等，要使腐熟的肥料保持平衡。堆肥腐熟后，体积缩小，堆温下降至稍高于气温，应将堆体压紧，有机成分处于厌氧条件下，防止出现矿质化，以利于肥力的保存。

发酵后的固体有机肥，经过腐熟度检测、质量检测、安全检测后在发酵场通过自然风干、晾晒等方法把含水量降至30%以下，然后由周边村民拉走作为肥料。堆肥生产工艺流程及示意图见图3.3-8。

图3.3-8 堆肥生产工艺流程及示意图

有机肥产品标准

有机肥发酵生产的有机肥应能够满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）中表1粪便无害化卫生学要求以及《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）中第8.2.7款要求。

本项目有机肥产品标准见表3.3-2。

表3.3-2 有机肥产品标准一览表

| 项目 | 产品标准 |
| --- | --- |
| 产品形态、形状 | 固态、粉状 |
| 产品外观 | 茶褐色或黑褐色、无恶臭、质地松散，具有泥土气味 |
| 产品性能指标 | 含水率≤30% |
|  | 碳氮比（C/N）≤20：1 |
|  | 腐熟度≥Ⅳ级 |
|  | 含盐量1~2% |
|  | 蛔虫卵死亡率≥95% |
|  | 粪大肠菌群数≤105个/kg |
|  | 苍蝇：有效地控制苍蝇孽生，堆体周围无活的蛆、蛹或新羽化的成蝇 |

有机肥粪棚建筑面积为600 m2，地面采取防渗措施，半封闭设计，其中原料区150 m2，好氧堆肥时间约15~20天，本项目混合后的物料用铲车翻堆机在发酵棚堆成条垛状，条剁按照宽2 m，高2 m，长15 m，约容纳60 t，堆肥区按照最多可堆4个条剁计，可容纳240 t。本项目养殖场送堆肥区堆肥处理的粪便量为1351.7 t/a，沼渣量为750.95 t/a，无害化处理固体残渣1.3 t/a，合计2103.95 t/a，车间可容纳约35天的粪便及沼渣量，可满足好氧堆肥时间要求；堆肥产品置于粪棚东侧成品区，由周围农户直接拉走施肥，非施肥季车间暂存。

3.3.6 病死猪无害化处理

本项目采用集辰（福建）农林发展有限公司生产的病死动物无害化处理设备对病死猪进行无害化处理，其生产的高速发酵有机废弃物处理机已取得国家知识产权局实用新型专利证书。无害化处理技术工艺主要为分切、绞碎、发酵、杀菌、干燥五大步骤，在专用微生物菌的作用下，将动物尸体及其废弃物转化为无害粉状有机原料。技术核心分三步：一是密闭状态下的杀菌处理，保证通过空气传播的细菌能够在这个阶段消灭；二是通过微生物菌的发酵降解有机质；三是高温杀毒，温度达到90-130℃，持续时间达到10 h以上，保证病毒的彻底消灭，最终降解有机物。处理过程产生的水蒸气进入尾气处理系统除臭杀毒，残渣为有机肥原料。设备加热系统均为电源，全程采用PLC程序控制。

本项目设1座建筑面积为450 m2的无害化处理车间，分为冷冻库、垫料库、成品库、喷淋消毒区及主设备区；本项目病死猪及母猪胎盘产生量约13.09 t/a，本项目病死猪处理间设1台处理能力为1.3 t/d的无害化处理设备，可以随时对病死猪等有机废弃物进行无害化高速处理，完全分解成粉状有机肥料。高峰期未能及时处理的部分尸体在冷库暂存，冷库采用5HP机组压缩空气制冷。无害化处理后的固体残渣可运至有机肥粪棚进行堆肥处理。病死猪无害化处理车间平面示意图见图3.3-9，无害化处理技术流程见图3.3-10，设备参数见表3.3-3，一体式喷淋尾气处理系统设备参数见表3.3-4。

图3.3-9 无害化处理车间平面示意图

图3.3-10 无害化处理技术流程图

表3.3-3 动物尸体无害化处理设备参数一览表

| 序号 | 项目 |  |  | 单位 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  |  | - | JC-11FXC25 |
| 2 | 容积 |  |  | m3 | 2.5 |
| 3 | 辅料、菌种配比 |  |  | - | 1:3 |
| 4 | 批次处理量 |  |  | kg | 1300 |
| 5 | 刀辊 | 电动机 | 功率 | kW | 4 |
|  |  |  | 转速 | r/min | 1410 |
|  |  |  | 额定电压 | V | 380 |
|  |  | 刀辊工作转速 |  | r/min | 1.93 |
| 6 | 加热 系统 | 加热元件 |  | - | 电热管 |
|  |  | 总功率 |  | kW | 18 |

表3.3-4 一体式喷淋尾气处理系统设备参数一览表

| 项目 | YTJ-690一体喷淋式尾气处理系统 |
| --- | --- |
| 外形尺寸 | W1080×L2150×H3650（mm） |
| 处理风量 | 690 m3/h |
| 风压 | 1880 Pa |
| 风机功率 | 370 W |
| 水泵功率 | 370 W |
| 冷却面积 | 大于23 m2 |

3.3.7 消毒防疫

1、卫生防疫

①设进出养殖场的车辆消毒池，设人员消毒室和喷雾消毒设施。

②常年保持猪舍及其周围环境的清洁卫生、整齐，每天要清扫猪舍粪便、污物及时清除出场，禁止在猪舍及其周围堆放垃圾和其他废弃物，每天进行干清粪。

③夏季做好防暑降温及消灭蚊蝇工作，每周灭蚊蝇一次。冬季做好防寒保温工作，如架设防风墙等。

2、消毒措施

①环境消毒：猪舍周围定期用0.2%过氧乙酸消毒一次，采用喷雾消毒方式；场区周围、场内污水池、下水道等每月消毒一次。车辆进出场区时有车辆消毒通道，消毒采用0.2%过氧乙酸溶液使用喷雾器进行喷雾消毒，消毒时间为30s~1 min。

②人员消毒：人员进出大门时在大门的人员消毒通道消毒，消毒间采用0.2%过氧乙酸溶液使用喷雾器进行喷雾消毒，消毒时间为30s~1min；场区工作人员穿工作服进入养殖区内，工作服不能穿出场外。在紧急防疫期间，禁止外来人员进入养殖区参观。

饲养人员定期体检，人畜共患病者不得进入生产区，及时在场外就医治疗。洗手用0.2%过氧乙酸药液。

③用具消毒：饲喂用具、料槽、饲料床等定期消毒，用0.2%过氧乙酸喷雾消毒。

④养殖区设施清洁与消毒：在各阶段猪转栏后，通过高压水枪喷淋0.2%过氧乙酸溶液对猪舍进行消毒处理。

本工程主要采用过氧乙酸消毒的方法，防止产生氯代有机物及其它的二次污染物，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》HJ/T81-2001要求。过氧乙酸外购，采用25 kg桶装，使用时需要加清水稀释，用量为180 桶/年。消毒过程无废水产生。

3.4  产污环节

3.4.1 施工期

3.4.1.1废气产生环节

在挖土、推土及砂石、水泥等的装卸、运输过程中有尘埃散逸，汽车运送建筑材料时引起道路扬尘；施工机械产生汽车尾气。

3.4.1.2废水产生环节

施工期废水产生环节主要为施工废水和施工人员产生的生活污水。

3.4.1.3固体废物产生环节

施工期固体废物为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

3.4.1.4噪声产生环节

施工期噪声产生环节主要为施工设备产生的噪声。

3.4.2 运营期

3.4.2.1废气

生产过程中产生废气的环节为养殖区恶臭、治污区恶臭和生活区食堂油烟，具体产污环节见表3.4-1。

表3.4-1 废气产生环节

| 序号 | 污染源名称 | 污染源编号 | 产污环节 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | G1 | 养殖过程中猪舍产生的恶臭 | NH3、H2S |
| 2 | 污水处理单元 | G2 | 污水处理过程产生的恶臭 | NH3、H2S |
| 3 | 固粪处理区 | G3 | 有机肥生产过程中产生的恶臭 | NH3、H2S |
| 4 | 无害化处理 | G4 | 病死猪无害化处理产生的恶臭 | NH3、H2S |
| 5 | 沼气发电机 | G5 | 燃烧沼气发电过程产生的废气 | SO2、NOx、烟尘 |
| 6 | 食堂 | G6 | 食堂油烟 | 油烟 |

3.4.2.2废水

养殖过程中废水的产生环节为猪尿、猪舍冲洗废水、职工生活污水及洗浴废水。主要污染物为SS、COD、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群等，具体产污环节及主要污染物见表3.4-2。

3.4-2 废水产生环节

| 序号 | 污染源名称 | 污染源编号 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪尿 | W1 | SS、COD、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群 |
| 2 | 猪舍冲洗 | W2 | SS、COD、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群 |
| 3 | 分娩猪清洗 | W3 | SS、COD、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群 |
| 4 | 器具清洗 | W4 | SS |
| 5 | 无害化设备冷凝水 | W5 | SS、COD、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群 |
| 6 | 堆肥发酵场滤液 | W6 | SS、COD、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群 |
| 7 | 职工办公生活 | W7 | SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油 |

3.4.2.3固体废物

生产运营过程中产生的固体废物主要有猪粪、粪便处理产生的沼渣、病死猪、母猪胎盘、医疗废物、生活垃圾、废脱硫剂，具体产污环节及主要污染物见表3.4-3。

表3.4-3 固体废物产生环节

| 序号 | 污染源名称 | 污染源编号 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | S1 | 猪粪 |
| 2 | 猪舍 | S2 | 病死猪、母猪胎盘 |
| 3 | 猪舍 | S3 | 医疗垃圾 |
| 4 | 污粪处理系统 | S4 | 沼渣 |
| 5 | 沼气脱硫 | S5 | 废脱硫剂（主要成分氧化铁） |
| 6 | 无害化处理 | S6 | 固体残渣 |
| 7 | 职工办公生活 | S7 | 生活垃圾 |

3.4.2.4噪声

生产运营过程中的主要噪声源有风机、粪便处理设施等，产生的噪声为机械性噪声，频谱特征大部分以中低频为主，声级约70~90 dB（A）。具体见表3.4-4。

表3.4-4 噪声产生环节

| 序号 | 污染源名称 | 污染源编号 | 噪声级 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪叫 | N1 | ~85 |
| 2 | 风机 | N2 | ~85 |
| 3 | 水泵类 | N3 | ~85 |
| 4 | 沼气发电机 | N4 | ~70 |
| 5 | 无害化处理设备 | N5 | ~70 |

本项目生产工艺流程及产污环节图见图3.4-1。

图3.4-1项目生产工艺流程及产污环节图

3.5  污染因素分析及治理措施

3.5.1 施工期环境影响分析及治理措施

本项目施工时长6个月。

工程施工影响范围主要为场址、沼液施肥管线埋设区域及邻近区域，施工活动的影响主要为施工扬尘、废水、固体废物、噪声排放及场地挖填对场址所属区域自然、生态环境及居民生活的影响。其中以施工扬尘和施工噪声对环境的影响比较显著。

3.5.1.1废气

施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源，其中场地清理、土方挖掘填埋、建筑材料运输等工序的产生量较大，原材料堆存、建筑结构施工、设备安装等产生量较小。由于施工污染源为间歇性源并且扬尘点低，只会在近距离内形成局部污染。施工现场的污染物未经扩散稀释就进入地面呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响。

根据《防治城市扬尘污染技术规范》HJ/T393-2007，晋环发[2010]136号“关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知”要求，施工期扬尘污染防治措施具体如下：

1）施工工地各种工业料堆及固体废弃物堆场由于堆积、装卸、传送以及风蚀作用等会造成一定的扬尘，故在施工过程中应及时清运，定期洒水，遮盖蓬布等措施进行抑尘，其抑尘效率可达75%，大大减少扬尘污染对大气环境的影响。

2）当施工过程中遇到干燥、易起尘的工程作业时，应洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到风力较大天气时应停止作业。

3）进出工地的运输车辆应尽可能采用密闭车斗，保证物料不遗撒外漏；当车辆无密闭车斗时，装载高度不得超过车辆槽帮上沿，并用蓬布遮盖；运输车辆应严格按照规定的行车路线和时间进行物料的输送。

4）施工期间的工地内及出口处铺设钢板、水泥混凝土、细石等，并配以洒水、道路清扫等措施保证路面清洁，减少车辆行驶过程的道路扬尘。

5）禁止施工现场搅拌混凝土，全部采用预拌商品混凝土。临时料场应分别布置在各期工程施工范围内，施工过程中划定固定区域，禁止随意堆放，使用过程中对料场进行及时覆盖，使用完成后对料场进行及时地清理和恢复。

6）施工出口处置清除车轮泥土的设备，确保车辆不带泥土驶出工地。

7）施工物料运输车辆必须按照交通部门核准的运输路线和时间运行，本项目建设单位有责任对运输车辆的线路进行监督，不得图便利自行选择其他线路。

8）沼液输送管道采用大开挖方式，开挖深度约1.5 m，宽度约0.5 m，管沟开挖时应将挖出的土方堆放到焊接施工对面一侧的位置，堆土距沟边距不小于0.5 m。大风天气应将土方进行覆盖，减少扬尘产生。在耕作区开挖时，应将表层耕作土与下层土分别堆放，管线铺设完成后分层回填，表层土用做耕作土。施工结束后恢复原地形地貌。

9）根据山西省人民政府办公厅晋政办发[2020]17 号《关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》中第五项综合管控面源污染中提出：坚决提升扬尘污染管控水平全面加强降尘整治。严格落实施工工地扬尘整治“六个百分之百”要求。推行“阳光施工”“阳光运输”，减少夜间施工和运输。依法严查渣土运输车辆未按规定时间和路线行驶、沿途抛洒、随意倾倒等行为。

3.5.1.2废水

施工期间的生产用水主要为砂浆配制过程用水及机械、车辆冲洗用水，施工期生产废水的排放主要由设备冲洗及施工中的跑、冒、滴、漏、溢流产生，仅含有少量混砂，不含其它杂质，这类废水在施工现场设一临时沉淀池收集后回用。

施工期另一水污染源是施工人员的生活污水。项目施工人员100人，生活废水最高日排水量约3.2 t，主要污染物为COD，BOD，SS等，其浓度分别约为300 mg/L，150 mg/L，260 mg/L。环评要求将施工人员生活污水集中收集，经絮凝沉淀后，用于施工期降尘洒水。

沼液输送管线不穿越河流等，不会对地表水体产生影响。

3.5.1.3噪声

从噪声污染角度出发可以把工程施工期分为土方阶段、基础施工阶段、结构制作阶段及设备安装阶段，各阶段具有其独自的噪声特性。第一阶段的噪声源主要有推土机、挖掘机、装载机及各种车辆等，这些声源大部分属于移动声源，没有明显的指向性；第二阶段的噪声源主要有各种打桩机等，属于脉冲噪声，基本上是固定声源；第三阶段的主要产噪设备有振捣棒、电锯等，其中包括一些撞击噪声；第四阶段的主要产噪设备有吊车、升降机等。这些噪声源均为间歇性源，施工过程各声源设备源强类比调查结果见表3.5-1。

表3.5-1 施工期主要噪声源一览表   单位：dB（A）

| 施工阶段 | 施工机械 | 设备的声压级 | 声源性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土方阶段 | 推土机 | 75 | 间歇 |
|  | 挖掘机 | 96 | 间歇 |
|  | 装载机 | 88 | 间歇 |
|  | 各种车辆 | 80 | 间歇 |
| 基础施工阶段 | 冲击打夯机 | 105 | 间歇 |
| 结构制作阶段 | 振捣棒 | 105 | 间歇 |
|  | 电锯 | 110 | 间歇 |
| 设备安装阶段 | 吊车 | 100 | 间歇 |
|  | 升降机 | 100 | 间歇 |

在各施工阶段中，第一阶段即土方阶段的挖掘机对声环境的影响最大，采取的防治措施如下：

1）制定严格合理的施工计划，集中安排高噪声施工阶段，便于合理控制；

2）事先公告施工状况，以征得周围居民的谅解；

3）施工区应实施严格的隔离措施，降低施工噪声影响；

4）在施工阶段采用商品砼，不仅可减少扬尘，而且还避免搅拌机噪声污染。

5）所有高产噪设备的施工时间如打桩机等应安排在日间非休息时段，夜间禁止施工；

6）尽可能利用噪声距离衰减措施，在不影响施工的条件下，将强噪声设备尽量移至距场界较远的地方，保证施工场界达标。尽量将强噪声设备分散安排，同时相对固定的机械设备尽量入棚操作，最大限度减少施工噪声对周围居民的影响。

7）避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；施工设备选型上应尽量采用低噪声设备，如振捣器采用变频振捣器等；对动力机械设备进行定期的维修、养护，因设备常因松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级；尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声；

8）对位置相对固定的产噪机械设备，能设在棚内操作的应尽量进入操作间，不能入棚的也应适当建立围隔声障；

9）建设施工期，工程业主和有关管理部门应设立举报途径，并应加强日常监督管理，发现违规行为应及时纠正，以确保工程施工阶段的声环境要求。

本项目距离周围村庄距离都在500 m以上，因此，施工期扬尘及噪声等对其产生影响很小。

3.5.1.4固体废物

施工期产生的固体废物主要为开挖土方、建筑垃圾和施工人员的少量生活垃圾。

本项目占地面积53019.51m2，约79.53亩，施工期间挖方主要为建筑物的地基开挖，总挖方量约为5万m3，全部回填，主要用于地基的回填、场地垫平、铺路和场地绿化，不产生废弃土方。

施工期产生的建筑垃圾约60 t，主要是碎砖块、灰浆、废材料等，由施工队妥善处理，及时清运。沼液输送管线占地约5250 m2，全部为临时占地，开挖土方量为0.9万m3，施工完成后全部周边平整消化。

项目施工人员100人，生活垃圾产生量为0.05 t/d，生活垃圾应定点堆放，收集后与附近村庄生活垃圾一起处理。

3.5.1.5生态

项目规划用地现状为耕地，施工会改变原有土地性质，施工工程中可能会对周围的植被产生影响。

环评建议施工与绿化同步，围挡布置尽量与周围景观环境相协调，并要求建筑施工工地必须严格按照项目环境影响评价确定的施工全过程污染防治实施方案要求，组织落实各项污染防治措施，有效控制建设项目施工期间对生态环境造成的影响。

上述施工过程中产生的污染都是暂时的、局部的，且随着施工过程的结束，该污染也将消失。

3.5.1.6水土流失

本次工程施工期为半年，在此期间进行基础施工及局部场地平整将会造成一定程度的水土流失，必须采取一定的水土保持措施，以保证项目建设不会引起大量的水土流失。

1）施工期可能发生水土流失

（1）裸露地表：该项目在施工过程中，将进行较大面积的开挖，使地表土壤裸露，造成水土流失。如果再配合长时间的降雨天气，造成的水土流失量将会加重。

（2）施工过程中的挖填方临时土堆：项目施工会产生开挖与填方，中间过程会产生土方的临时堆存，弃土堆的斜坡坡面因种种原因通常不进行碾压处理，土质疏松，容易造成水土流失。

在项目建设期间，地表裸露、挖填方、机械碾轧等都会加大水土流失量。

2）水土保持措施

针对本项目的实际情况，要求采取以下水土流失保持措施：

（1）排水导流系统：及时做好排水导流工作，减轻水流对裸露地表的冲刷，应设置拦砂坝，排水沟应分段设置沉淀池，以减轻场地最终出口沉沙池的负荷，在施工中应实施排水工程，以预防地面径流直接冲刷施工浮土，导致水土流失加剧。

（2）施工时间选择：在建设施工期间，有大面积的裸露地表，容易形成水土流失面。项目应合理安排施工，尽量将土石方开挖期避开雨季和暴雨季节，并尽量缩短挖方时间。

（3）施工期间料堆和土堆临时覆盖：将料堆和挖出来的土石方堆放在不容易受到地面径流冲刷的地方，或将容易冲刷的料堆临时覆盖起来。

施工过程中产生的各类污染都是暂时的，随着施工过程的结束，这些污染也将消失。

3.5.2 运营期环境影响分析及治理措施

3.5.2.1废气

项目运行过程中产生的大气污染物主要为养殖过程、治污区产生的恶臭气体、食堂油烟及沼气发电机产生的废气。

1、养殖过程中产生的恶臭

为了有效核定出猪舍产生臭气中NH3、H2S产生情况，本次评价采用美国EPA对养猪场污染物产生情况的研究，NH3产生源强为0.2 g/头•d，H2S产生源强为0.012 g/头•d。项目通过类比并结合美国EPA对养猪场污染物产生情况的研究情况，确定本项目猪舍废气污染物排放情况见表3.5-2。

表3.5-2 项目养殖过程中猪舍恶臭气体产生量一览表

| 污染源 |  |  | 常年存栏量（头） | 产污系数 |  | 产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NH3 g/头·d | H2S g/头·d | NH3 kg/a | H2S kg/a |
| 养殖一区 | 妊娠舍 | 怀孕母猪 | 475 | 0.24 | 0.0204 | 41.61 | 3.54 |
|  | 分娩舍 | 哺乳母猪 | 100 | 0.4 | 0.034 | 14.60 | 1.24 |
|  | 保育舍 | 保育猪 | 1404 | 0.04 | 0.012 | 20.50 | 6.15 |
|  | 小计 |  | - | - | - | 76.71 | 10.93 |
| 养殖二区 | 中大 猪舍 | 育肥猪、空怀母猪、公猪及后备猪 | 4417 | 0.2 | 0.017 | 322.44 | 27.41 |
| 合计 |  | - | - | - | - | 399.44 | 38.33 |

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009），本评价主要提出如下措施减降恶臭污染物的产生：

（1）源头控制

①通过控制饲养密度，搞好场区环境卫生，采用节水型饮水器；

②及时清理猪舍内及猪舍下方粪便储存池内的粪便，在猪舍内加强通风，加速粪便干燥，可减少猪粪因高温发酵导致臭气严重；

（2）过程整治

①项目采用墙体隔热板和猪舍内热交换器相结合的方式进行猪舍内部温度控制。猪转栏时利用高压水枪冲圈消毒，夏季加强猪舍通风，每栋猪舍出风口安装吸附过滤除臭装置，将猪舍产生的恶臭气体H2S和NH3微负压集中收集后经吸附过滤除臭装置处理，处理效率不小于85%，降低舍内有害气体浓度，产生的粪渣等固废及时运至贮存或处理场所，以减少污染。

②定期使用养殖场专用植物性除臭剂对猪舍进行除臭。

③加强养殖场生产管理，并对工作人员强化知识培训，提高饲养人员操作技能；

④场区布置按功能区进行相应划分，各构筑物之间设绿化隔离带，特别是沼液储存池和猪舍四周应加强绿化，利用绿色植物的吸收作用，以减少恶臭气体的逸散，减轻恶臭等对周围环境的影响。

（3）终端处理

夏季高温天气在治污区及其附近喷洒除臭剂进行处理。

本项目使用养殖场专用植物性除臭剂，该种除臭剂主要成分为活性醛基芳香香料、樟树、桉树、柏木、香茅等天然植物提取物，无毒、无刺激、无腐蚀性，杀菌功能强。植物性除臭剂通过4种物理化学作用力将臭气分子捕捉：范德华力、耦合力、化学反应力、吸附力，植物型除臭剂可以有效去除硫化氢、氨气、二氧化硫、甲硫醇、胺等多种常见的恶臭气体，也可以用于去除工业领域产生的特种恶臭气味。除臭剂中的活性基（-CHO）具有很高的活性，利用它的活性同挥发性含S（如硫化氢、硫醇、疏基化合物）、含N（如氨、有机胺）等易挥发物质反应，产生新的低气味且无毒的新物质，不能参与活性基（-CHO）反应的一些挥发性物质则采用气味补偿办法解决，这种补偿也不是筒单的气味掩盖作用，而是利用植物提取液中的活性成分与不能和活性基（-CHO）反应的成分进行再次作用，使其失去原来的气味，藉此实现对发挥性恶臭物质的有效削减和消除。

采取以上措施后，恶臭可减少85%。猪舍恶臭排放情况见表3.5-3。

表3.5-3 项目养殖过程中猪舍恶臭气体排放情况一览表

| 污染源 |  | 存栏量 （头） | 拟处理措施 | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放速率 （kg/h） | 排放量 （t/a） | 排放速率 （kg/h） | 排放量 （t/a） |
| 养殖一区 | 妊娠舍 | 475 | 控制饲养密度，全漏缝地板并及时清粪，喷洒除臭剂，饲料添加EM，加强通风，出风口处设置喷淋除臭网，可消减85% | 0.00071 | 0.0062 | 6.1×10-5 | 0.00053 |
|  | 分娩舍 | 100 |  | 0.00025 | 0.0022 | 2.1×10-5 | 0.00019 |
|  | 保育舍 | 1404 |  | 0.00035 | 0.0031 | 1.1×10-4 | 0.00092 |
|  | 小计 |  |  | 0.00131 | 0.0115 | 1.9×10-4 | 0.00164 |
| 养殖二区 | 中大猪舍 | 4417 |  | 0.00552 | 0.0484 | 4.7×10-4 | 0.00411 |
| 合计 |  |  |  | 0.00683 | 0.060 | 6.6×10-4 | 0.0058 |

2、污水处理过程产生的恶臭

①黑膜沼气池厌氧发酵过程

本项目拟采用黑膜沼气池处理运营过程中的粪污，为了有效核定出臭气中NH3、H2S产生情况，采用经验系数，即每处理1 gBOD5可产生0.002 gNH3和0.000005 gH2S。

表3.5-4 项目黑膜沼气池发酵系统恶臭气体产生情况一览表

| 污染源 | BOD5去除量（t/a） | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生速率 （kg/h） | 产生量 （t/a） | 产生速率 （kg/h） | 产生量 （t/a） |
| 黑膜沼气池 | 152.64=12719.9×(6000-14000)×10-6 | 0.035 | 0.31 | 0.000087 | 0.00076 |

由于本项目清粪率高，污水含固率小，废水产生的恶臭气体的量也相对较小，因此这部分恶臭气体以无组织的形式逸散至空气中。为了减小项目污水处理过程恶臭气体对周边环境的影响，在治污区附近定期喷洒除臭剂，并加强治污区周围绿化。

采取以上措施后，恶臭可减少90%。粪便处理区恶臭产生及排放情况见表3.5-5。

表3.5-5 项目黑膜沼气池发酵系统恶臭气体排放量一览表

| 污染源 | 去除率 % | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| 黑膜沼气池 | 90 | 0.0035 | 0.031 | 0.0000087 | 0.000076 |

②沼液储存池

沼液在黑膜沼气池里厌氧发酵45天后，送至沼液储存池暂存时，恶臭气体产生量相对较小，根据类比，每平米沼液池产生NH3：0.14 g/d和H2S：0.02 g/d。

表3.5-6 项目沼液储存池恶臭气体产生情况一览表

| 污染源 | 沼液池面积 m2 | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） |
| 沼液存储池 | 1800 | 0.011 | 0.092 | 0.0015 | 0.013 |

沼液储存池顶部覆盖HDPE膜进行封闭，采用喷洒除臭剂的方式进一步降低恶臭影响，并在此基础上在沼液池周围加强绿化。

采取以上措施后，恶臭可减少90%。沼液储存池恶臭产生及排放情况见表3.5-7。

表3.5-7 项目沼液储存池恶臭气体排放量一览表

| 污染源 | 去除率 % | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| 沼液存储池 | 90 | 0.001 | 0.009 | 0.0002 | 0.001 |

3、固粪处理区产生的恶臭

项目猪粪和污水处理产生的污泥等收集后运至固粪处理区进行暂存和发酵处理。

黑膜沼气池长边设置排泥管，通过池内液位压力，沼渣泵入固液分离机进行固液分离，经固液分离机分离出的废水由管道进入黑膜沼气池，排出的沼渣经沼固液分离后与粪便一起进行堆肥，堆肥后外售。

根据类比同类项目，NH3的产生速率为0.034 kg/t-原料、H2S的产生速率为0.0015kg/t-原料。

表3.3-8 项目固粪处理区恶臭气体产生量一览表

| 污染源 | 处理量 t/a | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） |
| 固粪处理区 | 2104 | 0.0082 | 0.072 | 0.00036 | 0.0032 |

环评要求建设单位必须采取除臭措施，措施如下：

（1）定期对固粪处理区喷洒植物型除臭剂。

（2）加强固粪处理区周围绿化。

（3）固粪处理区设置为封闭阳光房，产生的恶臭气体经风机引入固粪处理区外部除臭器（过滤吸附除臭装置）进行处理。

采取以上措施后除臭率为90%，固粪处理区恶臭产生及排放情况见表3.5-9。

表3.5-9 项目固粪处理区恶臭气体排放量一览表

| 污染源 | 去除率 % | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| 固粪处理区 | 90 | 0.0008 | 0.007 | 0.00004 | 0.0003 |

4、无害化处理过程产生的恶臭

本项目采用动物尸体无害化处理一体化设备处理病死猪，分切、绞碎、发酵、杀菌、干燥等工序均在处理机罐体内密闭进行，全程自动化控制，动物尸体在处理过程中，细菌会分解猪体内的有机成分，将氮和硫氧化成恶臭气体，由于加热会产生含恶臭气体的水蒸气。

病死猪在无害化处理过程中产生的少量恶臭气体主要成分为NH3和H2S，通过抽风机将处理箱体内的水蒸气抽出，通过冷凝器、冷却水塔降温，最后通过洗涤塔杀菌并喷淋石灰水除臭，通过阻力球增加气体在洗涤塔内的通道长度和停留时间，喷淋的除臭液与冷却后的尾气反应最终实现达标排放。

福建省沙县环境监测站于2012年11月28日~29日对集辰（福建）农林发展有限公司“JCHN-FCW22 型畜禽养殖场有机废弃物处理机”处理病死猪过程中废气排放情况进行了监测，JCHN-FCW22型处理机单批次处理时间按48 h计，监测期间单批次处理病死猪量为1.52 t。监测结果显示尾气处理后的烟尘、二氧化硫、氮氧化物均未检出；氨（NH3）排放浓度最高值为3.998 mg/m3，排放速率最高值为4.2×10-4 kg/h；硫化氢（H2S）排放浓度最高值为0.033 mg/ m3，排放速率最高值为3.5×10-6 kg/h，均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级排放限值要求。尾气经处理后每处理1 t病死猪约排放0.0133 kg NH3和0.00011 kg H2S。

本项目采用集辰（福建）农林发展有限公司同类无害化处理设备，且处理工艺和尾气处理措施相同，具有可类比性。本项目病死猪及母猪胎盘产生量为13.09 t/a，则无害化处理NH3和H2S排放量分别为0.00017 t/a和0.0000014 t/a。本项目无害化处理设备全年运行，病死猪一旦产生可及时处理，根据3.3.6小结无害化工艺介绍，尾气排放时间按10 h/d计，此设备为封闭式设备，产生的恶臭气体冷凝收集后经自带的喷淋除臭设备处理后经15 m高的排气筒排放，除臭效率60%，则无害化处理车间臭气排放情况见表3.5-10。

表3.5-10 无害化处理车间恶臭气体排放情况

| 污染源 | 处理措施 | 排放 方式 | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放速率 （kg/h） | 排放量 （t/a） | 排放速率 （kg/h） | 排放量 （t/a） |
| 无害化处理设备 | 自带喷淋除臭装置，除臭效率60% | 有组织 | 4.6×10-5 | 0.00017 | 3.8×10-7 | 0.0000014 |

5、沼气发电机燃烧废气

根据计算，本项目沼气产生量为38159.7 m3/a（夏季257.86 m3/d、其他季节185.26 m3/d），经气水分离、脱硫后用于沼气发电机燃烧发电，沼气发电机年运行480h。沼气发电机废气主要为烟尘、SO2、NOx。

经类比，1 m3沼气燃烧后产生的废气量为7.96 m3，该发电机沼气燃烧废气量为30.38万m3/a（632.82 m3/h）。经类比，发电机沼气燃烧产生的废气中烟尘浓度≤5 mg/m3，本次评价烟尘浓度按5 mg/m3计，则烟尘产生量为0.0015 t/a；项目产生的沼气通过气水分离、脱硫后H2S浓度≤20 mg/m3，本次评价H2S浓度按20 mg/m3计，根据S元素平衡，沼气发电机废气中SO2产生量为0.0014 t/a，排放浓度为4.72 mg/m3；根据《2006年全国氮氧化物排放统计技术要求》，沼气燃烧过程中NOx排放系数为5.0kg/108KJ，沼气热值为23.4 MJ/m3，则本项目沼气燃烧NOx产生量为0.045 t/a，产生浓度为148 mg/m3，沼气发电机尾气由15 m高的排气筒排放，废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中大气污染物烟尘、二氧化硫、二级标准限值要求；氮氧化物参照执行《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法》（中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段）（GB17691—2005）中Ⅴ阶段标准：2.0 g/kwh。

沼气主要成分为甲烷，为清洁能源，沼气燃烧产生的污染物排放量较少，对环境影响很小，可以被环境接受。

6、食堂油烟

项目设有食堂，采用电能及液化石油气烹饪，在烹饪过程中会产生油烟。根据对餐饮企业的类比调查，目前人均日耗色拉油量约30 g，就餐人按30人计，该项目年耗色拉油量0.33 t。根据不同的烧炸工况，油的挥发量不同，按日进行烧炸工况5小时计，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，则油烟产生量约为9.06 kg/a。根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求食堂安装一台油烟净化装置，2个基准灶头，每个灶头排风量为2000 m3/h，处理效率大于60%，处理后其油烟量为3.62 kg/a，排放浓度为0.50 mg/m3，处理后的油烟要求通过不低于房顶3 m的排气筒进行排放。满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准。

本项目废气产污环节、污染控制项目、排放形式及污染治理设施见表3.5-11。

表3.5-11 项目废气产污环节、污染控制项目、排放形式及污染治理设施一览表

| 生产 单元 | 废气产污环节 | 污染控制项目 | 排放 方式 | 排放口 类型 | 执行排放标准 | 污染治理设施 | 是否为可行技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 养殖 | 恶臭 | 无组织 | / | GB18596-2001 | 控制饲养密度，全漏缝地板并及时清粪，喷洒除臭剂，饲料添加EM，加强通风，出风口处设置喷淋除臭网（共计22套） | 是 |
| 污水处 理工程 | 黑膜沼气池、沼液储存池 | 恶臭 | 无组织 | / | GB18596-2001 | 黑膜沼气池密闭，定期喷洒除臭剂，加强绿化 | 是 |
| 固体粪污处理工程 | 堆肥发酵 | 恶臭 | 无组织 | / | GB18596-2001 | 设置为封闭阳光房，加强通风，出风口处设置喷淋除臭网，喷洒除臭剂，加强绿化 | 是 |
| 无害化处理 | 无害化处置过程 | 恶臭 | 有组织 | 一般排放口 | GB18596-2001 | 自带喷淋除臭装置（洗涤塔喷淋石灰水），排气筒高15m | 是 |
| 沼气发电机 | 沼气燃烧 | 烟尘、SO2、NOx | 有组织 | / | GB16297-1996 | 燃用脱水、脱硫后的沼气，排气筒高15m | 是 |
| 食堂 | 食堂 | 油烟 | 无组织 | 一般排放口 | GB18432-2001 | 安装 1台油烟净化器 | 是 |

3.5.2.2废水

1、废水量

本项目废水主要为职工办公生活废水、养殖废水、无害化设备冷凝水及堆肥发酵场滤液等；废水产生量见3.2.1.3小节，具体产生量见表3.5-12。

表3.5-12 本项目废水产生量

| 序号 | 项目 | 废水量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/d | m3/a |  |
| 1 | 生活用水 | 2.16 | 788.4 | / |
| 2 | 猪尿液 | 69.44 | 8600.9 | 夏季120天 |
| 3 |  | 41.14 |  | 其他季节245天 |
| 4 | 冲洗猪舍 | 3.74 | 1364.38 | / |
| 5 | 分娩猪清洗 | 0.099 | 36.14 | 每年分娩2.16次 |
| 6 | 器具清洗 | 2.16 | 788.4 | / |
| 7 | 无害化设备冷凝水 | 0.017 | 6.28 | / |
| 8 | 堆肥发酵场滤液 | 3.1 | 1135.4 | / |
| 合计 | 夏季 | 42.98 | 12719.9 | / |
|  | 其他季节 | 30.88 |  |  |

项目建成后废水产生量约42.98 m3/d（夏季）、30.88 m3/d（其他季节），共计12719.9m3/a。

2、废水排放情况

项目职工办公生活废水、养殖废水、无害化设备冷凝水及堆肥发酵场滤液全部进入黑膜沼气池进行处理，项目污水处理采用“预处理+厌氧处理”工艺，处理后的沼液用于周围农田施肥。项目废水主要污染物处理前后汇总表见表3.5-13。

表3.5-13 项目废水主要污染物产生及排放情况一览表

| 来源 | 水量 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活废水、养殖废水、无害化设备冷凝水及堆肥发酵场滤液12719.9 （m³/a） | 产生浓度（mg/L） | 15000 | 6000 | 7800 | 1000 | 处理后的沼液用于周围农田施肥；沼渣堆肥发酵后作为有机肥基料出售 |
|  | 产生量（t/a） | 190.80 | 76.32 | 99.22 | 12.72 |  |
|  | 排放浓度（mg/L） | 3000 | 1400 | 2000 | 900 |  |
|  | 排放量（t/a） | 38.16 | 17.81 | 25.44 | 11.45 |  |
|  | 去除效率 | 80% | 76.7% | 74.4% | 10.0% |  |

项目废水处理后产生的沼液用于农田施肥。沼液暂存于沼液储存池中，建设单位建一座沼液储存池（11170 m3），位于养殖场东侧，可满足非施肥期间沼液储存要求。沼液储存池采取素土压实+HDPE膜防渗处理措施。

项目废水产污环节、污染控制项目、排放形式及污染治理设施见下表。

表3.5-14 项目废水产污环节、污染控制项目、排放形式及污染治理设施一览表

| 废水类别 | 污染控制项目 | 污水处理方式 | 排放去向 | 排放口类型 | 执行排放标准 | 污染治理设施 | 是否为可 行技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合污水 | SS、COD、BOD5、总氮总磷、氨氮、粪大肠菌群数、蛔虫卵 | 资源化利用 | / | / | / | “预处理+厌氧处理（黑膜沼气池）” +沼液返田 | 是 |

3.5.2.3噪声

生产运营过程中的主要噪声源有风机、猪叫声、机械设备等，产生的噪声以机械性噪声为主，频谱特征大部分为以中低频，声级约70~85 dB（A）。具体见表3.5-15。

表3.5-15 主要产噪设备汇总表   单位：dB（A）

| 噪声来源 | 种类 | 产生方式 | 源强 | 治理措施 | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 猪叫 | 间断 | ~85 | 厂房隔声 | ~75 |
| 猪舍 | 风机 | 连续 | ~85 | 厂房隔声、降噪 | ~75 |
| 无害化处理车间 | 无害化处理设备 | 连续 | ~70 | 厂房隔声、降噪 | ~60 |
| 发电机房 | 沼气发电机 | 连续 | ~70 | 厂房隔声、降噪 | ~60 |
| 粪污治理区 | 水泵 | 连续 | ~85 | 低噪声设备、隔声、减振 | ~65 |
| 场区 | 运输车辆 | 间断 | ~75 | 限速、禁鸣 | ~55 |

本工程降噪措施如下：

①从设备选型入手，设备定货时向设备制造企业提出噪声限值，必须选择低噪声的设备；

②要求给风机、粪污治理区水泵等产噪设备安装减震垫；各类通风机、泵类等产噪设备均设置于室内；

③在气动性噪声设备上安装相应的消声装置，如引风机加消声器；

④对机械传动部件动态不平衡处认真进行平整调整；

⑤对设备进行定期检修，加强润滑作用，保持设备良好的运转状态，尽量降低噪声；

⑥在场区周围及场内加强绿化，充分利用建筑的边角孔隙土地及不规划土地进行绿化，场区绿化应结合场区与猪舍之间的隔离、遮荫及防风需要进行。可根据当地实际种植能美化环境、净化空气的树种和花草；

⑦控制车辆行驶速度，加强场内车辆管理，禁止鸣笛，减小噪声排放。

在采取厂房屏蔽、选择低噪声设备、隔声、基础减震、限速、加强场区管理等措施后，不会对区域声环境造成影响。

3.5.2.4固体废物

本项目固体废物主要来源是猪粪、病死猪、母猪胎盘、沼渣、废脱硫剂、医疗垃圾及生活垃圾等。

1、猪粪S1

根据《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10），猪粪排泄量计算公式为：Yf=0.530F-0.049，式中，Yf为猪粪排泄量，F为饲料量。通过计算，项目猪粪产生情况见表3.5-16。

表3.5-16 项目猪粪产生情况一览表

| 名称 | 存栏量（头） | 饲料定额 （kg/头·d） | 单头猪粪产生量 （kg/头·d） | 猪粪产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （t/d） | （t/a） |
| 怀孕猪 | 475 | 2.5 | 1.28 | 0.61 | 221.23 |
| 空怀母猪 | 25 | 2.5 | 1.28 | 0.03 | 11.64 |
| 哺乳猪 | 100 | 5.5 | 2.87 | 0.29 | 104.61 |
| 保育猪 | 1404 | 2.0 | 1.01 | 1.42 | 518.10 |
| 育肥猪 | 1465 | 2.0 | 1.01 | 1.48 | 540.61 |
| 后备猪及公猪 | 227 | 2.5 | 1.28 | 0.29 | 105.72 |
| 合计 |  |  |  | 4.11 | 1501.91 |

猪粪及猪尿等废水混合后经固液分离机处理，其中猪粪90%被分离出来，10%进入黑膜沼气池进行厌氧反应，被固液分离机分离出的猪粪量为1351.7 t/a（3.7 t/d）。

2、病死猪、母猪胎盘S2

①病死猪

由于养殖场采用科学化管理与养殖，病死猪产生量很小。根据目前规模化养殖场的管理水平，出现病死猪的几率和数量较低。类比现有规模化养殖场生产情况，评价按表3.5-17中死亡率及重量计。

表3.5-17 项目各类猪死亡率及平均重量一览表

| 种类 | 平均死亡率 （%） | 平均重量 （kg/头） | 病死猪产生数 （头/a） | 病死猪产生重量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 母猪 | 1 | 80 | 15 | 1.2 |
| 哺乳阶段仔猪 | 10 | 1 | 354 | 0.35 |
| 保育猪 | 5 | 15 | 160 | 2.4 |
| 育肥猪 | 1 | 50 | 130 | 6.5 |
| 合计 |  |  |  | 10.5 |

②母猪胎盘

母猪在生育过程中会产生一定量的胎盘，每头母猪生育产生胎盘量约为2 kg/次，年产胎次2.16，全场产生量约为2.59 t/a。场区设病死猪无害化处置间，病死猪一经产生立即送无害化处理车间处置。

按照《关于进一步加强病死动物无害化处理监管工作的通知》（农医发[2012]12号）的要求，由动物卫生监督机构承担病死动物及动物产品无害化处理的监管责任，按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）的有关要求进行无害化处理。拟建项目病死猪及母猪胎盘年产生量为13.09 t/a，本项目病死猪处理间主要设1台处理能力为1.3 t/d的无害化处理设备，可以随时对病死猪等有机废弃物进行无害化高速处理，完全分解成粉状有机肥料，处理能力可满足项目需求，处理过程中产生的固体残渣约1.3 t/a。

3、医疗垃圾S3

项目在进行猪疫病防治等过程中使用一定量的兽药、疫苗、消毒剂等，这些防疫卫生药品使用过程中将产生的967.25材料和容器等医疗废物，每头猪防疫产生医疗垃圾量为0.005 kg/a，全场产生量约为0.075 t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版）属于HW01医疗废物，废物代码为900-005-01。为防治动物传染病而需要收集和处置的废物，危险性为T（毒性）。本项目设置独立的医疗废物暂存间（10 m2），建设单位要安排专人建立危险废物收集存放及处理台账，定期委托有资质的单位处置。

4、沼渣S4

本项目未经固液分离机分离出的小颗粒固体粪便随废水进入黑膜沼气池进行厌氧发酵，粪便中干物质在厌氧反应阶段约50%转化为沼渣，30%转化成沼液，20%被降解，沼渣含水率按90%考虑。

沼渣产生量=1501.91×10%×50%÷（1-90%）=750.95 t/a（2.06 t/d）。

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497－2009），评价要求：黑膜沼气池长边设置排泥管，通过池内液位压力，将沼渣泵送至固液分离机，经固液分离机分离出的废水由管道进入黑膜沼气池，排出的沼渣经沼固液分离后与粪便一起进行堆肥，堆肥后作为有机肥基料外售。

5、废脱硫剂S5

项目采用干法对沼气中硫化氢进行去除，沼气通过氧化铁等构成的填料层，使硫化氢氧化成单质硫或硫氧化物。根据《沼气常温氧化铁脱硫催化剂的研制》（武汉工程大学学报2010.07）可知：常温下，理论上每100 g活性氧化铁一次可吸收脱除57.5 g硫化氢气体。本项目沼气产生量为38159.7 m3/a，硫化氢的吸收量约14.3 kg/a，则废脱硫剂产生量约为0.039 t/a，沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂收集后交由生产厂家回收。

6、生活垃圾S7

本项目劳动定30人，人均生活垃圾的产生量按照0.5 kg/d计算，则生活垃圾的产生量为5.48 t/a，收集后交由环卫部门处理。

拟建项目固体废物产生及排放情况见表3.5-18。

表3.5-18 项目固体废物产生及排放情况一览表

| 序号 | 产生工段 | 名称 | 产生量 （t/a） | 排放量 （t/a） | 固废性质 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 猪粪 | 1351.7 | 0 | 一般固废 | 好氧堆肥处置 |
| 2 | 黑膜沼气池 | 沼渣 | 750.95 | 0 | 一般固废 | 好氧堆肥处置 |
| 3 | 养殖过程 | 病死猪、母猪胎盘 | 13.09 | 0 | 一般固废 | 无害化处理后作有机肥 |
| 4 | 无害化过程 | 固体残渣 | 1.3 | 0 | 一般固废 | 好氧堆肥处置 |
| 5 | 疾病防疫 | 医疗废物 | 0.075 | 0 | 危险废物 | 暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质的单位处置 |
| 6 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 0.039 | 0 | 一般固废 | 由生产厂家统一回收处置 |
| 7 | 职工生活 | 生活垃圾 | 5.48 | 0 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 |

3.5.2.5生态环境

为进一步降低工程排污对环境的影响，充分发挥绿化带的作用和功能，结合本工程平面布置特点，评价提出以下要求和措施：

1）针对项目主要运输路线，要求企业对道路实施绿化，以高大树冠及乔木结合形成隔离带以遮荫、抑尘。

2）生活管理区应以绿化美化为主。绿化方式为灌、乔、草立体植物和适宜当地环境的四季常绿植物种植为主，并结合四季花卉植物形成良好景观。猪舍四周空闲地带以灌木绿篱、草皮种植结合代替裸地。

3）植物物种以适宜当地生长的土生物种，乔木类包括杨树、榆树、槐树、落叶松、油松等，灌木包括丁香、黄刺枚、荆条等。

4）对工程涉及的各类行为所造成的生态影响应严格按照生态评价章节制定的工程措施、恢复措施和绿化方案实施控制。

5）采取严格的运营期污染控制方案，减小项目污染排放对生态的影响。

6）沼液输送管道施工时严格划定施工作业带，在施工带内作业，尽量减少开挖面积；分层开挖，分层回填，尽可能保持农田原有的土壤环境。

7）从区域生态状况和有关的政策要求出发，评价要求企业应树立“建设本地区生态模范企业”为目标，将环境保护与生态建设放在与经营利益同等重要的位置，进行绿化、美化及协调性的景观设计，为区域生态建设作出典范。

3.6  污染源强核算

3.6.1 废气污染物排放量

本工程废气污染物排放结果列于表3.6-1。

3.6.2 废物污染物排放量

本工程废水污染物排放结果列于表3.6-2。

3.6.3 固体废物排放量

本工程固废排放情况见表3.6-3。

3.7  总量控制

污染物排放总量控制是控制区域污染、保证环境质量的重要举措，同时也是保证区域经济可持续发展的重要措施。总量控制的原则是以当地环境容量及污染物达标排放为基础，新建项目增加的污染物排放量应不影响当地环境保护目标的实现，不会对周围地区环境造成有害影响。通过落实污染物总量控制，实现区域环境质量达标和区域可持续发展。

根据山西省环境保护厅晋环发〔2015〕25号《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》，本项目为养殖类项目，不属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）的建设项目，暂不纳入总量核定范围。

同时中华人民共和国生态环境部办公厅《关于进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知》（环办环评函【2019】872号）中明确规定：“统筹做好生猪养殖项目环评服务和指导中明确做好环评与排污许可、主要污染物排放总量管理的衔接，对于不设置污水排放口的规模以上生猪养殖项目，不要求申领排污证和取得总量指标”。

因此本项目不需要申请总量控制指标。项目实施过程中，应严格执行环评中提出的环保措施，减少污染物的排放。

表3.6-1 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 装置 | 排放 方式 | 污染物 | 污染物产生量 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放量 |  |  | 排放时间 h/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废气量 m3/a | 产生 浓度 mg/m3 | 产生量 t/a | 工艺 | 效率 % | 废气量 m3/a | 排放 浓度 mg/m3 | 排放量 t/a |  |
| 养殖 | 猪舍 | 无组织 | NH3 | 产污系数 | -- | -- | 0.399 | 控制饲养密度，全漏缝地板并及时清粪，喷洒除臭剂，饲料添加EM，加强通风，出风口处设置喷淋除臭网 | 除臭效率85% | -- | -- | 0.060 | 8760 |
|  |  |  | H2S | 产污系数 |  | -- | 0.038 |  |  |  | -- | 0.0058 |  |
| 污水处理 | 黑膜沼气池 | 无组织 | NH3 | 产污系数 | -- | -- | 0.31 | 黑膜沼气池密闭，定期喷洒除臭剂，加强绿化 | 除臭效率90% | -- | -- | 0.031 | 8760 |
|  |  |  | H2S | 产污系数 |  | -- | 0.00076 |  |  |  | -- | 0.000076 |  |
|  | 沼液储存池 | 无组织 | NH3 | 产污系数 | -- | -- | 0.092 | 沼液储存池顶部覆盖HDPE膜进行封闭，喷洒除臭剂，加强场区绿化 | 除臭效率90% | -- | -- | 0.009 | 8760 |
|  |  |  | H2S | 产污系数 |  | -- | 0.013 |  |  |  | -- | 0.001 |  |
| 固体粪污处理 | 堆肥发酵 | 无组织 | NH3 | 产污系数 | -- | -- | 0.072 | 设置为封闭阳光房，加强通风，出风口处设置喷淋除臭网，喷洒除臭剂，加强绿化 | 除臭效率90% | -- | -- | 0.007 | 8760 |
|  |  |  | H2S | 产污系数 |  | -- | 0.0032 |  |  |  | -- | 0.0003 |  |
| 无害化处理设备 | 无害化处理装置 | 有组织 | NH3 | 类比法 | 251.85万 | 9.98 | 0.00043 | 自带喷淋除臭装置（洗涤塔喷淋石灰水） | 除臭效率60% | 251.85万 | 3.99 | 0.00017 | 3650 |
|  |  |  | H2S | 类比法 |  | 0.083 | 0.0000035 |  |  |  | 0.033 | 0.0000014 |  |
| 沼气发电 | 沼气发电机 | 有组织 | 颗粒物 | 产污系数 | 30.38万 | 5 | 0.0015 | 燃烧脱硫后的沼气 | 脱硫效率95% | 30.38万 | 5 | 0.0015 | 480 |
|  |  |  | SO2 | 物料衡算 |  | 4.72 | 0.0014 |  |  |  | 4.72 | 0.0014 |  |
|  |  |  | NOX | 产污系数 |  | 148 | 0.045 |  |  |  | 148 | 0.045 |  |
| 食堂 | 食堂 | 无组织 | 油烟 | 产污系数 | 730万 | -- | 0.0091 | 2个基准灶头，每个灶头排风量为2000 m3/h，安装一台油烟净化装置 | 处理效率60% | 730万 | 0.50 | 0.0036 | 1825 |

表3.6-2 本项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 装置 | 排放源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  | 排放 时间 （h/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生浓 度 mg/m3 | 产生量 （t/a） | 工艺 | 效率% | 核算方法 | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 （t/a） |  |
| 养殖过程、职工办公生活区 | 猪舍、生活区 | 养殖废水、生活废水、无害化设备冷凝水、堆肥渗滤液 | 废水量 | 产污系数法 | -- | 12719.9 | 排入场区黑膜沼气池内，经厌氧处理后，产生的沼液作为农肥施用于周围农田；沼渣堆肥后作为有机肥基料外售 | -- | 排污系数法 | -- | 12719.9 | 8760 |
|  |  |  | COD | 产污系数法 | 15000 | 190.8 |  | 80 | 排污系数法 | 3000 | 38.16 |  |
|  |  |  | BOD5 | 产污系数法 | 6000 | 76.32 |  | 76.7 | 排污系数法 | 1400 | 17.81 |  |
|  |  |  | SS | 产污系数法 | 7800 | 99.22 |  | 74.4 | 排污系数法 | 2000 | 25.44 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 产污系数法 | 1000 | 12.72 |  | 10.0 | 排污系数法 | 900 | 11.45 |  |

表3.6-3 本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 装置 | 固体废物名称 | 固体废物属性 | 产生量 |  | 处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量 （t/a） | 处置方式 | 处置量 （t/a） |  |
| 养殖过程 | 猪舍 | 猪粪 | 一般固废 | 产污系数法 | 1351.7 | 经固液分离后的猪粪运至固粪处理区内发酵堆肥，堆肥后作为有机肥基料外售 | 1351.7 | 有机肥外售 |
|  |  | 病死猪、母猪胎盘 | 一般固废 | 产污系数法 | 13.0 | 无害化处理后，送固粪处理区内发酵堆肥 | 13.0 | 有机肥外售 |
|  |  | 医疗垃圾 | 危险废物 | 产污系数法 | 0.075 | 暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质的单位处置 | 0.075 | 有资质的单位处置 |
| 污水处理 | 黑膜沼气池 | 沼渣 | 一般固废 | 产污系数法 | 750.95 | 堆肥发酵后作为有机肥出售 | 750.95 | 有机肥外售 |
|  | 沼气脱硫 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 物料衡算法 | 0.039 | 设置专用收集桶，收集由厂家回收 | 0.039 | 由厂家回收 |
| 无害化处理 | 无害化处理设备 | 固体残渣 | 一般固废 | 产污系数法 | 1.3 | 送固粪处理区内发酵堆肥 | 1.3 | 有机肥外售 |
| 办公生活 | 办公生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 产污系数法 | 5.48 | 交由环卫部门处理 | 5.48 | 由当地环卫部门清运处理 |

第四章 环境现状调查与评价

4.1  区域环境概况

4.1.1 地理位置

屯留区位于山西省东南部，上党盆地西侧，紧邻长治市区，地处东经112°28′-113°3′、北纬36°13′-36°30′之间。全县国土总面积1142 km2，其中耕地55.45万亩。地势西高东低，山区、丘陵、平川大体各占三分之一。东越太行直达冀鲁，南经晋城可探中原、西连临汾能通陕甘、北跨晋中可依太原。

本项目位于屯留区丰宜镇杜村村北约630 m处，中心地理坐标为E112.8283333°、N36.272742°，占地面积53019.51m2，约79.53亩。项目地理位置见图4.1-1。

4.1.2 气象特征

屯留县属于黄土高原大陆性温暖带气候区，四季分明、季风强盛、冬长夏短。春季风多、气候干燥；夏季炎热、雨量集中、热量水量不均；秋季凉爽、地方性凤强、光照好、雨量多于春季、湿差大；冬季寒冷寡照、雨雪稀少。

屯留县各地的气温差因地形起伏不平，支离破碎，海拔高度不同而异。全县年积温3253.4℃左右，无霜期150-170天，东部较西部气温稍高，极端最高气温在35℃-38℃之间，极端最低气温在-28℃-31℃之间，年平均气温22.5℃。年平均相对湿度为63%。由于当地地形差异，无霜期长短不一，丘陵山地无霜期较短，霜冻较为严重。平均降雨量在538.6 mm。全年及各季的主导风向为东南风，平均风速2.2 m/s。

4.1.3 地表水

屯留境内有三条较大的河流，即绛河、岚河、谷河，位属海河流域漳河水系、漳河的一级支流，流经17个乡镇，河长110 km，20多条小溪遍布全县山区丘陵地带，泉水较多。经调查，全县地表水径流量为1.18亿m3，从漳泽水库可提取外水0.16亿m3，共计地表水1.34亿m3，现可蓄水利用0.66675亿m3。屯绛水库总库容4500万m3。

绛河水量较大，发源于盘秀山、瓮城山，由西向东横贯全县，经宜林、八泉、张店、丈八庙、河神庙流经平川城关、李高、上村汇入漳泽水库，沿途有下立寨河、城咀河、枣臻河、西曲河、余吾河、鸡鸣河等20余条小支流汇入，全长81.2 km，流域面积1000 km2，河床均宽10 m左右，为常年泥沙河，年径流量平均0.5 m3/s。中游修建中型水库一座(屯绛八一水库)，下游河床较宽。其中上游均处在张店、河神庙的大川内，川长40 km，有长临公路顺川而过。

漳泽水库位于长治郊区交漳--淹村间，是漳河干流上的控制性工程，属大型水库，总库容4.273亿m3，溢洪道泄量为2100 m3/s，控制流域面积3176 km2。是一座具有防洪、供水、灌溉、养鱼、旅游等综合功能的水利工程。

本项目最近地表水为厂址南侧约1.4 km处的鸡鸣水河，鸡鸣水河为绛河的一级支流；本项目运营期废水均不外排，因此不会对当地地表水产生影响。

屯留区地表水系图见图4.1-2。

4.1.4 地形地貌

屯留县地形呈长方形，地势为西北高东南低。西部多山、地广人稀，东部平坦、居民稠密。南北宽25 km、东西长60 km、总面积为1142 km2。地形西高东低，由西向东逐渐倾斜，自然形成山区、丘陵、平川三个不同类型区域。位于山西断隆沁水台陷东南边缘、县境中部和东部平川，被第四系大面积覆盖，西部、西北部和西南部山区，均出露三迭系岩层；北部丘陵地带仅零星分布二迭系地层。

本区地貌按其成因类型及形态特征，可划分为以下地貌单元：

a.剥蚀构造中低山区

主要分布于南部张庄、西流一带基岩山区，岩层主要为砂页岩。由于风化作用，岩石破碎，山顶多呈浑圆状，沟谷纵横，谷坡陡，多呈“V”字型。海拔1200-1500 m，相对高差300-500 m。

b.剥蚀堆积黄土丘陵区

主要分布于长治盆地西北边缘，地表岩性为第四系洪积，坡积黄土。受水流和风化剥蚀作用，地形多为梁峁状，冲沟发育，多呈“U”字型，切深30-50 m。海拔1000-1200 m。

c.剥蚀堆积倾斜平原区

主要分布在绛河以北的余吾、路村、上村以及绛河以南的西贾、东李高一带，席店、藕泽一带。地表岩性为上更新统冲洪积粉质粘土、粉土。受水流作用，地面轻微切割，总地势由西北向东南倾斜，坡度2-3°，海拔930-960 m。

d.剥蚀堆积河谷阶地区

主要分布在绛河沿岸，包括河床，河漫滩及一、二级阶地。河床及河漫滩为第四系全新统地层，岩性为冲积、洪积相的砂砾石，中细砂、粉质粘土等。阶地地层为上更新统冲洪积粉土、粉质粘土。河床蛇曲发育，河漫滩西窄东宽，高出河床1-3 m，一、二级阶地分别高出河床3-5 m、15-20 m。

经现场踏勘，本项目建设地点位于屯留区丰宜镇杜村村北约630 m处，属于剥蚀堆积倾斜平原区。

4.1.5 地质

4.1.5.1地层

屯留区位于山西断隆沁水台陷东南边缘，地势为西北高而东南低。县境中部和东部平原被第四系地层大面积覆盖；西部、西北部和西南部山区均出露三叠系地层；北部丘陵地带零星分布二叠系地层。境内出露地层由老至新有上古生界二叠系、中生界三叠系、新生界上第三系和第四系地层，分述如下：

上古生界二叠系地层主要分布于路村乡、余吾镇境内、渔泽镇南部仅有零星出露。岩性由砂岩、砂质页岩、炭质页岩、长石砂岩及煤层组成。

中生界三叠系地层在境内西部大面积出露，约占全县总面积的一半左右，遍布县境西部、西南部和西北部山区，岩性主要为砂岩、泥岩、砂质泥岩、石英砂岩、长石砂岩、泥质粉砂岩、砂质页岩。

新生界上第三系地层分布面积很小，仅出露于吾元镇罗村一带，岩性为浅紫色、灰绿色、灰兰色的粘土、亚粘土及黄色砂层夹砂砾石层，富含动物化石，厚度为80~160 m。

第四系地层分布面积约占全县总面积的40%，区境东部和中部平原与部分丘陵地带几乎均被四系覆盖。

屯留区出露地层情况详见屯留区地层情况一览表（表4.1-1）。区域地质图见图4.1-3。

图4.1-1 项目地理位置图

图4.1-2 屯留区地表水系图

图4.1-3 屯留区区域地质图

表4.1-1 屯留区地层情况一览表

| 界 | 系 | 统 | 组 | 代号 | 厚度 (m) | 分布范围 | 岩性特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新生界 | 第四系 | 全新统 | 汾河组 | Q4 | 10~30 | 分布于河谷中，组成河床，漫滩及Ⅰ级阶地 | 为砂砾石层及砂层，亚砂土、亚粘土、粘土。 |
|  |  | 上更新统 | 峙峪组 | Q3s | 10~30 | 沿河流两岸分布 | 为灰褐色、灰黄色、灰色、褐黄色亚砂土、亚粘土及砂类土、常夹灰绿色条带及灰黑色泥炭层、底部常为砂砾石层或砾石层。 |
|  |  |  | 马兰组 | Q3m | 不详 | 广泛分布于吾元西村、余吾、河神庙、李高等地 | 为灰黄色亚粘土、常含姜状钙质结核、在西尧村蕴藏动物化石。 |
|  |  | 中更新统 | 离石组 | Q2l | 10~20 | 大墙则、后河、小常村、沈家沟等地 | 为灰黄、棕黄或浅红色亚砂土和亚粘土，常夹棕红色古土壤及钙质结核层，底部常有砂层、砂砾层或砾石层。 |
|  |  |  | 小常村组 | Q2x | 5~35 | 在小常村、后河、后峪沟、常村等地 | 为灰绿、灰蓝、灰白、灰褐、棕红、褐紫色粘土、亚粘土、亚砂土夹多层砂层、砂砾层及灰白色泥灰岩、底部常有砂砾石层或砾石层。 |
|  |  | 下更新统 | 大墙组 | Q1d | 5~25 | 大墙则一带 | 为鲜红色粘土，常夹棕红、棕黄色粘土、亚粘土条带的土状堆积，有时夹钙质结核层。在鲜红色粘土中常见铁锰质薄膜及铁锰质结核。 |
|  |  |  | 西村组 | Q1x | 40~130 | 张店镇、余吾镇等地 | 上部为褐黄、紫红、棕红、蓝灰、黄绿等多种色调的粘土、亚粘土及亚砂土互层、并常夹灰黄、灰白色砂层，常夹薄层砂岩及砂砾石透镜体。底部多为砂砾石层或砂砾岩，含较丰富的动物化石。 |
|  | 上第三系 | 上新统 | 张村组 | Nz | 80~160 | 分布面积很小，仅出露于吾元镇罗村一带 | 浅紫色、灰绿色、灰兰色粘土、亚粘土、黄色砂层及砂砾石层，富含动物化石。 |
| 中生界 | 三叠系 | 上统 | 延长组 | Ty | 30~23.3 | 境内出露颇为广泛，约占全县总面积的一半左右，遍布县境西部、西南部、西北部 | 黄绿色、肉红色、土黄色长石砂岩夹暗紫色泥岩，紫红色砂质泥岩及灰色钙质粉砂岩。 |
|  |  | 中统 | 铜川组 | Tt | 不详 |  | 肉红色、灰色、灰白色、土黄色及黄绿色厚层中~粗粒长石砂岩和暗紫色泥岩、少量灰绿色砂质页岩、煤线组成。下部以泥岩为主，上部砂泥岩互层或砂岩夹泥岩，顶部岩石中含植物化石。 |
| 中 生 界 | 三叠系 | 中统 | 二马营组 | Ter | 不详 | 境内出露颇为广泛，约占全县总面积的一半左右，遍布县境西部、西南部和西北部山区 | 黄绿色长石砂岩夹暗紫色红色砂岩、砂质泥岩。顶部和中下部以砂岩为主、中部以泥岩、砂质泥岩和泥质粉砂岩较多。砂岩常为钙质胶结，少量黄铁矿，厚度变化大，交错层、斜层理发育。泥岩中铁质成分较高。 |
|  |  | 下统 | 和尚沟组 | Th | 不详 |  | 紫红色、砖红色砂岩与泥岩互层、上部有2~4层灰绿色、黄绿色砂岩，厚1~10余米。在四家洼、黑家口等地黄绿色砂岩较发育，富含磷灰石、锆石、钛磁铁矿条带或密集条纹。 |
|  |  |  | 刘家沟组 | Tl | 338.3~442.5 |  | 紫红色、淡紫色中~厚层状，细~中粒钙质、钙铁质胶结长石石英砂岩或长石砂岩。上部和下部夹少量薄层紫红、砖红色砂质页岩，中部夹同生砾岩或砂岩中含同生砾岩。 |
| 上 古 生 界 | 二叠系 | 上统 | 石千峰组 | P2sh | 97.2~175.3 | 主要分布于路村乡、余吾镇境内，渔泽镇南部仅有零星露头 | 底部为黄绿色硬砂质长石砂岩或长石砂岩，称为“底砂岩”；其余主要为砖红~紫红色泥岩、砂质页岩。中下部夹2~4层厚度0.5~5m不等的紫红色长石砂岩，中上部夹1~3层断续成层的灰、灰白色淡水灰岩和极薄层石膏。 |
|  |  |  | 上石盒子组 | P2s | 412~511.5 |  | 黄绿色与杏黄色硬质砂岩、长石硬质砂质石英砂岩及黄绿色、紫红色砂质页岩互为夹层的岩石组成。中部和底部各夹1~3层锰铁矿及灰色砂质页岩，上部常夹灰兰色砂质页岩，顶部暗紫色泥岩或页岩中夹黑色、灰白色燧石条带或燧石结核。 |
|  |  | 下统 | 下石盒子组 | P1x | 53.9~118.5 |  | 由黄绿色长石硬质砂岩、长石硬砂质石英砂岩、灰绿色砂质页岩、灰色页岩、紫红色砂质页岩等交互组成。岩层下部夹1~3层煤线。顶部有2层厚2~8m鲕状铝土质页岩，颜色多样，常称之为“桃花泥岩”。 铝土页岩中还常夹1~4层锰铁矿或富含锰铁质铝土页岩，成为山西省“屯留式铁矿“的发源地。 |
|  |  |  | 山西组 | P1s | 30~67 |  | 主要为一套黄绿、灰白色硬砂质长石砂岩，灰色、黄绿色砂质页岩，碳质页岩夹菱铁矿结核及煤层交互出现的岩性组合，为主要含煤地层，有7—9层煤，煤层总厚6—7m，普遍可采1号和2号煤层。 |

4.1.5.2区域构造

本区地质构造以褶皱和断裂为主，主要展布在西部、西北部和西南部山区。东部平原地区由于第四系黄土覆盖，其构造主要在钻孔揭露的煤系地层中显示。西部低中山区和丘陵地带，中生界三叠系砂岩和泥（页）岩广泛出露，褶皱和断裂构造展布明显。境内褶皱主要有：

（1）姬村向斜，自襄垣县阎村，自北向南往屯留县姬村南延，全长11.5 km，东、西两翼近于对称，岩层倾角4~6º。

（2）路村背斜，自路村经老军庄、曲庄、水东村、南延被藕泽断层切割，全长8.6km，轴向近于SN，呈反S型，两翼倾角4~5º。

（3）老军庄向斜，自路村西经王村、老军庄、双塔村、宋庄往南，中部被藕泽断层切割，全长8.6 km，轴向近于SN，两翼倾角6º。

（4）王村背斜，自襄垣县经常隆往南经白家庄、南庄、王村、东兴旺村、郭庄，被藕泽断层切割，全长16 km，两翼倾角约8º。

（5）官庄向斜，自许村东，经原村、官庄、东兴旺，全长6 km，轴向NNW，两翼倾角5~6º。

（6）原村背斜，自许村东，经原村、官庄西，全长6 km，轴向NNW，两翼倾角6~9º。

（7）许村向斜，自襄垣县安沟东，经屯留县许村、板箱庄、东河北、堰漕，被西魏断层切割，全长15.5 km，轴向NNE，南延部分近于SN向，两翼倾角10º。

（8）苏村背斜，自襄垣县安沟西，向南经屯留县刘村、后苏村、麟绛镇，南部被西魏断层切割，全长15.5 km，轴向NNE，转为近SN向，呈S型，两翼倾角约10º。

（9）响水头向斜，自襄垣县安沟村，往南经响水头、小庙洼至西庄消失，全长8 km，轴向NNE，两翼倾角约10º。

（10）老干庄背斜，自老干庄西，往南至墙则村，全长4.4 km，轴向NNE，两翼倾角10º。

（11）武乡—阳城褶皱带，自和顺经左权、屯留、阳城一线以西，圣王、樊寺山、沁源、安泽一线以东的广大地区，呈NNE—SSW方向斜贯沁水盆地。由二叠系、三叠系岩层组成褶皱带，构成一系列背斜与向斜。一般长20~40 km，为一些极为开阔、平缓的皱曲，其延伸方向均为N25ºE，两翼倾角约10º，最大20º。

（12）张店—河神庙以南褶皱带，自张店—河神庙向南经长子县延伸至高平市境内，SN长约80 km，最宽约40 km，以二叠系和三叠系组成褶皱带，为平缓的背斜和向斜，其两翼岩层倾角一般约10º，个别达20º以上。褶皱带集中发育在张店—西流寨之间。

境内断层主要有：

（1）官庄逆断层，位于官庄村西，走向NW，倾向NE，倾角45º，长2.6 km，断距14~24 m。

（2）苏村逆断层，位于前苏村东北，走向NW，倾向SW，倾角45º，长1.7 km，断距30 m。

（3）文王山南正断层，位于县境北部边缘至襄垣县安沟村一带，向东延伸至周王山，西延到前董庄、李村一带。走向NEE，倾向SE，倾角70~80º，长25 km以上，断距230~350 m。

（4）西魏正断层，位于西贾至西魏一带，走向NEE，倾向SE，倾角70º，长7.5 km，断距45 m。

（5）藕泽正断层，位于藕泽至沙庄一带，走向NEE，倾向SE，倾角70º，长4.5 km，断距10~94 m。

（6）东贾正断层，位于东贾村南，走向与西魏断层近于平行，倾向NW，倾角70º，长2 km，断距37 m。

（7）安昌正断层，位于崔邵、峪里村一带，走向NEE，倾向SE，倾角70º，长9.5 km，断距40~150 m。

（8）中华正断层，位于崔邵、南岗一带，走向NEE，倾向NW，倾角70º，长7 km，断距150m。

（9）余吾逆断层，位于余吾镇东，走向近于SN，倾向倾角45º，长9km，断距45 m。

（10）张店断层，位于张店至西村一带，走向NEE，倾向N，倾角60~80º，长21 km，宽50m。

（11）南沟—陡沟断层，位于张店镇南沟至陡沟一带，走向NEE，倾向SE，倾角60~80º，长11 km，宽3~30 m。

（12）西湾—上贾庄断层，位于吾元镇境内，走向NEE，倾向N或S，近于立直倾角90º，长10 km，宽5 m。

（13）沟口—下贾庄断层，位于吾元镇境内，断层呈波状，同方向断裂向北或阶梯状下降。

（14）史家庄—蔡家沟断层，位于吾元镇境内，断层面平直，有泉水出露。

（15）清凉山断层，岩石破碎强烈，角砾岩带宽5 m。

（16）北断层，走向EW，倾向N，倾角70~80º，长4 km。

（17）王家沟断层，走向SN，倾向W，倾角70º，共3条平行断层构成断裂带，长2.5 km。

本项目所选区域地质构造简单，无不良地质构造。

4.1.6 水文地质条件

屯留区地处长治断陷盆地，属海河流域漳河水系浊漳河南源支流。区域上除绛河、岚河、谷河为常年性河流外，其它河流均为季节性河流。屯留区水文地质单元属于辛安泉域，区域水文地质图见图4.1-4。

1、含水层

地下水根据含水介质及地下水赋存特征，结合潞安矿区区域水文地质资料，境内可划分为15个含水层，即中奥陶统马家沟组灰岩岩溶含水层、太原组K2、K3、K4、K5灰岩岩溶裂隙含水层、山西组K7砂岩裂隙含水层、3#煤层顶板砂岩裂隙含水层、下石盒子组K8砂岩裂隙含水层、上石盒子组基岩风化带裂隙含水层、第四系下更新统孔隙含水层、第四系中更新统孔隙潜水含水层等。现分述如下：

Ⅰ、奥陶系中统灰岩含水层

奥陶系中统灰岩含水层属于辛安泉域，主要由厚层状石灰岩、白云质灰岩和泥质灰岩，平均厚度130m。一般岩溶发育标高在+300~+500 m之间，具有成层发育特征，富水性较强，且“上强下弱”。目前水位标高为+647.69~+659.31 m，南高北低。据五阳煤矿注（抽）水试验，单位注（涌）水量0.0232~32.7 L/s•m，渗透系数0.048~43.68 m/d，富水性较强，但极不均一，水质类型为HCO3—Ca型水。

Ⅱ、石炭系上统太原组K2石灰岩含水层

层厚2.62~11.60 m，平均7.20 m。据王庄井田16号和43号两钻孔抽水试验，水位标高714 m（16号钻孔），单位涌水量0.0005~0.916 L/s•m，渗透系数0.888 m/d（16号钻孔）；钻孔循环液消耗量一般为0.6 m3/h，最大为15 m3/h（常-14）。富水性不均，属富水性中等的岩溶裂隙水。

Ⅲ、石炭系上统太原组K3石灰岩含水层

层厚0~4.85 m，平均2.51 m。局部相变为泥岩，据王庄井田16号钻孔，混合抽水试验（K3+K4），单位涌水量0.0017 L/s•m；钻孔循环液最大漏失量达16 m3/h（1037孔）。但从所取岩芯看，裂隙一般不发育，为富水性弱的裂隙含水层。

Ⅳ、石炭系上统太原组K4石灰岩含水层

层厚0~5.95 m，平均3.63 m。局部含泥质较多。据王庄井田16号（K3+K4）和本井田边界附近518号（K4+K5）两孔分别做的混合抽水试验，单位涌水量0.0017~0.055L/s•m，为富水性较弱的裂隙含水层。

Ⅴ、石炭系上统太原组K5石灰岩含水层

层厚1.30~3.90m，平均2.85 m。全区发育，厚度较稳定，裂隙不发育。据518号钻孔混合抽水（K4+K5）试验，单位涌水量0.055 L/s•m；另据王庄井田16号钻孔抽水试验，单位涌水量0.00175L/s•m。为富水性弱的裂隙含水层。

Ⅵ、二叠系山西组K7砂岩含水层

一般为细、中粒砂岩，局部相变为粗粒砂岩或粉砂岩。厚0~14.50m，平均3.40m。钻孔单位涌水量0.0108L/s•m，渗透系数0.097m/d。为富水性弱的砂岩裂隙含水层。

Ⅶ、二叠系山西组3#煤层顶板S4砂岩含水层

层厚约7.5m米，裂隙不发育，为富水性弱的砂岩裂隙含水层。

Ⅷ、二叠系下石盒子组底部K8砂岩含水层

层厚0~19.68m，平均5.16m。一般为中、粗粒砂岩，局部为细粒砂岩，厚度变化较大，为富水性弱的砂岩裂隙含水层。

Ⅸ、二叠系上石盒子组底部K10砂岩含水层

层厚1.10~25.50m，平均8.29m。全区普遍发育，一般为中、粗粒砂岩，裂隙较发育。钻孔单位涌水量0.58L/s•m，渗透系数2.05m/d。由于该含水层厚度大，面积广，具有良好的多年水调节性能，故水动态比较稳定，为富水性中等的砂岩裂隙含水层。

Ⅹ、二叠系上石盒子组中部中粒砂岩含水层

在主、副井检查孔中，该含水层深207.31m，厚10.49m。它与上部的第11层含水层之间可通过其中间的半隔水层可获的补给。钻孔单位涌水量0.253L/s•m，渗透系数3.88m/d，故为富水性中等的砂岩裂隙含水层。

Ⅺ、二叠系上石盒子组中部细、中粒砂岩含水层

在主、副井检查孔中，该含水层深187.50m，厚10.74m。它与下部的第10层含水层之间也通过其中间的半隔水层获得底板补给。钻孔单位涌水量0.071L/s•m，渗透系数0.27m/d，故为富水性较弱的砂岩裂隙含水层。因其易获得底部含水层的补给，富水性略强。

Ⅻ、二叠系上石盒子组上部的一层中、粗粒砂岩含水层

主、副井检查孔深118.6m处，有一层中、粗粒砂岩，厚4.0m。钻孔单位涌水量0.0556L/s•m，渗透系数1.21m/d，为富水性较弱的砂岩裂隙含水层。

ⅩⅢ、为基岩风化带含水层

厚50m左右，由破碎的泥岩、砂岩组成。钻孔单位涌水量仅为0.046~0.086L/s•m，为富水性中等的裂隙含水层。

ⅩⅣ、第四系下更新统砂及砂砾石层含水层

厚36~60m，由粉砂、细砂、砂质粘土、砂砾层组成。钻孔单位涌水量为1.31~16.66L/s•m，水位标高927.29~943.74m。为富水性强~极强的孔隙含水层。

ⅩⅤ、第四系中更新统孔隙含水层

水位埋深5~10m，受大气降水影响明显，多为农村生活和灌溉用水。为富水性较弱的孔隙潜水含水层。

2、隔水层

根据岩性特征，境内主要隔水层自上而下主要有：本溪组铝土质泥岩隔水层、3#煤层底板隔水层等。

（1）石炭系中统本溪组铝土质泥岩隔水层

层厚2.00~28.70 m，平均10.66 m，厚度变化较大。多由灰色粉砂岩、灰白色铝质泥岩或铝土岩组成。可有效阻隔中奥陶统马家沟组灰岩水向上的垂直补给。

（2）3#煤层底板隔水层

3#煤层底板至K8砂岩含水层之间普遍发育有一套深灰色、灰黑色粉砂岩及细砂岩夹菱铁矿薄层的地层，厚2.70~18.85 m，平均12.98 m。

（3）其它隔水层

井田内含水层与含水层之间，一般被互层状泥岩、砂质泥岩、粉砂岩夹薄层砂岩相隔，其厚度不等。这些组合岩层可有效隔断含水层之间的水力联系。

3、补、径、排条件

地下水主要补给来源为大气降水和侧向补给。侧向补给主要靠西南部（主要是长子县）的第四系含水层补给及基岩裂隙水渗流补给。地下水流向为东北向西南方向流动。

图4.1-4 区域水文地质图

4.1.7 水源地

1、城镇集中式水源地

屯留县县城饮用水源地位于县城西部3.5 km处席店村、郭村和刘家坪村之间，距县城1.5 km左右。规划的水源地范围西起郭村、席店一线，东至郭村以西，北起刘家坪，南至席店、罗庄一线，面积4.5 km2。该区地下水补给主要西南山前侧向径流补给，并以向北东侧向径流排泄及人工开采为主要的排泄方式。地下水流向由西南流向东北。

县城水源地开采类型为孔隙潜水，水源地划定为一、二级保护区，一级保护区面积为0.02 km2，二级保护区面积为1.85 km2。

本项目不在屯留县县城水源地范围内，距其较远。

2、乡镇水源地

屯留县共有10个乡镇集中饮用水水源地，其中有8个乡镇集中供水水源地，2个开发区集中供水水源地，均为地下水型水源地，开采地下水类型包括岩溶裂隙水、砂岩裂隙水、第四系孔隙水，承压水和潜水类型均有。见表4.1-2。

表4.1-2 屯留县各乡镇集中供水水源地位置及一级保护区范围

| 水源地名称 | 经度 | 纬度 | 一级保护区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 半径（m） | 面积（hm2） |
| 上村镇集中供水水源 | 112°59′38″ | 36°19′20″ | 73 | 0.0167 |
| 渔泽镇集中供水水源 | 112°58′48″ | 36°21′35″ | 47 | 0.0069 |
| 余吾镇集中供水水源 | 112°49′56″ | 36°23′13″ | 59 | 0.0109 |
| 吾元镇集中供水水源 | 112°41′35″ | 36°25′41″ | 89 | 0.0219 |
| 张店镇集中供水水源 | 112°35′56″ | 36°21′03″ | 65 | 0.0133 |
| 丰宜镇集中供水水源 | 112°43′39″ | 36°14′16″ | 89 | 0.0249 |
| 李高乡集中供水水源 | 112°56′18″ | 36°15′22″ | 81 | 0.0206 |
| 河神庙乡集中供水水源 | 112°43′20″ | 36°18′26″ | 39 | 0.048 |
| 西流寨开发区集中供水水源 | 112°38′47″ | 36°13′39″ | 43 | 0.0058 |
| 上莲开发区集中供水水源 | 112°50′22″ | 36°25′56″ | 40 | 0.0050 |

本项目不在各乡镇水源地范围内。距离最近的水源地为河神庙乡集中供水水源地、丰宜镇集中供水水源地，距其保护区边界分别为9.78 km、9.56 km，不在水源地保护区范围内。本项目与上述乡镇集中水源地相对位置见图4.1-5。

图4.1-5 屯留区水源地分布图

4.1.8 辛安泉域

1、概况

辛安泉出露于潞城市西流村至平顺县北耽车长16 km的浊漳河河谷中，可见泉点170余个。辛安泉域位于山西省东南部，包括长治市的武乡、襄垣、沁县、黎城、潞城、平顺、壶关、长子、屯留、长治县、城区、郊区等12个县（市、区），还包括晋中地区的榆社县等。

2、泉域范围

北部及西部边界：泉域在北部、西部构造上处于沁水向斜核部，地表出露二叠、三叠系地层，寒武、奥陶系深埋千米以上，岩溶水呈封闭的滞流状态，因此以浊漳河与汾河及沁河的地表分水岭为泉域边界。自北向南由榆社县人头山—辉教北—紫金山—分南南。西部沁县与沁源县行政边界，自北向南基本为自分南南—屯留县八泉—长子县良坪西。

东部边界：东北段以清漳河与浊漳河地表分水岭及和神烟地下分水岭与娘子关泉域为界。为晋中地区和顺县、左权县与榆社县长治市武乡县的行政边界。自人头山—榆社红崖头东—左权申家佼。中段：受上遥背斜影响，东部寒武系下统及长城系非可溶岩形成隔水边界。自北向南由申家佼—黎城忏忤—上遥镇—洪井。南段：北端为辛安泉与河北省涉县东湖泉的地下分水岭，自北向南由黎城县洪井—东阳关镇—宋家庄；南端为北耽车以下浊漳河河谷一带寒武系下统及长城系可溶岩地层分布，平顺县虹梯关、赵城一带燕山期闪长岩侵入体构成阻水边界，自北向南由宋家庄—阳高—虹梯关—东寺头—西安里北—西马安。

南部边界：为浊漳河和沁河及丹河的地表分水岭，自西向东基本为长治市和晋城市的行政边界，由老庄沟—色头镇南—金泉山—陵川西马安。

根据以上边界圈定泉域范围，总面积10950 km2，包括长治市12个县（市、区），面积9430 km2，晋中榆社县1520 km2。其中碳酸盐裸露区面积2200 km2，覆盖、埋藏区面积8750 km2。

3、重点保护区范围

泉水集中出露带：以浊漳河为轴线，北起黎城县南赵店桥，顺浊漳河谷向下游，至平顺县北耽车，包括河谷两岸地带；西起山西化肥厂排污渠道，两侧宽200 m，至辛安桥下河道。

文王山地垒渗漏段：自黄碾南铁路桥上游500 m起，顺浊漳河南源主河道，左右两侧各500 m，向下游至于浊漳河西源汇流处，面积18 km2。两处合计为66 km2。

4、泉域岩溶地下水资源及其开发利用

辛安泉为全排型泉水，泉水天然排泄量即为泉域岩溶水资源量。据《山西省长治市地下水资源开发利用规划报告》，1957~1993年泉水的还原流量系列，泉域岩溶水资源量为10.41 m3/s，经理论频率分析，P：75%的流量为9.05 m3/s，97%的频率流量为7.06 m3/s。80年代以来，由于降水量、河川径流量减少、人类活动的影响，泉水流量大幅度减少，1981-1993年平均实测流量为8.51 m3/s，故以7.06 m3/s作为泉域岩溶地下水可开采量。

泉域岩溶水是长治市城市生活及工业用水的重要水源。较大规模开发始于60年代。60、70年代河南省林州市和山西省平顺县先后修建红旗渠、战备渠引水工程，80年代长治市和山西化肥厂在西流一带建成两处凿井提水工程，至1995年泉域内已建岩溶水深井136眼，利用103眼，年开采量为6622万m3，城市生活及工业用水占84%。其中泉口开采4595万m3，上游开采2027万m3。红旗渠、战备渠引水量达12248.0万m3。

5、本项目与泉域相对位置

本项目位于辛安泉域范围内，但不在其重点保护区范围及裸露岩溶区内。本项目与辛安泉域位置关系图见图4.1-6。

4.1.9 自然资源

1、土壤

屯留县境内土壤主要为褐土、草甸土两类，5个亚类（山地褐土、褐土性土、碳酸盐褐土、褐化浅色草甸土、浅色草甸土）20个土属，25个土种。

山地土壤主要以山地褐土为主，其河岩一级阶地及河漫滩有亚类，9个土属。丘陵区土壤以褐土性土为主，分布规律为红土质褐土性土、红黄土质褐土性土、黄土质褐土性土、沟淤褐土性土等。平川区土壤以碳酸盐褐土位置，分布在东李高、高头寺、上村、北岗、路村、城关、西贾等10各乡镇二级和三级阶地的残垣处。

按照土壤分布规律，山地褐土分布在西部海拔1100-1500 m之间的中低山区；褐土性土分布在山地褐土之下，西部山地偏东的中部丘陵地区，海拔均在950-1100 m之间；碳酸盐褐土分布在东部平川盆地、开阔的沟川二、三级阶地及洪积扇下部；草甸土分布在河流的一级阶地和河漫滩。

2、动物

屯留县的野生动物资源按全国动物地理区划，属于古北界，华北地区，黄土高原亚区，以北方型动物为主。兽类有野兔、狐狸、青羊、黄鼬、豺猫、狼、野猪等；禽类有鹰，石鸡、麻雀等；水生动物有鲢鱼、草鱼等。

经调查，评价区域未发现有国家及省级保护动物的分布。

3、植被

屯留区县山区面积大，地形复杂，气候土壤适合于各种植物生长、繁育，野生植物资源较为丰富。按照植物分布特点，构成屯留植被的植物约有80余科600余种，按建群植物生活型和群落外貌，可分为针叶林植被、阔叶林植被、灌草丛植被、草甸植被。按科、种分有杨柳科、豆科、蔷薇科、松科、柏科、菊科、禾本科等。按用途分有食用，药用、工业用、观赏植物等，并具有数量优势。食用类植物有黄花菜、松峨、木耳、蘑菇、山桃、酸枣、山葡萄、香椿、草莓等。药用类植物有黄芩、生地、防风、仓耳、五灵指、灵芝草、野人参、五味子、蒲公英、薄荷、二花等100余种。工业用类植物有国槐、洋槐、柳、杨、榆、椿、油松、侧柏、泡桐等。观赏类植物有绣线菊、珍珠梅、黄刺梅、红刺梅、红景天、丁香、飞燕草。

项目周边农作物以玉米为主，田间地头和荒地以灌草类为主，评价区内未见重点保护物种及濒危生物物种。

图4.1-6 项目与辛安泉域位置关系图

4.2  环境质量现状调查与评价

4.2.1 环境空气质量现状调查与评价

4.2.1.1区域环境空气质量现状

本次环评引用山西省发布的2020年度屯留区环境空气质量数据，统计结果详见表4.2-1。

表4.2-1 环境空气质量现状数据及统计结果（2020年）

| 污染物 | 年评价指标 | 年均值ug/m3 | 标准值 ug/m3 | 占标率 % | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 59 | 70 | 84 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 34 | 35 | 97 | 达标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 18 | 60 | 30 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 26 | 40 | 65 | 达标 |
| CO | 24 h平均第95百分位数 | 2 mg/m3 | 4.0 mg/m3 | 50 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均值的第90百分位数 | 167 | 160 | 104 | 不达标 |

由上表可知，屯留区2020年PM2.5、PM10、SO2、NO2的年均值、CO百分位数符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，O3 8h百分位数超标。屯留区为环境空气质量不达标区。

4.2.1.2评价范围内环境空气质量现状

建设单位委托山西京诚检测技术有限公司对项目所在区域大气环境质量进行补充监测。

1、监测点位及监测项目

监测点监测情况详见表4.2-2，监测布点图见图4.2-1。

表4.2-2 环境空气质量现状监测布点情况

| 监测点 | 监测点坐标 |  | 监测因子 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 厂址 | 36.272742° | 112.8283333° | NH3、H2S | / | / |

图4.2-1现状监测布点图

2、监测时间及频率

监测时间为2021年8月9日至15日，连续监测七天。

NH3、H2S每天采样4次(采样时间为：02：00、08：00、14：00、20：00)，同时记录风向、风速、气温、气压等常规气象要素。

3、监测分析方法

监测分析方法按国家环保总局发布的《空气和废气监测分析方法》和《环境监测技术规范》（大气部分）要求进行，分析方法见表4.2-3。

表4.2-3 环境空气质量监测分析方法

| 监测类别 | 监测内容 | 采样方法依据 | 分析方法 | 分析方法来源 | 检出限或最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 环境空气质量手工监测技术规范HJ/T194-2017 | 亚甲基蓝分光光度法 | 空气和废气监测（第四版） | 0.001 mg/m3 |
| 2 | H2S |  | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 0.01 mg/m3 |

4、监测结果统计与分析

NH3、H2S小时浓度监测统计结果见表4.2-4。

表4.2-4 NH3、H2S小时浓度监测统计结果一览表   单位：mg/m3

| 监测项目 | 标准值 | 各时段浓度范围 |  |  |  | 样本数 | 超标率 % | 最大浓度占标率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 02:00 | 08:00 | 14:00 | 20:00 |  |  |  |
| NH3 | 0.2 | 0.07-0.09 | 0.07-0.09 | 0.06-0.09 | 0.07-0.09 | 7 | 0 | 45 |
| H2S | 0.01 | 0.002-0.003 | 0.003 | 0.002-0.004 | 0.002-0.003 | 7 | 0 | 40 |

由以上监测统计表可知，NH3小时浓度监测范围在0.06~0.09 mg/m3之间，最大浓度占标率45.0%，未超标；H2S小时浓度监测范围在0.002~0.004 mg/m3之间，最大浓度占标率40.0%，未超标。

综上所述，评价区NH3、H2S小时浓度均低于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中氨和硫化氢空气质量浓度限值，评价区环境空气质量现状一般。

4.2.2 地表水环境质量现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）表1水污染影响型建设项目评价等级判定所述，建设项目生产工艺中有废水产生且间接排放的建设项目地表水评价等级为三级B评价，水污染影响型三级B评价，可不开展区域污染源调查。

本项目废水经厌氧发酵处理后储存于场区沼液塘，施肥季用于周围农田施肥，废水不外排，因此本项目不对地表水现状进行监测。

本次评价引用长治市生态环境局在其官网(https://sthjj.changzhi.gov.cn/hjgl/hjzl/)发布的2020年1月至2021年10月的长治市地表水环境质量月报中绛河-司徒桥断面（国家考核断面），说明项目所在区域最近地表水绛河的水环境质量现状。2020年1月至2021年10月的长治市地表水环境质量月报统计结果见表4.2-5。

表4.2-5 长治市地表水环境质量月报-绛河-司徒桥断面统计结果

| 水期 | 枯 |  |  |  |  |  | 丰 |  |  | 平 | 枯 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | V | V | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ | V | Ⅱ |
| 2021年 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ |  |  |

根据2020年1月至2021年10月长治市地表水环境质量绛河-司徒桥断面（国家考核断面）统计结果表明，绛河-司徒桥断面水质达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。司徒桥断面水质未达标。

4.2.3 地下水环境质量现状调查与评价

为了解本项目的地下水环境质量现状，建设单位委托山西京诚检测技术有限公司于2021年8月9日对评价区内的苗岭村、牛角川村、东庄村的地下水环境质量进行监测。

4.2.3.1 地下水环境质量现状监测

1、监测点位

本次评价共设3个地下水水质监测点，5个水位监测点，监测布点情况见表4.2-5，监测布点图见图4.2-1。

表4.2-5 地下水水质、水位环境现状监测布点

| 点位名称 |  | 经度 | 纬度 | 方位 | 距离/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 苗岭村 | 112º49'2" | 36º16'41" | NW | 1.02 |
| 2# | 牛角川 | 112º50'16" | 36º19'49" | NE | 1.21 |
| 3# | 东庄村 | 112º50'19" | 36º15'47" | SE | 1.26 |
| 4# | 杜村 | 112º49'38" | 36º15'42" | SW | 1.02 |
| 5# | 杨家湾村 | 112º49'25" | 36º17'28" | N | 1.83 |

2、监测项目

①K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；

②基本水质因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数，共计21项。

③同步记录水井的坐标、井深、水位、水温。

3、监测时间及频率

监测时间：2021年8月9日，采样一次，监测一天。

4、采样与分析方法

按照《地下水监测技术规范》(HJ/T 164-2004)和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求进行采样和分析。

5、监测结果

评价区地下水水质现状监测结果列于表4.2-6、表4.2-7。

表4.2-6 地下水水质监测结果   （单位：mg/L）

| 点位 | pH值 | 氨氮 | 硝酸盐 （以N计） | 亚硝酸盐 | 挥发酚 | 氰化物 | 砷 | 汞 | 铬（六价） | 总硬度 | 铅 | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#苗岭村 | 7.2 | 0.02L | 3.68 | 0.002 | 0.002L | 0.002L | 0.0010L | 0.0001L | 0.005 | 175 | 0.0025L | 0.853 |
| 2#牛角川 | 7.4 | 0.04 | 5.78 | 0.003 | 0.002L | 0.002L | 0.0010L | 0.0001L | 0.004L | 177 | 0.0025L | 0.743 |
| 3#东庄村 | 7.1 | 0.05 | 9.49 | 0.003 | 0.002L | 0.002L | 0.0010L | 0.0001L | 0.008 | 220 | 0.0025L | 0.86 |
| 点位 | 镉 | 铁 | 锰 | 溶解性总固体 | 耗氧量 | 硫酸盐 | 氯化物 | 总大肠菌群（MPN/100mL） |  | 细菌总数（CFU/mL） |  |  |
| 1#苗岭村 | 0.0005L | 0.3L | 0.1L | 237 | 0.16 | 11.2 | 7.52 | <2 |  | 42 |  |  |
| 2#牛角川 | 0.0005L | 0.3L | 0.1L | 365 | 0.18 | 16.5 | 14.7 | <2 |  | 67 |  |  |
| 3#东庄村 | 0.0005L | 0.3L | 0.1L | 324 | 0.24 | 12.4 | 17.4 | <2 |  | 53 |  |  |

注：检出限L”表示未检出

表4.2-7 其他几个地下水水质常量成分现状监测结果    （单位：mg/L）

| 点位 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#苗岭村 | 0.55 | 13.8 | 39.7 | 8.33 | 0 | 187 | 7.52 | 11.2 |
| 2#牛角川 | 0.78 | 37.3 | 39.8 | 10.3 | 0 | 218 | 14.7 | 16.5 |
| 3#东庄村 | 0.65 | 15 | 39.8 | 13.2 | 0 | 184 | 17.4 | 12.4 |

4.2.3.2 地下水质量现状评价

1、评价方法

采用单因子指数法进行评价，其计算公式如下：

Pi=

式中：Pi—第i个水质因子的标准指数；

Ci—第i个水质因子的监测质量浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准质量浓度值，mg/L。

pH的标准指数为：

式中：ppH——指pH值的单因子指数；

pHi——指pH的监测结果；

pHsd——指水质标准中pH值的下限；

pHsu——指水质标准中pH值的上限。

2、评价结果

评价结果统计表见4.2-8。地下水现状评价执行《地下水质量标准》（GB14848-93）Ⅲ类标准，各监测井的各项监测因子值均Pi＜1，故评价区地下水环境质量达到《地下水质量标准》（GB14848-93）Ⅲ类标准要求，地下水环境质量较好。

表4.2-8 地下水水质评价结果

| 点位 | pH值 | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 挥发酚 | 氰化物 | 砷 | 汞 | 铬（六价） | 总硬度 | 铅 | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5-8.5 | 0.5 | 20 | 1 | 0.002 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 450 | 0.01 | 1 |
| 1#苗岭村 | 7.2 | 0.02L | 3.68 | 0.002 | 0.002L | 0.002L | 0.0010L | 0.0001L | 0.005 | 175 | 0.0025L | 0.853 |
| Pi | 0.1 | 0.02 | 0.2 | 0.002 | 0.5 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.9 |
| 2#牛角川 | 7.4 | 0.04 | 5.78 | 0.003 | 0.002L | 0.002L | 0.0010L | 0.0001L | 0.004L | 177 | 0.0025L | 0.743 |
| Pi | 0.3 | 0.08 | 0.3 | 0.003 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.4 | 0.1 | 0.7 |
| 3#东庄村 | 7.1 | 0.05 | 9.49 | 0.003 | 0.002L | 0.002L | 0.0010L | 0.0001L | 0.008 | 220 | 0.0025L | 0.86 |
| Pi | 0.07 | 0.1 | 0.5 | 0.003 | 0.5 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.9 |
| 点位 | 镉 | 铁 | 锰 | 溶解性总固体 | 耗氧量 | 硫酸盐 | 氯化物 | 总大肠菌群（MPN/100mL） |  | 细菌总数（CFU/mL） |  |  |
| 标准值 | 0.005 | 0.3 | 0.1 | 1000 | 3 | 250 | 250 | 3 |  | 100 |  |  |
| 1#苗岭村 | 0.0005L | 0.3L | 0.1L | 237 | 0.16 | 11.2 | 7.52 | <2 |  | 42 |  |  |
| Pi | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.7 |  | 0.9 |  |  |
| 2#牛角川 | 0.0005L | 0.3L | 0.1L | 365 | 0.18 | 16.5 | 14.7 | <2 |  | 67 |  |  |
| Pi | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.7 |  | 0.4 |  |  |
| 3#东庄村 | 0.0005L | 0.3L | 0.1L | 324 | 0.24 | 12.4 | 17.4 | <2 |  | 53 |  |  |
| Pi | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.7 |  | 0.9 |  |  |

注：表中单位：PH值无量纲；细菌总数为个/ml；总大肠菌群为个/L；其他单位为mg/L。

表中“ND”表示未检出。

4.2.4 声环境质量现状调查与评价

建设单位委托山西京诚检测技术有限公司于2021年8月10日对场界四周的声环境现状进行了监测。

4.2.4.1 环境噪声现状监测

1、监测点的布设

本次监测在场界四周各设置1个监测点（1#~4#）。噪声监测布点图见图4.2-1。

2、监测项目

监测项目为监测点的等效连续A 声级（Leq）及其统计声级L10、L50、L90。

3、监测时间

噪声现状监测时间为2021年8月10日，共监测一天，分昼、夜两次进行。昼间监测在06:00-22:00时间段之间，夜间监测在22:00-6:00时间段之间。

4、测量条件

测量时的气象条件满足无雨、无雪、风力小于5 m/s的要求。传声器均设在1.2 m高处，同时距周围建筑物最少1 m，监测中尽量避免人群对测量的干扰。

5、评价方法

根据现状监测结果，用等效连续A声级LAeq作为评价值，按《声环境质量标准》对评价区内现在的噪声情况进行现状分析评价，为本区域环境噪声预测提供背景值。

4.2.4.2 评价标准

环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，昼间55 dB（A），夜间45 dB（A）。

4.2.4.3 噪声现状监测结果与评价

1、环境噪声现状监测结果

本评价环境噪声现状监测结果见表4.2-9。

表4.2-9 声环境质量现状监测结果表   单位：dB（A）

| 监测点 | 昼间dB(A) |  |  |  | 夜间dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leq | L10 | L50 | L90 | Leq | L10 | L50 | L90 |
| 1# | 48.7 | 50.7 | 47.3 | 46.2 | 43.1 | 44.7 | 42.1 | 41.6 |
| 2# | 46.2 | 48.7 | 45.3 | 43.8 | 42.4 | 45.2 | 41.6 | 40.2 |
| 3# | 47.3 | 49.7 | 46.1 | 44.1 | 41.7 | 42.8 | 40.4 | 39.3 |
| 4# | 47.1 | 49.7 | 45.3 | 43.7 | 42.2 | 44.7 | 40.3 | 39.4 |

2、环境噪声现状评价

根据监测结果，项目场界四周各监测点昼间环境噪声值46.2~48.7 dB（A）、昼间环境噪声值41.7~43.1 dB（A），低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，昼间55 dB（A），夜间45 dB（A）的要求；说明该区域声环境质量较好。

4.2.5 土壤环境质量现状调查与评价

4.2.5.1土壤环境质量现状监测

本项目养殖场以污染影响为主，沼液还田区以生态影响为主，属于复合型项目。项目为Ⅲ类项目，所处环境属较敏感，土壤评价等级为三级。建设单位委托山西京诚检测技术有限公司对项目区土壤进行采样及监测。

1、监测布点

本项目属于复合影响型，依据评价等级、土地利用及土壤类型，并依据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中现状监测布点类型与数量，本项目布置4个表层样点（0-0.2 m）。采样布点图见图4.2-2。

表4.2-10 土壤环境监测点一览表

| 编号 | 位置 | 相对项目位置 | 采样深度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 场区北部 | 厂区内 | 在0~0.2 m取样 |
| 2# | 场区中部 |  |  |
| 3# | 场区南部 |  |  |
| 4# | 沼液消纳农田（厂区南侧） | 厂区外周围的沼液消纳农田 |  |

2、监测时间

2021年8月10日，采样一次

3、监测因子

（1）pH、含盐量

（2）基本项目：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌

（3）六六六、滴滴涕

4、监测结果

土壤现状监测结果见表4.2-11。

表4.2-11 土壤现状监测结果

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 厂区内 |  |  | 农田 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1#厂区北部 | 2#厂区中部 | 3#厂区南部 | 4#沼液消化农田 |
| 1 | pH | 无量纲 | 8.44 | 8.4 | 8.36 | 8.49 |
| 2 | 含盐量 | g/kg | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.07 |
| 3 | 铜 | mg/kg | 24 | 21 | 22 | 21 |
| 4 | 锌 | mg/kg | 65 | 64 | 65 | 65 |
| 5 | 铅 | mg/kg | 27 | 22 | 24 | 21 |
| 6 | 铬 | mg/kg | 58 | 55 | 60 | 59 |
| 7 | 镍 | mg/kg | 38 | 38 | 36 | 39 |
| 8 | 镉 | mg/kg | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |
| 9 | 汞 | mg/kg | 0.145 | 0.171 | 0.231 | 0.12 |
| 10 | 砷 | mg/kg | 11 | 10.8 | 10.1 | 11.5 |
| 11 | 六六六 | mg/kg | 0.68×10-2 | 0.58×10-2 | 0.71×10-2 | 0.83×10-2 |
| 12 | 滴滴涕 | mg/kg | 未检出 | 0.12×10-2 | 未检出 | 0.57×10-2 |

4.2.5.2土壤环境现状评价

1、评价标准

本项目占地为农用地，土壤标准执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中表1和表3的标准要求。详见表2.3-6。

2、评价方法

采用单因子指数法对地下水环境现状监测统计结果进行评价，评价公式为：

Pi=CiSi

式中：Pi—指污染物i的单因子指数；

Ci—指污染物i的监测结果；

Si—指污染物i的所执行的风险筛选值/风险管控值标准。

3、评价结果

采用单因子指数法对土壤现状进行评价，土壤现状评价结果列于表4.4-12。

表4.2-12 项目土壤基本项目现状统计结果一览表   单位：mg/kg

| 序号 | 检测 项目 | 筛选值 | 1#厂区北部 |  | 2#厂区中部 |  | 3#厂区南部 |  | 4#沼液消化农田 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测值 | Pi | 监测值 | Pi | 监测值 | Pi | 监测值 | Pi |
| 1 | 铜 | 100 | 24 | 0.2 | 21 | 0.2 | 22 | 0.2 | 21 | 0.2 |
| 2 | 锌 | 300 | 65 | 0.2 | 64 | 0.2 | 65 | 0.2 | 65 | 0.2 |
| 3 | 铅 | 170 | 27 | 0.2 | 22 | 0.1 | 24 | 0.1 | 21 | 0.1 |
| 4 | 铬 | 250 | 58 | 0.2 | 55 | 0.2 | 60 | 0.2 | 59 | 0.2 |
| 5 | 镍 | 190 | 38 | 0.2 | 38 | 0.2 | 36 | 0.2 | 39 | 0.2 |
| 6 | 镉 | 0.6 | 0.16 | 0.3 | 0.17 | 0.3 | 0.19 | 0.3 | 0.18 | 0.3 |
| 7 | 汞 | 3.4 | 0.145 | 0.0 | 0.171 | 0.1 | 0.231 | 0.1 | 0.12 | 0.0 |
| 8 | 砷 | 25 | 11 | 0.4 | 10.8 | 0.4 | 10.1 | 0.4 | 11.5 | 0.5 |
| 9 | 六六六 | 0.1 | 0.68×10-2 | 0.07 | 0.58×10-2 | 0.06 | 0.71×10-2 | 0.07 | 0.83×10-2 | 0.08 |
| 10 | 滴滴涕 | 0.1 | 未检出 | -- | 0.12×10-2 | 0.01 | 未检出 | -- | 0.57×10-2 | 0.06 |

由表4.2-10可知评价区域土壤含盐量监测结果在0.07~0.12 g/kg，屯留区属于半干旱地区，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录D表D.1土壤盐化分级标准，属于未盐化。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录D表D.2土壤酸化、碱化分级标准，评价区域场地及沼液消化农田范围内土壤pH监测结果在8.36~8.49，属于无酸化或碱化。

由表4.2-11可知，占地范围内及沼液消化农田的监测点各项指标Pi值均小于1，《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018））农用地土壤污染风险筛选值的要求。项目所在区域土壤质量良好。

4.2.5.3土壤理化特性调查

本次评价调查了评价区域内土壤理化性质，具体参数见表4.2-13。

表4.2-13 土壤理化特性调查表

| 点位 性状 |  | 1#厂区北部 | 2#厂区中部 | 3#厂区南部 | 4#沼液消化农田 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场记录 | 颜色 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 |
|  | 结构 | 团粒 | 团粒 | 团粒 | 团粒 |
|  | 质地 | 砂土 | 砂土 | 砂土 | 砂土 |
|  | 砂砾含量 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 其他异物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 实验室测定 | pH值 | 8.44 | 8.40 | 8.36 | 8.49 |
|  | 阳离子交换量 | 13.9 | 14.5 | 13.6 | 13.8 |
|  | 氧化还原电位 | 284 | 289 | 283 | 293 |
|  | 饱和含水量/（cm/s） | 1.27×10-4 | 1.20×10-4 | 1.19×10-4 | 1.29×10-4 |
|  | 土壤容重/（kg/m3） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
|  | 孔隙度 | 26 | 26 | 29 | 25 |

4.3  环境保护目标调查

结合工程特点，确定本次评价主要环境保护目标为：评价区境空气质量、水环境、村庄居民、生态环境以及文物等敏感因素。工程环境保护目标详见第二章2.7小结，及表2.7-1、图2.7-1。

图4.2-2 土壤现状监测布点图

第五章 环境影响预测与评价

5.1  施工期环境影响分析

拟建项目建设可分为土石方、打桩、建筑结构、房屋装修、设备安装调试5个阶段，各项施工活动将不可避免地对周围环境产生影响。主要包括废气和粉尘、噪声、固体废物、废水等对周围环境的影响，其中尤以粉尘和施工噪声影响较为明显。不同施工阶段主要污染源及污染物排放情况见下表。

表5.1-1 不同施工阶段主要污染源及污染物排放情况

| 施工阶段 | 主要污染源 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 裸露地面、土方堆场、挖掘机、推土机、铲车、运输卡车 | 扬尘、噪声、垃圾、车辆尾气、施工排水 |
| 打桩阶段 | 打桩机、运输卡车等 | 扬尘、噪声、车辆尾气 |
| 建筑结构阶段 | 建材堆场、进出场地车辆、振捣棒、电锯等 | 扬尘、噪声、垃圾、车辆尾气、施工排水 |
| 厂房、办公楼装修 | 切割机、电钻等 | 粉尘、废气、噪声、垃圾 |
| 设备安装调试阶段 | 吊车、升降机、切割等机械 | 噪声、垃圾、车辆尾气、施工排水 |

5.1.1 大气环境影响分析

本项目施工阶段的大气污染主要为施工过程产生的扬尘、机械设备排放尾气。

5.1.1.1施工期扬尘

1、扬尘主要来源如下

（1）建筑材料如石灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘污染；

（2）运输车辆往来将造成地面扬尘；

（3）施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘；

（4）管线工程施工过程产生的扬尘；

上述施工过程中产生的废气及扬尘会造成对周围大气环境的污染，其中又以扬尘的危害较为严重。

施工期间产生的扬尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放以及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。在一般气象条件下，平均风速为4.5 m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2~2.5倍；建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，该范围内TSP浓度平均值可达0.49 mg/Nm3。当有围栏维护时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5 m/s时，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度可超过环境空气质量标准中标准限值，且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

2、防治措施

根据《防治城市扬尘污染技术规范》HJ/T393-2007，晋环发[2010]136号“关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知”要求，施工期扬尘污染防治措施具体如下：

（1）施工工地各种工业料堆及固体废弃物堆场由于堆积、装卸、传送以及风蚀作用等会造成一定的扬尘，故在施工过程中应及时清运，定期洒水，遮盖蓬布等措施进行抑尘，其抑尘效率可达75%，大大减少扬尘污染对大气环境的影响。

（2）当施工过程中遇到干燥、易起尘的工程作业时，应洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到风力较大天气时应停止作业。

（3）进出工地的运输车辆应尽可能采用密闭车斗，保证物料不遗撒外漏；当车辆无密闭车斗时，装载高度不得超过车辆槽帮上沿，并用蓬布遮盖；运输车辆应严格按照规定的行车路线和时间进行物料的输送。

（4）施工期间的工地内及出口处铺设钢板、水泥混凝土、细石等，并配以洒水、道路清扫等措施保证路面清洁，减少车辆行驶过程的道路扬尘。

（5）禁止施工现场搅拌混凝土，全部采用预拌商品混凝土。临时料场应分别布置在各期工程施工范围内，施工过程中划定固定区域，禁止随意堆放，使用过程中对料场进行及时覆盖，使用完成后对料场进行及时地清理和恢复。

（6）施工出口处置清除车轮泥土的设备，确保车辆不带泥土驶出工地。

（7）施工物料运输车辆必须按照交通部门核准的运输路线和时间运行，本项目建设单位有责任对运输车辆的线路进行监督，不得图便利自行选择其他线路。

（8）管道采用大开挖方式，管沟开挖时应将挖出的土方堆放到焊接施工对面一侧的位置，堆土距沟边距不小于0.5 m。大风天气应将土方进行覆盖，减少扬尘产生。在耕作区开挖时，应将表层耕作土与下层土分别堆放，管线铺设完成后分层回填，表层土用做耕作土。施工结束后恢复原地形地貌。

（9）根据山西省人民政府办公厅晋政办发[2020]17号《关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》中第五项综合管控面源污染中提出：坚决提升扬尘污染管控水平全面加强降尘整治。严格落实施工工地扬尘整治“六个百分之百”要求。推行“阳光施工”“阳光运输”，减少夜间施工和运输。依法严查渣土运输车辆未按规定时间和路线行驶、沿途抛洒、随意倾倒等行为。

5.1.1.2运输汽车及机械设备排放尾气

项目施工过程中使用大量的施工机械、材料运输车辆，使区域内尾气排放有所增加，主要污染因子为NO2、CO和烃类物等，汽车尾气会对区域大气环境造成一定影响，但由于汽车尾气排放量少、为间歇、无组织排放，停车场所位于室外，露天环境有利于机动车辆尾气扩散，且项目区位于现有场区内，周边500 m范围无居民区等敏感目标，因此对周围大气环境和人员影响不大。

5.1.2 水环境影响分析

本项目施工阶段的废水主要有施工废水和生活污水。

5.1.2.1施工废水

施工期间的生产用水主要为砂浆配制过程用水及机械、车辆冲洗用水，施工期生产废水的排放主要由设备冲洗及施工中的跑、冒、滴、漏、溢流产生，仅含有少量混砂，不含其它杂质，这类废水在施工现场设一临时沉淀池收集后回用。

5.1.2.2生活污水

施工期另一水污染源是施工人员的生活污水。主要污染物为COD，BOD，SS等，其浓度分别约为300 mg/L，150 mg/L，260 mg/L。环评要求将施工人员生活污水集中收集，经絮凝沉淀后，用于施工期降尘洒水。

5.1.3 声环境影响分析

5.1.3.1 施工期噪声声源

项目施工噪声来源包括：土石方、基础、结构和装修等阶段中，使用施工机械的声源噪声（推土机、电动机、基础夯实机械、振捣棒），以及施工运输车辆的流动声源噪声。经建筑工程施工工地噪声源强类比调查分析，确定拟建项目的噪声影响主要来自于施工现场（场址所在区域）的声源噪声。

施工期主要工程项目有地基平整、压实、基础开挖、场房及其它辅助与公用设施的建设等。这些工程使用的机械主要有铲平机、压路机、振捣棒等，在施工过程，这些设备产生的噪声可能对作业人员和场址周围环境造成一定的影响。施工机械噪声源强见表5.1-2。

表5.1-2 建筑施工机械设备噪声级

| 施工阶段 | 施工机械 | 设备的声压级 | 声源性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土方阶段 | 推土机 | 75 | 间歇 |
|  | 挖掘机 | 96 | 间歇 |
|  | 装载机 | 88 | 间歇 |
|  | 各种车辆 | 80 | 间歇 |
| 基础施工阶段 | 冲击打夯机 | 105 | 间歇 |
| 结构制作阶段 | 振捣棒 | 105 | 间歇 |
|  | 电锯 | 110 | 间歇 |
| 设备安装阶段 | 吊车 | 100 | 间歇 |
|  | 升降机 | 100 | 间歇 |

5.1.3.2预测模式及结果

噪声在从声源到受声点由于各种因素的影响，会产生衰减，采用如下近似计算模式计算各噪声源对环境的影响。

A声级传播衰减计算公式：

LAr=Larefr0−Adiu+Abar+Aatm+Aexc

对于单个点声源的几何衰减用以下公式计算：

Lr=Lr0−20lgrr0

两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为：

Ln=10lgi=1n10LAr10

现状监测值与预测贡献值叠加的预测总声级计算公式为：

L=10lg100.1LP+100.1Ln

式中：LAr——距声源r处的A声级；

Larefr0——参考位置r0处的A声级；

Adiu——声波几何发散引起的A声级衰减量；

Abar——声屏障引起衰减量；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量；

Aexc——附加衰减量，上限为10 dB（A）；

Lr——声源衰减至r处的声压级，dB；

Lr0——声源在参考距离r0处的声压级；

r0——预测参考距离，m；

L0——预测点的噪声现状值，dB。

为了分析施工设备噪声影响，现将不同等级声源在不同距离影响量分析计算出来，列于表5.1-3。

表5.1-3 不同声源等级dB（A）在不同距离（m）噪声影响水平

| 声源 距离 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0 |
| 30 | 54.0 | 59.0 | 64.0 | 69.0 | 74.0 | 79.0 | 84.0 | 89.0 | 94.0 |
| 50 | 46.0 | 51.0 | 56.0 | 61.0 | 66.0 | 71.0 | 76.0 | 81.0 | 86.0 |
| 75 | 42.5 | 47.5 | 52.5 | 57.5 | 62.5 | 17.5 | 72.5 | 77.5 | 82.5 |
| 100 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 |
| 125 | 38.1 | 43.1 | 48.1 | 53.1 | 58.1 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 |
| 150 | 36.5 | 41.5 | 46.5 | 51.5 | 56.5 | 61.5 | 66.5 | 71.5 | 76.5 |
| 200 | 34.0 | 39.0 | 44.0 | 49.0 | 54.0 | 59.0 | 64.0 | 69.0 | 74.0 |
| 300 | 30.5 | 35.5 | 40.5 | 45.5 | 50.5 | 55.5 | 60.5 | 65.5 | 70.5 |
| 550 | 25.8 | 29.8 | 35.8 | 39.8 | 45.8 | 49.8 | 55.8 | 59.8 | 65.8 |
| 600 | 24.4 | 29.4 | 34.4 | 39.4 | 44.4 | 49.4 | 54.4 | 59.4 | 64.4 |
| 700 | 23.1 | 28.1 | 33.1 | 38.1 | 43.1 | 48.1 | 53.1 | 58.1 | 63.1 |
| 800 | 21.8 | 26.8 | 31.8 | 36.8 | 41.8 | 46.8 | 51.8 | 56.8 | 61.8 |

由表5.1-3可知，施工机械噪声一般都超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（昼间70 dB（A）、夜间55 dB（A）），施工机械噪声在白天对距声源30 m范围内，夜间对距声源200 m范围内敏感点有一定影响。

本项目厂界距离最近的村庄为杜村，距离项目所在位置630 m，由施工期施工设备不同距离噪声值预测结果看，施工噪声对周围村庄的居民影响很小。

5.1.3.3防治措施

建筑施工由于各阶段使用的机械设备组合情况不同，所以噪声辐射影响的程度也不尽相同。基础施工阶段设备多属高噪声机械。主体施工阶段，噪声特点是持续时间长，强度高。施工噪声的防治包括控制措施和防护措施。控制措施主要是对施工设备、施工时间和施工人员的控制和管理；防护措施主要是对周围敏感目标的保护。环评要求要切实做好噪声污染的防范措施，避免对居民造成影响。主要通过以下措施：

在各施工阶段中，第一阶段即土方阶段的挖掘机对声环境的影响最大，采取的防治措施如下：

1）制定严格合理的施工计划，集中安排高噪声施工阶段，便于合理控制；

2）事先公告施工状况，以征得周围居民的谅解；

3）施工区应实施严格的隔离措施，降低施工噪声影响；

4）在施工阶段采用商品砼，不仅可减少扬尘，而且还避免搅拌机噪声污染。

5）所有高产噪设备的施工时间如打桩机等应安排在日间非休息时段，夜间禁止施工；

6）尽可能利用噪声距离衰减措施，在不影响施工的条件下，将强噪声设备尽量移至距场界较远的地方，保证施工场界达标。尽量将强噪声设备分散安排，同时相对固定的机械设备尽量入棚操作，最大限度减少施工噪声对周围居民的影响。

7）避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；施工设备选型上应尽量采用低噪声设备，如振捣器采用变频振捣器等；对动力机械设备进行定期的维修、养护，因设备常因松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级；尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声；

8）对位置相对固定的产噪机械设备，能设在棚内操作的应尽量进入操作间，不能入棚的也应适当建立围隔声障；

9）建设施工期，工程业主和有关管理部门应设立举报途径，并应加强日常监督管理，发现违规行为应及时纠正，以确保工程施工阶段的声环境要求。

采取以上措施后施工噪声对周围环境影响很小。

5.1.4 固体废物影响分析

施工期产生的固体废物主要为开挖土方、建筑垃圾和施工人员的少量生活垃圾。

本项目占地为占地面积53019.51m2，约79.53亩，施工期间挖方主要为建筑物的地基开挖，总挖方量约为5万m3，全部回填，主要用于地基的回填、场地垫平、铺路和场地绿化，不产生废弃土方。

施工期产生的建筑垃圾约60 t，主要是碎砖块、灰浆、废材料等，由施工队妥善处理，及时清运。

项目施工人员100人，生活垃圾产生量为0.05 t/d，生活垃圾应定点堆放，收集后与附近村庄生活垃圾一起处理。

5.1.5 生态环境影响分析

5.1.5.1工程占地对生态环境影响

本项目占地面积53019.51m2，约79.53亩，不占用基本农田，项目建设对周围生态环境产生的影响主要表现为清理地面、土地挖掘等活动，这样就改变了原有地表功能，造成场地植被破坏，进而引起水土流失等现象发生。

5.1.5.2施工对生物群落影响

项目施工对植物影响一方面来自土地占用对原地表植被的直接破坏，另一方面来自施工扬尘（包括挖填方扬尘和运输扬尘）对施工场地附近地表植被正常生长的影响。前一种影响是不可恢复的，后一种影响则可以随施工期结束而终止。

项目施工对动物影响主要表现在施工区域及周围啮齿类动物等受到干扰。施工产生的噪声会干扰周围栖息的鸟类，导致鸟类外迁。

5.1.5.3施工引起的水土流失

由于施工期对原地表的扰动、破坏较大，会造成一定的水土流失，同时建设过程中产生的临时堆渣以及大量的建筑垃圾，也会造成新的水土流失。

由以上分析可知：本项目在施工过程中填挖土方、场地平整等工程行为，会对当地植被产生一定影响，建筑垃圾堆放会对本地区生态环境造成影响。虽然施工过程产生的绝大部分影响都是暂时的、局部的，施工完成会慢慢恢复，但有些影响还是短期不易恢复的。尽管项目建成后会给当地带来可观的经济收益，且能通过绿化、美化等措施进行一定程度的生态补偿，但在施工过程中仍需采取必要的防护措施，如尽量减少土方工程量、基础施工中挖方需妥善堆存，用于回填、最大限度的降低施工扬尘等，使施工对生态环境影响降至最低程度。

针对本项目的实际情况，要求采取以下保护措施：

1、防护措施：

为防止施工期造成生态破坏、水土流失，环评要求采取以下防治措施：

厂区及其配套设施的建设等施工对生态环境影响主要是地基开挖、场地平整等施工活动对地表结构的改变。项目施工期间，因土地平整，将对现有土层进行翻挖、削高、填低，使土层结构更为疏松，若在此过程中遇有大风或暴雨天气，如没有围挡措施，将成为本项目水土流失过程发生源，造成局部小面积泥水漫延，因此，在容易发生水土流失的施工地段布设土工布围栏，尽可能减少土壤侵蚀模数。在项目建成后，场区除绿化覆盖面积外，其余全部硬化。场区雨水及生产废水则采用清污分流制度，减少厂内水土流失，降低土壤侵蚀。

评价要求优化施工营地布置，尽量缩小施工营地范围，施工完毕，应尽快整理施工营地，清理垃圾，恢复植被。施工营地临时占地破坏的植被，要制定补偿措施，进行补偿。

2、生态恢复

建设区或直接影响区的生态恢复：工程建设区土地功能由于生产区、办公区或道路等的建设而永久性地发生变化，对其主要以生态补偿的方法实施；工程直接影响区则主要是施工及其它临时占地，治理主要是整理、硬化或绿化土地。具体措施为：对场区道路及地面进行硬化，减少雨水冲刷地面造成的生态影响；对猪舍周围设置绿化带，减少恶臭造成的环境影响，改善区域生态环境。

上述施工过程中产生的污染都是暂时的、局部的，且随着施工过程的结束，该污染也将消失。

5.2  运营期大气环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

本次评价采用导则推荐的AERSCREEN估算模式，确定本项目环境空气评价等级为二级，根据导则要求，二级评价项目可直接引用估算模型预测结果进行评价，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

5.2.1 大气污染源调查

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价可只调查分析本项目污染源。

从项目工程分析选取主要污染物本项目运营期大气污染物PM10、SO2、NOx、NH3、H2S，评价以场区无害化处理设备废气排放口、沼气发电机排口，养殖区、粪污治理区和有机肥粪棚作为面源污染源预测大气污染物排放情况。

大气污染源有组织点源参数见表5.2-3，大气污染源无组织面源参数见表5.2-4。

表5.2-3 点源参数调查清单

| 名称 | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气 流速 m/s | 烟气温度 K | 年排放小时数 /h | 排放 工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S | 烟尘0 | SO2 | NOx |
| 无害化处理设备排气口 | 15 | 0.15 | 10.85 | 298 | 3650 | 正常 | 0.000046 | 0.00000038 | -- | -- | -- |
| 沼气发电机排气口 | 15 | 0.15 | 9.9 | 333 | 480 | 正常 | -- | -- | 0.0031 | 0.0029 | 0.094 |

表5.2-4 面源参数调查清单

| 序号 | 面源 名称 | 海拔高度(m) | 面源长度(m) | 面源宽度(m) | 与正北方向夹角/° | 面源初始排放高度(m) | 年排放小时数 h | 排放工况 | 污染物排放速率(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 1 | 养殖一区 | 983 | 160 | 55 | 0 | 7 | 8760 | 正常 | 0.00131 | 0.00019 |
| 2 | 养殖二区 | 983 | 55 | 216 | 0 | 7 | 8760 | 正常 | 0.00552 | 0.00047 |
| 3 | 黑膜沼气池 | 983 | 20 | 50 | 0 | 7 | 8760 | 正常 | 0.0035 | 0.0000087 |
| 4 | 沼液存储池 | 983 | 40 | 45 | 0 | 3 | 8760 | 正常 | 0.001 | 0.0002 |
| 5 | 固粪处理区 | 983 | 15 | 40 | 0 | 6 | 8760 | 正常 | 0.0008 | 0.00004 |

5.2.2估算结果

本次评价采用估算模型对各污染源排放的污染物进行估算。计算结果详见表5.2-5~5.2-10。

表5.2-5 无害化处理设备大气污染源污染物排放估算结果表

| 距离(m) | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度（μg/m3） | 占标率（%） | 浓度（μg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 0.0001 | 0.00 | 0.000001 | 0.00 |
| 25 | 0.0031 | 0.00 | 0.000026 | 0.00 |
| 50 | 0.0065 | 0.00 | 0.000054 | 0.00 |
| 52 | 0.0066 | 0.00 | 0.000054 | 0.00 |
| 75 | 0.0055 | 0.00 | 0.000045 | 0.00 |
| 100 | 0.0046 | 0.00 | 0.000038 | 0.00 |
| 200 | 0.0035 | 0.00 | 0.000029 | 0.00 |
| 300 | 0.0031 | 0.00 | 0.000026 | 0.00 |
| 400 | 0.0027 | 0.00 | 0.000022 | 0.00 |
| 500 | 0.0026 | 0.00 | 0.000021 | 0.00 |
| 700 | 0.0022 | 0.00 | 0.000018 | 0.00 |
| 1000 | 0.0016 | 0.00 | 0.000013 | 0.00 |
| 1200 | 0.0014 | 0.00 | 0.000011 | 0.00 |
| 1400 | 0.0012 | 0.00 | 0.000010 | 0.00 |
| 1600 | 0.0010 | 0.00 | 0.000008 | 0.00 |
| 1800 | 0.0010 | 0.00 | 0.000008 | 0.00 |
| 2000 | 0.0009 | 0.00 | 0.000008 | 0.00 |
| 2500 | 0.0008 | 0.00 | 0.000007 | 0.00 |
| 下风向最大质量浓度 及 占标率/% | 0.0066 | 0.00 | 0.000054 | 0.00 |
| D10%最远距离/m | -- |  | -- |  |

表5.2-6 沼气发电机排气口大气污染源污染物排放估算结果表

| 距离(m) | PM10 |  | SO2 |  | NO2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 （μg/m3） | 占标率 （%） | 浓度 （μg/m3） | 占标率 （%） | 浓度 （μg/m3） | 占标率 （%） |
| 10 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.24 | 0.12 |
| 25 | 0.16 | 0.04 | 0.15 | 0.03 | 4.94 | 2.47 |
| 50 | 0.26 | 0.06 | 0.24 | 0.05 | 7.84 | 3.92 |
| 58 | 0.27 | 0.06 | 0.25 | 0.05 | 8.08 | 4.04 |
| 75 | 0.25 | 0.06 | 0.23 | 0.05 | 7.50 | 3.75 |
| 100 | 0.24 | 0.05 | 0.22 | 0.04 | 7.15 | 3.58 |
| 150 | 0.16 | 0.04 | 0.15 | 0.03 | 4.98 | 2.49 |
| 200 | 0.15 | 0.03 | 0.14 | 0.03 | 4.59 | 2.29 |
| 250 | 0.17 | 0.04 | 0.16 | 0.03 | 5.08 | 2.54 |
| 300 | 0.16 | 0.04 | 0.15 | 0.03 | 4.99 | 2.49 |
| 350 | 0.15 | 0.03 | 0.14 | 0.03 | 4.67 | 2.34 |
| 400 | 0.14 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 4.29 | 2.14 |
| 500 | 0.12 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 3.56 | 1.78 |
| 600 | 0.11 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 3.29 | 1.65 |
| 800 | 0.10 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 3.07 | 1.53 |
| 1000 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 2.71 | 1.36 |
| 1500 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 1.96 | 0.98 |
| 2000 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 1.49 | 0.75 |
| 2500 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 1.29 | 0.65 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 0.27 | 0.06 | 0.25 | 0.05 | 8.08 | 4.04 |
| D10%最远距离/m | -- |  | -- |  | -- |  |

表5.2-7 养殖一区大气污染源污染物排放估算结果表

| 距离(m) | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度（μg/m3） | 占标率（%） | 浓度（μg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 0.47 | 0.23 | 0.07 | 0.68 |
| 25 | 0.52 | 0.26 | 0.08 | 0.75 |
| 50 | 0.58 | 0.29 | 0.08 | 0.84 |
| 75 | 0.62 | 0.31 | 0.09 | 0.91 |
| 100 | 0.64 | 0.32 | 0.09 | 0.93 |
| 113 | 0.65 | 0.32 | 0.09 | 0.94 |
| 150 | 0.63 | 0.32 | 0.09 | 0.92 |
| 200 | 0.61 | 0.30 | 0.09 | 0.88 |
| 300 | 0.55 | 0.28 | 0.08 | 0.8 |
| 400 | 0.50 | 0.25 | 0.07 | 0.73 |
| 500 | 0.46 | 0.23 | 0.07 | 0.67 |
| 600 | 0.43 | 0.21 | 0.06 | 0.62 |
| 700 | 0.39 | 0.20 | 0.06 | 0.57 |
| 800 | 0.36 | 0.18 | 0.05 | 0.53 |
| 900 | 0.34 | 0.17 | 0.05 | 0.49 |
| 1000 | 0.32 | 0.16 | 0.05 | 0.46 |
| 1200 | 0.28 | 0.14 | 0.04 | 0.41 |
| 1400 | 0.25 | 0.12 | 0.04 | 0.36 |
| 1600 | 0.23 | 0.11 | 0.03 | 0.33 |
| 1800 | 0.21 | 0.10 | 0.03 | 0.3 |
| 2000 | 0.19 | 0.10 | 0.03 | 0.28 |
| 2500 | 0.16 | 0.08 | 0.02 | 0.23 |
| 下风向最大质量浓度 及 占标率/% | 0.65 | 0.32 | 0.09 | 0.94 |
| D10%最远距离/m | / |  | / |  |

表5.2-8 养殖二区大气污染源污染物排放估算结果表

| 距离(m) | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度（μg/m3） | 占标率（%） | 浓度（μg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 1.74 | 0.87 | 0.15 | 1.48 |
| 25 | 1.80 | 0.90 | 0.15 | 1.53 |
| 50 | 1.96 | 0.98 | 0.17 | 1.67 |
| 75 | 2.25 | 1.12 | 0.19 | 1.91 |
| 100 | 2.55 | 1.27 | 0.22 | 2.17 |
| 130 | 2.67 | 1.33 | 0.23 | 2.27 |
| 150 | 2.65 | 1.33 | 0.23 | 2.26 |
| 175 | 2.62 | 1.31 | 0.22 | 2.23 |
| 200 | 2.56 | 1.28 | 0.22 | 2.18 |
| 300 | 2.33 | 1.17 | 0.20 | 1.99 |
| 400 | 2.13 | 1.06 | 0.18 | 1.81 |
| 500 | 1.95 | 0.98 | 0.17 | 1.66 |
| 600 | 1.80 | 0.90 | 0.15 | 1.53 |
| 700 | 1.66 | 0.83 | 0.14 | 1.41 |
| 800 | 1.54 | 0.77 | 0.13 | 1.31 |
| 900 | 1.43 | 0.72 | 0.12 | 1.22 |
| 1000 | 1.34 | 0.67 | 0.11 | 1.14 |
| 1200 | 1.18 | 0.59 | 0.10 | 1.00 |
| 1400 | 1.05 | 0.53 | 0.09 | 0.90 |
| 1600 | 0.95 | 0.47 | 0.08 | 0.81 |
| 1800 | 0.87 | 0.44 | 0.07 | 0.74 |
| 2000 | 0.80 | 0.40 | 0.07 | 0.68 |
| 下风向最大质量浓度 及 占标率/% | 2.67 | 1.33 | 0.23 | 2.27 |
| D10%最远距离/m | / |  | / |  |

表5.2-9 黑膜沼气池大气污染源污染物排放估算结果表

| 距离(m) | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度（μg/m3） | 占标率（%） | 浓度（μg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 3.85 | 1.92 | 0.010 | 0.10 |
| 25 | 4.93 | 2.46 | 0.012 | 0.12 |
| 30 | 5.04 | 2.52 | 0.013 | 0.13 |
| 50 | 3.98 | 1.99 | 0.010 | 0.10 |
| 75 | 2.46 | 1.23 | 0.006 | 0.06 |
| 100 | 2.22 | 1.11 | 0.006 | 0.06 |
| 150 | 1.95 | 0.97 | 0.005 | 0.05 |
| 200 | 1.78 | 0.89 | 0.004 | 0.04 |
| 300 | 1.56 | 0.78 | 0.004 | 0.04 |
| 400 | 1.40 | 0.70 | 0.003 | 0.03 |
| 500 | 1.27 | 0.63 | 0.003 | 0.03 |
| 600 | 1.16 | 0.58 | 0.003 | 0.03 |
| 700 | 1.07 | 0.54 | 0.003 | 0.03 |
| 800 | 0.99 | 0.49 | 0.002 | 0.02 |
| 900 | 0.92 | 0.46 | 0.002 | 0.02 |
| 1000 | 0.86 | 0.43 | 0.002 | 0.02 |
| 1200 | 0.75 | 0.38 | 0.002 | 0.02 |
| 1400 | 0.67 | 0.34 | 0.002 | 0.02 |
| 1600 | 0.61 | 0.30 | 0.002 | 0.02 |
| 1800 | 0.55 | 0.28 | 0.001 | 0.01 |
| 2000 | 0.51 | 0.25 | 0.001 | 0.01 |
| 2500 | 0.42 | 0.21 | 0.001 | 0.01 |
| 下风向最大质量浓度 及 占标率/% | 5.04 | 2.52 | 0.013 | 0.13 |
| D10%最远距离/m | / |  | / |  |

表5.2-10 沼液存储池大气污染源污染物排放估算结果表

| 距离(m) | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度（μg/m3） | 占标率（%） | 浓度（μg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 1.77 | 0.89 | 0.35 | 3.55 |
| 25 | 2.32 | 1.16 | 0.46 | 4.64 |
| 50 | 3.04 | 1.52 | 0.61 | 6.08 |
| 69 | 3.14 | 1.57 | 0.63 | 6.28 |
| 75 | 3.13 | 1.56 | 0.63 | 6.26 |
| 100 | 2.98 | 1.49 | 0.60 | 5.96 |
| 150 | 2.50 | 1.25 | 0.50 | 5.00 |
| 200 | 2.09 | 1.05 | 0.42 | 4.18 |
| 300 | 1.50 | 0.75 | 0.30 | 3.00 |
| 400 | 1.24 | 0.62 | 0.25 | 2.48 |
| 500 | 1.05 | 0.52 | 0.21 | 2.09 |
| 600 | 0.91 | 0.45 | 0.18 | 1.81 |
| 700 | 0.80 | 0.40 | 0.16 | 1.61 |
| 800 | 0.72 | 0.36 | 0.14 | 1.45 |
| 900 | 0.65 | 0.33 | 0.13 | 1.31 |
| 1000 | 0.59 | 0.30 | 0.12 | 1.19 |
| 1200 | 0.51 | 0.25 | 0.10 | 1.01 |
| 1400 | 0.43 | 0.22 | 0.09 | 0.86 |
| 1600 | 0.37 | 0.19 | 0.07 | 0.75 |
| 1800 | 0.33 | 0.16 | 0.07 | 0.66 |
| 2000 | 0.29 | 0.15 | 0.06 | 0.58 |
| 2500 | 0.22 | 0.11 | 0.04 | 0.45 |
| 下风向最大质量浓度 及 占标率/% | 3.14 | 1.57 | 0.63 | 6.28 |
| D10%最远距离/m | / |  | / |  |

表5.2-11 固粪处理区大气污染源污染物排放估算结果表

| 距离(m) | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度（μg/m3） | 占标率（%） | 浓度（μg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 1.39 | 0.70 | 0.070 | 0.70 |
| 23 | 1.72 | 0.86 | 0.086 | 0.86 |
| 25 | 1.72 | 0.86 | 0.086 | 0.86 |
| 50 | 1.03 | 0.52 | 0.052 | 0.52 |
| 75 | 0.81 | 0.41 | 0.041 | 0.41 |
| 100 | 0.75 | 0.37 | 0.037 | 0.37 |
| 150 | 0.66 | 0.33 | 0.033 | 0.33 |
| 200 | 0.61 | 0.30 | 0.030 | 0.30 |
| 300 | 0.52 | 0.26 | 0.026 | 0.26 |
| 400 | 0.45 | 0.22 | 0.022 | 0.22 |
| 500 | 0.39 | 0.20 | 0.020 | 0.20 |
| 600 | 0.35 | 0.17 | 0.017 | 0.17 |
| 700 | 0.31 | 0.16 | 0.016 | 0.16 |
| 800 | 0.28 | 0.14 | 0.014 | 0.14 |
| 900 | 0.26 | 0.13 | 0.013 | 0.13 |
| 1000 | 0.24 | 0.12 | 0.012 | 0.12 |
| 1200 | 0.21 | 0.10 | 0.010 | 0.10 |
| 1400 | 0.18 | 0.09 | 0.009 | 0.09 |
| 1600 | 0.16 | 0.08 | 0.008 | 0.08 |
| 1800 | 0.15 | 0.07 | 0.007 | 0.07 |
| 2000 | 0.14 | 0.07 | 0.007 | 0.07 |
| 2500 | 0.11 | 0.06 | 0.006 | 0.06 |
| 下风向最大质量浓度 及 占标率/% | 1.72 | 0.86 | 0.086 | 0.86 |
| D10%最远距离/m | / |  | / |  |

5.2.3污染物排放量核算

本项目大气污染物有组织排放量核算结果见表5.2-12，大气污染物无组织排放量核算结果见表5.2-13，大气年排放量核算见表5.2-14。

表5.2-12 大气污染物有组织排放核算表

| 序号 | 排放口 编号 | 排放口 名称 | 污染物 | 核算排放浓度/ （μg/m3） | 核算排放速率/ （kg/h） | 核算年排放量/ （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | / | / | / | / | / | / |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 无害化处理设备废气排放口 | NH3 | 3.99 | 0.000046 | 0.00017 |
|  |  |  | H2S | 0.033 | 0.00000038 | 0.0000014 |
| 2 | DA002 | 沼气发电机废气排放口 | PM10 | 5 | 0.0031 | 0.0015 |
|  |  |  | SO2 | 4.72 | 0.0029 | 0.0014 |
|  |  |  | NOx | 148 | 0.094 | 0.045 |
| 一般排放口合计 |  |  | NH3 |  |  | 0.00017 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.0000014 |
|  |  |  | PM10 |  |  | 0.0015 |
|  |  |  | SO2 |  |  | 0.0014 |
|  |  |  | NOx |  |  | 0.045 |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | NH3 |  |  | 0.00017 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.0000014 |
|  |  |  | PM10 |  |  | 0.0015 |
|  |  |  | SO2 |  |  | 0.0014 |
|  |  |  | NOx |  |  | 0.045 |

表5.2-13 大气污染物无组织排放核算表

| 序号 | 排放口 编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/ （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/ （mg/m³） |  |
| 1 | / | 猪舍 | NH3 | 及时清理猪舍、适当 的通风、饲料中添加EM；定期进行喷洒除臭剂 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1要求 | 1.5 | 0.060 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.0058 |
| 2 | / | 黑膜沼气池 | NH3 | 黑膜沼气池密闭，定期喷洒除臭剂，加强绿化 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1要求 | 1.5 | 0.031 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.000076 |
| 3 | / | 沼液存储池 | NH3 | 沼液储存池顶部覆盖HDPE膜进行封闭，喷洒除臭剂，加强场区绿化 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1要求 | 1.5 | 0.009 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.001 |
| 4 | / | 固粪处理区 | NH3 | 设置为封闭阳光房，加强通风，出风口处设置喷淋除臭网，喷洒除臭剂，加强绿化 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1要求 | 1.5 | 0.007 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.0003 |
| 合计 |  |  | NH3 | / | / | / | 0.1070 |
|  |  |  | H2S | / | / | / | 0.0072 |

表5.2-14 项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 0.10717 |
| 2 | H2S | 0.00718 |
| 3 | PM10 | 0.0015 |
| 4 | SO2 | 0.0014 |
| 5 | NOx | 0.045 |

5.2.4环境空气影响评价结论

1、项目选址及总图布置的合理性和可行性

本项目占地面积53019.51m2，约79.53亩，满足场界与禁建区域边界最小距离不得小于500 m的要求。本项目主要污染物为场区恶臭，周围村庄距离场区均在500 m以上，场区恶臭对村庄影响很小。

本项目选址及总图布置从大气环境角度可行。

2、污染源排放强度与排放方式

根据估算结果，本项目场界下风向PM10、SO2、NOx、NH3、H2S最大落地浓度分别为0.27 ug/m3、0.25 ug/m3、8.08 ug/m3、5.04 ug/m3、6.28 ug/m3，沼气发电机燃烧废气下风向最大落地浓度出现距离为58 m，养殖区恶臭下风向最大落地浓度出现距离为130 m处，黑膜沼气池下风向最大落地浓度出现距离为30 m处，沼液储存池下风向最大落地浓度出现距离为69 m处，固粪处理区下风向最大落地浓度出现距离为23 m处。屯留区主导风向为西-西北风，项目下风向最近的村庄为东庄村，距离本项目厂区边界为0.9 km，本项目下风向浓度小于环境质量浓度的10%，对下风向村庄影响很小。

3、大气污染控制措施

本项目场区通过低氮饲喂，减少粪便中氨氮的排放、减轻恶臭；加强猪舍内通风，每栋猪舍外部设置过滤吸附除臭装置；同时定期用植物除臭剂喷洒猪舍、固粪处理区等除臭，猪粪处理采用干清粪工艺；固粪处理区设置为全封闭状态，四周设置采光瓦材质的围挡措施，上方设置阳光防雨顶棚，减少臭气对周围环境的影响；评价要求场区加强绿化措施；养殖区、黑膜沼气池、沼液储存池、固粪处理区四周种植绿化带，与场区之间设隔离带和挡风墙。

本项目食堂燃用洁净沼气，污染物排放量小，食堂油烟经净化装置处理后达标排放。

本项目大气环境影响评价自查表见表5.2-15。

表5.2-15 本项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5 km |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  |  | 500 ~ 2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500 t/a |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物(PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3) 其他污染物(氨、硫化氢) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  |  | 附录D |  |  |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |
|  | 基准年 | （2020）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ |  |  |  | AUSTAL2000 □ |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  |  | CALPUFF □ |  |  |  | 网格模型□ |  |  |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  |  | 边长5~50km □ |  |  |  |  |  |  |  | 边长= 5 km □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子(无) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | 𝐶本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶本项目最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | 𝐶本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶本项目最大标率＞10% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | 𝐶本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶本项目最大标率＞30% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  |  |  |  |  | 𝐶非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 𝐶叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k ＞-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（氨、硫化氢） |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（无） |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（无） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：0.0014 |  |  | NOx：0.045 |  |  |  |  |  | 颗粒物：0.0015t/a |  |  |  |  |  |  |  | VOC：( )t/a |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）” 为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3  运营期地表水环境影响评价

5.3.1 评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）导则判定，本项目属于水污染影响型建设项目，项目食堂废水经隔油处理后与其他废水一起进入治污区处理，处理工艺为“预处理+厌氧发酵”工艺，处理后的沼液用于周围农田施肥。项目经此工艺处理后废水综合利用，不外排。评价等级定为三级B，本次评价主要分析废水不外排的保证性。

5.3.2 废水不外排保证性

1、废水产生量

本项目产生的污水主要为职工生活污水、养殖废水（猪尿、冲洗废水）、无害化设备冷凝水、堆肥发酵场滤液；根据工程分析3.2.1.3小结，项目建成后废水产生量约为42.98 m3/d（夏季）、30.88 m3/d（其他季节），共计12719.9 t/a。

2、初期雨水

初期雨水经雨水管网收集后进入自建污水处理设施进行处理，后期雨水经地势差排出场外。

对于初期雨水量，按下式计算：

Q=Ф×q×F

其中：Q—初期雨水流量（L/s）

Ф—径流系数，取0.9；

q—设计暴雨强度（L/s·公顷）；

F—汇水面积（0.9 hm2；）。

暴雨强度q采用长治暴雨强度公式：

q=3340(1+1.43lgT)(t+15.8)0.93

式中：T—设计重现期，取2年；

t—降雨历时（取15 min）。

经计算，暴雨强度q=158.7 L/s·公顷，初期雨水量Q=128.6 L/s，本项目厂区每次需要收集的前15 min初期雨水水量为115.7 m3。环评要求在初期雨水经雨水管线收集后进入自建污水处理设施，后期雨水经地势差排出场外。

3、废水处理措施及去向

项目食堂含油废水经隔油池处理后与生活污水、养殖区废水经废水收集系统收集后，进入粪污处理区处理，废水处理采用“预处理+厌氧处理+沼液暂存+沼液返田”工艺，处理后沼液储存于沼液塘中，回用于场区周围农田施肥，沼渣及猪粪便运至有机肥粪棚堆肥处理。项目经此工艺处理后废水综合利用，不外排。

本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表5.3-1。

表5.3-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 养殖废水、生活污水、冷凝水、渗滤液 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 不外排 | / | TW001 | 预处理+厌氧发酵 | 预处理+厌氧发酵 | / | / | / |

因此，只要确保项目单位治污区各构筑物正常运行，粪污储存设施周围均设置围堰，并且将项目养殖过程中产生的猪尿、猪舍冲洗废水、无害化设备冷凝水、堆肥发酵场滤液和食堂废水、生活污水经厌氧发酵处理后综合利用，本项目养殖及生活废水将不会对当地地表水环境产生大的影响。

4、事故池的设置

若废水处理设施发生故障，应将废水切换至事故应急池。待废水处理设施抢修完毕后，再将应急池内养殖废水逐步纳入污水处理站。且事故池最少应能贮存2天废水量。本项目运营后最大废水产生量为150.98 m3/d，故废水事故池容积应不小于320m3，考虑约有剩余，项目需设置360 m3的事故池，可满足要求。同时，本次环评要求事故池上方加盖，防雨淋且防渗、防漏；事故池高度应高于周围地平，并在四周设截水沟，防止径流雨水渗入。

5.3.3 评价结论

本项目产生的污水主要为职工生活污水、养殖废水（猪尿、冲洗废水）、无害化设备冷凝水、堆肥发酵场滤液；食堂含油废水经隔油池处理后与生活污水、养殖区废水经废水收集系统收集后，进入粪污处理区处理，处理后沼液储存沼液塘中，回用于场区周围农田施肥，沼渣及猪粪便运至有机肥粪棚堆肥处理，不外排。评价要求各保障措施高效有效，加强粪污处理区的日常运行管理和维护，认真做好日常监测，发现问题及时解决；发生泄漏及溢流时，可及时发现并进行控制，不会对地表水造成影响，项目地表水环境影响可接受。

本项目地表水环境影响评价自查表见表5.3-2。

表5.3-2 地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 ；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□；水产种质资源保护区□；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 □；其他 |  |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值；热污染□；富营养化 □；其他 |  |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级A□；三级B |  |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□；其他 □ |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 □； 补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  | 监测断面或点位个数（ ）个 |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 ；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 □；不达标□ 水环境保护目标质量状况 ：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 □ 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | （ ） |  |  |  | （ ） |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 |  | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （ ） |  | （ ） |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  |  | （ ） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 ；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 |  |  |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 | 手动 □；自动 □；无监测 |  |  |  |  |  |  | 手动 □；自动 □；无监测 |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 | （ ） |  |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 ；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4  运营期地下水环境影响预测与评价

5.4.1 水文地质条件

5.4.1.1区域水文地质条件

区域水文地质条件见4.1.6章节。

5.4.1.2评价区含水层分布

根据含水介质的性质及地下水类型，屯留区区域含水岩划分为碳酸盐裂隙岩溶水含水岩系、碎屑岩类裂隙水含水岩系及松散岩类孔隙含水岩系。本项目所在区域为松散岩类孔隙含水岩系。

松散岩类孔隙含水岩系根据所处的地貌单元及含水层分布规律不同又可分为：黄土丘陵孔隙水、倾斜平原孔隙水、河谷阶地孔隙水。

松散岩类孔隙含水岩系简述如下：

①黄土丘陵孔隙水

主要分布于盆地北部和西部，含水层主要岩性为第四系下，中更新统粉细砂及钙质结核层，厚约1-10 m。地下水富水性差，单位涌水量为0.5-1 m3/h·m，局部地段只能满足人畜饮用，动态受大气降水影响明显，在干旱季节有枯竭现象。水位埋深度10-30m，水化学类型为HCO3-Ca或HCO3-Ca·Mg型。

②倾斜平原孔隙水

主要分布于西部、北部丘陵前的余吾、上村、西贾、东李高及城东南一带。含水层有第四系中、下更新统粉细砂，中细砂组成，埋深15-75 m，厚度为3.5-20 m，其分布规律为：含水层平行河流纵向上连续性较好，垂直河流横向上则较差，粒度向倾斜平原前缘变细，脉深加大，含水层厚度变薄，在古河道部位富水性较强，其它部位变弱，水位埋深3-26m，地下水水化学类型为HCO3-Ca型，总硬度16.314-21.014度，矿化度0.376-0.49g/L。

③河谷阶地孔隙水

主要分布于绛河河谷阶地，含水层岩性为全新统、上更新统砂砾石、中细砂，埋深10-15 m，厚度2-10 m。

本项目区域地下水类型主要是倾斜平原孔隙水。

5.4.1.3场区水文地质条件

1、厂区地形、地貌

本项目位于长治市屯留区丰宜镇杜村北约630 m处，属于剥蚀堆积倾斜平原区；场区内地势较为平缓，由北向南标高在985~978 m之间。

2、厂区地层分布特征及地质构造

根据现场勘查，项目所处区域出露地层主要为第四系全新统、上更新统，厚度10~30 m；地质构造简单，无不良地质构造。

3、场区水文地质

根据现场调查、地下水监测报告及当地水文地质资料，本项目地下水评价范围内的村庄水井水源均属于第四系松散岩类孔隙含水岩系-倾斜平原孔隙水。补给主要是区内大气降水入渗，其次是工业污水灌溉及农业田间灌溉水的回渗。潜水由北向南流动，由于地势平坦，径流迟缓，故排泄方式主要是蒸发和人为开采。承压水的主要补给来源是潜水越流补给及上游地下水的侧向径流补给，工农业开采是承压水的主要排泄方式。

4、水源地调查

根据环评现场勘查，项目选址周围无水源地，距离最近的水源地为项目西南侧9.56 km处的丰宜镇集中供水水源地。项目周边村庄饮水均为村庄自有水井，供水人口数小于1000人，属于分散式饮用水水源地。

5、项目所在地地下水埋深

经调查，项目所在地地下水埋深为23~40 m，地下水含水层类型为潜水。

5.4.1.3地下水环境保护目标

根据项目所在区的环境功能，确定评价执行的标准。地下水环境影响评价保护目标主要为项目周围村庄的地下水开采井。项目周边村庄用水情况见表5.4-2。

表5.4-2 评价范围内村庄饮用水井一览表

| 水井 | 方位 | 距离/km | 含水层 | 供水规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 苗岭村水井 | NW | 1.02 | 第四系松散岩类孔隙含水层 | 90人 |
| 牛角川水井 | NE | 1.21 | 第四系松散岩类孔隙含水层 | 980人 |
| 东庄村水井 | SE | 1.26 | 第四系松散岩类孔隙含水层 | 912人 |
| 杜村水井 | SW | 1.02 | 第四系松散岩类孔隙含水层 | 897人 |
| 杨家湾村水井 | N | 1.83 | 第四系松散岩类孔隙含水层 | 557人 |

5.4.1.4污染源调查

1、工业企业污染源

根据现场调查，项目周围为村庄和耕地，评价范围无其他工业污染源。

2、生活污染源

根据现场调查，评价范围生活污染源主要为村庄居民排放的生活污水，评价范围各村庄均无污水处理设施，各村单户生活污水排放量相对较小，均为自然蒸发、下渗。

3、农业污染源

评价范围农田范围面积较大，大部分农田都使用化肥，喷洒农药。

5.4.2 地下水环境影响分析

5.4.2.1地下水污染途径

污染物对地下水的影响主要是由于降水或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是连接地面污染物和地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染满；反之，颗粒大松散，渗透性能好则污染重。

根据评价区水文地质条件、地下水补给、径流和排泄特点，结合本工程生产中产生的污染物，分析本项目对下水造成的污染途径主要有：

1、黑膜沼气池粪便处理系统防渗措施不足，导致沼液渗入地下造成对地下水的污染；

2、工程使用的各类废水池、污水管道防渗措施不足，而造成废水渗漏污染；

3、生产设施因基础防渗不足通过裂隙污染地下水；

4、废水汇集渠道防渗措施不足，而造成废水下渗污染地下水；

5、病死猪未及时处理或病死无害化处理间防渗不足，而造成病死猪及胞衣堆放过程中渗滤液下渗污染地下水；

6、堆肥发酵车间防渗不足，而造成发酵液泄漏下渗，污染地下水；

7、医疗废物暂存间及暂存设施防渗措施不足，而造成医疗废物泄漏下渗，污染地下水；

由于评价区没有明显的地质裂缝、断层，地表水直接渗漏污染深层地下水的可能性很小。

5.4.2.2地下水影响预测

1、预测范围

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求，本次地下水环境影响评价预测范围与地下水现状调查范围一致，即：场区为中心向上游延伸1.5 km，向西延伸1 km，向东延伸1 km，下游以鸡鸣水河河床为界，评价范围约为7.3 km2。预测层位为地下水的潜水含水层。

2、预测时段

结合地下水跟踪监测的频率（1次/年），预测时段设定为发生黑膜沼气池内的废水泄漏后的100天和1000天。

3、预测因子

本项目废水污染物特征因子不含重金属，不含持久性有机污染物，废水特征污染因子为氨氮。

4、预测源强及预测模式

沼液储存池中氨氮浓度按900 mg/L计。考虑监测计划频次，按不利情况，以泄漏180天时发现防渗措施出现非正常状况，采取措施及时修复。

预测模型采用地下水溶质运移解析法——一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界模型：

CC0=12erfcx−ut2DLt+12euxDL erfcx+ut2DLt

式中：x—注入点的距离，m；

t—时间，d；

Cx，t—t时刻x点处的示踪剂质量浓度，g/L；

C0—注入的示踪剂质量浓度，g/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc—余误差函数。

污染物泄露截止时间按地下水跟踪监测频率半年1次计，取180 d；

水流速度（u）：根据达西定律u=含水层渗透系数×地下水水力坡度，根据地下水概况分析含水层渗透系数取（K=0.5 m/d），水力坡度I=0.2%。即u取0.001 m/d。

弥散系数：纵横弥散系数根据含水层岩性及渗透系数、水力坡度等因素，参照相同地区的经验值确定。DL=0.2 m2/d。

5、预测结果

预测计算结果见表5.4-3。

表5.4-3 地下水预测计算结果

| 100 d |  | 1000 d |  |
| --- | --- | --- | --- |
| x（m） | c（mg/L） | x（m） | c（mg/L） |
| 0 | 900.000 | 0 | 900.000 |
| 5 | 391.000 | 10 | 569.000 |
| 10 | 105.000 | 20 | 300.000 |
| 15 | 16.500 | 30 | 130.000 |
| 20 | 1.480 | 40 | 45.200 |
| 21 | 0.853 | 50 | 12.700 |
| 25 | 0.074 | 60 | 2.820 |
| 26 | 0.038 | 69 | 0.599 |
| 30 | 0.002 | 70 | 0.498 |
| -- | -- | 80 | 0.070 |
| -- | -- | 85 | 0.024 |
| -- | -- | 90 | 0.008 |
| -- | -- | 100 | 0.001 |

根据表5.4-3可知，本项目发生泄漏情况下100 d影响范围在泄漏点至下游26 m范围内，1000 d影响范围在泄漏点至下游85 m范围内，对本项目厂界外地下水产生一定影响。但本项目区域周围无水源地，距离超过了500 m；沼液泄露不会对附近村庄分散式饮用水源地造成不良影响。

5.4.3 地下水污染防治措施

本项目运行期间废水主要为养殖废水（主要为猪尿液、猪舍冲洗废水）、堆肥渗滤液、无害化设备冷凝水、职工生活废水等。可能产生污染地下水的环节是：猪舍底部、黑膜沼气池收集管线及黑膜沼气池、有机肥粪棚、无害化处理间等地面防渗措施不到位，防渗地面、内壁、收集管线出现破损裂缝，造成废水在自流过程通过裂缝下渗污染周围浅层地下水。

本项目地下水污染防治措施按“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则制定污染防治措施。

5.4.3.1源头控制及分区防渗措施

1、根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定：

①养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

②贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水。

③贮存设施应采取设置顶盖等防止降雨（水）进入的措施。

因此，企业必须建设雨、污分流管网，雨水管网建设时，可设置为明沟，沟深约20~30 cm即可。排污沟应采取暗沟形式，同时应具备防止淤积以利于定期清理的条件，排污沟应采取硬化措施。

2、根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）的要求及场地基础条件各系统集水、排水系统涉及废水中废水、污水中污染因子的特性等，将场区划分为重点防渗区和简单防渗区。

重点防渗区：位于地下或半地下的功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后不易及时发现和处理的区域部位；主要是粪污处理区，包括养殖区、黑膜沼气池、沼液储存池、固粪处理区、粪污收集管道、医疗废物暂存库、病死猪无害化处理车间。

防渗要求：《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）表7中重点防渗区防渗技术要求为等效粘土防渗层Mb≥6.0 m，K≤1×10-7 cm/s；或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）；《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）中规定，如果天然基础层饱和渗透系数大于1.0×10-6 cm/s，则必须选用双人工衬层。双人工衬层必须满足下列条件：a、天然材料衬层经机械压实后的渗透系数不大于1.0×10-7 cm/s，厚度不小于0.5 m；b、上人工合成衬层可以采用HDPE材料，厚度不小于2.0mm；c、下人工合成衬层可以采用HDPE材料，厚度不小于1.0 mm。

简单防渗区：指没有物料或泄漏后不会对地下水环境造成污染的区域或部位，主要为场内道路、生活区和沼液消纳管网。场内道路和生活区为一般地面硬化。沼液消纳管网采取地埋PE管或PCV管形式。

表5.4-4 本项目拟采取的工程防渗措施

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖区 | 养殖区猪舍底部采用混凝土防渗，减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险降到最低限度。防渗系数 K≤1×10-7cm/s。 | 各反应池及储存池均符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的三防措施，雨污分流满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求 |
| 2 | 黑膜 沼气池 | 池内采用土膜夯实+HDPE防渗膜，防渗系数K≤1×10-7cm/s。 |  |
| 3 | 沼液 储存池 | 池内采用土膜夯实+HDPE防渗膜，防渗系数K≤1×10-7cm/s；沼液输送管网为PVC-U管 |  |
| 4 | 无害化处理车间 | 防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1×10-7cm/s），或2 mm厚高密度聚乙烯，或至少2 mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1×10-7cm/s。 |  |
| 5 | 固粪 处理区 | 采用素土夯实+混凝土防渗，具备“三防”措施。防渗系数 K≤1×10-7cm/s。 |  |
| 6 | 排污沟 | 采取暗沟形式，具备防止淤集以利于定期清理的条件， 排污沟混凝土结构，渗透系数1.0×10-7 cm/s |  |
| 7 | 场区雨、污管网 | 雨水管道混凝土防渗，粪污管道是地埋式PE管和PVC管道 |  |
| 8 | 医疗废物暂存间 | 基础必须防渗，防渗层为至少 1 m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或 2 mm厚高密度聚乙烯，或至少 2 mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-7cm/s。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单 |

5.4.3.2跟踪监测与管理

1、地下水动态监测

建设单位应组织专业人员定期对地下水水质进行监测，以掌握场区及周围地下水水质的动态变化，为及时应对地下水污染提供依据，确保建设项目的生产运行不会影响周围地下水环境，具体监测方案如下：

①监测点布设

根据场区周围地下水流向变化，将场区及沼液消纳区下游杜村水井作为监测井。

②监测项目

监测项目包括：pH、总硬度、氟化物、氨氮、砷、耗氧量（以CODMn 计）、六价铬、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、溶解性总固体、挥发酚、汞、铁、锰、铅、氰化物、氯化物、镉、菌落总数、总大肠菌群共计21项。

③监测频率

监测频率：每年一次，一旦监测井中发现污染，则应根据污染程度的变化再进一步调整监测频率（刚开始污染物超标倍数大时监测频率加大，随着污染物浓度降低监测频率也可以相应地减小）。

将每次的监测数据及时进行统计、整理，并将每次的监测结果与相关标准及历史监测结果进行比较，以分析地下水水质各项指标的变化情况，确保场界周围地下水环境的安全。

2、地下水监测管理

为保证地下水监测有效、有序管理，需制定相关规定、明确职责，采取以下管理措施和技术措施。

①管理措施

I、防止地下水污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。环境保护管理部门指派专人负责防止地下水污染管理工作。

II、环境保护管理部门应配备专业人员或委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

III、建立地下水监测数据信息管理系统，与环境管理系统相联系。

②技术措施

I、按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）要求，及时上报监测数据和有关表格。

II、在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。

应采取的措施为：了解全场区地下水是否出现异常情况；加大监测密度，如监测频率由每月（季）一次临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向。

III、周期性地编写地下水动态监测报告。

IV、每天对场区各池体等处进行巡查，并定期进行安全检查。

5.4.3.3地下水污染应急处置

一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

1、当发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报公司，通知当地政府及相关主管部门、附近的取水点、附近居民等地下水用户，密切关注地下水水质变化情况。

2、组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括疏散、切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。

5.4.5 评价结论

根据以上主要影响环节分析，评价认为工程在采取相关措施后可避免评价区地下水的影响：

（1）本工程废水经“预处理+厌氧处理+沼液暂存+沼液返田”工艺处理后的沼液用于周围农田灌溉，沼渣运至有机肥粪棚堆肥，做好防渗工作的同时经粉土层的阻隔和过滤作用，对地下水的环境影响很小；

（2）工程对设计用水及排水环节均加强了防渗措施的处理，对废水汇集渠道等均采取了硬化防渗处理，可在较大程度上避免由于废水下渗等引起的地下水污染影响；

（3）本工程建设区无不良地质现象，也无采矿等形成的采空区，因相关自然等原因导致的废水渗漏因素也较小。

本项目在采取环评要求的环保措施后，工程废水不会通过渗漏进入地下水污染地下水水质；综合分析，本项目的建设，在做好环保要求的措施后，对地下水环境影响很小。

5.5  运营期声环境影响预测与评价

5.5.1 预测范围及噪声预测点

本次评价声环境影响预测范围确定为项目场界四周。

5.5.2 噪声源强及声源分布

生产运营过程中的主要噪声源有猪叫声、风机、污水处理站设备等。本项目主要噪声源治理措施及治理后声级值情况见表5.5-1。

表5.5-1 主要产噪设备汇总表   单位：dB（A）

| 噪声来源 | 种类 | 产生方式 | 源强 | 治理措施 | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 猪叫 | 间断 | ~85 | 厂房隔声 | ~75 |
| 猪舍 | 风机 | 连续 | ~85 | 厂房隔声、降噪 | ~75 |
| 无害化处理车间 | 无害化处理设备 | 连续 | ~70 | 厂房隔声、降噪 | ~60 |
| 发电机房 | 沼气发电机 | 连续 | ~70 | 厂房隔声、降噪 | ~60 |
| 粪污治理区 | 水泵 | 连续 | ~85 | 低噪声设备、隔声、减振 | ~65 |
| 场区 | 运输车辆 | 间断 | ~75 | 限速、禁鸣 | ~55 |

5.5.3 噪声影响预测

1、预测模式

本评价采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4—2009）附录A中工业噪声预测计算模式进行预测。

1、单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式

如已知声源的倍频带声功率级（从63 Hz到8 KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按下式计算：

Lp(r)=Lw+Dc−A

A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc

式中：

Lw—倍频带声功率级，dB；

Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0 dB。

A—倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级LP(r)可按下式计算：

Lp(r)=Lp(r0)−A

预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按下式计算：

式中：

Lpi(r) —预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi —i倍频带A计权网络修正值，dB（见附录B）。

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下面两式作近似计算：

LA(r)=LAw−DC−A或LAr=LAr0−A

A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500 Hz的倍频带作估算。

2、噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

tj—在T时间内j声源工作时间，s；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

T—用于计算等效升级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

3、预测值计算

噪声预测值可按下式进行计算：

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)。

2、预测结果

项目场界及敏感目标噪声预测结果见表5.5-2。噪声预测图见图5.5-1。

图5.5-1 噪声预测结果图

表5.5-2 本项目厂界噪声预测结果

| 位置 | 昼间噪声级 dB（A） |  | 夜间噪声级 dB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 达标情况 | 贡献值 | 达标情况 |
| 厂界东 | 34.1 | 达标 | 34.1 | 达标 |
| 厂界南 | 36.3 | 达标 | 36.3 | 达标 |
| 厂界西 | 32.1 | 达标 | 32.1 | 达标 |
| 厂界北 | 41.9 | 达标 | 41.9 | 达标 |

由上表可见，经预测场界噪声预测值为32.1~41.9 dB（A）之间，采取环评规定的环保措施后，本项目厂界各预测点的噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准要求。

5.5.4 治理措施

1）从设备选型入手，设备定货时向设备制造企业提出噪声限值，必须选择低噪声的设备；

2）要求给风机、粪便处理区水泵等产噪设备安装减震垫；

3）对机械传动部件动态不平衡处认真进行平整调整。

4）对设备进行定期检修，加强润滑作用，保持设备良好的运转状态，尽量降低噪声。

5）在场区周围及场内加强绿化，充分利用建筑的边角孔隙土地及不规划土地进行绿化，场区绿化应结合场区与猪舍之间的隔离、遮荫及防风需要进行。可根据当地实际种植能美化环境、净化空气的树种和花草、不宜种植有毒、有利、飞絮的植物。

6）在采取厂房屏蔽、选择低噪声设备、隔声、基础减震、限速、加强厂区管理等措施后，不会对区域声环境造成影响。

5.5.5 评价结论

本项目生产运营后，在采取环评提出的环保措施的情况下，场界噪声贡献值昼、夜间均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求，对周围环境影响较小。且项目200 m范围内无噪声敏感目标。因此，从声环境角度来讲本项目建设是可行的。

5.6  运营期固体废物环境影响分析

5.6.1 固体废物排放情况

项目运营后产生的固体废物主要为猪粪、病死猪、医疗垃圾和生活垃圾等。产生情况见表5.6-1。

表5.6-1 项目固体废物产生及排放情况一览表

| 序号 | 产生工段 | 名称 | 产生量 （t/a） | 排放量 （t/a） | 固废性质 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 猪粪 | 1351.7 | 0 | 一般固废 | 好氧堆肥处置 |
| 2 | 厌氧发酵塘 | 沼渣 | 750.95 | 0 | 一般固废 | 好氧堆肥处置 |
| 3 | 养殖过程 | 病死猪、母猪胎盘 | 13.09 | 0 | 一般固废 | 无害化处理后作有机肥 |
| 4 | 无害化过程 | 固体残渣 | 1.3 | 0 | 一般固废 | 好氧堆肥处置 |
| 5 | 疾病防疫 | 医疗废物 | 0.075 | 0 | 危险废物 | 暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质的单位处置 |
| 6 | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 0.039 | 0 | 一般固废 | 由生产厂家统一回收处置 |
| 7 | 职工生活 | 生活垃圾 | 5.48 | 0 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 |

5.6.2 固体废物污染途径

本工程生产过程中产生的固体废物如处置不当，将会对周围环境造成影响，主要表现在以下几方面：

（1）占用土地、污染土壤、危害植物：堆放固体废弃物需要占用大量土地，同时，由于长期堆积，在风吹、日晒、雨淋等自然风化作用下，使固体废弃物中的危害性物质进入土壤，从而使土壤被化学物质、病原体等污染，导致土壤结构改变。

这种污染还将影响土壤中微生物的生长活动，有碍植物根系增长，或在植物体内积蓄，通过食物链使各种有害物质进入人体，危及人体健康；

（2）对水环境的污染：排放的固体废弃物经雨水淋溶等会形成沉积物、悬浮物、可溶物随排水途径进入地表水体或地下水体而产生污染影响；

（3）对大气环境的污染：固体废弃物能够通过散发恶臭、微粒扩散等方式污染大气环境。特别是在较大的风力作用下一般可剥离1~15cm 细粒灰尘，其飞扬高度可达20~50cm，形成大气污染；

（4）对生态环境的影响：固废处置对生态环境的影响主要表现为堆存占地对处置场地表植被的破坏以及由于长期堆积时导致土壤结构改变防碍植物生长；

（5）影响人群健康：含有机物的固体废弃物是苍蝇、蚊虫及致病细菌孽生、繁衍、鼠类肆虐的场所，是流行病的重要发生源，对人群健康造成极大威胁。

综上所述，固体废弃物的长期堆放，会使堆存场地及其周围发生物理的、化学的、生物的变化，对周围环境造成严重污染，进而危害人体健康。

本项目采取的各项固体废弃物处置措施基本可行，体现了固体废物资源化、无害化、减量化的处理原则，只要在工作中，将各项处理措施落实到实处，认真执行，可将固体废弃物对环境的污染降低到最小程度。

5.6.3 固体废物影响分析

根据“关于进一步加强畜禽养殖污染防治工作的通知（环水体[2016]144号）”可知，要大力推进养殖废弃物综合利用，发展多种形式的畜禽生态养殖，推广农牧结合、种养平衡、生态循环的发展模式，促进粪便等废弃物综合利用。根据以上通知的核心思想，特提出以下各项固体废弃物应采取的措施。

5.6.3.1猪粪、沼渣、固体残余物（无害化处理）

猪粪中含有大量的氮磷化合物，未经处理的粪便中的一部分氮以氨的形式挥发到大气中，增加了大气中氨的含量，氨可转化为氮氧化物，使空气质量下降，严重时导致酸雨，危害环境。畜禽粪便中的氮磷流失量大于化肥氮磷流失量，是造成农村污染的主要原因之一。若不及时清理，就会通过地表径流，汇入地表水体，大量的氮、磷流入会导致水体富营养化。

项目猪粪产生量1501.91 t/a，猪粪中含有大量的有机物和丰富的氮、磷、钾等营养物质，是农业可持续发展的宝贵资源。猪粪经固液分离机分离，分离出90%的猪粪收集后运至有机肥粪棚堆肥。剩余的10%进入粪污处理区进行厌氧发酵，厌氧发酵沼渣产生量为750.95 t/a，沼渣收集后运至有机肥粪棚堆肥。

5.6.3.2病死猪、母猪胎盘

本项目病死猪及母猪胎盘年产生量为13.09 t/a，病死猪处理间设1台处理能力为1.3t/d的无害化降解机，对病死猪及分娩物进行分切、绞碎、发酵、杀菌、干燥五大步骤，在专用微生物菌的作用下，将动物尸体及其废弃物转化为无害粉状有机原料。本项目无害化处理机年处理能力为1.3 t/d，可以随时对病死猪等有机废弃物进行无害化处理，处理能力可满足项目需求。

5.6.3.3医疗垃圾

项目医疗垃圾的产生量约0.075 t/a，主要为防治动物传染病而需要收集和处置的废物（危险废物类别HW01，代码900-001-01）。

环评要求建设单位设医疗废物暂存间用来储存医疗废物，对其产生的医疗垃圾采取分类收集，装入专用的密封袋中，置于医疗废物暂存间，最终由有资质的单位处置，不得用于其他任何用途。本项目危险废物汇总情况详见表5.6-2。

表5.6-2 项目运营期危险废物汇总表

| 危废名称 | 危废 类别 | 危废代码 | 产生量 （t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要 成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防 治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗 废物 | HW01 | 900-001-01 | 0.075 | 病猪治疗及常规检测过程中 | 固态 | 医疗纱布、针头等 | 有害细菌和病毒、药物等 | 养殖过 程间歇 产生 | I | 贮存于医疗废物暂存间，委托有资质 单位定期回收处理 |

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号），医疗废物环境影响分析及相关措施如下：医疗废物暂存间布置于办公楼南侧，建筑面积10m2，完全可满足医疗废物至少40 d的贮存量，能满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的要求；医疗废物从场区内产生工艺环节运输到医疗废物暂存间可能产生散落、泄漏，对散落、泄漏的医疗废物要及时收集并运至医疗废物暂存间，防止对土壤及地下水产生影响；医疗废物委托有相应资质的单位安全处置，并与其签订处置协议；医疗废物暂存间应采取四防措施，即防风、防雨、防晒、防渗漏，并设置警示标志。

本项目医疗废物暂存间基本情况见表5.6-3。

表5.6-3 本项目医疗废物暂存间及暂存设施基本情况表

| 序号 | 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地 面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物暂存间 | 防疫垃圾 | HW01 | HW900-001-01 | 办公楼南侧 | 10m2 | 专用收集桶收集 | 0.50 t | 1月 |

医疗废物的贮存、转移、管理应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的要求，结合《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）规定，医疗废物暂存间应满足下述要求：

1、医疗废物暂存间的建设要求

本项目设置1间医疗废物暂存间。是专门用来储存医疗废物，不得用于其他任何用途。根据《医疗废物集中处置技术规范》规定，医疗废物暂存间应满足下述要求：

A、必须与生活垃圾存放地分开，贮存设施应封闭，以防风、防雨、防日晒；

B、设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作；

C、应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防盗等安全措施；在医疗废物暂存间内应有安全照明设施及安全防护设施，环保部门应对贮存设施及危险废物进行定期检查。

D、地面和墙裙须进行防渗处理；

E、应按GB15562.2 和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在医疗废物暂存间外的明显处同时设置医疗废物的警示标识。

2、医疗废物收集方法

A、医疗废物收集采用专用容器，明确各类废物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、药物性废物及化学性废物等不能混合收集。放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

B、所有锐利物必须单独存放，并同意按医学废物处理。收集锐利物品包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性医疗垃圾时应使用防刺破手套。

C、另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必需混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆积和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆积和保存期间，对期包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。

D、医疗垃圾分类包装要求

医疗废物严格按《医疗废物集中处置技术规范》及《医疗废物管理条例》进行分类及处置。

对医疗废物的管理应从医疗废物的产生地开始，在废物源头就地分类收集、贴标签、包装。分类收集医疗废物包装袋、容器的要求见表5.6-4。

表5.6-4 医疗废物包装物和容器的要求

| 医疗废物种类 | 容器标记及颜色 | 容器种类和要求 |
| --- | --- | --- |
| 感染性废物 | 注明“感染性废物”，黄色 | 防渗漏、可封闭的塑料袋或容器 |
| 病理性废物 | 注明“病理性废物”，黄色 | 防渗漏、可封闭的塑料袋或容器 |
| 锐器 | 注明“锐器”，黄色 | 不易刺破，防渗漏、可封闭的容器（锐器盒） |
| 药物性废物 | 注明“药物性废物”，褐色 | 塑料袋或容器 |
| 化学性废物 | 注明“化学性废物”，黄色 | 容器 |

3、管理、转运

（1）作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

（2）在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。

（3）建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护“行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。

5.6.3.4废脱硫剂

沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂由生产厂家统一回收，年产生量约为0.039 t/a。

5.6.3.5生活垃圾

本项生活垃圾的产生量为5.48 t/a，评价要求在场区内设垃圾桶临时收集，运至当地环卫部门指定地点。

5.6.4 评价结论

综上所述，本项目采取的各项固体废弃物处置措施基本可行，体现了固体废物资源化、无害化、减量化的处理原则，只要在工作中，将各项处理措施落实到实处，认真执行，可将固体废弃物对环境的污染降低到最小程度。

5.7  运营期土壤环境影响评价

5.7.1 土壤环境影响类型与影响途径识别

本项目养殖场以污染影响为主，沼液还田区以生态影响为主，本项目属于复合型项目。

根据项目工程分析，本项目主要大气污染源为养殖过程、粪污处理过程产生的恶臭气体、无害化处理设备废气、沼气发电机废气，可能因大气沉降造成土壤环境污染，且根据大气影响预测结论，本项目各污染源正常排放情况下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率Pmax值为6.28%，小于10%；本项目食堂废水经隔油处理后与生活污水、养殖区废水进入粪污处理区处理，废水处理采用“预处理+厌氧处理+沼液暂存+沼液返田”工艺，处理后的沼液用于周围农田旱作施肥，沼渣运至有机肥粪棚堆肥，实现了场区废水零排放。

土壤环境影响类型与影响识别见表5.7-1。

表5.7-1 土壤环境影响识别一览表

| 污染源 | 污染途径 | 污染指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖区 | 大气沉降 | 氨、硫化氢 | -- | 连续 |
| 生活区 | 大气沉降 | 颗粒物、SO2、NOx | -- | 连续 |
| 治污区 | 垂直渗入 | COD、氨氮 | -- | 事故状态 |
| 沼液消纳区 | 垂直渗入 | COD、氨氮 | -- | 事故状态 |

5.7.2 区域土地利用现状

根据现场调查，项目场地及周边均为农田。

5.7.3 土壤环境影响分析

5.7.3.1土壤理化性质影响

根据资料介绍，黑龙江海林农场沼肥田间实验表明，连续2年的施用沼肥，施用量为15000 kg/hm2（1000 kg/亩），土壤有机质、全氮、全钾和碱解氮含量均有所增加，表明沼肥能在一定程度上改善土壤化学性质。连年施用沼肥，土壤pH有所增加，在一定程度上防止土壤酸化。

5.7.3.2沼液施肥存在的潜在风险

根据赖星等“连续施用沼液对土壤性质的影响及重金属污染风险评价“（水土保持学报，2018年32卷第6期）研究，当3年沼液施用总量为（546.25~626.00）×103kg/hm2时，能显著提高土壤肥力，改善土壤结构，防止土壤生态功能遭到破坏，保障农业安全生产，但需合理配施氮肥，防止土壤养分失衡。单因子污染指数显示，土壤重金属Cd、As、Cr、Hg为轻度污染，Pb较安全。综合潜在生态污染风险程度属轻度。沼液还田引起土壤重金属污染的风险较小，需合理管控Hg和As可能引起的土壤环境污染问题。

除了沼液中的重金属可能会给环境带来污染风险，沼液中的抗生素同样值得关注，禽畜粪便发酵过程中虽可降解某些抗生素，但仍会有少数抗生素留存于沼液中，沼肥施用后，抗生素会残存在土壤中，甚至被植物所吸收，对整体生物链产生不良作用。

本项目施用沼液量为144×103 kg/hm2，仅为以上研究文献的1/3~1/4，故存在土壤重金属污染的潜在风险较小。

本项目使用双胞胎公司自配饲料，饲料中微量元素添加均符合国家相关标准，沼液中重金属含量较低，对土壤生态环境影响较小。

5.7.4 土壤环境保护措施

5.7.4.1源头控制措施

减少项目排放的废气、废水污染物对土壤的不利影响，关键在于尽量从源头减少污染物的产生量。另外，对职工加强环境保护意识的教育，采取严格的污染防治措施，对每个排污环节加强控制、管理，尽量将污染物排放降至最低限度。

项目主要废气为恶臭气体H2S和NH3。主要采用设置过滤除臭装置及喷洒除臭剂，场区进行绿化等方式进行治理，保证各污染源达标排放，降低废气污染物进入土壤对土壤环境的影响。

项目营运期废水采用“预处理+厌氧处理+沼液暂存+沼液返田”工艺。污水输送管道加强防渗漏措施，同时施工过程中保证高质量安装，运营过程中要加强管理，杜绝废水跑、冒、滴、漏现象。

5.7.4.2过程防控措施

1、场区绿化

充分利用植物对污染物的净化作用，通过绿化来降低大气污染物通过大气沉降进入土壤中的量，在污染环境条件下生长的植物，都能不同程度地拦截、吸附和富集污染物质。有的污染物质被吸收后，经过植物代谢作用还能逐渐解毒。因此，植物对大气环境具有一定的净化作用。

2、地面硬化和废水收集

场区地面采取硬化措施，同时设置完善的废水收集系统，将废水收集在储存设施内，防止漫流进入土壤。

3、场区防渗

根据场区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，同地下水污染防渗漏措施一致，将全厂划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

5.7.4.3轮灌

连续多年使用沼液施肥可能会造成土壤中营养元素相对过剩，使耕层土壤富营养化。沼液施用连续5年以上可根据土地监测情况，制订轮灌期限。

沼液施用过程中，对有每天产生量、施用量、施用日期、施用时间、施用农田编号、施用农田面积以及操作人员等进行记录。

5.7.4.4沼液还田的保障

土壤有机质和氮、磷、钾三要素是衡量土壤肥力的主要指标。蛋白质是一种宝贵的资源，蛋白质进入土壤后，在土壤微生物的作用下，分解为可被植物吸收的土壤有机质。富含有机质的土壤不但可以持续供给作物生长所需要的养分，而且会充分供给土壤微生物养分，增加土壤微生物数量，提高其活性，从而改善土壤结构，增加土壤孔隙度，降低土壤容重，增强土壤保水抗旱能力。

①由农业部门定期测定肥水中有机质，速效氮、磷、钾及pH值等含量是否符合要求；

②在不同茬口种植地块，设定对照区和实验区，分别在每次生长收获后测定土壤养分含量（速效氮、磷、钾含量）、pH 值、有机质含量、土壤容重是否符合要求；

③定期对比施用沼液种植的作物品质、产量与普通化肥种植的作物品质、产量有无差别，能否促进作物品质、产量；同时对施用地土壤盐分含量不增加，土壤有无酸化、板结（即容重降低或无变化）现象。

5.7.4.5补救措施

若出现土壤容量下降，立即停止施用沼液，并采取以下措施：

土壤板结，土壤容重明显增加时，说明已出现板结倾向，应采用复合微生物肥料进行治理。

对土壤盐化，采取农业改良措施（平整土地、改良耕作、施客土、施肥、播种、轮作、间种套种等）；生物改良措施（种植耐盐植物和牧草、绿肥、植树造林等）；和化学改良措施（施用改良物质，如石膏、磷石膏、亚硫酸钙等）四个方面。

定期对土壤样品的化验分析，确保所有样品检测值均低于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值时，才能继续施用沼液

5.7.5 评价结论

1、本项目在建设期和运营期不涉及及《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中的镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌等重金属。

2、本项目产生的粪污经处理后全部作为肥料综合利用，减少当地化肥的施用，降低化肥中含有的重金属对土壤环境的影响，改良土壤。

本项目土壤环境影响评价自查表见表5.7-2。

表5.7-2 土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 污染影响型；生态影响型；两种兼有 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地；未利用地 |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （5.30）hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（耕地）、方位（四周）、距离（紧邻） |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降；地面漫流；垂直入渗；地下水位；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 氨、硫化氢、颗粒物、SO2、NOx、pH、COD、氨氮 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | pH |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | I 类；Ⅱ类；Ⅲ类；Ⅳ类 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感；较敏感；不敏感 |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级；二级；三级 |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a)；b)；c) ；d) |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 |  |  |  |  |  |  | 同附录 C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 |  | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 3 |  | 1 |  | 0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | / |  | / |  | / |  |
|  | 现状监测因子 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、六六六、滴滴涕 |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、六六六、滴滴涕 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618；GB36600；表 D.1；表 D.2；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 满足 GB15618中用地标准 |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录 E；附图 F；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（）影响程度（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论；a)；b)；c) 不达标结论；a)；b) |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 项目建设对场区及周围土壤环境的影响可接受 |  |  |  |  |  |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可打√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.8  运营期生态影响分析

根据现场调查，项目所在地为周边多为耕地，周围以农业生态环境为主。

5.8.1 影响分析

5.8.1.1对农业生态环境影响

1、废水对农业生态环境影响

运营期间生产废水、生活污水经“预处理+厌氧处理+沼液暂存+沼液返田”后产生的沼液用于农田施肥，沼渣运至有机肥粪棚堆肥，在企业严格按照操作规程进行的情况下，不会对区域的生态环境造成严重影响。

项目沼液用于周围农田施肥。沼液在保持和提高土壤肥力的效果上远远超过化肥。其中的磷属有机磷，肥效优于磷酸钙，不易被固定，相对提高了磷肥肥效；其中含有大量腐殖质，可改良土壤并提高产量；能提高土壤水分、温度、空气和肥效，适时满足作物生长发育的需要。由此可见，本工程沼液的有效利用可使周围农作物增产，对其产生有利的影响。

2、固废对农业生态环境的影响

①不利影响分析

本项目运营期固体废物主要包括猪粪便、病死猪尸体及生活垃圾等。根据工程分析可知，对所有固体废物均采用了合理的综合利用和处置措施，不会对土壤造成不利影响。

②有利影响分析

堆肥发酵后的猪粪和沼渣是一种优质高效有机肥，养分含量高而全，富含农作物生长所必需的氮、磷、钾等元素，施入农田，可使农田植株健壮、叶片嫩绿而厚实，并且堆肥由于发酵将大部分病菌虫卵被杀死，减少了病虫源，使植物健康生长。

猪粪富含丰富的有机质和较多的腐殖酸，对改良土壤起着重要作用。长期使用能使土壤疏松，肥力增强，每亩增产10%-12%，并可改善长年施用化肥所致的土壤板结现象，调解土壤理化性状培肥地力。

本工程猪粪便等堆肥发酵后有效利用可使周围农作物增产，对其产生有利的影响。

5.8.1.2对动植物影响

项目所在地为周边多为耕地，周围以农业生态环境为主，建成后对植被、植物种类和群落分布以及动物区系的基本组成和性质不会发生变化。这是因为：

①评价区内主要生态过程过去、现在和将来都将以人为控制为主。自然植被、村庄、乡镇企业、农田、经济林和保护林等景观格局也不会明显改变。

②运营期间生产废水、生活污水经厌氧发酵后用于农田施肥，在企业严格按照操作规程进行的情况下，不会对区域的生态环境造成严重影响。

5.8.1.3对人体建康影响

臭味有害于人体健康，恶臭对人的大脑皮层是一种恶性刺激，长期呆在恶臭环境里，会使人产生恶心、头晕、疲劳、食欲不振等症状。恶臭环境还会使某疾病恶化。

评价提出通过饲料添加剂、在猪舍等产生恶臭的场所周围和粪便中添加掩臭剂等措施降低臭气排放强度，减少对周围人群健康的影响。

5.8.2 防护措施

1、加强建设项目自身的污染治理，采用先进、高效的防治措施减少全场“三废”排放对当地生态环境影响。本项目投产运营后各项污染物做到了达标排放，但排放总量仍然会对当地环境造成一定影响。因此应从全场范围进行严格管理，使全场污染物排放总量进一步削减，减轻对区域环境污染。

2、运营期废水经厌氧发酵处理后的沼液用于周围农田施肥，应根据当地农作物施肥规律进行施肥，控制施肥量，在非施肥期及雨季禁止施肥。同时，运营期应对沼液施肥进行调查，提高沼液的利用率，避免过度施肥带来的环境问题。

3、为进一步改善区域生态环境，建设单位在加强场内“三废”治理同时，还应加强场内绿化和硬化工作，保证项目建成后，地面硬化。利用植物作为治理工业污染的一种经济手段，发挥它们在吸收有害气体、净化空气、降低噪声、改善环境、保持生态平衡方面的作用。重点为：生产区、办公生活区和道路两侧，应以乔木绿化为主，乔、灌、草合理配置；在厂界四周根据实际条件营造防护林，用以防止污染物对周边生态环境的影响。绿色植物具有多种环境生态效应，如调节空气、温度、湿度，阻挡风沙、滞留空气中的灰尘、吸收SO2等有害气体等，有些植物还有一定的杀菌能力，此外，树本身还有降噪隔声的功能。

4、随着项目建设，场内应健全管理体制，加强生态意识教育，以利于生态环境资源保护。

5、严格保护项目周边的农田生态系统，不得向外扩张和多占土地，所有设施和道路建设不能妨碍农田基本设施的正常运行和周边居民的正常的生产生活活动。

6、粪污处理区的各种污水池、管道沟等处底部均须进行防渗、硬化处理，并定期进行检查、维修。

7、加强对职工的素质教育，增强清洁生产的自觉性，加强生产过程管理，节能降耗，从源头治理开始，把污染降低到最低程度。

5.8.3 生态环境恢复

绿化是改善生态环境的最重要途径之一。绿化具有蓄水、挡风、固沙、降噪、改善小气候、防止水土流失等功能。因此，在项目建设过程中，应有绿化规划，在单项工程设计中应把绿化设计作为一项重要的环保工程来对待，本项目绿化面积7076 m2。

5.8.4 评价结论

本项目运营期对生态环境影响主要表现为废水、固废对周围农作物、植被生长、人群健康的影响方面；本项目产生的猪尿液、粪便对周围土壤、农作物具有有益影响。

5.9  运营期环境风险预测与评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价基本内容包括风险源调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。因此本项目的环境风险评价内容如下：

5.9.1 风险调查

5.9.1.1风险源调查

本项目项目涉及到的主要危险物质为沼气（主要成分为甲烷〉和高浓度有机废水(COD≥10000 mg/L)。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(H/T169-2018）附录B，拟建项目涉及的主要危险物质为沼气和高浓度有机废水（COD>10000 mg/L)。

5.9.1.2环境敏感目标调查

本项目周边未发现国家和省级重点保护及珍稀、濒危动植物，无重要的景观资源、自然保护区、风景名胜区、文物古迹等。

表5.9-1 本项目环境敏感目标

| 环境空气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 坐标 |  |  | 保护对象 |  | 保护内容/人 | 环境功能区 | 相对工程方位 | 相对工程距离/m |
|  | E/° |  | N/° |  |  |  |  |  |  |
| 杨家湾村 | 112.824522 |  | 36.292518 | 居民 |  | 557人 | 二类 | N | 893 |
| 牛角川村 | 112.842546 |  | 36.279128 | 居民 |  | 980人 | 二类 | NE | 700 |
| 东庄村 | 112.838770 |  | 36.265224 | 居民 |  | 912人 | 二类 | SE | 900 |
| 北部村 | 112.840915 |  | 36.254753 | 居民 |  | 1400人 | 二类 | SE | 2080 |
| 杜村 | 112.821689 |  | 36.263679 | 居民 |  | 897人 | 二类 | S | 630 |
| 崔郭村 | 112.802635 |  | 36.265224 | 居民 |  | 1068人 | 二类 | SW | 2090 |
| 苗岭村 | 112.816969 |  | 36.278785 | 居民 |  | 90人 | 二类 | NW | 870 |
| 赵家沟村 | 112.807785 |  | 36.281360 | 居民 |  | 419人 | 二类 | NW | 1810 |
| 地表水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护对象 | 相对方位 | 距离 |  |  | 保护级别 |  |  |  |  |
| 鸡鸣水河 | S | 1.4 km |  |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准 |  |  |  |  |

5.9.2 风险潜势初判

分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点(M)，按附录C对危险物质及工艺系统危险性(P)等级进行判断。

5.9.2.1P的分级确定

1、危险物质数量与临界量比值（Q)

依据HJ169-2018 来进行临界量比值计算。

①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

②当存在多种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q：

Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn

式中：q1，q2…qn—每种危险物的最大存在总量（t）；

Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量（t）。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）Q＜100；（3）Q≥100。

根据项目特性，风险物质主要为沼气(以甲烷计)和养殖废水(COD≥10000 mg/L)，项目场区设黑膜沼气池一座，黑膜沼气池容积约为5000 m3，上层沼气储存量约2500 m3，甲烷密度按0.67 kg/Nm3计，因此其CH4的最大存储量为1.13 t。

项目场区内黑膜沼气池，收集池高浓度有机废水按照收集池容积为5000 m3，有效容积为2119.05 m3，则高浓度有机废水约为39.84 t（未经处理的混合废水浓度约为18800 mg/L)，Q值确定见下表。

表5.9-2主要风险物质情况一览表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS 号 | 最大存在总量 t | 临界量 t | 危险物质 Q 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气（甲烷） | 74-82-8 | 1.13 | 10 | 0.11 |
| 2 | 养殖废水 （COD>10000 mg/L） | / | 39.84 | 10 | 3.98 |

通过计算，Q=4.09；1≤Q＜10。

2、行业及生产工艺（M）

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表C.1评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表5.9-3行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程 a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然 气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库，油库（不含加气站的油库）、油气管线 b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0 MPa； b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

本项目生产过程中不涉及危险工艺，涉及危险物质使用、贮存，M=5，属于M4级别。

3、危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表C.2确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。本项目属于P4级。

表5.9-4 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

5.9.2.2环境敏感程度分级判定（E）

1、大气环境敏感程度分级

根据HJ169-2018 附录D表D1，结合本项目环境敏感目标环境敏感性（本项目周围500m 内无固定居民存在），确定本项目大气环境敏感性为E3。

2、地表水环境敏感程度分级

本项目粪污储存设施周围均设置围堰，并且将项目养殖过程中产生的猪尿、猪舍冲洗废水、无害化设备冷凝水、堆肥发酵场滤液和食堂废水、生活污水经厌氧发酵处理后综合利用，不外排。若废水处理设施发生故障，应将养殖废水切换至事故应急池。待废水处理设施抢修完毕后，再将应急池内养殖废水逐步纳入污水处理设施。因此，本项目地表水功能敏感性为低敏感（F3）、环境敏感目标为S3；确定本项目地表水环境敏感性为E3。

3、地下水环境敏感程度分级

本项目评价范围内村庄均设有分散水井通过管网供水，水井均未划定准保护区，经走访调查单井供水规模均小于1000人，属于分散式饮用水源地。因此，本项目地下水功能敏感性为低敏感（F2）。

根据区域水文地质资料，项目所处区域出露地层主要为第四系全新统、上更新统，厚度10~30 m，地质构造简单，无不良地质构造；土质为粘土、亚粘土，对应渗透系数1.16×10-4~2.89×10-4 cm/s（附录B）；因此，厂区包气带防污性能分级为D2。确定地下水环境敏感程度为环境中度敏感区（E2）。

5.9.3评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价等级划分见表5.9-5。

表5.9-5 环境风险评价等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

本项目大气环境、地表水环境风险潜势均为Ⅰ，对大气环境、地表水环境风险影响进行简单分析。地下水环境风险潜势均为Ⅱ，地下水环境风险评价等级为三级。

5.9.4 风险识别

风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。生产设施风险识别范围：主要生产装置、储运工程系统、公用工程系统、环保设施及辅助生产设施等。

5.9.4.1物质风险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018)中规定物质危险性分类标准见表5.9-6。

表5.9-6 物质危险性分类一栏表

| 类别 |  | LD50（大鼠经口） mg/kg | LD50（大鼠经皮） mg/kg | LD50（大鼠吸入，4小时） mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | <5 | <1 | <0.1 |
|  | 2 | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 0.1<LD50<0.5 |
|  | 3 | 25<LD50<2005 | 50<LD50<400 | 0.5<LD50<5 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃物质一在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点(常压下)是20℃或 20℃以下的物质 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体一闪点低于 21℃，沸点高于 20℃的物质 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体一闪点低于 55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下(如高温高压)可以引起重大事故的物质 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |

表5.9-7沼气的理化性质及毒理性质

| 中文名称 | 甲烷 |  |  | 英文名称 |  | Methane |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观与性状 | 无色、无臭气体 |  |  | 侵入途径 |  | 吸入 |  |  |  |  |  |
| 分子式 | - | 分子量 | - | 引燃温度 |  | 482～632℃ |  |  | 闪点 | 无意义 |  |
| 熔点 | - | 沸点 | -160℃ | 蒸汽压 |  | - |  |  |  |  |  |
| 相对密度 | 水=1 | 0.45 |  | 燃烧热(kJ/mol) |  |  | 无意义 |  |  |  |  |
|  | 空气=1 | 0.55 |  | 临界温度 |  | - |  |  |  |  |  |
| 爆炸极限 (vol%) | 上限 | 15 |  | 灭火剂 |  | 雾状水、泡沫、二氧化碳 |  |  |  |  |  |
|  | 下限 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要用途 | 是重要的有机化工原料，可用作制造炭黑、合成氨、甲醇以及其它有机化合物， 亦是优良的燃料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物质危险类别 | 第 2.1 类 易燃气体 |  |  | 燃烧性 | 本品易燃 |  |  |  |  |  |  |
| 禁忌物 | 强氧化剂、卤素 |  |  | 溶解性 | 溶于水 |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧分解产物 | 一氧化碳、二氧化碳 |  |  | UN 编号 | 1971 |  |  | CAS NO. |  |  | - |
| 危险货物编号 | - |  |  | 包装类别 | II |  |  | 包装标志 |  |  | - |
| 危险特性 | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发 生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火 会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器 可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可出现精神症状 步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触天然气者，可 出现神经衰弱综合征。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 吸入：脱离有毒环境，至空气新鲜处，给氧，对症治疗。注意防治脑水肿。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：高浓度环境中，佩带供气式呼吸器。眼睛防护：一般不需要特殊 防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。防护服：穿防静电工作服。手防护 戴防化学品手套。其它：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐或其它高 浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急措施 | 切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排(室 内)或强力通风(室外)。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的 气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.9-8 沼气风险识别结果表

| 物质名称 | 相态 | 闪点 | 爆炸极限 |  | 常用危险化学品分类及标志GB136100-102 | 火灾危险性分类 GB50016-2006 | 职业性接触毒物危害程度 GB5044-85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上限 | 下限 |  |  |  |
| 沼气 | 气 | ＜188°C | 15 | 5 | 第 2.1 类易燃气体 | 甲 | IV |

表5.9-9 高浓度有机废液理化性质

| 理化特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观及性状： | 有恶臭味液体 | COD浓度 | 18800mg/L |
| 危险特性 |  |  |  |
| 危险性类别： | 有毒有害 |  |  |
| 侵入途径： | 地表渗透、流入 |  |  |
| 危险特性 | 污染地表水、地下水 |  |  |

5.9.4.2生产系统危险性识别

拟建项目运行中生产装置的风险主要来源于粪污处理系统中的沼气池。拟建项目生产装置危险性分析情况见表5.9-10。

表5.9-10 生产装置危险性分析

| 重点部位 | 典型设备及特点 | 薄弱环节 | 可能发生的事故 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原因 | 类型 | 后果 |
| 粪污处 理区 | 黑膜 沼气池 | 管线 | 维护保养不当 | 管线损坏 | 沼气泄漏，遇火源发生火灾、爆炸 |

5.9.4.3储存设施危险性识别

本项目不单独设置沼气贮存装置，沼气贮存于黑膜沼气池内，随产随用。和沼气有关的具有风险的生产设施主要为黑膜沼气池。

表5.9-11 沼气和沼液在贮运过程危险性分析

| 重点部位 | 典型设备及特点 | 薄弱环节 | 可能发生的事故 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原因 | 类型 | 后果 |
| 粪污处 理区 | 黑膜沼 气池 | 管线 | 维护保养不当； | 管线损坏 | 沼气泄漏，遇火源发生火灾、爆炸 |

5.9.4.4环保设施危险危害因素分析

1、废气处理装置

本项目各废气处理装置存在处理失效的风险，废气污染物无法得到有效的去除，将会对周围环境造成较大的影响。

2、废水处理装置

若厂内收集池渗漏，污水不经处理而直接排放，会对纳污水域产生一定的污染影响。项目废水经黑膜沼气池处理后，沼液还田利用，不直接排入外环境。

5.9.4.5危险物质向环境转移的途径识别

项目可能发生的风险事故包括火灾、爆炸及有毒有害物质的泄漏。火灾、爆炸过程中，释放大量能量，同时燃烧产生的CO等污染物，以及燃烧物料本身，均会以废气的形式进入大气。泄漏、火灾、爆炸等产生的挥发气体影响环境质量，对职工及附近居民的身体健康造成损害。废水泄漏对周围地下水、地表水产生影响。

发生事故时，事故控制过程产生的消防污水如没有得到有效控制，可能会进入雨水系统，造成附近的水体污染。同时火灾后破坏地表覆盖物，会有部分液体物料、受污染消防水进入土壤，进而污染地下水。

项目危险单元划分及其环境风险识别见下表。

表 5.9-12 建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险 单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类别 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境 敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪污处理区 | 黑膜沼气 池 | 沼气 | 物质泄漏 | 大气、地表水、 地下水 | 周围居民及企事业 位、周围河流、地下水 |
| 2 |  |  | 养殖废 水 | 物质泄漏 | 地表水、地下水 | 周围居民及企事业单位、周围河流、 地下水 |

5.9.5 风险事故情形设定

根据分析，拟建工程风险源主要存在以下几种事故的可能性。

1、沼气贮气系统泄漏

黑膜沼气池破损、阀门破损或操作失误等都会引起沼气泄漏。少量泄漏污染周围环境空气，大量泄漏如遇到明火就会引发燃烧或者爆炸。

2、沼气输送管线泄漏

如沼气输送管线破损会产生沼气泄漏，因为输送管线内沼气存在量较小，故造成火灾及爆炸的可能性较小，主要影响为污染周围环境空气。

3、收集池泄漏

拟建项目收集池存在的风险主要为池壁破损，大量高浓度有机废液排出，进入土壤地下水，引起地下水污染。或者池底防渗层破损，液体泄漏污染地下水。雨天水量增加造成污水溢出，进而污染地表水体及地下水体。

综上各种危险、有害因素的分析，拟建项目最重点的风险源为沼气池及废水收集池。主要的危险类型为污染环境空气，火灾爆炸，污染地表水体及地下水。

根据以上几种风险事故的分析，拟建项目环境风险类型及危害主要存在以下几个方面:①沼气泄漏会引发局部地区空气中甲烷浓度过高，大量吸入甲烷后引发中毒。②沼气燃烧及爆炸，产生大量CO，大量吸入后引发中毒。③高浓度有机废水泄漏，污染地表水及地下水。

项目沼气池产生的沼气及时燃烧利用，沼气池内累计的沼气量很少，且项目厂区所在区域较为空旷，扩散条件较好，即使发生泄漏事故，也不会达到爆炸条件，因此基本上不会发生沼气池爆炸事故。

5.9.6 环境风险分析

5.9.6.1大气环境风险分析

拟建项目可能会因管道、阀门破损致使沼气泄漏，使气体从破损处向外泄露，沼气的主要成分为甲烷，甲烷气体本身无色无毒，具有易燃的特点，在发生泄漏后较难以发现，当空气中甲烷体积达25%~30%时会引起人体不适，长时间在该环境下最终可导致窒息死亡。如果短时间内气体迅速聚集，在遇到明火或摩擦、静电的状态下还会发生火灾和爆炸事故，伴生的烟雾和NO2也会对周边环境和人群健康形成一定影响，但在经过一个较短的周期后，可恢复到原有水平，对大气环境影响较小。

5.9.6.2地表水环境风险分析

项目食堂含油废水经隔油池处理后与生活污水、养殖区废水经废水收集系统收集后，水进入黑膜沼气池，经厌氧发酵后，沼液储存于沼液塘中，回用于场区周围农田施肥，全部综合利用。

项目运营过程中产生的粪尿依靠重力通过漏粪板离开猪舍进入猪舍下部的储存池。粪尿先进行固液分离。固液分离出来的粪渣等直接进固粪处理区进行条垛式好氧堆肥，剩余猪粪随废水进入黑膜沼气池；利用黑膜沼气池超大的容积，在厌氧条件下，微生物与污水有足够的接触时间进行反应（45 d)，从而最大程度上降解污水中的有机物。沼液经排液口排入沼液储存池，在施肥季节根据农作物需求液态施肥，非施肥季节储存在沼液储存池，在施肥季节通过铺设的管网通过泵输送至沼液消纳地。厌氧发酵过程产生的沼气通过沼气脱水器、脱硫器用于沼气发电机发电，沼渣从沼气池底部排出，通过管道直接泵送固粪处理区进行条垛式好氧堆肥。

发生事故时，废水全部切换至事故应急池。待废水处理设施抢修完毕后，再将应急池内废水逐步纳入污水处理设施。且事故池最少应能贮存2天废水量。不会进入周边地表水体，对地表水环境影响较小。

5.9.6.3地下水环境风险分析

在事故状态下，沼液池储存的沼液可能会滤入地下水，造成地下水污染。项目沼液储存池池壁在清场夯压的基础上铺设HDPE膜，为了应对钢筋水泥混凝土的热胀冷缩，池底部设置排气沟，最底部排气沟中放置排水管，并设置导流渠，以防止污染地下水，同时各废水输送管道应做到防泄漏、跑冒等。拟建项目沼液储存池采用HDPE膜，渗透系数为1.0×10-1cm/s.

经过上述处理后，沼液下法污染地下水和土壤的风险大大降低。

5.9.7 环境风险防范措施及应急措施

5.9.7.1事故防范措施

一、收集池泄漏预防措施

（1）定期对收集池池壁及池底进行检查，发现防渗层破裂及时修补；

（2）对管道进行保养及维护，预防跑冒滴漏现象的发生；

（3）治污区设置值班人员，如发现设备运行故障及时停产检修；

（4）定期对废水处理设施下游设置的监测井取水进行监测。

二、沼液储存池风险防范措施

沼液储存池底部首先进行清场夯实，要做到池底无特殊工艺孔设置且内表面积较大，施工所在地土质情况单一，碎砖块等尖锐性杂物较少，具备工程防渗施工的要求。同时各废水输送管道应做到防泄漏、跑冒等。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001）规定：①养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设；②贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水；③贮存设施应采取设置顶盖及围堰等防止雨水进入的措施。

拟建项目污水处理站沼气池、沼液储存池均采用黑膜密闭，可避免雨水进入。

项目沼液储存池池壁在清场夯压的基础上采用铺设1.5mmHDPE防法膜进行防渗，黑膜沼气池采用素土夯实+HDPE防渗膜进行防渗，收集池为钢筋混凝土砖混结构并做相应的耐酸、碱表面处理。项目区各池子均做了有效的防渗措施，同时在日常运行中应定期对池底防渗膜进行检查，发现渗漏及时进行维修。在污水处理站地下水下游方位设置监测井，定期对地下水进行监测，如发现指标异常，应立即对污水处理系统进行排查检惚。经过上述处理后，沼液下渗污染地下水和土壤的风险很小。

三、沼液输送管道风险防范措施

为了防止沼液输送过程中管道破裂而污染土壤和浅层地下水，评价提出如下建议措施；

（1）合理设置管道阀门，在出现破裂时，能及时通过阀门控制泄漏量。

（2）选用优质管材，减少管道破裂的几率。

（3）加强管理，做好管道的维护工作，发现破裂时能及时做应急处理。评价认为采取以上措施后可有效降低沼液输送过程中发生风险的几率。

四、黑膜沼气池沼气泄露防范措施

（1）黑膜沼气池、管线进行适当的整体试验、外观检查或非破坏性的测厚检查、射线探伤，检查记录应存档备查。定期对黑膜沼气池外部检查，及时发现破损和漏处。

（2）黑膜沼气池施工阶段确保四周粘严，同时黑膜沼气池四周设置防护网。经常检查管道，若地下管道应采用防腐蚀材料，并在埋设的地而作标记，以防开挖时破坏管道，地上管道应防止汽车碰撞，并控制管道支撑的磨损。定期系统试压、定期检漏。管道施工应按规范要求进行。

（3）定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存，安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

（4）严控火源

a、严禁火源进入治污区，对明火严格控制，在黑膜沼气池附近20m内不准有明火；

b、对设备维修检查，需进行维悠焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案；另外，在危险区作业是不能使用能产生撞击火花的金属物体，应用铜工具，如用钢工具，表面应涂黄油；

c、在黑膜沼气池上设置永久性接地装置；

d、在装置区内的所有设备，电气装置都应满足防爆防火的要求。

（6）人员的管理

a、加强沼气安全知识的宣传，加强对有关人员的培训教育和考核；

b、严格规章制度和安全操作规程，强化安全监督检查和管理；

c、沼气工程外设专职人员进行监理和维护，严禁其他人员进入。

五、臭气污染风险防范措施

拟建项目产生臭气的主要单元为猪舍~粪污处理区.污水处理区及病死猪处理区，其主要通过喷洒除臭剂，进行密闭、交装除臭装置进行除臭。如发生除臭装置停止运行、密闭措施破裂等情况将产生臭气大量排出，污染周围环境的风险，评价提出对于病死猪处理机如臭气治理措施故障不能正常运行，应立即停止设备的运行，将未处理完成的病死猪从设备内取出，用密闭的容器承装，避免恶臭气体排出，对设备维修后在正常运行。对于猪舍区、污水处理区通过喷洒除臭剂进行除臭的区域，要加强制度的建设和人员的管理，建立岗位责任制，每天由专人定期、定量进行除臭剂的喷洒，并安排专人进行检查，起到督促监督作用。如发现沼气池及存储池上黑膜破裂，恶臭气体排出，应立即安排人员先用胶布临时封堵破裂口，然后进行照膜的修复工作。

六、事故废水的处理措施

拟建项目事故废水主要包括治污区事故状态下的排水，事故废水由排污通道进入场区内事故池暂存。养殖区猪舍屋顶雨水未受污染，通过布置在屋檐下的雨水管线与其他区域的雨水一起排入场外路边沟。雨水管道由专业设计单位施工，能够满足大、中雨条件下的排污负荷，同时应具备防止淤泥以利于定期清理的条件，排水沟应采取硬化措施。

七、场区雨污水漏入附近河流风险防范措施

项目建成后养殖废水暂存于沼液储存池，施肥季节，通过管网输送到沼液消纳地。因沼液输送管道破裂等情况发生泄漏，可能导致沼液流入附近河流，距离项目最近的河流为鸡鸣水河，沼液大量泄漏对区域土壤可能会受到影响，评价要求沼液输送过程中应做好防渗、防漏等措施，杜绝沼液事故排放状况的发生。

5.9.7.2事故应急措施

对可能发生的事故，公司制订应急计划，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。

1、事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，同时通知控制室，根据事故类型、大小启动相应的应急预案。

2、发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨到专业救援队伍协助处理。

3、事故发生后应立即通告当地环境保护局、医院、自来水公司等市政部门，协同事故救援与监控。

4沼气泄漏应急措施：

（1）隐患点所在车间要加强巡检频次，并予以明显标识。

（2）隐患泄漏增大后，要及时报告值班室及所在单位工程技术人员，进行再确认；设立警戒线对进入隐患区域的道路进行封闭，总值班室按《设备事故联络程序》联络通知相关人员到厂，并奔赴现场进行指挥协调工作。

（3）隐患泄漏确认增大且已呈迅速扩大之势时，当班人员必须穿戴防化隔离服在其他人员监护情况下将泄漏区域与完好区域隔离，相关人员要迅速奔赴现场组织指挥隔离工作、道路封闭工作、疏散无关人员工作。

（4）关阀堵漏，切断气源

首先应判明泄漏的位置。若泄漏点位于阀门下游，则应迅速关闭泄漏处上游的阀门，如关掉一个阀门还不可靠时，可再关一个处于此阀上游的阀门，若泄漏点位于阀门上游，即属于阀前泄漏，这时应根据气象情况，从上风方向逼近泄漏点，实施带压堵漏。堵漏人员要精而少，增加堵漏抢险的安全系数。

（5）熄灭火源，防止爆炸

立即通知有关人员迅速熄灭泄漏区周围的一切火源，并注意处置潜在火灾如静电火花、摩擦火花等，根据风向设立警戒区，断绝除各种危险因素。要断绝消除危险区域的一切火种，包括一切明火、电火。切断通往危险区的一切交通，无关人员一律不准入内。把握风向、风速、地形和沼气的扩散范围。将消防车停在最佳位置。

（6）疏散人员，防止伤亡

组织泄漏区人员向逆风向疏散，泄漏区除留应急处置所必须的人员外，其他人员应迅速撤离，以防人员中毒及突然爆炸造成不必要的伤亡。

5）高浓度养殖废水泄漏应急措施：

（1）发现未经处理的废水外排后，立即向应急救援办公室汇报；应急办在接到废水外排事故情报后，立即向总指挥汇报；总指挥决定启动应急预案后，下达启动预案命令。

（2）应急指挥部立即组织相关人员对废水外排进行阻止，防止废水的扩散并查找原因。

（3）废水外排采取的应急措施：当废水量小时，应就地在场地旁地势较低处用砂土构筑临时集水池收集废水，或将废水引流至沼液池。当废水量大有可能排入厂区外时，在总排口处筑坝拦截，并用水泵抽回沼液池。

（4）发生泄漏，岗位人员在报告调度的同时，按照指令及岗位紧急操作程序进行处置，调整工艺指标，减负荷，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。同时检查雨水、外排口并关严，避免外排事件。

公司高浓度养殖废水由于设备故障造成泄漏时，现场第一发现人应立即上报应急指挥部，采取引流进沼液池或者挖坑、围堰、堵截等方式，将废水控制在一定范围内。总指挥接到命令后立即组织应急抢修任务，待设备或者管道修理完成后，将废水引流进沼液池，将用于围堰的沙土等收集集中处理，防止造成二次污染。

应急指挥部对污染状况进行跟踪调查，根据监测数据及环境允许排放标准，及时调整对策。监测人员应适时监测，及时掌握排放情况。

5.9.7.3三级防控体系控制

根据国家和地方相关环保要求，拟建项目将应急防范措施分为三级防控体系，即：一级防控措施将污染物控制在装置区、罐区；二级防控措施将污染物控制在事故池；三级防控措施是在雨排口处加挡板、阀门，确保事故状态下不发生污染事件，事故废水不外排影响外部环境。具体如下：

1、一级防控措施

利用厂区的排水渠作为一级防控措施，主要防控初期雨水、消防污水及污水泄漏。

2、二级防控措施

厂区东南侧的1个沼液储存池，总容积为360 m3作为二级防控措施，用于事故情况下储存污水。

3、三级防控措施

在雨排口增加切换阀门作为三级防控措施，防控溢流至雨水系统的污水进入外环境。

5.9.7.4环境风险应急预案

1、制定风险事故应急预案的目的

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

2、风险事故应急预案的基本要求

风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急救援工作是一项科学性很强的工作，必须开展科学分析和论证，制定严密、统一、完整的应急预案；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特征，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等做出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。

3、环境风险应急组织机构设置及职责

针对可能存在的环境风险，拟建项目应当设立事故状态下的应急救援领导小组。应急救援领导小组是公司为预防和处置各类突发事故的常设机构，其主要职责有：

（1）编制和悠改事故应急救援预案。

（2）组建应急救援队伍并组织实施训练和演习。

（3）检查各项安全工作的实施情况。

（4）检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

（5）在应急救援行动中发布和解除各项命令。

（6）负责向上级和政府有关部门报告以及向友邻单位、周边居民通报事故情况。

（7）负责组织调查事故发生的原因、妥善处理事故并总结经验教训。

4、风险事故处理措施

为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处置措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。

（1）设立报警、通讯系统以及事故处置领导体系。

（2）制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合。

（3）明确职责，并落实到单位和有关人员。

（4）制定控制和减少事故影响范围、程度以及补救行动的实施计划。

（5）对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担。

（6）为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综合运作状态，提高其实战水平，应进行应急救援演练。

（7）环境风险突发性事故应急预案纲要

企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，建立完善的环境风险防范应急预警机制和应急预案。应急预案应明确危险目标，建立应急组织机构，公报各救援队伍和涉及范围单位的电话号码和公司相关人员的手机号码，制定抢险、救援及控制措施和清除濯漏措施以及人员紧急疏散计划和应急人员培训计划，配备清除泄漏器材和烧伤急救药物。

突发环境事件应急预案纲要见下表。

表5.9-13 项目环境风险应急预案内容一览表

| 序号 | 项目 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 主要居民密集区 |
| 2 | 应急组织结构、人员 | 应急组织机构分级，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须培训上岗；区域应急组织结构由当地政府、相关行 业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等，设备主要分为：人员防护设备、消防设备、牵引设备、电力照明设备、撇油设备等。保存所有设备的名细表和它们所在的位置。 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援控制措施 | 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急监测、防护措施、清除泄露措施和 器材 | 严格规定事故现场、邻近区域、控制防火或污染区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散计划 | 事故现场、受事故影响的区域人员控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序 | 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处 理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 事故恢复措施 | 制定有关的环境恢复措施（包括生态环境等），组织专业人员对事 故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后 影响评价 |
| 11 | 应急培训计划 | 定期安排有关人员进行培训与演练 |
| 12 | 公众教育和信息 | 对道路沿线地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

建设单位制定并严格执行环保事故报告制度，一经发现环保事故，立即向政府和上级有关部门报告，不瞒报，漏报。

5.9.8 风险评价结论

1、小结

拟建项目环境风险主要表现在沼气发生泄漏引起中毒、污染处理设施运行过程风险。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018）以及拟建项目危险物质的情况，拟建项目无重大危险源，项目风险评价等级为三级，风险评价范围为项目边界周边3 km范围。

沼气泄漏引起中毒事故会对危险源附近区域造成伤害，但不会对周围环境敏感目标造成大的危害。对场内个单元建筑物和场区地面采取防渗措施，并将沼液池作为事故状况下的事故储存池，可大大降低粪便污水泄漏对地表水体的影响。

在严格落实本环评提出的各项风险防范措施和事故应急预案后,拟建项目发生风险事故的可能进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。

2、建议

（1）拟建项目具有潜在危险性，企业应严格执行安全防患措施，加强安全管理和避免违章操作、误操作，力争防患于未然。

（2）企业需要提高风险管理水平和强化风险防范措施。

（3）拟建项目具有潜在事故风险，在认真落实可行性研究报告以及环境评价申报材料所提出的各项安全对策措施，并加强安全管理，保持各项安全设施有效地运行，在以此为前提的情况下，事故发生概率较小。对可能发生的风险事故，加强贮存管理工作，落实各项风险防范措施，制定风险应急预案，降低风险事故的发生概率，减小事故发生时对环境的影响范围和程度，建立和完善消防措施，制定相应的安全防护措施，避免和降低风险事故发生的概率和危害。

建设项目环境风险自查表见表5.9-14。

表5.9-14 环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 |  | 沼气（甲烷） |  |  |  |  |  |  |  |  | 养殖废水（COD>10000 mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t |  | 1.13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数0人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数＜1万人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200 m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  |  |  |  | F1 □ |  |  |  |  | F2 □ |  |  |  |  |  | F3 |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  |  |  |  | S1 □ |  |  |  |  | S2 □ |  |  |  |  |  | S3 |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  |  |  |  | G1 □ |  |  |  |  | G2 |  |  |  |  |  | G3 □ |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  |  |  |  | D1 □ |  |  |  |  | D2 |  |  |  |  |  | D3 □ |  |
| 物质及工艺系统 危险性 |  | Q值 | Q＜1□ |  |  |  |  | 1≤Q＜10 |  |  |  |  |  | 10≤Q＜100□ |  |  |  |  |  | Q＞100□ |  |  |  |
|  |  | M值 | M1 □ |  |  |  |  | M2 □ |  |  |  |  |  | M3 □ |  |  |  |  |  | M4 |  |  |  |
|  |  | P值 | P1 □ |  |  |  |  | P2 □ |  |  |  |  |  | P3 □ |  |  |  |  |  | P4 |  |  |  |
| 环境敏感 程度 |  | 大气 | E1 □ |  |  |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  |  |  |  | E3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 □ |  |  |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  |  |  |  | E3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 □ |  |  |  |  |  |  | E2 |  |  |  |  |  |  |  | E3 □ |  |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+ □ |  | Ⅳ □ |  |  |  |  | Ⅲ □ |  |  |  | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |
| 评价等级 |  | 一级 □ |  |  | 二级 □ |  |  |  |  |  | 三级 |  |  |  |  |  |  | 简单分析□ |  |  |  |  |  |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害 |  |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  |  |  |  | 地表水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地下水 |  |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  |  | 计算法 □ |  |  |  |  |  | 经验估算法 |  |  |  |  |  |  | 其他估算法 □ |  |  |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  |  |  | SLAB □ |  |  |  |  |  | AFTOX □ |  |  |  |  |  |  | 其他 □ |  |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 黑膜沼气池、沼液暂存池、事故池及收集管道均采取防渗措施，定期巡查检修；场内建设1座事故池。合理设置管道阀门，在出现破裂时，能及时通过阀门控制泄漏量。严禁火源进入治污区，对明火严格控制，在黑膜沼气池附近20m内不准有明火。按要求编制突发环境事件应急预案，定期演练。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 环境风险可接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第六章 环境保护措施及其可行性论证

6.1  施工期污染防治措施

6.1.1 大气污染防治措施

根据《中华人民共和国大气污染防治法》和“发关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知”，施工期扬尘污染防治措施具体如下：

1）施工工地各种工业料堆及固体废弃物堆场由于堆积、装卸、传送以及风蚀作用等会造成一定的扬尘，故在施工过程中应及时清运，定期洒水，遮盖蓬布等措施进行抑尘，其抑尘效率可达75%，大大减少扬尘污染对大气环境的影响。

2）当施工过程中遇到干燥、易起尘的工程作业时，应洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到风力较大天气时应停止作业。

3）进出工地的运输车辆应尽可能采用密闭车斗，保证物料不遗撒外漏；当车辆无密闭车斗时，装载高度不得超过车辆槽帮上沿，并用蓬布遮盖；运输车辆应严格按照规定的行车路线和时间进行物料的输送。

4）施工期间的工地内及出口处铺设钢板、水泥混凝土、细石等，并配以洒水、道路清扫等措施保证路面清洁，减少车辆行驶过程的道路扬尘。

5）禁止施工现场搅拌混凝土，全部采用预拌商品混凝土。临时料场应分别布置在各期工程施工范围内，施工过程中划定固定区域，禁止随意堆放，使用过程中对料场进行及时覆盖，使用完成后对料场进行及时地清理和恢复。

6）施工出口处置清除车轮泥土的设备，确保车辆不带泥土驶出工地。

7）施工物料运输车辆必须按照交通部门核准的运输路线和时间运行，本项目建设单位有责任对运输车辆的线路进行监督，不得图便利自行选择其他线路。

8）沼液输送管道采用大开挖方式，开挖深度约1.5 m，宽度约0.5 m，管沟开挖时应将挖出的土方堆放到焊接施工对面一侧的位置，堆土距沟边距不小于0.5 m。大风天气应将土方进行覆盖，减少扬尘产生。在耕作区开挖时，应将表层耕作土与下层土分别堆放，管线铺设完成后分层回填，表层土用做耕作土。施工结束后恢复原地形地貌。

9）根据山西省人民政府办公厅晋政办发[2020]17号《关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020 年决战计划的通知》中第五项综合管控面源污染中提出：坚决提升扬尘污染管控水平全面加强降尘整治。严格落实施工工地扬尘整治“六个百分之百”要求。推行“阳光施工”“阳光运输”，减少夜间施工和运输。依法严查渣土运输车辆未按规定时间和路线行驶、沿途抛洒、随意倾倒等行为。

6.1.2 水污染防治措施

本项目施工阶段的废水主要有施工废水和生活污水。

6.1.2.1施工废水

施工现场设一临时沉淀池收集后回用。

6.1.2.2生活污水

环评要求将施工人员生活污水集中收集，经絮凝沉淀后，用于施工期降尘洒水。

6.1.3 声环境保护措施

噪声主要来源于施工设备和汽车运输，其控制应从规范施工秩序着手，对产生高噪声设备尽量安排在白天使用，合理安排高噪声设备远离敏感目标作业，同时夜间（22：00~6：00）不使用噪声设备。汽车晚间运输尽量用灯光示警，禁鸣喇叭。此外，尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，亦对噪声有良好作用。

经上述治理后，施工期产生的噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中要求，对场界声环境及敏感点声环境的影响较小。

6.1.4 固体废弃物处置措施

施工期产生的固体废物主要为开挖土方、建筑垃圾和施工人员的少量生活垃圾。

施工期土方全部回填，主要用于地基的回填、场地垫平、铺路和场地绿化，不产生废弃土方。

施工期产生的建筑垃圾，由施工队妥善处理，及时清运。

生活垃圾应定点堆放，收集后与附近村庄生活垃圾一起处理。

6.1.5 生态环境保护措施

6.1.5.1施工现场周围生态环境保护措施

施工期要保护周围生态环境，不允许占用工程征地外的土地。运送物料车辆要设定固定行车路线，落实运输车辆防止扬尘、降噪措施，保护施工现场周围农田生态环境。禁止在区外随意取土，用作区内土地平整等，以保护区域土地资源。加强对施工人员生态环境方面知识的教育，加强管理，增强对生态环境保护的意识和观念，并使施工人员变为自觉行为。

6.1.5.2水土流失防治措施

施工期挖方集中堆积并苫盖，采用彩钢板临时遮挡，避免造成水土流失，施工弃土用于场地平整，平整过程中及时压实。合理安排施工时间，避免雨天施工。

6.1.6 环境保护监管工作内容

建设单位应加强对施工队伍的环境保护培训和教育工作，认真落实环评提出的各项环境保护措施，切实加强施工过程的环境保护工作，指定专人负责施工期的环境监理工作，及时发现并处理施工过程中产生的环境问题，并将环境监理工作纳入施工期的管理工作中，定期向总经理和施工负责人汇报施工期的环境管理工作，细化施工期的环境监管内容，建设项目施工期监理工作内容详见表6.1-1。

表6.1-1 施工期环境保护监管工作内容一览表

| 环境要素 | 监理内容 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 1、对工地及进出口定期洒水抑制尘土，并清扫，保持工地整齐干净； 2、运输车辆在运输粉尘较多的物料时应用帆布覆盖； 3、施工产生的建筑垃圾等清运时应用篷布遮盖； 4、施工采用预拌商品混凝土。 |
| 声环境 | 1、施工单位开工前15日，携带施工资料等到当地环保部门申报《建设施工环保审批表》，经批准后方可施工； 2、合理布置施工设备，避免局部声级过高； 3、施工浇筑需要连续作业的施工前3天内，由施工方报当地环保部门审批。 |
| 水环境 | 1、施工期产生的施工污水经沉淀池处理后回用于施工降尘洒水； 2、施工废水做到回用，不影响水环境的水质； 3、避免在雨季进行基础开挖施工对水环境的影响。 |
| 固体废物 | 1、施工期的废渣不能排入附近地表水； 2、施工期间产生的建筑垃圾应及时清运，不能长期堆存，做到当日产生当日清运，装满垃圾的清运车辆需用毡布遮盖，防止沿途洒落； 3、施工期间的生活垃圾集中收集，及时运出。 |
| 生态环境 | 1、施工期间物料堆场及主体工程开挖、弃渣及弃渣堆放应符合环境管理规范要求； 2、绿化面积达到规定要求。 |

6.2  运营期污染防治措施

6.2.1 废气污染防治措施及其技术经济论证

6.2.1.1无组织恶臭的防治措施

1、产生场所

本项目无组织恶臭主要产生在养殖舍、粪污治理区（黑膜沼气池、沼液储存池、固粪处理区），影响畜禽场恶臭产生的主要原因是清粪方式、管理水平、粪便和污水处理程度，同时也与场址选择、场地规划和布局、畜舍设计、畜舍通风等有关。

恶臭的成分十分复杂，因家畜的种类、清粪方式、日粮组成、粪便和污水处理等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、醇类以及含氮杂环化合物等，无机成分主要是NH3和H2S。

2、防治措施

由于猪舍的恶臭污染源很分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主，在恶臭产生的源头就地处理。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）相关要求，结合本项目生产实际，本评价主要提出如下措施减降恶臭污染物的产生：

①源头控制

I、通过控制饲养密度，并加强舍内通风，及时清理猪舍，猪粪、沼渣等应及时进行好氧堆肥；搞好场区卫生环境，采用节水型水器，猪舍及时冲洗；

II、温度高时恶臭气体浓度高，猪粪在1-2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。猪舍使用漏风地板，保证粪便冷却，并尽快从猪舍内清粪，在猪舍内加强通风，加速粪便干燥，可减少猪粪污染。

III、通过在日粮中添加EM，并合理搭配日粮；EM是有效生物菌群（EffectiveMicoorganisms）的英文缩写，是新型复合微生物菌剂，EM菌剂中含有光合细菌群，光合细菌作为有益菌群，一方面抑制了腐败细菌的生长，改善有机物的分解途径，减少NH3和H2S的释放量和胺类物质的产生；另一方面它又可利用H2S做氢受体，消耗H2S，从而减轻环境中的恶臭，减少蚊蝇孪生。

经查阅资料，大量实验表明EM微生物对粪便具有明显的除臭作用。根据万世权等人《规模养殖场中的恶臭气体及控制措施》（浙江畜牧兽医2011年第6期）中资料，北京市环境保护监测中心对EM除臭效果进行测试的结果表明：使用EM一个月后，恶臭浓度下降了97.7%，臭气强度降至2.5级以下，达到国家一级标准｡其除臭的主要机理为：动物摄入的大量有益微生物在胃肠道内形成了生态优势抑制了腐败菌的活动，促进营养物质的消化吸收，防止产生有害物质氨和胺，使粪便在动物体内臭味有所减轻；使摄入的有益微生物和撒在地面上的有益微生物在生长繁殖时能以氢、硫化氢等物质为营养，这样由腐败产生的氢被这些微生物吸收了一部分，如硝化菌将垫料粪中的NH4-N转化为NO3--N，而NO3--N则被反硝化成尾气体；多效微生态制剂中的有些微生物（如真菌）有一定的固氮作用，从而减少了NH3+-N在碱性条件下的挥发，从而改善饲养环境。另外EM微生物在除臭过程中，能有效地保持猪粪中N、P、K及有机质养分，亦有提高肥效的作用。

②过程整治

I、猪场采用干清粪工艺，项目采用墙体集热板、猪舍内热交换器和风机相结合的方式进行猪舍内部温度控制。产生的粪渣等固废及时运至处理场所，以减少污染。

Ⅱ、猪粪及沼渣及时运往有机肥粪棚，有机肥粪棚设置顶棚，即能防雨又能保持通风，三面设置1 m高的混凝土围堰。

III、加强养殖场生产管理，并对工作人员强化知识培训，提高饲养人员操作技能。

Ⅳ、场区布置按功能区进行相应划分，各构功能区之间设绿化隔离带，易种植椿树、柏树、小叶女贞等具有吸附恶臭功能的绿色植物，利用绿色植物的吸收作用，以减少恶臭气体的逸散，减轻恶臭等对周围环境的影响。

③终端处理

养殖场产生的恶臭气体用多种化学和生物产品来控制恶臭。评价建议夏季高温天气在养殖区、污水处理区及固粪处理区喷洒除臭剂进行处理，多用强氧化剂和杀菌剂等消除微生物产生的臭味或化学氧化臭味物质。

本项目使用养殖场专用的植物型生物除臭剂，该种除臭剂主要成分为活性醛类芳香香料、樟树、桉树、柏树、香茅等天然植物提取物，无毒、无刺激、无腐蚀性、杀菌功能强。除臭剂中的活性基（-CHO）具有很高的活性，利用它的活性同挥发性含S（如硫化氢、硫醇、硫基化合物）、含N（如氨、有机胺）等易挥发物质反应，产生新的低气味且无毒的新物质，不能参与活性基（-CHO）反应的一些挥发性物质则采用气味补偿办法解决，这种补偿也不是简单的气味掩盖作用，而是利用植物提取液中的活性成分与不能和活性基（-CHO）反应的成分进行再次作用，使其失去原来的气味，以此来实现对发挥性恶臭物质的有效削减和消除。植物型除臭剂原液稀释100倍喷洒，1kg可喷洒500 m2。本项目养殖区、粪污治理区等处需要喷洒除臭剂，喷洒频率为1天1次。

表6.2-1 本项目恶臭气体污染防治措施一览表

| 序号 | 排放源 | 防治措施 | 实施方案 | 治理目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 （养殖区） | 控制饲养密度，全漏缝地板并及时清粪，喷洒除臭剂，饲料添加EM，加强通风，出风口处设置喷淋除臭网，可消减85% | 转栏时利用高压水枪彻底冲圈消毒，人工喷洒除臭剂，每座猪舍出风口风机后端设置除臭挡网装置，臭气通过处理后排放 | 满足《恶臭污染物排放标准》表1中二级标准要求 |
| 2 | 黑膜沼气池 （厌氧发酵塘） | 黑膜沼气池密闭，喷洒除臭剂，周围加强绿化，可消减90% | 四周加强绿化，主要种植草本、灌木、乔木等间隔立体绿化 |  |
| 3 | 沼液储存池 | 顶部覆盖HDPE膜进行封闭，喷洒除臭剂，周围加强绿化，可消减90% | 顶部覆盖HDPE膜，四周加强绿化，主要种植草本、灌木、乔木等间隔立体绿化 |  |
| 2 | 固粪处理区- 堆肥发酵场 | 设置为封闭阳光房，加强通风，出风口处设置喷淋除臭网，喷洒除臭剂，可消减90% | 封闭阳光房，出风口风机后端设置除臭挡网装置，臭气通过处理后排放； |  |

采用上述措施治理后，可有效减轻项目无组织恶臭污染影响。

6.2.1.2无害化设备产生臭气的防治措施

项目采用动物尸体无害化处理一体化设备处理病死猪，分切、绞碎、发酵、杀菌、干燥等工序均在处理机罐体内密闭进行，全程自动化控制，动物尸体在处理过程中，细菌会分解猪体内的有机成分，将氮和硫氧化成恶臭气体，由于加热会产生含恶臭气体的水蒸气。

病死猪在无害化处理过程中产生的少量恶臭气体主要成分为NH3和H2S，通过抽风机将处理箱体内的水蒸气抽出，通过冷凝器、冷却水塔降温，最后通过洗涤塔杀菌并喷淋石灰水除臭，通过阻力球增加气体在洗涤塔内的通道长度和停留时间，喷淋的除臭液与冷却后的尾气反应，恶臭去除效率可达60%，最终实现达标排放，对周围影响不大。

项目采用的动物尸体无害化处理一体化设备厂家为集辰（福建）农林发展有限公司，其设备已取得国家知识产权局实用新型专利证书。农业部农业机械化技术开发推广总站以农机推（技）发[2014]18号发布“关于开展病死动物无害化处理装备试验示范工作的通知”，选择北京、辽宁、山东、河南、福建等地选择适度规模的畜禽养殖场（户）作为试验点，根据其养殖规模，配备集辰（福建）农林发展有限公司生产的病死动物无害化处理装备，开展试验示范；根据农业部农业机械化技术开发推广总站于2014年12月病死动物无害化处理试验示范工作材料汇编，其先进性、适用性、安全性和可靠性符合推广要求，可以大面积推广。根据北京市新型肥料质量监督检验站对病死猪处理产出物的检测，产出物样品各指标符合《有机肥料》（NY 525-2012）要求，且应用于蔬菜生产后，蔬菜的重金属等指标均符合要求。

6.2.1.3沼气发电机燃烧废气的防治措施

本项目沼气经气水分离、脱硫后用于沼气发电机燃烧发电，沼气发电机废气主要为SO2、NOx，尾气由15 m高的排气筒排放。

沼气发电机采用沼气为燃料，SO2 排放浓度为4.72 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中大气污染物二氧化硫、氮氧化物二级标准限值要求；NOx 排放量为0.045 t/a（发电量76319.4 kWh/a），折合0.59 g/kwh 符合《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法》（中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段）（GB17691—2005）中Ⅴ阶段标准：2.0 g/kwh。

根据估算模式计算结果，沼气发电机废气中各污染物最大落地浓度占标率均达不到标准的10%，项目沼气发电机废气污染物排放不会对周边大气环境造成明显影响。

6.2.1.4厨房油烟的防治措施

本项目共设置有1处职工食堂，设置基准灶头2个，食堂安装一台油烟净化装置，每个灶头排风量为2000 m3/h，处理效率大于60%，排出的烟气的油烟含量小于2 mg/m3。

6.2.2 水污染处理措施及可行性论证

6.2.2.1废水处理工艺选择

畜禽养殖废水属于高浓度有机废水，经过厌氧无害化处理后的沼液，不仅含有作物所需的氮、磷、钾等大量元素，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等丰富的中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸、维生素、赤霉素、生长素、水解酶、有机酸和腐植酸等生物活性物质，是一种非常理想的液态肥料。

为了最大限度的将沼液进行农田资源化利用，同时结合《畜禽规模养殖污染防治条例》“防治畜禽养殖污染，推进畜禽养殖废弃物的综合利用和无害化处理”的目的，以及第十六条“国家鼓励和支持采取种植和养殖相结合的方式消纳利用畜禽养殖废弃物，促进畜禽粪便、污水等废弃物就地就近利用”牧原公司在遵循“推动畜禽养殖业污染物的减量化、无害化和资源化”的根本原则下，通过“源头控制、过程处理、末端综合利用”等一系列措施，来达到粪污的资源化利用。

目前处理养殖废水方面主要采用以下两种处理措施：

1、上流式厌氧污泥床反应器（UASB）

UASB是第二代高效反应器，具有较高的水力处理负荷，适用于高浓度工业废水和养殖废水的处理。当采用UASB作为有机废水处理工艺时，废水首先进行固液分离处理，去除溶液中含有的大颗粒物质，然后废水被引进UASB反应器的底部，向上流过由絮状或颗粒状厌氧污泥组成的污泥床，随着污水与污泥相接触而发生厌氧反应，产生沼气引起污泥床的扰动。在污泥床产生的沼气有一部分附着在污泥颗粒上，自由气泡和附着在污泥颗粒上的气泡上升至反应器的上部。污泥颗粒上升撞击到三相分离器挡板的下部，这引起附着的气泡释放；脱气的污泥颗粒沉淀回到污泥层的表面。自由状态下的沼气和由污泥颗粒释放的气体被收集在三相分离器锥顶部的集气室内。液体中包含一些剩余的固体物和生物颗粒进入到三相分离器的沉淀区内，剩余固体物和生物颗粒从液体中分离并通过三相分离器的锥板间隙回到污泥层。

UASB反应器的优点在于可维持较高的污泥浓度，污泥泥龄（30天以上），较高的进水容积负荷率，提高了厌氧反应器单位体积的处理能力。

UASB反应器的不足之处主要是：进水中悬浮物需要适当控制，不宜过高，否则容易造成三相分离器拥堵，损坏设备；厌氧消化受温度影响很大，冬季须对装置进行加温；水力停留时间较短，废水中的有机质很难完全腐化；为提高UASB反应器的运行可靠性，必须设置各种类型的计量设备和仪表，如控制进水量、投药量等计量设备和pH计（酸度计）、温度测量等自动化仪表；对水质和负荷突然变化较敏感，耐冲击力稍差。

2、黑膜沼气池（黑膜厌氧发酵塘）工艺

黑膜沼气池是在开挖好的土方基础上，采用优质HDPE材料，由底膜和顶膜密封形成的全封闭厌氧反应器。在黑膜沼气池内，污水中的有机物在微生物作用下降解转化生成沼气，系统配置沼气净化和利用设施。黑膜沼气池容积大、深度较深，污水进入池内后，每天进水量相对较少，因此耐污水的冲击负荷强；加之黑膜沼气池顶部的沼气隔温和地埋式沼气池具有冬季相对恒温的特点，池内污水温度受外界影响较小，冬季不需保温。黑膜沼气池主体工程位于地面以下，顶部、底部用黑膜密封，和外界环境气温不流通，形成独特的小气候，经调查在室外温度2℃，进水温度15.8℃的环境中，经黑膜沼气池发酵后的出水温度达19℃；在室外温度-1℃，进水温度13.6℃的环境中，发酵后的出水温度达17.9℃。污水在池内的滞留期长（30天及以上），厌氧发酵充分，可收集的沼气量多，COD去除率可达到90%以上。

黑膜沼气池的优点如下：

（1）黑膜沼气池具有优异的化学稳定性，耐高低温，耐沥青、油及焦油，耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀；对进水SS 浓度无要求，不会造成污泥淤积，拥堵管道。

（2）黑膜沼气池施工简单，建设成本低；施工简单，建设周期短；安全性高，工艺流程短，运行维护方便，广泛适用于禽畜粪污水的处理。

（3）项目黑膜沼气池厌氧发酵产生的沼气可以作为燃料综合利用。

（4）黑膜沼气池内温度稳定，有利于厌氧菌发酵，即使在寒季长、气温低的北方地区，黑膜沼气池内也可以保持常温发酵温度，污水处理效果好。

（5）黑膜沼气池厌氧发酵容积大、污水滞留期长、沼气产生量大、运行处理费低。黑膜沼气池的缺点：需依靠四周充足的农田利用厌氧发酵产生的沼液。

3、工艺比选

（1）工艺指标对比

UASB工艺和黑膜沼气池工艺指标对比一览表见表6.2-2。

表6.2-2 UASB工艺和黑膜沼气池工艺指标对比一览表

| 工艺指标 | UASB工艺 | 黑膜沼气池 |
| --- | --- | --- |
| 原料范围 | 畜禽场污水 | 畜禽场污水 |
| 原料TS浓度 | ＜2% | 无要求 |
| 应用区域 | 中部、南部 | 全国各地 |
| 单位能耗 | 中等 | 低 |
| 操作难度 | 较高 | 低 |
| 产气率 | ≥0.5 m3/m3 | ≥0.8 m3/m3 |
| 使用寿命 | 15~20年 | 20~30年 |
| 配套装置 | 须配套建设保温加热设备、沼气贮存装置；自动化程度要求高，须配套监控设备 | 气池集厌氧发酵、贮气于一体；池内污水温度受外界影响较小；污水进出自流、污泥产生量小，自动除渣不容易堵塞 |
| 建设成本 | 500~700元/m3 | 50~60元/m3 |
| 经济效益 | 低 | 佳 |

由以上分析可知，黑膜沼气池工艺建设成本低，抗污水冲击力强，管理方便，污染物去除率高等优点。

（2）处理效果对比

根据牧原公司提供的数据，牧原公司已运行养殖场（采用机械刮板干清粪养殖工艺，污水处理采用UASB厌氧发酵）废水处理效果见表6.2-3。

表6.2-3 牧原公司已运行养殖场废水处理效果

| 处理工段 |  | 主要污染物浓度（mg/L） |  |  |  | 性状 | 水力停留时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N |  |  |
| 污水处理系统进、出口（UASB厌氧发酵） | 进水 | 8230 | 3873 | 2424 | 968 | 棕色，腐化程度较低，沼液异味大 | 40天 |
|  | 去除率 | 60% | 75% | 65% | 10% |  |  |
|  | 出水 | 3292 | 968 | 848 | 871 |  |  |

本项目（采用环保部认可的干清粪养殖工艺，污水处理采用黑膜沼气池厌氧发酵）设计废水处理效果见表6.2-4。

表6.2-4 本项目设计废水处理效果

| 处理工段 |  | 主要污染物浓度（mg/L） |  |  |  | 性状 | 水力停留时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N |  |  |
| 污水处理系统进、出口（黑膜沼气池厌氧发酵） | 进水 | 15000 | 6000 | 7800 | 1000 | 红棕色，腐化程度较高，沼液异味小 | 45天 |
|  | 去除率 | 80.0% | 76.7% | 74.4% | 10% |  |  |
|  | 出水 | 3000 | 1400 | 2000 | 900 |  |  |

由表6.2-2、表6.2-3可知，UASB厌氧发酵工艺主要污染物处理效率分别为COD60%、BOD575%、SS65%、氨氮10%，水力停留时间为3天，出水呈棕色，腐化程度较低，沼液异味大；由表3.2-5可知，黑膜沼气池厌氧发酵工艺主要污染物处理效率分别为COD84.6%、BOD582.5%、SS87.5%、氨氮25%，设计水力停留时间为45天，出水呈红棕色，腐化程度较高，沼液异味小。

在参考《省环保厅、省农业厅、省畜牧局关于印发畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）的通知》（豫环文[2012]99号）猪场污染减排模式的基础上，对以上粪污处理工艺进行综合比较，因为采用环保部认可的干清粪工艺后，养殖废水中COD、氨氮、悬浮物浓度较大，宜采用污染物处理效率较高，对进水悬浮物浓度无要求的黑膜沼气池厌氧发酵工艺污染物处理；该工艺已在牧原公司唐河六场进行应用，取得较好的效果。

因此，本项目选用黑膜沼气池处理场内养殖、生产及生活废水：养猪场采用干清粪方式，建设治污设施，粪便生产肥料，污水/尿液经处理后还田（项目拟选场址位于农村地区，周边有大量农田可供沼液综合利用），无污水排放口进行外排，有与养殖规模相适应的消纳土地，且治污设施满足养殖场规模需求。保证COD、氨氮100%总量减排。

6.2.2.2项目拟采用的废水处理工艺

本项目采用环保部认可的干清粪工艺清理养殖舍粪尿，养殖粪尿从粪污储存池流出后即进入污水处理区处理，项目拟采用“预处理+厌氧发酵”处理工艺处理养殖粪尿污水。

黑膜沼气池集发酵、贮气于一体，采用防渗膜材料将整个厌氧塘进行全封闭，具有施工简单方便、快速、造价低，工艺流程简单、运行维护方便，污水滞留时间长、消化充分、密封性能好、日产沼气量多，防渗膜材料抗拉强度高、抗老化及耐腐蚀性能强、防渗效果好，利用黑膜吸收阳光、增温保温效果好，池底设自动排沼渣装置、池内沼渣量少等优点。同时，黑膜沼气池还能很好地解决混凝土沼气工程因温度变化而产生收缩、胀裂引起的渗水、漏水、漏气问题以及地面式钢板沼气工程的钢板易腐蚀、管道易堵塞、设备易损坏、运行费用高等问题。

根据企业发展规划并结合上述分析，本项目采用“预处理+厌氧发酵+沼液”的处理工艺。废水经处理后，产生的沼气用于食堂用气，多余沼气经火炬燃烧处理，沼液用于农肥，沼渣堆肥发酵后作为有机肥基料外售。

该处理工艺实现了猪场自身产粪的全部消化和资源综合利用，使粪便和废水变废为宝，取得了良好的经济效益与生态效益。

本项目污染物处理及综合利用具体污染治理工艺说明描述如下：

黑膜沼气池：本项目采用黑膜沼气池，粪便污水泵送至固液分离机，分离出的大分子固体颗粒黑膜沼气池，经45天厌氧发酵去除大部分有机物，污水出黑膜沼气池后，沼液排入沼液储存池暂存，在施肥季节根据农作物需求液态施肥，排出的沼渣经过固液分离、堆肥发酵后，作为有机肥基料外售。对于周围有大面积农田的养殖场，黑膜沼气池发酵后的沼液是环保高效的液态肥料，实现种养结合，零排放。

沼液储存池：黑膜沼气池沼液进入沼液储存池，沼液用于周围农田农肥。

6.2.2.3沼液综合利用措施可行性分析

1、沼液综合利用可行性分析

根据国内外大量实验研究及实际运用表明，沼液尤其是养殖废水处理后的沼液，不仅含有作物所需求丰富的N、P、K 等大量元素外，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸和维生素等。施用沼液，不仅能显著改良土壤、增加作物产量、确保农作物生长所需要的良好微生态系统，还有利于增强其抗冻、抗旱、抗虫能力。因此沼液是一种非常理想的液态肥料。对沼液进行农田利用总体是可行的。

2、土地沼液消纳能力

（1）沼液肥效确定

沼液中含量最多也是最主要的可被作物吸收利用的为N素。根据工程设计，工程沼液中的氨氮含量为900 mg/L，查找类比资料可知，养殖废水中氨氮浓度为总氮的80%左右，则总氮浓度为1125 mg/L。

（2）农田消纳能力计算

根据第三章3.3.4.3小节中“沼液资源化利用”计算结果可知，本项目沼液全部利用所需配套消纳耕地面积为594亩。

为了保证工程所产生的沼液能过100%综合利用，公司采用配套农田模式来推进沼液消纳。公司与屯留区丰宜镇牛角川村村民委员会签订协议（见附件），利用牛角川村共650亩农田消纳项目产生的沼液。沼液消纳范围详见图3.3-5。项目产生的沼液可全部被消纳。

消纳地由当地农民根据需要自己种植作物，公司负责无偿将沼液输送管网敷设至田间地头，然后根据施肥需求定期派出技术人员指导农户合理施用沼液。

（3）当地农田施肥规律

根据调研，当地施肥规律为：对于小麦和玉米均为施基肥一次、追肥一次，其中小麦在返青期或拔节期进行追肥，玉米在大喇叭口期进行追肥（多数不进行追肥），基肥和追肥用量比例为2:1~3:1，均为复合肥或化肥。

（4）沼液农肥利用及实施方案

建设单位在沼液消纳地区无偿建设沼液输送管网，并合理设置预留口，结合当地施肥规律，建议沼液施用规律为全部用作基肥。

根据沼液综合利用协议可知，建设单位根据农民土地位置设计并负责铺设沼液输送管网等综合利用配套设施，在每个浇灌口设有阀门，每两个浇灌口间隔50-60 m。农肥利用季节农民根据自身需要进行使用。若用作基肥，当地群众只需通过软管和预留口连接，在田间农田进行施肥。若用作追加肥，需用清水稀释后用于田间浇灌。另外，根据施肥需求建设单位定期派出管理和技术人员指导农户合理施用沼液。据调查，当地农田液态农肥施肥采用机井，若农户需要沼液配施，建设单位负责沼液的输送。

3、沼液利用的管理措施

（1）沼液输送管线，做好防腐工作，定期进行检修，一旦发生滴漏，沼液排入沼液储存池，待维护完毕后方可输送；

（2）沼液施肥区根据地形进行单元划分，分单元进行开沟施肥，施肥完毕后要进行覆土处理，防止农田施肥不匀引起的地下水污染问题；

（3）严格根据评价要求，控制施肥量，严禁突击沼液施肥，在非施肥期及雨季，沼液由沼液储存池暂存。

（4）对沼液施肥农田区域定期进行观测，施肥农田区设置地下水观测井，根据项目所在区域的地下水流向为从北向南，沼液消纳区下游杜村水井作为观测井，观察沼液长期施肥对地下水的累积性影响。此外，环评建议应对项目消纳地跟踪监测土壤养分变化范围及变化规律，分析养料供需平衡，并按照农作物生长情况科学控制沼液的施用量，避免盲目追求肥效，过量施肥，超过土壤承载能力，对地下水产生污染。

综上所述，本项目废水处理后，完全可被周围农田消纳，所在区域周围环境可消纳本项目产生的废水，同时减少农田灌溉用水消耗。从节约用水，保护环境角度出发，本项目采用的废水处理工艺环境经济可行。

6.2.3 地下水污染处理措施及可行性论证

6.2.3.1地下水防治措施

1、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定，养殖场的排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设，排水沟应采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

2、废水、猪粪贮存设施、固粪处置区应采取有效的防渗处理工艺，防止废水、粪便淋滤污染地下水。

项目黑膜沼气池池壁在清场夯实的基础上采用铺设土膜夯实+HDPE膜进行防渗，底部设置排气沟，最底部排气沟中放置排水管，并设置导流渠，以防止污染地下水，同时各废水输送管道应做到防泄漏、跑冒等；固粪处置区应采取有效的防雨、防渗漏措施，其上搭建雨棚，防止降雨进入、堆肥场内，还应设渗滤水收集沟，并与污水收集系统相连。在猪舍与粪便堆放场之前建设隔离墙，并适当绿化。防止污水渗漏对地下水造成污染。因此，本项目养殖区、治污区“三防”措施应严格按照以上要求执行。

具体本项目防渗工程污染防治分区情况见表6.2-4。

表6.2-4 项目防渗工程污染防治分区

| 序号 | 名称 | 防渗区域及部位 | 防渗等级 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖区 | 粪道、尿道 | 重点 | 等效粘土防渗层 Mb≥6.0 m， K≤1×10-7 cm/s |
| 2 | 黑膜沼气池、沼液储存池 | 池底、池壁、收集管沟 | 重点 |  |
| 3 | 固粪处理区 | 地面 | 重点 |  |
| 4 | 无害化处理车间 | 地面 | 重点 |  |
| 5 | 医疗废物暂存间 | 地面 | 重点 |  |
| 6 | 事故池 | 池底、池壁、收集管沟 | 重点 |  |
| 7 | 办公楼、场内道路 | 地面 | 简单 | 压实、一般地面硬化 |
| 8 | 其他区域 | 地面 | 简单 |  |

3、做好各池体的防渗工作，应充分考虑农田作期影响和雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的废水。各池建设时应高出地面至少20 cm以上，以保证大雨时雨水不进入，污水不外溢。

4、沼液适当施用，由企业结合天气状况、当地土地消纳能力、当地农田施肥规律等定时定量合理施肥，防治过度施肥而影响地下水环境。并且，防止在雨天进行施肥，以避免沼液随雨水垂直进入地下水，造成污染。

6.2.3.2分区防渗方案

1、重点防渗区

重点防渗区主要为猪舍下方粪便暂存池、粪道、尿道，黑膜沼气池、沼液储存池、事故池的池底、池壁，固粪处理区地面、医疗废物暂存间贮泥池和粪污收集管道、沼液消纳管网等区域。依据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）、《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）对重点污染防治区进行了防渗设计。具体见表6.2-5。

表6.2-5 项目污染地下途径及防治措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖区 | 养殖区猪舍底部采用混凝土防渗，减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险降到最低限度。防渗系数 K≤1×10-7cm/s。 | 各反应池及储存池均符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的三防措施，雨污分流满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求 |
| 2 | 黑膜沼气池 | 池内采用土膜夯实+HDPE防渗膜，防渗系数K≤1×10-7cm/s。 |  |
| 3 | 沼液储存池 | 池内采用土膜夯实+HDPE防渗膜，防渗系数K≤1×10-7cm/s；沼液输送管网为PVC-U管 |  |
| 4 | 无害化处理车间 | 防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1×10-7cm/s），或2 mm厚高密度聚乙烯，或至少2 mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1×10-7cm/s。 |  |
| 5 | 固粪处理区 | 采用素土夯实+混凝土防渗，具备“三防”措施。防渗系数 K≤1×10-7cm/s。 |  |
| 6 | 排污沟 | 采取暗沟形式，具备防止淤集以利于定期清理的条件， 排污沟混凝土结构，渗透系数1.0×10-7 cm/s |  |
| 7 | 场区雨、污管网 | 雨水管道混凝土防渗，粪污管道是地埋式PE管和PVC管道 |  |
| 8 | 事故池 | 池内采用土膜夯实+HDPE防渗膜，防渗系数K≤1×10-7cm/s。 |  |
| 9 | 医疗废物暂存间 | 基础必须防渗，防渗层为至少 1 m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或 2 mm厚高密度聚乙烯，或至少 2 mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-7cm/s。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单 |

2、简单防渗区

简单防渗区主要为场内道路、生活区和沼液消纳管网，场内道路和生活区为一般地面硬化。沼液消纳管网采取地埋PE管或PCV管形式。

本项目防渗区图见图6.2-1。

综上分析，建设项目场区地下水敏感性差，污染物排放简单，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能到达有效处理，对下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对下水环境影响较小。

图6.2-1 本项目分区防渗示意图

6.2.4 噪声污染防治措施及可行性论证

1、基本原则

噪声防治对策首先从声源上进行控制，其次采取有效的隔声、消声和吸声等控制措施，并从场区平面布置上综合考虑设备噪声对场区及周边环境的影响。

2、防治措施

（1）从设备选型入手，设备定货时向设备制造企业提出噪声限值，必须选择低噪声的设备；

（2）对机械传动部件动态不平衡处认真进行平整调整；

（3）对设备进行定期检修，加强润滑作用，保持设备良好的运转状态，尽量降低噪声；

（4）要求给风机、污水处理区水泵等高噪声设备安装减震垫，并安装在室内；

（5）在场区周围及场内加强绿化，充分利用建筑的边角孔隙土地及不规划土地进行绿化，场区绿化应结合场区与猪舍之间的隔离、遮荫及防风需要进行。可根据当地实际种植能美化环境、净化空气的树种和花草、不宜种植有毒、有利、飞絮的植物。经预测场界噪声预测为32.1~41.9 dB（A）之间，均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求。

6.2.5 运营期固废防治措施及可行性论证

6.2.5.1固体废物暂存措施

本项目产生的固体废物主要是一般固体废物和危险固体废物。其中一般固体废物主要为猪粪、沼渣、固体残渣、废脱硫剂及生活垃圾，危险固废主要有疾病防疫产生的医疗废物。固体废物的暂存措施如下：

1、一般固体废物

本项目设置固废暂存池用以暂存废脱硫剂和生活垃圾，按照《一般工业固体废物贮存和填埋》(GB18599-2020)中相应规定，对固废暂存池必须采取防扬撒、防流失、防渗漏等三防措施，进行地面硬化，设顶棚和围挡，避免雨水进入，地基加高10 cm，达到三防要求。

2、危险废物（医疗废物）

本项目设置医疗废物暂存间1间，位于办公楼南侧，面积10 m2，用于收集、贮存养猪过程产生的医疗废物，定期交由有资质的单位处置。

治理措施可行性分析：

（1）目前国内对于项目运营期间产生的医疗废物，基本都是先暂存于医疗废物暂存间内，收集后交由有资质单位处置，这种处置方式是普遍、可以可靠运行，且所需资金量不大。

（2）医疗废物暂存间建成具有防水、防渗、防流失的专用危险废物贮存设施贮存危险废物。贮存危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。贮存设施必须防渗，基础必须防渗，医疗废物暂存间地面采用环氧树脂地面（防渗要求达到等效黏土防渗层Mb≥1.5 m，K≤1×10-7cm/s，防渗等级为P8）。有足够地面承载能力，并能确保雨水不会流至贮存设施内，贮存设施应封闭，以防风、防雨、防日晒。贮存设施内应有安全照明设施及安全防护设施，环工部门应对贮存设施及危险废物进行定期检查。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签。危险废物贮存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物。必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称； 危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作。在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地生态环境行政主管部门申请领取国务院生态环境行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地生态环境行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地生态环境行政主管部门。建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护“行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。

3、本项目运营期医疗废弃物产生量为0.075 t/a，医疗废物暂存间总面积10 m2，最大储存量约为0.50 t，本项目医疗废物每月清运一次，项目拟建医疗废物暂存间满足本项目医疗废物贮存需求。

因此，从技术、经济、运行可靠、运输过程等角度分析，本项目医疗废物处置措施是可行的。

6.2.5.2固体废物处置

1、病死猪尸、母猪胎盘的处理与处置

本项目采用集辰（福建）农林发展有限公司生产的病死动物无害化设备对病死猪进行无害化处理，处理工艺为分切、绞碎、发酵、杀菌、干燥五大步骤，在专用微生物菌的作用下，将动物尸体及其废弃物转化为无害粉状有机原料，最终实现批量环保处理、循环经济，达到“源头减废，消除病原菌”的目的。本项目无害化处理机处理能力为1.3 t/d（年处理能力最高可达474.5 t/a），项目病死猪及母猪胎盘年产生量为13.09 t/a，可以随时对病死猪等有机废弃物进行无害化处理，完全分解成粉状有机肥料，处理能力可满足项目需求。

农业部农业机械化技术开发推广总站以农机推（技）发[2014]18 号发布“关于开展病死动物无害化处理装备试验示范工作的通知”，选择北京、辽宁、山东、河南、福建等地选择湿度规模的畜禽养殖场（户）作为试验点，根据其养殖规模，配备集辰（福建）农林发展有限公司生产的病死动物无害化处理装备，开展试验示范。根据农业部农业机械化技术开发推广总站于2014 年12 月病死动物无害化处理试验示范工作材料汇编，集辰（福建）农林发展有限公司病死动物无害化处理设备经试验示范点试验验证，证明其先进性、适用性、安全性和可靠性符合推广要求，可以大面积推广。且根据北京市新型肥料质量监督检验站对病死猪处理产出物的检测，产出物样品各指标符合《有机肥料》（NY 525-2012）要求。

无害化处理后的固体残渣可运至有机肥粪棚进行堆肥处理。

2、猪粪、沼渣、固体残余物综合利用

本项目猪粪产生量为1351.7 t/a，沼渣产生量为750.95 t/a，无害化处理后固体残渣产生量为1.3 t/a，运至有机肥粪棚进行好氧发酵。新鲜畜禽粪便含水率高为80%，体积大臭味重，企业本着无害化处理和综合利用的原则，拟对产生的猪粪运至有机肥发酵区采取条垛式好氧发酵无害化处理。根据堆肥技术的复杂程度以及使用情况，目前我国主要有三大类堆肥系统：条垛式、静态垛式和反应器系统。

条垛式是在露天或棚架下，将混合好的原料堆成条垛状，在好氧条件下进行分解的一种堆肥化方式。条垛式堆肥一次发酵周期为1个月。

本项目在条垛堆肥的基础上进行了改进：选用专门的翻抛机定期翻堆，操作简单，同时该翻抛机还具有破碎的功能，可增大物料的充氧量，更有利于好氧堆肥。为减小气候条件对堆肥的影响，项目有机肥粪棚采用半封闭场棚结构，受气候条件影响的程度降低；在有机肥粪棚通过喷洒植物型除臭剂对恶臭气体进行脱除，操作简单；公司直接在猪舍的机械刮板终端设置有机肥粪棚，减小了堆肥所需的占地面积，同时还减少了运输粪便带来的环境污染。

堆肥的过程分为4个阶段：前处理、升温期、高温期、后熟期。堆肥进入高温期后，翻堆是控制发酵进程的重要因素。翻堆是堆肥过程中有效的供氧方式，同时有利于散发热量，本项目利用机械翻堆，每天一次。

项目粪污处理间在满足上述工程措施及运行管理措施后，可实现猪粪污堆肥无害化处理要求，具有技术可行性。

①《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（2018年，农业部办公厅）符合性分析

《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》中第二条规定，禽畜粪污资源化利用是指在禽畜粪污处理过程中，通过生产沼气、堆肥、沤肥、水、商品有机肥、电料、基质等方式进行合理利用。

本项目设置污水处理工程以及有机肥制造工程，对项目产生的粪污进行资源化利用。因此项目符合《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》的要求。

3、医疗废物的处理与处置

猪只在生长过程接种免疫或发病期接收治疗将产生医疗废物，猪防疫产生医疗废物量为0.075 t/a，定期交由有资质的医疗废物处置单位处置。

4、废脱硫剂

本项目废脱硫剂产生量约为0.039 t/a，沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂收集后交由生产厂家回收。

5、生活垃圾

本项目生活垃圾产生量为5.48 t/a，场区内设若干垃圾桶，收集后交由环卫部门处理。

6.2.6生态环境保护措施

6.2.6.1防护措施

1、为进一步改善区域生态环境，建设单位在加强厂内“三废”治理同时，还应加强厂内绿化和硬化工作，保证项目建成后，除设备占地外，全厂地面硬化。利用植物作为治理工业污染的一种经济手段，发挥它们在吸收有害气体、净化空气，降低噪声，改善环境，保持生态平衡方面作用。重点为：生产区周围和道路两侧，应以乔木绿化为主，乔、灌、草合理配置；在厂界四周根据实际条件营造防护林，用以防止污染物对周边生态环境的影响。绿色植物具有多种环境生态效应，如调节空气、温度、湿度，阻挡风沙、滞留空气中的灰尘、恶臭等有害气体等，有些植物还有一定的杀菌能力，此外，树本身还有降噪隔声的功能。

2、随同项目建设，厂内应健全管理体制，加强生态意识教育，以利于生态环境资源保护。

3、结合项目及当地具体情况，进行场区绿化。绿化重点是道路两侧、厂内零散空地、生活区等处。绿化植被以四季常绿且适应当地环境的绿植为主，在场区周围、主厂房等四周种植阔叶乔木树带，以降噪吸尘，减少恶臭影响；在场内道路两旁及各建筑物之间闲散空地，以杨树为骨干树种，配栽灌木绿篱、小乔木等，使其高低相结合，组成浓密树丛；在办公区空地上布置花坛，种植一些低矮而树冠大的观赏树种及开花期长的灌木类，以美化环境；对建设期取土面、施工面及时复垦种草；按当地环保、水保部门的要求对周围设绿化带。树种选用抗毒性强，枝叶茂密、适宜于当地生长条件的乔灌木。

4、严格保护项目周边的农田生态系统，不得向外扩张和多占土地，所有设施和道路建设不能妨碍农田基本设施的正常运行和周边居民的正常的生产生活活动。

5、场区道路须进行场地硬化。

6、黑膜沼气池、沼液储存池等处底部均须进行防渗、硬化处理，并定期进行检查、维修。

7、医疗废物暂存间处严格按照《危险废物贮存污染控制标准》，医疗废物暂存间底部、四周均须进行防渗、硬化处理，并定期进行检查、维修。

8、积极预防人为因素引起的环境生态破坏，降低环境风险，及时消除潜在的环境影响。让职工享有环境知情权，调动职工关心健康、预防污染、保护环境的自觉性，通过他们的生产操作消除环境隐患的威胁。

6.2.6.2生态恢复措施

绿化是改善生态环境的最重要途径之一。绿化具有蓄水、挡风、固沙、降噪、改善小气候、防止水土流失等功能。因此，在项目建设过程中，应有绿化规划，在单项工程设计中应把绿化设计作为一项重要的环保工程来对待。

6.3  环境保护措施汇总

项目环境保护措施汇总见表6.2-7。

表6.2-7 环保措施汇总表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 污染治理措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 猪舍 （养殖区） | NH3、H2S | 饲料添加EM，加强通风，每栋猪舍出风口处设置过滤吸附除臭装置，喷淋含除臭剂的水对臭气进行吸附处理；控制饲养密度、全漏缝地板并及时清粪，喷洒除臭剂等，可消减85% | 《恶臭污染物排放标准GB14554-93表 1及《畜禽养殖业污染物排放标准》GB18596-2001表 7要求 |
|  | 黑膜沼气池、沼液储存池 |  | 黑膜沼气池密闭，沼液储存池顶部覆盖HDPE膜，四周绿化；定期喷洒除臭剂，可消减90%； |  |
|  | 固粪处理区 |  | 置为封闭阳光房，加强通风，出风口处设置喷淋除臭网，喷洒除臭剂，可消减90%； |  |
|  | 无害化处理设备 |  | 采用无害化降解一体机，尾气经自带喷淋除臭装置处理后排放，除臭效率 60% |  |
|  | 沼气发电机 | SO2 | 燃用脱水、脱硫净化后的沼气；废气经 15m高烟囱排放 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 |
|  |  | NOx |  | GB17691—2005 |
|  | 食堂 | 油烟 | 2个基准灶头，每个灶头排风量为2000 m3/h，安装一台油烟净化装置，处理效率大于60%； | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模 |
| 废水 | 生活污水、养殖废水、无害化设备冷凝水、堆肥渗滤液等 | COD、BOD、氨氮等 | 食堂含油废水经隔油池处理后与生活污水、养殖区废水经废水收集管网，进入粪污处理区处理； | 处理后沼液用于周围农田施肥，不外排 |
|  |  |  | 养殖废水经场区污水管网收集，自流至集粪池，粪污水首先经过固液分离预处理后进入黑膜沼气池（1座5000 m3）厌氧发酵45天产生沼液用于周边农田施肥； |  |
|  |  |  | 沼液根据当地实际情况对周围农田进行合理施肥；在粪污治理区及沼液消纳农田下游杜村水井作为地下水观测井，每年一次对水质进行监测，分析水质情况；沼液消纳系统各项管理制度。 |  |
| 噪声 | 噪声 |  | 选用低噪声设备，设备基础减振，隔声消声降噪，场区四周设置绿化带立体隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-20081类 |
| 固废 | 猪舍 | 病死猪、母猪胎盘 | 送自建无害化处理车间处理，处理后固态残余物送固粪处理区内发酵堆肥； | 《一般工业固体废物贮存和填埋》(GB18599-2020) |
|  | 无害化车间 | 固体残余物 | 送固粪处理区内发酵堆肥； |  |
|  | 猪舍 | 猪粪 | 经固液分离后的猪粪、沼渣运至固粪处理区内发酵堆肥，堆肥后作为有机肥基料外售； |  |
|  | 黑膜沼气池 | 沼渣 |  |  |
|  | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 设置专用收集桶，收集由厂家回收； |  |
| 固废 | 猪舍-疾病防疫 | 医疗废物 | 分类收集，暂存于医疗废物间（10 m2，进行“三 防”措施），定期交由有资质的单位处置； | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 场内设置若干垃圾桶，集中收集后交由环卫部门统一处理； | / |
| 防渗措施 | 养殖区 | / | 养殖区猪舍底部采用混凝土防渗，减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险降到最低限度。防渗系数 K≤1×10-7cm/s。 | 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施 |
|  | 黑膜 沼气池 | / | 池内采用土膜夯实+HDPE防渗膜，防渗系数K≤1×10-7cm/s。 |  |
|  | 沼液 储存池 | / | 池内采用土膜夯实+HDPE防渗膜，防渗系数K≤1×10-7cm/s；沼液输送管网为PVC-U管 |  |
|  | 无害化处理车间 | / | 防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1×10-7cm/s），或2 mm厚高密度聚乙烯，或至少2 mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1×10-7cm/s。 |  |
|  | 固粪 处理区 | / | 采用素土夯实+混凝土防渗，具备“三防”措施。防渗系数 K≤1×10-7cm/s。 |  |
|  | 排污沟 | / | 采取暗沟形式，具备防止淤集以利于定期清理的条件， 排污沟混凝土结构，渗透系数1.0×10-7 cm/s |  |
|  | 医疗废物暂存间 | / | 基础必须防渗，防渗层为至少 1 m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或 2 mm厚高密度聚乙烯，或至少 2 mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-7cm/s。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单 |

第七章 环保投资估算与环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分，它是综合评价判断建设项目的环保投资是否能够补偿或多大程度上补偿了由此可能造成的环境损失的重要依据，其主要任务是分析建设项目拟投入或投入的环保投资，所能收到的环境保护效果。因此，环境经济损益分析除了需计算用于治理控制污染所需的投资和费用外，还要同时核算项目建设可能收到的经济效益、环境效益和社会效益。

7.1  社会效益

本项目的社会效益主要表现在以下几个方面：

（1）该项目的实施促进了养殖场的良性发展，增加了建设单位的市场竞争力。本项目养殖场的废物得到资源化的利用，促进了项目单位循环经济和生态经济的良性发展。项目对污染物进行了治理，实现了清洁养殖，为种猪的良性繁育创造了较好卫生环境，增强了市场竞争力。

（2）项目的清洁生产措施，很大程度上节约了资源和能源，起到了“节能、降耗、减污、增效”的作用，符合国家产业政策和环保治理要求。

（3）该项目未来的标准化、规模化建设将形成农村能源产业，由此所需的技术、管理队伍可就地吸纳农村剩余劳动力，有利于维护农村社会稳定，对提高人民生活水平起到积极作用。

（4）项目的建设可拉动周边畜禽养殖业、肉制品加工业、饲料加工业等行业的快速发展，有利于促进周围农村产业结构调整。

（5）项目投产后，可增加当地财政收入，提高当地社会经济发展水平，对区域社会稳定发挥了较强作用。

7.2  经济效益

建设项目总投资为2400.28万人民币，包括设备购置费用、场区主体及辅助工程建造、环保投资费用。

根据项目建设规模，估算项目建成后年收入为4125.00万元，利润1271.78万元，投资利润率为42.5%，投资利润率高，具有较强的盈利能力，从扩繁场的经济效益分析，该项目可行。

此外，本工程的建设具有产业链效益，能够带动一方经济的快速发展，并能促进饲料加工、种植业、养殖业等相关行业的发展。

7.3  生态效益

项目建设完成后，将建成以养殖业为主体，沼液为纽带，促进物质能量良性循环的生态养殖场，明显改善区域内农业生态环境，有利农业可持续发展。

本项目养殖粪便、沼渣用于生产有机肥，沼液用于农田灌溉有机肥水综合利用，不仅可以减少污染物排放，而且实现资源、能源循环利用；此外，现代农田由于长期大量使用化肥，不仅导致土壤板结，土壤肥力下降，而且对环境和农作物产生污染。项目投产后，提供的优质有机肥料，可减少化肥、农药用量，改善土壤理化性状。同时利用沼液节约水资源的利用，沼液本身具有防治病虫害的作用，能提高作物品质，有利于农作物增产、增收，促进农作物增产、增收，有利生产无公害农产品，保障食品安全。因此，本项目生态效益显著。

7.4  环境影响经济损益影响分析

7.4.1 环保费用

环保费用包括环保设施投资和运行费用投资。

1、环保设施建设投资C0

为控制和减轻对周围环境的污染，本项目环保投资主要包括废气治理、噪声治理、固废物治理、监测及绿化等，本项目环保投资约489万元，项目总投资2400.28万元，约占投资总额的20.37%，环保设施投资汇总表见表7.4-1。

表7.4-1 环保投资汇总表

| 污染 类型 | 治理对象 | 环保设施 | 投资估算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 猪舍恶臭 | 饲料添加EM，加强通风，每栋猪舍出风口处设置过滤吸附除臭装置，喷淋含除臭剂的水对臭气进行吸附处理；控制饲养密度、全漏缝地板并及时清粪，喷洒除臭剂等 | 18 |
|  | 无害化处理设备 | 废气冷凝收集后经自带喷淋除臭装置处理 | 5 |
|  | 黑膜沼气池、沼液储存池恶臭 | 黑膜沼气池密闭，沼液储存池顶部覆盖HDPE膜，四周绿化；定期喷洒除臭剂； | 5 |
|  | 固粪处理区恶臭 | 设置为封闭阳光房，加强通风，出风口处设置喷淋除臭网，喷洒除臭剂，四周绿化； | 5 |
|  | 沼气发电机 | 燃用脱水、脱硫净化后的沼气； | 3.5 |
| 废气 | 食堂油烟 | 处理效率大于60%油烟净化器一台 | 0.5 |
| 废水 | 生活污水 | 食堂含油废水经隔油池处理后与生活污水、养殖区废水经废水收集管网，进入粪污处理区处理； | 400 |
|  | 养殖废水、无害化设备冷凝液、堆肥渗滤液等 | 1座容积分5000m3 黑膜沼气池，1座容积为11170 m3 的沼液储存池，配套场区内的污水收集管网，消化农田区域的沼液输送管网；每个猪舍设地下储粪池，池底及污粪输 送管线底部做防渗 |  |
| 噪声 | 风机、水泵等 | 选用低噪声设备，基础安装减振垫，隔声等措施 | 2 |
| 固废 | 生活垃圾 | 厂区内设置若干垃圾桶，收集后运至当地环卫部门指定地点 | 2 |
|  | 医疗废物 | 设 1座面积 10 m2医疗废物暂存间，地面防渗，医疗废物委托有资质的单位处置 | 3 |
|  | 病死猪及母猪胎盘 | 设 1座建筑面积为450 m2的病死猪无害化处理车间，地面防渗，处理后固态残余物送固粪处理区内发酵堆肥； | 10 |
|  | 沼渣、猪粪 | 粪便暂存于粪便贮存池，通过管道进入固液分离机，分离出的大颗粒固态粪便直接运至固粪处理区内的堆肥区堆肥；其余未被分离出的小颗粒固态粪便随粪水进入黑膜沼气池，形成的沼渣进入固粪处理区内的沼渣过滤区内控水后，与猪粪一同堆肥发酵，粪便贮存池、固粪处理区全部进行严格防渗；固粪处理区顶棚为采光瓦，三面设1米高混凝土围墙，1面为大门； | 25 |
| 生态 |  | 绿化面积为7076 m2 | 10 |
| 合计 |  | / | 489 |

2、环保设施折旧费C1

项目环保设施投资折旧费由下式计算：

C1＝A×C0/n＝30.97（万元/a）

式中：A—固定资产形成率，取95%；

C0—环保总投资（万元）；

n—折旧年限，取15年。

3、环保设施消耗费用C2

环保运行费用主要包括环保设备的维修费，折旧费，环保管理及其他费用，成本费用主要包括原辅料消耗费，动力消耗及人员工资，福利等。为使项目环保治理设施正常运行，并达到预期的治理效果，工程环保运行费用估算：C2＝10（万元/年）。

4、环保管理费C3

环保管理费用包括管理部门、监测部门的人工费、办公费、监测费和技术咨询等费用，估算按C4＝20（万元/年）

5、环保设施运行费C

环保设施运行费为上述环保设施折旧费C1、环保设施消耗费C2、环保管理费C3的之和，即：C＝C1＋C2＋C3＋C4=30.97+10+20=	60.97

经上述计算后，项目环保设施运行费用为60.97万元，本项目环保设备的建设、运行对项目投资成本及经济收益的影响较小。

7.4.2 环保设施经济效益估算

环境经济效益是指采取环保综合治理措施获取的直接经济效益，应包括提高水复用量的节水经济效益、减少污染物排放的经济效益以及一定时期内改善区域生态环境的经济效益。

本项目采取“猪—肥—田”模式，废物资源化，产生巨大的经济效益。其产生的经济效益如下：

猪粪、废水经污粪处理工程处理后产生的沼液作为有机肥回用农田，猪粪、沼渣等制取有机肥量约967.25 t/a，沼液产生量12719.9 m3/a，用于周围农田施肥。有机肥以150元/t计，约为14.5万元/a。

本项目环境经济效益费用约为14.5万元/年。

7.4.3 工程环境经济损益指标分析

本评价主要从环境保护投资比例系数、产值环境系数、环境经济损益系数等几项指标进行环境经济损益分析。

1、环保投资比例系数Hz

环保投资比例系数是指环保建设投资与企业建设总投资的比值，它体现了企业对环保工作的重视程度。

Hz＝（E0/ER）×100%

式中：E0——环保建设投资，万元

ER——工程总投资，万元

本项目环保投资约489万元，项目总投资2400.28万元，约占投资总额的20.37%。

本工程在采取相应的废气、废水、固废和噪声污染防治措施后，各种污染物达标排放，减轻污染物对对周围环境的影响，因此总的来说，该项目的环保投资系数是基本合适的。

2、产值环境系数Fg

产值环境系数是指年环保运行费用与工业总产值的比值，年环保费用是指环保治理设施及综合利用装置的运行费用、折旧费、日常管理费等。

产值环境系数的表达式为：

Fg=（Ez/Es）×100%

式中：Ez——年环保费用，万元

Es——年工业总产值，万元

工程实施后，每年环保运行费用为60.97万元，本项目年工业总产值4125.00万元，则产值环境系数为1.48%。

3、环境经济效益系数Jx

环境经济效益系数Jx是指因有效的环境保护措施而挽回的经济价值与环境保护费用之比，其表达式为：

Jx=Ei/Ez

式中：Ei——每年环保措施挽回的经济效益，万元

Ez——年环保费用，万元

工程实施后，经估算，每年环境经济效益约为14.5万元，年环保费用为60.97万元，则环境经济效益系数为0.24。

7.4.4 工程环境效益分析

该项目将畜禽的粪便综合利用，做到了废物利用，变废为宝，从根本上降低了污染源，大大减轻了对周边地区的环境压力。既美化了养殖场的自然环境，消除了臭味，防止了蚊蝇孳生，又改善了周边地区的生态环境，有利于农业的可持续发展，促进项目地区水土资源的合理利用和生态环境的良性循环，使项目地区规划科学、布局合理，为项目地区无公害、有机农业生产和可持续发展提供了良好的物资基础。

通过各项污染防治措施的实施和清洁生产技术的落实，可做到养殖区废水最大程度的综合利用和固体废弃物的资源化利用，可取得良好的环境效益。

项目的环保投入减少了废水及固废等污染物的排放，合理地调整了生产过程中的相互关系，使一个生产过程中的排泄物（废弃物）转变为另一个生产过程的输入物（原料资源），从而实现农业生产的无废弃物过程（零排放目标），即废弃物资源化过程。从环境保护和资源利用的角度出发，走规模处理和综合利用的道路，不仅能够促进畜禽养殖业的进一步发展，而且具有较好的环境效益。

7.5  小结

项目工艺技术先进成熟，规模适当，技术力量有保障，市场前景广阔，项目本身具有较强的盈利能力和抗风险能力，经济、社会效益显著。项目建设规模适中，投资结构合理，产品具有广阔的市场前景。

本项目充分利用产业化优势，促进我国畜禽养殖走绿色良性循环路。项目猪粪堆肥处理后产生的有机肥可以改变原常用化肥的对土地的不良影响，同时，提高肥料的有效利用率，降低肥料成本，而且是绿色环保的生态肥料，对我国发展循环经济，走可持续发展道路具有重要意义。

综上分析，本项目的实施在促进地方经济发展的同时又具有良好的社会效益。该项目市场前景良好，能促进当地经济的发展，将为周围群众扩大就业机会，能提高群众的生活质量，所以从社会经济角度看是可行的。同时，项目在保证环保投资的前提下，能够实现达标排放，环境效益比较明显，因此从环境经济角度来看也是合理可行的。本项目具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。

第八章 环境管理和监测计划

根据工程分析和环境影响预测评价，本项目建设期和运营期均会对其所在区域环境造成一定的影响，因此建设单位应该在加强环境管理的同时，应定期进行环境监测，以便及时了解该项目在不同时期对周围环境的影响，采取相应的污染防治措施，减轻环境污染。

8.1  环境管理

8.1.1 环境管理要求

营运期工程环境管理的污染控制重点是提高资源、能源和原辅材料的利用率，控制污染源强，加强污染防治设施的管理力度，控制恶臭、噪声排放和固废处理处置。

工程环境管理主要内容（建议）如表8.1-1。

表8.1-1 工程环境管理主要内容

| 项目 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 环境计划管理 | 1、制定企业环境保护计划 |
|  | 2、制定施工期环境保护计划和运营期环境管理计划 |
| 环境质量管理 | 1、进行企业污染源和环境质量状况的调查 |
|  | 2、建立环境监测制度 |
|  | 3、处理污染事故 |
| 环境技术管理 | 1、组织制定环境保护技术操作规程 |
|  | 2、开展综合利用，减少三废排放 |
|  | 3、参与编制、组织和实施清洁生产审核 |
| 环保设备管理 | 1、建立健全环保设备管理制度和管理措施 |
|  | 2、对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行 |
| 环保宣传教育 | 1、宣传环保法律、法规和方针政策，严格执行环保法规和标准 |
|  | 2、组织企业环保专业技术培训，提高人员业务水平 |
|  | 3、提高企业职工的环保意识 |

8.1.2污染物排放清单

本项目排放的污染物种类、排放浓度，拟采取的环境保护措施及污染物排放要求等情况见表8.1-2。

| 类别 | 排放源 |  | 污染物 | 环保措施 | 运行参数 | 排放情况 |  | 总量 指标 | 排放标准 |  | 排污 口设 置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放量 t/a |  | 标准 | 标准值 mg/m3 |  |
| 大气污染物 | 沼气发电机 |  | 烟尘 | 燃用脱水、脱硫净化后的沼气；废气经 15m高排气筒排出 | 年运行2400h，烟气量945.25m3/h | 5 | 0.0015 | -- | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织SO2、NOx二级标准 | 120 | 15m × 0.15m |
|  |  |  | SO2 |  |  | 4.72 | 0.0014 | -- |  | 550 |  |
|  |  |  | NOX |  |  | 148 | 0.045 | -- | 《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法》(中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段)GB17691—2005中Ⅴ阶段 | 2.0 g/kwh |  |
|  | 无害处理设备 |  | NH3 | 经自带尾气喷淋处理一体设备处理后由15m高排气筒排出，去除效率 60% | 年运行8760h，废气量 690m3/h | 3.99 | 0.00017 | -- | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 4.9kg/h | 15m × 0.15m |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.033 | 0.0000014 | -- |  | 0.33kg/h |  |
|  | 养殖区 猪舍 |  | NH3 | 饲料添加EM，加强通风，每栋猪舍出风口处设置过滤吸附除臭装置；控制饲养密度、全漏缝地板并及时清粪，喷洒除臭剂等，可消减85% | 年运行 8760h | -- | 0.060 | -- | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1.5 | -- |
|  |  |  | H2S |  |  | -- | 0.0058 | -- |  | 0.06 |  |
|  | 黑膜沼气池 |  | NH3 | 黑膜沼气池密闭，沼液储存池顶部覆盖HDPE膜，四周绿化；定期喷洒除臭剂，可消减90%； | 年运行 8760h | -- | 0.031 | -- | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1.5 | -- |
|  |  |  | H2S |  |  | -- | 0.000076 | -- |  | 0.06 |  |
|  | 沼液储存池 |  | NH3 | 沼液储存池顶部覆盖HDPE膜，四周绿化，定期喷洒除臭剂，可消减90%； | 年运行 8760h | -- | 0.009 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1.5 | -- |
|  |  |  | H2S |  |  | -- | 0.001 |  |  | 0.06 |  |
|  | 固粪处理区 |  | NH3 | 设置为封闭阳光房，加强通风，出风口处设置喷淋除臭网，喷洒除臭剂，可消减90%； | 年运行 8760h | -- | 0.007 | -- | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1.5 | -- |
|  |  |  | H2S |  |  | -- | 0.0003 | -- |  | 0.06 | -- |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS |  | 食堂含油废水经隔油池处理后与生活污水、养殖区废水经废水收集管网，进入粪污处理区处理； | 年运行 8760h | -- | 0 | -- | 沼液用于农田灌溉，沼渣运至有机肥粪棚堆肥 | -- | -- |
|  | 养殖废水、冷凝水、渗滤液 | COD、NH3-N、SS |  | 经场区污水管网收集，自流至集粪池，粪污水首先经过固液分离预处理后进入黑膜沼气池厌氧发酵产生沼液用于周边农田施肥； | 年运行 8760h | -- | 0 | -- |  | -- | -- |
| 固体废物 | 猪粪 |  |  | 经固液分离后的猪粪运至固粪处理区内发酵堆肥，堆肥后作为有机肥基料外售 | -- | -- | 0 | -- | 执行《一般工业固体废物贮存和填埋》(GB18599-2020) | -- | -- |
|  | 沼渣 |  |  |  | -- | -- | 0 | -- |  | -- |  |
|  | 无害化处理 固体残渣 |  |  | 送固粪处理区内发酵堆肥 | -- | -- | 0 | -- |  | -- |  |
|  | 病死猪、母猪胎盘 |  |  | 无害化处理后，送固粪处理区内发酵堆肥 | -- | -- | 0 | - |  | -- |  |
|  | 废脱硫剂 |  |  | 由生产厂家统一回收处置 | -- | -- | 0 | -- |  | -- |  |
|  | 医疗废物 |  |  | 暂存于医废暂存间，委托有资质单位处理 | -- | -- | 0 | -- | 《危险废物贮存污染控制标 准》（GB18597-2001）及2013修改单 | -- |  |
|  | 生活垃圾 |  |  | 场区设封闭式垃圾箱，定期由环卫部门统一处理 | -- | - | 5.48 | -- | -- | -- |  |
| 噪声 | 产噪设备 |  |  | 隔声、基础减振、定期维护 | - | - | 60~75 dB(A) | -- | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 1类标准值 | 55dB(A)/ 45dB(A) | - |
|  | 运输车辆 |  |  | 控制车辆行驶速度，加强场内车辆管理，禁止鸣 笛 | -- | -- | ~55dB(A) | -- |  |  |  |
| 管理 | 加强员工环保教育，提高员工环保意识；设专人负责设备的维护、保养等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.1.3 排污口规范化设置

企业在严格进行环境管理的同时还应遵照国家对排污口规范的要求，在场区“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定。

排放口图形标志见图8.1-1。工程施工期环境管理机构主要职责如下：

| 排放口 | 废气排口 | 废水排放口 | 噪声源 | 固体废物堆场 | 危险废物标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图形符号 |  |  |  |  |  |
| 背景颜色 | 绿色 |  |  |  | 桔黄色 |
| 图形颜色 | 白色 |  |  |  | 黑色 |

图8.1-1 环境保护图形标志

1、废气排放口规范化设置

病死猪无害化处理设备排气筒高度为15 m，沼气发电机排气筒高度为15 m。排气筒设置便于采样监测的采样口和采样监测平台，采样孔点数目和位置按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定设置。在距离废气排气筒和附近醒目处，设提示环境保护图形标志，能长久保留。

2、废水排污口规范化设置

本项目运营过程中废水不外排，不设置废水排污口。

3、噪声排放口的规范化设置

建设项目周围无噪声敏感目标，不设置噪声环境保护图形标志。

4、固体废物贮存（处置）场所的规范化

①生活垃圾：集中收集，存放于垃圾收集箱内，定期清运至附近垃圾收集点。

②废脱硫剂：本项目脱硫剂主要成分为Fe2O3，废脱硫剂主要是因为杂质成分过多，脱硫效果不佳，由于废脱硫剂产生量较少，集中收集后由生产厂家回收再利用。

③医疗废物：设1座10 m2的医疗废物暂存间，防疫工作产生医疗废物委托有资质的单位处理。

④病死猪：设1座建筑面积为450 m2的病死猪无害化处理车间，经无害化降解处理后作有机肥料。

⑤猪粪、沼渣、固体残渣：设1座建筑面积为600 m2的有机肥粪棚进行好氧堆肥处理。

8.1.4 执行的环境质量标准

本项目环境质量标准分别为：

1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 中氨和硫化氢空气质量浓度限值；

2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；

3、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；

4、《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准；

5、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值。

8.1.5 企业信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。

表8.1-3 企业信息公开内容

| 阶段 | 信息公开内容 |
| --- | --- |
| 环境影响报告书编制阶段 | 根据建设项目环评公众参与相关规定，建设单位在建设项目环境影响报告书编制过程中，应当向社会公开建设项目的工程基本情况、周边主要保护目标的位置和距离、主要环境影响预测情况、拟采取的主要环境保护措施、公众参与的途径方式等。 |
| 环境影响报告书编制完成 | 建设单位在建设项目环境影响报告书编制完成后，向环境保护主管部门报批前，应当向社会公开环境影响报告书全本，其中对于编制环境影响报告书的建设项目还应一并公开公众参与情况说明。报批过程中，如对环境影响报告书进一步修改，应及时公开最后版本。 |
| 建设项目开工前 | 建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、实际选址选线、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。 |
| 项目施工过程中 | 项目建设过程中，建设单位应当向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。 |
| 建设项目建成后 | 建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。 |

8.1.6 环境管理制度

本项目应建立健全环保管理制度，本次评价提出的环保管理制度主要内容建议见表8.1-4。

表8.1-4 环境保护管理制度表

| 实施部门 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 环保科 | 1、内部环境保护审核、例会制度 |
|  | 2、环境质量管理目标与指标考核制度 |
|  | 3、环境风险管理制度 |
|  | 4、内部环境管理监督与检查制度 |
|  | 5、环保设施与设备定期检查、保养和维护管理制度 |
|  | 6、环境保护定期、不定期监测制度 |
|  | 7、环境保护档案管理与环境污染事故管理规定 |

1、环境管理组织机构

环境保护工作计划由总经理总负责，具体工作由环境安全保卫科组织实施。科室配备环保体系，环保基建、环保培训。科室管理职责主要包括贯彻执行环保政策，制定实施环保工作计划规划，组织全场环保工作验收考核，监督三废达标排放，负责污染事故调查处理，编制环保统计和考核报告。

2、环境管理台账

设置专人对主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

3、环保措施建设情况及运营维护费用保障计划

环保设施与设备管理规程建议见表8.1-5。

表8.1-5 环保设施管理规程表

| 实施部门 | 主要管理内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 环保科 | 污染物 | 防治措施建设情况 | 费用保障计划 |
|  | 恶臭（NH3、H2S） | 通风、喷洒除臭剂 | 费用企业承担 |
|  | 生产废水 | 厌氧塘 | 费用企业承担 |
|  | 生活污水 | 食堂废水经隔油池处理后排入厌氧塘，其他生活污水直接进入厌氧塘处理 | 费用企业承担 |
|  | 噪声 | 基础减震、墙体隔声 | 费用企业承担 |
|  | 病死猪 | 经无害化降解处理后作有机肥 | 费用企业承担 |
|  | 猪粪、沼渣、固体残渣 | 收集运至有机肥粪棚进行好氧堆肥处 理 | 费用企业承担 |
|  | 废脱硫剂 | 由厂家回收 | 费用企业承担 |
|  | 生活垃圾 | 交环卫部门处理 | 费用企业承担 |
|  | 医疗废物 | 委托有资质单位统一处置 | 费用企业承担 |

8.2 环境监测计划

8.2.1 废气污染物监测计划

1、气污染物排放情况监管和环境空气质量监测

废气污染物排放情况监管主要是监测无害化处理车间产生的NH3、H2S，沼气发电机废气中的SO2、NOx，厂界NH3、H2S。

2、监测位置

废气污染源监测位置为无害化处理尾气、沼气发电机废气排气筒及场界上、下风向。

3、监测频率

无害化处理废气中氨和硫化氢，沼气发电机废气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物为有组织排放，每年监测一次，场界NH3、H2S每年一次。

8.2.2 地下水跟踪监测计划

8.2.2.1地下水动态监测

建设单位应组织专业人员定期对地下水水质进行监测，以掌握场区及周围地下水水质的动态变化，为及时应对地下水污染提供依据，确保建设项目的生产运行不会影响周围地下水环境，因此将柏社村水井设置为监测井对地下水水质进行监测，具体监测方案如下。

（1）监测点布设

场区及沼液消纳区下游杜村水井作为监控井。

（2）监测项目

监测项目：pH值、总硬度、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、菌落总数、总大肠菌群共7项。

（3）监测频率

监测频率：一年一次。

将每次的监测数据及时进行统计、整理，并将每次的监测结果与相关标准及历史监测结果进行比较，以分析地下水水质各项指标的变化情况，确保场界周围地下水环境的安全。

8.2.2.2地下水监测管理

为保证地下水监测有效、有序管理，须制定相关规定、明确职责，采取以下管理措施和技术措施。

（1）管理措施

①防止地下水污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。环境保护管理部门指派专人负责防止地下水污染管理工作。

②环境保护管理部门应配备专业人员或委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

③建立地下水监测数据信息管理系统，与环境管理系统相联系。

（2）技术措施

①按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）要求，及时上报监测数据和有关表格。

②在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。

应采取的措施为：了解全场区地下水是否出现异常情况；加大监测密度，如监测频率由每年一次临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向。

③周期性地编写地下水动态监测报告。

④每天对场区各猪舍设施及黑膜沼气池粪便处理区、沼液储存池、医疗废物暂存间、病死猪无害化处理车间等处进行巡查，并定期进行安全检查。

8.2.3 固体废物

监督病死猪尸体及母猪胎盘的处理，医疗废物外运是否符合相关技术要求，及时检查，及时发现问题，及时纠正。

8.2.4 环境监测项目及频次

本项目建设单位自行监测，按照制定的监测点位、监测项目、监测频次进行监测，并建立污染监测档案，为环境管理及污染源治理提供依据。

本项目污染源监测主要针对场内的有组织排放源和无组织排放源。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中有关规定和该项目的污染源及污染物排放特点，提出以下监测计划。本项目自行监测点位、监测项目、监测频次见表8.2-1。

表8.2-1 场区运营期自行监测计划一览表

| 监测项目 | 监测 点位 | 排放口性质 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 采样方法 | 监测 频次 | 手工测定方法 | 执行标准 | 排放限 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无害化车间排气筒 | 一般排放口 | NH3、H2S排放浓度、排放速率、处理效率及废气量，排气筒实际高度 | NH3 | 手动 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996、《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007和《固定污染源排气中烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》HJ/T398-2007；非连续采样，至少3个 | 1 次/年 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 533-2009） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 4.90kg/h |
|  |  |  |  | H2S | 手动 |  |  | 《硫化氢-亚甲基蓝分光光度法》（第四版增补版） |  | 0.33kg/h |
|  | 沼气发电机 | 一般排放口 | 烟尘、SO2、NOx 排放浓度、排放速率及废气量，排气筒实际高度 | 烟尘 | 手动 |  | 1 次/年 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 120mg/m3 |
|  |  |  |  | SO2 | 手动 |  |  | 《固定污染源废气二氧化硫的测定 非分散红外吸收法》（HJ629-2011） |  | 550mg/m3 |
|  |  |  |  | NOx | 手动 |  |  | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法》（HJ692-2014） | 《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法》（中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段）GB17691-2005 | 2.0 g/kwh |
|  | 场界 | -- | NH3、H2S浓度 | NH3 | 手动 |  | 1 次/年 | 《空气质量 氨的测定次氯酸钠-水杨酸分光光度法》（GB/T14679） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 0.06mg/m3 |
|  |  |  |  | H2S | 手动 |  |  | 《硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法》（GB/T14678） |  | 1.5mg/m3 |
| 地下水 | 杜村水井 | / | pH、总硬度、氟化物、氨氮、砷、耗氧量、六价铬、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、溶解性总固体、挥发酚、汞、铁、锰、铅、氰化物、氯化物、镉、菌落总数、总大肠菌群 |  | 手动 | 《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004） | 1 次/年 | - | - | - |
| 噪声 | 厂界四周各1个点 | - | 厂界环境A计权等效连续噪声 |  | 手动 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 1 次/季 | 厂界环境A计权等效连续噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 昼:55dB(A) 夜:45dB(A) |

第九章 结论与建议

9.1  建设项目概况

山西鑫达农牧有限公司1.5万头生猪产业化项目概况见表9.1-1。

表9.1-1 工程概况一览表

| 序号 | 名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 山西鑫达农牧有限公司1.5万头生猪产业化项目 |
| 2 | 建设地点 | 长治市屯留区丰宜镇杜村村北约630 m处 |
| 3 | 占地情况 | 占地面积53019.51m2，约79.53亩，现状为一般农田，属经营权流转土地；不占用基本农田 |
| 4 | 建设单位 | 山西鑫达农牧有限公司 |
| 5 | 建设规模 | 年存栏母猪600头，年出栏生猪1.5万头 |
| 6 | 工程投资 | 本项目总投资2400.28万元，全部企业自筹 |
| 7 | 职工人数 | 劳动定员 30人 |
| 8 | 工作制度 | 365 d/a，猪舍每天2班，每班8小时 |

9.2  环境质量现状

9.2.1 环境空气

根据山西省发布的2020年度屯留区环境空气质量数据可知，屯留区2020年PM2.5、PM10、SO2、NO2的年均值、CO百分位数符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，O3 8h百分位数超标。屯留区为环境空气质量不达标区。

为进一步了解评价区域大气环境质量现状，本次评价委托山西京诚检测技术有限公司于2021年8月9日至15日连续7天对场区的大气环境现状进行了监测，监测因子为NH3、H2S，由监测结果可知，评价区各监测项目均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，评价区环境空气质量现状一般。

9.2.2 地下水

山西京诚检测技术有限公司于2021年8月9日对项目地下水环境质量现状进行了监测，水质监测点位为苗岭村、牛角川村、东庄村等水井。由监测结果可知，地下水监测因子质量均达到《地下水质量标准》（GB14848-2017）中Ⅲ类标准。区域尚有一定的环境容量，在采取相应的地下水防治措施后，项目运营期不会周围地下水环境造成不良影响。

9.2.3 环境噪声

山西京诚检测技术有限公司于2021年8月10日对项目场界四周昼间与夜间噪声现状监测进行监测，结果表明评价区域噪声现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准值的要求。

9.2.4 土壤环境质量

根据土壤环境质量现状监测结果可知，各监测因子质量均达到《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/T15618-2018）标准限值要求。

9.3  主要环境影响

9.3.1 环境空气影响分析

本项目通过在饲料中加入EM添加剂，减少粪便中氨氮的排放；猪舍加强通风，猪粪日产日清，加强通风，排风口加喷淋除臭挡网装置等措施；同时对猪舍、污粪处理池等喷洒除臭剂；加强绿化措施，办公生活区与场区之间设隔离带和挡风墙。本工程投产后，各关心点的各污染物最大落地浓度均达标，无组织废气污染物无超标点，无需设置大气环境防护距离。因此，本工程通过采取各项大气污染防治措施，工程各大气污染源对周围环境空气的影响较小。

9.3.2 地表水环境影响分析

建设项目产生的废水主要为生活污水、猪舍冲洗水等。猪舍冲洗废水和生活污水经发酵处理后沼液用于周边农田施肥。工程无废水外排，不会对区域地表水造成影响。

9.3.3 地下水环境影响分析

本工程产生废水经发酵处理后，用作周边农田浇灌，不外排。由于当地地下水埋藏较深，同时经黏土层的阻隔和过滤作用，不会对地下水产生影响。

此外，工程对设计用水及排水环节均加强了防渗措施的处理，对猪舍、粪污处理区的构筑物、医疗废物暂存间等均采取了防渗处理，可在较大程度上避免由于废水下渗等引起的地下水污染影响；

综合上述情况可以看出，在工程严格按照评价要求实施的情况下，项目对地下水环境影响很小。

9.3.4 固体废物影响分析

本工程产生的固体废物主要为生活垃圾、猪粪、沼渣、病死猪、母猪胎盘、医疗废弃物等。生活垃圾集中收集，送往环卫部门指定地点处理；粪便、沼渣收集后运至有机肥粪棚堆肥；医疗废弃物由有资质的单位处置；病死猪无害化降解处理后作有机肥料，满足相关要求。在严格按照环境评价规定排放、堆存的情况下，工程固体废物排放不会产生对区域环境的明显影响。

9.3.5 声环境影响分析

本工程运营后，厂界噪声预测贡献值均达标，且增加幅度不大。主要是由于工程本身产噪设备较少，而且评价要求各噪声设备在室内布置，并进行防振减噪等措施，在厂界处设置绿化隔声带，采取以上措施后，经预测项目噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

9.3.6 土壤环境影响分析

根据现状监测，监测点土壤中各因子含量均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）相关标准。项目通过采取先进环保措施工艺（减少污染物排放量）、加强厂区硬化防渗（切断垂直入渗途径）、加强场区绿化等措施后，项目污染物对土壤环境影响较小。

9.3.7 生态环境影响分析

本项目对生态环境影响主要表现为施工期对当地植被、农作物的影响，运营期废气对周围农作物、植被生长、人群健康的影响方面；本项目产生的猪尿液、粪便对周围土壤、农作物具有有益影响。运营期评价区生态系统受到本项目影响相对较小，在严格采取环评规定的生态保护措施情况下，其生态特征不会从根本上发生改变，体系仍然维持原有的稳定性和生态承载能力。

9.3.8 环境风险分析

企业通过采取严格的风险防范措施，可将风险隐患降至最低，达到可以接受的水平。在采取完善的事故风险措施、建立科学完整的应急计划、落实有效的应急救援措施后，本项目的环境风险可以得到有效控制。本项目风险防范措施及应急预案可靠且可行，因此项目从环境风险角度分析是可行的。

9.4  污染物排放情况

9.4.1 达标排放

1、大气污染物达标排放分析

本项目产生废气主要为病死猪无害化处理尾气、沼气发电机废气，猪舍、粪污处理过程（沼液塘）、有机肥粪棚等产生的恶臭气体。

无害化处理设备废气经自带喷淋设备处理后，H2S和NH3的排放浓度、排放速率符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩二级标准；沼气发电机燃烧脱水、脱硫的沼气，尾气中颗粒物、二氧化硫符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的要求；氮氧化物符合《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法》（中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段）（GB17691—2005）中Ⅴ阶段标准。

猪舍定期冲洗、喷洒除臭剂，饲料添加除臭剂，加强通风，排风口加喷淋除臭挡网装置等措施；粪污处理系统、堆肥发酵过程喷洒除臭剂：臭气产生单元周围加强绿化工作。通过各项防护措施后，经估算模式计算场界H2S和NH3的最大落地浓度均低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1-恶臭污染物厂界标准值。

2、水污染物不外排可靠性分析

本项目产生的食堂废水经隔油处理后与生活污水、养殖区废水进入粪污处理区处理，废水处理采用“预处理+厌氧处理+沼液暂存+沼液返田”工艺，处理后的沼液用于周围农田旱作施肥，沼渣运至有机肥粪棚堆肥。

3、厂界噪声达标分析

根据预测结果，本项目场界噪声昼间、夜间预测值为32.1~41.9 dB(A)，均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类标准，即昼间55 dB(A)、夜间45 dB(A)。

4、固废处置合理性分析

猪粪、沼渣在场区内堆肥；病死猪经无害化降解处理后作有机肥料；医疗垃圾暂存于医疗废物暂存间内，由有资质的单位处置；生活垃圾采用垃圾桶临时收集，运至当地环卫部门指定地点。各固废均能合理处置。

9.4.2 总量控制

根据山西省环境保护厅晋环发〔2015〕25号《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》，本项目为养殖类项目，不属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）的建设项目，暂不纳入总量核定范围。

同时中华人民共和国生态环境部办公厅《关于进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知》（环办环评函【2019】872号）中明确规定：“统筹做好生猪养殖项目环评服务和指导中明确做好环评与排污许可、主要污染物排放总量管理的衔接，对于不设置污水排放口的规模以上生猪养殖项目，不要求申领排污证和取得总量指标”。

因此本项目不需要申请总量控制指标。项目实施过程中，应严格执行环评中提出的环保措施，减少污染物的排放。

9.5  环境保护措施

病死猪无害化处理废气：冷凝收集后经自带喷淋除臭装置处理后经15 m高的排气筒排出。

沼气发电机废气：燃料为脱水、脱硫后的沼气，废气经15 m高的排气筒达标排放。

猪舍恶臭：饲料添加EM，加强通风，每栋猪舍出风口处设置过滤吸附除臭装置，喷淋含除臭剂的水对臭气进行吸附处理；控制饲养密度、全漏缝地板并及时清粪，喷洒除臭剂等。

黑膜沼气池、沼液储存池恶臭：黑膜沼气池密闭，沼液储存池顶部覆盖HDPE膜，四周绿化；定期喷洒除臭剂。

固粪处理区（有机肥粪棚）恶臭：为封闭阳光房，加强通风，出风口处设置喷淋除臭网，喷洒除臭剂。

废水：食堂废水经隔油处理后与其他废水一起进入污水处理系统，处理工艺为“预处理+厌氧处理+沼液暂存+沼液返田”工艺，处理后的沼液用于农肥，沼渣在场区堆肥。

固体废物：猪粪和沼渣在场区内堆肥，设1座有机肥粪棚，进行“三防”措施；病死猪经无害化降解后用作有机肥料；场区设医疗废物暂存间，暂存间地面防渗，委托有资质的单位处置；废脱硫剂由厂家定期回收；生活垃圾收集后由环卫部门统一处置。

噪声：选用低噪声设备，设备安装减振垫、消声，并加强场区绿化。

本项目在严格落实上述各项环保措施后不会恶化当地环境空气、土壤环境、地下水、地表水环境、声环境和生态环境质量，固废可得到妥善处置。本项目总投资为2400.28万元，其中环保投资为489万元，占总投资的20.37%。

9.6  选址可行性分析

项目所选厂址的评价区范围内无生态保护区、自然保护区、风景旅游区、文化遗产保护区等敏感目标，地质等相关条件无明显制约。本项目选址可行。

9.7  环境经济损益分析

项目采取污染治理措施后，各污染源均可实现达标排放，当地环境质量可维持现状水平，项目的环保投资环境效益是显著的。只要企业切实落实设计和环评提出的各项污染防治措施，使各类污染物均做到达标排放，则该项目的建设和营运对周围环境的影响是可以承受的，能够做到社会效益、环境效益和经济效益三者的统一。

9.8  环境管理与监测计划

山西鑫达农牧有限公司拟建立环境管理部门来负责环境管理和监测工作，环评规定了环境管理制度和相应的监测计划，按要求定期开展监测工作。

9.9  公众参与

第一次公示：建设单位于2021年6月28日，在长治市屯留区人民政府网站（http://www.tunliu.gov.cn/）政务公开-生态环境专栏进行公示，公示期间，未收到反馈意见。

第二次公示：环境影响报告书征求意见稿完成后，2021年9月1日，建设单位在长治市屯留区人民政府网站（http://www.tunliu.gov.cn/）政务公开-生态环境专栏和山西晚报对环境影响报告书征求意见稿进行了公示，同时在项目所在地周边对环境影响报告书征求意见稿进行了张贴公示。公示期间均未受到反馈意见。

9.10 评价结论

上所述，本项目在严格按照本环评报告书规定的环境保护对策措施，在设计中贯彻落实、施工过程中加强环境监理、运行过程中加强管理，可有效控制项目实施对周围环境的影响，项目实施后评价区环境质量基本可维持现状。项目各项建设内容符合相关政策、法规和标准要求，评价认为项目建设从环境保护角度分析  是可行的。