# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

项目名称：长治裕隆晟工贸有限公司

年20万吨煤矸石再利用项目

建设单位（盖章）：长治裕隆晟工贸有限公司

编制日期：          2023年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 长治裕隆晟工贸有限公司年20万吨煤矸石再利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2304-140405-89-01-117757 |  |  |
| 建设单位联系人 | 崔广林 | 联系方式 | 13935583139 |
| 建设地点 | 山西省长治市屯留区渔泽镇东古村东南900m |  |  |
| 地理坐标 | （ 113 度 1 分 16.267 秒， 36 度 22 分 4.852 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30—56、砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 长治市屯留区行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 700 | 环保投资（万元） | 43 |
| 环保投资占比（%） | 6.14 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 9671.43 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”的控制要求符合性分析 1 生态保护红线符合性分析 本项目选址不在水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等陆地重要生态功能区，或水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等陆地生态环境敏感区和脆弱区、国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等禁止开发区，不涉及生态保护红线。 2 环境质量底线符合性分析 环境空气：根据屯留区县城例行监测点位2022年监测数据可知，O3日最大8小时平均第90百分位数超标，其余指标均达到二级标准。因此，屯留区属于不达标区。根据《山西潞安华亿实业有限公司屯留分公司井下机械设施维修更换项目》环境影响评价时对特征污染物TSP的监测结果可知，评价区TSP监测浓度均达标。 声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境敏感点，因此，本次评价未对项目声环境质量现状进行监测。 地表水：距离本项目最近的地表水体为厂址南侧的泽河，属于浊漳南源支流。根据《长治市2022年各月地表水环境质量状况》可知，黄碾桥监测断面2022年各月水质均可以达标。 本项目投产并采取本报告规定的环保措施后，对区域环境质量影响很小。因此本项目建设不会明显增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制的要求。 3 资源利用上线符合性分析 本项目生产过程中所用的能耗资源主要为水资源、电能，不属于高水耗、高能耗的产业。项目建成后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染。不会因本项目的建设而突破区域的资源利用上线。 4 生态环境准入清单符合性分析 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策进行说明。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目未被列入淘汰类或限制类项目，属于允许类项目，符合国家产业政策。项目运营期在采取完善的污染治理措施后，对区域的环境影响较小。 5 其他文件要求 （1）与《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发〔2020〕26号）符合性分析 根据《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发〔2020〕26号），本项目位于长治市屯留区渔泽镇东古村东南900m处，项目所在区域属于重点管控单元。本项目不属于钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃行业，项目生产废水经过沉淀后循环利用，不外排，符合《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中重点管控单元的要求。 （2）与《长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（长政发[2021]21号）符合性分析 根据《长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（长政发[2021]21号），项目所处区域属于重点管控单元，重点管控单元管控要求如下： 以生态修复和环境污染治理为主，进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。鼓励焦化、化工等传统产业实施“飞地经济”。实施企业绩效分级分类管控，强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防“散乱污”企业反弹，积极应对重污染天气。 项目与长治市生态环境准入总体要求符合性分析见下表。 表1-1 长治市生态环境准入总体要求 管控类别; 管控要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 2.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环环评(2021)45号)要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 3.新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。 4.对纳入生态保护红线的区域，原则上按照禁止开发区域进行管理，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 5.在禁养区内禁止新建规模化畜禽养殖项目 6.严格控制新建、扩建钢铁、焦化、建材、化工、有色金属等高排放、高污染项目。在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当限期搬迁。 7.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院、幼儿园等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。 8.禁止新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能；确有必要新建的，应当严格执行产能置换，符合区域、行业规划环评规定。; 本项目属于利用煤矸石进行机制砂制造项目，不属于“两高”项目，本项目不属于两高行业，污染物不需要进行区域削减，项目不在生态保护红线范围内; 符合. 污染物排放管控; 1.污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。 2.工业企业废水及生活污水(含浓盐水等清净下水)处理设施出水水质达到《污水综合排放标准》(DB14/1928 -2019)要求，其它指标达行业特别排放限值，将废污水排入城镇排水设施的所有工业、医疗机构执行排水许可证要求。 3.火电、炼钢行业执行超低排放标准。 4.焦化、水泥行业按要求完成超低排放改造，污染物排放执行超低排放标准。 5.加强建筑施工扬尘动态监管，严格落实“六个百分之百”防治措施。 6.贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭，并采取有效抑尘措施。 7.运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 8.从事有色金属矿采选、有色金属冶炼、铅蓄电池制造、皮革及其制品制造、化学原料以及化学制品制造、电镀等的单位，应当执行重金属污染物排放总量控制制度。; 本项目污水沉淀后全部循环回用，不外排；原料与产品全部储存在全封闭的库房内；运输车辆采用封闭厢式车运输; 符合. 环境风险防控; 1.企事业单位和其他生产经营者按照相关规定编制突发环境事件应急预案并向所在地县(区)生态环境部门报备。 2.煤矸石、粉煤灰、电石渣等，一般工业固体废物贮存、利用、处置要符合相关规范要求。 3.所有危险废物一律规范收集、贮存、转运、利用、处置。 4.严格控制农用地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。; 项目产生的一般固废均得到合理处置；危险废物暂存至危废暂存间后交有资质单位处置；项目建成后，要求企业编制突发环境事件应急预案并向所在地生态环境部门报备; 符合. 由上表可以看出，本项目建设符合《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中重点管控单元的要求。 因此，本项目满足“三线一单”的相关要求。 本项目在山西省生态环境管控单元图中的位置图见附图4。本项目在长治市“三线一单”生态环境分区管控中的位置见附图5。 二、与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析 1 与区域水源地保护区符合性分析 （1）县城集中饮用水源地 根据《屯留县城水源地保护区划分技术报告》，屯留县有席店和屯降两处水源地保护区。 席店水源地保护区范围为东自郭村西一线，西自刘家坪西南一线，北起刘家坪南一线，南到罗庄席店东一线，由以上圈点的面积为1.85km2。 屯降水库水源地保护区范围为屯降水库水面及水库上游1000m的水面和陆面。 本项目厂址位置距离席店和屯降两处水源地保护区分别为18km和29km，项目无废水外排，不会对水源地造成影响。本项目与屯留区县城水源地保护区相对位置关系图见附图6。 （2）乡镇集中饮用水源地 屯留区共有10个乡镇集中饮用水水源地，其中有8个乡镇集中供水水源地，2个开发区集中供水水源地，均为地下水型水源地，开采地下水类型包括岩溶裂隙水、砂岩裂隙水、第四系孔隙水，承压水和潜水类型均有。 表1-2 屯留县乡镇集中供水水源地位置及一级保护区范围 水源地名称; 经度; 纬度; 一级保护区. 半径（m）; 面积（hm2）. 上村镇集中供水水源; 112°59′38″; 36°19′20″; 73; 0.0167. 渔泽镇集中供水水源; 112°58′48″; 36°21′35″; 47; 0.0069. 余吾镇集中供水水源; 112°49′56″; 36°23′13″; 59; 0.0109. 吾元镇集中供水水源; 112°41′35″; 36°25′41″; 89; 0.0219. 张店镇集中供水水源; 112°35′56″; 36°21′03″; 65; 0.0133. 丰宜镇集中供水水源; 112°43′39″; 36°14′16″; 89; 0.0249. 李高乡集中供水水源; 112°56′18″; 36°15′22″; 81; 0.0206. 河神庙乡集中供水水源; 112°43′20″; 36°18′26″; 39; 0.048. 西流寨开发区集中供水水源; 112°38′47″; 36°13′39″; 43; 0.0058. 上莲开发区集中供水水源; 112°50′22″; 36°25′56″; 40; 0.0050. 本项目厂址距离屯留区各乡镇集中供水水源地最近的为渔泽镇集中供水水源地，距离其一级保护区边界为3.7km，不在保护区范围内。本项目与渔泽镇集中供水水源保护区相对位置关系图见附图7。 2 与辛安泉域符合性分析 （1）泉域概况 辛安泉出露于潞城市西流村至平顺县北耽车长16km的浊漳河河谷中，可见泉点170余个。辛安村以上较大泉组有林滩泉、西流泉、苇泉、南流泉，称王曲泉群，出露高程615-643m，出露地层为奥套系中统；辛安村以下有实会泉、年流泉等，多出露于寒武系中统，称实会泉群，标高600-615m。多年平均流量11.9m3/s(1959-1984年)。 （2）泉域重点保护区范围 根据山西省人民政府晋政函[1998]137号“关于山西省泉域边界范围及重点保护区划定的批复”，划定的辛安泉域重点保护区范围： 1）泉水集中出露带和文王山地拿渗漏段，其中泉水集中出露带以浊漳河为轴线，北起黎城县南赵店桥，顺浊漳河谷向下游、至平顺县北耽车，包括河谷两岸地带；西起山西化肥厂排污管道，两侧宽200m，至辛安桥下河道，面积48km2。 2）文王山地垒渗漏段自黄碾南铁路桥上游500m起，顺浊漳河南源主河道，左右两侧各500m，向下游至与浊漳河西源汇流处，面积18km2。 两处合计面积为66km2。 同时，根据《山西省长治市辛安泉饮用水水源地保护条例》，建立辛安泉饮用水水源地保护区制度。辛安泉饮用水水源地保护区划分为一级保护区、二级保护区，并在保护区外围设立准保护区，实行分级保护与管理。 辛安泉饮用水水源地一级保护区范围为现有水源井组周边区域，涉及潞城市辛安泉镇西流北村(西北村)、西流南村(西南村)，黎城县程家山乡北流村，面积3.73平方公里。 辛安泉饮用水水源地二级保护区范围为东至黎城县隆旺村东-北流村东-南堡村东一线，南至平顺县王曲村北，西至潞城市西流南村(西南村）西1.3公里-涧口村西一线，北至潞城市续村南-黎城县东窑上村北一线，面积24.9平方公里。 辛安泉饮用水水源地准保护区范围为水源地上游辛安泉域灰岩裸露补给区，涉及城区、郊区、长治县、潞城市、壶关县、平顺县、黎城县、武乡县、襄垣县，面积约1260平方公里。 本项目拟选厂址处于辛安泉域内，但不在泉域的重点保护范围之内，距离重点泉域保护区边界约7.0km，且不在辛安泉饮用水水源地一级、二级、准保护区内。相对位置关系详见附图8、附图9。 3 与屯留区生态功能区划和生态经济区划符合性分析 （1）与屯留县生态功能区划的符合性 本项目属于《屯留县生态功能区划》的I长治盆地西、南部旱作生态农业发展生态功能亚区中I2东部平原水源涵养生态功能小区。 1）主要生态服务功能 该区主要生态服务功能为水源涵养。 2）保护措施和发展方向 ① 对闭坑矿山(峪里煤矿、东古煤矿、金家庄煤矿)损毁的土地复垦，对矿山环境污染进行综合治理，综合利用，对矿山开发造成的滑坡、泥石流、土地塌陷等次生地质灾害、采空区及煤层自燃、水源枯竭、水质恶化、水土流失等矿山生态环境问题进行整治。 ② 生产的废渣或用于填充采空区，或碾压整平，铺垫成工业场地；或覆土造地种植农作物，造林绿化等，都应综合回收利用，变废为宝； ③ 围绕煤焦、化工、医药、制造、建材五大产业基地，加快传统产业新型化、新型产业规模化，培育新兴支柱产业，实现产业结构调整新突破；在废弃物产生上，要大力开发资源综合利用，提高废渣、废水、废气的综合利用率；充分发挥建材、电力等行业废弃物消耗功能，积极发展新型墙体材料、煤矸石发电等，降低废弃物最终处置量；在再生资源产生上，要大力回收和循环利用废钢铁、废纸、废塑料等各种废旧资源； ④拓展提升传统服务业：围绕批发零售、市场。餐饮、娱乐等传统服务业，通过设施改造、技术提升和改善服务，促进传统服务业提档升级；积极引导各类批发市场向专业化商场、品牌展示中心、物流配送中心等方向转型升级； ⑥综合利用各种建筑废弃物及秸秆、畜禽粪便等农业废弃物，积极发展生物能源，大力推广沼气工程，大力发展生态农业； ⑦加强生态工业建设，促进传统产业的改造和升级，大力发展新兴产业； ⑧合理开发路村乡宝峰寺、西贾乡人类古遗址“脑张遗址”、路村乡崇福院、李高乡古墓群等旅游资源，并促进相关产业的发展。 3）符合性分析 本项目为利用区域内的煤矸石进行综合利用，加工为建筑用砂，废气经过净化后可做到达标排放；生产废水全部循环利用，不外排，固体废物可以得到合理处置。因此，项目建设符合《屯留县生态功能区划》的要求。屯留区生态功能区划图见附图10。 （2）屯留县生态经济区划的符合性 本项目位于IIIA-1东部煤化工发展生态经济区。 1）功能定位 该区主要为矿产资源开发类及建材企业，环境污染严重，生态承载力较低，应划分为优化开发区。 2）保护要求 ① 加快开采区、加工区的环境治理，进行土地复垦、植树种草； ② 建材生产配套完善的除尘设施，大力调整好产业结构和产业布局，推行清洁生产，加强外围地区的生态绿化，减少对环境的污染； ③加强农村基础设施建设，加强环境综合治理力度，鼓励农户垃圾集中处理，建立固定的垃圾堆放点，对畜禽养殖场产生的粪便可进行有机肥或产沼,科学利用，防止环境污染。 3）发展方向 ①以东古为中心的潞安工业基地和以金家庄为中心的长钢工业基地，形成原煤-精煤-焦化-钢铁,焦化-发电-电石-碳黑，电石-聚氯乙烯-PVC塑制品产业链； ②以金泽生物工程有限公司为依托，发展玉米淀粉-麦芽糊精-赖氨酸-食品加工产业链,并带动区内农业的发展； ③对矿山开发造成的滑坡、泥石流、土地塌陷等次生地质灾害、采空区及煤层自燃、水源枯竭、水质恶化、水土流失等矿山生态环境问题进行整治;矿山产生的废渣或用于填充采空区，或碾压整平，铺垫成工业场地;或覆土造地种植农作物、造林绿化等，都应综合回收利用，变废为宝； ④在废弃物产生上，要大力开发资源综合利用，提高废渣、废水、废气的综合利用率；充分发挥建材、电力等行业废弃物消耗功能，积极发展新型墙体材料、煤矸石发电等，降低废弃物最终处置量；在再生资源产生上,要大力回收和循环利用废钢铁、废纸、废塑料等各种废旧资源； ⑤加强农村生活垃圾的处理能力，如垃圾集中处理、废物利用等。 4）符合性分析 本项目属于建材生产项目，利用煤矿产生的煤矸石加工石子和砂子，生产过程中采取了严格的污染防治措施，确保各项废气达标排放，全厂废水全部综合利用不外排；固体废物均得到合理处置，符合所在生态经济区的保护要求和发展方向。屯留区生态经济区划图见附图11。 4 与《屯留县县城总体规划》（2012-2030）符合性分析 根据《屯留县县城总体规划》(2012-2030)，规划未来屯留区的发展方向为：“南进、东联、北优、西控”，即城区中心整体向南推进，城市发展的重心由麟绛大街转移到南部城际大道附近；向东依托城际路完善屯留区与长治市区间的快速交通体系建设，逐步推进屯留长治一体化发展；优化北部现状城区居住生活环境，科学引导老城保护与旧城更新，配套完善市政基础设施与公共服务设施，完成绛河生态湿地公园工程；城西保留现状农用地，严控建设用地蔓延，推进城郊生态农业观光示范区建设。 本项目不在屯留县县城总体规划范围内，项目西南距城市规划边界最近约11km，项目租赁原有闲置场地进行建设（租赁协议见附件3），根据土地勘测定界报告（附件4），占地类型为工矿用地，不违背屯留县县城总体规划要求。 5 与《煤矸石综合管理办法》（2014年修订版)符合性分析 表1-3 与《煤矸石综合管理办法》符合性分析一览表 序号; 《煤矸石综合管理办法》文件要求; 项目情况; 符合性. 1; 利用煤矸石生产的建筑材料或其他与煤矸石综合利用相关的产品，应当符合国家或行业有关质量、环境、节能和安全标准; 本项目利用煤矸石生产机制砂，产品质量符合GB/T14684《建设用砂》等有关要求，生产废水全部回用，废气达标排放，固废合理处置; 符合. 2; 国家鼓励煤矸石大宗利用和高附加值利用，煤矸石生产建筑材料，从煤矸石中回收矿产品; 将煤矸石加工成机制砂与建筑石料，符合国家鼓励政策; 符合. 6 与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》(工信部联原[2019]239号)符合性分析 表1-4 与“工信部联原[2019]239号”符合性分析一览表 文件要求; 项目情况; 符合性. 一、总体要求发展目标：到2025年，形成较为完善合理的机制砂石供应保障体系，产品质量符合GB/T14684《建设用砂》等有关要求，以Ⅰ类产品为代表的高品质机制砂石比例大幅提升，年产1000万吨及以上的超大型机制砂石企业产能占比达到40%，利用尾矿、废石、建筑垃圾等生产的机制砂石占比明显提高，“公转铁、公转水”运输取得明显进展; 本项目为利用煤矸石生产机制砂石，产品质量要求符合《建设用砂》(GB/T14684)IⅡ类产品标准; 符合. 二、多措并举保障市场供应; 统筹协调布局。根据“十四五”投资建设需要，统筹考虑矿产资源、市场需求、交通物流等因素，按照安全、环保、功能区等方面要求，科学规划、合理布局，建立国内合理的机制砂石供应体系，既保障供给，又防止“一哄而上”造成产能过剩。市、县区域合理布局服务当地的砂石加工基地或集散中心。; 本项目建设位置位于长治市屯留区渔泽镇东古村东南，西侧紧邻屯留经济技术开发区渔泽工业园，本项目周边众多在建工程项目，可以缓解区域内砂石需求压力; 符合. 拓展砂石来源。规范砂石资源管理，鼓励利用废石以及铁、钼、钒钛等矿山的尾矿生产机制砂石，节约天然资源，提高产业固体废物综合利用水平。支持就地取材，利用开山、道路、隧洞、场地平整等建设工程产生的砂石料生产机制砂石，减少长距离运输外来砂石，满足建设需要。发展“互联网+砂石骨料”，构建机制砂石电子商务平台，完善支撑服务体系，培育适合砂石产业的O2O、C2B等电商模式，实现砂石电子商务交易中的信息交流、市场交易、物流配送、支付结算、售后服务等功能。; 本项目原料煤矸石主要来源于周边煤矿，属于固体废物综合利用，属于短距离运输，满足建设需要; 符合. 加强运输保障。推进机制砂石中长距离运输“公转铁、公转水”，减少公路运输量，增加铁路运输量，完善内河水运网络和港口集疏运体系建设。在充分利用铁路专用线、城市铁路货场和岸线码头运输能力的同时，推进铁路专用线建设，对年运量150万吨以上的机制砂石企业，应按规定建设铁路专用线。有序发展多式联运，加强不同运输方式间的有效衔接，大力发展集装箱铁公联运，切实提高机制砂石运输能力。加快建设封闭式运输皮带廊道，逐步减少散货露天装卸量。利用信息化手段对砂石运输实现全程监管，构建绿色物流和绿色供应链。加强运输车辆检测，防止超限超载车辆出场（站）上路。; 本项目原料来源运输距离短，产品机制砂与建筑石料去向主要为屯留区以及长治市境内的工程项目，均为短距离运输。; 符合. 三、加快技术创新提高质量水平。严格质量管控：强化企业主体责任，完善质量管理体系，加强过程质量控制，严格执行相关标准，鼓励企业建立检测中心，配备合格的质量检验设备和专业质检人员。对成品料分类或分仓储存。加强对原料的品质监测和控制能力，严格控制有毒杂质含量; 企业定期委托质量检测部门对产品质量进行检测，确保出厂产品质量符合相应质量标准。对原料、成品分区储存; 符合. 四、推进绿色发展提升本质安全。发展绿色制造：机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放。提高设备整体能效、节水水平，降低单位产品的综合能耗、水耗，鼓励有条件的企业实施输送带势能发电、开展合同节水管理。; 本项目在各产尘点配套建设除尘措施，各储库均为全封闭且配套喷雾抑尘措施，车间墙体选用隔音降噪材料，对生产废水回收再利用，各生产设备均置于封闭性车间，生产过程中收集的粉尘、废水、沉淀渣等均合理处置。; 符合. 7与《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》的符合性 根据《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》： 第十一条 在汾河干流河道水岸线以外原则上不小于一百米、支流原则上不小于五十米，划定生态功能保护线，建设缓冲隔离防护林带和水源涵养林带，改变农防段种植结构，提高汾河流域河流自净能力。 第十六条 我省境内桑干河、滹沱河、漳河、沁河、涑水河、大清河上游段（唐河、沙河）等流域的治理工作，参照此决定执行。 本项目厂界距离最近的地表水体为厂址南侧750m处的泽河，属于浊漳南源支流，区域地表水系图见附图12。 项目运营期无废水外排，不会对周边地表水产生影响，项目建设不违背《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及有关法律法规要求，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须执行环境影响评价制度。 长治裕隆晟工贸有限公司拟建设煤矸石再利用项目，利用煤矸石生产机制砂与建筑石料，长治市屯留区行政审批服务管理局对该项目予以备案，见附件2。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于二十七、非金属矿物制品业30—56砖瓦、石材等建筑材料制造303，应编制环境影响报告表。 二、工程内容 1 建设地点 本项目建设地点位于渔泽镇东古村东南900m处，中心地理坐标为东经113°1′16.267″，北纬36°22′4.852″。项目区东侧为山坡，南侧为空场地，西侧与北侧均为乡村公路。地理位置图见附图1，周边四邻关系见附图2。 2 建设内容 本项目主要建设内容包括新建煤矸石综合利用生产线一条、原料库、成品库以及相关配套设施，所有设施均为新建，主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程类别; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 位于厂区北部，占地面积1500m2，轻钢结构，内设给料机、鄂式破碎机、圆锥式破碎机、振动筛、制砂机、筛分机、洗砂机等设备; 新建. 储运工程; 原料库; 位于厂区中部，占地面积1050m2，全封闭轻钢结构，库顶设1套固定式喷雾抑尘装置; 新建. 成品库; 位于厂区东部，占地面积1400m2，全封闭轻钢结构，库顶设1套固定式喷雾抑尘装置，内设石子储存区、机制砂储存区、泥饼储存区; 新建. 辅助工程; 办公区; 位于厂区西部，1层，砖混结构，建筑面积100m2; 新建. 清水池; 位于厂区西北部，拟建设1座300m3的清水池; 新建. 浓缩池; 位于场地西北侧，拟建设1座314m3的浓缩池（φ=5m，h=4m），内设浓缩机1台; 新建. 压滤车间; 位于浓缩池西侧，砖混结构，建筑面积30m2，内设压滤机1套; 新建. 事故水池; 位于场地北侧，压滤车间南侧，建设1座350m3事故水池，在事故状态下收集暂存洗砂水; 新建. 磅房; 位于厂区入口处，建筑面积10m2，1层，砖混结构; 新建. 公用工程; 供电; 接自渔泽镇供电系统，在场地西北侧建设1座配电室; 新建. 供水; 由厂区自备井供给，可以满足日常生产、生活用水需求; 新建. 供暖; 生产区冬季不采暖，办公区冬季采暖使用电采暖; 新建. 环保工程; 废气处理措施; 运输扬尘; 厂区大门出入口设置洗车平台，对进出车辆进行冲洗，路面定时洒水抑尘，定期对道路清理，保持清洁，在运输过程中要求运输车辆采用封闭厢式车运输，防止物料洒落; 新建. 堆放、装卸扬尘; 建设全封闭轻钢结构原料库、成品库，地面硬化，各储库库顶设喷雾抑尘装置，定时喷洒；装卸时使用雾炮机进行喷洒抑尘；安装密闭门; 新建. 给料、破碎、筛分工序粉尘; 给料机三侧及顶部使用轻钢结构封闭，破碎、筛分机全封闭，给料机、破碎、筛分机顶部接吸尘管，产生的含尘气体一同引入1套布袋除尘器（1#）处理，经处理后经15m高排气筒（DA001）排放; 新建. 制砂、筛分工序粉尘; 制砂机、筛分机进行全封闭处理，顶部接吸尘管，制砂机、筛分机产生的含尘气体均引入1套布袋除尘器（2#）处理，经处理后经15m高排气筒（DA002）排放; 新建. 物料转载粉尘; 设于全密闭生产车间内，皮带全密闭，降低跌落高度，及时清扫; 新建. 废水处理措施; 洗砂废水; 项目设置1座314m3浓缩池及300m3清水池，洗砂经浓缩池处理后进入清水池，回用于洗砂工段，不外排; 新建. 淋控水; 泥饼储存区产生的淋控水经导流渠排入淋控水池（5m3），沉淀后回用于库区抑尘洒水，不外排; 新建. 生活污水; 厂区不设食宿，生活污水主要为盥洗废水，排入旱厕，定期清掏，不外排; 新建. 洗车废水; 洗车废水收集沉淀后循环使用，不外排; 新建. 初期雨水; 由雨水导流沟引入初期雨水收集池（100m3），经沉淀后回用于厂区洒水抑尘，不外排; 新建. 噪声处理措施; 设备噪声; 选用低噪声设备，隔声、基础减振，定期维护; 新建. 运输噪声; 运输车辆及时保养，减速慢行，降低运输噪声; 新建. 固废处理措施; 生活垃圾; 厂区设垃圾桶收集，定期送至当地环卫部门指定地点处置; 新建. 除尘灰; 统一收集后，暂存至成品库，定期外售砖厂制砖; 新建. 压滤泥饼; 底泥经“浓缩+压滤”处理后形成泥饼，暂存至成品库，在成品内设独立的暂存区，定期外售砖厂制砖; 新建. 废矿物油、废油桶; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置; 新建. 原料库满足性分析：本项目原料煤矸石用量为20万t/a，约667t/d，周转周期为7天，则煤矸石储存量约4669t。煤矸石堆积密度取1.5kg/m3，堆放容积约3113m3。原料库占地面积1050m2，堆放高度约2~4m，按3m计算，有效容积约3150m3，可以满足原料周转需求。 成品库满足性分析：本项目产品石子和机制砂的产量分别为5万t/a和15万t/a，约167 t/d和500 t/d，周转周期为7天，则石子和机制砂储存量分别为1169t和3500t。石子堆积密度取1.5kg/m3，机制砂堆积密度取1.4 kg/m3，堆放容积共计3279 m3。成品库占地面积1400m2，堆放高度约2~4m，按3m计算，有效容积约4200m3，可以满足成品周转需求。 生产车间满足性分析：本项目生产车间建筑面积1500m2，内设给料机、鄂式破碎机、圆锥式破碎机、振动筛、制砂机、筛分机、洗砂机各1台，各设备按照生产顺序布置，可以满足设备布局。 3 产品方案 本项目设计处理煤矸石量为20万吨/年，产品有石子和机制砂，主要作为周边修路路基材料，具体产品方案如下。 表2-2 项目主要产品方案表 序号; 产品名称; 规格; 单位; 含水率; 产量. 1; 石子; 10-20mm、20-40mm; 吨/年; 5.0万. 2; 机制砂; <5mm; 吨/年; 6%-8%; 15.0万. 机制砂产品质量要求符合《建设用砂》(GB/T14684)IⅡ类产品标准。 4 主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格、型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 给料机; 1. 2; 颚式破碎机; PE500*700; 1. 3; 圆锥式破碎机; HPT100; 1. 4; 振动筛; TLYZS-1236; 1. 5; 制砂机; VS1163; 1. 6; 筛分机; 1. 7; 洗砂机; 1. 8; 吸砂泵; 1. 9; 板框压滤机; 500/1500; 1. 10; 浓缩机; 1. 11; 皮带输送机; /; 10. 12; 装载机; 龙工/夏工; 2. 表2-4 本项目主要生产设施产能及生产负荷一览表 序号; 设备名称; 设备数量; 单台设备产能(t/h); 单台运行时间(h/a); 总年处理量(万t/a); 实际年处理量(万t/a); 是否满足生产需求. 1; 颚式破碎机; 1; 40-110; 2400; 9.6-26.4; 20; 是. 2; 圆锥式破碎机; 1; 60-110; 2400; 14.4-26.4; 22（考虑10%返料); 是. 3; 振动筛; 1; 50-150; 2400; 12-36; 22（考虑10%返料); 是. 4; 制砂机; 1; 50-80; 2400; 12-19.2; 18（考虑20%返料); 是. 5; 洗砂机; 1; 60-80; 2400; 14.4-19.2; 18（考虑20%返料); 是. 5 主要原辅材料 本项目原料为煤矸石，主要来源于厂区东南0.5km处的屯留县大昌煤化有限公司，通过厂区西侧的乡村道路与南侧的S228省道运输，运输路线长约1.0km，运输道路沿线主要为空地及工矿企业，无居民区等环境保护目标。运输线路见附图2。 屯留县大昌煤化有限公司位于屯留区渔泽镇崔蒙村东北500m处，洗煤生产能力为120万t/a，原屯留县环境保护局于2018年6月20日以屯环函[2018]66号对《屯留县大昌煤化有限公司120万吨选煤生产线技改项目环境影响报告表》予以批复（见附件5），2019年9月24日进行了自主验收。目前该公司矸石产生量约20万t/a，可以满足本项目需要。 原辅材料使用情况见下表2-5。 表2-5 原辅材料消耗表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 煤矸石; t/a; 20万; 大昌煤化. 2; 水; m3/a; 20810.6; 自备水井. 3; 电; 万kWh/a; 100; 接自渔泽镇供电系统. 项目物料平衡分析： 表2-6 物料平衡表 带入; 产出. 名称; 使用量（t/a）; 名称; 产生量（t/a）. 煤矸石; 200000; 石子; 50000. 水; 18800; 机制砂; 150000（含水率6%-8%）. 蒸发损耗; 9380. 泥饼; 9162.03. 除尘灰; 254.95. 无组织扬尘; 1.97. 有组织粉尘; 1.05. 合 计; 218800; 218800. 6 劳动定员及工作制度 本项目总定员共15人，其中管理人员3人，生产员工12人，均不在厂内食宿。工作制度为单班制，每班8小时，年工作天数为300天。 7 厂区平面布置 本项目按照生产工序，依次布置生产设备及相关配套设施设备。办公区位于厂区西部，原料库位于厂区中部，成品库位于原料库东侧，生产车间位于厂区北部，紧邻原料库与成品库，浓缩压滤设备位于车间西侧。 项目厂区平面布置见附图4。 8 公用工程 （1）供电 电源接自渔泽镇供电系统，厂区自备1台500kVA变压器，项目供电有保障。 （2）供水 本项目用水由厂区现有2口自备水井提供，井深分别为50m和100m。 本项目用水主要包括洗砂用水、原料库抑尘用水、成品库抑尘用水、洗车平台补充用水、生活用水、道路洒水、绿化用水等。 a 洗砂用水：机制砂水洗前的堆积密度大概是1.5-1.7t/m3，根据建设单位提供资料和类比同类项目，每立方机制砂需消耗用水量约为1m3，本项目约15万吨（9.38万m3）机制砂需进行水洗，则耗水量为9.38万m3/a，约有10%的用水量由产品吸收，洗砂废水经处理后循环使用，除蒸发损耗外，循环水量约为用水量的80%，则需补充新鲜水量约为1.88万m3/a，日均补充用水量为62.67m3。 b原料库抑尘用水：喷雾指标按1.0L/m2·次计，一日2次，原料库的面积为1050m2，则日用水量为2.1m3，年用水量为630m3。 c成品库抑尘用水：成品库需要使用雾炮机对大粒石子成品区域进行喷雾抑尘，用水量按1L/m2·次计，一天2次，则成品库喷雾用水为0.8m3/d，年用水量为240m3。 d洗车平台补充用水：本项目采用40吨卡车运输物料，年运输量为40万吨，需要1万车次(约合34车次/d)，本项目设置洗车平台，每次车辆出厂前均需对出厂车辆进行冲洗。载重汽车循环用水补充水定额40L/(辆·次)，循环利用率80%，由此计算，冲洗车辆补充水量为1.36m3/d（408m3/a）。 e 生活用水：根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.4-2021），职工生活用水量按照90L/人·d，本项目职工定员15人，则该厂的职工日用水量为1.35m3，年用水量为405m3。 f 道路洒水：厂区道路面积约为700m2，道路洒水按0.15L/m2·次，2次/d计，则年道路洒水量为0.21m3/d，44.1m3/a（210d计）。 g 绿化用水：厂区绿化面积为900m2，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.3-2021），绿化用水量按1.5L/m2·d计，日均消耗绿化用水约1.35m3/d，则年绿化用水量约为283.5m3/a（210d计）。 （3）排水 a 洗砂废水：洗砂废水全部进入浓缩池，同时向浓缩池内中加入絮凝剂(聚丙烯酰胺)，使其浓缩沉淀，上部清水通过管道溢流至清水池，底部浓度较大的底泥水由物料泵送至压滤机，经压滤脱水后的滤饼即为泥饼，送成品库暂存，压滤机脱下的清水回流至清水池贮存。 b 淋控水：在成品库建设导流渠和1座容积为10m3的沉淀池，用以收集泥饼储存区域产生的淋控水，在沉淀池中沉淀后回用于厂区洒水，不外排。 c洗车废水：车辆冲洗废水经沉淀后回用于洗车不外排。 d生活废水：生活废水产生量按用水量的80%计，则日废水产生量约为1.08m3/d，年废水产生量为324m3。厂区不设食宿，生活污水主要为盥洗废水，排入旱厕，定期清掏。 项目运营期用、排水情况见下表2-7，水平衡图见图2-1。 表2-7 项目用、排水量表 名称; 用水定额; 数量; 用水总量（m3/d）; 排水总量（m3/d）; 备注. 洗砂用水; 1m3/m3-产品; 9.38万m3; 62.67; 0; 循环使用，不外排. 原料库抑尘用水; 1.0L/m2·d·次; 1050m2; 2.1; 0. 成品库抑尘用水; 1.0L/m2·d·次; 400m2; 0.8; 0. 洗车平台补充用水; 40L/(辆·次); 34辆·次/d; 1.36; 0; 循环使用，不外排. 生活用水; 90L/人·天; 15人; 1.35; 1.08; 排入旱厕，定期清掏. 道路洒水; 0.15L/m2·次; 700m2; 0.21; 0. 绿化用水; 1.5L/m2·d; 900m2; 1.35; 0. 总计; 采暖期; /; /; 68.28; 1.08. 非采暖期; /; /; 69.84; 1.08. （4）供热 本项目冬季办公区采暖使用电采暖，生产区冬季不采暖。 图2-1 本项目水平衡图（m3/d） 图2-1 项目水平衡图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程简述 本项目为新建项目。主要建设内容包括生产车间、原料库、成品库、办公区、场地硬化、道路硬化以及生产设备和配套设施的安装等。本项目施工期工程内容及产污环节见图2-2。 图2-2 施工期工程内容及产污环节 二、运营期工艺流程简述 （1）原料入场 将原料煤矸石由汽车运输至厂内原料库，堆存于原料堆场。 （2）石料破碎、筛分 煤矸石通过铲车送入给料机料仓，由给料机送入颚式破碎机进行初破，破碎后经皮带输送到圆锥式破碎机进行二次破碎，二破后经皮带送入振动筛进行筛分，此筛分机为三层筛分机，原料经过筛分筛出4种粒径的物料，分别为<10mm、 10-20mm、20-40mm、>40mm，粒径小于10mm的筛下物进入制砂机进行制砂，粒径大于40mm的筛上物经返料皮带回到圆锥式破碎机进行再次破碎，符合粒径要求的10-20mm、20-40mm的物料作为成品石子暂存于成品库分区堆存，定期或直接外售客户。 （3）生产机制砂 ① 制砂：粒径小于10mm的筛下物经输送皮带进入制砂机，在制砂机内进行打磨粉碎； ② 筛分：粉碎后的物料经自动输送皮带进入筛分机，通过筛板将未完全粉碎且粒径＞5mm的碎石与粒径<5mm的机制砂（含石粉）分离，分离开的粒径＞5mm碎石返回制砂机重新制砂； ③ 洗砂：粒径<5mm的机制砂（含石粉）进入洗砂细沙回收脱水一体机，生产机制砂产品。 ④ 洗砂水处理：机制砂（含石粉）进入洗砂机中，用水剧烈搅拌悬浮分离石粉，含悬浮石粉的废水进入浓缩池，同时向浓缩池内中加入絮凝剂(聚丙烯酰胺)，使其浓缩沉淀，上部清水通过管道溢流至清水池，底部浓度较大的底泥水由物料泵送至压滤机，经压滤脱水后的滤饼即为泥饼，经压滤机过滤后污泥含水率50%，送成品库暂存，压滤机脱下的清水回流至清水池贮存。 （4）经过洗砂机水洗后，机制砂含水率约6%-8%，成品机制砂暂存于成品库，定期或直接外售客户。 运营期生产工艺流程及产污环节见图2-3。 运输进厂 噪声、粉尘 原料库 噪声、粉尘 噪声、粉尘 振动给料机 颚式破碎机 噪声、粉尘 圆锥式破碎机 >40mm 噪声、粉尘 振动筛 <10mm 噪声、粉尘 粉尘 粉尘 成品库 10-20mm 制砂机 成品库 20-40mm >5mm 噪声、粉尘 振动筛 <5mm 废水 压滤 浓缩 洗砂机 成品库 <5mm 上清液 清水池 泥饼 泥饼 填埋场 沉泥 浓缩压滤 沉淀池 废水 粉尘 粉尘 粉尘 粉尘 成品库 10-20mm 洗砂机 成品库 <5mm 成品库 30-70mm 成品库 20-40mm 成品库 10-30mm 全封闭皮带机 日常生活 废水、垃圾 车辆运输 噪声、扬尘 泥饼 填埋场 沉泥 浓缩压滤 沉淀池 废水 粉尘 粉尘 粉尘 粉尘 成品库 10-20mm 洗砂机 成品库 <5mm 成品库 30-70mm 成品库 20-40mm 成品库 10-30mm 全封闭皮带机 日常生活 废水、垃圾 车辆运输 噪声、扬尘 泥饼 填埋场 沉泥 浓缩压滤 沉淀池 废水 粉尘 粉尘 粉尘 粉尘 成品库 10-20mm 洗砂机 成品库 <5mm 成品库 30-70mm 成品库 20-40mm 成品库 10-30mm 全封闭皮带机 日常生活 废水、垃圾 车辆运输 噪声、扬尘 图2-3 生产工艺流程及产污环节图 三、主要污染工序 1 施工期污染环节 （1）环境空气污染工序：施工过程中产生的扬尘； （2）水环境污染工序：施工人员产生的生活污水； （3）噪声环境污染工序：施工机械设备产生的噪声； （4）固废污染工序：施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 2 运营期污染环节 （1）大气污染源及污染物 ①原料及成品运输产生的扬尘； ② 原料库、成品库堆放、装卸产生的扬尘； ③ 给料、破碎、筛分工序生产过程中产生的粉尘； ④ 制砂、筛分工序生产过程中产生的粉尘； ⑤ 皮带运输及衔接转载产生的粉尘。 （2）水污染源及污染物 ① 洗砂工段产生的废水； ② 成品库泥饼储存区产生的淋控废水； ③ 洗车平台产生的废水； ④ 生活污水。 （3）噪声 各类设备运转以及汽车运输过程中产生的噪声。 （4）固体废物 ① 办公、生活垃圾； ②压滤工段产生的泥饼； ③除尘器收集的除尘灰； ④设备维修过程产生的废矿物油、废油桶。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁原有闲置场地进行建设，该场地原为个体储煤场，仅进行原煤储存，于2020年底停产，至今一直闲置。目前场地内保留有房屋11间，无原煤及其他生产设施等，无与项目有关的原有环境污染问题。 现有房屋将全部拆除，本项目不进行利用。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 大气环境 （1）例行监测数据 本次评价采用长治市屯留区县城例行监测点位2022年监测数据，按照HJ663中的统计方法对SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的年评价指标进行环境质量现状评价。具体见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; 25.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; 70.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 55; 70; 78.57; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 94.29; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.6; 4.0; 40.0; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 167; 160; 104.38; 超标. 由上表可知，屯留区2022年各污染物中除O3日最大8小时平均第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值外，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO均达标，判定项目所在区域为不达标区。 （2）补充监测数据 本项目引用《山西潞安华亿实业有限公司屯留分公司井下机械设施维修更换项目》2022年环境影响评价时对特征污染物TSP的监测数据，监测报告见附件6。 ① 监测点位布设及监测项目 共设置1个监测点位，监测点与本项目的位置关系见表3-2、图3-1。 表3-2 环境空气质量现状监测点位及监测项目 序号; 监测点名称; 数据来源; 与厂址位置距离; 监测项目. 方位; 距离(m). 1#; 崔蒙村; 山西潞安华亿实业有限公司屯留分公司井下机械设施维修更换项目环境空气环境现状监测报告; SW; 650; TSP. ② 监测频率 监测时间为2022年2月22日～2月24日，连续监测3天，监测时同时记录风向、风速、气压、气温等常规气象要素。 ③环境空气现状监测结果统计分析 表3-3 TSP现状监测结果统计表 编号; 监测点; 监测类别; 标准日均值（mg/m3）; 样本 个数; 超标 个数; 超标率 （%）; 浓度值范围（mg/Nm3）; 最大浓度占标率（%）. 1#; 崔蒙村; TSP; 0.3; 3; 0; 0; 0.165-0.171; 57.0. 由表3-3可知，评价区域TSP日均值最大浓度占标率为57.0%，均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。 2 地表水环境 距离本项目最近的地表水体为厂址南侧的泽河，属于浊漳南源支流。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），该河段属于“长治市郊区-黄碾桥”段，水环境功能为工业与景观用水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。根据《长治市2020年水污染治理攻坚方案》，浊漳南源（黄碾桥断面）河水水质应达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 根据《长治市2022年各月地表水环境质量状况》，黄碾桥断面5月、9月水质为II类； 3月、4月、7月、8月水质为III类； 1月、2月、6月、10月、11月、12月水质为IV类。由此可知黄碾桥监测断面2022年各月水质均可以达标。 3 声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标时，可不开展声环境质量现状监测。 4 生态环境 本项目租赁原有厂区进行建设，不新增占地，且不涉及特殊或重要生态敏感区，可不开展生态环境现状调查。 5 土壤、地下水环境 本项目产生的废机油和废油桶等危险废物暂存于危废暂存间。危废暂存间采取严格的防渗和围堰措施，废机油不会泄露进入地下，对土壤、地下水造成污染，因此本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，不需要开展现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区及居民区；厂界外50m范围内无居民、学校、医院等声环境敏感保护目标；厂界周边距离最近的地表水体为厂区南侧750m处的泽河；厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目无生态环境保护目标。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）及现场调查，本项目环境保护目标见表3-4及附图2。 表3-4 主要环境保护目标一览表 环境类别; 名称; 坐标/m; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）; 保护对象; 环境功能区. 经度; 纬度. 空气环境; 厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区及居民区. 地表水; 泽河; /; /; S; 750; 水质; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准. 噪声; 厂界外50m范围内无居民、学校、医院等声环境敏感保护目标. 地下水; 厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态; 厂区占地为现有场地，无生态保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1 废气 （1）本项目施工期产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），见下表。 表3-5 大气污染物综合排放标准 污染源; 最高允许排放浓度; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 粉尘; 120（mg/m3）; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）项目运营期产生的废气主要是粉尘，粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），排放限值执行《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》长气防[2019]9号文件要求；无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中浓度限值，具体数值见表3-6、3-7。 表3-6 “长气防办【2019】9号”限值要求 生产过程; 污染物项目; 浓度限值; 污染物排放监控位置. 有组织; 粉尘; 10mg/m3; 排气筒出口. 表3-7 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 生产过程; 污染物项目; 浓度限值; 污染物排放监控位置. 物料堆存、物料转载; 粉尘; 1.0 mg/m3; 厂界. 2 废水 洗砂废水经沉淀池沉淀后循环回用于洗砂，不外排；洗车平台产生的废水经沉淀池沉淀处理后回用于洗车，不外排。本项目废水均循环利用，不外排，不设排污口。 3 噪声 （1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声排放限值，详见表3-8。 表3-8 《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011） 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，详见表3-9。 表3-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 说明. 2; 60; 50; 厂界. 4 固体废物 本项目产生的一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 危险废物临时储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定暂行办法》的通知（晋环规〔2023〕1号），实施排放总量控制的主要污染物有氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮。 结合本项目排污特点，本项目实施总量控制的主要污染物为颗粒物，排放量为：1.05t/a。 长治市生态环境屯留分局以屯环函[2023]33号核定本项目污染物排放总量控制指标为：颗粒物1.05t/a，见附件7。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为新建项目，通过租用原有闲置场地进行建设，施工期主要对现有场地建筑物进行拆除、场地清理，然后进行生产车间及配套设施建设和设备安装，施工期预计为3个月。 一、大气污染防治措施 本项目施工期大气污染物主要为施工扬尘，扬尘主要来自水池开挖、裸露地面、建材堆存、道路运输等施工活动，主要表现为空气中的总悬浮粉尘浓度增大，尤其在天气干燥、风速较大时影响范围大，影响更显著。 本次评价要求严格落实施工扬尘“六个百分之百”规定，具体措施如下： （1）施工区域四周全部设置围挡（高度≥2m），施工活动要严格控制在厂区内，做到施工工地周边100%围挡，严禁越界或跨界施工，避免对施工区外部环境的影响。 （2）散装物料避免露天堆放，建设期所需的建筑材料及钢材全部堆存于拟建厂区内，并采用密目网进行苫盖，不得露天堆存；挖出的土方及时清运，不得在厂内堆存，减少堆存产尘，做到物料堆放100%覆盖。 （3）委派专人定时对施工区及出厂道路进行洒水抑尘，加强对施工场地内和出厂道路积尘的收集和清理，减少起尘量；进行土方工程工程中采用雾炮机洒水抑尘，做到施工场地100%湿法作业；场地清理（包括建筑拆除）和土方开挖时要避开大风天气，重污染天气应停止一切室外施工活动。 （4）加强厂区及周边道路硬化，保证施工区域内地面除绿化带外全部硬化，做到施工现场地面100%硬化。 （5）厂区进出口设自动洗车平台对车辆轮胎及车身清洗，避免将泥土及灰尘带出施工区，做到出入厂车辆100%冲洗。 （6）施工建材（散装）及渣土运输必须采取封闭运输，运输车辆必须加盖篷布或采用封闭厢式车运输、不得超载，装卸时要轻装慢卸，做到渣土车辆100%密闭运输。 二、水环境防治措施 本项目施工期废水主要为施工设备、建材冲洗以及降尘洒水产生的施工废水和施工人员产生的生活污水。评价要求采取的废水处置措施： （1）加强施工用水的管理，在保证用水效果的前提下节约用水，减少废水产生； （2）设备冲洗固定地点，冲洗废水收集后用于抑尘洒水，严禁废水任意流淌； （3）生活污水用于厂区洒水抑尘，不外排。 三、固体废物防治措施 施工期的固体废物主要有拆除建筑垃圾、施工建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 评价要求采取的固废处置措施： （1）建筑垃圾及多余土石方要及时进行掩埋和平整处理；施工期产生的废旧建材分类收集，可回收利用的要进行再利用或出售，无法利用的与土石方一同运输至屯留区指定建筑垃圾填埋场填埋处理。 （2）施工场地设置封闭垃圾收集桶，生活垃圾定点收集，定期清运至屯留区指定垃圾堆放点处置，严禁垃圾随意丢弃。 四、声环境防治措施 噪声是施工期的主要污染因子，施工过程中使用的运输车辆及施工机械设备等都是噪声的产生源，噪声级在80-95dB（A），影响范围主要在施工厂区200米范围内，运输道路两侧30米范围内。 评价要求采取的噪声防治措施： （1）施工机械要选用性能好、噪声低，不符合国家规定的噪声限值的施工机械不得进入施工现场； （2）合理安排施工机械的位置，强噪声机械设备尽量布置到远离居民区一侧； （3）夜间不进行施工，在途径县城道路、村庄、居民点附近时要限速行驶； （4）要加强施工队伍的管理，实行文明施工，严格执行以上措施。 五、生态污染防治措施 本项目占地为现有工程场地，厂区无植被分布，为减少项目施工对区域生态环境的不利影响， 评价要求： （1）施工作业要控制在现有厂区内，严禁向外扩展； （2）施工开挖的土方要及时回填，并压平、夯实； （3）加强施工场地和出场道路的洒水和清洁工作；散装物料的堆存要采取防雨、防尘措施，设置临时工棚或采用抑尘网遮盖；加强对施工人员的环保意识宣教工作。 综合分析，施工期采取环评提出的各项环保措施后，对区域环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期大气环境影响和保护措施 1 污染物排放量 表4-1 项目大气污染物排放情况一览表 序号; 产污环节; 污染物种类; 产生情况; 治理设施; 排放情况; 排放口; 排放标准. 浓度mg/m3; 产生量t/a; 处理 能力 m3/h; 收集 效率; 治理工艺; 去除率%; 是否为可行技术; 排放 形式; 浓度 mg/m3; 排放量t/a; 编号; 类型; 地理坐标; 高度 m; 出口内径m; 排气温度（℃）; 浓度 限值mg/m3; 速率限值 kg/h. 1; 运输; 扬尘; /; 45.2; /; /; 运输车辆采用封闭厢式车运输，厂内道路硬化，清扫、洒水抑尘，厂区车辆出入口设置洗车平台; /; 是; 无组织; /; 0.45; /; /; /; /; /; /; 1.0; /. 2; 原料库、成品库堆放装卸; 扬尘; /; 196.88; /; /; 全封闭库顶部喷雾抑尘，地面硬化，装卸时使用雾炮机进行喷洒抑尘; /; 是; 无组织; /; 1.97; /; /; /; /; /; /; 1.0; /. 3; 给料、破碎、筛分工序; 粉尘; 2202; 148; 28000; /; 布袋除尘器; 99.6; 是; 有组织; 10; 0.67; DA001; 一般排放口; E113.021346° N36.368442°; 15; 0.8; 20; 10; /. 4; 制砂、筛分工序; 粉尘; 2698; 108; 15750; /; 布袋除尘器; 99.7; 是; 有组织; 10; 0.38; DA002; 一般排放口; E113.021582° N36.368442°; 15; 0.6; 20; 10; /. 5; 皮带运输及衔接转载; 粉尘; /; /; /; /; 皮带全密闭，降低跌落高度; /; 是; 有组织; /; /; /; /; /; /; /; /; 1.0; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2 大气源强分析 （1）运输扬尘 运输扬尘采用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算： 式中： Qy——交通运输起尘量，kg/km·辆； Qt——运输途中起尘量，t/a； V——车辆行驶速度，20km/h； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，0.05kg/m2； M——汽车载重量，40t/辆； L——运输距离，取0.2km； Q——运输量，40万t/a。 综合考虑粒径、密度、硬度、风速、风频等因素，在露天堆放、不采取任何措施的情形下，运输起尘量为45.2t/a。 本项目煤矸石主要来自厂区东北0.7km处的王庄煤矿，运输路线主要为厂区北侧与西侧的乡村道路，运输路线全长约1.2km，运输沿线无环境敏感目标，评价提出减轻运输扬尘的防治措施如下： ①建设车辆清洗平台，对进出厂车辆轮胎及车身进行清洗；②对厂区地面、道路全部进行硬化和厂界绿化，对厂区内及周边道路定时洒水，厂区及库内地面积尘定期清理，减少二次扬尘；③限制汽车超载，采用箱式车，物料及产品运输车辆采用新能源车辆，厂区内非道路移动机械采用国三及以上标准或新能源机械。 采取以上措施，抑尘效率可达90%以上，则无组织扬尘排放量约为0.45t/a。 （2）原料库、成品库堆放装卸产生的扬尘 物料堆存、装卸粉尘产生量计算根据《固体物料堆存粉尘产排污核算系数手册》，计算公式如下： P=ZCy+FCy={Nc×D×(a/b）+2×Ef×S}×10-3 式中： P—粉尘产生量，t/a； ZCy—装卸扬尘产生量，t/a； FCy—风蚀扬尘产生量，t/a； Nc—年物料运载车次，车； D—单车平均运载量，t/车；（Nc×D）； (a/b）—装卸扬尘概化系数，kg/m2；a取0.001，b取0.0049； S—堆场占地面积，m2；原料库1050m2，成品库1400m2（其中石子堆场区占地500m2）； Ef—堆场风蚀扬尘概化系数，kg/m2，取30.6582 查手册选取对应参数，计算如下： 原料库堆存装卸粉尘产生量P={1300000×(0.001/0.0049）+2×30.6582×1050}×10-3=140.22t/a； 成品库堆存装卸粉尘产生量P={650000×(0.001/0.0049）+2×30.6582×500}×10-3=56.66t/a；（注：机制砂为湿料，堆存装卸产生扬尘量忽略不计，只计算成品石子的堆存装卸扬尘） 经计算，原料库堆存装卸粉尘为140.22t/a，成品库堆存装卸粉尘为56.66t/a。建设单位采用全封闭储库+洒水喷淋抑尘，抑尘效率可达99%以上，则物料堆存、装卸扬尘排放量为1.97t/a。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年修订）“第七十二条贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染”，本次评价要求建设全封闭轻钢结构储库，在各储库顶部加装喷雾装置，确保可以覆盖整个物料表面，有效抑止扬尘的产生。物料装卸时，装载机应尽量靠近运输车辆，并尽可能缩小装卸时的高差，同时使用雾炮车进行喷雾抑尘，喷枪、喷头洒水雨雾均匀并自动旋转，角度可调。 为了防止喷雾装置冬季不能正常工作，要求在输水管道上增加一层保温层，在管线的尾部加装放水阀，维持一直流水的状态，放水经收集后可用于洒水抑尘。 （3）给料、破碎、筛分工序生产过程中产生的粉尘 ① 给料工段粉尘： 本项目拟建1台给料机，工作时间为300d/a×8h/d，布置在封闭的生产车间内。 本项目生产所需的原料煤矸石由装载机平行倒入给料机内，由给料机经过全封闭皮带将物料送入鄂式破碎机破碎，上料过程中会产生一定量粉尘，因本项目入场原料表层含尘量较少，在跌落过程中产生较少，参考物料粒径及含水率，参照《逸散性工业粉尘控制技术》，上料工序产尘系数按0.1kg/t·原料计算，本项目年使用煤矸石20万吨，则上料工序粉尘产生量约20t/a。 ② 破碎工段粉尘： 本项目破碎工段拟建1台鄂式破碎机、1台圆锥式破碎机，均布置在封闭的生产车间内，工作时间为300d/a×8h/d。参考物料粒径及含水率，参照《逸散性工业粉尘控制技术》，破碎工段产尘系数为0.2kg/t，破碎工段进料用量共42万t/a（鄂式破碎机20万t/a，圆锥式破碎机22万t/a（考虑10%返料）），则破碎工段粉尘产生量为84t/a。 ③ 筛分工段粉尘： 本项目筛分工段拟建1台振动筛，布置在封闭的生产车间内，工作时间均为300d/a×8h/d。参考物料粒径及含水率，参照《逸散性工业粉尘控制技术》，筛分工段产尘系数为0.2kg/t，筛分工段进料用量共22万t/a（考虑10%返料）），则筛分工段粉尘产生量为44t/a。 则上述生产工段中总产尘量为148t/a。 评价要求：对给料机三侧及顶部使用轻钢结构封闭，破碎、筛分机使用轻钢结构全封闭，给料机、破碎、筛分机顶部接吸尘管，产生的含尘气体一同引入1套布袋除尘器（1#）处理，经处理后经15m高排气筒（DA001）排放。 根据《通风除尘设备设计手册》，局部密封罩抽风量L=250θS，S表示封闭空间容积，θ表示空气增量系数，取1.4。本工序S取80m3（给料机15m3，鄂式破碎机25m3，圆锥式破碎机25m3，振动筛15m3），则抽风量为28000m3/h。另据《袋式除尘器技术要求》（GB/T6719-2009）技术要求，过滤风速0.6m/min，粉尘排放浓度可以达到10mg/m3，过滤面积为778m2。 项目粉尘排放量计算公式：q=Q×t×c 式中： q---粉尘排放量（mg/a）； Q----风量（m3/h），取28000m3/h； t----工作时长（h/a），取2400h/a； c----粉尘排放浓度（mg/m3），取10mg/m3。 采取以上措施后，本项目上述工序排放的粉尘约0.67t/a。采用环评提出的环保措施后，满足《长治市大气污染防治工作领导组办公室文件关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办（2019）9号）中规定的限值，实现达标排放。 表4-3 1#布袋除尘器参数一览表 工段名称; 类型; 台数; 滤袋材质; 处理效率%; 风量m3/h; 过滤风速; 过滤面积m2. 给料、破碎、筛分工序; 袋式除尘器; 1; 覆膜合成纤维滤袋; ＞99%; 28000; 0.6m/min; 778. （4）制砂、筛分工序生产过程中产生的粉尘 ① 制砂工段粉尘： 1台制砂机布置在封闭的生产车间内，工作时间为300d/a×8h/d。参考物料粒径及含水率，参照《逸散性工业粉尘控制技术》，制砂工段产尘系数为0.3kg/t，制砂工段进料用量共18万t/a（考虑20%返料)，则制砂工段粉尘产生量为54t/a。 ② 筛分工段粉尘： 1台筛分机布置在封闭的生产车间内，工作时间为300d/a×8h/d。参考物料粒径及含水率，参照《逸散性工业粉尘控制技术》，筛分工段产尘系数为0.3kg/t，筛分工段进料用量共18万t/a（考虑20%返料)，则筛分工段粉尘产生量为54t/a。 则上述生产工段中总产尘量为108t/a。 评价要求：对制砂机、筛分机使用轻钢结构全封闭理，顶部接吸尘管，制砂机、筛分机产生的含尘气体均引入1套布袋除尘器（2#）处理，经处理后经15m高排气筒（DA002）排放。 根据《通风除尘设备设计手册》，局部密封罩抽风量L=250θS，S表示封闭空间容积，θ表示空气增量系数，取1.4。本工序S取45m3（制砂机30m3，筛分机15m3），则抽风量为15750m3/h。另据《袋式除尘器技术要求》（GB/T6719-2009）技术要求，过滤风速0.6m/min，粉尘排放浓度可以达到10mg/m3，过滤面积为438m2。 项目粉尘排放量计算公式：q=Q×t×c 式中： q---粉尘排放量（mg/a）； Q----风量（m3/h），取15750m3/h； t----工作时长（h/a），取2400h/a； c----粉尘排放浓度（mg/m3），取10mg/m3。 采取以上措施后，本项目上述工序排放的粉尘约0. 38t/a。采用环评提出的环保措施后，满足《长治市大气污染防治工作领导组办公室文件关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办（2019）9号）中规定的限值，实现达标排放。 表4-4 2#布袋除尘器参数一览表 工段名称; 类型; 台数; 滤袋材质; 处理效率%; 风量m3/h; 过滤风速; 过滤面积m2. 制砂、筛分工序; 袋式除尘器; 1; 覆膜合成纤维滤袋; ＞99%; 15750; 0.6m/min; 438. （5）皮带运输及衔接转载产生的粉尘 本项目生产过程中物料在各工段间输送转载主要通过皮带进行输送和转载，在物料输送过程中会产生一定量的粉尘。 评价要求：①所有输送、转运设备全部安装在全封闭的加工车间内，并采用轻钢结构对物料输送皮带进行全封闭处理，降低物料跌落高度；②在原料堆放处、皮带转运跌落点处设固定式雾化喷头，生产时适当喷雾抑尘；③车间内跌落物料要及时清扫，定期洒水抑尘。采取本措施后在输送过程中粉尘排放量可忽略不计，本次评价不对此进行量化分析。 3 大气污染物排放达标分析 运营期大气污染物来源于物料堆场及装卸工序、破碎、筛分和制砂工序产生的粉尘及产品储存、外运扬尘等。本次评价从环保角度出发，针对运营期产生的环境问题，提出可行的防范和治理措施，将运营期环境影响降至最低。本项目废气污染治理设施均采用污染防治可行技术，满足《长治市大气污染防治工作领导组办公室文件关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办（2019）9号）中规定的限值，实现达标排放。 4 污染物监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，本项目大气污染源监测点位、监测因子与监测频率见表4-5。 表4-5 大气污染物监测计划 环境要素; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 监测单位. 废气; 有组织; 给料、破碎、筛分工序除尘器排气筒（DA001）; 颗粒物; 1次/年; 委托有资质的监测机构. 制砂、筛分工序除尘器排气筒（DA002）; 颗粒物; 1次/年. 无组织; 厂界上风向设1个参照点，下风向扇形布设4个监控点; 颗粒物; 1次/年. 5 非正常情况分析 本项目在生产设施开机之前启动布袋除尘器，在生产设施运营中保持除尘器正常运行；在生产设施停机10min之后关闭布袋除尘器。本项目非正常排放工况主要考虑除尘器故障等情况下，污染物排放控制措施达不到应有效率，一般三十分钟内可以恢复正常。一般性事故的非正常排放概率约2-3年1次，为小概率事件。 该项目非正常工况考虑布袋除尘器故障，导致净化效率下降（除尘效率按90%计算），非正常工况下项目污染物的产生及排放量见下表。 表4-6 项目非正常工况排放汇总表 污染源; 污染物; 事故频次; 排放浓度 mg/Nm3; 持续时间; 排放量 kg/次. 给料、破碎、筛分工序废气; 粉尘; 1次/2-3年; 220.2; 30min; 3.08. 制砂、筛分废气; 粉尘; 269.8; 2.12. 非正常工况下，浓度是正常工况的22-27倍，对环境影响程度会增加。因此本评价要求，建设单位要定期对废气治理设施进行维护，一旦发现故障，应立即停止生产，待除尘器恢复正常后再恢复生产。 6 环境影响评价 本项目所在区域长治市屯留区2022年各污染物中除“O3-8”超标外，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO均达标，监测点崔蒙村TSP浓度达标，项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区及居民区；本次环评要求运营期有组织粉尘排放满足《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》长气防[2019]9号文件要求中限值要求（≤10mg/m3）；经采取评价要求的措施后，对周边环境空气影响较小。 二、运营期水环境影响和保护措施 1 废水污染物产排情况及治理措施 表4-7 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 产排污环节; 废水类别; 主要污染物种类; 废水产生量（m3/a）; 污染治理 设施; 排放去向. 1; 职工; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 324; /; 排入旱厕，定期清掏. 2; 洗砂工段; 洗砂废水; SS; /; 浓缩池+清水池; 回用于生产. 3; 淋控; 淋控废水; SS; /; 淋控水池; 回用于生产. 4; 洗车废水; 洗车废水; SS; /; 沉淀池; 回用于洗车. 5; 厂区 地面; 初期雨水; SS; /; 初期雨水收集池; 回用于生产. （1）洗砂废水 机制砂洗砂废水的主要污染物为悬浮物，本项目洗砂耗水量为9.38万m3/a，约有10%的用水量由产品吸收，除蒸发损耗外，洗砂废水量约为用水量的80%，即7.5万m3/a（250m3/d），洗砂废水经过“浓缩+压滤”后全部回用，不外排。 （2）淋控废水 在成品库泥饼区域设1座5m3的淋控水池（长2.5m，宽2m，深1m）的淋控水池，用来收集各泥饼储存时产生的淋控水，并对淋控水池进行防渗处理；收集的废水经沉淀后均用于库区洒水抑尘，不外排。 （3）洗车废水 项目使用载重汽车进行运输，车辆车身在运输过程中会携带一定量的粉尘，需要一次性对运输车辆全身及轮胎进行清洗。 环评要求本项目设置洗车平台，主要对车胎、车厢等处粉尘进行冲洗。 洗车平台设置1座10m3三级沉淀池。废水收集沉淀后，上清液回用于车辆清洗，沉淀的底泥定期进行清理。本项目拟将沉淀池全封闭，在沉淀池壁加装加热保温设施，以防止冬季温度低导致废水结冰，无法运行。 （4）生活废水 本项目的职工日用水量为1.35m3，生活废水产生量按用水量的80%计，则日废水产生量约为1.08m3/d，年废水产生量为324m3。厂区不设食宿，生活污水主要为盥洗废水，排入旱厕，定期清掏，不外排。 （5）初期雨水 项目厂区的前期雨水会携带厂区里飘落的污染物，污染物会进入水体影响区域水环境以及周围居民的安全，所以考虑到雨季的影响，厂区应设置初期雨水收集沉淀系统，以避免厂区含悬浮物较高的冲刷雨水直接通过厂区排水系统进入周边水体。 本项目初期雨水参照2021年7月19日发布的《长治市城区暴雨强度公式修编规划》中的长治市暴雨强度公式计算： q=3450.721(1+0.873lgP)/(t+21.176)0.847 其中：q——暴雨强度(升/秒•公顷)； P——暴雨重现期，取一年； t——降雨历时，取15min； 计算结果q=165.17升/秒•公顷 Q=qFψT 其中：Q——雨水排放量 F——汇水面积(公顷)，汇水面积0.6公顷 Ψ——为径流系数（0.4-0.9，水泥硬化地面取0.8） T——为收水时间，取15min。 经计算，暴雨状况下收集初期雨水量为80.27m3，则初期雨水收集池容积取100m3。 评价要求在厂区地势最低处（南侧）设置1座100m3的初期雨水收集池，初期雨水收集沉淀后回用于厂区洒水抑尘，不外排。初期雨水收集池的设置有专门的收集渠道，利用地势特点沿建筑物外围布置雨水收集渠，将初期雨水收集进入收集池，在降雨过程中，为了避免初期雨水与后期雨水混合，收集15min的初期降雨后，通过切换闸阀将后期雨水引流出厂区。 2 废水处置措施可行性分析 （1）洗砂水处理流程的可行性分析 砂石洗选过程产生的洗砂废水采用洗水闭路循环、厂内全部回收的工艺流程，在设计上达到洗砂水不外排的要求。设计采用浓缩池（采用絮凝工艺）对洗砂废水进行处理，生产过程中产生的洗砂废水全部进入浓缩池进行处理，浓缩池溢流作为循环水重复使用；浓缩池底流由过滤机回收细粒底泥，设备处理能力大于实际的量，可以确保底泥回收的关键环节正常工作。滤液与浓缩池溢流一起作为循环水重复使用。当浓缩池需要检修或发生故障时，利用事故水池容纳生产期间的全部洗砂废水，这样可以保证在任何情况下洗砂废水不外排，从而避免洗砂废水对周围环境的污染。 - 洗砂废水闭路循环可靠性分析 洗砂废水全部进入浓缩池，同时向浓缩池内中加入絮凝剂(聚丙烯酰胺)，使其浓缩沉淀，废水停留时间为10h，污泥浓缩效率达90%以上。上部清水通过管道溢流至清水池，底部浓度较大的底泥水由物料泵送至压滤机，经压滤脱水后的滤饼即为泥饼，送成品库暂存，压滤机脱下的清水回流至清水池贮存。浓缩机的溢流和压滤机滤液返还回洗砂机作为循环水利用。 洗砂废水产生量为250m3/d，项目拟设置1座314m3浓缩池（φ=5m，h=4m），1座300m3清水池，1座350m3事故水池，可以保证在正常工况及事故状况下洗砂废水不外排。 ②底泥回收分析 本项目对底泥水的处理采用板框压滤机脱水回收，浓缩池底流流入压滤机。 （2）其他废水处理设施分析 本项目淋控水、洗车废水、生活污水和初期雨水中主要污染物为pH、SS、COD、BOD、氨氮等。收集的淋控水经淋控水池沉淀后用于库区洒水抑尘，不外排；洗车平台废水收集沉淀后循环使用；初期雨水用于回用于场地、道路降尘洒水，不外排；生活污水排入旱厕，定期清掏，不外排。 因此，正常生产情况下，通过采取上述治理措施后，建设项目可以实现生产、生活废水的零排放，因此，本项目的建设对水环境造成影响很小。 三、运营期声环境影响和保护措施 1 噪声源强分析 本项目运营期产生噪声的设备主要有给料机、鄂式破碎机、圆锥式破碎机、振动筛、制砂机、筛分机、洗砂机、浓缩机、压滤机、风机、各种泵类及运输车辆等。本项目主要设备类比噪声值及相关情况统计见表4-8。 表4-8 运营期室外主要噪声源及防治措施一览表 单位：dB（A） 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. 运输车辆; 40t; 85; 定期保养、合理安排车流，限载限速，限制鸣笛; 昼间. 表4-9 运营期室内主要噪声源及防治措施一览表 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内最近边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外 噪声. X; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离. 生产车间; 给料机; 85; 选用低 噪声设 备、基础 减振; -10; 60; 1.0; 3; 65; 昼间; 15; 50; 1. 鄂式破碎机; 90; -4; 60; 1.0; 6; 63; 15; 48; 1. 圆锥式破碎机; 90; 4; 60; 1.0; 6; 63; 15; 48; 1. 振动筛; 85; 12; 60; 1.0; 6; 58; 15; 43; 1. 制砂机; 90; 16; 60; 1.0; 6; 63; 15; 48; 1. 筛分机; 85; 22; 60; 1.0; 6; 58; 15; 43; 1. 洗砂机; 80; 30; 60; 1.0; 5; 53; 15; 38; 1. 除尘器风机1; 90; 10; 77; 1.0; 6; 63; 15; 48; 1m. 除尘器风机2; 90; 20; 77; 1.0; 8; 60; 15; 45; 1m. 浓缩池; 浓缩机; 80; -30; 66; 0; 2; 63; 15; 48; 1. 压滤车间; 压滤机; 80; -51; 70; 1.0; 2; 63; 15; 48; 1. 吸砂泵; 85; -50; 65; 0; 2; 68; 15; 53; 1. 2噪声防治措施 针对本项目噪声源噪声强度和连续生产等特点，本项目噪声的防治首先是尽量选用低噪声设备，其次采用建筑物隔声、消声、减震和个体防护等措施，其具体措施如下： A.选用低噪声设备，设备基础均选用高隔振系数材料，设计选用钢弹簧与橡胶复合串联式隔振基础，减少向楼板等支承结构传振； B.合理进行厂区平面布置。各类生产设备均置于车间内，且布置于厂区南侧，远离北侧居民； C.加强管理，建立设备定期维护、保养的管理制度，经常对产噪设备的性能进行检査，以防设备故障造成的非正常生产噪声，确保环保措施发挥最佳有效的效能； D.加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防治人为噪声。 F.对于运输车辆产生的噪声，要求加强调度管理，禁止夜间运输，减速行驶，非必要禁止鸣笛。 3声环境影响预测 噪声源经距离衰减及隔声措施后，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），本次评价采取导则上推荐模式进行预测，预测方法采用多声源至受声点声压级估算法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下： a 点源传播衰减模式： 式中：：距声源r米处声压级，dB（A）； ：参考位置r0米处的声压级，dB（A）； r：预测点距声源的距离，m； r0：参考位置距离声源的距离，m。 b 多声源在某一点的影响叠加模式： 式中：Li—i点处的声压级，dB（A）。 4 噪声预测结果与评价 项目运营期间夜间不生产，厂界昼间噪声预测结果见表4-10。 表4-10 运营期厂界噪声预测值 单位：dB（A） 监测点位; 昼间; 达标情况. 贡献值; 预测值; 标准值. 北侧; 49.1; /; 60; 达标. 东侧; 42.0; /; 60; 达标. 西侧; 46.6; /; 60; 达标. 南侧; 40.4; /; 60; 达标. 根据预测，项目采取相应的减噪措施后，项目运营期厂界昼间噪声贡献值为40.4dB-49.1dB，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 5 噪声监测要求 根据《排污单位自行监测指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声污染源监测点位、监测因子与监测频率见表4-11。 表4-11 噪声环境监测计划 监测项目; 监测点位; 监测频次; 监测负责机构. 厂界噪声; LAeq; 厂界外1m; 每季度1次; 委托当地有资质的环境监测单位. 6 声环境影响分析 项目生产过程中主要噪声源为各生产设备运行过程中产生的噪声，通过选用低噪设备、基础减振、建筑隔声等措施后，根据噪声预测结果，项目运营期厂界昼间噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对周围声环境质量影响较小。 四、运营期固体废物环境影响和保护措施 1 一般固废排放信息 表4-12 固体废物排放信息 产生环节; 名称; 物理性状; 属性; 固体废物描述; 产生量（t/a）; 处理方式; 综合利用处理量（t/a）; 处置量（t/a）; 环境管理要求. 职工; 生活 垃圾; 固体; 生活垃圾; /; 2.25; 厂区设垃圾桶收集，定期送至当地环卫部门指定地点处置; /; /; /. 除尘; 除尘灰; 固体; 一般Ⅰ类固体废物; /; 254.95; 收集的粉尘全部外售砖厂制砖; 254.95; /; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 压滤工段; 泥饼; 固体; /; 9162.03; 暂存至成品库，定期外售砖厂制砖; 9162.03; /. 2 危险废物排放信息 表4-13 项目危险废物产生情况表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 吨/年; 产生 工序 及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 周转周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废矿物油; HW08; 900-214-08; 0.3; 设备维修; 液态; 碳氢化合物; 1年; 半年; T，I; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.1; 设备维修; 固体; 碳氢化合物; 1年; 半年; T，I. 3 一般固废产生量及处置措施 （1）生活垃圾 依照我国生活污染物排放系数，员工取K=0.5kg/人天，本项目员工15人，年工作300天，则本项目产生的生活垃圾量约2.25t/a，厂区设置封闭垃圾桶集中收集，由当地环卫部门定期收集后统一处理。 （2）除尘灰 除尘设备收尘灰产生量约为254.95t/a，统一收集后，暂存至成品库，定期外售砖厂制砖。 （3）压滤泥饼 本项目洗砂工序中设置1座浓缩池用于处理洗砂废水，污染物主要为SS。含悬浮石粉的废水进入浓缩池，同时向浓缩池内中加入絮凝剂(聚丙烯酰胺)，使其浓缩沉淀，底部浓度较大的底泥水由物料泵送至板框压滤机，经压滤脱水后的滤饼即为泥饼，经压滤机压滤后污泥9162.03t/a，送成品库暂存，定期外售屯留县常西永利建材有限公司用于制砖。 屯留县常西永利建材有限公司位于长治市屯留县路村乡常西村西北约1.1km处，主要进行煤矸石烧结砖的生产，现有生产规模为4000万块/年，粘土用量约2.5万t/a。2013年10月8日，原屯留县环境保护局以屯环函 [2013]155号对《屯留县常西永利建材有限公司年产8000万块煤矸石烧结砖项目环境影响报告》予以批复（见附件8）。2017年4月18日，原屯留县环境保护局以屯环函[2017]48号文对《屯留县常西永利建材有限公司8000万块/年（一期4000万块/年）煤矸石烧结砖建设项目》进行了竣工环境保护验收（见附件9）。因此本项目泥饼可以全部送屯留县常西永利建材有限公司进行综合利用。 泥饼全部送成品库堆放，禁止在厂内及厂外乱堆乱放。压滤后的泥饼含水率约为50%，正常情况下不会产生扬尘，且储存于全封闭成品库内，不会对区域环境空气产生影响。要求泥饼储存区周边设淋控水导流渠和淋控水池等收集设施，收集的淋控水经淋控水池沉淀后用于库区洒水抑尘，不外排，不会对区域内水环境造成影响，满足环境管理的要求。 4 危险废物产生量及处置措施 本项目生产设备日常维修、定期检修中需要用到润滑油，按每台设备每年维护一次计算，润滑油用量约为0.5t/a，废矿物油产生量为0.3t/a。同时产生废油桶，产生量为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废矿物油和废油桶属于危险废物（编号：HW08）。 项目拟在厂区东南设置1间10m2的危废暂存间，根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》(生态环境部公安部交通运输部部令第23号)中的规定，环评对本工程中危险废物的收集、运输、转移及储存提出以下要求： 1）危废暂存间污染控制要求 ①危险废物暂存间应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。 ②危险废物暂存间应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 ③危险废物暂存间地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④危险废物暂存间地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1m厚黏土层（渗透系数不大于 10-7cm/s），或至少2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10 -10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 ⑥暂存间应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 2) 容器和包装物污染控制要求 ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 3) 贮存过程污染控制要求 ①贮存设施或场所、容器和包装物应按 HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ④贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑤贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 ⑥贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过 3 吨。 4）危险废物的转运 ①在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 ②建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护“行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 ③联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 ④建设单位应遵守危险废物申报登记制度，建立危险废物管理台账制度，确保危险废物的有效处置。 五、地下水、土壤环境影响分析 （1）污染途径 正常状况下，本项目产生的废矿物油、废油桶等危险废物暂存于危废暂存间。危废暂存间采取严格的防渗措施，废矿物油不会进入地下对土壤、地下水造成污染。 非正常状况下防渗层破损，通常考虑储存在危废间的废矿物油的泄漏。 （2）控制措施 1）源头控制措施 本项目主要的污染源来自危废暂存间。污染源头的控制，要求严格按照国家相关规范，对相关构筑物采取相应的措施，以防止和降低废机油的跑、冒、滴、漏，将废机油泄漏的环境风险事故降低到最低程度。切实贯彻执行“预防为主、防治结合”的方针，所有场地全部硬化，严禁下渗污染。 2）过程阻断措施 严密监控污染源污染状况，设置必要的检漏时间及检漏周期，在一个检漏周期内，对可能有污染物跑冒滴漏等产生的地区进行必要的检漏工作，及时发现污染物渗漏等事件，采取补救措施。 3）分区防控措施 根据各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区。 - 重点污染防治区 主要为危废暂存间，底层采用黏土夯实，地面底层为水泥砂浆，上面铺设为2mm厚高密度聚乙烯防渗布，最后以防渗混凝土做地面，地面及裙脚防腐防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s； - 一般污染防治区 主要为生产车间、浓缩池，地面采取三合土铺底，在上层铺15cm的水泥进行硬化，渗透系数小于10-7cm/s。 ③简单污染防治区 除重点污染防治区、一般污染防治区外的其它建筑区。 针对不同的防渗区域采取不同防渗措施，并给出不同分区的具体防渗要求。项目分区防渗要求见表4-14。 表4-14 厂区主要设施采取的防渗措施一览表 防渗区域; 具体要求. 重点防渗区; 危险废物暂存间; 底层采用黏土夯实，地面底层为水泥砂浆，上面铺设为2mm厚高密度聚乙烯防渗布，最后以防渗混凝土做地面，地面及裙脚防腐防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s. 一般防渗区; 生产车间、浓缩池; 采用三合土铺底，上层15cm水泥硬化，渗透系数小于10-7cm/s. 简单防渗区; 办公区及其他区域; 一般地面硬化. 六、生态环境影响分析 本项目租用现有厂区进行建设，不新增用地，且不涉及特殊或重要生态敏感区，项目对生态影响较小。工程主要生态影响为运行后废气、固体废物等可能对生态环境造成的不利影响。 绿化是改善生态环境的重要途径，建设单位应加强厂区绿化工作，在厂区种植高低相结合的乔灌木，形成绿化隔离带，厂区绿化面积约900m2。 七、环境风险 1 风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018)附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018)相关资料，本项目涉及到的原辅材料、产品、中间产品中危险物质主要有维修设备产生的废矿物油。 2 环境风险潜势判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，计算涉及的每种污染物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界值的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算给物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下列计算公式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+……q n/Q n 式中： q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Q n——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ι； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目风险物质Q值见表4-15。 表4-15 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; q1储存量（t）; Q1临界储量（t）; Q值. 1; 矿物油; 0.3; 2500; 0.00012. 合计; 0.00012. 经计算，本项目Q=0.0001<1。 3 环境风险防范措施及应急要求 （1）废矿物油泄漏风险防范措施 废矿物油不得露天堆放，应储存于危废间内，在危废间四周设置导流槽，要求导流槽与收集池能有效连通，确保事故情况下废矿物油和消防水通过导流槽进入收集池，达到防止事故情况下保证废水不外排进入周边水体的目的。 （2）废矿物油爆炸风险防范措施 ① 废矿物油应单独贮存，贮存间应远离火种、热源，保证阴凉、通风，采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具，室内温度不超过30℃，保证室内容器密封，应常备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。 ② 坚持岗位培训和持证上岗制度，严格执行安全规章制度和操作规程，对所有重要设备（危险源）需作出清晰的警戒标识，并加强操作工人个人防护，上岗穿戴工作服和防护用具（眼镜、手套、工作帽、面罩等）。 ③ 运输废矿物油的驾驶员、装卸人员和押运人员应具备上岗资格证，必须了解所运载物品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施，运输车辆必须配备必要的应急处理器材和防护用品，采取必要的安全防护措施。 ④按照消防技术规定，设置和配备消防设施和器材；消防器材位置设置合理；应由专人管理，负责检查、修理、保养、更换、添置，保证完好有效，严禁围占、填压和挪用。 （3）其他防范措施 ① 严格遵守法规制度 a 贯彻国家相关安全法律法规，利用各种形式组织安全宣传教育。 b 健全安全责任制和承诺制，推行“责任制、责任区、责任人”的区域安全责任制度，认真落实各级安全生产责任制，签订《安全生产承诺书》。 c 健全企业规章制度，制定《危险化学品安全管理规定》、《危险化学品事故应急救援预案》等相关安全管理制度。 d 强化安全教育培训、提高安全意识，对员工进行上岗培训、安全生产培训和应急预案培训。 ② 加强对危险化学品、危险装置设施的监控与限制。 ③ 加强厂区绿化。 4 环境风险评价结论 为防止环境风险物质泄漏对周边环境的影响，建设单位必须做好风险物质储存工作，并严格执行污染事故应急管理制度，配备报警系统，加强管理，最大限度地减少可能发生的环境风险。建设单位在采取本报告提出的风险防范措施以及应急预案后，环境风险在可接受水平。 八、环保投资 本期项目总投资700万元，环保投资43万元，占总投资比例的6.14%。环保投资见表4-16。 表4-16 环保投资估算表 序号; 类别; 污染源; 环保措施; 投资金额 （万元）. 1; 废气; 运输扬尘; 厂区大门出入口设置洗车平台，路面定时洒水抑尘，定期对道路清理，在运输过程中要求运输车辆采用封闭厢式车运输; 1. 堆放、装卸扬尘; 建设全封闭轻钢结构储库（原料库、成品库），地面硬化，各储库库顶设喷雾抑尘装置，定时喷洒；装卸时使用雾炮机进行喷洒抑尘；安装密闭门; 5. 给料、破碎、筛分工序粉尘; 给料机三侧及顶部使用轻钢结构封闭，破碎、筛分机全封闭，给料机、破碎、筛分机顶部接吸尘管，产生的含尘气体一同引入1套布袋除尘器（1#）处理，经处理后经15m高排气筒（DA001）排放; 10. 制砂、筛分工序粉尘; 制砂机、筛分机进行全封闭处理，顶部接吸尘管，制砂机、筛分机产生的含尘气体均引入1套布袋除尘器（2#）处理，经处理后经15m高排气筒（DA002）排放; 10. 物料转载粉尘; 皮带全密闭，降低跌落高度，及时清扫; 1. 2; 废水; 洗砂废水; 项目设置1座314m3洗砂水浓缩池及300m3洗砂水清水池，洗砂工段产生的废水循环使用，经浓缩池处理后进入清水池，回用于洗砂工段，不外排; 3. 淋控水; 泥饼储存区产生的淋控水经导流渠排入淋控水池（5m3），沉淀后回用于库区抑尘洒水，不外排; 0.5. 生活污水; 排入旱厕，定期清掏，不外排; /. 洗车废水; 厂区大门入口处设置车辆清洗平台，洗车废水收集沉淀后循环使用，不外排; 3. 初期雨水; 初期雨水由雨水导流沟引入雨水收集池（100m3），初期雨水沉淀后回用于厂区洒水抑尘，不外排; 1. 3; 噪声; 设备噪声 运输噪声; 选用低噪声设备，隔声、基础减振，定期维护，运输车辆及时保养，减速慢行; 3. 4; 固废; 生活垃圾; 厂区设垃圾桶收集，定期送至当地环卫部门指定地点处置; 0.5. 除尘灰; 统一收集后，暂存至成品库，定期外售砖厂制砖; /. 压滤泥饼; 暂存至成品库，定期外售砖厂制砖; /. 危废; 危废; 建设1间10m2的危废暂存间; 3. 5; 绿化; 绿化面积900m2; 2. 合计; 43. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 给料、破碎、筛分工序 | 粉尘 | 1台袋式除尘器+1根15m高排气筒（DA001） | 《长治市工业企业无组织排放治理实施方案》长气防办[2019]9号 |
|  | 制砂、筛分工序 | 粉尘 | 1台袋式除尘器+1根15m高排气筒（DA002） |  |
|  | 运输扬尘 | 扬尘 | 厂区大门出入口设置洗车平台，路面定时洒水抑尘，定期对道路清理，在运输过程中要求运输车辆采用封闭厢式车运输 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 堆放、装卸扬尘 | 扬尘 | 建设全封闭轻钢结构储库（原料库、成品库），地面硬化，各储库库顶设喷雾抑尘装置，定时喷洒；装卸时使用雾炮机进行喷洒抑尘；安装密闭门 |  |
|  | 物料转载粉尘 | 粉尘 | 设于全密闭生产车间内，皮带全密闭，降低跌落高度，及时清扫 |  |
| 地表水环境 | 洗砂废水 | SS | 项目设置1座314m3浓缩池及300m3清水池，洗砂废水经浓缩池处理后进入清水池，回用于洗砂工段，不外排 | 不外排 |
|  | 淋控水 | SS | 泥饼储存区产生的淋控水经导流渠排入淋控水池（5m3），沉淀后回用于库区抑尘洒水，不外排 | 不外排 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 厂区不设食宿，生活污水主要为盥洗废水，排入旱厕，定期清掏，不外排 | 不外排 |
|  | 洗车废水 | SS | 洗车废水收集沉淀后循环使用，不外排 | 不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 由雨水导流沟引入初期雨水收集池（100m3），经沉淀后回用于厂区洒水抑尘，不外排 | 不外排 |
| 声环境 | 生产设备 运输车辆 | 噪声 | 设备基础减震、隔声；运输车辆及时保养，减速慢行 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 固体废物 | 除尘灰外售给砖厂制砖；底泥经“浓缩+压滤”处理后形成泥饼，暂存至成品库，在成品内设独立的暂存区，定期外售砖厂制砖；废矿物油、废油桶等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾送当地环卫部门指定地点处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存间、生产车间、浓缩池等做好防渗措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 种植树木花草，增加项目的绿化面积，营造优美的工作环境 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》，把环保工作落到实处； （2）严格执行环保设施的操作规程，确保环保设施的正常运行； （3）对环保设备定期保养，发现问题立即处理，保证运行率达90%以上； （4）建立环保设施台账，认真做运行记录。 （5）编写《自行监测年度报告》，自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）执行。 |  |  |  |

# 六、结论

只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实所有的污染防治措施和本评价提出的污染防治对策，从环保的角度出发，长治裕隆晟工贸有限公司年20万吨煤矸石再利用项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.05t/a | / | 1.05t/a | +1.05t/a |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | / | / | / | 254.95t/a | / | 254.95t/a | +254.95t/a |
|  | 泥饼 | / | / | / | 9162.03t/a | / | 9162.03t/a | +9162.03t/a |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | 废矿物油 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①