
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：山西屯鑫工贸有限公司                                
年20万吨煤矸石再利用项目               

建设单位（盖章）：山西屯鑫工贸有限公司           

编制日期：          2023年9月                        
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	山西屯鑫工贸有限公司年20万吨煤矸石再利用项目

	项目代码
	2304-140497-89-01-719843

	建设单位联系人
	张文虎
	联系方式
	18534113888

	建设地点
	山西省长治市屯留区渔泽镇金家庄村北侧270m处

	地理坐标
	（ 113 度 1 分 32.213 秒， 36 度 20 分 30.061 秒）

	国民经济
行业类别
	C3039其他建筑材料制造
	建设项目
行业类别
	二十七、非金属矿物制品业30—56、砖瓦、石材等建筑材料制造303—其他建筑材料制造

	建设性质
	□新建（迁建）
□改建

(扩建

□技术改造
	建设项目
申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	屯留经济技术开发区管理委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2304-140497-89-01-719843

	总投资（万元）
	2200
	环保投资（万元）
	132

	环保投资占比（%）
	6.00
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否
(是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	4500

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划文件名称：《屯留县经济技术开发区总体规划（2019-2035年）》

审批文件名称：《山西省人民政府关于同意设立屯留经济技术开发区的批复》晋政函（2017）134号

审批机关：山西省人民政府

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《屯留县经济技术开发区总体规划（2019-2035年）环境影响报告书》

审查机关：山西省生态环境厅
审查文件名称：关于《屯留经济技术开发区总体规划环境影响报告书》的审查意见（晋环函〔2022〕641号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	一、《屯留县经济技术开发区总体规划（2019-2035年）》规划符合性分析
1 规划概述

2017年10月19日，山西省人民政府以晋政函〔2017〕134号文批复同意设立屯留经济技术开发区，纳入省级开发区管理序列。

2 规划期限

规划期限为2019-2035年。其中，近期为2019-2025年；远期为2026-2035年；远景为2035年以后。

3 规划定位

屯留经济技术开发区的定位为：长治市省级开发区标杆、产城融合示范区、产业转型升级引领区。

长治市省级开发区标杆：屯留开发区要实现经济规模跃上新台阶，产业结构进一步优化，产业集群建设取得新突破，园区功能有效提升，创新创业能力显著增强，成为长治市省级开发区标杆。

产城融合示范区：围绕余吾镇、渔泽镇与屯留县城，作为开发区主要的配套生活区，开发区要与相关城镇共同发展，实现新型工业化和新型城镇化的良性互动。开发区的产业解决就业问题，提高当地就业率，实现城乡居民增产增收，县城、镇区发展现代服务业，完善服务于城乡居民的基本公共服务体系，为开发区的工人、企业管理者、技术人员、城市居民、农村安置人员提供多元化居住功能和酒店、购物、餐饮、办公、商业服务等城市次中心公共服务设施，创建和谐的城乡发展环境。

产业转型升级引领区：开发区主要以新型煤炭产业、新型装备制造产业、生物产业和现代物流业为主导产业，形成联动集群、循环低碳、科技创新的现代产业体系。

4 规划层次和范围

本次规划按照“一区两园”的模式进行规划，两园分别是余吾工业园与渔泽工业园。总规划面积26.90平方公里。

（1）余吾工业园

余吾工业园位于屯留区余吾镇境内，规划面积为5.33平方公里，四至范围：东至余吾镇后庄村村庄东界，南至692县道（不含），西至695县道（不含）、北至余吾镇天桥环保墙体材料厂北侧。

（2）渔泽工业园

渔泽工业园位于屯留区渔泽镇境内，规划面积为21.57平方千米，四至范围：东至渔泽镇与长治市郊区交界线，南至309国道南28米，西至二广高速G55（不含），北至旧309国道（不含）。

5 产业发展与布局规划

产业发展定位：长治市省级开发区标杆、产城融合示范区、产业转型升级引领区。以新型煤炭产业、新型装备制造产业、生物产业和现代物流业为主导产业，形成联动集群、循环低碳、科技创新的现代产业体系。

本项目位于屯留县经济技术开发区范围内，位于园区渔泽工业园，项目占地为园区三类工业用地，项目为利用煤矸石进行机制砂制造，属于环保、循环产业，不违背园区的产业发展和布局规划。屯留县经济技术开发区城乡用地规划见附图4。
二、规划环评的符合性分析
1 与规划环境影响评价结论的符合性
表1-1  与规划环境影响评价结论的符合性

序号
规划环境影响评价结论

本项目

符合性

1
坚决遏制“两高”项目盲目发展。立足开发区产业定位，以环境承载力为前提，加强环境准入管理，坚决遏制“两高”项目盲目上马，对于不符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”、产能置换和污染物排放区域削减等要求的项目，严控项目准入。对于规划项目中属于拟建的“两高”的项目，应论证项目建设的必要性、可行性，符合要求的，以工信部门产能置换和确认文件为依据，环境质量底线为硬约束，严格控制“两高”项目发展规模
本项目以煤矸石为原料，加工后再利用，不属于两高项目，符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”，不涉及产能置换和污染物排放区域削减等要求
符合
2
优化调整产业发展规划。规划设置的粉煤灰-氧化铝-电解铝-铝型材产业链，屯留开发区不具备该产业的基础，建议调整该产业规划。规划的利用现有煤化工“三废”资源综合利用、延长产业链的循环经济项目应严格控制规模，严禁新增上游煤化工产能
本项目利用煤矸石制造机制砂，对当地处理煤矸石的固体废物具有一定的推动作用，不会新增煤化工产能
符合
3
优化规划项目选址。对于位于城镇开发边界之外的规划项目，应重新规划选址，确保该区域主体功能区定位不变
本项目占地属于工业用地，位于城镇开发边界内
符合
（2）与规划环境影响审查意见的符合性
表1-2 与规划环境影响审查意见的符合性
序号
规划环境影响审查意见
本项目

符合性

1
坚持生态优先，促进绿色低碳发展。贯彻国家和我省黄河流域生态保护和高质量发展战略和2030年前碳达峰行动方案有关要求，立足开发区产业定位，坚决遏制“两高”项目盲目发展，以区域环境质量改善为目标，进一步优化调整规划产业规模、布局和开发建设时序。规划项目要以环境可承载为前提，符合国家产业政策、生态环境分区管控和污染物排放区域削减等要求，推动开发区产业链向下游延伸，产品向高端转型，园区向低碳绿色升级
本项目以煤矸石为原料，加工后再利用，变废为宝，产品为机制砂，项目符合国家产业政策、生态环境分区管控要求，不属于两高项目
符合
2
强化规划约束，优化空间布局。
进一步做好与国土空间规划衔接，严守城镇开发边界。严格落实《山西省主体功能区规划》和“三线一单”生态环境分区管控要求，规划范围内位于国家级限制开发农产品主产区的部分区域，应发展与主体功能区定位相符的产业，不得用于工业开发，确保主体功能区定位不变。距离县城、村庄较近的区域，应优化空间布局，不得布局高污染、高风险项目，有效保障生态、生活空间
本项目占地属于工业用地，位于城镇开发边界内
符合
3
对标先进水平，持续改善环境质
量。新建、扩建项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，完成现有焦化企业的超低排放和干熄焦改造。加快实施规划的公铁智慧产业项目，提高大宗货物铁路运输比例，减少无组织排放。落实区域削减方案，着重强化焦化、煤化工、装备制造业和生物医药等行业挥发性有机物全过程管控，推进低（无）挥发性有机物原辅料替代，配备高效收集处理装置，确保区域环境质量持续改善
本项目对大气污染物采取了严格的治理措施
符合
4
加强水资源保护，提升水环境
质量。坚守资源利用上线，全面落实“以水定产”的要求，优化用水结构、转变用水方式、提高用水效率。加快开发区污水集中处理设施及配套污水收集、中水回用管网建设，余吾园区污水收集至渔泽园区处理，逐步将园中村、园边村生活污水纳入收集范围，焦化、化工生产工艺废水应达到零排放，涉及难生物降解废水，应增加化学氧化、物理吸附等污水处理工艺。进一步提高中水回用率，生产用水优先使用再生水资源，减少外排水量，确需外排废水应达标排放，满足区域水环境功能要求
本项目生产污水处理后全部循环回用，不外排；生活污水经沉淀后用于厂内洒水抑尘
符合

5
推动节能减排，促进减污降碳。
立足产业定位，优化产业结构，通过引入绿色节能工艺、产品和技术，提高资源再生利用水平。优化能源结构，实施周边居民集中供热工程，推动减污降碳协同增效。推进开发区内绿地生态系统建设等生态碳汇工程，增加绿化面积，强化生态固碳能力，提升生态碳汇增量
本项目以提高资源再生利用率为目的，充分发挥煤矸石的剩余价值 

符合

6
加强声环境管理，安全处置固体废物。严格执行声环境功能区环境准入，合理布局工业企业与居住生活区。工业企业应采取低噪声设备、绿化降噪和优化物料交通运输线路等措施，减缓噪声影响，确保满足声环境功能区要求。按照“减量化、资源化、无害化”的原则，实行固体废物分类收集和综合利用，完
善生活垃圾分类收集和处理系统
本项目对产噪设备及固体废物均采取了有效的治理措施
符合
7
加强生态保护，严控土壤污染。按照“控源头、防新增、重监管、保安全”的思路，深入打好净土保卫战，强化地下水污染协同防治。纳入土壤污染重点监管单位名录的企业严格落实自行监测、隐患排查等土壤污染防治责任。关停淘汰企业的遗留场地，应落实拆除活动污染防治措施，依法开展土壤污染状况调查、风险评估和治理修复等工作
本项目占地原为金家庄煤矿闲置场地，不属于土壤污染重点监管企业
符合
8
严格风险源管理，防范环境风险。完善企业、园区、受纳水体三级河流水环境风险管控体系，强化化工装置区、污水处理厂等区域防渗措施，设置足够的事故废水收集系统，确保事故状态下不会对周边环境造成影响。加强有毒有害化学品的管理，做好开发区内涉及重大危险源的生产装置、储存区视频监控联网。完善开发区危险废物收集、转运、贮存和处置利用体系，防范次生环境风
险
本项目不涉及有毒有害化学品及重大风险源
符合
9
健全规划环评实施机制，落实跟踪评价制度。开发区规划实施过程应重视规划环评成果的运用，切实落实规划环评提出的优化调整意见建议和减缓不良生态环境影响的各项措施。对规划实施可能导致的不良环境影响进行长期跟踪监测，建立预警机制。在规划实施过程中，适时开展规划环境影响跟踪评价，规划修编时应重新编制环境影响报告书
/
/


	其他符合性分析
	一、“三线一单”的控制要求符合性分析

1 生态保护红线符合性分析

本项目选址不在水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等陆地重要生态功能区，或水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等陆地生态环境敏感区和脆弱区、国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等禁止开发区，不涉及生态保护红线。

2 环境质量底线符合性分析

环境空气：本次评价收集了屯留区2022年环境空气质量状况通报数据，根据环境空气质量现状监测统计结果可知，区域内各污染物中SO2年均浓度、NO2年平均浓度、CO（24小时平均第95百分位数）、PM10年平均浓度、PM2.5年平均浓度可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，O3-8h百分位数（日最大8小时滑动平均值的第90百分位数）超标，此外，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）区域环境质量现状监测要求，本次评价引用了《山西潞安华亿实业有限公司屯留分公司井下机械设施维修更换项目环境影响报告表》中的现状监测数据，由监测结果可知，评价区所监测的TSP在监测点位浓度均未出现超标。综合判定，环境空气质量一般，项目所在区域为空气质量不达标区。
声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境敏感点，距离最近的村庄为厂南侧约270m处的金家庄村，因此，本次评价未对项目厂界及声环境敏感点噪声进行监测。
地表水：距离本项目最近的地表水体为厂址东侧的浊漳河南源。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目临近的浊漳河南源位于“漳泽水库出口-与北源汇合”段，在本项目厂址下游距离最近的断面为黄碾桥监测断面，该断面水环境功能为农业用水保护，水质要求为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。根据《长治市2020年水污染治理攻坚方案》，浊漳南源（黄碾桥断面）河水水质应达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

根据《长治市2022年各月地表水环境质量状况》，黄碾桥断面5月、9月水质为II类；3月、4月、7月、8月水质为III类；1月、2月、6月、10月、11月、12月水质为IV类。由此可知黄碾桥监测断面2022年各月水质均可以达标。
本项目投产并采取本报告规定的环保措施后，本项目对区域环境质量影响很小。因此本项目建设不会明显增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制的要求。

3 资源利用上线符合性分析

本项目生产过程中所用的能耗资源主要为水资源、电能，不属于高水耗、高能耗的产业。项目建成后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染。不会因本项目的建设而突破区域的资源利用上线。项目主要原料为煤矸石，做到了废弃资源综合利用。
4 生态环境准入清单符合性分析
本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策进行说明。

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目未被列入淘汰类或限制类项目，属于允许类项目，符合国家产业政策。项目运营期在采取完善的污染治理措施后，对区域的环境影响较小。
5 其他文件要求
（1）与《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发〔2020〕26号）符合性分析
① 划分生态环境管控单元

优先保护单元：主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、泉域重点保护区，以及生态功能重要和生态环境敏感脆弱的区域等。主要分布在太行山、吕梁山等生态屏障带，以及沿黄水土流失生态脆弱区域。

重点管控单元：主要包括城市建成区、省级以上经济技术开发区和产业园区、大气环境布局敏感区和弱扩散区，以及开发强度高、污染物排放量大、环境问题相对集中的区域等。主要分布在“一主三副六市域中心”等城镇化以及工业化区域。

一般管控单元：指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。

② 制定生态环境准入清单

优先保护单元：依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇开发建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。加强太行山、吕梁山和沿黄水土流失生态脆弱区域生态保护红线和重要生态空间的保护，依法禁止或限制大规模开发，严格矿山开采等产业准入，加强矿区的生态治理与修复，提高水源涵养能力，保护森林生态系统，有效减少泥沙入河。在汾河、桑干河、大清河、滹沱河、漳河、沁河和涑水河等河流谷地，晋阳湖、漳泽湖、云竹湖、盐湖、伍姓湖等“五湖”生态保护与修复区域，“黄河、长城、太行”旅游产业布局区以及人居环境敏感区，严控重污染行业产能规模，推进产业布局与生态空间协调发展。

重点管控单元：进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率,解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。京津冀及周边地区和汾渭平原等国家大气污染联防联控重点区域，要加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，要加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。实施企业绩效分级分类管控,强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防“散乱污”企业反弹，积极应对重污染天气。太原及周边“1+30”汾河谷地区域在执行京津冀及周边地区和汾渭平原区域管控要求基础上，以资源环境承载力为约束，全面推进现有焦化、化工、钢铁、有色等重污染行业企业逐步退出城市规划区和县城建成区，推动焦化产能向资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优、铁路运输便利的区域转移。鼓励焦化、化工等传统产业实施“飞地经济”。汾河流域加强流域上下游左右岸污染统筹治理，严格入河排污口设置，实施汾河入河排污总量控制，积极推行流域城镇生活污水处理“厂-网-河(湖)”一体化运营模式，大力推进工业废水近零排放和资源化利用，实施城镇生活再生水资源化分质利用。

一般管控单元：主要落实生态环境保护基本要求，执行国家及我省相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。

本项目位于长治市屯留区渔泽镇金家庄村北侧270m处，项目位于重点管控单元范围内。本项目不属于钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃行业，项目生产废水全部经过处理后循环利用，符合《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中重点管控单元的要求。

（2）与《长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（长政发[2021]21号）符合性分析
① 划分生态环境管控单元

严格落实现行法律法规标准，国家、省、市环境管理政策，以及生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等资源环境管控要求，根据优先保护、重点管控、一般管控三类生态环境管控单元特征，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面，明确生态环境管控要求。

优先保护单元：以生态环境保护为主，依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇开发建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。加强太行山水土流失生态脆弱区域生态保护红线和重要生态空间的保护，依法禁止或限制大规模开发，严格矿山开采等产业准入，加强矿区的生态治理与修复，提高水源涵养能力，保护森林生态系统。在浊漳河、沁河河流谷地，漳泽湖生态保护与修复区域，太行旅游产业布局以及人居环境敏感区，严控重污染行业产能规模，推进产业布局与生态空间协调发展。

重点管控单元：以生态修复和环境污染治理为主，进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。鼓励焦化、化工等传统产业实施“飞地经济”。实施企业绩效分级分类管控，强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防“散乱污”企业反弹，积极应对重污染天气。

一般管控单元：以生态环境保护与适度开发相结合为主，主要落实生态环境保护基本要求，执行国家、省、市相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。

表1-3  长治市生态环境准入总体要求

管控类别

管控要求

项目情况

符合性

空间布局约束

1.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

2.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环环评(2021)45号)要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。

3.新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。

4.对纳入生态保护红线的区域，原则上按照禁止开发区域进行管理，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。

5.在禁养区内禁止新建规模化畜禽养殖项目

6.严格控制新建、扩建钢铁、焦化、建材、化工、有色金属等高排放、高污染项目。在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当限期搬迁。

7.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院、幼儿园等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。

8.禁止新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能；确有必要新建的，应当严格执行产能置换，符合区域、行业规划环评规定。

本项目属于利用煤矸石进行机制砂制造，不属于“两高”项目，污染物不需要进行区域削减，项目不在生态保护红线范围
符合

污染物排放管控

1.污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。

2.工业企业废水及生活污水(含浓盐水等清净下水)处理设施出水水质达到《污水综合排放标准》(DB14/1928 -2019)要求，其它指标达行业特别排放限值，将废污水排入城镇排水设施的所有工业、医疗机构执行排水许可证要求。

3.火电、炼钢行业执行超低排放标准。

4.焦化、水泥行业按要求完成超低排放改造，污染物排放执行超低排放标准。

5.加强建筑施工扬尘动态监管，严格落实“六个百分之百”防治措施。

6.贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭，并采取有效抑尘措施。

7.运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。

8.从事有色金属矿采选、有色金属冶炼、铅蓄电池制造、皮革及其制品制造、化学原料以及化学制品制造、电镀等的单位，应当执行重金属污染物排放总量控制制度。

本项目污水沉淀后全部循环回用，不外排；原料全部储存在全封闭的厂房内；运输车辆采用封闭厢式新能源车运输
符合

环境风险防控

1.企事业单位和其他生产经营者按照相关规定编市突发环境事件应急预案井向所在地县(区)生态环境部门报备。

2.煤矸石、粉煤灰、电石渣等，一般工业固体废物贮存、利用、处置要符合相关规范要求。

3.所有危险废物一律规范收集、贮存、转运、利用、处置。

4.严格控制农用地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。

项目产生的一般固废均得到合理处置；危险废物暂存至危废暂存间后交有资质单位处置

符合
本项目位于长治市屯留区渔泽镇金家庄村北侧270m处，属于重点管控单元范围内，本项目不属于钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃行业，项目生产废水全部沉淀后回用于产生，不外排，符合《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中重点管控单元的要求。

因此，本项目满足“三线一单”的相关要求。
本项目在山西省生态环境管控单元图中的位置图见附图5。本项目在长治市“三线一单”生态环境分区管控中的位置见附图6。

二、与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析

1 与区域水源地保护区符合性分析

（1）县城集中饮用水源地

根据《屯留县城水源地保护区划分技术报告》，屯留区有席店和屯降两处水源地保护区。席店水源地保护区范围为东自郭村西一线，西自刘家坪西南一线，北起刘家坪南一线，南到罗庄席店东一线，由以上圈点的面积为1.85km2。屯降水库水源地保护区范围为屯降水库水面及水库上游1000m的水面和陆面。厂址位置距离席店和屯降两处水源地保护区分别为14km和29km，不会对水源地造成影响。本项目与屯留区县城水源地保护区相对位置关系图见附图7。

（2）乡镇集中饮用水源地

屯留区共有10个乡镇集中饮用水水源地，其中有8个乡镇集中供水水源地，2个开发区集中供水水源地，均为地下水型水源地，开采地下水类型包括岩溶裂隙水、砂岩裂隙水、第四系孔隙水，承压水和潜水类型均有。

表1-3 屯留县各乡镇集中供水水源地位置及一级保护区范围

水源地名称
经度
纬度
一级保护区
半径（m）
面积（hm2）
上村镇集中供水水源
112°59′38″

36°19′20″

73

0.0167

渔泽镇集中供水水源
112°58′48″

36°21′35″

47

0.0069

余吾镇集中供水水源
112°49′56″

36°23′13″

59

0.0109

吾元镇集中供水水源
112°41′35″

36°25′41″

89

0.0219

张店镇集中供水水源
112°35′56″

36°21′03″

65

0.0133

丰宜镇集中供水水源
112°43′39″

36°14′16″

89

0.0249

李高乡集中供水水源
112°56′18″

36°15′22″

81

0.0206

河神庙乡集中供水水源
112°43′20″

36°18′26″

39

0.048

西流寨开发区集中供水水源
112°38′47″

36°13′39″

43

0.0058

上莲开发区集中供水水源
112°50′22″

36°25′56″

40

0.0050

本项目厂址距离屯留区各乡镇集中供水水源地最近的为渔泽镇集中供水水源，距离其一级保护区边界为4.6km，距离较远。本项目与渔泽镇集中供水水源保护区相对位置关系图见附图8。

2 与辛安泉域符合性分析

（1）泉域概况

辛安泉出露于潞城市西流村至平顺县北耽车长16km的浊漳河河谷中，可见泉点170余个。辛安村以上较大泉组有林滩泉、西流泉、苇泉、南流泉，称王曲泉群，出露高程615-643m，出露地层为奥套系中统；辛安村以下有实会泉、年流泉等，多出露于寒武系中统，称实会泉群，标高600-615m。多年平均流量11.9m3/s(1959-1984年)。

（2）辛安泉域范围

北部及西部边界：泉域北部、西部在构造上处于沁水向斜核部，地表出露二叠、三叠系地层，寒武、奥陶系地层埋深千米以上，岩溶水呈封闭的滞流状态，因此以浊漳河与汾河及沁河的地表分水岭为泉域边界。自北向南有榆社县人头山-辉教北-子金山-分南南。西部沁县与沁源县行政边界，自北向南基本为自分南南-屯留县八泉-长子县良坪西。

南部边界：为浊漳河和沁河与丹河的地表分水岭，自西向东基本为长治市与晋城市的行政边界，由老庄沟-色头镇南-金泉山-陵川西马安。

东部边界：东北段以清漳河与浊漳河地表分水岭及和神烟地下分水岭与娘子关泉域为界。为晋中地区和顺县、左权县与榆社县、长治市武乡县的行政边界。

泉域边界范围内总面积为13500m2，其中碳酸盐岩裸露面积2600km2，碎屑岩面积为6830km2，松散岩面积为4070km2。

（3）泉域重点保护区范围

根据山西省人民政府晋政函[1998]137号“关于山西省泉域边界范围及重点保护区划定的批复”，划定的辛安泉域重点保护区范围：

1）泉水集中出露带和文王山地拿渗漏段，其中泉水集中出露带以浊漳河为轴线，北起黎城县南赵店桥，顺浊漳河谷向下游、至平顺县北耽车，包括河谷两岸地带；西起山西化肥厂排污管道，两侧宽200m，至辛安桥下河道，面积48km2。

2）文王山地垒渗漏段自黄碾南铁路桥上游500m起，顺浊漳河南源主河道，左右两侧各500m，向下游至与浊漳河西源汇流处，面积18km2。

两处合计面积为66km2。

同时，根据《山西省长治市辛安泉饮用水水源地保护条例》，建立辛安泉饮用水水源地保护区制度。辛安泉饮用水水源地保护区划分为一级保护区、二级保护区，并在保护区外围设立准保护区，实行分级保护与管理。

辛安泉饮用水水源地一级保护区范围为现有水源井组周边区域，涉及潞城市辛安泉镇西流北村(西北村)、西流南村(西南村)，黎城县程家山乡北流村，面积3.73平方公里。

辛安泉饮用水水源地二级保护区范围为东至黎城县隆旺村东-北流村东-南堡村东一线，南至平顺县王曲村北，西至潞城市西流南村(西南村）西1.3公里-涧口村西一线，北至潞城市续村南-黎城县东窑上村北一线，面积24.9平方公里。

辛安泉饮用水水源地准保护区范围为水源地上游辛安泉域灰岩裸露补给区，涉及城区、郊区、长治县、潞城市、壶关县、平顺县、黎城县、武乡县、襄垣县，面积约1260平方公里。

本项目拟选厂址处于辛安泉域内，但不在泉域的重点保护范围之内，距离重点泉域保护区边界约6.6km，且不在辛安泉饮用水水源地一级、二级、准保护区内。相对位置关系详见附图9、附图10。
3 与屯留区生态功能区划和生态经济区划符合性分析

（1）与屯留县生态功能区划的符合性

本项目属于《屯留县生态功能区划》的I长治盆地西、南部旱作生态农业发展生态功能亚区中I2东部平原水源涵养生态功能小区。

1）主要生态服务功能

该区主要生态服务功能为水源涵养。

2）主要的生态问题
① 由于矿业开发造成的环境污染、生态环境破坏比较严重，采矿引起的塌陷、裂缝、地下水流干、地表水污染、矸石、废渣等严重影响矿区生态环境和居民生存环境，比如王村矿和常村矿引起的塌陷区，影响面积约13km2；

② 采矿破坏了该区的植被，使得该地区的植被稀少，覆盖率低，造成了水土流失；

③ 矿产开发及加工过程中产生的废渣、煤矸石不科学堆放，不仅侵占了大量的耕地，且导致土壤结构发生了变化；其采矿废水和煤矸石等固体废弃物渗滤液未经适当处理，污染了附近水体；采矿废渣和煤矸石中的粉尘漂浮物以及矿井中的废气，也对大气环境造成了严重污染；

④ 人多地少，耕地被占现象严重；

⑤ 城镇自我调控能力弱、结构和功能不协调；

⑥ 盲目施用农药、化肥、农膜导致了土壤板结，使P、N、K比例失调，渗入地下使水质变坏；

⑦ 该地区物种单一，生态系统稳定性差。

3）保护措施和发展方向

① 对闭坑矿山(峪里煤矿、东古煤矿、金家庄煤矿)损毁的土地复垦，对矿山环境污染进行综合治理，综合利用，对矿山开发造成的滑坡、泥石流、土地塌陷等次生地质灾害、采空区及煤层自燃、水源枯竭、水质恶化、水土流失等矿山生态环境问题进行整治。

② 生产的废渣或用于填充采空区，或碾压整平，铺垫成工业场地；或覆土造地种植农作物，造林绿化等，都应综合回收利用，变废为宝；
③ 围绕煤焦、化工、医药、制造、建材五大产业基地，加快传统产业新型化、新型产业规模化，培育新兴支柱产业，实现产业结构调整新突破；在废弃物产生上，要大力开发资源综合利用，提高废渣、废水、废气的综合利用率；充分发挥建材、电力等行业废弃物消耗功能，积极发展新型墙体材料、煤矸石发电等，降低废弃物最终处置量；在再生资源产生上，要大力回收和循环利用废钢铁、废纸、废塑料等各种废旧资源；
④ 拓展提升传统服务业：围绕批发零售、市场。餐饮、娱乐等传统服务业，通过设施改造、技术提升和改善服务，促进传统服务业提档升级；积极引导各类批发市场向专业化商场、品牌展示中心、物流配送中心等方向转型升级；
⑥ 综合利用各种建筑废弃物及秸秆、畜禽粪便等农业废弃物，积极发展生物能源，大力推广沼气工程，大力发展生态农业；

⑦ 加强生态工业建设，促进传统产业的改造和升级，大力发展新兴产业；

⑧ 合理开发路村乡宝峰寺、西贾乡人类古遗址“脑张遗址”、路村乡崇福院、李高乡古墓群等旅游资源，并促进相关产业的发展。

4）符合性分析

本项目为利用区域内的煤矸石进行综合利用，加工为建筑用砂，建成后废气经过净化后可做到达标排放；生产废水全部循环利用，不外排，固体废物可以得到合理处置。因此，项目建设符合《屯留县生态功能区划》的要求。屯留区生态功能区划图见附图11。
（2）屯留县生态经济区划的符合性

本项目位于ⅡA-3屯留县中部生态农业及养殖业发展生态经济区。

1）功能定位

该区的产业以农业及养殖业为主，应保护生态环境，限制化工、冶金等污染型工业的发展，属于限制开发区。

2）主要生态环境问题

① 农业种植开垦造成的生态系统退化比较严重，且存在施肥不当的问题，重化肥、轻化肥，重用轻养，造成土壤结构劣化，养分失衡；

② 土壤有机质含量低对农业的发展十分不利；

③ 农村的生活垃圾没有规范的垃圾处置场，不少垃圾堆积在道路两旁、田边地头、水塘沟渠，严重影响着农村地区的环境卫生。

3）保护要求

① 改变当前畜牧业以传统散养方式为主的养殖方式，加强规模圈舍养殖场和养殖业生产基地的建设，引进先进的舍养技术，提高养殖业的集约化经营水平，对畜禽养殖大户加快推进农村沼气化进程，有效利用畜禽粪便；

② 加强农田水利建设与土地综合治理的力度，推广农村“粪便—沼气—肥料”技术，使秸秆、人畜粪便还田，提高土壤肥力。

4）发展方向

① 以在宋家沟、老庄沟、北庄沟邓村建起的土鸡养殖基地，在川底坪、三交、甘草滩邓村成立的茂发养牛公司，在丰秀岭村成立的堆鑫养殖公司为示范，实现以点代线、以线代面的辐射效应，带动该区的经济发展，增加农民增收；

② 以西流寨延生玉米糁加工为龙头，发展优质小杂粮基地；

③ 以姚家岭为主的5000亩无公害谷子基地建设，形成产、加、销一体化的公司+农户模式，发展该区小杂粮基地。围绕玉米制种、中药材、绿色小杂粮基地，中低产田改造等，高标准建设绿色农产品生产基地，积极开发名、优、特、稀绿色食品；

④ 发展无公害绿色农、林、牧产品，建设绿色农牧产品生产基地示范工程。如绿色水果、绿色粮油和绿色牛、羊肉等畜产品。建成绿色产业示范区，农、林、牧业产品实现无公害化；

⑤ 加快农村生活垃圾的规范化处理，在有条件的地区建设垃圾处理厂及生活污水处理厂。

5）符合性分析

项目采取了严格的污染防治措施，确保各项废气达标排放；全厂废水全部综合利用不外排；固体废物均得到合理处置。项目建成后不会对环境造成新的影响，厂址建设在注重污染防治的同时，对厂区内及周边加强绿化美化，不会恶化该区主要生态问题，符合所在生态经济区的保护要求。屯留区生态经济区划图见附图12。
4 与《屯留县县城总体规划》（2012-2030）符合性分析

根据《屯留县县城总体规划》(2012-2030)，规划未来屯留区的发展方向为：“南进、东联、北优、西控”，即城区中心整体向南推进，城市发展的重心由麟绛大街转移到南部城际大道附近；向东依托城际路完善屯留区与长治市区间的快速交通体系建设，逐步推进屯留长治一体化发展；优化北部现状城区居住生活环境，科学引导老城保护与旧城更新，配套完善市政基础设施与公共服务设施，完成绛河生态湿地公园工程；城西保留现状农用地，严控建设用地蔓延，推进城郊生态农业观光示范区建设。

本项目不在屯留县县城总体规划范围内，距离其规划边界最近约11km，项目占地性质为工业用地。项目建设不违背屯留县县城总体规划要求。
5 与《煤矸石综合管理办法》（2014年修订版)符合性分析
表1-4  与《煤矸石综合管理办法》符合性分析一览表

序号
《煤矸石综合管理办法》文件要求
项目情况
符合性
1
利用煤矸石生产的建筑材料或其他与煤矸石综合利用相关的产品，应当符合国家或行业有关质量、环境、节能和安全标准

本项目利用煤矸石生产机制砂，产品质量符合GB/T14684《建设用砂》等有关要求，生产废水全部回用，废气达标排放，固废合理处置
符合

2
国家鼓励煤矸石大宗利用和高附加值利用，煤矸石生产建筑材料，从煤矸石中回收矿产品

将煤矸石加工成机制砂，符合国家鼓励政策
符合

6 与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》(工信部联原[2019]239号)符合性分析
表1-5  与“工信部联原[2019]239号”符合性分析一览表

文件要求

项目情况

符合性

一、总体要求发展目标：到2025年，形成较为完善合理的机制砂石供应保障体系，产品质量符合GB/T14684《建设用砂》等有关要求，以Ⅰ类产品为代表的高品质机制砂石比例大幅提升，年产1000万吨及以上的超大型机制砂石企业产能占比达到40%，利用尾矿、废石、建筑垃圾等生产的机制砂石占比明显提高，“公转铁、公转水”运输取得明显进展

本项目为利用煤矸石生产机制砂石，产品质量要求符合《建设用砂》(GB/T14684)IⅡ类产品标准

符合
二、多措并举保障市场供应

统筹协调布局。根据“十四五”投资建设需要，统筹考虑矿产资源、市场需求、交通物流等因素，按照安全、环保、功能区等方面要求，科学规划、合理布局，建立国内合理的机制砂石供应体系，既保障供给，又防止“一哄而上”造成产能过剩。市、县区域合理布局服务当地的砂石加工基地或集散中心。
本项目建设位置位于长治市屯留区渔泽镇金家庄村北侧270m处，本项目周边众多在建工程项目，可以缓解区域内砂石需求压力

符合

拓展砂石来源。规范砂石资源管理，鼓励利用废石以及铁、钼、钒钛等矿山的尾矿生产机制砂石，节约天然资源，提高产业固体废物综合利用水平。支持就地取材，利用开山、道路、隧洞、场地平整等建设工程产生的砂石料生产机制砂石，减少长距离运输外来砂石，满足建设需要。发展“互联网+砂石骨料”，构建机制砂石电子商务平台，完善支撑服务体系，培育适合砂石产业的O2O、C2B等电商模式，实现砂石电子商务交易中的信息交流、市场交易、物流配送、支付结算、售后服务等功能。
本项目利用煤矸石来源主要为周边洗煤厂（华诚洗煤厂等），最远运距约3.3km，属于固体废物综合利用，属于短距离运输，满足建设需要。且依据建设单位规划，项目建成后将依托电子商务交易，尽可能的最大化的服务于本项目

符合
加强运输保障。推进机制砂石中长距离运输“公转铁、公转水”，减少公路运输量，增加铁路运输量，完善内河水运网络和港口集疏运体系建设。在充分利用铁路专用线、城市铁路货场和岸线码头运输能力的同时，推进铁路专用线建设，对年运量150万吨以上的机制砂石企业，应按规定建设铁路专用线。有序发展多式联运，加强不同运输方式间的有效衔接，大力发展集装箱铁公联运，切实提高机制砂石运输能力。加快建设封闭式运输皮带廊道，逐步减少散货露天装卸量。利用信息化手段对砂石运输实现全程监管，构建绿色物流和绿色供应链。加强运输车辆检测，防止超限超载车辆出场（站）上路。
本项目原料来源运输距离短，产品机制砂去向主要为屯留区以及长治市境内的工程项目，均为短距离运输；本项目年运量为40万吨，无需设置铁路专线；评价要求厂内所有物料及生产工序均在全封闭厂房内进行，物料转运均设置封闭式的运输皮带，杜绝散货露天装卸；项目建成后加强对运输车辆的管理，防止超限超载车辆出场上路

符合

三、加快技术创新提高质量水平。严格质量管控：强化企业主体责任，完善质量管理体系，加强过程质量控制，严格执行相关标准，鼓励企业建立检测中心，配备合格的质量检验设备和专业质检人员。对成品料分类或分仓储存。加强对原料的品质监测和控制能力，严格控制有毒杂质含量

企业定期委托质量检测部门对产品质量进行检测，确保出厂产品质量符合相应质量标准。对原料、成品分区储存

符合
四、推进绿色发展提升本质安全。发展绿色制造：机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放。提高设备整体能效、节水水平，降低单位产品的综合能耗、水耗，鼓励有条件的企业实施输送带势能发电、开展合同节水管理。
本项目在各产尘点配套建设除尘措施，各储库均为全封闭且配套喷雾抑尘措施，车间墙体选用隔音降噪材料，对生产废水回收再利用，各生产设备均置于封闭性车间，生产过程中收集的粉尘、废水、沉淀渣等均合理处置。项目选用行业先进节能、节水设备
符合
7 与山西省人民政府办公厅《关于印发山西省推进多式联运发展优化调整运输结构工作实施方案（2022-2025年）的通知》的符合性分析
2022年11月8日山西省人民政府办公厅晋政办发[2022]88号“关于印发山西省推进多式联运发展优化调整运输结构工作实施方案（2022-2025年）的通知”，文中提到：进一步加快运输结构调整，推动大宗物资“公转铁”，鼓励工矿企业等实施大宗货物公转铁”、“散改集”，中长距离运输时主要采用铁路运输，短距离运输时优先采用封闭式皮带廊道或新能源车。加快推动铁路专用线建设，新建或迁建煤炭、矿石、焦炭等大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业及粮食储备库等，原则上要接入铁路专用线或管道。推动太原、大同、临汾等无水港与沿海港口深度合作、联动发展，探索推广大宗固体废物公铁协同联运模式。
本项目利用洗煤厂固废煤秆石，节约天然资源，提高产业固体废物综合利用水平，属于废弃资源利用业，本质上不属于上述文件中提到的“新建或迁建煤炭、矿石、焦炭等项目”；本项目所用煤矸石主要来源于项目厂区周边的洗煤厂（华诚洗煤厂等），最远运距约3.3km，均属于短距离运输；本项目年运量为40万吨，无需设置铁路专线。本项目原则上符合“山西省推进多式联运发展优化调整运输结构工作实施方案（2022-2025年）的通知”要求。

8 与《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》的符合性

根据《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》：

第十一条 在汾河干流河道水岸线以外原则上不小于一百米、支流原则上不小于五十米，划定生态功能保护线，建设缓冲隔离防护林带和水源涵养林带，改变农防段种植结构，提高汾河流域河流自净能力。

第十六条 我省境内桑干河、滹沱河、漳河、沁河、涑水河、大清河上游段（唐河、沙河）等流域的治理工作，参照此决定执行。

本项目厂界距离最近水体为厂址东侧3.6km处的浊漳河南源。项目运营期无废水外排，不会对周边地表水产生影响。

综上，本项目符合《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》的要求。
9 《山西省水污染防治条例》符合性

第十七条  对重点流域产业布局开展规划环境影响评价。汾河、桑干河、滹沱河、漳河、沁河等干流及主要支流沿岸禁止新建焦化、化工、农药、有色冶炼、造纸、电镀等高风险项目和危险化学品仓储设施。

本项目为利用煤矸石进行机制砂制造项目，不属于焦化、化工、农药、有色冶炼、造纸、电镀等高风险项目和危险化学品仓储设施项目。本次评价提出了严格的污染治理措施，采取措施后，废气可达标排放，无废水外排。

10 与区域土地利用规划符合性

本项目位于长治市屯留区渔泽镇金家庄村北侧270m处，不在屯留县县城总体规划范围内，距离其规划边界最近约11km；本项目位于屯留县经济技术开发区范围内，位于园区渔泽工业园，根据《屯留县经济技术开发区总体规划（2019-2035年）》，项目占地为园区三类工业用地，符合区域土地利用规划要求。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目开展
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及有关法律法规要求，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30；56、砖瓦、石材等建筑材料制造-其他建筑材料制造”，应编制环境影响报告表。
山西屯鑫工贸有限公司于2023年7月委托我公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。接受委托后，我单位立即组织项目参评人员对项目厂址进行现场踏勘，对项目进展情况进行了详细调查，详细了解了项目区现状和工程建设内容、工艺，收集了当地区域自然环境资料。根据评价技术导则、国家的法律法规要求和调查结果我公司开展了各项工作，编制了《山西屯鑫工贸有限公司年20万吨煤矸石再利用项目环境影响报告表》，并提交建设单位，由建设单位上报环境保护主管部门审查。

二、建设内容
1 建设内容

本项目拟在现有储配煤项目西侧空地进行建设，不新增占地。本次扩建工程的主要内容为新建生产车间1座，成品库1座以及相关配套设施设备；原料库、办公区等依托现有工程，主要建设内容见表2-1。

表2-1  项目主要建设内容一览表

工程类别

建设内容

备注

主体工程

生产车间

位于厂区西南侧，占地面积600m2（30m×20m×12m），搭建密闭钢架棚，厂房密闭，地面硬化，内设鄂式破碎机、圆锥式破碎机、滚筒筛、振动筛、制砂机、洗砂机等设备

新建

储运工程

矸石原料储存区
位于现有储煤棚内南侧，占地面积1200m2，全封闭轻钢结构，该区域设1台给料机
车间利旧，设备新增
成品库

位于厂区西北侧，占地面积900m2（30m×30m×12m），全封闭轻钢结构，库顶设1套固定式喷雾抑尘装置，1台移动喷雾装置、1套照明系统，大门采用卷闸门，地面硬化，内设石子储存区、机制砂储存区、泥饼储存区，其中泥饼储存区设置独立封闭的储存空间，内设淋控水导流渠和淋控水池等收集设施
新建

辅助工程

办公区

共建设有两处办公区分别位于厂区北侧和厂区东侧，建筑面积320m2，北侧办公区局部两层，东侧办公区一层，均为砖混结构

依托现有
危废暂存间

设置于厂区东北侧，面积为10m2，按照废物类别分区储存，地面硬化防渗
依托现有

磅房

位于厂区东南侧，建筑面积50m2，一层，砖混结构

依托现有

清水池

紧邻生产车间北侧，拟建设1座300m3的清水池，并进行固化、防渗处理
新建

浓缩水池

位于清水池西侧，拟建设1座176.6m3的浓缩水池（φ=15m，h=3m），内设浓缩机1台
新建

事故水池

位于压滤车间西侧，建设1座300m3事故水池，在事故状态下收集暂存洗砂水，防治排入外环境

新建

压滤车间
位于浓缩水池西侧，一层，砖混结构，建筑面积100m2，内设压滤机设备1套
新建

公用工程

供电

由金家庄村供电系统接入，厂区内设1台120kVA变压器
依托现有

供水

由厂区自备井供给，可以满足日常生产、生活用水需求

依托现有

供暖

生产区冬季不采暖，办公区冬季采暖使用电采暖

依托现有

环保工程

废气处理措施

运输扬尘

厂区大门出入口设置洗车平台，对进出车辆进行冲洗，路面定时洒水抑尘，定期对道路清理，保持清洁，在运输过程中要求运输车辆采用封闭厢式车运输，防止物料洒落
依托现有

堆放、装卸扬尘

矸石原料储存区
建设全封闭轻钢结构储库，地面硬化，各储库库顶设喷雾抑尘装置，定时喷洒；装卸时使用雾炮机进行喷洒抑尘；安装密闭门
依托现有

成品库

新建

给料、破碎、筛分、制砂工序粉尘

给料机三侧及顶部使用轻钢结构封闭，破碎机、制砂机、筛分机全封闭，给料机、破碎机、制砂机、筛分机顶部接吸尘管，产生的含尘气体一同引入1套布袋除尘器处理，经处理后经15m高排气筒排放

新建

物料转载粉尘

设于全密闭生产车间内，皮带全密闭，降低跌落高度，及时清扫

新建

废水处理措施

洗砂废水

项目设置1座176.6m3洗砂水浓缩池及300m3洗砂水清水池，洗砂工段产生的废水循环使用，经浓缩池处理后进入清水池，回用于洗砂工段，不外排
新建

淋控水

矸石原料储存区
产生的淋控水经导流渠排入储库内的淋控水池（5m3），沉淀后回用于储库内抑尘洒水，不外排
依托现有

成品库

新建

生活污水

厂区设一个0.5m3的生活污水沉淀池，可用于厂内洒水降尘，不外排
依托现有

洗车废水

厂区大门入口处设置车辆清洗平台，洗车废水收集沉淀后循环使用，不外排
依托现有

初期雨水

初期雨水由雨水导流沟引入雨水收集池（120m3），初期雨水沉淀后回用于厂区洒水抑尘，不外排
依托现有

噪声处理措施
设备噪声

选用低噪声设备，隔声、基础减振，定期维护
新建
运输噪声
运输车辆及时保养，减速慢行，降低运输噪声
新建
固废处理措施

生活垃圾
厂区设垃圾桶收集，定期送至当地环卫部门指定地点处置
依托现有

除尘灰
掺入原煤一起外售
依托现有

压滤泥饼
底泥经“浓缩+压滤”处理后形成泥饼，暂存至成品库，在成品库内设独立的暂存区，定期外售砖厂制砖
新建

废矿物油、废油桶
暂存于厂区现有危废暂存间，委托有资质单位定期处置
依托现有

表2-2  依托工程一览表

工程类别

建设内容

备注

储运工程

矸石原料储存区
位于现有储煤棚内南侧，占地面积1200m2，全封闭轻钢结构，该区域设1台给料机
车间利旧，设备新增
辅助工程

办公区

共建设有两处办公区分别位于厂区北侧和厂区东侧，建筑面积320m2，北侧办公区局部两层，东侧办公区一层，均为砖混结构

依托现有
危废暂存间

设置于厂区东北侧，面积为10m2，按照废物类别分区储存，地面硬化防渗
依托现有

磅房

位于厂区东南侧，建筑面积50m2，一层，砖混结构

依托现有

公用工程

供电

由金家庄村供电系统接入，厂区内设1台120kVA变压器
依托现有

供水

由厂区自备井供给，可以满足日常生产、生活用水需求

依托现有

供暖

生产区冬季不采暖，办公区冬季采暖使用电采暖

依托现有

环保工程

废气处理措施

运输扬尘

厂区大门出入口设置洗车平台，对进出车辆进行冲洗，路面定时洒水抑尘，定期对道路清理，保持清洁，在运输过程中要求运输车辆采用封闭厢式车运输，防止物料洒落
依托现有

堆放、装卸扬尘

矸石原料储存区
建设全封闭轻钢结构储库，地面硬化，各储库库顶设喷雾抑尘装置，定时喷洒；装卸时使用雾炮机进行喷洒抑尘；安装密闭门
依托现有

废水处理措施

淋控水

矸石原料储存区
产生的淋控水经导流渠排入储库内的淋控水池（5m3），沉淀后回用于储库内抑尘洒水，不外排
依托现有

生活污水

厂区设一个0.5m3的生活污水沉淀池，可用于厂内洒水降尘，不外排
依托现有

洗车废水

厂区大门入口处设置车辆清洗平台，洗车废水收集沉淀后循环使用，不外排
依托现有

初期雨水

初期雨水由雨水导流沟引入雨水收集池（120m3），初期雨水沉淀后回用于厂区洒水抑尘，不外排
依托现有

固废处理措施

生活垃圾
厂区设垃圾桶收集，定期送至当地环卫部门指定地点处置
依托现有

除尘灰
掺入原煤一起外售
依托现有

废矿物油、废油桶
暂存于厂区现有危废暂存间，委托有资质单位定期处置
依托现有

依托工程可行性分析：本工程主要内容为新建生产车间1座，成品库1座，生产车间内建设1条加工生产线，以及建设安装配套设施设备。其他工序均依托现有工程。依托工程主要涉及煤矸石原料储存、办公区、危废间、磅房、洗车平台等。

①煤矸石原料储存
煤矸石原料储存依托现有储煤棚，储煤棚占地5400m2，本次扩建工程煤矸石原料储存区域占地面积为1200m2。煤矸石原料储存区有效储存面积按90%计算，设计最高堆矸高度约3.5m，有效容积按75%计算，约为2835m3，煤矸石密度1.7吨/m3，则最大储存量约为4819t，扩建完成后，原料年耗量为20万t，平均日耗量1000t，煤矸石原料储存区可以储存4-5天内原料用量，满足生产需求；剩余储存区域用于现有工程储配煤使用，占地面积4200m2，有效储存面积按80%计算，设计最高堆煤高度约3.5m，有效容积按75%计算，约为8820m3，煤密度1.35吨/m3，则最大储存量约为11907t，根据调查实际运营情况，现有储配煤项目周转周期约15-20天，故储配煤项目周转量为17.8万t-23.8万t，可以满足年储配煤20万吨的设计生产需要，本项目的建设不影响现有储配煤项目的生产运营。
②危废暂存间
厂内现有1座危废暂存间，面积为10m2，危废暂存间内共分2个区域，分别储存废矿物油和废油桶，本次改建项目产生危废种类同为废矿物油和废油桶，且产生量较小，现有危废暂存间可以满足可以满足扩建后生产需求。

③洗车平台、磅房

厂区共设置1个出入口，洗车平台和磅房可以满足扩建后生产需求。
④办公区

本次不新增劳动人员，目前办公区可以满足厂区现有职工办公需求，因此，本次依托办公区可行。

综上所述，原料储存区、危废暂存间等均能满足扩建工程生产需求。

2 主要产品及产能
本项目设计年处理煤矸石量为20万吨/年。根据建设单位工艺设计，石子和粉料（机制砂）产量各占50%。根据物料平衡，煤矸石制砂项目年产石子10万吨（含水率1-3%），年产机制砂10.8万吨（含水率8-9%），所有产品进入成品库待售，成品库分区存放，成品库占地面积900m2，有效储存面积按90%计算，储存高度约5m，有效容积按85%计算，则成品库石子和机制砂储存区有效容积约3443m3，密度按1.5吨/m3，经计算，成品库最大储存量约5165吨，根据设计，本项目石子和机制砂周转周期约为7-10天，故年周转量为15.5万吨-22.1万吨，可以满足设计需求。产品机制砂去向主要为屯留区以及长治市境内的工程项目，均为短距离运输。

本项目具体产品及产能如下。
表2-3  项目主要产品方案表

序号
产品名称

规格
单位

含水率

产量/储售量

备注

1

石料

1-2籽（10-20mm）、1-3籽（16-31.5mmm）
吨/年
1%-3%

10万（产量）
散装
2

机制砂
0.16-5（0.16～3.5mm）石子
吨/年
8%-9%

10.8万（产量）
散装
3 主要生产设施及设施参数

本项目主要生产设备见表2-4。

表2-4  项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

规格、型号、性能参数

数量

（台/套）

工作制度

备注

1

给料机
K3-1200

1
200d/a，8h/d
2
鄂式破碎机
1400型
1

200d/a，8h/d
3
圆锥式破碎机

HP550
1

200d/a，8h/d
4
滚筒筛

/
1

200d/a，8h/d
5
1#振动筛

YK2160
1
200d/a，8h/d
3层
6

制砂机

VS1163
1
200d/a，8h/d
7

洗砂机
2028型
1
200d/a，8h/d
8
2#振动筛
1000型
1
200d/a，8h/d

2层
9
吸砂泵

ZJQ-1C
1
200d/a，8h/d
10
板框压滤机
500/1500

1
200d/a，8h/d
处理能力：500平方
11
浓缩机

0-7MPA
1
200d/a，8h/d
处理能力：700r/15n
12
皮带输送机

/

8

200d/a，8h/d
含2套返料皮带
13
装载机

龙工/夏工

2

/
表2-5  本项目主要生产设施产能及生产负荷一览表

序号

设备名称

设备数量

单台设备产能(t/h)

单台运行时间(h/a)

总年处理量(万t/a)

设计需要年处理量(万t/a)
是否满足生产需求

1

给料机
1

120-130

1600

19.2-20.8

20

是

3

鄂式破碎机
1

120-130

1600
19.2-20.8

20
是

4

圆锥式破碎机

1

130-140

1600
20.8-22.4

22（考虑10%返料)

是

5

滚筒筛

1

130-140

1600
20.4-22.8

22（考虑10%返料)

是

6

振动筛

1

70-80
1600
11.2-12.8

12（考虑20%返料)

是

7

制砂机

1
70-80
1600
11.2-12.8
12（考虑20%返料)

是

8
振动筛

1

70-80
1600
11.2-12.8
12（考虑20%返料)

是
9

洗砂机

1
70-80
1600
11.2-12.8
12（考虑20%返料)

是
4 主要原辅材料
本项目制砂原料为煤矸石，煤矸石外购于周边洗煤厂，主要为华诚洗煤厂。华诚洗煤厂年入洗原煤均为120万吨，目前洗煤厂实际洗选能力约100万t/a，洗选矸石产生量约30万t/a。洗煤厂环评阶段均要求洗选矸石优先进行综合利用，由于目前综合利用途径不畅，该部分洗选矸石由新能源车运输运至本项目厂区进行综合利用，可以满足本项目需求。根据建设单位要求，项目所用煤矸石需满足下列成分要求（外委化验，本厂区不设化验室）。

机制砂项目原辅材料使用情况见下表2-6，煤矸石主要成分见表2-7。
表2-6  原辅材料消耗表
序号
名称
单位
年用量
备注
1
煤矸石
吨/年

20万
新能源车运输

2
水
m3/a
12836

自备水井

3
电
万kWh/a
30
接自金家庄村供电系统

表2-7  煤矸石主要成分一览表
SiO2%

Al2O3%

Fe2O3%

CaO%

MgO%

TiO2%

Na2O%

50.09

21.29

2.44

1.80

0.67

0.79

0.80

S%

K2O%

P2O5%

固定炭%

含泥量%

MnO%

0.31

2.24

0.075

18.56

0

0.016

机制砂项目物料平衡分析：
表2-8  物料平衡表
带入

产出

名称

使用量（t/a）
名称

产生量（t/a）

煤矸石

200000

石子
99913.05（含水率1-3%）

水

10153.93

机制砂
108057.98（含水率8-9%）

泥饼
1938（含水率50%）

除尘灰
243
无组织扬尘

1.90
合 计

210153.93

210153.93

5 劳动定员及工作制度
本项目总定员共6人，工作制度为单班制，每班8小时，年工作天数为200天，冬天不生产。扩建工程由现有人员调配，不新增职工定员。
6 建设地点
本项目建设地点位于长治市屯留区渔泽镇金家庄村北侧270m处，拟在现有储配煤项目西侧空地进行建设，不新增占地，厂区占地性质为工业用地。山西屯鑫工贸有限公司总占地面积16亩（10667m2）；现有储配煤项目实际占地约8000m2，其中全封闭储煤棚占地5400m2，其余办公区等配套区域占地约2600m2；本次扩建项目占地面积为4500m2，其中新建生产车间占地600m2，新建成品库占地900m2，清水池、浓缩水池、事故水池、压滤车间区域占地面积约260m2，其余工程均为依托现有项目，包括办公区、原料储存区、危废间、洗车平台等配套设施，故扩建项目占地约4500m2，无新增占地。项目租赁渔泽镇金家庄村土地（附件3），场地原为原金家庄煤矿空闲场地。扩建项目占地中心地理坐标为东经113°1′32.213″，北纬36°20′30.061″。项目北侧为耕地，项目南侧为废旧厂区，项目东侧为现有储配煤项目，项目西侧为耕地。地理位置图见附图1，周边四邻关系见附图2。

7 厂区平面布置

项目在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、安全等要求，按设施不同功能进行分区和组合。按照生产工序，依次布置生产设备及相关配套设施设备，办公区位于厂区北侧和厂区东侧共2处，储配煤棚位于中西部，矸石原料储存区设于储配煤棚内南侧，生产车间位于厂区西南侧，成品库厂区西北侧，清水池、浓缩水池、事故水池、压滤车间位于生产车间与成品库之间。项目建成后厂区平面布置紧凑，工艺流程顺畅，厂内交通运输组织合理，且充分考虑了减少工程对环境的不利影响，因此，项目平面布置可行。本项目厂区平面布置见附图3。
8 公用工程

（1）供电

电源接自金家庄村供电系统，项目供电有保障。

（2）供水

本项目用水由厂区自备井提供。本项目用水主要包括洗砂用水、煤矸石原料储存区抑尘用水、成品库抑尘用水、生活用水、道路洒水、绿化用水、洗车平台补充用水等。

a 洗砂用水：机制砂水洗前的堆积密度大概是1.5-1.7t/m3，根据建设单位提供资料和类比同类项目，每立方机制砂需消耗用水量约为1m3，本项目约10万吨（6.25万m3）机制砂需进行水洗，则耗水量为6.25万m3/a，约有10%的用水量由产品吸收，故生产废水产生量为5.63万m3/a，洗砂废水经处理后回用于生产，除蒸发损耗外，循环用水量约为废水总量的80%，则需补充新鲜水量约为1.13万m3/a，日均补充用水量为56.5m3。
b 煤矸石原料储存区抑尘用水：喷雾指标按1.0L/m2·d·次计，一日3次，煤矸石原料储存区的面积为1200m2，则日用水量为3.6m3，工作天数按200天计，年用水量为720m3。
c 成品库抑尘用水：成品库需要使用雾炮机对大粒石子成品区域进行喷雾抑尘，按10L/m3-产品·次，一日1次，则成品库喷雾用水为2.08m3/d，工作天数按200天计，年用水量为416m3。
d 生活用水：此次扩建从厂区内部调配人员，不新增劳动定员，不新增生活用水。根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.4—2021），职工每人每天的生活用水量按照90L/人·d，本项目职工定员6人，则该厂的职工日用水量为0.54m3，工作天数按300天计，年用水量为162m3。

e 道路洒水：厂区道路面积200m2，道路用水量0.06m3/d，12.6m3/a，本次不新增道路用水。
f 绿化用水：厂区绿化面积为300m2，绿化用水量0.56m3/d，117.6m3/a，本次不新增绿化用水。
g 洗车平台补充用水：本项目采用40吨卡车运输物料，年运输量为40万吨，需要1万车次(约合50车次/d)，每次车辆出厂前均需对出厂车辆进行冲洗。本项目设置有1座洗车平台，主要对车胎、车厢等处粉尘进行冲洗，载重汽车循环用水补充水定额40L/(辆·次)，由此计算，扩建项目冲洗车辆补充水量为2m3/d（400m3/a）。
（3）排水

a 洗砂废水：洗废水进入浓缩池，同时向浓缩池内中加入絮凝剂(聚丙烯酰胺)，使其浓缩沉淀，上部清水通过管道溢流至清水池，底部浓度较大的底泥水由物料泵送至压滤机，经压滤脱水后的滤饼即为泥饼，送成品库暂存，压滤机脱下的清水回流至清水池贮存。清水池贮存的清水回用于洗砂机，不外排；
b 淋控水：在煤矸石原料储存区和成品库分别建设导流渠和1座容积为10m3的沉淀池，用以收集淋控水，在沉淀池中沉淀后回用于厂区洒水，不外排。

c 生活废水：生活废水产生量按用水量的80%计，则日废水产生量约为0.43m3/d，年废水产生量为129.6m3。厂区不设食宿，生活污水主要为盥洗废水，水质简单，厂内建有1座5m3生活污水沉淀池，经沉淀后用于厂内抑尘洒水不外排。
d 洗车废水：车辆冲洗废水经沉淀后回用于洗车不外排。

扩建工程运营期用、排水情况见下表2-9，扩建工程水平衡图见图2-1。
表2-9  扩建工程用、排水量情况一览表

名称

用水定额

数量

用水总量（m3/d）

排水总量（m3/d）

备注
洗砂用水
1m3/m3-产品

6.25万m3
56.5

0
循环使用，不外排

矸石原料储存区抑尘用水
1.0L/m2·d·次
1200m2
3.6

0
产生少量淋控水，沉淀后回用于洒水抑尘，不外排

成品库抑尘用水
10L/m3-产品·次
6.25万m3
2.08

0
洗车平台补充用水
40L/(辆·次)

50辆·次/d

2

0
循环使用，不外排

总计

/

/

64.18

0
表2-10  扩建完成后全厂用、排水情况一览表
类别
名称

用水定额

数量

用水总量（m3/d）

排水总量（m3/d）

备注
扩建工程

洗砂用水
1m3/m3-产品

6.25万m3
56.5

0
循环使用，不外排

矸石原料储存区抑尘用水
1.0L/m2·d·次
1200m2
3.6

0
产生少量淋控水，沉淀后回用于洒水抑尘，不外排

成品库抑尘用水
10L/m3-产品·次
6.25万m3
2.08

0
洗车平台补充用水
40L/(辆·次)

50辆·次/d

2

3.36

0
循环使用，不外排

现有工程

40L/(辆·次)

34辆·次/d

1.36

0
煤棚抑尘用水
/
4200m2
5.4

0
生活用水
/

6人

0.54

0.43

沉淀后，抑尘洒水

道路洒水
/

200m2
0.06

0

绿化用水

/

300m2
0.56

0

总计

采暖期
/

/

69.48

0.43

非采暖期

/
/
70.1
0.43
[image: image1.png]240

3#0

#0

wA

R

= O





图2-1  本项目水平衡图（m3/d）

[image: image4]
图2-2  扩建工程完成后全厂水平衡图（m3/d）
（4）供热

本项目冬季不生产。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程简述
[image: image5]
图2-3  施工期工程内容及产污环节

本项目为扩建项目，拟在现有储配煤项目西侧空地进行建设，不新增占地，本次扩建工程的主要内容为新建生产车间1座，成品库1座以及相关配套设施设备安装调试；原料库、办公区等依托现有工程。本项目施工期工程内容及产污环节见图2-3。

二、运营期工艺流程简述（图示）
本项目生产工艺流程及产污环节见图2-4。
三、运营期生产工艺流程简述
1 原料入场

将原料（煤矸石）由箱式新能源汽车运输至厂内现有储煤棚内的矸石原料储存区。

2 石料破碎、筛分

本项目原料（煤矸石）为洗煤厂洗矸，根据实际调查，矸石中有部分矸石粒径较大，为保证物料通过性，本项目配套建设鄂式破碎机进行粗破。通过铲车送入给料机料仓，由给料机送入颚式破碎机破碎，破碎后经皮带输送到圆锥式破碎机进行破碎，破碎到一定粒径后，经皮带送入滚筒筛进行筛分，其中粒径大于10mm的石子再次通过振动筛进行筛分，振动筛筛

[image: image6.png]e
‘ J ‘
36 1| FPAEEHEAX !
! AR ! PEAE R K,
! 208 > YUERRMT
! s ! XK, Ao
I /—f I
208 | |
R A A K |
64.18 = - - - - -
) 2
)
2

[ AT ERK

L ek 0 i —-{ ok |





图2-4  生产工艺流程及产污环节图

出的粒径较大石子（大于31.5mm）返回到圆锥式破碎机进行回破，符合粒径要求的石子筛分成不同粒径（1-2籽、1-3籽）的碎石料后暂存于成品库分区堆存，定期或直接外售客户，其中粒径小于10mm的石子进入制砂机进行制砂。项目产品石子含水率约1%-3%。

（3）生产机制砂

① 制砂：碎石经自动输送皮带进入制砂机，粒径5-10mm的碎石被打磨粉碎成粒径≤3.5mm的机制砂；

② 筛分：粉碎得到的机制砂经自动输送皮带进入筛分机，通过筛板将未完全粉碎且粒径＞3.5mm的碎石与粒径≤3.5mm的机制砂（含石粉）分离，分离开的粒径＞3.5mm碎石返回制砂机重新制砂；

③ 洗砂：粒径≤3.5mm的机制砂（含石粉）进入洗砂细沙回收脱水一体机，产生机制砂产品。

④ 洗砂水处理：该工段设置浓缩池1座以及配套的清水池、事故池等，配套建设压滤机1台。机制砂（含石粉）进入洗砂机中，用水剧烈搅拌悬浮分离石粉，含悬浮石粉的废水进入浓缩池，同时向浓缩池内中加入絮凝剂(聚丙烯酰胺)，使其浓缩沉淀，上部清水通过管道溢流至清水池，底部浓度较大的底泥水由物料泵送至压滤机，经压滤脱水后的滤饼即为泥饼，经压滤机过滤后污泥1938t/a（含水率50%），送成品库暂存，压滤机脱下的清水回流至清水池贮存。清水池贮存的清水回用于洗砂机，不外排。
（4）经过洗砂机水洗后，机制砂含水率约8%-9%，成品机制砂暂存于成品库，定期或直接外售客户。

四、工程主要污染工序
1 施工期污染环节
（1）环境空气污染工序：施工过程中产生的扬尘；
（2）水环境污染工序：施工人员产生的生活污水；
（3）噪声环境污染工序：施工机械设备产生的噪声；
（4）固废污染工序：施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。
2 运营期污染环节
（1）大气污染源及污染物

① 煤矸石原料及成品运输产生的扬尘；

② 矸石原料、成品库堆放、装卸产生的扬尘；

③ 给料、破碎、筛分、制砂工序生产过程中产生的粉尘；

④ 皮带运输及衔接转载产生的粉尘。
（2）水污染源及污染物
① 洗砂工段产生的废水；
② 矸石原料储存区和成品库产生的淋控废水；

③ 生活污水；
④ 洗车平台产生的废水；
⑤ 初期雨水。

（3）噪声
各类设备运转以及汽车运输过程中产生的噪声。
（4）固体废物
① 办公、生活垃圾；
② 除尘器收集的除尘灰；

③ 设备维修过程产生的废矿物油、废油桶；

④ 压滤工段产生的泥饼。

	与项目有关的原有环境污染问题
	一、现有工程环保手续履行情况

现有工程为储配煤项目，总投资2000万元，现有工程储原煤为12万t/a，年配煤8万吨，年储存销售煤炭量为20万吨。

2021年11月17日，屯留经济技术开发区管理委员会对现有工程项目出具了山西省企业投资项目备案证，项目代码：2111-140497-89-01-318443。

2022年1月，公司委托北京中洋智诚环保科技有限公司编制完成了《山西屯鑫工贸有限公司储配煤棚建设项目环境影响报告表》；2022年3月8日，长治市屯留区行政审批服务管理局以“屯审管建函[2022]5号”文出具了《山西屯鑫工贸有限公司储配煤棚建设项目环境影响报告表的批复》（附件5）；2023年5月4日，山西屯鑫工贸有限公司在全国排污许可证管理信息平台进行了固定污染源排污登记，登记编号为：91140424583346117J001X，有效期限为：2023年5月4日至2028年5月3日（附件6）。

2023年7月28日，山西屯鑫工贸有限公司组织进行了该项目竣工环境保护验收（附件8）。

二、现有工程工艺流程

现有工程储原煤为12万t/a，年配煤8万吨，年储存销售煤炭量为20万吨。生产工艺流程如下：

1 购进原料煤

项目原料主要为原煤、中煤和煤泥，运输方式为汽车运输，车辆在进入储煤场过磅以后，运至煤棚内原料煤储存区卸下原料煤，在储购原煤前，必须在化验室对煤质进行化验，不得收储不符合煤炭产业政策的高硫煤、劣质煤等，卸煤期间会产生扬尘和噪声。

2 破碎配煤

本工程配煤区设在密闭煤棚内，采用破碎配煤一体机进行配煤，原煤、中煤和煤泥由装载机按一定比例计量送至“一体机”内，然后通过自动皮带输送机进入成品煤储存区。成品煤由装载机装车外售。

3 配煤厂煤堆洒水和装卸洒水

[image: image7.png]Ok P iR

[ P

s

\
Al LI \

P
I q > R
2 W‘ﬁié‘* ] ik, FAE

AR 700
R .48

056

006




本项目配套洒水车对配煤及装卸过程进行洒水抑尘。
图2-5  现有工程生产工艺流程及排污环节示意图

三、现有工程污染排放情况

1 废气污染源

（1）无组织
① 运输扬尘

建设单位对运输扬尘采取了以下措施：

1）限制汽车超载，采用箱式车；

2）建设了1座车辆清洗平台，对出场前对运输汽车车辆轮胎进行清洗，并及时清扫路面；

3）对厂区地面及进出厂区道路进行了混凝土硬化，同时配备了移动洒水车，对进出道路的路面进行洒水抑尘，保持路面清洁和相对湿度；

4）厂区与外部连接的道路两侧种植了宽度为0.5m绿化带。

② 原料煤及成品煤堆放、装卸时产生的扬尘

现有工程建设了全封闭储煤场，煤棚顶部设置了固定式喷雾洒水装置，定时洒水，有效抑止煤尘的产生。同时在煤棚内东侧和西侧共设2台喷淋洒水装置，原煤装卸时，同时使用移动式洒水装置进行洒水抑尘。

③ 皮带输送转载点产生的煤尘

配煤工段设置在全封闭储煤棚内，输送皮带进行了全封闭，同时尽量降低跌落高度，减少了粉尘排放。
根据《山西屯鑫工贸有限公司储配煤棚建设项目竣工环境保护验收监测报告》（蓝源成环监（普）（2023）第30048号，2023年5月11日），见附件7，厂界无组织废气监测数据见下表。

表2-11   厂界无组织监测结果

单位：mg/m3
监测

时间

监测项目

颗粒物

频次

点位

第1次

第2次

第3次

2023.1.1

1#参照点

0.250

0.235

0.210

2#监控点

0.599

0.540

0.487

3#监控点

0.460

0.567

0.511

4#监控点

0.458

0.498

0.557

5#监控点

0.448

0.478

0.469

监控浓度值

0.349

0.332

0.347

监控浓度最大值

0.349

2023.1.2

1#参照点

0.241

0.227

0.203

2#监控点

0.585

0.468

0.564

3#监控点

0.481

0.526

0.504

4#监控点

0.429

0.579

0.467

5#监控点

0.486

0.439

0.473

监控浓度值

0.344

0.352

0.361

监控浓度最大值

0.361

标准限值

1.0

达标情况

达标

监测点位示意图

[image: image15.png]L, 100l L Ny 1001Ls
Lqu:mL{T{;tilo +;tj10




（2）有组织

破碎配煤工段安装集尘装置和布袋除尘器，处理后经1根15m高排气筒排放。根据《山西屯鑫工贸有限公司储配煤棚建设项目竣工环境保护验收监测报告》（蓝源成环监（普）（2023）第30048号，2023年5月11日），见附件7，监测数据见下表。

表2-12   配煤工段除尘器废气颗粒物监测结果表

监测点位

监测日期

频次

颗粒物

标态排风量

Nm3/h

浓度mg/m3
排放量kg/h

进口

出口

进口

出口

进口

出口

配煤工段除尘器进、出口

2023.5.5

第1次

4057

4176

425

9.3

1.72

0.039

第2次

4016

4125

464

8.6

1.86

0.035

第3次

4052

4174

508

8.9

2.06

0.037

平均值

4042

4158

466

8.9

1.88

0.037

2023.5.6

第1次

4008

4272

445

8.6

1.78

0.037

第2次

4021

4217

397

9.5

1.60

0.040

第3次

3942

4250

409

8.8

1.61

0.037

平均值

3990

4246

417

9.0

1.66

0.038

标准限值

---

---

---

---

10

---

---

达标情况

---

---

---

---

达标

---

---

监测点位示意图

[image: image2.png]1.5m

1.5m

H H$=0.3m

1.8m

15m





备注

------

表2-13  现有工程有组织外排污染物排放总量统计表

污染物

生产环保设施

年作业时间（h）

实际排放速率（kg/h）

实际年排放总量（t/a）

总量要求t/a

是否满足要求

颗粒物
布袋除尘器

2400

0.0375（平均）

0.09

0.72

满足
（2）废水污染源及污染物处理措施

实际运行中，生活污水经沉淀池沉淀后用于煤场洒水降尘，不外排。洗车废水经沉淀池沉淀后，用于煤场洒水，不外排。淋控废水经淋控水池收集沉淀后，用于储煤场洒水抑尘,不外排。初期雨水经导流渠收集于初期雨水收集池内，经沉淀后回用于堆场洒水抑尘，不外排。
（3）噪声污染源及控制措施

本项目主要噪声源为破碎机、筛分机、制砂机、洗砂机、风机、水泵等设备运行时产生的噪声，主要产噪设备均安置于室内，设备安装了减震措施，可有效降低噪声的产生。
根据《山西屯鑫工贸有限公司储配煤棚建设项目竣工环境保护验收监测报告》（蓝源成环监（普）（2023）第30048号，2023年5月11日），见附件7，监测数据见下表。

表2-14   厂界噪声监测结果表
监测

日期

监测位置

厂界四周

监测时段

昼间dB（A

夜间dB（A）

项目

点位

L10
L50
L90
Leq
L10
L50
L90
Leq
2023.1.1

1#

厂界北

54.8

50.6

49.4

52.0

43.6

41.8

40.8

42.4

2#

厂界东

53.2

51.0

49.8

52.1

45.4

42.8

41.0

45.1

3#

厂界南

54.4

50.4

48.8

52.0

43.8

42.0

39.4

42.7

4#

厂界西

53.0

51.4

49.2

52.3

43.2

41.4

40.4

43.1

标准值

---

---

---

60

---

---

---

50

达标情况

---

---

---

达标

---

---

---

达标

气象条件

天气：多云  风速：2.3m/s

天气：多云   风速：2.0m/s

2023.1.2

1#

厂界北

55.0

53.4

48.2

53.6

42.8

40.8

39.6

41.5

2#

厂界东

55.6

52.4

47.4

52.9

43.6

41.2

37.8

42.3

3#

厂界南

54.0

51.2

49.0

51.9

42.4

39.4

37.6

40.4

4#

厂界西

55.0

52.6

50.6

53.7

43.8

40.6

35.8

41.4

标准限值

---

---

---

60

---

---

---

50

达标情况

---

---

---

达标

---

---

---

达标

气象条件

天气：多云  风速：2.5m/s

天气：多云   风速：2.3m/s

噪声监测点位示意图

[image: image3.png]A

»

R A2




备注

---

厂界噪声昼间监测范围为51.9dB（A）~53.7dB（A），夜间监测范围为40.4dB（A）~45.1dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的标准限值要求，达标率100%。
（4）固体废物排放情况

本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、布袋除尘器除尘灰和沉淀池沉渣，以及设备维修产生的废矿物油、废油桶。

表2-15  主要固体废物产生及排放一览表

序号

污染名称

污染源

排放量（t/a）

处置措施

固废类别

1
除尘器

除尘灰

5
掺入原煤外售

一般固废

2
沉淀池

沉渣

2
一般固废

3
生活垃圾

办公生活

0.9

环卫部门收集
一般固废

4

废矿物油

设备维修

0.05

危废暂存间暂存，委托有资质单位转运处理

危险废物

5

废油桶

设备维修

0.01
危险废物

四、现有工程主要环境问题及整改要求

表2-16  已建设施存在的环境问题及整改要求一览表

序号

已建设施存在的环境问题

整改要求

1

现有危废暂存间防渗措施需进一步规范。

规范并完善危废暂存间防渗措施及各项标志、标识。

2

进厂道路有破损路面未硬化。
加强管理，对进出厂道路进行硬化处理。
3

洗车平台、初期雨水沉淀池沉渣未定时清理。
加强管理，定期对洗车平台沉渣进行清理。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	一、区域环境质量现状

1 大气环境
（1）例行监测数据

本次评价采用长治市屯留区县城例行监测点位2022年监测数据，按照HJ663中的统计方法对SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的年评价指标进行环境质量现状评价。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。具体见表3-1。

表3-1  区域空气质量现状评价表

污染物
年评价指标
现状浓度/（μg/m3）
标准值/（μg/m3）
占标率/%

达标情况
SO2
年平均质量浓度
15

60

25.0
达标
NO2
年平均质量浓度
28

40

70.0
达标
PM10
年平均质量浓度
55

70

78.57
达标
PM2.5
年平均质量浓度
33

35

94.29
达标
CO

24小时平均第95百分位数
1.6

4.0

40.0
达标
O3
日最大8小时平均第90百分位数
167

160

104.38
超标
由表3-1可知，长治市屯留区2022年各污染物中除“O3-8”超标外，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO均达标，因此，判定项目所在区域为不达标区。
（2）引用监测数据

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中对区域环境质量现状监测的要求：“引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。本次评价引用了《山西潞安华亿实业有限公司屯留分公司井下机械设施维修更换项目环境影响报告表》中的现状监测数据（附件9），“山西潞安华亿实业有限公司屯留分公司井下机械设施维修更换项目”现状监测点位于本项目建设厂址西北侧2.41km处的崔蒙村，监测时间为2022年2月22日～2022年2月24日，监测项目含TSP，引用数据符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中对区域环境质量现状监测的要求。
监测布点

根据本项目主要污染特征、所在地气象条件和评价级别等因素，本次评价所引用的监测点名称、坐标、监测因子、监测时段、相对厂址方位和相对厂址距离见表3-2。

表3-2   TSP引用监测点位基本信息

序号
监测点名称
方位
距离(m)

监测项目
引用理由
1#

崔蒙村
NW

2410

TSP
建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据
监测时间和采样频次

环境空气现状监测时间为2022年2月22日～2022年2月24日，连续监测3天，TSP每天采样应为24小时。采样同时记录气象要素：风向、风速、气温、气压等；

 监测结果统计分析

统计分析监测点的监测结果，统计其污染物日平均浓度范围、超标个数、超标率、超标倍数和最大质量浓度占标率。统计结果见表3-3。

表3-3   TSP日均浓度监测结果统计表

序号
监测点位
浓度值范围（mg/m3）
浓度标准值mg/m3
最大浓度占标率（%）
超标率
（%）
1

崔蒙村
0.165-0.171

0.3
57.0

0

由表3-3可见，TSP小时平均浓度范围为0.165-0.171mg/Nm3之间，最大质量浓度占标率为57.0%。

综上，长治市屯留区2022年SO2年均浓度、NO2年平均浓度、CO（24小时平均第95百分位数）、PM10年平均浓度、PM2.5年平均浓度均可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，O3-8h百分位数（日最大8小时滑动平均值的第90百分位数）超标。TSP小时平均浓度最大值为0.171mg/m3，最大质量浓度占标率为57.0%，TSP未超标，长治市屯留区为不达标区。
2 地表水环境

距离本项目最近的地表水体为厂址东侧的浊漳河南源。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目临近的浊漳河南源位于“漳泽水库出口-与北源汇合”段，在本项目厂址下游距离最近的断面为黄碾桥监测断面，该断面水环境功能为农业用水保护，水质要求为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。根据《长治市2020年水污染治理攻坚方案》，浊漳南源（黄碾桥断面）河水水质应达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

根据《长治市2022年各月地表水环境质量状况》，黄碾桥断面5月、9月水质为II类；3月、4月、7月、8月水质为III类；1月、2月、6月、10月、11月、12月水质为IV类。由此可知黄碾桥监测断面2022年各月水质均可以达标。

3 声环境
本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，厂界周围主要为荒地、工厂。厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标时，可不开展声环境质量现状监测。

4 生态环境

本区域生态环境是以人类活动为主的农业生态系统。通过现场踏勘，本工程厂区周围未见需特殊保护的野生动物、濒危或珍稀物种及水生生物等。
5 土壤、地下水环境
项目生产过程中产生的固废均妥善处置，各类水池防渗处理，无废水外排，不会对周边土壤环境产生影响，无需开展土壤现状调查作为背景值。
项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标，地下水环境不敏感。项目运行期洗砂废水、洗车废水循环利用不外排，生活污水排入防渗旱厕用于周边农田施肥，无废水排放，厂区不设废水排放口，无需开展地下水现状调查作为背景值。

	环境

保护

目标
	项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，环境空气保护目标为南侧的金家庄村居民；厂界外50米范围内无声环境保护目标；厂界周边距离最近的地表水体为厂区东侧3.7km处的浊漳河南源，项目正常情况无废水外排，事故状态下，洗消废水有可能排入浊漳河南源，将浊漳河南源列为地表水环境保护目标；厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目无生态环境保护目标。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）及现场调查，本项目环境保护目标如下。

表3-4  主要环境保护目标一览表

环境类别

名称

坐标/m

相对厂址方位

相对厂界距离（m）

保护对象

环境功能区

经度

纬度

空气环境

金家庄村
113.025880

36.338077

S

270

居民

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

地表水

浊漳河南源
/

/

S

3700

水质

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准

噪声

本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标
生态

厂址周围耕地及地表植被



	污染

物排

放控

制标

准
	1 废气

（1）本项目施工期产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），见下表。
表3-5  大气污染物综合排放标准
污染源

最高允许排放浓度

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

粉尘

120（mg/m3）

周界外浓度最高点

1.0

（2）颗粒物的无组织排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放浓度1.0mg/m³，有组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值，同时需满足《长治市大气污染防治领导工作组关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办〔2019〕9号）要求的排放限值。具体数值见表3-5、3-6。
表3-5  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
污染物

有组织

无组织

最高运行排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）
周界外浓度最高点（mg/m3）

颗粒物

120

3.5（15米排气筒）

1.0

表3-6  “长气防办【2019】9号”限值要求

生产过程

污染物项目

浓度限值

污染物排放监控位置

有组织

颗粒物

10mg/m3
排气筒出口

2 废水

洗砂废水经沉淀池沉淀后循环回用于洗砂，不外排；洗车平台产生的废水经沉淀池沉淀处理后回用于洗车，不外排；淋控水收集后回用于厂区洒水，不外排。本项目产生废水均循环利用，不外排，不设排污口。
3 噪声

（1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声排放限值，详见表3-8。
表3-8  《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）

单位：dB（A）

昼间

夜间

70

55

（2）运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，详见表3-9。
表3-9  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

说明

2

60

50

厂界

4 固体废物

本项目产生的一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）。

	总量

控制

指标
	根据山西省环境保护厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定暂行办法》（晋环规〔2023〕1号），新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。山西省实施总量控制的主要污染因子为：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物及化学需氧量、氨氮。

本项目生产过程中无生产废水外排；生产过程中有组织排放的大气污染物主要为颗粒物，其中需要申请总量指标的为颗粒物。
长治市生态环境局屯留分局以屯环函[2022]1号文件出具了《关于山西屯鑫工贸有限公司储配煤棚建设项目大气污染物排放总量控制指标的核定意见》，取得污染物排放总量控制指标为：粉尘（颗粒物）：0.72t/a。本项目扩建后全厂的颗粒物排放量为0.672t/a，未超过屯环函[2022]1号文件中的许可排放量，无需申请核定排污总量指标。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目为扩建项目，拟在现有储配煤项目西侧空地进行建设，不新增占地。本次扩建工程的主要内容为新建生产车间1座，成品库1座以及相关配套设施设备；原料库、办公区等依托现有工程。施工期预计为6个月。施工期间由生产车间基础开挖、设备运输及安装等人为活动产生的扬尘、废水、噪声以及废弃土石方等将不可避免地对施工区域及运输道路周边环境产生一定的不利影响，为减轻施工期对区域环境产生的不良影响，本次评价对针对施工期污染提出可行的防范和治理措施。

一、大气污染防治措施

本项目施工期大气污染物主要为施工扬尘，扬尘主要来自水池开挖、裸露地面、建材堆存、道路运输等施工活动，主要表现为空气中的总悬浮粉尘浓度增大，尤其在天气干燥、风速较大时影响范围大，影响更显著。

评价要求采取的降尘措施：本次评价要求：严格落实施工扬尘“六个百分之百”规定，新增渣土车必须为新能源车，并对渣土运输车辆全面实行“全封闭”“全定位”“全监控”，强化施工单位源头管理责任。具体措施如下：

（1）施工区域四周全部设置围挡（高度≥2m），施工活动要严格控制在厂区内，做到施工工地周边100%围挡，严禁越界或跨界施工，避免对施工区外部环境的影响。

（2）散装物料避免露天堆放，建设期所需的建筑材料及钢材全部堆存于拟建厂区内，并采用密目网进行苫盖，不得露天堆存；挖出的土方及时清运，不得在厂内堆存，减少堆存产尘，做到物料堆放100%覆盖。

（3）委派专人定时对施工区及出厂道路进行洒水抑尘，加强对施工场地内和出厂道路积尘的收集和清理，减少起尘量；进行土方工程工程中采用雾炮机洒水抑尘，做到施工场地100%湿法作业；场地清理（包括建筑拆除）和土方开挖时要避开大风天气，重污染天气应停止一切室外施工活动。

（4）加强厂区及周边道路硬化，保证施工区域内地面除绿化带外全部硬化，做到施工现场地面100%硬化。

（5）厂区进出口设自动洗车平台对车辆轮胎及车身清洗，避免将泥土及灰尘带出施工区，做到出入厂车辆100%冲洗。

（6）施工建材（散装）及渣土运输必须采取封闭运输，运输车辆必须加盖篷布或采用封闭厢式车运输、不得超载，装卸时要轻装慢卸，做到渣土车辆100%密闭运输。

二、水环境防治措施

本项目施工期废水主要为施工设备、建材冲洗以及降尘洒水产生的施工废水和施工人员产生的生活污水。调查了解，项目施工区南距绛河约480m。本项目施工范围小，废水量少，一般不会进入上述水体，为防止废水对区域土壤及卫生环境造成不利影响，评级提出如下环保措施。

评价要求采取的废水处置措施：

（1）加强施工用水的管理，在保证用水效果的前提下节约用水，减少废水产生；

（2）设备冲洗固定地点，冲洗废水收集后用于抑尘洒水，严禁废水任意流淌；

（3）洗车废水排入新建的三级沉淀池沉淀后回用；

（4）生活污水排入旱厕，熟化后用于农田施肥。综上所述，项目施工期废水全部综合利用不外排，雨污分流，对区域地表水及地下水基本无影响。

三、固体废物防治措施

施工期的固体废物主要有场地清理产生的建筑垃圾、施工弃土和施工人员的生活垃圾。

评价要求采取的固废处置措施：

（1）施工期产生的建筑垃圾及多余土石方要及时进行掩埋和平整处理；施工期产生的废旧建材分类收集，可回收利用的要进行再利用或出售，无法利用的与土石方一同运输至屯留区指定建筑垃圾填埋场填埋处理。

（2）施工场地设置封闭垃圾收集桶，生活垃圾定点收集，定期清运至屯留区指定垃圾堆放点处置，严禁垃圾随意丢弃。

四、声环境防治措施

噪声是施工期的主要污染因子，施工过程中使用的运输车辆及施工机械设备等都是噪声的产生源，噪声级在80-95dB（A），影响范围主要在施工厂区200米范围内，运输道路两侧30米范围内。

评价要求采取的噪声防治措施：

（1）施工机械要选用性能好、噪声低，不符合国家规定的噪声限值的施工机械不得进入施工现场；

（2）合理安排施工机械的位置，强噪声机械设备尽量布置到远离居民区一侧；

（3）夜间不进行施工，在途径县城道路、村庄、居民点附近时要限速行驶；

（4）要加强施工队伍的管理，实行文明施工，严格执行以上措施。

五、生态污染防治措施

本项目占地为现有工程场地，厂区无植被分布，为减少项目施工对区域生态环境的不利影响，

评价要求：

（1）施工作业要控制在现有厂区内，严禁向外扩展；

（2）施工开挖的土方要及时回填，并压平、夯实；

（3）加强施工场地和出场道路的洒水和清洁工作；散装物料的堆存要采取防雨、防尘措施，设置临时工棚或采用抑尘网遮盖；加强对施工人员的环保意识宣教工作。

六、土壤环境保护措施

本项目施工主要为地面工程，施工过程中对土壤环境造成扰动的为三级沉淀池的建设、各类建筑物地基的建设及地面硬化等。施工产生的未综合利用部分、废弃土石方、建筑垃圾，性质较为简单，全部外送至屯留区指定建筑垃圾填埋场填埋处理；施工废水经收集沉淀后全部回用不外排；人员生活污水清污分流，低浓度生活污水泼洒抑尘，高浓度生活污水排入旱厕，熟化后用于周边农田施肥。因此，严格落实上述措施后，项目施工对区域土壤环境影响较小。

综合分析，施工期采取环评提出的各项环保措施后，污染物产生量小，对区域环境影响较小。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、运营期大气环境影响和保护措施

1 污染物排放量
表4-1  项目大气污染物排放情况及监测计划一览表
序号
产污环节

污染物种类

产生情况

治理设施

排放情况

排放口

排放标准

浓度mg/m3
产生量t/a

处理

能力

m3/h

收集

效率

治理工艺

去除率%

是否为可行技术

排放

形式

浓度

mg/m3
排放量t/a

编号

类型

地理坐标

高度

m

出口内径m
排气温度（℃）

浓度

限值mg/m3
速率限值

kg/h
1

运输
扬尘
/

39.1

/

/

运输车辆采用封闭厢式车运输，厂内道路硬化，清扫、洒水抑尘，厂区车辆出入口设置洗车平台
/

是

无组织

/

3.91

/

/

/

/

/

/

1.0

/

2

矸石原料储存区、成品库堆放装卸

扬尘
/

189.99

/

/

全封闭库顶部喷雾抑尘，地面硬化，装卸时使用雾炮机进行喷洒抑尘
/

是

无组织

/

1.90

/

/

/

/

/

/

1.0

/

3
给料、破碎、筛分、制砂工序
粉尘
4190
244

36400

/
布袋除尘器

＞99
是
有组织

10

0.582
DA001

一般排放口

E113.025534°
N36.341695°
15

0.6

20

10

/

4

皮带运输及衔接转载
粉尘
/

/

/

/

皮带全密闭，降低跌落高度
/

是

有组织

/

/

/
/
/
/
/
/
1.0

/



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	2 大气源强分析
（1）运输扬尘

运输扬尘采用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算：

[image: image8.png]TN Gyt gE

f

Pk, WS, K EZESN SENN T S 7N 7/ SN )4
P4 P4 ~

. . .
- - .

DR e BROTE E*@ﬁ#lﬁ\%ﬂﬁﬁi@&

v
. 7

B Bk, Wi, [ Bk, W
v

.
-

it T B BT S IR ST

ol || WERLE. FI e

YRGB, JTIX Sk AL

l

HENIZE BB




[image: image9.png]B, B <

BEFFAN

.
W R
i
.
0
et
|- > *
—————— w0 ] g
i
10mm—20mm 16mm-31. Smm
i .
1-2¥F 1-3¥F

TR

rrrrrr > gk
rrrrrr >
...... > B
------ > .
rrrrrr >

>3, 5m

s

R

s

[P U
.
=3. 5mm 3 [
. :
i IRt —-| i
Bl ki





式中：

Qy——交通运输起尘量，kg/km·辆；

Qt——运输途中起尘量，t/a；

V——车辆行驶速度，20km/h；

P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，0.05kg/m2；

M——汽车载重量，40t/辆；

L——运输距离，取平均值0.5km；

Q——运输量，40.8万t/a。

综合考虑粒径、密度、硬度、风速、风频等因素，在露天堆放、不采取任何措施的情形下，运输起尘量为39.1t/a。评价要求：①对进出厂车辆轮胎及车身进行清洗；②对地面、道路进行全部硬化和厂界绿化，对厂区内及周边道路定时洒水，厂区及库内地面积尘定期清理，减少二次扬尘；③限制汽车超载，采用箱式车，物料及产品运输车辆采用新能源车辆，厂区内非道路移动机械采用国三及以上标准或新能源机械。采取以上措施，抑尘效率可达90%以上，则无组织扬尘排放量约为3.91t/a。

非道路移动机械废气：
根据企业生产设备，项目主要非道路移动机械主要为装载机。机械在使用过程中将产生一定的一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物和粉尘。
表4-2  非道路移动机械一览表

序号

设备名称

规格、型号、性能参数

数量

备注

1

装载机
龙工855
1

夏工955
1

根据《非道路移动机械污染防治技术政策》，环评提出以下环保措施：
① 选用符合国家要求的非道路移动机械设备；
② 根据生产企业的要求对非道路移动机械进行合规的维修、保养；
③ 选用优质燃油和氮氧化物还原剂。
从以上大气环境影响分析可以看出，本项目在采取环评提出的各环保措施后，运输扬尘排放对环境空气影响较小。
（2）矸石原料储存区、成品库堆放装卸产生的扬尘
物料堆存、装卸粉尘产生量计算根据《固体物料堆存粉尘产排污核算系数手册》，计算公式如下：

P=ZCy+FCy={Nc×D×(a/b）+2×Ef×S}×10-3
式中：

P—粉尘产生量，t/a；

ZCy—装卸扬尘产生量，t/a；

FCy—风蚀扬尘产生量，t/a；

Nc—年物料运载车次，车；

D—单车平均运载量，t/车；（Nc×D）；

(a/b）—装卸扬尘概化系数，kg/m2；a取0.001，b取0.0049；

S—堆场占地面积，m2；矸石原料储存区1200m2，成品库900m2（其中石子堆场区占地400m2）；

Ef—堆场风蚀扬尘概化系数，kg/m2，取30.6582
查手册选取对应参数，计算如下：

矸石原料库堆存装卸粉尘产生量

P={200000×(0.001/0.0049）+2×30.6582×1200}×10-3=114.40t/a；

成品库堆存装卸粉尘产生量

P={100000×(0.001/0.0049）+2×30.6582×900}×10-3=75.59t/a；（注：机制砂为湿料，堆存装卸产生扬尘量忽略不计，只计算成品石子的堆存装卸扬尘）

经计算，矸石原料堆存装卸粉尘为114.40t/a，成品库堆存装卸粉尘为75.59t/a。建设单位采用全封闭储库+洒水喷淋抑尘，抑尘效率可达99%以上，则物料堆存、装卸扬尘排放量为1.90t/a。
根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年修订）“第七十二条贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染”，因此评价要求本项目矸石原料储存区、成品库均为全封闭。

本次评价要求建设全封闭轻钢结构储库，各储库出入口加装自动感应门或自动升降帘，并设干式喷雾装置，建设单位在各储库顶部拟建喷雾装置，确保可以覆盖整个物料表面，有效抑止扬尘的产生。物料装卸时，装载机应尽量靠近运输车辆，并尽可能缩小装卸时的高差，同时使用雾炮进行喷雾抑尘，喷枪、喷头洒水雨雾均匀并自动旋转，角度可调。此外，厂区内道路全部硬化，运输车辆要求采用新能源车量，厂区出入口处设置洗车平台，在厂界、道路、储库等处按要求设置扬尘在线监测和视频监控设施。

从以上分析可以看出，本项目在采取环评提出的各环保措施后，堆存装卸扬尘排放对环境空气影响较小。

（3）给料、破碎、筛分、制砂工序生产过程中产生的粉尘
① 给料工序粉尘：
本项目拟建1台给料机，工作时间均为200d/a×8h/d，布置在封闭的矸石原料储存区内。
本项目生产所需的原料（煤矸石）由装载机平行倒入给料机内，由给料机经过全封闭皮带将物料送入鄂式破碎机破碎，上料过程中会产生一定量粉尘，因本项目入场原料表层含尘量较少，在跌落过程中产生较少，参考物料粒径及含水率，参照《逸散性工业粉尘控制技术》，上料工序产尘系数按0.1kg/t·原料计算，本项目年使用煤矸石20万吨，则上料工序粉尘产生量为20t/a。
② 破碎工序粉尘：
2台破碎机（1台鄂式破碎机+1台圆锥式破碎机）均布置在封闭的生产车间内，工作时间均为200d/a×8h/d。参考物料粒径及含水率，参照《逸散性工业粉尘控制技术》，破碎工段产尘系数为0.2kg/t，破碎工序进料用量共42万t/a（鄂式破碎机20万t/a，圆锥式破碎机22万t/a（考虑10%返料）），则破碎工段粉尘产生量为84t/a。

③ 筛分工序粉尘：
2台筛分机（1台滚筒筛+1台振动筛）均布置在封闭的生产车间内，工作时间均为200d/a×8h/d。参考物料粒径及含水率，参照《逸散性工业粉尘控制技术》，筛分工段产尘系数为0.2kg/t，筛分工序进料用量共34万t/a（滚筒筛22万t/a（考虑10%返料），振动筛12万t/a（考虑20%返料）），则筛分工段粉尘产生量为68t/a。

④ 制砂工序粉尘：
1台制砂机布置在封闭的生产车间内，工作时间为200d/a×8h/d。参考物料粒径及含水率，参照《逸散性工业粉尘控制技术》，制砂工序产尘系数为0.3kg/t，制砂工段进料用量共12万t/a（考虑20%返料)，则制砂工段粉尘产生量为36t/a。

⑤ 制砂工段筛分工序粉尘：
制砂工段中的1台筛分机布置在封闭的生产车间内，工作时间为200d/a×8h/d。参考物料粒径及含水率，参照《逸散性工业粉尘控制技术》，筛分工段产尘系数为0.3kg/t，筛分工序进料用量共12万t/a（考虑20%返料)，则筛分工段粉尘产生量为36t/a。

则上述生产工段中总产尘量为244t/a。

评价要求：对给料机三侧及顶部使用轻钢结构封闭，破碎、制砂机、筛分机全封闭，给料机、破碎、制砂机、筛分机顶部接吸尘管，产生的含尘气体一同引入1套布袋除尘器处理，经处理后经15m高排气筒排放。
根据《通风除尘设备设计手册》，局部密封罩抽风量L=250θS，S表示封闭空间容积，θ表示空气增量系数，取1.3。本工序S取140m3（给料机13m3，鄂式破碎机20m3，圆锥式破碎机20m3，滚筒筛13m3，振动筛13m3，制砂机20m3，筛分机13m3），则抽风量为36400m3/h。另据《袋式除尘器技术要求》（GB/T6719-2009）技术要求，过滤风速0.7m/min，则过滤面积为867m2。

项目粉尘排放量计算公式：q=Q×t×c

式中：

q---粉尘排放量（mg/a）；

Q----风量（m3/h），取36400m3/h；

t----工作时长（h/a），取1600h/a；

c----粉尘浓度（mg/m3），取10mg/m3。

采取以上措施后，本项目上述工序排放的粉尘约0.582t/a。采用环评提出的环保措施后，满足《长治市大气污染防治工作领导组办公室文件关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办（2019）9号）中规定的限值，实现达标排放。
表4-3  布袋除尘器参数一览表
工段名称

类型

台数

滤袋材质
处理效率%

风量m3/h

过滤风速

过滤面积m2
给料、破碎、筛分工序
袋式除尘器

1

覆膜合成纤维滤袋
＞99%

36400

0.7m/min

867

（4）皮带运输及衔接转载产生的粉尘
本项目生产过程中物料在各工段间输送转载主要通过皮带进行输送和转载，在物料输送过程中会产生一定量的粉尘。
评价要求：①所有输送、转运设备全部安装在全封闭的加工车间内，并采用轻钢结构对物料输送皮带进行全封闭处理，降低物料跌落高度；②加工车间轻钢结构全封闭；③在原料堆放处、皮带转运跌落点处设固定式雾化喷头，生产时适当喷雾抑尘；④车间内跌落物料要及时清扫，定期洒水抑尘。⑤禁止不同车间之间铲车频繁倒料，严格控制粉尘污染。采取本措施后在输送过程中粉尘排放量可忽略不计，本次评价不对此进行量化分析。
3 大气污染物排放达标分析

运营期大气污染物来源于物料堆场及装卸工序、破碎、筛分和制砂工序产生的粉尘及产品储存、外运扬尘等。本次评价从环保角度出发，针对运营期产生的环境问题，提出可行的防范和治理措施，将运营期环境影响降至最低。本项目废气污染治理设施均采用污染防治可行技术，满足《长治市大气污染防治工作领导组办公室文件关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办（2019）9号）中规定的限值，实现达标排放。
4 污染物监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，本项目大气污染源监测点位、监测因子与监测频率见表4-4。
表4-4  大气污染物监测计划
环境要素

监测位置

监测项目

监测频率

监测单位

废气

有组织

生产车间除尘器排气筒

粉尘

1次/年
委托有资质的监测机构

无组织

厂界上风向设1个参照点，下风向扇形布设4个监控点

粉尘
1次/年

5 非正常情况分析

本项目在生产设施开机之前启动布袋除尘器，在生产设施运营中保持除尘器正常运行；在生产设施停机10min之后关闭布袋除尘器。本项目非正常排放工况主要考虑除尘器故障等情况下，污染物排放控制措施达不到应有效率，一般三十分钟内可以恢复正常。一般性事故的非正常排放概率约2-3年1次，为小概率事件。

该项目非正常工况考虑布袋除尘器故障，导致净化效率下降，非正常工况下项目污染物的产生及排放量见下表。

表4-5  项目非正常工况排放汇总表
污染源

污染物

事故频次

排放浓度
mg/Nm3
持续时间

排放量
kg/次
给料、破碎、筛分、制砂工序废气

粉尘

1次/2-3年

35

30min

1.35

非正常工况下，浓度是正常工况的2.5-3.5倍，对环境影响程度会增加。因此本评价要求，建设单位要定期对废气治理设施进行维护，一旦发现故障，应立即停止生产，待除尘器恢复正常后再恢复生产。

6 环境影响评价

本项目所在区域长治市屯留区2022年各污染物中除“O3-8”超标外，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO均达标，监测点崔蒙村TSP浓度达标，环境空气保护目标确定为人群较集中的金家庄村，根据历年屯留区气象资料显示，屯留区以西北风为主，而金家庄村位于本项目下风向，本次环评要求运营期有组织粉尘排放满足《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》长气防[2019]9号文件要求中限值要求（≤10mg/m3）；经采取评价要求的措施后，对大气环境及厂区南侧270米处的金家庄村居民影响较小。
二、运营期水环境影响和保护措施

1 废水污染物产排情况及治理措施

表4-6  废水类别、污染物及污染治理设施信息表
序号

产排污环节

废水类别

主要污染物种类

废水产生量（m3/a）

污染治理设施

排放去向

1

职工

生活污水

COD、BOD5、SS、NH3-N

129.6
/

用于厂内洒水降尘，不外排
2

洗砂工段

洗砂废水
SS

/

沉淀池+清水池

回用于生产

3

淋控
淋控废水
SS

/

淋控水池
回用于生产

4

洗车废水

洗车废水
SS

/

沉淀池

回用于洗车
5

厂区地面

初期雨水

SS

/

初期雨水收集池

回用于生产
（1）洗砂废水

机制砂洗砂废水的主要污染物为悬浮物，本项目年产10万吨（6.25万m3）机制砂需进行水洗，则耗水量为6.25万m3/a，约有10%的用水量由产品吸收，故生产废水产生量为5.63万m3/a，洗砂废水经处理后回用于生产，项目拟设置1座浓缩池容积176.6m3（φ=15m，h=3m），清水池容积300m3，可以满足项目生产要求。洗砂废水经过“浓缩+压滤”后全部回用，不外排，评价要求建设单位洗砂废水严禁外排。

（2）淋控废水

在矸石原料储存区、成品库各设1座5m3的淋控水池（长2m，宽2.5m，深1m）的淋控水池，用来收集各储库淋控水，并对淋控水池进行防渗处理；收集的废水经沉淀后均用于储库洒水抑尘，不外排。
（3）生活废水

本项目不新增职工定员，职工日用水量为0.54m3，工作天数按300天计，年用水量为162m3。生活废水产生量按用水量的80%计，则日废水产生量约为0.43m3/d，年废水产生量为129.6m3。厂区不设食宿，生活污水主要为盥洗废水，水质简单，厂内建有1座5m3生活污水沉淀池，经沉淀后用于厂内抑尘洒水不外排。

（4）洗车废水

本项目采用40吨卡车运输物料，进出厂区的物料由汽车运输的运输量为40万吨，需要1万车次(约合50车次/d)，每次车辆出厂前均需对出厂车辆进行冲洗。本项目设置洗车平台，主要对车胎、车厢等处粉尘进行冲洗，载重汽车循环用水补充水定额40L/(辆·次)，由此计算，冲洗车辆补充水量为2m3/d（400m3/a）。
根据现场踏勘，现有工程建设情况：主要包含洗车平台、四周集水沟、沉淀池等。洗车平台宽中间为20cm厚钢筋砼，由中心位置向四周设置2%的流水坡度。平台板布设单层钢筋网片，采用钢筋间距200×200，洗车平台四周设置集水沟，为了防止重型车辆压损坏水沟边缘，水沟两侧采用了钢筋砼浇注，沉淀池容积为20m3，沉淀池全封闭，以防止冬季污水站温度下降导致的处理效率降低。沉淀池设置在平台的一侧，洗车平台废水收集沉淀后循环使用。

（5）初期雨水
项目地形北高南低，厂区最低处为项目东南侧，现有工程在厂区东南侧建设了1座120m3初期雨水收集池，配套设置了初期雨水导流渠，并对导流渠及初期雨水收集池进行防渗处理。
初期雨水参照2021年7月19日发布的《长治市城区暴雨强度公式修编规划》中的长治市暴雨强度公式计算：

q=3450.721(1+0.873lgP)/(t+21.176)0.847
其中：q——暴雨强度(升/秒•公顷)；

P——暴雨重现期，取一年；

t——降雨历时，取15min；

计算结果q=165.17升/秒•公顷

Q=qFψT
其中：Q——雨水排放量

F——汇水面积(公顷)，汇水面积1.1公顷（全厂总占地面积）

Ψ——为径流系数（0.4-0.9，水泥硬化地面取0.6）

T——为收水时间，取15min。

经计算，暴雨状况下收集初期雨水量为98m3。

本次扩建工程不新增占地，经计算核实，已建120m3的初期雨水池可满足需要。初期雨水池平时收集后的初期雨水沉淀后回用于厂区洒水抑尘，不外排。

2 废水处置措施可行性分析
（1）洗砂水处理流程的可行性分析

砂石洗选过程产生的洗砂废水采用洗水闭路循环、厂内全部回收的工艺流程，在设计上达到洗砂水不外排的要求。涉及采用浓缩池（采用絮凝工艺）对洗砂废水进行处理，生产过程中产生的洗砂水全部进入浓缩池进行处理，浓缩池溢流作为循环水重复使用；浓缩池底流由过滤机回收细粒底泥，设备处理能力大于实际的量，可以确保底泥回收的关键环节正常工作。滤液与浓缩池溢流一起作为循环水重复使用。当浓缩池需要检修或发生故障时，利用事故水池容纳生产期间的全部洗砂水，这样可以保证在任何情况下洗砂水不外排，从而避免洗砂水对周围环境的污染。

①洗砂水闭路循环可靠性分析

洗砂水闭路循环工艺简介：砂石洗选废水进入浓缩池，浓缩池底流由泵打到压滤机进行过滤，回收的底泥送成品库底泥储存区。浓缩机的溢流和压滤机滤液返还回洗砂机作为循环水利用。
②底泥回收分析
本项目对底泥水的处理采用快开式压滤机脱水回收，浓缩池底流流入压滤机。

③回收系统分析

本次评价要求项目设置300m3事故水池1座，在事故状态下储存全部的洗砂水，可容纳水量300m3大于事故废水量（176.6m3），可以保证在事故状况下洗砂水不外排。

（2）其他废水处理设施分析

本项目淋控水、洗车废水、生活污水和初期雨水中主要污染物为pH、SS、COD、BOD、氨氮等。收集的淋控水经淋控水池沉淀后用于储库洒水抑尘，不外排；洗车平台废水收集沉淀后循环使用；初期雨水用于回用于场地、道路降尘洒水，不外排；生活污水经沉淀后回用于厂区洒水抑尘，不外排。

因此，正常生产情况下，通过采取上述治理措施后，建设项目可以实现生产、生活废水的零排放，因此，本项目的建设对水环境造成影响很小。

三、运营期声环境影响和保护措施

1 噪声源强分析
本次扩建项目运营期新增产生噪声的设备主要有破碎机、筛分机、制砂机、风机、各种泵类、装载机及运输车辆等。本项目主要设备类比噪声值及相关情况统计见表4-7。
表4-7（a）  运营期新增室外主要噪声源及防治措施一览表
单位：dB（A）

声源名称
型号
声源源强
声源控制措施

运行时段
运输车辆
40t
85

定期保养、合理安排车流，限载限速，限制鸣笛
昼间
表4-7（b）  运营期新增室内主要噪声源及防治措施一览表
单位：dB（A）

建筑物名称

声源名称
声源源强
声源控制措施

距室内边界距离/m
室内边界声级

运行时段

建筑物插入损失

建筑物
外噪声

声压级

建筑物外距离

矸石原料储存区

给料机
85

选用低噪声设备、基础减振、消声、厂房隔声、加强设备维护与保养
10
75
昼间

15
59
6
泵类

90
3

80
昼间

15
60

6
生产车间

鄂式破碎机
95
5
78
昼间
15
60
6
圆锥式破碎机

95
5
78
昼间
15
60
6
滚筒筛

90
3
76
昼间
15
60
6
振动筛

90
5
76
昼间
15
60
6
制砂机

95
5
78
昼间
15
60
6
洗砂机
85
5
75
昼间
15
59
6
泵类

90
3

80
昼间

15
60

6
浓缩池

浓缩机

85
1
70
昼间

15

59
6
压滤车间

压滤机
80
2

74
昼间
15
59
6
吸砂泵

85
1
75
昼间
15
59
6
成品库

泵类

90
5
80
昼间

15
60

6
2 声环境影响预测
本项目声源除运输车辆外，均为室内点声源。本次预测采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4—2021）中附录A.1（工业噪声预测计算模式）推荐的A.1.3室内声源等效室外声源声功率级计算方法进行计算。

单个室外点声源在预测点产生的声级要考虑多方面的衰减，主要有几何发散衰减、空气吸收衰减、地面效应衰减、屏障衰减和其他多方面原因引起的衰减。本次噪声预测模式中主要考虑了几何发散衰减、空气吸收衰减、地面效应衰减。

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为LP1和LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：
[image: image10.png]



式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

噪声贡献值计算：设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
[image: image11.jpg]PRI

e e e = |
\
R st
\
\
\
.+E ‘
TrEL } 5
| 0 ]
| ek j; Bk |
e
BRNL bk, u e *
} i
\
\
\
(s [ - o
BRI - [ T~ TR | > B Wl
\
\
\
[
|
A IX ——f‘%f+ ik, Wt
\
\
. " H
... S 1
EU | K i
| it A
NN S — -
HESNE | —— > k.

VNS f——— > Bk, m





式中：
tj—在T时间内j声源工作时间，s；
ti—在T时间内i声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

3 噪声预测结果与评价

项目运营期间不在夜间生产，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），项目运营期间评价区内厂界噪声预测值如表4-8。
表4-8  运营期厂界噪声预测值
单位：dB（A）
序号

预测点位

昼间

夜间
本底值dB(A)
贡献值dB(A)
叠加值dB(A)
本底值dB(A)
贡献值dB(A)
叠加值dB(A)
1
厂界北

56.7
20.38
56.7
47.5

20.38
47.51
2
厂界东
58.3

16.92
58.3
47.8

16.92
47.8
3
厂界南
57.5

30.18
57.7
46.8

30.18
46.89
4
厂界西
58.2

17.73
58.2
47.9

17.73
47.90
根据预测结果显示，本项目扩建完成后，厂区厂界四周昼间、夜间噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）的2类标准。
4 噪声防治措施

项目厂界建有围墙，可减少项目噪声对周边环境影响。为了使本项目投入运行后厂界噪声稳定达标，防止高噪声设备对职工及周围环境的影响，针对本项目噪声源噪声强度和连续生产等特点，本项目噪声的防治首先是尽量选用低噪声设备，其次采用建筑物隔声、消声、减震和个体防护等措施，其具体措施如下：

A.选用低噪声设备，设备基础均选用高隔振系数材料，设计选用钢弹簧与橡胶复合串联式隔振基础，减少向楼板等支承结构传振；

B.合理进行厂区平面布置。各类生产设备均置于车间内，且布置于厂区南侧，远离北侧居民；

C.加强管理，建立设备定期维护、保养的管理制度，经常对产噪设备的性能进行检査，以防设备故障造成的非正常生产噪声，确保环保措施发挥最佳有效的效能；

D.加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防治人为噪声。

5 噪声监测要求

根据《排污单位自行监测指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声污染源监测点位、监测因子与监测频率见表4-9。
表4-9   噪声环境监测计划

监测项目

监测点位

监测频次

监测负责机构

厂界噪声

LAeq
厂界外1m
每季度1次
委托当地有资质的环境监测单位
6 声环境影响分析

项目生产过程中主要噪声源为各生产设备运行过程中产生的噪声，通过合理布置各生产车间，选用低噪设备、基础减振、建筑隔声等措施后，可减小项目噪声对周边声环境影响。根据噪声预测结果，项目运营期厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

四、运营期固体废物环境影响和保护措施
1 一般固废排放信息

表4-10  固体废物排放信息

产生环节

名称

物理性状

属性

固体废物描述

产生量（t/a）

处理方式

综合利用处理量（t/a）

处置量（t/a）

环境管理要求

职工

生活

垃圾

固体

生活垃圾

/

0.9
厂区设垃圾桶收集，定期送至当地环卫部门指定地点处置

/

/

/

除尘

除尘灰

固体

一般Ⅰ类固体废物

/

244
掺入原煤一起外售
243
/

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
压滤工段

泥饼
固体
/

1938
暂存至成品库，定期外售砖厂制砖
1938
/

2 危险废物排放信息

表4-11  项目危险废物产生情况表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量

吨/年

产生

工序

及装置

形态

有害成分

产废周期

周转周期

危险

特性

污染防治措施

1

废矿物油
HW08

900-214-08
0.1

设备维修

液态

碳氢化合物

1年
30天

T，I

暂存于厂区危废暂存间，委托资质单位定期处置
2
废油桶
HW08

900-249-08
0.02

设备维修

固体
碳氢化合物
1年
30天

T，I

管理要求

《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单

3 一般固废产生量及处置措施

（1）生活垃圾

本次扩建不新增劳动定员。依照我国生活污染物排放系数，员工取K=0.5kg/人天，全厂员工6人，年工作300天，则本项目产生的生活垃圾量约0.9t/a，厂区设置封闭垃圾桶集中收集，由当地环卫部门定期收集后统一处理。

（2）除尘灰
除尘设备收尘灰产生量约为243t/a，统一收集后，掺入原煤一起外售。除尘灰产生量相对较小，本项目现有储煤项目储煤量为20万t/a，不会影响煤质。
（3）压滤泥饼

本项目洗砂工序中设置1座浓缩池用于处理洗砂废水，污染物主要为SS。含悬浮石粉的废水进入浓缩池，同时向浓缩池内中加入絮凝剂(聚丙烯酰胺)，使其浓缩沉淀，上部清水通过管道溢流至清水池，底部浓度较大的底泥水由物料泵送至压滤机，经压滤脱水后的滤饼即为泥饼，经压滤机过滤后污泥1938t/a，送成品库暂存，压滤后的压滤渣（泥饼）含水率约为50%，泥饼暂存至成品库，定期外售砖厂制砖，主要为余吾镇周边制砖厂，根据调查周边制砖企业年消化能力为5万t/a，本项目建设单位正在积极与各砖厂进行协调，保证项目产生的污泥可以得到全部利用。本项目不设置污泥堆场，压滤后的泥饼暂存至成品库底泥暂存区，该暂存区设置独立封闭的空间，内设淋控水导流渠和淋控水池等收集设施，污泥得到合理处置，不会对区域内水环境造成影响，满足环境管理的要求。
4 危险废物产生量及处置措施

本项目依托现有危险废物仓库，现有危废暂存间建筑面积约10m2，为独立存放危废的场所；危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023年）及《建设项目危险废物环境影响评价指南》的规定设置，做到防风、防雨、防晒。地面基础采取防渗措施，危险废物分类存放，危废暂存间门口设置有堵截泄漏的裙脚、围堰等，在危险废物贮存过程如若发生泄漏时可有效地防止泄漏物料外漏至外环境。危废暂存间内共分2个区域，分别储存废矿物油和废油桶，本次改建项目产生危废种类同为废矿物油和废油桶，且产生量较小，现有危废暂存间可以满足可以满足扩建后生产需求。本项目依托现有危废暂存间具有可行性。
评价对危险废物贮存场所环境管理要求如下：

①建立、健全危险物管理制度

建设单位应建立、健全危险废物管理制度，包括污染环境防治责任制度和危险废物管理岗位人员责任制度，并将制度公告于本单位显著位置。应建立危险废物管理台账，如实及时记载产生危险废物的种类、产生量、产生环节、流向、贮存、处置情况等事项，危险废物管理台账至少应保存五年。应依据《危险废物产生单位管理计划制定指南》制定危险废物管理计划。应当对相关管理人员和从事危险废物收集、运送、暂存等工作的人员进行培训。培训工作每年不少于一次，并要建立培训档案。

②分类收集

为消除和降低环境风险和安全隐患，需将危险废物按照形态、理化性质和危险特性进行归类。危险废物与容器的材质应满足化学相容性(不相互反应)。包装容器应保持完好，破损或污染后须及时更换。盛装危险废物的容器和包装物应粘贴危险废物标签，标明危险特性、废物名称、产生源、废物类别等信息。无法装入常用容器的危险废物可用防漏容器等盛装。

③贮存
建设单位必须对危险废物进行包装后暂存于危废暂存间内，危废暂存间应根据贮存危险废物的危险特性设置相应的安全装置以及配备足够的消防器材、应急设施。

不相容的危险废物必须用完整的不渗透墙体分隔存放。危废暂存间内应留有足够可供工作人员和搬运工具的通行的过道，以便应急处理。危废暂存间应加锁管理，防止无关人员接触、进出贮存设施。危废暂存间入口处醒目的地方必须标示“危险废物贮存仓库”和设置危险废物警示标志。
严禁将危险废物与非危险废物混存。危险废物贮存期限不得超过国家规定。管理人员应对贮存设施包装容器和防漏容器密闭、破损、泄漏及标签粘贴等情况定期检查并做好检查记录。

④运输
本项目危险废物通过收集进入专门容器后，人工运送至危废暂存间，运送路线要合理规划且每次运送量少，运送期间需注意保护容器，应低速慢行，防止人为原因造成容器损坏，危险废物遗撒。危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。运输车辆应按GB13392设置车辆标志，配备与运输的危险废物相适应的安全防护、环境保护和消防设施。

⑤危险废物委托利用或处置

危险废物应分类交由具有相应类别危险废物经营资质的单位进行处理处置，建设单位应对危险废物处置单位资质进行核实，并签订委托处置协议。严格执行危险废物转移联单制度，建设单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，建设单位应当向生态环境主管部门申请领取联单。

综上，项目产生的危险废物经上述环境管理要求严格管控后对周边环境影响较小。
五、地下水、土壤环境影响分析
1 地下水环境影响评价

通过工程分析可知，本项目正常工况下不涉及地下水环境污染源；且经现场踏勘了解，厂区边界向外延伸500m范围内无地下水型集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本次评价未开展地下水环境影响评价工作。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）第11节“地下水环境保护措施与对策”第11.2小节“建设项目污染防控对策”中相关内容，本次评价依据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性进行地下水污染防渗分区并提出防渗技术要求：①重点防渗区（危废暂存间、洗砂水沉淀池、洗车平台沉淀池、初期雨水池）防渗技术要求：等效黏土防渗层≥6.0m、K≤1.0×10-7cm/s；②一般防渗区（储煤棚、矸石原料库、成品库、生产车间）防渗技术要求：等效黏土防渗层≥1.5m、K≤1.0×10-7cm/s；③简单防渗区（办公区、磅房、配电室、清水池）防渗技术要求：一般地面硬化；本次评价要求建设单位施工期严格按照《地下水污染源防渗技术指南（试行）》（2020年2月20日实施）中相关要求进行各防渗区防渗工作。

本项目防渗分区表见下表。

表4-12  本项目防渗分区表

防渗分区
防渗位置
防渗技术要求
重点防渗区

危废暂存间、浓缩池、洗车平台沉淀池、初期雨水池
防渗层可由单一或多种防渗材料组成，防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s黏土层的防渗性能

一般防渗区

储煤棚、矸石原料库、成品库、生产车间
防渗层可由单一或多种防渗材料组成，防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7黏土层的防渗性能

简单防渗区

办公区、磅房、配电室、清水池
原土夯实，使渗透系数不大于1.0×10-6cm/s

2 土壤环境影响评价

本次评价采用定性描述法进行土壤环境影响评价。本项目对所在地周边土壤环境造成影响的途径包括大气沉降、地面漫流和垂直入渗，大气沉降对土壤环境造成的影响：正常工况下，无组织排放的污染物在重力作用下自然沉降至土壤环境中，通过工程分析可知，沉降物均属于第Ⅰ类一般工业固体废物；地面漫流和垂直入渗对土壤环境造成的影响：非正常工况下，废矿物油突发泄漏事故时依据地势高低漫流至土壤环境中，同时在重力作用下垂直入渗至土壤环境中。为减少对周围土壤环境的影响，环评要求建设单位采取以下措施：①在本项目占地范围外下风向一侧种植树木，将无组织排放的污染物尽量控制在占地范围内以减少对周边土壤环境的影响，树木对污染物具有阻滞、过滤和吸附作用：a.茂密的树冠可降低风速，污染物沉降速度加快，大部分可沉降在占地范围内；b.叶片表面褶皱且多茸毛，有的还能分泌黏性油脂或汁液，对污染物起到过滤作用；c.具有庞大的叶表面积，对污染物起到吸附作用；②危废暂存间：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求进行危险废物暂存间建设及危险废物贮存，当废矿物油突发泄漏事故时，泄漏液首先依靠自然坡度漫流至导流渠内，再沿导流渠汇入收集池，最后采用泵和管道将收集池内泄漏液引至桶内，残留的泄漏液由吸附棉吸附。

3 监测要求

本项目不需要开展地下水环境和土壤环境跟踪监测。
六、生态环境影响分析
绿化是改善生态环境的重要途径，建设单位应加强厂区绿化工作，充分利用绿色植物在交换空气、改善环境、保持生态平衡等方面的重要作用。

环评要求在厂区种植高低相结合的乔灌木，形成绿化隔离带，对绿化妥善管理，不仅美化环境，对抑尘降噪及净化空气都有益处。
七、环境风险

1 风险调查

评价基于对企业生产过程中所涉及到的原料、中间产品、污染物特征及生产工艺特点，对厂区风险源进行调查。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018)附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018)相关资料，本项目涉及到的原辅材料、产品、中间产品中危险物质主要有维修设备产生的废矿物油。

2 环境风险潜势判断

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算涉及的每种污染物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界值的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算给物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下列计算公式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2+……q n/Q n

式中：

q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Q n——每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ι；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目风险物质Q值见表4-13。

表4-13   建设项目Q值确定表

序号

危险物质名称

q1储存量（t）

Q1临界储量（t）

Q值

1

矿物油

0.1
2500

0.00004
合计

0.00004

经计算，本项目Q=0.00004<1。

因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ。

3 环境风险防范措施及应急要求

（1）废矿物油泄漏风险防范措施

废矿物油不得露天堆放，应储存于危废间内，在危废间四周设置导流槽，要求导流槽与收集池能有效连通，确保事故情况下废矿物油和消防水通过导流槽进入收集池，达到防止事故情况下保证废水不外排进入周边水体的目的。

（2）废矿物油爆炸风险防范措施

① 废矿物油应单独贮存，贮存间应远离火种、热源，保证阴凉、通风，采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具，室内温度不超过30℃，保证室内容器密封，应常备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。

② 坚持岗位培训和持证上岗制度，严格执行安全规章制度和操作规程，对所有重要设备（危险源）需作出清晰的警戒标识，并加强操作工人个人防护，上岗穿戴工作服和防护用具（眼镜、手套、工作帽、面罩等）。

③ 运输废矿物油的驾驶员、装卸人员和押运人员应具备上岗资格证，必须了解所运载物品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施，运输车辆必须配备必要的应急处理器材和防护用品，采取必要的安全防护措施。

④ 机动车装卸物品后，不得在库区、货场停放和检修，操作人员应穿相应的工作服帽和使用不易产生火花的工具，严防震动撞击、重压、摩擦和倒置。

⑤ 按照消防技术规定，设置和配备消防设施和器材；消防器材位置设置合理；应由专人管理，负责检查、修理、保养、更换、添置，保证完好有效，严禁围占、填压和挪用。

（3）工艺技术设计安全防范措施

内容及要求：在工艺设计中，主要考虑选用密封性能好的设备、阀门和管件；改进密封设备或采用自动密封系统，减少泄漏和缩短释放时间。隔离泄漏污染区，周围设警告标志；设置应急救援设施、救援通道、应急疏散通道及避难所。

（4）其他防范措施

① 严格遵守法规制度

a 贯彻国家相关安全法律法规，利用各种形式组织安全宣传教育。

b 健全安全责任制和承诺制，推行“责任制、责任区、责任人”的区域安全责任制度，认真落实各级安全生产责任制，签订《安全生产承诺书》。

c 健全企业规章制度，制定《危险化学品安全管理规定》、《危险化学品事故应急救援预案》等相关安全管理制度。

d 强化安全教育培训、提高安全意识，对员工进行上岗培训、安全生产培训和应急预案培训。

② 加强对危险化学品、危险装置设施的监控与限制。

③ 加强厂区绿化。

4 环境风险评价结论

为防止环境风险物质泄漏对周边环境的影响，建设单位必须做好风险物质储存工作，并严格执行污染事故应急管理制度，配备报警系统，加强管理，最大限度地减少可能发生的环境风险。建设单位在采取本报告提出的风险防范措施以及应急预案后，环境风险在可接受水平。

八、三本账分析

扩建项目完成后的主要污染物排放情况见下表。

表4-14  污染物三本账

污染物

现有工程年排放总量（t/a）

扩建工程年排放总量（t/a）

扩建工程完成后年排放总量（t/a）

变化量（t/a）

颗粒物

0.09
0.582

0.672

+0.582

九、环保投资

本项目扩建工程总投资2200万元，环保投资132万元，占总投资比例的6.00%。环保投资见表4-15。

表4-15   本项目扩建工程环保投资估算表
类别

污染源

环保措施

建设情况

投资金额

（万元）

废气

运输扬尘

厂区大门出入口设置洗车平台，对进出车辆进行冲洗，路面定时洒水抑尘，定期对道路清理，保持清洁，在运输过程中要求运输车辆采用封闭厢式车运输，防止物料洒落
依托现有

/
堆放、装卸扬尘

矸石原料储存区
建设全封闭轻钢结构储库，地面硬化，各储库库顶设喷雾抑尘装置，定时喷洒；装卸时使用雾炮机进行喷洒抑尘；安装密闭门
依托现有

/
成品库

新建

50

给料、破碎、筛分、制砂工序粉尘

给料机三侧及顶部使用轻钢结构封闭，破碎机、制砂机、筛分机全封闭，给料机、破碎机、制砂机、筛分机顶部接吸尘管，产生的含尘气体一同引入1套布袋除尘器处理，经处理后经15m高排气筒排放

新建

30

物料转载粉尘

设于全密闭生产车间内，皮带全密闭，降低跌落高度，及时清扫

新建

6

废水

洗砂废水

项目设置1座176.6m3洗砂水浓缩池及300m3洗砂水清水池，洗砂工段产生的废水循环使用，经浓缩池处理后进入清水池，回用于洗砂工段，不外排
新建

25

淋控水

矸石原料储存区
产生的淋控水经导流渠排入储库内的淋控水池（5m3），沉淀后回用于储库内抑尘洒水，不外排
依托现有

/
成品库

新建

3
生活污水

厂区设一个0.5m3的生活污水沉淀池，可用于厂内洒水降尘，不外排
依托现有

/
洗车废水

厂区大门入口处设置车辆清洗平台，洗车废水收集沉淀后循环使用，不外排
依托现有

/
初期雨水

初期雨水由雨水导流沟引入雨水收集池（120m3），初期雨水沉淀后回用于厂区洒水抑尘，不外排
依托现有

/
噪声

设备噪声

选用低噪声设备，隔声、基础减振，定期维护
新建
5
运输噪声
运输车辆及时保养，减速慢行，降低运输噪声
新建
8

固废

生活垃圾
厂区设垃圾桶收集，定期送至当地环卫部门指定地点处置
依托现有

/
除尘灰
掺入原煤一起外售
依托现有

/
压滤泥饼
底泥经“浓缩+压滤”处理后形成泥饼，暂存至成品库，在成品库内设独立的暂存区，定期外售砖厂制砖
新建

5
废矿物油、废油桶
暂存于厂区现有危废暂存间，委托有资质单位定期处置
依托现有

/

合计

132




五、环境保护措施监督检查清单
	[image: image12.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

´

´

=

M

Q

L

Q

Q

y

t

内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	给料、破碎、制砂、筛分工序
	粉尘
	1台袋式除尘器+1根15m高排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	运输扬尘
	扬尘
	厂区大门出入口设置洗车平台，路面定时洒水抑尘，定期对道路清理，在运输过程中要求运输车辆采用封闭厢式车运输
	

	
	堆放、装卸扬尘
	扬尘
	建设全封闭轻钢结构储库，地面硬化，库顶设喷雾抑尘装置，定时喷洒；装卸时使用雾炮机进行喷洒抑尘；安装密闭门
	

	
	物料转载粉尘
	粉尘
	设于全密闭生产车间内，皮带全密闭，降低跌落高度，及时清扫
	

	地表水环境
	洗砂废水
	SS
	项目设置1座176.6m3洗砂水浓缩池及300m3洗砂水清水池，洗砂工段产生的废水循环使用，经浓缩池处理后进入清水池，回用于洗砂工段，不外排
	不外排

	
	淋控水
	SS
	产生的淋控水经导流渠排入储库内的淋控水池（5m3），沉淀后回用于储库内抑尘洒水，不外排
	不外排

	
	生活污水
	COD、BOD5、NH3-N、SS
	厂区不设食宿，生活污水主要为盥洗废水，厂区设一个0.5m3的生活污水沉淀池，可用于厂内洒水降尘，不外排
	不外排

	
	洗车废水
	SS
	厂区大门入口处设置车辆清洗平台，洗车废水收集沉淀后循环使用，不外排
	不外排

	
	初期雨水
	SS
	初期雨水由雨水导流沟引入雨水收集池（120m3），初期雨水沉淀后回用于厂区洒水抑尘，不外排
	不外排

	声环境
	生产设备
	噪声
	设备基础减震、隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目运营期产生的除尘灰掺入原煤一起外售；生活垃圾送当地环卫部门指定地点处置；废矿物油、废油桶等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；底泥经“浓缩+压滤”处理后形成泥饼，暂存至成品库，在成品内设独立的暂存区，定期外售砖厂制砖。

	土壤及地下水
污染防治措施
	危废暂存间、沉淀池、初期雨水池等做好防渗措施

	生态保护措施
	种植树木花草，增加项目的绿化面积，营造优美的工作环境，并且严格执行各污染环节的防治措施，定期对环保设施进行检修，杜绝擅自拆除和闲置不用现象发生，保证其正常运行，最大限度降低对区域生态环境的影响。

	环境风险
防范措施
	/

	其他环境
管理要求
	（1）机构设置
根据公司的实际情况，公司应配置1名环保管理人员。负责厂区的环境管理工作，要及时提出存在的主要环境问题及有关建议，针对实际情况建立相应的环保规章制度，有效地落实环保措施，其主要职能应包括：
①贯彻执行国家、地方和上级主管部门制定的环境保护方针、政策、法令和法规；
②负责全公司环境保护工作计划的制定和实施；
③监督环保设施的运行及污染源控制，并负责对污染事故的调查处理；
④组织落实以环境保护为主要内容的技术措施、方案，监督“三同时”执行情况；
⑤组织环境管理宣传教育和技术交流活动，掌握最新环境保护动态以及有关信息。
（2）环境管理制度制定
制定相应的企业环境保护制度。如：“三废综合利用方法”、“粉尘排放及管理规定”、“排污申报管理制度”、“环境保护奖惩条例”等，并建立环保设施的技术档案，使环境管理工作有法可依，有章可循，并逐步纳入法制化、标准化轨道。

喷淋系统
在选择车间水喷雾降尘系统时，需要考虑以下几个因素：

系统设计和配置：需要根据车间的布局、大小、工艺流程等因素，进行系统设计和配置，确定合适的喷雾设备数量、位置和喷雾嘴的型号等。

水质和水量：需要选择符合车间要求的水质，一般采用自来水或纯净水，并需要确定合适的水量，以保证喷雾效果和经济效益。

控制系统：需要选择可靠的控制系统，包括传感器、控制器和执行器等，实现喷雾设备的自动化控制和远程监控，洒水周期一日3次。
维护和管理：需要选择合适的维护和管理方案，包括设备的定期检查、清洗和维修等，保证系统的稳定性和使用寿命。


六、结论
	结论：
只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实所有的污染防治措施和本评价提出的污染防治对策，从环保的角度出发，山西屯鑫工贸有限公司年20万吨煤矸石再利用项目的建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0.09t/a
	0.72t/a
	0
	0.582t/a
	0
	0.672t/a
	+0.582t/a

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业
固体废物
	生活垃圾
	0.9t/a
	/
	/
	0.9t/a
	/
	0.9t/a
	0

	
	除尘灰
	5t/a
	/
	/
	243t/a
	/
	248t/a
	+243t/a

	
	泥饼（沉渣）
	2t/a
	/
	/
	1938t/a
	/
	1940t/a
	+1938t/a

	危险废物
	废矿物油
	0.05t/a
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.15t/a
	+0.1t/a

	
	废油桶
	0.01t/a
	/
	/
	0.02t/a
	/
	0.03t/a
	+0.02t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
浓缩





压滤





上清液





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








3

[image: image13.wmf]72

.

0

85

.

0

5

.

0

8

.

6

5

123

.

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

´

÷

ø

ö

ç

è

æ

´

´

=

P

M

V

Q

y

[image: image14.png]Lp>=Lpi- (TL+6)



_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

