
屯审管建函﹝2024﹞5号

长治市屯留区行政审批服务管理局

关于屯留县羿德环保科技有限公司水泥砖

生产建设项目环境影响报告表的

批  复

屯留县羿德环保科技有限公司：
你公司报送的《关于屯留县羿德环保科技有限公司水泥砖生产建设项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）的报批申请》及相关文件收悉，根据建设项目环境保护管理有关规定，现批复如下：

一、该项目位于山西省长治市屯留区余吾镇后庄村东，建设水泥砖生产建设项目。建设内容：利用1座3600平方米的生产厂房及4座筒仓、搅拌机、成型机等进行水泥砖生产线建设，并配套环保设施等。建设规模：年生产水泥砖3000万块。总投资600万元，环保投资54.5万元。屯留经济技术开发区管理委员会2023年10月7日对本项目予以备案，项目代码：2310-140455-89-01-236843。按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施要求建设，从环境保护角度分析，项目可行。

二、项目建设和生产过程中，要严格贯彻落实《报告表》提出的各项环保对策和污染防治措施。并做好以下几个方面的工作：

1、项目建设过程中要强化现场管理，规范施工秩序，合理安排施工时段和施工场地，积极采取有效防治措施，确保建设过程中所产生的不利生态环境影响得到缓解或控制。

2、严格落实大气污染防治措施。原料石子根据要求堆放在轻钢结构全封闭原料库内。原料库顶部安装喷淋装置，喷雾范围要求覆盖全部区域，定期对堆料表面及库内地面喷雾降尘。配料斗三面采用轻钢结构围挡封闭，入料口一侧设软帘，设收尘罩+吸尘管，配料斗至搅拌机之间物料输送皮带全封闭，搅拌机除入料口外采用局部密封罩进行单独封闭处理，封闭结构内部设收尘罩+吸尘管，粉尘经1台脉冲布袋除尘器除尘处理后，通过1根15m高排气筒排放。2座水泥筒仓仓顶分别设置一台布袋除尘器，废气处理后经各自的仓顶排气筒排放。2座石粉筒仓仓顶分别设置一台布袋除尘器，废气处理后经各自的仓顶排气筒排放。运输道路进行硬化，定期洒水抑尘，积尘及时清理。厂区出入口设置1座洗车平台，进出场对车身及轮胎进行清洗。运输车辆限制车速，低速行驶，车辆进出口加设扬尘在线监测和门禁视频监控设施。运输车辆采用新能源车辆或满足国六及以上排放标准车辆，厂区内的非道路移动机械选用国四及以上排放标准或新能源机械。本项目搅拌工序及筒仓产生的有组织颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中特别排放限值，同时需满足《长治市大气污染防治领导工作组关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办〔2019〕9号）要求的排放限值。厂区无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）企业边界大气污染物浓度限值。

3、严格落实水污染防治措施。洗漱等低浓度废水就地泼洒降尘，食堂高浓度废水经隔油池处理后与人员粪污水排入防渗旱厕，定期清掏，用于周边农田施肥。洗车废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。初期雨水经初期雨水收集池收集沉淀后，回用于场地洒水降尘。
4、加强固体废弃物的管理，切实做到固体废物合理处置或综合利用。生活垃圾收集后，送当地环卫部门指定地点统一处置。除尘灰收集后作为原料回用于配料工序。残次品外售用于农村铺路、砌墙等。洗车废水沉淀池、初期雨水收集池定期清理出的泥渣回用于生产。设备维修保养产生的废机油、废油桶等危险废物暂存于危废贮存点，定期交有资质单位处置。一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关规定。

5、加强噪声源的管理。皮带输送机、搅拌机、成型机、风机等产噪设备采用低噪声设备、基础减振、建筑隔声、定期维修、风机设置排风口消声器等降噪措施。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，严禁噪声扰民。

6、进一步加强环境保护和污染防治设施运行管理工作，认真落实长治市生态环境局屯留分局以屯环函〔2023〕59号文件出具的总量控制指标核定意见（颗粒物：0.526吨/年）要求。确保项目投产后，污染物达标排放。
7、有效防范环境风险。按要求做好突发环境事件应急预案的编制和备案工作，落实各项环境风险防范和处置措施，确保事故状态下可控制对环境造成的不利影响。
项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后，产生实际污染物排放之前，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污，并按照规定程序完成项目竣工环境保护自行验收工作,经验收合格后，方可正式投入生产。

长治市生态环境局屯留分局负责项目的日常监督管理工作。  

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环评文件送至长治市生态环境局屯留分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。           

长治市屯留区行政审批服务管理局

　　　　　　　　　　　　      　2024年1月23日  
3

