屯审管建函﹝2024﹞47号

长治市屯留区行政审批服务管理局

关于长治市达源通工贸有限公司年120万吨煤矸石综合利用项目环境影响报告表的

批  复

长治市达源通工贸有限公司：

你公司报送的《长治市达源通工贸有限公司年120万吨煤矸石综合利用项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）的报批申请》及相关文件收悉，根据建设项目环境保护管理有关规定，现批复如下：

一、该项目位于山西省长治市屯留区余吾镇东邓村余吾矿北门西侧，建设年120万吨煤矸石综合利用项目。新建煤矸石再利用生产线一条，储煤棚8000平方米，矸石原料库7000平方米、成品库3000平方，办公区1000平方米及相关配套设施。建设规模:本项目设计年处理煤矸石量为120万吨/年，设计年累计储售煤量为10万吨。总投资5000万元，环保投资196万元。长治市屯留区行政审批服务管理局2023年12月12日对本项目予以备案，项目代码：2312-140405-89-01-739469。按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施要求建设，从环境保护角度分析，项目可行。

二、项目建设和生产过程中，要严格贯彻落实《报告表》提出的各项环保对策和污染防治措施。并做好以下几个方面的工作：

1、项目建设过程中要强化现场管理，规范施工秩序，合理安排施工时段和施工场地，积极采取有效防治措施，确保建设过程中所产生的不利生态环境影响得到缓解或控制。

2、严格落实大气污染防治措施。厂区大门出入口设置洗车平台，路面定时洒水抑尘，定期对道路清理，在运输过程中要求运输车辆采用封闭厢式车运输。选用符合国家要求的非道路移动机械设备，定期进行合规的维修、保养，选用优质燃油和氮氧化物还原剂。建设全封闭轻钢结构储库（储煤棚、原料库、成品库），地面硬化，各储库库顶设喷雾抑尘装置，定时喷洒，装卸时使用雾炮机进行喷洒抑尘，安装密闭门。对给料机三侧及顶部使用轻钢结构封闭，破碎、筛分机全封闭，给料机、破碎、筛分机顶部接吸尘管，产生的含尘气体引入1套布袋除尘器处理，经处理后经15m高排气筒排放。制砂机、筛分机进行全封闭处理，顶部接吸尘管，制砂机、筛分机产生的含尘气体引入1套布袋除尘器处理，经处理后经15m高排气筒排放。皮带运输及物料转载位于全封闭车间内，皮带全密闭，降低物料跌落高度，设固定式雾化喷头，生产时适当喷雾抑尘，车间内跌落物料要及时清扫，定期洒水抑尘。生产过程中排放的粉尘执行《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》长气防[2019]9号文件要求；无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中浓度限值。

3、严格落实水污染防治措施。洗砂废水经过“浓缩+压滤”后全部回用，不外排。淋控水经导流渠排入储库内的淋控水池，沉淀后回用于储库内抑尘洒水，不外排。生活污水主要为盥洗废水，排入旱厕，定期清掏，不外排。洗车废水收集沉淀后循环使用，不外排。初期雨水由雨水导流沟引入雨水收集池，沉淀后回用于厂区洒水抑尘，不外排。

4、加强固体废弃物的管理，切实做到固体废物合理处置或综合利用。本项目运营期产生的除尘灰外售给砖厂制砖。生活垃圾送当地环卫部门指定地点处置。废矿物油、废油桶等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。底泥经“浓缩+压滤”处理后形成泥饼，暂存至成品库，在成品内设独立的暂存区，定期外售砖厂制砖。本项目产生的一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物临时储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

5、加强噪声源的管理。各类生产设备产生的噪声采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、定期维护等降噪措施。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，严禁噪声扰民。

6、进一步加强环境保护和污染防治设施运行管理工作，认真落实长治市生态环境局屯留分局以屯环函〔2024〕39号文件出具的总量控制指标核定意见（颗粒物：2.86吨/年）要求。确保项目投产后，污染物达标排放。

- 项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后，产生实际污染物排放之前，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污，并按照规定程序完成项目竣工环境保护自行验收工作,经验收合格后，方可正式投入生产。

- 长治市生态环境局屯留分局负责项目的日常监督管理工作。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环评文件送至长治市生态环境局屯留分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长治市屯留区行政审批服务管理局

2024年7月30日