- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：屯留县元亨新升商贸有限公司

20万吨煤矸石再利用项目

建设单位（盖章）：屯留县元亨新升商贸有限公司

编制日期：2024年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 屯留县元亨新升商贸有限公司20万吨煤矸石再利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2401-140405-89-01-917885 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 宋素萍 | 联系方式 | 15934376657 |
| 建设地点 |  | 长治市屯留区上村镇南侧200m处 |  |  |
| 地理坐标 |  | （E112度59分44.129秒，N36度18分55.794秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业—56、砖瓦、石材等建筑材料制造 |
| 建设性质 |  | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 长治市屯留区行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2401-140405-89-01-917885 |
| 总投资（万元） |  | 900 | 环保投资（万元） | 90 |
| 环保投资占比（%） |  | 10 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | √否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 39298 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | - 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”符合性分析 本项目位于长治市屯留区上村镇南侧200m处，根据山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（晋政发【2020】26号），本项目所在地属于重点管控单元，其主要任务是落实生态环境保护基本要求，执行国家及我省相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定,推动区域生态环境质量持续改善。 ①与生态保护红线的符合性分析 本项目位于长治市屯留区上村镇南侧200m处，占地类型为建设用地，本项目不在西白兔集中供水水源地一级保护区内，本项目厂界距离上庄镇乡镇集中供水水源地一级保护区边界640m。本项目所在区域不属于国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等禁止开发区域，不属于水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等重点生态功能区，不属于水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等生态敏感/脆弱区。因此，本项目不处于生态保护红线划定的上述区域之中。 ◆与《长治市人民政府关于印发长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（长政发[2021]21号）符合性分析 结合《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》内容，本项目厂址所在区域属“一般管控单元”。 1）“通知”中与本项目有关的相关要求描述 全市范围内按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分。 优先保护单元：主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、泉域重点保护区，以及生态功能重要和生态环境敏感脆弱的区域等。 重点管控单元：主要包括城市建成区、开发区和工业园区、大气环境布局敏感区和弱扩散区，以及开发强度高、污染物排放量大、环境问题相对集中的区域等。 一般管控单元：指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 一般管控单元准入清单：以生态环境保护与适度开发相结合为主，主要落实生态环境保护基本要求，执行国家、省、市相关产业准入总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。 本项目位于长治市屯留区上村镇南侧200m处，占地类型为建设用地。选址在长治市城市总体规划范围内，不在城市建成区范围内。大气污染物可达标排放，生产废水为循环水，不外排，原料来源充足，生产用水为循环用水，合理利用，提升了资源利用效率；本项目占地范围内野生植被覆盖率不高，主要为田间地头的野草，项目建设完毕后，进厂道路两边以及部分厂区范围内绿化，可一定程度改善所在区域生态环境，降低碳的排放，项目车间封闭，地面硬化，使用高效环保设备，降低了污染物的排放，符合国家、省、市相关产业准入总量控制、排放标准等管理规定，不会加重本地生态环境压力。符合“通知”要求。 ②与环境质量底线的符合性分析 大气环境：根据例行监测数据统计结果，2023年屯留区SO2年均浓度占标率为21.67%，NO2年均浓度占标率为65.00%，PM10年均浓度占标率为74.29%，PM2.5年均浓度占标率为97.14%，CO年均浓度占标率为35.00%，O3年均浓度占标率为102.50%，O3_8h年均浓度出现超标现象。 根据例行监测资料判定，屯留区为不达标区。 屯留县元亨新升商贸有限公司引用了《山西顺诚新型保温建材有限公司年产20 万立方米防火保温板建设项目(一期工程)环境影响评价现状监测》报告（中安环监字(2023)第014号），山西中安环境监测有限公司对本项目东侧1.9km处的山西顺诚新型保温建材有限公司厂址进行了大气环境质量现状监测。监测时间为2023年1月11日~1月13日，由监测结果可知，评价范围内TSP浓度值范围在0.192-0.222mg/m3之间（标准值：0.3mg/m3），测点不超标。 本项目运营期各项污染因子均能做到达标排放。 地表水：距离本项目最近的地表水体为南侧3.5km处的绛河。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目临近的绛河位于“源头-屯绛水库”段，距本项目距离最近断面为屯绛水库出口监测断面，该断面水环境功能为一般源头水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 根据《2023年山西省地表水环境质量报告》月报，1月、2月未监测，3月、4月、6月、8月、10月、11月、12月水质为II类，5月水质为II类，7月、9月水质为III类。综上所述，可知除1月、2月以外屯绛水库出口监测断面均达标。 本项目洗砂废水包括洗砂机废水与脱水筛废水，洗砂废水经浓缩离心+压滤处理返回至轮式洗砂机循环使用，不外排；跑冒滴漏、淋控水在生产车间和成品车间各设置10m3集中水池回收，沉淀后用于洒水降尘；洗车废水沉淀处理后循环使用，不外排；回用水水质达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)相关标准，生活污水厂区泼洒抑尘，不外排。综上，本项目运营对地表水环境影响较小。 声环境：项目50m范围内无声环境敏目标，未进行声环境现状监测。 综上，本项目运营对周围环境影响较小，区域不会因为本项目的建设而影响到环境质量现状，符合环境质量底线要求。 ③与资源利用上线的符合性分析 生产过程中主要消耗能源为水、电清洁能源，而且本区资源丰富、容易得到，用水利用厂区现有供水系统；供水、供电均可满足使用，其新增量在区域可承受范围内，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较小，不存在资源缺失；原料采购自本地市场，充分利用现有资源，不存在资源开发利用上线限制。 ④与环境准入负面清单的符合性分析 ◆与长治市相关生态环境准入的符合性分析 表1-1本项目与长治市生态环境总体准入清单的符合性分析 管控类别; 管控要求; 本项目建设内容; 符合性. 空间布局约束; 1.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划,满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 2.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环环评(2021)45号)要求依据区域环境质量改善目标,制定配套区域污染物削减方案,采取有效的污染物区域削减措施,腾出足够的环境容量。 3.新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备,单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平,依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。 4.对纳入生态保护红线的区域,原则上按照禁止开发区域进行管理,严格禁止开发性、生产性建设活动,在符合现行法律法规前提下,除国家重大战略项目外,仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 5,在禁养区内禁止新建规模化畜禽养殖项目。 6,严格控制新建、扩建钢铁、焦化、建材、化工、有色金属等高排放、高污染项目。在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边,不得新建、改建和扩建制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的,应当限期搬迁。 7.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院、幼儿园等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。 8.禁止新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能;确有必要新建的,应当严格执行产能置换,符合区域、行业规划环评规定; 1.本项目属于矸石利用机制砂项目，为新建项目，不属于重污染项目，不属于“两高”项目。 2.本项目不属于两高行业，污染物不需要进行区域削减。 3.本项目不属于两高行业，无运营期环境影响，未制定防治土壤与地下水污染的措施。 4.本项目不在生态保护红线范围内。 5.本项目不在禁养区。 6.本项目属于矸石利用机制砂项目。本项目距离最近村庄200m，不属于新建、改建和扩建制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等项目。 7.本项目属于矸石利用机制砂项目，不会对周围土壤环境产生不利影响。 8.本项目不属于新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。 2.工业企业废水及生活污水（含浓盐水等清净下水）处理设施出水水质达到《污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)要求，其它指标达行业特别排放限值，将废污水排入城镇排水设施的所有工业、医疗机构执行排水许可证要求。 3.火电、炼钢行业执行超低排放标准。 4,焦化、水泥行业按要求完成超低排放改造，污染物排放执行超低排放标准。 5.加强建筑施工扬尘动态监管，严格落实“六个百分之百”防治措施。 6.贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭，并采取有效抑尘措施。 7.运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 8.从事有色金属矿采选、有色金属冶炼、铅蓄电池制造、皮革及其制品制造、化学原料以及化学制品制造、电镀等的单位，应当执行重金属污染物排放总量控制制度。; 1.本项目污染物排放总量严格执行“十四五”相关目标指标。 2.本项目洗砂废水包括洗砂机废水与脱水筛废水，洗砂废水经浓缩离心+压滤处理返回至轮式洗砂机循环使用，不外排；跑冒滴漏、淋控水在生产车间和成品车间各设置10m3集中水池回收，沉淀后用于洒水降尘；洗车废水沉淀处理后循环使用，不外排；回用水水质达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)相关标准，生活污水厂区泼洒抑尘，不外排。 3.本项目不属于火电、炼钢行业用。 4.本项目不属于焦化、水泥行业。 5.本项目执行建筑施工扬尘动态监管，严格落实“六个百分之百”防治措施。 6.原料与产品全部储存在全封闭的库房内；运输车辆采用封闭厢式车运输。 7.本项目施工期采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染。 8.本项目不属于有色金属矿采选、有色金属冶炼、铅蓄电池制造、皮革及其制品制造、化学原料以及化学制品制造、电镀等行业。; 符合. 环境风险防控; 1,企事业单位和其他生产经营者按照相关规定编制突发环境事件应急预案并向所在地县（区）生态环境部门报备。 2.煤矸石、粉煤灰、电石渣等一般工业固体废物贮存、利用、处置要符合相关规范要求。 3.所有危险废物一律规范收集、贮存、转运、利用、处置。 4.严格控制农用地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。; 1.建设单位在履行环评手续后即开始编制突发环境事件应急预案。建立突发环境事件应对工作机制。 2.原料与产品全部储存在全封闭的库房内；运输车辆采用封闭厢式车运输。 3.本项目运营期不涉及危险废物。 4.本项目不涉及农药的使用。; 符合. 资源利用效率; 水资源利用; 1.水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 2.加快推进辛安泉饮用水水源地保护区和泉域重点保护区的保护和生态修复工作。 3.大力推进工业节水改造，鼓励支持企业开展节水技术改造和再生水回用。 4.严格实行水资源管理制度，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，提高水资源集约安全利用水平。 5.新建、改建、扩建项目涉及开发利用辛安泉域水资源的必须符合《山西省泉域水资源保护条例》相关规定。; 1.本项目严格落实“十四五”相关目标指标 2.项目位于辛安泉域范围内，不在重点保护区范围内，距离重点保护区西南角10.0km。 3.本项目运营期生活污水厂区洒水抑尘，本项目洗砂废水包括洗砂机废水与脱水筛废水，洗砂废水经浓缩离心+压滤处理返回至轮式洗砂机循环使用，不外排；跑冒滴漏、淋控水在生产车间和成品车间各设置10m3集中水池回收，沉淀后用于洒水降尘；洗车废水沉淀处理后循环使用，不外排；回用水水质达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)相关标准，生活污水厂区泼洒抑尘，不外排。 4.本项目未突破水资源利用上线。 5.项目不涉及开发利用辛安泉域水资源。; 符合. 能源利用; 1.能源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标以及碳达峰、碳中和相关要求。 2.以煤炭、火电、冶金、建材、化工、焦化等高碳排放行业为重点,推广应用先进工艺和低碳技术,提高能效,有效控制工业领域温室气体排放。; 1.开发利用辛安泉域水资源，未突破水资源利用上线。本项目占地为建设用地，未突破土地资源利用上线。本项目运营阶段不涉及能源的消耗，未突破能源利用上线。 2.本项目不属于煤炭、火电、冶金、建材、化工、焦化等高碳排放行业。; 符合. 土地资源利用; 1.土地资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 2.严格耕地和城镇建设用地总量控制,确保耕地占补平衡，严格建设用地规模控制,落实“增存挂钩”制度,持续加大批而未供和闲置土地处置力度,推进盘活存量建设用地,进一步提高土地利用效率。 3.提高矿产资源开发保护水平,落实资源价格形成机制,加快发展固废综合利用产业,提高资源综合利用效率。深入开展生活垃圾分类,加快构建废旧物资循环利用体系,推进“无废城市”建设。 4.(疑似)污染地块再开发利用,必须开展土壤环境调查评估;未开展土壤环境调查评估或经评估对人体健康有严重影¦响的,未经治理修复或治理修复后仍不符合相应规划用地土壤环境要求的,不得纳入用地程序。; 1.本项目占地为建设用地，未突破土地资源利用上线。 2本项目属于矸石利用机制砂项目，不侵占耕地农田，合理利用土地。 3.本项目不涉及污染地块再开发。; 符合. 表1-2本项目与长治市浊漳河流域生态环境准入要求的符合性分析 管控类别; 管控要求; 本项目建设内容; 符合性. 空间布局约束; 1.浊漳河干流及主要支流沿岸禁止新建焦化、化工、农药、有色冶炼、造纸、电镀等高风险项目和危险化学品仓储设施。 2.漳泽湖生态保护与修复区域,严禁新改扩建焦化、钢铁、化工、有色金属冶炼、水泥等污染较重项目,以及危险化学品贮存、处理处置等高风险项目。; 距离本项目最近的地表水体为南侧3.5km处的绛河。本项目不属于焦化、化工、农药、有色冶炼、造纸、电镀等高风险项目和本项目不建设危险化学品仓储设施。 2.距离本项目最近的地表水体为南侧3.5km处的绛河。不属于新改扩建焦化、钢铁、化工、有色金属冶炼、水泥等污染较重项目,以及危险化学品贮存、处理处置等高风险项目; 符合. 污染物排放管控; 1.污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。 2.浊漳河流域内所有县界城镇入河排污口水质应当达到地表水环境质量V类及以上标准。禁止在浊漳河源头区域内倾倒垃圾。 3,加强水功能区限制纳污红线管理，严格控制入河湖排污总量。; 1.本项目污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。 2.厂址不在浊漳河源头区域，本项目运营期生活污水厂区洒水抑尘，洗砂废水包括洗砂机废水与脱水筛废水，洗砂废水经浓缩离心+压滤处理返回至轮式洗砂机循环使用，不外排；跑冒滴漏、淋控水在生产车间和成品车间各设置10m3集中水池回收，沉淀后用于洒水降尘；洗车废水沉淀处理后循环使用，不外排；回用水水质达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)相关标准。 3.本项目运营期生活污水厂区洒水抑尘，洗砂废水包括洗砂机废水与脱水筛废水，洗砂废水经浓缩离心+压滤处理返回至轮式洗砂机循环使用，不外排；跑冒滴漏、淋控水在生产车间和成品车间各设置10m2集中水池回收，沉淀后用于洒水降尘；洗车废水沉淀处理后循环使用，不外排；回用水水质达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)相关标准。; 符合. 环境风险防控; 加强浊漳河流域水环境风险防控工作，确定重点水环境风险源清单，建立应急物资储备库及保璋机制。; 本项目不涉及。; 符合. 资源利用效率; 1.水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 2.实施农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损,推进海绵城市建设,加强中水资源利用。 3.加强用水效率控制红线管理,全面推进节水型社会建设,通过节水改造、价格调节等措施,促进城乡节约用水。; 1.本项目不涉及水资源的利用，未突破水资源利用上线。 2.本项目不涉及水资源的利用，不违背海绵城市建设。 3.本项目不涉及水资源的利用。; 符合. 表1-3本项目与长治市辛安泉域生态环境准入要求的符合性分析 管控类别; 管控要求; 本项目建设内容; 符合性. 空间布局约束; 1.泉域的重点保护区内禁止在泉水出露带进行采煤、开矿、开山采石和兴建地下工程,新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目:重点保护区以外的泉域范围内严格控制兴建耗水量大或对水资源有污染的建设项目。 2.辛安泉饮用水水源地一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施、防洪设施和保护水源无关的建设项目。 3.辛安泉饮用水水源地二级保护区内禁止新建、改建、扩建炼焦、化工、炼油、冶炼、电镀、皮革、造纸、制浆、印染、染料、放射性以及其他排放污染物的建设项目:禁止建设畜禽养殖场、养殖小区;禁止建设工业固体废物、类便和易溶、有毒有害废弃物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场、转运站。 4.辛安泉饮用水水源地准保护区范围内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目。; 1.本项目在辛安泉域范围内，不在辛安泉域重点保护区范围内，距离重点保护区西南角10.0km，本项目厂界距离上庄镇乡镇集中供水水源地一级保护区边界640m，不在灰岩裸露区范围内，因此本项目位于辛安泉域准保护区范围内。 2.本项目不在辛安泉饮用水水源地一级保护区内。 3.本项目不在辛安泉饮用水水源地二级保护区内。 4.本项目不属于新建、扩建对水体污染严重的建设项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.泉域的重点保护区内禁止将已污染含水层与未污染含水层的地下水混合开采，禁止倾倒、排放工业废渣和城市生活垃圾、污水及其他废弃物：重点保护区以外的泉域范围内不得利用渗坑、渗井、溶洞、废弃钻孔等排放工业废水、城市生活污水，倾倒污物、废渣和城市生活垃圾。 2.辛安泉饮用水水源地一级保护区内禁止倾倒、堆放工业废渣、废液、垃圾、粪便、油类和其他有害废弃物：禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓、水上训练或者其他可能污染饮用水水体的活动。 3.辛安泉饮用水水源地二级保护区内禁止使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械：禁止利用未经净化的污水灌溉农田。 4.辛安泉饮用水水源地准保护区范围内禁止直接或者间接向水域排放不符合国家以及地方规定排放标准的废水：禁止使用不符合《农田灌溉水质标准》的污水灌溉农田：禁止利用渗井、废弃矿井、废弃井孔等排放工业废水、生活污水和矿坑水。; 1.本项目所占土地不属于泉域的重点保护区，本项目不涉及利用渗坑、渗井、溶洞、废弃钻孔等排放工业废水、城市生活污水，倾倒污物、废渣和城市生活垃圾。 2.本项目不在辛安泉饮用水水源地一级保护区内。 3.本项目不在辛安泉饮用水水源地二级保护区内。 4.本项目位于辛安泉域准保护区范围内，本项目无废水外排。; 符合. 环境风险防控; 泉域范围内，石化生产、存贮、销售企业以及工业园区、矿山开采区、矿山渣场、垃圾填埋场以及危险废物堆放场等的运营、管理单位应当进行必要的防渗处理。报废矿井、钻井以及取水井应当实施封井回填。; 本项目不属于石化生产、存贮、销售企业以及工业园区、矿山开采区、矿山渣场、垃圾填埋场以及危险废物堆放场类的项目，不涉及报废矿井、钻井以及取水井应当实施封井回填。; 符合. 资源利用效率; 1.泉域的重点保护区内禁止擅自打井、挖泉、截流、引水：重点保护区以外的泉域范围内应控制岩溶地下水开采，合理开发孔隙裂隙地下水。 2.泉域范围内，任何单位或者个人取用岩溶地下水，应当依法办理取水许可手续，严禁未经批准擅自取水：经批准取用辛安泉岩溶地下水的单位或者个人，应当依照取水许可规定的条件取水，不得超出核定的取水量，不得转供水。未经批准不得擅自改变取水用途，确需改变的，需经原批准机关审查同意：严格控制辛安泉岩溶地下水开采，实行区域限制许可制度，制定各县（区）岩溶水开采控制指标。对岩溶水取水量已达到或者超过控制指标的县（区），暂停新增岩溶水取水许可：对岩溶水取水量接近控制指标的县（区），限制新增岩溶水取水许可。; 1.本项目所占区域不属于泉域的重点保护区。 2.本项目不涉及。; 符合. ◆与《产业结构调整指导目录（2024年本）的符合性分析 本项目属于矸石利用机制砂项目，原料采购自本地市场。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会9号令《产业结构调整指导目录（2024年本）中的相关规定，本项目未列入鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。长治市屯留区行政审批服务管理局于2024年1月23日对该项目进行了备案（备案号：2401-140405-89-01-917885）。因此，本项目符合国家产业政策。 综上，本项目的建设符合“三线一单”的要求。 二、其他符合性分析 1、辛安泉域 辛安泉位于山西省长治市东北部潞城、平顺、黎城三县交界的浊漳河谷地段，自西流至北耽车长达16km的河床冲积层和两岸底部基岩与冲积层接触带，有泉点170多处(故为泉群)，主要有西流泉、南流泉、王曲泉和辛安泉等，出露标高为615~643m，其中大于0.1m3/s的泉有13处，辛安村以下有实会泉、东梳泉等，出露标高为600~615m。根据观测资料，泉群流量多年平均（1956年~1996年）为11.90m3/s，最大为16.21m3/s，最小为9.00m3/s，泉水以集中（7股大泉枯季流量达4.829m3/s）和分散排泄，动态稳定，属非全排型上升溢流泉。 泉域东为太行山复背斜，西为太岳山，中部为长治盆地或沁水向斜（煤田），山区高程为1100~1500m，最高山峰为北天池（2097m），盆地高程为700~950m。 泉域属温暖带半干旱大陆性气候，多年平均气温9.4℃。多年平均降水量为569.6mm，多集中在6~9月份，约占全年降水量70%。 泉域内主要河流为浊漳河，上游有南、西、北三大支流，在襄垣小皎村汇流后，自北向南流至辛安村折向东流，横穿太行山流向河北平原属卫河水系。 1）泉域边界 据已有勘探研究成果，泉域西部以地表分水岭构成汇水边界（即浊漳河和沁河分水岭），南部以地表分水岭与延河、三姑泉域为界（北部色头水位标高644.17m，韩店为658.12m，南部高平为644.17m），构成沁河与漳河分水岭，北部以武乡青草堙水位最高为1028.75m，与娘子关泉域分界。东部大部分为老地层阻水边界，平顺西安里虹梯关一线，为闪长岩岩墙组成边界，东北部黎城盆地下湾村附近水位标高为660m（以东响堂铺水位标高为550.87m，以西黎城盆地水位标高为648.95m），构成地下水分水岭。 泉域边界范围内总面积为13500m2，其中碳酸盐岩裸露面积2600km2，碎屑岩面积为6830km2，松散岩面积为4070km2。 2）泉域重点保护区 重点保护区包括泉群出露带，文王山地垒渗漏带。 a.泉群出露带：北起黎城县南赵店桥、申家山断裂渗漏段，以浊漳河为轴线（包括河谷两岸地带），盐河谷下游至平顺北耽车，长约20km，西起山西化肥厂排污渠道，两侧各200m至辛安桥下河道，面积为48km2。 b.文王山地垒渗漏段：自黄碾南铁路桥上游500m沿浊漳河南源主河道两侧各500m，下游至五阳与浊漳河西源汇合处，面积为18km2，两处合计为66km2。 辛安泉域范围及本项目场区位置图见附图。本项目在辛安泉域范围内，不在辛安泉域重点保护区范围内，距离重点保护区西南角10.0km，项目所在地距离最近的乡镇水源地为上庄镇乡镇集中供水水源地，项目距离该水源地640m，不在灰岩裸露区范围内，不会对泉域产生负面影响。 2、与《煤矸石综合管理办法》（2014年修订版)符合性分析 表1-4 与《煤矸石综合管理办法》符合性分析一览表 《煤矸石综合管理办法》; 本项目; 符合性. 利用煤矸石生产的建筑材料或其他与煤矸石综合利用相关的产品，应当符合国家或行业有关质量、环境、节能和安全标准; 本项目利用煤矸石生产机制砂，产品质量符合GB/T14684《建设用砂》等有关要求，生产废水全部回用，废气达标排放，固废合理处置; 符合. 国家鼓励煤矸石大宗利用和高附加值利用，煤矸石生产建筑材料，从煤矸石中回收矿产品; 将煤矸石加工成机制砂与建筑石料，符合国家鼓励政策; 符合. - 3、与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》(工信部联原[2019]239号)符合性分析 - 表1-5与《工信部联原[2019]239号》符合性分析一览表 - 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》; - 本项目; - 符合性. 一、总体要求发展目标：到2025年，形成较为完善合理的机制砂石供应保障体系，产品质量符合GB/T14684《建设用砂》等有关要求，以Ⅰ类产品为代表的高品质机制砂石比例大幅提升，年产1000万吨及以上的超大型机制砂石企业产能占比达到40%，利用尾矿、废石、建筑垃圾等生产的机制砂石占比明显提高，“公转铁、公转水”运输取得明显进展; 本项目为利用煤矸石生产机制砂石，产品质量要求符合《建设用砂》(GB/T14684)IⅡ类产品标准; - 符合. - 推进建设适宜高效的治污设施; 统筹协调布局。根据“十四五”投资建设需要，统筹考虑矿产资源、市场需求、交通物流等因素，按照安全、环保、功能区等方面要求，科学规划、合理布局，建立国内合理的机制砂石供应体系，既保障供给，又防止“一哄而上”造成产能过剩。市、县区域合理布局服务当地的砂石加工基地或集散中心。; 本项目建设地点为长治市屯留区上村镇南侧200m处，本项目周边众多在建工程项目，可以缓解区域内砂石需求压力; - 符合. 拓展砂石来源。规范砂石资源管理，鼓励利用废石以及铁、钼、钒钛等矿山的尾矿生产机制砂石，节约天然资源，提高产业固体废物综合利用水平。支持就地取材，利用开山、道路、隧洞、场地平整等建设工程产生的砂石料生产机制砂石，减少长距离运输外来砂石，满足建设需要。发展“互联网+砂石骨料”，构建机制砂石电子商务平台，完善支撑服务体系，培育适合砂石产业的O2O、C2B等电商模式，实现砂石电子商务交易中的信息交流、市场交易、物流配送、支付结算、售后服务等功能。; 本项目原料煤矸石主要来源于周边煤矿，属于固体废物综合利用，属于短距离运输，满足建设需要; - 符合. 加强运输保障。推进机制砂石中长距离运输“公转铁、公转水”，减少公路运输量，增加铁路运输量，完善内河水运网络和港口集疏运体系建设。在充分利用铁路专用线、城市铁路货场和岸线码头运输能力的同时，推进铁路专用线建设，对年运量150万吨以上的机制砂石企业，应按规定建设铁路专用线。有序发展多式联运，加强不同运输方式间的有效衔接，大力发展集装箱铁公联运，切实提高机制砂石运输能力。加快建设封闭式运输皮带廊道，逐步减少散货露天装卸量。利用信息化手段对砂石运输实现全程监管，构建绿色物流和绿色供应链。加强运输车辆检测，防止超限超载车辆出场（站）上路。; 本项目原料来源运输距离短，产品机制砂与建筑石料去向主要为屯留区以及长治市境内的工程项目，均为短距离运输。; - 符合. 三、加快技术创新提高质量水平。严格质量管控：强化企业主体责任，完善质量管理体系，加强过程质量控制，严格执行相关标准，鼓励企业建立检测中心，配备合格的质量检验设备和专业质检人员。对成品料分类或分仓储存。加强对原料的品质监测和控制能力，严格控制有毒杂质含量; 企业定期委托质量检测部门对产品质量进行检测，确保出厂产品质量符合相应质量标准。对原料、成品分区储存; - 符合. 四、推进绿色发展提升本质安全。发展绿色制造：机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放。提高设备整体能效、节水水平，降低单位产品的综合能耗、水耗，鼓励有条件的企业实施输送带势能发电、开展合同节水管理。; 本项目在各产尘点配套建设除尘措施，各储库均为全封闭且配套喷雾抑尘措施，车间墙体选用隔音降噪材料，对生产废水回收再利用，各生产设备均置于封闭性车间，生产过程中收集的粉尘、废水、沉淀渣等均合理处置。; - 符合. 4、本项目与屯留区国土空间总体规划（2021－2035年）符合性分析 规划层次和范围：为屯留区行政辖区内全部国土空间，包括全区和中心城区两个层次；全区范围涉及6镇3乡1个街道办事处，209个行政村，用地面积为1190.39平方公里，中心城区范围涉及1个乡镇、19个行政村，用地面积12.62平方公里。 规划期限：为2021年至2035年，基期年为2020年，近期目标年为2025年，远期目标年为2035年，远景展望至2050年。 总体格局：构建“一心两轴一廊两区”的国土空间开发保护格局 一心：屯留中心城区，侧重集聚力、辐射力和竞争力的提升。两轴：东西向和南北向两条城镇产业发展轴，强化要素向两轴集聚，建成全区互通互联走廊、城镇产业集聚带。一廊：绛河生态廊道，统筹推进水资源、水环境、水生态、水安全协同治理。两区：重点发展区和生态保护区。重点发展区以增量开发为主打造成为融入长治市一城四区协同发展的重要承载区生态保护区重点保护森林植被，鼓励发展生态休闲旅游业，引导农村居民点适度集聚。 三区主要包括指的是城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的国土空间。三线”。指的是生态保护红线、永久基本农田保护红线、城镇开发边界三条控制线。城镇空间中特色小城镇为综合型城镇，职能引导为强化农业特色园区建设;围绕环湖路，依托小南村乡村旅游综合体建设项目，发展乡村旅游，建设成为“生态+”“文化+”“农业+”乡村振兴示范镇。 本项目位于长治市屯留区上村镇南侧200m处，位于城镇空间中的综合型特色小城镇。项目为矸石利用机制砂项目，项目周围不涉及旅游区，不会影响农业特色园区的建设，不会影响正常农业生产活动，不会对三农服务造成不利影响，不会对对农业空间造成不利影响；各项目污染物可达标排放，不会生态空间造成不利影响。不涉及生态红线范围内、永久基本农田保护红线范围内、城镇开发边界范围内的区域故本项目符合屯留区国土空间总体规划的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 本项目周边众多在建工程项目，区域内砂石需求量较高，所以建设单位在保留现有储煤库项目的基础上，在厂区南侧侧总计28728m2的空地上增加矸石机制砂项目。 2、建设内容 项目名称：屯留县元亨新升商贸有限公司20万吨煤矸石再利用项目 建设性质：新建 建设单位：屯留县元亨新升商贸有限公司 建设地点：长治市屯留区上村镇南侧200m处 建设规模：年加工20万吨煤矸石制砂，在现有厂区南侧空地新建煤矸石综合利用生产线一条、原料车间、成品车间以及相关配套设施。 本项目不涉及电磁辐射。 本项目建设内容见表2-1。 表2-1项目主要建设内容一览表 名称; 项目; 建设内容; 备注. 生产车间; 位于厂区中部，占地面积1500m2，轻钢结构，内设给料机、圆锥式破碎机、振动筛、制砂机、筛分机、洗砂机、脱水筛等设备; 新建. 储运工程; 原料车间; 位于厂区西部，占地面积1050m2，全封闭轻钢结构，库顶设1套固定式喷雾抑尘装置; 新建. 成品车间; 位于厂区东部，占地面积1400m2，全封闭轻钢结构，库顶设1套固定式喷雾抑尘装置，内设石子储存区、机制砂储存区、泥饼储存区; 新建. 辅助 工程; 办公区; 一层砖混结构，建筑面积500m2，设置小型药剂区，絮凝剂袋装存储; 依托现有. 清水池; 位于生产车间内，1层，砖混结构，建筑面积65m2; 新建. 浓缩池; 位于生产车间内，拟建设1座113m3的浓缩池，设浓缩机1台; 新建. 磅房; 厂区入口处设磅房一间，砖混结构，占地面积20m2; 依托现有. 压滤区; 位于生产车间内，内设压滤机2套; 新建. 车辆清洗平台; 1座，位于厂区入口处，内设水泵，高压水枪等可覆盖全部车身的冲洗设备，对出厂车辆的车身及轮胎进行清洗；设置沉淀池; 依托现有. 淋控水池; 位于生产车间以及成品车间内，地势最低处各建设一座10m2的淋控水池; 新建. 初期雨水池; 厂区东侧建设有一座400m3初期雨水收集池; 依托现有. 事故水池; 位于厂区北侧，容积为50m3; 新建. 危废贮存点; 办公楼南侧新建一座10m2的危废贮存点; 新建. 公用工程; 供电; 从厂内现有配电室接入; 依托现有. 供水; 本项目生活用水水源为上村镇水井提供; 依托现有. 供暖; 生产车间无需供热，办公区冬季采暖及夏季制冷采用分体式空调; 依托现有. 环保工程; 废气; 运输扬尘; 厂区大门出入口设置洗车平台，对进出车辆进行冲洗，路面定时洒水抑尘，定期对道路清理，保持清洁，在运输过程中要求运输车辆采用封闭厢式车运输，防止物料洒落; 新建. 堆放、装卸扬尘; 建设全封闭轻钢结构原料车间、成品车间，地面硬化，各储库库顶设喷雾抑尘装置，定时喷洒；装卸时使用雾炮机进行喷洒抑尘；安装密闭门; 新建. 给料、破碎、筛分工序粉尘; 给料机三侧及顶部使用轻钢结构封闭，破碎、筛分机全封闭，给料机、破碎、筛分机顶部接吸尘管，产生的含尘气体一同引入1套布袋除尘器处理，经处理后经15m高排气筒（1#）排放，集气效率为100%，综合除尘效率不低于99.9%; 新建. 制砂、筛分工序粉尘; 制砂机、筛分机进行全封闭处理，顶部接吸尘管，制砂机、筛分机产生的含尘气体均引入1套布袋除尘器处理，经处理后经15m高排气筒（2#）排放，集气效率为100%，综合除尘效率不低于99.9%; 新建. 物料转载粉尘; 设于全密闭生产车间内，皮带全密闭，降低跌落高度，及时清扫; 新建. 洗砂废水; 项目设置1座113m3浓缩池及260m3清水池，洗砂废水经浓缩池处理后进入清水池，回用于洗砂工段，不外排; 新建. 淋控水; 生产车间、泥饼储存区产生的淋控水经导流渠排入淋控水池（10m2），沉淀后回用于库区抑尘洒水，不外排; 新建. 生活污水; 员工生活区厕所为旱厕，生活污水主要为职工洗手洗脸水，水质简单，直接用于厂区道路洒水抑尘，不外排; 新建. 洗车废水; 洗车废水收集沉淀后循环使用，不外排; 新建. 初期雨水; 初期雨水收集池拟分两格设置，一格为沉淀池，一格为澄清池，澄清池内清水经泵泵入储煤库雾化洒水装置储水池内回用于储煤库洒水抑尘; 新建. 生活垃圾; 厂区设垃圾桶收集，定期送至当地环卫部门指定地点处置; 新建. 除尘灰; 统一收集后，暂存至成品车间，定期外售砖厂制砖; 新建. 压滤泥饼; 底泥经“浓缩离心+压滤”处理后形成泥饼，暂存至成品车间，在成品内设独立的暂存区，定期外售砖厂制砖; 新建. 废矿物油、废油桶; 暂存于危废贮存点，委托有资质单位定期处置; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，对各产噪设备采室内布置、减振基础、隔振基础、柔性连接方式、厂界绿化等减振、消声和隔声措施，厂区空闲地带及厂界实施综合绿化。; 新建. 控制车辆行驶速度、厂区内禁止鸣笛，并加强管理。; 新建. 防渗; 重点防渗区; 主要为危废贮存点、浓缩池、压滤区、事故水池等，防渗技术要求：基础防治系数达到10-7cm/s，防渗层为1m厚粘土层。; 新建. 一般防渗区; 包括原料车间、生产区、成品车间、清水池、淋控水池等，防渗技术要求：等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。; 新建. 成品车间满足性分析：本项目原料煤矸石用量为20万t/a，约667t/d，周转周期为7天，则煤矸石储存量约4669t。煤矸石堆积密度取1.5kg/m3，堆放容积约3113m3。成品车间占地面积1050m2，堆放高度约2~4m，按3m计算，有效容积约3150m3，可以满足原料周转需求。 成品车间满足性分析：本项目产品石子和机制砂的产量分别为5万t/a和15万t/a，约167 t/d和500 t/d，周转周期为7天，则石子和机制砂储存量分别为1169t和3500t。石子堆积密度取1.5kg/m3，机制砂堆积密度取1.4 kg/m3，堆放容积共计3279 m3。成品车间占地面积1400m2，堆放高度约2~4m，按3m计算，有效容积约4200m3，可以满足成品周转需求。 生产车间满足性分析：本项目生产车间建筑面积1500m2，内设给料机、圆锥式破碎机、振动筛、制砂机、筛分机、洗砂机各1台，各设备按照生产顺序布置，可以满足设备布局。 3、主要生产设备 表2-2工程主要生产设备表 序号; 主要设备; 设备型号; 工作台数(台/套); 备注. 1; 给料机; K2; 1; 生产能力：100t/h. 2; 圆锥式破碎机; HPT100; 1; 生产能力：100t/h. 3; 振动筛; ZK1540; 1; 生产能力：100t/h. 4; 制砂机; VS1163; 1; 生产能力：800t/h. 5; 筛分机; YT-10; 1; 生产能力：800t/h. 6; 洗砂机; //; 1; 生产能力：100t/h. 7; 脱水筛; 18-65t/h（1.8m×3m）; 1; 倾角15-3°；筛孔尺寸0.3-0.6mm；2×2.4kw；激振器2×YZO-30-4. 8; 吸砂泵; //; 1; 生产能力：100t/h. 9; 板框压滤机; XMYZ30071500-U; 1; 生产能力：15t/h. 10; 浓缩机; TLL-1150直径5m; 1; 生产能力：22.5t/h. 11; 皮带输送机; /; 10; 生产能力：15t/h. 12; 返料皮带输送机; /; 8; 生产能力：15t/h. 13; 装载机; 龙工/夏工; 2; 生产能力：200t/h. - 生产规模及产品规格 本项目设计处理煤矸石量为20万吨/年，产品有石子和机制砂，主要作为周边修路路基材料，具体产品方案如下。 表2-3产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格; 单位; 含水率; 产量; 去向. 1; 石子; 10-20mm、20-40mm; 吨/年; //; 5万; 临近搅拌站. 2; 机制砂; <5mm; 吨/年; 6%-10%；石粉含量2%; 15万; 临近建材市场. 机制砂产品质量要求需符合《建设用砂》(GB/T14684-2022)IⅡ类产品标准，本项目周边众多在建工程项目，区域内砂石需求量较高，项目产品可以充分消纳。 5、职工定员及工作制度 本项目劳动定员为10人。年工作300d，每天工作8h。本项目职工为附近村庄的村民，不在厂区内住宿、洗浴及就餐，依托办公室提供工人午休使用。 6、厂区平面布置图 本项目厂区依托办公楼位于屯留县元亨新升商贸有限公司西侧，位于厂区南侧，包括成品车间、原料车间、生产车间，厂区布设视频监控，设置门禁系统。具体平面布置见附图。屯留县元亨新升商贸有限公司厂区四周均为空地。 7、工程原辅材料 本项目原料为煤矸石，主要来源于厂区东侧5.3km处的屯留县大昌煤化有限公司洗选矸石，均为达标粒径，不涉及大块煤矿矸石。通过厂区东侧的S228道路、G208道路运输，运输路线长约11.6km，运输道路沿线主要为空地及工矿企业，途径渔泽镇，村镇居民距离国道距离较近，车辆运输经过时，均低速通过，禁止鸣笛，运输车辆采用篷布遮盖。 - 屯留县大昌煤化有限公司位于屯留县渔泽镇崔蒙村东北 500 米，总投资1628.92 万元，环保投资 390万元。屯留县经济和信息化局以屯经信字[2018]1 号备案，改扩建为120万吨/年洗煤项目，屯留县环境保护局于2018年6月20日以屯环函(2018 ]66号函对该项目环评报告表进行了批复。项目于2018年7月开工建设，2020年11月投入运行，目前实际洗选煤120万吨/年，可满足本项目原料使用需求。 - 原辅材料消耗情况见表2-4。 表2-4原辅材料统计一览表 序号; 原材料; 单位; 消耗量; 备注. 1; 煤矸石（≤60mm）; t/a; 20万; 屯留县大昌煤化有限公司. 2; 絮凝剂(聚丙烯酰胺); t/a; 2; 当地市场. 3; 水; m3/a; 16503; 上村镇水井供水. 4; 电; 万kWh/a; 100; 现有配电室接入. 项目目物料平衡分析： 表2-5 物料平衡表 带入; 产出. 名称; 使用量（t/a）; 名称; 产生量（t/a）. 煤矸石; 200000; 石子; 50000. 水; 29484; 机制砂; 150000（含水率6%-10%）. 浓缩水; 12163.86. 压滤水; 4886.41. 泥饼; 12216.04. 除尘灰; 214.95. 无组织扬尘; 1.69（其中原料车间1.46按有组织进行管控）. 有组织粉尘; 1.05. 合 计; 229484; 229484. 10、公用工程 （1）给排水： 给水： 给水水源：上村镇水井供水，能满足本项目正常生产、生活需要。 ①职工生活用水 本项目劳动定员10人，职工均为当附近的村民，且厂区内不设职工食堂及浴室，因此本项目生活用水主要为职工的少量洗漱用水。职工生活用水参照《山西省用水定额第4部分:居民生活用水定额》（DB 14/T 1049.4-2021）--“农村分散式供水”，用水量按70L/人·d计，则本项目职工生活用水量为0.7m3/d（210m3/a）。 ②生产用水 1）洗车用水 本项目洗车用水循环使用，参照《山西省用水定额 第3部分:服务业用水定额》(DB141049.3-2021)，重汽车车辆轮胎和车身清洗水用量 60L/辆·次，本项目采用运输车辆运输装载量为20t，总计运输量为40万t/a。洗车平台每天清洗67辆，则车辆轮胎和车身清洗水用量为4m3/d，车辆轮胎和车身清洗水进入沉淀池沉淀后回用，循环水池容积为150m3。清洗水损耗量按30%计算，车辆轮胎和身清洗水补水量为1.2m3/d。 - 原料车间抑尘用水 - 喷雾指标按1.0L/m2·次计，一日2次，原料车间的面积为1050m2，则日用水量为2.1m3，年用水量为630m3。 - 成品车间抑尘用水 - 成品车间需要使用雾炮机对大粒石子成品区域进行喷雾抑尘，用水量按1.0L/m2·次计，一天2次，则成品车间喷雾用水为0.8m3/d，年用水量为240m3。 4）洗砂用水 根据企业提供资料，本项目年清洗机制砂15万t（9.38万m3），依据同行业类比数据，洗砂用水为1m3/m3，则本项目所需洗砂用水为9.38万m3/a。依据《山西省用水定额第2部分：工业用水定额》（DB14/T1049.2—2021），非金属矿采选业用水定额--土砂石开采--制砂--0.1m3/t（通用值），本项目年洗砂15万t，则洗砂循环补水量为50m3/d。结合水平衡图，按该泥浆水密度近似于水的密度计，综合洗砂泥浆水产生量为97.56t/d（12.20m3/h）。 ③道路用水 厂区道路面积约为700m2，道路洒水按0.15L/m2·次，2次/d计，则年道路洒水量为0.21m3/d，63m3/a。 排水： 厂区实行雨污分流，雨水进入厂区雨水管网。生活污水排放量按照用水量的80%计，则生活污水排放量为0.56m3/d（168m3/a），用于厂区泼洒抑尘；本项目洗砂废水包括洗砂机废水与脱水筛废水，洗砂废水经浓缩离心+压滤处理返回至轮式洗砂机循环使用，不外排；跑冒滴漏、淋控水在生产车间和成品车间各设置10m3集中水池回收，沉淀后用于洒水降尘；洗车废水沉淀处理后循环使用，不外排；回用水水质达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)相关标准。 表2-6用水量及废水产生量一览表 用水类型; 用水量指标; 用水单位; 新鲜用水量（m3/d）; 废水产生量（m3/d）. 生活用水; 职工生活用水; 70L/人·d; 10人; 0.7; 0.56. 生产用水; 洗车用水; 60L/辆·次; 67辆; 1.2; --. 原料车间抑尘用水; 1.0L/m2·次; 1050m2; 2.1; --. 成品车间抑尘用水; 1.0L/m2·次; //; 0.8; --. 洗砂用水; 0.1m3/t; 15万t; 50; --. 道路洒水; 道路用水; 0.15L/m2·次; 700m2; 0.21; --. 总计; --; 55.01; 0.56. 139.42 新鲜水 0.14 50 55.01 泥浆水97.56 循环水池 建筑砂带走41.86 浓缩离心+压滤 生产系统 生活用水 厂区抑尘 0.7 0.56 道路洒水 0.21 堆存洒水 2.9 车辆冲洗用水 4 1.2 1.2 0.21 2.9 尾泥带走8.14 89.42 图1本项目水平衡图（m3/d） 139.42 新鲜水 0.28 50 77.58 泥浆水97.56 循环水池 建筑砂带走41.86 浓缩离心+压滤 生产系统 生活用水 厂区抑尘 1.4 1.12 道路洒水 0.21 堆存洒水 2.9 车辆冲洗用水 4 1.2 1.2 0.21 2.9 尾泥带走8.14 89.42 绿化用水 1.87 1.87 储煤库洒水 20 20 图2屯留县元亨新升商贸有限公司全厂水平衡图（m3/d） （2）供电：从现有配电室接入，能满足供电要求。 （3）供暖：生产车间冬季无需供热，办公区冬季采暖及夏季制冷使用空调。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程及产排污环节 （1）原料入场 将原料煤矸石由汽车运输至厂内原料车间堆存，粒径≤60mm。 （2）石料破碎、筛分 煤矸石通过铲车送入南侧紧挨联通的生产车间内给料机料仓，由给料机送入圆锥式破碎机进行破碎，破碎后经皮带送入振动筛进行筛分，此筛分机为三层筛分机，原料经过筛分筛出4种粒径的物料，分别为<10mm、10-20mm、20-40mm、>40mm，粒径小于10mm的筛下物进入制砂机进行制砂，粒径大于40mm的筛上物经返料皮带回到圆锥式破碎机进行再次破碎，符合粒径要求的10-20mm、20-40mm的物料作为成品石子经全封闭输送皮带暂存于成品车间分区堆存，定期或直接外售客户。 （3）生产机制砂 ① 制砂：粒径小于10mm的筛下物经输送皮带进入制砂机，在制砂机内进行打磨粉碎； ② 筛分：粉碎后的物料经自动输送皮带进入筛分机，通过筛板将未完全粉碎且粒径＞5mm的碎石与粒径<5mm的机制砂（含石粉）分离，筛出2种粒径的物料，分离开的粒径＞5mm碎石返回制砂机重新制砂； ③ 洗砂：粒径<5mm的机制砂（含石粉）进入洗砂机回收脱水筛，生产机制砂产品。 ④ 洗砂水处理：机制砂（含石粉）进入洗砂机中，用水剧烈搅拌悬浮分离石粉，含悬浮石粉的废水进入浓缩池，同时向浓缩池内中加入絮凝剂(聚丙烯酰胺)，使其浓缩沉淀，上部清水通过管道溢流至清水池，底部浓度较大的底泥水（含水率60%）由物料泵送至压滤机，经压滤脱水后的滤饼即为泥饼，经压滤机过滤后污泥含水率20%，送成品车间暂存，在两座压滤机作业脱下的清水回流至清水池贮存。 （4）经过洗砂机水洗后，机制砂含水率约6%-10%，成品机制砂经全封闭输送皮带暂存于成品车间，定期或直接外售客户。 运营期生产工艺流程及产污环节见图2-3。 运输进厂 噪声、粉尘 成品车间 噪声、粉尘 振动给料机 圆锥式破碎机 噪声、粉尘 噪声、粉尘 振动筛 成品车间 20-40mm 制砂机 成品车间 10-20mm 粉尘 粉尘 噪声、粉尘 废水 成品车间 <5mm 清水池 上清液 压滤 泥饼 筛分机 洗砂机 噪声、粉尘 浓缩 >40mm <10mm >5mm <5mm 图2工艺流程图及产排污节点图 - 主要污染工序 1、施工期污染影响因素分析 （1）大气污染物 ①施工扬尘、运输扬尘。 （2）水污染物 ①施工期产生的施工废水，主要是设备冲洗水； ②施工人员的生活污水。 （3）固体废物 ①废弃包装物，主要为设备包装物； ②施工人员的生活垃圾。 （4）噪声 本项目产生的噪声主要为施工期施工机械设备产生的噪声及车辆运输噪声。 （5）生态环境 本项目施工期生态影响主要表现对地表植被的影响，主要为物料堆放将带来水土流失等影响。 2、运营期污染影响因素分析 ### （1）废气 G1：原料及成品运输产生的扬尘，主要污染物为颗粒物； G2：原料车间、成品车间堆放、装卸产生的扬尘，主要污染物为颗粒物； G3：给料、破碎、筛分工序生产过程中产生的粉尘，主要污染物为颗粒物； G4：制砂、筛分工序生产过程中产生的粉尘，主要污染物为颗粒物； G5：皮带运输及衔接转载产生的粉尘，主要污染物为颗粒物。 （2）废水 W1：洗砂废水； W2：生产车间、成品车间泥饼储存区产生的淋控废水； W3：洗车平台产生的废水； W4：生活污水。 （3）噪声 N：项目运营期噪声源主要是各种设备运行产生的噪声 （4）固废 S1：布袋除尘器回收的除尘灰； S2：压滤工段产生的泥饼； S3：生活垃圾； S4：设备维修使用产生的废矿物油； |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 同兴洗煤有限公司于2021年停产转租，2023年停止营业，为煤炭洗选公司，转租前仅保留配电室、磅房、门房，原厂区内洗煤车间、皮带走廊、破碎车间、雨水池、循环水池等均已拆除。屯留县元亨新升商贸有限公司于2021年4月租赁了同兴洗煤有限公司整体场地（39298m2），于2022年开展了屯留县元亨新升商贸有限公司储煤库项目，企业实际生产能力为煤炭的年储存、销售量可达到90万t。项目无破碎、筛分和配煤加工工序；设计最大储煤量30000吨，年周转煤炭90万吨，周转周期为10天；项目主要建设内容包括1栋1层储存仓库（面积10000m2），1栋1层办公用房500m2，及附属配套基础设施。该项目总计占地10570m2。现有储煤库项目保留。 1、储煤库项目工程环保手续履行情况： 2022年3月19日，建设单位委托山西伊维诺环境科技有限公司对本项目进行环境影响评价。 2022年6月20日，长治市屯留区行政审批服务管理局以屯审管建函[2022]13号文对项目环境影响报告表予以批复。 2022年7月8日，在全国排污许可证管理信息平台进行了排污登记，登记编号为：91140424MA0GRKJK82001Z。 项目于2022年7日建设完成。 2023年7月10日-11日，该公司委托山西禄久泽检测技术有限责任公司开展验收监测，并出具《屯留县元亨新升商贸有限公司煤炭、焦炭仓储及筛分项目竣工环境保护验收监测》(LJZ202307014)。 2023年7月19日，屯留县元亨新升商贸有限公司对屯留县元亨新升商贸有限公司储煤库项目进行自主验收。 2、储煤库项目工程建设内容 表2-7 现有工程建设内容表 名称; 项目; 现有工程; 备注. 主体工程; 储存仓库; 一座，为轻钢结构全封闭式储存库，占地面积10000㎡，长115m，宽65-90m，高12m（最高点），地面硬化防渗，最大堆煤高度为6m；设计最大储煤量为30000吨，周转周期为7d。库顶设置4套喷雾抑尘装置，覆盖整个储存面。进出口应安装自动启闭大门和雾帘，无原料运输时及时关闭。; 保留. 辅助 工程; 办公区; 一层砖混结构，建筑面积500m2; 保留. 磅房; 厂区入口处设磅房一间，砖混结构，占地面积20m2; 保留. 车辆清洗平台; 1座，位于厂区入口处，内设水泵，高压水枪等可覆盖全部车身的冲洗设备，对出厂车辆的车身及轮胎进行清洗；设置沉淀池; 保留. 淋控水池; 储煤库内设置一座3m3的淋控水池（长2m，宽1.5m，深1m）的淋控水池; 保留. 初期雨水池; 拆除原厂区内雨水池，并在原址新建400m3初期雨水收集池; 保留. 公用工程; 供电; 从厂内现有配电室接入; 保留. 供水; 本项目生活用水水源为上村镇水井提供; 保留. 供暖; 生产车间无需供热，办公区冬季采暖及夏季制冷采用分体式空调; 保留. 环保工程; 废气; 运输扬尘; 对厂区道路进行硬化，并派专人对厂区及外围道路进行洒水抑尘，同时汽车在出入场前都要清洗轮胎。在运输过程中要求采用全封闭厢式车，防止物料洒落；对于经过村庄的车辆，评价要求经过村庄时减速慢行，禁止鸣笛，禁止夜间运输。; 保留. 堆放、装卸扬尘; 建设全封闭式彩钢结构存储煤库，煤炭全部堆放于储煤库内，且煤炭装卸全部在储煤库内完成，装卸时，装载机应尽量靠近运输车辆，并尽可能缩小装卸时的高差，限制煤炭堆存高度；储煤库地面全部硬化防渗，库顶设置可覆盖整个储煤库的喷雾抑尘装置，使煤堆保持一定的湿度，并配备1台干式喷雾设备。; 保留. 淋控水; 收集的废水经沉淀后均用于储煤场洒水抑尘，不外排; 保留. 生活污水; 员工生活区厕所为旱厕，生活污水主要为职工洗手洗脸水，水质简单，直接用于厂区道路洒水抑尘，不外排; 保留. 洗车废水; 车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排; 保留. 初期雨水; 初期雨水收集池拟分两格设置，一格为沉淀池，一格为澄清池，澄清池内清水经泵泵入储煤库雾化洒水装置储水池内回用于储煤库洒水抑尘; 保留. 固废; 沉淀煤泥; 集中收集后全部作为产品外售; 保留. 生活垃圾; 厂区设垃圾桶收集，定期送至当地环卫部门指定地点处置; 保留. 噪声; 对设备加装减震垫，加强厂房的隔声强度; 保留. 运输车辆及时保养，在通过村庄时禁鸣，减速慢行，降低运输噪声; 保留. 防渗; 一般防渗区; 洗车平台、初期雨水收集池、储煤棚、办公区、淋控水池，防渗技术要求：等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。; 保留. 简单防渗区; 其他区域，道路，一般地面硬化。; 保留. - 3、储煤库项目工程各类污染物排放情况 - （1）现有工程无组织排放情况 - 现有工程无组织污染物主要是运输扬尘、煤炭储存及装卸扬尘，依据《屯留县元亨新升商贸有限公司储煤库项目竣工环境保护验收监测报告》，本项目厂界无组织均可做到达标排放。 - （2）现有工程废水排放情况 - 本项目运输车辆轮胎冲洗水经沉淀循环使用，生活污水全部用于厂区道路洒水抑尘，淋控废水沉淀后用于洒水降尘，无生产废水外排。 - （3）现有工程固废排放情况 本项目生活垃圾设收集箱，集中收集后交由环卫部门统一处置，初期雨水收集池、淋控水池及洗车废水收集池沉淀煤泥混入原料外售。 - 4、储煤库项目存在的环境问题及“以新带老”整改措施 本项目依托的现有厂区不存在关停搬迁过程中偷排、偷倒、不规范拆迁等行为，符合《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发【2014】66号）中相关要求，现有厂区的现状可满足本项目的建设。此外，本次评价要求，建设单位在建设过程中必须严格落实施相关要求，不得因为违规操作及建设过程对区域环境造成影响。 根据现场勘查，现有工程初期雨水池整体未修缮完成。项目所利用空地杂草较多，地面未平整。 环评要求尽快清除场地，平整场地，修缮初期雨水池。确保项目场地在开工建设期间无遗留环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境现状 （1）2023年屯留区例行监测资料 本次评价收集了屯留区2023年环境空气质量例行监测数据，具体监测结果详见表3-1。 表3-1本项目评价区环境空气监测数据统计结果一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年评价质量浓度; 13μg/Nm3; 60μg/Nm3; 21.67; 达标. NO2; 年评价质量浓度; 26μg/Nm3; 40μg/Nm3; 0.65; 达标. PM10; 年评价质量浓度; 52μg/Nm3; 70μg/Nm3; 74.29; 达标. PM2.5; 年评价质量浓度; 34μg/Nm3; 35μg/Nm3; 97.14; 达标. CO-95pe; 24小时平均浓度; 1.4mg/Nm3; 4mg/Nm3; 35.00; 达标. O3-8h-90per; 日最大8小时平均浓度; 164μg/Nm3; 160μg/Nm3; 102.50; 超标. 由监测结果可知，O3-8年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）和例行监测资料，判定屯留区为不达标区。 （2）区域环境空气质量现状监测 根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年4月1日起试行）的要求，根据建设项目所在环境功能区及适用的国家、地方环境质量标准，以及地方环境质量管理要求评价大气环境质量现状达标情况。 屯留县元亨新升商贸有限公司引用了《山西顺诚新型保温建材有限公司年产20 万立方米防火保温板建设项目(一期工程)环境影响评价现状监测》报告（中安环监字(2023)第014号），山西中安环境监测有限公司对本项目东侧1.9km处的山西顺诚新型保温建材有限公司厂址进行了大气环境质量现状监测。监测时间为2023年1月11日~1月13日。 本次监测共布置了1个监测点位，对山西顺诚新型保温建材有限公司厂址环境空气质量现状进行监测，监测因子：TSP。 ◆监测布点 具体点位详见下表。 表3-2环境空气质量现状监测布点一览表 监测点名称; 方位; 与本项目距离; 布点原则; 监测项目. 1#厂址; E; 1.9km; --; TSP. ◆监测项目 监测项目为TSP，采样期间同步记录了风向、风速、气温、气压等气象参数，记录次数每天不少于四次，监测3天。 ◆特征因子监测结果分析 分析1#厂址监测点的特征因子监测结果，评价统计TSP平均浓度范围、超标个数及超标率、最大占标率。监测数据统计结果分别见下表，监测结果分析如下： 表3-3监测项目监测数据统计表（单位mg/m3） 监测点位; 项目; TSP. 1#落江沟村; 浓度范围; 0.192-0.222. 最大浓度占标率%; 74.00%. 超标率%; 0. 达标情况; 达标. 标准值mg/m3; 0.3. 由上表可以看出，1个监测点监测数据中TSP浓度值范围在0.192-0.222mg/m3之间（标准值：0.3mg/m3），不超标，最大浓度占标率为74.00%，说明评价区未受到TSP的污染。 2、地表水环境现状 地表水：距离本项目最近的地表水体为南侧3.5km处的绛河。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目临近的绛河位于“源头-屯绛水库”段，距本项目距离最近断面为屯绛水库出口监测断面，该断面水环境功能为一般源头水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 根据《2023年山西省地表水环境质量报告》月报，1月、2月未监测，3月、4月、6月、8月、10月、11月、12月水质为II类，5月水质为II类，7月、9月水质为III类。综上所述，可知除1月、2月以外屯绛水库出口监测断面均达标。 本项目洗砂废水包括洗砂机废水与脱水筛废水，洗砂废水经浓缩离心+压滤处理返回至轮式洗砂机循环使用，不外排；跑冒滴漏、淋控水在生产车间和成品车间各设置10m3集中水池回收，沉淀后用于洒水降尘；洗车废水沉淀处理后循环使用，不外排；回用水水质达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)相关标准，生活污水厂区泼洒抑尘，不外排。综上，本项目运营对地表水环境影响较小。 因此，本次评价未进行地表水环境质量现状监测。 3、声环境质量现状 项目50m范围内无声环境敏目标，未进行声环境现状监测。 4、生态环境现状 根据现场踏勘，本地区生态环境以农业生态系统为主，主要为小麦、玉米、豆类等农作物。本项目占地范围内野生植被覆盖率不高，主要为田间地头的野草。 5、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年4月1日起试行）的要求，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查；建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目洗砂废水包括洗砂机废水与脱水筛废水，洗砂废水经浓缩离心+压滤处理返回至轮式洗砂机循环使用，不外排；跑冒滴漏、淋控水在生产车间和成品车间各设置10m3集中水池回收，沉淀后用于洒水降尘；洗车废水沉淀处理后循环使用，不外排；回用水水质达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)相关标准，生活污水厂区泼洒抑尘，不外排，故项目不存在明显地下水环境污染途径。 除尘灰收集后作为原料定期外售砖厂制砖；底泥经“浓缩离心+压滤”处理后形成泥饼，暂存至成品车间，在成品内设独立的暂存区，定期外售砖厂制砖；废矿物油存储于危废贮存点暂存，定期交由有资质单位回收；危废贮存点、原料车间、成品车间、生产区、压滤区、循环水系统池体、淋控水池、事故水池按照相关标准做防渗硬化处理；办公区、初期雨水池、洗车平台已按照相关标准做防渗硬化处理。所以本次评价未进行地下水环境质量现状监测。 6、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年4月1日起试行）的要求，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查；建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本工程排放的气体为颗粒物，经高效环保设备处理后可达标排放；本项目洗砂废水包括洗砂机废水与脱水筛废水，洗砂废水经浓缩离心+压滤处理返回至轮式洗砂机循环使用，不外排；跑冒滴漏、淋控水在生产车间和成品车间各设置10m3集中水池回收，沉淀后用于洒水降尘；洗车废水沉淀处理后循环使用，不外排；回用水水质达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)相关标准，生活污水厂区泼洒抑尘，不外排，故项目不存在明显土壤环境污染途径。 本项目大气污染物颗粒物设置布袋除尘器处理，除尘灰收集后作为原料定期外售砖厂制砖；底泥经“浓缩离心+压滤”处理后形成泥饼，暂存至成品车间，在成品内设独立的暂存区，定期外售砖厂制砖；废矿物油存储于危废贮存点暂存，定期交由有资质单位回收；危废贮存点、原料车间、成品车间、生产区、压滤区、循环水系统池体、淋控水池、事故水池按照相关标准做防渗硬化处理；办公区、初期雨水池、洗车平台已按照相关标准做防渗硬化处理。所以本次评价未进行土壤环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据本工程所在地的自然环境特征，其环境保护目标具体如下： 1、环境保护目标 （1）环境空气保护目标 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）二级 （2）声环境保护目标 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 2、环境保护对象 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区；500米范围内环境空气保护目标为北侧200m处的上村镇；厂界外50米范围内无声环境保护目标；厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 表3-4主要环境保护目标表 序号; 涉及环 境要素; 环境保护 目标; 方位; 距离（m）; 保护目标功能区划情况; 保护要求. 1; 环境空气; 上村镇; N; 200; 二类区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级浓度限值. 2; 地表水; 无地表水环境保护目标; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. 3; 声环境; 无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 4; 生态 环境; 评价区范围耕地与动植物; 评价区范围内; 未有明确的环境功能区划; 在严格控制项目生态影响的前提下，加强绿化，促进区域生态环境的改善. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气：项目运营期产生的废气主要是颗粒物，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），排放限值执行《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》长气防[2019]9号文件要求；无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中浓度限值，具体数值见表3-6、3-7。 - 表3-5污染物排放标准 2、废水：本项目洗砂废水包括洗砂机废水与脱水筛废水，洗砂废水经浓缩离心+压滤处理返回至轮式洗砂机循环使用，不外排；跑冒滴漏、淋控水在生产车间和成品车间各设置10m3集中水池回收，沉淀后用于洒水降尘；洗车废水沉淀处理后循环使用，不外排；回用水水质达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)相关标准，生活污水厂区泼洒抑尘，不外排。 污染物; 排放限值 mg/m3; 无组织排放监控浓度限值; 标准. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 10; 周界外浓度最高点; --; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；参照执行《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》. --; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 表3-6 《再生水用作工业用水水质指标（洗涤用水）》 单位：mg/L（除pH外） 污染物; pH; COD; NH3-N. 标准值; 6~9; --; --. 污染物; SS; BOD5; 溶解性总固体. 标准值; 30; 30; 1000. 污染物; 总磷; LAS. 标准值; --; --. - 3、噪声：本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声排放限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，标准值见表3-7、表3-8。 表3-7《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 时段; 昼间; 夜间. 噪声限值; 70; 55. 表3-8《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别; 昼间; 夜间; 备注. 2; 65; 55; 厂界四周. 4、固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB189597—2023）中标准限值要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据山西省环境保护厅“山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定暂行办法》的通知”（晋环发[2023]1号）文件要求，新增排放主要污染物是指氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等国家实施排放总量控制的主要污染物，以及二氧化硫、颗粒物等山西省实施排放总量控制的主要污染物，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 本项目属于制造业项目，根据本项目所采用的生产工艺，评价对项目各排污环节采取了较为严格的措施，详细计算了污染物排放总量。本工程需申请总量项目为颗粒物。 - 表3-9项目污染物排放总量控制指标表 污染物; 排放指标; 核定指标. 颗粒物; 2.51t/a; 2.51t/a. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、大气环境影响分析 1、施工期间大气污染物主要为施工扬尘、运输扬尘。 （1）扬尘产生环节 施工期对环境空气的影响主要表现为施工扬尘的影响，施工期扬尘的产生环节主要为以下几个方面： A、清理现场、平整场地、挖填土方使施工场地表层土壤裸露，遇风可产生扬尘； B、堆放易产尘的建筑材料，如无围档，随意堆放，会产生二次扬尘； C、建筑材料的运输，如不采取有效的遮盖措施，会产生扬尘； D、施工渣土的临时堆放及清理过程会产生扬尘。 （2）汽车运输扬尘环境影响分析 在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 （3）非道路移动机械影响分析 本项目施工期主要为铲车，柴油发电等设备产生的废气。 2、大气污染防治措施 针对本项目施工期产生的扬尘，本报告提出以下防治措施： （1）施工扬尘防治措施 A、施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等； B、施工现场周边要设置统一围挡，高度不低于1.8米；施工场地必须设置围挡，围挡必须由硬质材料制作，任意两块围挡以及围挡与防溢座间间距不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞； C、遇到干燥易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘； D、施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、辅装材料等容易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆蓬，并使用防尘布对原料进行遮盖； E、施工过程产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。有砂石、灰土、灰浆所有易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；防尘布和遮蔽装置的完好率必须大于95%；小批量或八小时之内使用的物料可除外； F、施工期间，对于工地内裸露地面，应进行洒水，晴朗天气时每日洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；对于施工工地道路积尘，可采用水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫；每一块独立裸露地面80%以上面积必须采取覆盖措施；覆盖措施的完好率须在90%以上；覆盖措施可采用防尘网、化学抑尘剂等； G、施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，可从建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛散； H、施工期间需使用混凝土时，必须使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰、拌石灰土等。 若当地无商品混凝土时，项目施工需配套建设混凝土搅拌站时，须另行环境影响评价工作，混凝土搅拌站不在本次评价范围之内。 （2）车辆机械燃油废气和运输扬尘措施 A、施工场地内80%以上道路必须硬化，道路清扫时必须采取洒水措施。 B、施工期间应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。 C、进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。 D、运输车辆驶出工地前，应对车身、车槽、轮胎等部位进行清理或清洗以保证清洁上路；洗车喷嘴静水压不得低于0.5MPa；维修车间地面冲洗废水和洗车废水经处理后重复使用，回用率不低于90%，回用水悬浮物浓度不应大于150mg/l。 E、施工期对机械设备和运输车辆加强养护，合理降低使用次数，提高机械使用效率。 （3）非道路移动机械影响分析 ①使用高效节能环保型柴油动力机组和优质燃油，定期对柴油机、柴油发电机等设备进行维护。对柴油动力机组燃烧烟气排气筒设置也采取相应的环保措施，如排气筒的排放口朝向远离人群处并增加水平烟气通道，使得污染物尽快落入地面，减少空气中污染物的浓度。施工期柴油发电机排气烟度满足《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》中相关要求，其余污染物需满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中第四阶段排放限值要求，符合《非道路移动机械污染防治技术政策》（2018）以及相应附件相关要求。 ②鼓励使用清洁能源车辆运输，采用柴油车辆运输必须使用国五以上标准车辆，新购柴油车辆必须为车VI标准的车辆，国三和国四标准的柴油车辆必须实施改造，加装尿素装置，OBD车载自动诊断系统和颗粒物捕集器等尾气治理装置，站场内必须使用国四及以上标准的工程机械。 施工期间，确保建筑工地做到“六个100%”，工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。 在采取以上措施以后，施工期产生的大气污染物对周围环境以及临近的漳泽湖生态重点区域产生的影响很小。 二、水环境影响分析 本项目施工期废水主要为设备冲洗水、施工人员的生活污水。 施工人员生活排水所含污染物主要为COD、BOD及SS等，但产生量较少。施工人员生活污水为盥洗废水，水质简单，可在厂区泼洒抑尘。施工人员食堂的餐饮污水要设置隔油、隔渣池，合格的隔油、隔渣池能去除大部分浮油和较大的悬浮物，减少了动植物油污染物的排放量。餐饮污水经隔油、隔渣池处理后与上述生活污水一同泼洒抑尘。 施工机械定点冲洗，并在冲洗场地内设置集水沟和简易有效的除油池，将机技冲洗等含油废水进行收集、除油处理达标后排放。凡在施工场地进行搅拌作业的，在扭拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池。排放的废水排入沉淀池内，经沉淀处理后进行回收利用、用于洒水降尘。 通过采取以上防治措施以后，施工期产生的水污染物对周围地表水环境以及附近的水源地等地下水保护区域产生影响很小。 三、固体废物影响分析 - 固体废物污染环境防治，坚持减量化、资源化、无害化和污染担责的原则。 - 建设固体废物贮存、利用和处置设施，应当符合国家环境保护有关标准；产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。 3、产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定向县（市、区）生态环境主管部门申报危险废物的种类、数量、主要成分及含量、贮存、利用、处置等信息，并依法及时公开，主动接受社会监督。 4、不得将工业固体废物交由不具备相关资格和能力的单位贮存、运输、利用和处置。 本项目施工期产生固废主要为清理现场的建筑垃圾、施工产生的施工垃圾、施工人员的生活垃圾。 清理现场产生的可回收建筑垃圾外售废品回收公司，不可回收建筑垃圾运送至政府指定地点进行消纳。 施工垃圾主要为原料、设备包装废弃物。由废品收购站统一收购处理。 施工生活垃圾集中收集由环卫部门统一处理。 通过采取以上防治措施以后，施工期产生的固废不会对周围环境产生影响。 四、声环境影响分析 施工期的噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 环评建议采取如下措施： （1）降低施工设备噪声，要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；对动力机械、设备，加强定期检修、养护； （2）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，将施工阶段的噪声减至最小； （3）在施工工作面铺设草袋等，以减少车辆与路面摩擦产生的噪声； （4）严格控制施工时间，评价建议场地晚上22:00至次日凌晨6:00禁止施工。 在采取以上噪声防治措施后，可有效降低施工噪声对周围环境的影响。 五、环境管理简要分析 项目在施工期应由建设单位与建筑施工单位签订环保责任合同，由施工单位负责场地环境管理，并接受屯留区环保部门监督、管理。环境管理工作应根据国家有关法律法规及屯留区环保部门的要求，建立一套“环境污染控制管理方案”，并利用其中的“运行控制程序”进行严格管理，以便做到文明施工、将对周围环境造成的污染影响降至最低。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、环境空气影响分析 本项目运营期大气污染物主要为G1：原料及成品运输产生的扬尘，主要污染物为颗粒物；G2：原料车间、成品车间堆放、装卸产生的扬尘，主要污染物为颗粒物；G3：给料、破碎、筛分工序生产过程中产生的粉尘，主要污染物为颗粒物；G4：制砂、筛分工序生产过程中产生的粉尘，主要污染物为颗粒物；G5：皮带运输及衔接转载产生的粉尘，主要污染物为颗粒物。 G1：原料及成品运输产生的扬尘，主要污染物为颗粒物 运输扬尘采用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算： 式中： Qy——交通运输起尘量，kg/km·辆； Qt——运输途中起尘量，t/a； V——车辆行驶速度，20km/h； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，0.05kg/m2； M——汽车载重量，20t/辆； L——运输距离，取11.6km； Q——运输量，20万t/a。 综合考虑粒径、密度、硬度、风速、风频等因素，在露天堆放、不采取任何措施的情形下，运输起尘量为2.34t/a。 本项目煤矸石主要来源于厂区东侧5.3km处的屯留县大昌煤化有限公司，通过厂区东侧的G208道路运输，运输路线长约11.6km，运输道路沿线主要为空地及工矿企业，途径渔泽镇，村镇居民距离国道距离较近，评价提出减轻运输扬尘的防治措施如下： ①建设车辆清洗平台，对进出厂车辆轮胎及车身进行清洗；②对厂区地面、道路全部进行硬化和厂界绿化，对厂区内及周边道路定时洒水，厂区及库内地面积尘定期清理，减少二次扬尘；③限制汽车超载，采用箱式车，物料及产品运输车辆采用新能源车辆，按照“长治市生态环境局关于贯彻落实《长治市大气和水污染物排放管控要求》的通知”（长环函〔2023〕106号），厂区内非道路移动机械采用国四及以上标准或新能源机械。 采取以上措施，抑尘效率可达90%以上，则无组织扬尘排放量约为0.23t/a。 G2：原料车间、成品车间堆放、装卸产生的扬尘，主要污染物为颗粒物 物料堆存、装卸粉尘产生量计算根据《固体物料堆存粉尘产排污核算系数手册》，计算公式如下： P=ZCy+FCy={Nc×D×(a/b）+2×Ef×S}×10-3 式中： P—粉尘产生量，t/a； ZCy—装卸扬尘产生量，t/a； FCy—风蚀扬尘产生量，t/a； Nc—年物料运载车次，车； D—单车平均运载量，t/车；（Nc×D）； (a/b）—装卸扬尘概化系数，kg/m2；a取0.001，b取0.0049； S—堆场占地面积，m2；原料车间1050m2，成品车间1400m2（其中石子堆场区占地500m2）； Ef—堆场风蚀扬尘概化系数，kg/m2，取30.6582 查手册选取对应参数，计算如下： 原料车间堆存装卸粉尘产生量P={200000×(0.001/0.0049）+2×30.6582×1050}×10-3=105.20t/a； 成品车间堆存装卸粉尘产生量P={50000×(0.001/0.0049）+2×30.6582×500}×10-3=40.86t/a；（注：机制砂为湿料，堆存装卸产生扬尘量忽略不计，只计算成品石子的堆存装卸扬尘） 经计算，原料车间堆存装卸粉尘为105.20t/a，成品车间堆存装卸粉尘为40.86t/a。建设单位采用全封闭储库+洒水喷淋抑尘，抑尘效率可达99%以上，则物料堆存、装卸扬尘排放量为1.46t/a，按有组织进行管控。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年修订）“第七十二条贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染”，本次评价要求建设全封闭轻钢结构存储车间，在各储车间顶部加装喷雾装置，确保可以覆盖整个物料表面，有效抑止扬尘的产生。物料装卸时，装载机应尽量靠近运输车辆，并尽可能缩小装卸时的高差，同时使用雾炮车进行喷雾抑尘，喷枪、喷头洒水雨雾均匀并自动旋转，角度可调。 - 为了防止喷雾装置冬季不能正常工作，要求在输水管道上增加一层保温层，在管线的尾部加装放水阀，维持一直流水的状态，放水经收集后可用于洒水抑尘。 G3：给料、破碎、筛分工序生产过程中产生的粉尘，主要污染物为颗粒物 ① 给料工段粉尘： 本项目拟建1台给料机，工作时间为300d/a×8h/d，布置在封闭的生产车间内。 本项目生产所需的原料煤矸石由装载机平行倒入给料机内，由给料机经过全封闭皮带将物料送入圆锥式破碎机破碎，上料过程中会产生一定量粉尘，因本项目入场原料表层含尘量较少，在跌落过程中产生较少，参考物料粒径及含水率，参照《逸散性工业粉尘控制技术》，上料工序产尘系数按0.1kg/t·原料计算，本项目年使用煤矸石20万吨，则上料工序粉尘产生量约20t/a。 ② 破碎工段粉尘： 本项目破碎工段拟建1台圆锥式破碎机，均布置在封闭的生产车间内，工作时间为300d/a×8h/d。参考物料粒径及含水率，参照《逸散性工业粉尘控制技术》，破碎工段产尘系数为0.2kg/t，考虑10%返料，破碎工段圆锥式破碎机进料用量共22万t/a，则破碎工段粉尘产生量为44t/a。 ③ 筛分工段粉尘： 本项目筛分工段拟建1台振动筛，布置在封闭的生产车间内，工作时间均为300d/a×8h/d。参考物料粒径及含水率，参照《逸散性工业粉尘控制技术》，筛分工段产尘系数为0.2kg/t，筛分工段进料用量共22万t/a（考虑10%返料），则筛分工段粉尘产生量为44t/a。 则上述生产工段中总产尘量为108t/a。 评价要求：对给料机三侧及顶部使用轻钢结构封闭，破碎、筛分机使用轻钢结构全封闭，给料机、破碎、筛分机顶部接吸尘管（给料机管道直径0.8m、破碎直径0.6m、筛分机直径0.5m），产生的含尘气体一同引入1套布袋除尘器处理，经处理后经15m高排气筒（1#）排放。 根据《通风除尘设备设计手册》，局部密封罩抽风量L=250θS，S表示封闭空间容积，θ表示空气增量系数，取1.4。本工序S取80m3（给料机15m3，圆锥式破碎机25m3，振动筛40m3），则抽风量为28000m3/h。另据《袋式除尘器技术要求》（GB/T6719-2009）技术要求，过滤风速0.6m/min，粉尘排放浓度可以达到10mg/m3，过滤面积为778m2，集气效率为100%，综合除尘效率不低于99.9%。 项目粉尘排放量计算公式：q=Q×t×c 式中： q---粉尘排放量（mg/a）； Q----风量（m3/h），取28000m3/h； t----工作时长（h/a），取2400h/a； c----粉尘排放浓度（mg/m3），取10mg/m3。 采取以上措施后，本项目上述工序排放的粉尘约0.67t/a。采用环评提出的环保措施后，可满足《长治市大气污染防治工作领导组办公室文件关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办（2019）9号）中规定的限值，实现达标排放。 G4：制砂、筛分工序生产过程中产生的粉尘，主要污染物为颗粒物 ① 制砂工段粉尘： 1台制砂机布置在封闭的生产车间内，工作时间为300d/a×8h/d。参考物料粒径及含水率，参照《逸散性工业粉尘控制技术》，制砂工段产尘系数为0.3kg/t，制砂工段进料用量共18万t/a（考虑20%返料)，则制砂工段粉尘产生量为54t/a。 ② 筛分工段粉尘： 1台筛分机布置在封闭的生产车间内，工作时间为300d/a×8h/d。参考物料粒径及含水率，参照《逸散性工业粉尘控制技术》，筛分工段产尘系数为0.3kg/t，筛分工段进料用量共18万t/a（考虑20%返料)，则筛分工段粉尘产生量为54t/a。 则上述生产工段中总产尘量为108t/a。 评价要求：对制砂机、筛分机使用轻钢结构全封闭理，顶部接吸尘管（制砂机直径0.5m、筛分机直径0.4m），制砂机、筛分机产生的含尘气体均引入1套布袋除尘器处理，经处理后经15m高排气筒（2#）排放。 根据《通风除尘设备设计手册》，局部密封罩抽风量L=250θS，S表示封闭空间容积，θ表示空气增量系数，取1.4。本工序S取45m3（制砂机30m3，筛分机15m3），则抽风量为15750m3/h。另据《袋式除尘器技术要求》（GB/T6719-2009）技术要求，过滤风速0.6m/min，粉尘排放浓度可以达到10mg/m3，过滤面积为438m2，集气效率为100%，综合除尘效率不低于99.9%。 项目粉尘排放量计算公式：q=Q×t×c 式中： q---粉尘排放量（mg/a）； Q----风量（m3/h），取15750m3/h； t----工作时长（h/a），取2400h/a； c----粉尘排放浓度（mg/m3），取10mg/m3。 采取以上措施后，本项目上述工序排放的粉尘约0.38t/a。采用环评提出的环保措施后，满足《长治市大气污染防治工作领导组办公室文件关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办（2019）9号）中规定的限值，实现达标排放。 G5：皮带运输及衔接转载产生的粉尘，主要污染物为颗粒物 本项目生产过程中物料在各工段间输送转载主要通过皮带进行输送和转载，在物料输送过程中会产生一定量的粉尘。 评价要求：①所有输送、转运设备全部安装在全封闭的加工车间内（原料车间与生产车间紧邻，铲车上料可视作密闭车间输送），并采用轻钢结构对物料输送皮带进行全封闭处理，降低物料跌落高度；②在原料堆放处、皮带转运跌落点处设固定式雾化喷头，生产时适当喷雾抑尘；③车间内跌落物料要及时清扫，定期洒水抑尘。采取本措施后在输送过程中粉尘排放量可忽略不计，本次评价不对此进行量化分析。 达标分析：运营期大气污染物来源于物料堆场及装卸工序、破碎、筛分和制砂工序产生的粉尘及产品储存、外运扬尘等。本次评价从环保角度出发，针对运营期产生的环境问题，提出可行的防范和治理措施，将运营期环境影响降至最低。本项目废气污染治理设施均采用污染防治可行技术，满足《长治市大气污染防治工作领导组办公室文件关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办（2019）9号）中规定的限值，实现达标排放。 ◆袋式除尘技术参数 袋式除尘器根据不同工艺和产量，选择的除尘器过滤面积不同。90m2-2400m2多种型号，过滤效率99.99%以上；本项目按≥99%考虑，脉冲袋式除尘器通过喷吹压缩空气的方法除掉过滤介质上附着的粉尘；根据除尘器的大小有几组脉冲阀，由脉冲控制仪或PLC控制，每次开一组脉冲阀来除去它所控制的那部分布袋或滤筒的灰尘，而其他的布袋或滤筒正常工作，隔一段时间后下一组脉冲阀打开，清理下一部分除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。含尘气体由进风口进入，经过灰斗时，气体中部分大颗粒粉尘受惯性力和重力作用被分离出来，直接落入灰斗底部。含尘气体通过灰斗后进入中箱体的滤袋过滤区，气体穿过滤袋，粉尘被阻留在滤袋外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体后，再由出风口排出。 表4-1布袋除尘器设计参数 项目; 单位; 数据. 品名; -; 覆膜合成纤维滤袋. 织布; -; 100%白色PTFE短纤维. 基布; -; 高强低伸型100%PTFE长丝基布. 克重; g/m2; ～750. 厚度; mm; ～1.4. 密度; g/cm3; 0.57. 透气量; mm/s@200Pa; 20-48. 孔隙率; %; 67%. 图4脉冲喷吹袋式除尘器结构图 大气污染源监测计划 本项目监测制度按照《排污单位 自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的有关规定执行。 表4-2 废气污染源监测内容一览表 阶段; 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 实施机构; 责任机构. 运营期; 大气; 有组织; 颗粒物排气筒（1#）; 颗粒物; 每半年一次; 有资质的环境监测站; 屯留县元亨新升商贸有限公司. 颗粒物排气筒（2#）; 颗粒物. 无组织; 厂界上风向设1个参照点，下风向扇形布设4个监控点; 颗粒物. 非正常情况分析 本项目在生产设施开机之前启动布袋除尘器，在生产设施运营中保持除尘器正常运行；在生产设施停机10min之后关闭布袋除尘器。本项目非正常排放工况主要考虑除尘器故障等情况下，污染物排放控制措施达不到应有效率，一般三十分钟内可以恢复正常。一般性事故的非正常排放概率约2-3年1次，为小概率事件。 该项目非正常工况考虑布袋除尘器故障，导致净化效率下降（除尘效率逐渐降低至0），本次计算按0%考虑，非正常工况下项目污染物的产生及排放量见下表。 表4-3 项目非正常工况排放汇总表 污染源; 污染物; 事故频次; 排放浓度 mg/Nm3; 持续时间; 排放量 kg/次. 给料、破碎、筛分工序废气; 粉尘; 1次/2-3年; 1607.14; 30min; 22.50. 制砂、筛分废气; 粉尘; 2857.14; 22.50. 非正常工况下，排放浓度是为产生浓度，对环境影响程度会增加。因此本评价要求，建设单位要定期对废气治理设施进行维护，一旦发现故障，应立即停止生产，待除尘器恢复正常后再恢复生产。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | #### 表4-4 本项目废气污染物排放信息表 产排污环节; G1：原料及成品运输产生的扬尘; G2：原料车间、成品车间堆放、装卸产生的扬尘; G3：给料、破碎、筛分工序生产过程中产生的粉尘; G4：制砂、筛分工序生产过程中产生的粉尘; G5：皮带运输及衔接转载产生的粉尘. 污染物种类; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物. 污染物产生量（t/a）; 2.34; 146.06; 108; 108; --. 污染物产生浓度（mg/m³）; --; --; 1607.14; 2857.14; --. 排放形式; 无组织; 无组织; 有组织; 有组织; 无组织. 治理设施; 治理设施名称; 洗车平台、道路硬化及洒水、限制超载; 全封闭储库+洒水喷淋抑尘; 布袋除尘器; 布袋除尘器; 固定式雾化喷淋、全封闭加工车间. 处理能力（m³/h）; --; --; 28000; 15750; --. 集气效率（%）; --; --; 100; 100; --. 治理工艺去除率（%）; 90; 99; ≥99.9; ≥99.9; --. 是否为可行技术; 是; 是; 是; 是; 是. 污染物排放浓度（速率）; --; --; 10mg/m³、280g/h; 10mg/m³、158g/h; --. 污染物排放量（t/a）; 0.23; 1.46（按有组织进行管控）; 0.67; 0.38; --. 排放口基本情况; 工作时间（h）; 2400; 2400; 2400; --. 高度（m）; --; --; 最少离地15m; 最少离地15m; --. 排气筒内径（m）; --; --; 0.4; 0.4; --. 温度; --; --; 20℃; 20℃; --. 编号; --; --; 1#; 2#; --. 名称; --; --; 生产工序排放口; 生产工序排放口; --. 类型; --; --; 一般排放口; 一般排放口; --. 地理坐标; --; --; 经度：112.995508172纬度：36.314975249; 经度：112.995508172纬度：36.314975249; --. 排放标准; 1mg/m3; 1mg/m3; 10mg/m3; 10mg/m3; 1.0mg/m3. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 二、水环境影响分析 W1：洗砂废水：洗砂工段产生的废水包括洗砂机废水与脱水筛废水，洗砂废水经浓缩离心+压滤处理返回至轮式洗砂机循环使用，不外排。 ◆洗砂废水“浓缩--压滤”处理工艺的可行性分析 本项目制砂废水“浓缩--压滤”工艺设备为：1台TLL-1150浓缩机，两台XMYZ30071500-U板框压滤机。 （1）浓缩系统处理能力分析 由生产线水平衡分析可知，建设项目制砂系统总用水量为39.08m3/h，进入浓缩机的废水量为12.20m3/h。本项目选用的TLL-1150高位浓缩机最大的特点是深锥，是基于重力沉降作用的固液分离设备，用金属钢板焊接板作为结构材料罐体呈圆形结构，罐下部为锥体圆筒形（堆角为45度），支柱为四柱结构，中心进料管深度到罐体3/4处，罐顶部设溢流堰，罐底部为排料口配放料筏门，底部设反吹堵进气筏。 本项目选用1台TLL-1150浓缩机（面积15m2、柱体部分深2m、锥体部分深4m），浓缩机沉降面积为3m2，单位处理能力5-7.5m3/m2·h（原生泥——参照《煤炭洗选工程设计规范》）；浓缩机的处理能力为15-22.5m3/h。本项目泥浆水产生量为12.20m3/h，考虑到不均衡系数（1.5），TLL-1150浓缩机处理能力可满足泥浆水产生能力，由此可见，项目配套TLL-1150浓缩机能够满足处理洗砂废水的需要，整体洗砂设备设置于封闭车间内，冬季采用电加热保温池体。 本项目TLL-1150浓缩机最大事故排水量约为12.20m3，考虑到不均衡系数（1.5），由此需建不小于18.3m3（TLL-1150浓缩机容积的1.2倍）的事故水池。 本项目拟设置一座容积50m3（5m×5m×2m）的事故水池，考虑到不均衡系数（1.5），约为本项目浓缩机事故状态下制砂事故废水量（水量约为18.3m3）的1.5倍左右，可以满足收集事故状态下制砂事故废水的要求；浓缩机发生事故时可以由浓缩机专用水泵通过管道输送至事故水池，待事故维修后，再由水泵抽入浓缩机再次利用，可以实现洗砂水系统闭路循环，保证事故废水不外排。 （2）压滤机处理能力分析 本项目利用两台XMYZ30071500-U板框压滤机（过滤面积500m2）将废泥压为废泥饼。参照《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016），XMZ250/1250-U70箱式压滤机表面负荷为0.02～0.03t/m2·h，处理能力为10～15t/h。由本项目生产线产品平衡表可知，本次制砂生产线废泥产生量7.13t/h，考虑到不均衡系数（1.5），压滤机处理能力可满足废泥产生能力，因此项目选用的XMYZ30071500-U板框压滤机能满足正常情况下废泥的压滤处理需求。由此可知，本项目制砂废水采取“浓缩离心--压滤”处理工艺，可以实现洗砂废水全部闭路循环，不外排，其处理工艺可行。 W2：生产车间、成品车间泥饼储存区产生的淋控废水：考虑到泥饼含水率较高，生产车间内循环水量较大，跑冒滴漏、淋控水在生产车间和成品车间各设置10m3集中水池通过地表排水沟渠回收，生产车间内设置于车间北侧地势较低处，成品车间内设置于车间西北侧，沉淀后用于洒水降尘。 W3：洗车平台产生的废水：洗车废水沉淀处理后循环使用，不外排。 ◆洗车平台依托合理性 屯留县元亨新升商贸有限公司的洗车平台仅供自身使用，因此建设单位在厂区大门处建设全自动洗车通道一套，总长20米，包括所需龙门架钢构、水泵、管路、喷头及控制系统等。 洗车最大效率：20-30辆/小时。 洗车方式：通过式洗车，无人值守，车辆通过时全自动运行，通道包括：高压冲洗区域、风干区、抖车区。清洗车辆驶入既定位置清洗（时间可调），清洗完毕原地控水后通过风干区域，即可完成冲洗。 洗车平台用水通过回收、沉淀池净化处理，实现自动循环使用，损耗部分适当补给。洗车平台梯形沉淀池15m×5m×4m，容积为150m3。冬季保温采用篷布遮盖，洗车沉淀池采取电伴热保温措施。 依据屯留县元亨新升商贸有限公司煤炭、焦炭仓储及筛分项目环评以及验收文件，该项目每天清洗车辆为200辆，清洗用水量为12m3/d，本项目清洗用水量为4m3/d，考虑一周清理一次洗车平台沉淀池，则本项目建成后，洗车平台沉淀池最大容纳洗车废水为112m3，洗车平台沉淀池可满足本项目洗车废水排放沉淀处理，本项目建成后，洗车平台依托现有可行。 W4：生活污水：本项目劳动定员10人，职工均为当附近的村民，且厂区内不设职工食堂及浴室，生活用水主要为职工的少量洗漱用水，生活污水厂区泼洒抑尘，不外排。 ◆初期雨水池依托合理性 屯留县元亨新升商贸有限公司厂区实行雨污分流，厂区进行地面硬化及防渗处理，且车间四周设置雨水收集沟。 评价按下列公式进行计算： Q=Φ×q×F 其中：Φ—径流系数，取0.9；q—设计暴雨强度（L/s•公顷）； F—汇水面积，公顷，各构筑物周边汇水面积以及道路硬化面积合计约2.4公顷。 暴雨强度q计算公式： q=3340（1+1.43lgP）/(t+15.8)0.93 其中：P—设计重现期，取2年；t—降雨历时，取15min； 由此公式计算出，本项目建设后，屯留县元亨新升商贸有限公司全厂初期雨水量为383.30m3，现屯留县元亨新升商贸有限公司在厂区地势最低处（东侧）建设有一座400m3的初期雨水收集池（池体防渗、硬化），雨水经厂区雨水管网收集后厂区洒水抑尘。本项目建成后，初期雨水池依托现有可行。 三、声环境影响分析 （1）噪声源 本项目在投入运营后，噪声污染主要来源于设备噪声和运输噪声。产生噪声的设备主要为生产设备（N）等，它们所产生的噪声源大多为稳态连续声源，生产期间对环境的影响表现为稳态噪声影响。其噪声值介于80～90dB(A)之间。 表4-5 本项目室内噪声源调查清单 建构筑物名称; 噪声源名称; 声压级/距声源距离（dB(A)）/m; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级（dB(A)）; 运行时段（h）; 建筑物插入损失dB(A); 建筑物外噪声; 数量（台）. X; Y; Z. 声压级dB(A). 生产区; 给料机; 95/1; 基础减振、车间隔声; -23.87; 34.28; 1; 5.7; 92; 2400; 8; 84; 1. 圆锥式破碎机; 105/1; -24.29; 29.77; 1; 5.7; 102; 2400; 8; 94; 1. 振动筛; 95/1; -24.79; 25.43; 1; 5.7; 93; 2400; 8; 85; 1. 制砂机; 100/1; -25.29; 21.51; 1; 5.7; 98; 2400; 8; 90; 1. 筛分机; 95/1; -25.79; 17.17; 1; 5.7; 92; 2400; 8; 84; 1. 洗砂机; 90/1; -26.13; 13.16; 1; 5.7; 88; 2400; 8; 80; 1. 脱水筛; 75/1; -26.13; 13.16; 1; 5.7; 72; 2400; 8; 64; 1. 吸砂泵; 95/1; -26.13; 13.16; 1; 5.7; 92; 2400; 8; 84; 1. 板框压滤机; 90/1; -29.3; 0.14; 1; 3.4; 88; 2400; 8; 80; 1. 板框压滤机; 90/1; -29.55; -5.12; 1; 3.4; 88; 2400; 8; 80; 1. 浓缩机; 90/1; -13.6; -3.7; 1; 3.4; 88; 2400; 8; 80; 1. 装载机; 90/1; -29.42; 38.74; 1; 1; 88; 2400; 8; 80; 2. 表4-6 本项目室外噪声源调查清单 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声压级/距声源距离（dB(A)）/m; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机1; -30.07; 29.54; 1.5; 1; 95; 风机、空压机设置消音器，加装基础减震措施; 连续. 2; 风机2; -30.83; 18.18; 1.5; 1; 95; 连续. （2）防治措施 为进一步防止高噪声设备对周围环境的影响，建设单位应从设备选型、隔声、减振和厂区绿化隔声等方面降噪。 ①对设备底部增设减振基础，并对风机管路采用合理的连接方式，为防止管道气流性振动产生噪声，设置软连接，在管道上包扎或涂刷阻尼材料； ②作业之前一定要检查相关设备，不要有任何的松动或者晃动，以减少机械振动和摩擦的噪声；给相关设备加润滑油以减少自身噪声的产生； ③在操作噪声较大的设备时，可给员工配戴耳塞、耳罩等必要的防护用品； ④对于原料、产品运输，运输车辆在经过段村时应限制车速（20km/h），禁止鸣笛，加强管理，避开居民休息时间（22时至06时），可大大减少对居民的影响； ⑤绿化是降噪的有效手段，在厂区整体绿化中，要进行绿化结构设计，有效降低厂区内噪声影响，加强厂址绿化。 ⑦加强管理 建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 （3）预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）预测点A声级计算公式： 式中：——距声源r处的A声级，dB（A）； ——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ——第i倍频带的A计权网络修正值，dB； 只考虑几何发散衰减时，按以下计算公式： = 式中：——距声源r处的A声级，dB（A）； ——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB（A）； ——几何发散引起的衰减，dB； （3）工业企业噪声计算公式： 式中：——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； ——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti-——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （4）预测结果及评价 采取以上模式，预测了本项目昼间运营时对厂界及敏感点的噪声预测值，其预测结果见表。 表4-6 厂界噪声预测值dB（A） 预测位置; 昼间. 背景值; 贡献值; 预测值. 厂界北; --; 41.54; 41.54. 厂界东; --; 46.97; 46.97. 厂界南; --; 38.07; 38.07. 厂界西; --; 46.12; 46.12. 根据上表可知，噪声预测结果均未超标，本项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。本项目原料为煤矸石，主要来源于厂区东侧5.3km处的屯留县大昌煤化有限公司，通过厂区东侧的S228道路、G208道路运输，运输路线长约11.6km。尾泥运输通过厂区东侧的G208道路、G309道路、S228道路运输，运输路线长约11.7km。运输道路沿线主要为空地及工矿企业，途径渔泽镇、上村镇、黄碾镇，村镇居民距离国道距离较近，车辆运输经过时，均低速通过，禁止鸣笛，项目运营期间不会对周边声环境产生明显影响。 营运期环境噪声监测点位，监测项目及检测频率如下： 表4-7 噪声监测点位、监测项目及监测频率一览表 污染源; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 备注. 噪声; 厂界; Leq; 每季度一次，昼夜各1次; 委托监测. 四、固废环境影响分析 S1：除尘灰 除尘灰共计214.95t/a，定期委外车辆运至长治市同泰砖厂处置。 - S2：压滤工段产生的泥饼 泥浆水经离心机处理，清水池清水返回洗砂机循环使用，沉淀池底层泥浆压经滤机压滤处理，滤液返回至洗砂工序循环使用，尾泥（含水率20%）共计12216.04t/a，暂存于成品车间，地面采取水泥防渗，自然风干后定期委外车辆运至长治市同泰砖厂处置。 长治市同泰砖厂环保型煤矸石砖厂项目于2007年经长治市郊区发展和改革局备案，位于长治市潞州区大辛庄镇西旺村南，年生产6000万块环保砖，目前实际年生产500万块环保砖，该企业已履行环保手续，2023年03月28日，在全国排污许可证管理信息平台进行了延续排污许可手续办理，排污许可证编号为：911404116744588519001U，已于建设单位签订处置协议，该企业可满足本项目泥饼消纳。通过厂区东侧的G208道路、G309道路、S228道路运输，运输路线长约11.7km，运输道路沿线主要为空地及工矿企业，途径渔泽镇，村镇居民距离国道距离较近，车辆运输经过时，均低速通过，禁止鸣笛，运输车辆采用篷布遮盖 S3：生活垃圾 本项目职工日常办公、生活会产生生活垃圾，根据我国生活污染源产排污系数，生活垃圾产生量人均按0.5kg/d.人计，本项目职工共有10人，预计生活垃圾总产生量为1.5t/a。厂内设封闭式分类垃圾收集箱若干，将生活垃圾集中分类收集后运送至环卫部门指定的地点进行统一处置，严禁生活垃圾在厂区内长期堆存，随意丢弃。 S4：废矿物油HW08(900-214-08) 废矿物油共计0.5t/a，厂区办公楼南侧设10m2的危废贮存点，收集后定期委托有资质的单位进行处理。 ◆危废贮存处置相关要求： 废矿物油使用圆塑料容器盛放，二个月转运一次。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定，企业拟在办公楼南侧设置了一间10m2危险废物暂存间，设围堰隔开并进行防渗硬化处理，废油暂存区周围设置沟槽，防治漏液溢流，并设置漏液收集装置。 环评要求规范设置危险废物暂存间，对废机油进行规范收集、规范贮存。在危险废物暂存间显眼位置设置警示标牌，并配备消防设备，危险废物的贮存设施设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。临时贮存场所应设防渗、防淋、防起尘。环评要求危险废物送交有资质的单位进行处置。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》（部令第23号）的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： 1）一般规定 废矿物油存储于危废贮存点内HW08分区内，采用密闭铁桶进行存储。 2）贮存设施运行环境管理要求 ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验。 ②定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等设施功能完好； ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水收集处理； ④贮存设施运行期间，按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存； ⑤贮存设施所有者或运营者建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等； ⑥建设单位依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案； ⑦建设单位建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 图4危险废物标签、贮存设施标志及要求 此外，厂内固废临时贮存应采取注意： ①对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。 ②加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境环境保护目标。为了减少雨水侵蚀造成的二次污染，临时堆放场地要加盖顶棚。 ③生活垃圾及时清运，避免产生二次污染。 综上所述，本项目固废贮存和处置措施合理可行，能够确保固废全部合理处置，不产生二次污染，并且大多数固废均可合理回用，可给企业带来一定的经济效益；不可外售固废交付环卫部门处置以及委托有资质单位处理，确保不随意丢弃，可保证厂区及周围环境不受固废污染。 五、地下水、土壤环境影响分析及防治措施 1、分区防控措施 将生产装置按污染物泄漏和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区和一般防渗区，针对不同的防渗区域采取不同防渗措施，并给出不同分区的具体防渗要求。本项目生产装置污染防治区划分及防渗要求见下表。 表4-8本项目分区防渗表 位置; 防渗分区; 防渗措施; 防渗效果. 危废贮存点、浓缩池、压滤区、淋控水池、事故水池; 重点防渗区; 基础防治系数达到10－7cm/s，厚度大于5mm，满足《危险废物贮存污染控制标准》中对基础层的防渗要求. 原料车间、生产区、成品车间、清水池; 一般防渗区; 进行硬化，厚度不小于200mm; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s. 2、地下水环境影响分析及防治措施 本项目洗砂废水包括洗砂机废水与脱水筛废水，洗砂废水经浓缩离心+压滤处理返回至轮式洗砂机循环使用，不外排；跑冒滴漏、淋控水在生产车间和成品车间各设置10m3集中水池回收，沉淀后用于洒水降尘；洗车废水沉淀处理后循环使用，不外排；回用水水质达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)相关标准，生活污水厂区泼洒抑尘，不外排；除尘灰收集后作为原料定期外售砖厂制砖；底泥经“浓缩离心+压滤”处理后形成泥饼，暂存至成品车间，在成品内设独立的暂存区，定期外售砖厂制砖；废矿物油存储于危废贮存点暂存，定期交由有资质单位回收；危废贮存点、原料车间、成品车间、生产区、压滤区、循环水系统池体、淋控水池、事故水池按照相关标准做防渗硬化处理；办公区、初期雨水池、洗车平台已按照相关标准做防渗硬化处理。项目不存在明显地下水环境污染途径，本次评价未进行地下水环境影响预测与评价。 3、土壤环境影响分析及防治措施 表4-9建设项目土壤环境影响源及影响因子识别情况一览表（污染影响型） 时段; 污染源; 工艺流程/节点; 主要污染途径; 主要污染物; 主要影响范围; 影响途径. 运营期; 生产车间废气、危险废物等; 粉尘; 大气沉降、地面漫流、垂直入渗; 石油类; 周边农田及项目厂区; 大气污染物连续排放其它为事故排放. 危险废物; 危险废物临时贮存; 地面漫流、垂直入渗; 石油类; 周边农田及项目厂区; 事故排放. 根据上述土壤环境影响源、影响因子及影响途径的识别，项目对周边农田的土壤环境影响主要为颗粒物通过大气沉降可能对周边农田造成一定的影响，石油类等危险废物发生事故泄漏的情况下主要可能通过地面漫流、垂直入渗等方式对厂区土壤质量造成一定的污染。 土壤中有机污染物主要包括挥发性有机污染物和半挥发性有机污染物。 （1）石油类物质对土壤的影响 石油类物质作为具有高疏水性、低水溶性特征的污染物，进入土壤后在土壤介质中表现出复杂的相态。土壤中的石油污染物作为地下水的主要污染源之一，其淋滤和下渗是造成地下水长期石油污染的重要原因，可能直接或间接对地下水环境造成危害。 （4）防治措施 厂区实行雨污分流，本项目大气污染物颗粒物设置布袋除尘器处理，除尘灰收集后作为原料定期外售砖厂制砖；底泥经“浓缩离心+压滤”处理后形成泥饼，暂存至成品车间，在成品内设独立的暂存区，定期外售砖厂制砖；废矿物油存储于危废贮存点暂存，定期交由有资质单位回收；危废贮存点、原料车间、成品车间、生产区、压滤区、循环水系统池体、淋控水池、事故水池按照相关标准做防渗硬化处理；办公区、初期雨水池、洗车平台已按照相关标准做防渗硬化处理。 项目通过严格采取上述废水的收集与处理措施，水污染物（主要为石油类）通过地面漫流对占地范围外农田土壤环境敏感目标的影响途径可得到较好的控制，对周边农田土壤环境影响较小。因此本次评价未进行土壤环境影响预测与评价。 六、生态影响分析 本项目运营期对生态环境的影响主要是生产过程中排放的颗粒物对周围生态环境的影响。污染物将通过干沉降和湿沉降以及降雨过程沉降于植物和地表，最终转入土壤并累积于土壤之中，其对生态系统的一些过程，如分解过程、矿质化过程、养分循环和初级生产可能产生不利影响，从而直接或间接影响土壤和植被，导致农田产量下降。 为尽可能减轻该部分污染物对周围生态环境的影响，拟采取以下措施： （1）充分利用植物对污染物的净化作用，通过厂区绿化来治理大气及噪声污染。如种植槐树等抑尘效果好的树种。对厂区进行硬化，要求能硬化的地方全部硬化。 （2）减少生产中排放的大气污染物对周边区域及其它植物的不利影响，关键在于推行清洁生产工艺，尽量在源头减少污染物的产生量。另外，对职工要加强环境保护意识的教育，采取严格的污染防治措施，对每个排污环节控制、管理，尽量将污染物排放降至最低限度。 （3）加强管理，根据工程的实际情况，定期进行监测，勤检、勤查，特别要注意防范由于人为因素引起的设备破坏，以确保生态保护投资和保护效果的统一。 采取以上措施后，运营期的颗粒物对周围生态环境的影响很小。 七、环境风险 本项目为矸石利用机制砂项目，主要风险物质为废机油，主要为分布于危废贮存点、生产过程产生操作不当引发火灾产生的环境风险。 本次评价风险识别范围主要从生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别两方面着手。其中生产设施风险识别主要包括生产装置和贮运系统两部分，具体而言，主要生产装置包括生产车间等，贮运系统主要为危废贮存点。 通过对工程主要生产装置和生产过程的分析，结合原料、中间产品、最终产品的物性及特点，常见的风险类型主要为火灾。 本工程生产设施和所涉物质风险识别的具体分析结果详见表4-10。 表4-10风险识别范围及类型分析表 序号; 生产设施风险识别范围; 物质风险识别范围; 风险类别. 1; 生产装置区; 生产车间; 废油液（汽油、柴油、机油）; 泄漏、火灾、爆炸. 2; 贮运系统; 危废贮存点; 泄漏、火灾、爆炸. 废油液（汽油、柴油、机油）在贮存和转运过程中可能发生火灾事故。火灾过程中废油液燃烧可能会产生有害物质和大量烟雾，如果火灾发生时厂区人员不及时撤离，有可能危及人的身体健康和生命安全，从发生几率方面考虑，因此本评价重点提出风险防范措施及应急措施等。 2.1发生火灾的水环境影响分析事故影响分析 废油液在贮存和使用过程中可能发生火灾事故，当处理不当，造成消防事故水外排影响当地的地表水环境，石油类随地表下渗进入地下水环境，是本工程主要的风险后果。 本工程产危废贮存点以严格按照有关规范标准的要求进行监控和管理。 2.2环境风险防范措施及应急要求 2.2.1事故风险防范措施 由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险，本次评价要求： （1）建立完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 （2）废油液暂存的场所必须是经公安消防部门和安监部门审查批准设置的，应严格按照《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）等标准规范执行，必须符合防火防爆要求。防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查认可，并设置危险介质浓度报警探头。 （3）事故处理完毕后将泄漏液转移至槽车或专用的收集容器内，再做进一步处置。 2.2.2易燃易爆物品贮存区风险防范措施 （1）操作 密闭操作，加强通风，操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程； 作业人员穿戴抗静电工作服和具有导电性能的工作鞋，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套； 远离火种、热源，工作场所严禁吸烟；使用防爆型的通风系统和设备，防止蒸气泄漏到工作场所空气中； 灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚； 搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏； 配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备，倒空的容器可能残留有害物。 （2）储存 储存场所应远离火种、热源； 保持容器密封； 采用防爆型照明、通风设施； 禁止使用易产生火花的机械设备和工具； 机动车辆进入罐区，其排气管必须加装防火帽，以防止喷火引起火灾； 储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料； 必须配备消防泡沫站，配备消防器材及自动灭火装置，按规定更换灭火剂。 （3）消防措施 按照国家、地方有关消防规定配备相应的设施和设备，配备相应的消防机构和人员，进行人员的消防安全培训、进修应急演习等。 （4）管理措施 各种设备必须按规定定期检查、维修、测试，杜绝跑、冒、滴、漏； 严格执行各项安全管理规章制度，严格岗位责任制，全年每日24小时有人看护，节假日不空岗，值班人必须认真操作，加强巡回检查，并做好记录； 建设单位应将安全、环保工作纳入重要议事日程，实行一票否决制，签订责任书，把安全、环保作为考核的重要内容； 加强安全、环保宣传教育工作，提高事故防范意识，安全环保处要加大日常监督检查力度，发现问题及时提出整改建议，杜绝重特大事故发生。 此外，各类危险废物分开贮存，废油液外围设置围堰，采用密闭容器盛装、汽油必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存，满桶与空桶分开整齐放置，并有明显标记，应保持直立放置，且应有防止倾倒的措施，不准放在橡胶等绝缘体上，以防静电引起事故。 贮藏室环境保持在25度，并保持通风良好。所有容器均具有防倾倒装置，以避免贮存桶倾倒、摔落产生危险。定期对设备、储存仓库进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据安全性、危险性设定检测频次。 本项目厂区发生有毒物质严重泄漏挥发或火灾燃烧事故后，建设单位应立即启动应急预案程序，并及时与地方政府相关部门联系，启动开发区及地方应急预案。 因此提出以下应急措施 （1）必须将“安全第一，预防为主”作为公司经营的基本原则； （2）必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确的实施相关应急措施； （3）设立专职部门，负责环保、安全管理，应由具有丰富经验的人才担当负责人，每个车间和主要装置设置专职或兼职安全员，兼职安全员原则上由工艺员担当； （4）建立完备的应急组织体系。建立风险应急领导小组，小组分厂区内和厂区外两部分。厂区内部分落实厂区内应急防范措施，厂区外部分负责上报公司领导和相关职能部门、当地政府、安全、消防、环保、监测等相关部门；应急预案一般应包括以下内容，应急组织及其职责；应急设施、设备与器材；应急通讯联络；事故后果评价；应急监测；应急安全、保卫；应急医学救援；应急撤离措施；应急报告；应急教育；应急状态终止；应急演习。应急预案的主要内容见下表。 表4-11本项目风险事故应急预案的主要内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 废物运输路线及敏感路段（如人口密集区、敏感水体）、项目所在地周围. 2; 应急组织机构、人员; 屯留区有关部门、本项目建设单位和运营单位、地区应急组织等机构及其人员. 3; 预案分级相应条件; 规定预案的级别及分级相应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、空置房或区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散、应急。剂量控制、撤离组织计划; 事故现场及邻近区域、受事故影响的区域人员，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众安全. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，措施；邻近区域接触事故警戒与善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对收运点及项目所在地开展公众教育、培训和发布有关信息. 本项目的应急预案主要包括了以下几个方面的内容： ①制定危险废物贮存清单，运行管理档案，掌握危险废物物理化学特性，及相互作用可能对人体健康或环境污染造成的危害。一旦发生意外事故，应及时采取应急措施的方法和步骤。 ②根据项目综合利用工艺特点，确定可能发生事故的危险场所为应急救援的危险目标，并事先估计一旦发生事故可能对人体健康造成的伤害或事故可能波及的范围和影响程度。配置一定的救援器材，通讯器材。 ③组织由安全处置中心负责人、行政管理部门和医务人员组成的应急事故救援机构，负责事故发生期间的一切应急救援工作，制订负责救援工作的指挥、分工及协调方案，并负责日常安全管理工作，确保各项安全管理措施的落实与执行，做好事故的防范。 ④加强工人应急教育计划，定期对工人进行事故应急教育，提高发生事故时的应变处理能力。 八、技改工程“三本账”计算 - 表4-12 本项目“三本帐” 污染源; 污染物; 技改前 排放量; 本次技改 排放量; 以新带老 削减量; 最终 排放量. 大气 污染物; 颗粒物; 0t/a; 2.51t/a; 0t/a; 2.51t/a. 建设单位须向当地环保主管部门申请污染物排放总量控制指标：颗粒物：2.51t/a。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | G3:给料、破碎、筛分工序粉尘 | 颗粒物 | 给料机三侧及顶部使用轻钢结构封闭，破碎、筛分机全封闭，给料机、破碎、筛分机顶部接吸尘管，产生的含尘气体一同引入1套布袋除尘器处理，经处理后经15m高排气筒（1#）排放，集气效率为100%，综合除尘效率不低于99.9%。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；参照执行《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》 |
|  | G4：制砂、筛分工序粉尘 | 颗粒物 | 制砂机、筛分机进行全封闭处理，顶部接吸尘管，制砂机、筛分机产生的含尘气体均引入1套布袋除尘器处理，经处理后经15m高排气筒（2#）排放，集气效率为100%，综合除尘效率不低于99.9%。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；参照执行《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》 |
| 地表水环境 | W1：洗砂废水 | COD、SS、PH | 浓缩离心+压滤处理返回至洗砂机循环使用 | 《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)相关标准 |
|  | W2：跑冒滴漏、淋控废水 | COD、SS、PH、石油类 | 在成品车间、生产车间各设置10m3集中水池 |  |
|  | W3：车辆冲洗废水 |  | 洗车平台沉淀处理循环使用 |  |
|  | W4：生活污水 | COD、氨氮、总磷、SS、BOD、PH | 水质简单，厂区洒水抑尘 | 合理处置 |
|  | W5：初期雨水 | SS、石油类 | 回用于厂区洒水 | 合理处置 |
| 声环境 | N：各类生产设备 | 噪声 | 尽量选用低噪声设备，加强维护；产噪设备基础减震、密封隔音，设置消音器；限制车速、限制鸣笛、绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | // | // | // | // |
| 固体废物 | 除尘灰收集后作为原料定期外售砖厂制砖；底泥经“浓缩离心+压滤”处理后形成泥饼，暂存至成品车间，在成品内设独立的暂存区，定期外售砖厂制砖；废矿物油存储于危废贮存点暂存，定期交由有资质单位回收，生活垃圾：厂区内及办公室设置生活垃圾箱，收集后运至环卫部门指定地点。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 将生产装置按污染物泄漏和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区和一般防渗区，针对不同的防渗区域采取不同防渗措施，并给出不同分区的具体防渗要求，危废贮存点、浓缩池、压滤区、淋控水池、事故水池等重点防渗区防渗硬化，基础防治系数达到10－7cm/s，厚度大于5mm，满足《危险废物贮存污染控制标准》中对基础层的防渗要求，原料车间、生产区、成品车间、清水池等一般防渗区进行硬化，厚度不小于200mm，等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | （1）充分利用植物对污染物的净化作用，通过厂区绿化来治理大气及噪声污染。如种植槐树等抑尘效果好的树种。对厂区进行硬化，要求能硬化的地方全部硬化。 （2）减少生产中排放的大气污染物对周边区域及其它植物的不利影响，关键在于推行清洁生产工艺，尽量在源头减少污染物的产生量。另外，对职工要加强环境保护意识的教育，采取严格的污染防治措施，对每个排污环节控制、管理，尽量将污染物排放降至最低限度。 （3）加强管理，根据工程的实际情况，定期进行监测，勤检、勤查，特别要注意防范由于人为因素引起的设备破坏，以确保生态保护投资和保护效果的统一。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①建立事故应急预案，成立事故应急处理小组，由车间安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发生泄漏、火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作； ②生产装置区、贮运系统储存区内应配备灭火器、消防砂箱和防毒面具等消防应急设备，并定期检查设备有效性； ③事故处理完毕后将泄漏液转移至槽车或专用的收集容器内，再做进一步处置。 ④危废贮存点设置围堰。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理计划 本工程环境管理工作计划见表5-1。 表5-1环境管理工作计划表 阶段; 环境管理工作主要内容. 环境管理 机构的职能; 根据国家建设目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级环保主管部门对企业提出的环境要求，对企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督，确保环境管理工作真正发挥作用。. 建设期; 1、合理选址，减少用地。 2、施工便道定期洒水。 3、临时用地恢复绿化。 4、路基防护与加固 5、夜间严禁进行打桩等噪声大的施工作业。 6、施工营地加强环境管理。. 调试期; 1、申领排污许可证。 2、对噪声防治效果进行检测。 3、对各设施不定期进行检查。 4、记录各项环保设施的试运行状况，针对出现问题提出完善意见。 5、总结试运行期的生产经验，健全前期制定各项管理制度。 6、生产装置生产三个月内，进行环保设施的竣工验收。. 生产运行期; 1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行。 2、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查维护，做到勤查、勤记、勤养护。 3、按照监测计划组织厂内的污染源监测，对不达标装置立即寻找原因，及时处理。 4、不断加强技术培训，组织企业技术交流，提高操作水平，保持操作工人队伍稳定。 5、建立环境管理台账制度，应真实记录基本信息、产污设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等；按照电子台账和纸质台账两种记录形式同步管理。. 2、排污口规范化设置 项目需要按照要求设立排污口。本项目排污口均为一般排放口，依照生产线编号以及生产工艺顺序进行编号。废气、废水排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。 按照国家环境保护总局制定的《（环境保护图形标志）实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在各排污口树立响应的环境保护图形标志牌，具体要求见表5-2。 表5-2环境保护图形标志 INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET; 简介：废气排放口 提示图形符号 废气排放口 表示废气向大气环境排放; INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET; 简介：噪声排放源 提示图形符号 噪声排放源 表示噪声向外环境排放. 简介：一般固体废弃物 提示图形符号 表示一般固体废弃物贮存、处置场. - 3、管理监测信息公开 根据《企业环境信息依法披露管理办法》，企业应当按照准则编制年度环境信息依法披露报告和临时环境信息依法披露报告，并上传至企业环境信息依法披露系统，主要公开内容如下： （一）企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息； （二）企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息； （三）污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息； （四）碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息； （五）生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息； （六）生态环境违法信息； （七）本年度临时环境信息依法披露情况； （八）法律法规规定的其他环境信息。 |

- 六、结论

结论 综上所述，屯留县元亨新升商贸有限公司20万吨煤矸石再利用项目符合产业政策、项目选址可行、生产工艺符合清洁生产的要求。项目的建设对区域环境不会产生明显影响，评价认为只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实本评价提出的环境保护措施，从环保角度出发，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0t/a | 0t/a | // | 2.51t/a | // | 2.51t/a | +2.51t/a |
| 废水 | // | // | // | // | 不外排 | // | 不外排 | // |
|  | // | // | // | // | 不外排 | // | 不外排 | // |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | // | // | // | 214.95t/a | // | 214.95t/a | +214.95t/a |
|  | 泥饼 | // | // | // | 12216.04t/a | // | 12216.04t/a | +12216.04t/a |
|  | 生活垃圾 | // | // | // | 1.5t/a | // | 1.5t/a | +1.5t/a |
| 危险废物 | 废矿物油 | // | // | // | 0.5t/a | // | 0.5t/a | +0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①