屯审管建函﹝2025﹞1号

长治市屯留区行政审批服务管理局

关于屯留县元亨新升商贸有限公司20万吨煤矸石再利用项目环境影响报告表的

批  复

屯留县元亨新升商贸有限公司：

你公司报送的《屯留县元亨新升商贸有限公司20万吨煤矸石再利用项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）的报批申请》及相关文件收悉，根据建设项目环境保护管理有关规定，现批复如下：

一、该项目位于长治市屯留区上村镇南侧，建设20万吨煤矸石再利用项目。建设规模及内容：年加工20万吨煤矸石制砂，在现有厂区南侧空地新建煤矸石综合利用生产线一条、原料车间、成品车间以及相关配套设施。总投资900万元，环保投资90万元。长治市屯留区行政审批服务管理局2024年1月23日对本项目予以备案，项目代码：2401-140405-89-01-917885。按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施要求建设，从环境保护角度分析，项目可行。

二、项目建设和生产过程中，要严格贯彻落实《报告表》提出的各项环保对策和污染防治措施。并做好以下几个方面的工作：

1、项目建设过程中要强化现场管理，规范施工秩序，合理安排施工时段和施工场地，积极采取有效防治措施，确保建设过程中所产生的不利生态环境影响得到缓解或控制。

2、严格落实大气污染防治措施。原料及成品运输产生的扬尘采取建设车辆清洗平台，对进出厂车辆轮胎及车身进行清洗。对厂区地面、道路全部进行硬化和厂界绿化，对厂区内及周边道路定时洒水，厂区及库内地面积尘定期清理。限制汽车超载，采用箱式车，物料及产品运输车辆采用新能源车辆，厂区内非道路移动机械采用国四及以上标准或新能源机械。建设全封闭轻钢结构存储车间，在各存储车间顶部加装喷雾装置。物料装卸时，装载机应尽量靠近运输车辆，并尽可能缩小装卸时的高差，同时使用雾炮车进行喷雾抑尘。对给料机三侧及顶部使用轻钢结构封闭，破碎、筛分机使用轻钢结构全封闭，给料机、破碎、筛分机顶部接吸尘管，产生的含尘气体一同引入1套布袋除尘器处理，经处理后经15m高排气筒排放。制砂机、筛分机使用轻钢结构全封闭，顶部接吸尘管，产生的含尘气体引入1套布袋除尘器处理，经处理后经15m高排气筒排放。所有输送、转运设备全部安装在全封闭的加工车间内，并采用轻钢结构对物料输送皮带进行全封闭处理，降低物料跌落高度。在原料堆放处、皮带转运跌落点处设固定式雾化喷头，生产时适当喷雾抑尘。车间内跌落物料要及时清扫，定期洒水抑尘。运营期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），排放限值执行《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》长气防[2019]9号文件要求。无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中浓度限值。

3、严格落实水污染防治措施。洗砂废水经浓缩离心+压滤处理返回至轮式洗砂机循环使用，不外排。跑冒滴漏、淋控水在生产车间和成品车间各设置集中水池通过地表排水沟渠回收，沉淀后用于洒水降尘。洗车废水沉淀处理后循环使用，不外排。生活污水厂区泼洒抑尘，不外排。初期雨水经厂区雨水管网收集后厂区洒水抑尘,不外排。

4、加强固体废弃物的管理，切实做到固体废物合理处置或综合利用。除尘灰收集后作为原料定期外售砖厂制砖。底泥经“浓缩离心+压滤”处理后形成泥饼，暂存至成品车间，在车间内设独立的暂存区，定期外售砖厂制砖。废矿物油存储于危废贮存点暂存，定期交由有资质单位处置。生活垃圾集中分类收集后运送至环卫部门指定的地点进行统一处置。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB189597—2023）中标准限值要求。

5、加强噪声源的管理。各类产噪设备采取选用低噪声设备，定期维护、基础减震、密封隔音、设置消音器、限制车速、限制鸣笛、绿化隔声等降噪措施。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，严禁噪声扰民。

6、进一步加强环境保护和污染防治设施运行管理工作，认真落实长治市生态环境局屯留分局以屯环函〔2024〕62号文件出具的总量控制指标核定意见（颗粒物：2.51吨/年）要求。确保项目投产后，污染物达标排放。

- 项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后，产生实际污染物排放之前，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污，并按照规定程序完成项目竣工环境保护自行验收工作,经验收合格后，方可正式投入生产。

- 长治市生态环境局屯留分局负责项目的日常监督管理工作。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环评文件送至长治市生态环境局屯留分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长治市屯留区行政审批服务管理局

2025年1月7日