屯审管建函﹝2025﹞3号

长治市屯留区行政审批服务管理局

关于屯留县祥瑞精密铸业有限公司年产2万吨铸件技改项目环境影响报告表的

批  复

屯留县祥瑞精密铸业有限公司：

你公司报送的《屯留县祥瑞精密铸业有限公司年产2万吨铸件技改项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）的报批申请》及相关文件收悉，根据建设项目环境保护管理有关规定，现批复如下：

一、该项目位于山西省长治市屯留区路村乡官庄村东北侧，建设年产2万吨铸件技改项目。建设规模及内容：对现有生产线进行技术改造，保留机加工车间部分车床等设备，其余设备均进行淘汰换新同时配套相应环保设施，项目技改完成后，年产2万吨铸件，主要产品为汽车制动鼓、制动盘、轮毂、瓦盖、支撑座等。总投资1449.5万元，环保投资120万元。长治市屯留区行政审批服务管理局2024年6月17日对本项目予以备案，项目代码：2406-140405-89-02-253120。按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施要求建设，从环境保护角度分析，项目可行。

二、项目建设和生产过程中，要严格贯彻落实《报告表》提出的各项环保对策和污染防治措施。并做好以下几个方面的工作：

1、项目建设过程中要强化现场管理，规范施工秩序，合理安排施工时段和施工场地，积极采取有效防治措施，确保建设过程中所产生的不利生态环境影响得到缓解或控制。

2、严格落实大气污染防治措施。两台中频电炉配备液压旋风密闭炉盖，且每台中频电炉出料口处设1个旋转顶吸式集气罩，中频电炉顶部设有二次除尘系统；球化工段设置在密闭球化间内，在球化间顶部设抽风管，将中频电炉产生的一次及二次颗粒物及球化工序废气经收集后送入一套布袋除尘器处理，处理后由1根15m高排气筒排放。10台制芯机均在工位上方设顶吸式集气罩，集气罩留出操作面，其余三面硬质封闭，制芯工序废气经各自集气管道收集；喷漆房建设为全封闭结构，室内负压，喷漆烘干废气通过封闭房间顶部排气口收集；上述废气集中收集后引入1套“袋式除尘器+干式过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置处理，废气处理后经1根15m高排气筒排放。设置固定浇注区，浇注冷却工区设置侧吸式集气罩；造型工序上方设置集气罩，共设8个集气罩，废气经各自集气管道收集；危废贮存库全封闭，有机废气通过封闭房间顶部排气口收集；上述废气集中收集后引入1套“袋式除尘器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置处理，处理后经1根15m排气筒排放。输送皮带全封闭，且在每个产尘落料点（高效转子混砂机、精细六角筛、冷却床）处分别设置集气罩，收集的废气引至1台布袋除尘器处理，废气处理后经1根15m高排气筒排放。3台抛丸清理机自带除尘器，废气处理后经各自排气筒排放，高度均为15m。本项目各工序产生的颗粒物，制芯及喷漆工序产生的非甲烷总烃排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1中大气污染物排放限值；同时颗粒物满足《长治市工业企业无组织排放治理实施方案》（长气防办〔2019〕9号）文限值；非甲烷总烃满足《长治市环境保护局关于进一步加强重点行业挥发性有机物（VOCs）污染治理的通知》（长环发[2017]100号）表1工业涂装限值。造型及浇注工序产生的非甲烷总烃参照执行《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA 030802.2-2020）表2中大气污染物排放限值。厂区内无组织废气排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》附录A.1规定的特别排放限值。厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值要求；非甲烷总烃执行《长治市环境保护局关于进一步加强重点行业挥发性有机物（VOCs）污染治理的通知》（长环发[2017]100号）表2企业边界限值。

3、严格落实水污染防治措施。生活污水经厂区新建地埋式污水处理站处理后，回用于厂区洒水抑尘。中频炉冷却水循环使用，不外排。软化废水回用于厂区道路洒水抑尘，不外排。

4、加强固体废弃物的管理，切实做到固体废物合理处置或综合利用。熔化废渣、除尘灰、废铸造砂集中收集后暂存于一般固废暂存区，定期交建材企业综合利用。生产设备维护保养产生的废活性炭、废催化剂、废矿物油、废矿物油桶、废漆渣、废漆桶、废切削液、废吸附棉等危险废物暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处理。浇冒口及废铁屑集中收集后重新回炉熔化。生活污水处理站污泥脱水后暂存于一般固废暂存区，定期交环卫部门统一处理。生活垃圾由厂区垃圾收集箱收集后交由环卫部门处理。一般工业固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。

5、加强噪声源的管理。泵类、风机等各类产噪设备采取定期维护、基础减震、安装消声器、采用软连接、封闭厂房等降噪措施。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，严禁扰民。

6、进一步加强环境保护和污染防治设施运行管理工作，认真落实长治市生态环境局屯留分局以屯环函〔2024〕68号文件出具的总量控制指标核定意见（颗粒物：8.298吨/年，非甲烷总烃：0.216吨/年）要求。确保项目投产后，污染物达标排放。

7、有效防范环境风险。按要求做好突发环境事件应急预案的编制和备案工作，落实各项环境风险防范和处置措施，确保事故状态下可控制对环境造成的不利影响。

- 项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后，产生实际污染物排放之前，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污，并按照规定程序完成项目竣工环境保护自行验收工作,经验收合格后，方可正式投入生产。

- 长治市生态环境局屯留分局负责项目的日常监督管理工作。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环评文件送至长治市生态环境局屯留分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长治市屯留区行政审批服务管理局

2025年1月21日