- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

- （报批本）

项目名称：  上党革命老区散煤清零

（长治市屯留区）三期项目

建设单位（盖章）：长治市屯留区锦康热力有限公司

编制日期：       2025年1月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 上党革命老区散煤清零（长治市屯留区）三期项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | - |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 范利强 | 联系方式 |  | - |
| 建设地点 | 山西省长治市屯留区上村镇、渔泽镇和康庄工业园区 |  |  |  |
| 地理坐标 | 常珍村热力站. 北栗村南热力站. 常珍村热力站. 北栗村热力站. 新安庄村热力站. 宋杜村热力站. 崔邵村热力站. 新庄村1#热力站. 新庄村2#热力站. 桃园村热力站. 小河北村热力站. 金家庄村热力站. 驼坊村热力站. 驼坊村热力站. 康庄村热力站. 高头寺村热力站. 市泽村热力站. 市泽庄村热力站. 东史村热力站. 常金村热力站. 西史村热力站. 司徒村热力站. 东崔村热力站. 呈寺村热力站. 中华村热力站. 西至河村热力站. 岭上村热力站. 岭上村热力站. 南岗村热力站. 小南村热力站. 峪里村热力站. 积石村热力站. 积石村热力站. 西坡村热力站. 曲庄村热力站. 王庄村热力站. 王庄村热力站. 张家庄村热力站. 岗头村热力站.. |
| 建设项目 行业类别 | 五十二、交通运输业、 管道运输业146城市（镇）管网及管廊建设（不含给水管道；不含光纤；不含1.6兆帕及以下的天然气管道） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 54.6公里沟槽长一级热网管道 |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 长治市屯留区行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |  |
| 总投资（万元） | 26664.89 | 环保投资（万元） | 255 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.96 | 施工工期 | 6个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 生态环境影响评价专题 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行），涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目需编制专题评价，本项目热力站占地类型包括机关团体用地、公共设施用地、农村道路和空闲地，未占用基本农田。为永久占地；管线穿越临时占用基本农田，涉及基本农田。故本项目设置生态环境影响评价专题。 |  |  |  |
| 规划情况 | 《屯留县县城总体规划》（2012-2030）》 根据调查，本县并未设置屯留区供热规划。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性 本项目为城市管网及管廊建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于“第一类鼓励类 二十二、城镇基础设施 2、城镇集中供热建设和改造工程（包括长距离集中供热管网应用工程）”。 2024年8月，长治市屯留区锦康热力有限公司取得长治市屯留区行政审批服务管理局所发的固定资产投资项目备案证（项目代码：2408-140405-89-05-118730）。 综上，项目建设符合国家及地方产业政策要求。 二、“三线一单 ”符合性分析 1、“三线一单”符合性分析 本项目位于长治市屯留区，根据长治市“三线一单”生态环境分区管控单元管控要求进行项目研判分析，本项目共涉及2个区域总体管控与5个环境管控单元，即：汾渭平原区域管控单元，长治市区域管控单元，屯留经济技术开发区渔泽工业园区大气环境高排放重点管控单元、屯留区大气环境布局敏感重点管控单元、屯留区大气环境弱扩散重点管控单元、长治市屯留区一般管控单元、屯留县绛河省级湿地自然公园优先保护单元。 本项目为城镇集中供热建设项目，不属于高能耗、高污染行业，即不属于“两高”行业；本项目不属于火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业等16类重污染行业，项目选址位于长治市屯留区；本项目非重污染行业，非两高行业，项目为民生项目，且项目完工后，及时恢复原状，施工期不会对周围涉及区域内的生态环境造成不利影响。严格执行国家及我省相关产业准入、总量控制相关规定，满足相关排放标准要求，项目建成后，可减缓当地生态环境质量压力，有助于生态环境持续改善。 项目; 序号; 行政区划; 管控单元编码; 管控单元名称; 管控区分类; 重叠面积（km2）. 换热站; 1; 屯留区; ZH14040520003; 屯留经济技术开发区渔 泽工业园区大气环境高 排放重点管控单元; 重点管控单元; 0.01. 2; 屯留区; ZH14040520005; 屯留区大气环境布局敏感重点管控单元; 重点管控单元; 0.01. 3; 屯留区; ZH14040520006; 屯留区大气环境弱扩散 重点管控单元; 重点管控单元; 0.01. 4; 屯留区; ZH14040530001; 长治市屯留区一般管控 单元; 一般管控单元; 0.01. 供热管线; 1; 屯留区; ZH14040510002; 屯留县绛河省级湿地自然公园优先保护单元; 优先保护单元; 0.01. 2; 屯留区; ZH14040520003; 屯留经济技术开发区渔 泽工业园区大气环境高 排放重点管控单元; 重点管控单元; 0.01. 3; 屯留区; ZH14040520005; 屯留区大气环境布局敏 感重点管控单元; 重点管控单元; 0.01. 4; 屯留区; ZH14040520006; 屯留区大气环境弱扩散 重点管控单元; 重点管控单元; 0.01. 5; 屯留区; ZH14040530001; 长治市屯留区一般管控 单元; 一般管控单元; 0.01. 综上，本项目的建设不存在生态保护红线限制。 ②与环境质量底线的符合性分析 大气环境：环境空气：本次评价收集了屯留区2023年环境空气质量状况通报数据，根据环境空气质量现状监测统计结果可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为18ug/m3、38ug/m3、59ug/m3、30ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.8ug/m3；O3日最大8小时平均第90百分位数为91ug/m3，均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 综上项目所在区域屯留区为空气质量不达标区。 地表水：距离本项目最近的地表水体为绛河，最近距离450m。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目临近的绛河位于“屯绛水库-入南源”段，距本项目距离最近断面为司徒桥监测断面，该断面水环境功能为工农业用水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。 根据《长治市2023年月地表水环境质量状况》，司徒桥监测断面全年均已达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。 综上，本项目的开展对周围环境影响较小，区域不会因为本项目的建设而影响到环境质量现状，符合环境质量底线要求。 ③与资源利用上线的符合性分析 本项目为城镇集中供热建设项目，不属于高耗能项目，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较小，不存在资源缺失，不存在资源开发利用上线限制。 ④与环境准入负面清单的符合性分析 ◆与汾渭平原、长治市相关生态环境准入的符合性分析 表1-1本项目与长治市生态环境总体准入清单的符合性分析 管控类别; 管控要求; 本项目建设内容; 符合性. 空间布局约束; 汾渭平原; 1.全部淘汰每小时 10 蒸吨及以下燃煤锅炉，4 市行政区域内淘汰每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。 2.各市县建成区要全部划定为“禁煤区”。; 本项目为城镇集中供热建设项目，不涉及燃煤锅炉，不属于露天矿山建设项目，不属于涂料、油墨、胶粘剂等项目，不属于“两高”项目，本企业不属于新建、扩建有色金属冶炼、焦化企业。; 符合. 长治市; 1.强化矿产资源规划管理，严格控制露天矿山建设项目。2.禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。3.严格控制缺水地区、水污染严重地区和水环境敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。4.禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边规定范围内新建、扩建有色金属冶炼、焦化企业。. 屯留经济技术开发区渔 泽工业园区大气环境高排放重点管控单元; 1.执行山西省、长治市的空间布局准入要求，入园企业需符合园区产业定位。2.严格环境准入，限制资源消耗大、污染程度重、风险级别高的项目及企业入区。3.推动入园入区煤化工企业发展循环经济和低碳经济建立绿色、低碳、循环发展的产业体系。4.严格“两高”项目准入，市 区规划区范围内不再新增“两高”项目。. 屯留区大气环境布局敏感重点管控单元; 1.执行山西省、长治市的空间布局准入要求。. 屯留区大气环境弱扩散 重点管控单元; 1.执行山西省、长治市空间布局准入要求。. 长治市屯留区一般管控 单元; 1.执行山西省、长治市空间布局准入的要求。. 屯留县绛河省级湿地自然公园优先保护单元; 1.执行山西省、长治市空间布局准入要求。. 污染物排放管控; 汾渭平原; 1.高标准实施钢铁行业超低排放改造。2.加强施工场地、道路、堆场的扬尘污染控制能力。道路机械化清扫率汾渭平原4市建成区达到75%以上。 3.结合第二次污染源普查工作，系统建立工业炉窑管理清单；制定工业炉窑大气污染综合治理实施方案，确定分年度重点治理项目。 4.山西省全面推进重点煤矿企业全部接入铁路专用线。具有铁路专用线的大型工矿企业和新建物流园区，煤炭、焦炭、铁矿石等大宗货物铁路运输比例原则上达到80%以上。到2020年全省铁路货运量比2017年增加30%，其 中，汾渭平原4市增加25%。2020年汾渭平原4市铁路运输比例达到 50% 以上。5.加快淘汰国三及以下排放标准的柴油货车、采用稀薄燃烧技术或“油改气”的老旧燃气车辆。; 本项目为城镇集中供热建设项目，运营期间不涉及废气、废水、固体废物的排放； 本项目执行建筑施工扬尘动态监管，严格落实“六个百分之百”防治措施； 本项目施工期采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染。 本项目污染物排放总量严格执行相关目标指标。; 符合. 长治市; 环境质量目标：1.大气：到2020年，全市二氧化硫（SO2）、氮氧化物排放总量分别比2015年下降20%以上。主城区PM2.5平均浓度较2017年下降13.3%左右，力争达到52微克/立方米；SO2 平均浓度较2015 年下降50%，达到25微克/立方米；平均优良天数比率达到国家和省下达目标；重污染天数较2015年减少25%。到2025年细颗粒物年均浓度50微克/立方米，优良天数292天。到2025年，SO2、NOx、一次颗粒物允许排放量分别为1.84、3、5.87万吨。2.水：到2025年，国考断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）断面比例达到国家考核目标要求，城市建成区内基本消除黑臭水体，完成国家规定的城市建成区黑臭水体治理目标；饮用水水源地水质稳定达标。到2025年，主要水污染物COD、氨氮的允许排放量为7131.94t/a、351.96t/a。污染物控制：1.工业企业生产废水全面达 标排放，生活污水处理设施提标改造。2.主城区和县城全面禁止燃放烟花爆竹，其他区域严格控制燃放烟花爆竹。主城区和县城建成区严禁燃煤旺火。禁止露天焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、垃圾以及其他产生有害烟尘和恶臭气体的物质。3.全面清理城乡结合部以及城中村拆迁的渣土和建筑垃圾，不能及时清理的必须采取苫盖等抑尘措施。4.全市现有5家钢铁企业全部按要求完成有组织排放环节超低 排放改造。5.严格落实施工工地扬尘整治“六个百分之百”要求。 6.到2020年，市辖区内龙头等8个国考断面水质达到考核目标要求，优良比例达到87.5%，无劣Ⅴ类水体。7.2020年底前，市本级及各县建成区生活污水实现全收集、全处理。市本级建成区雨污合流排水管网改造完成率达到40%以上，各县建成区达到30%以上。8.2020年畜禽粪污综合利用率达到80%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。9.2020年7月底前，沁源县完成入河排污口排查整治，2020年底前，其他县区完成入河排污口清理整治。. 屯留经济技术开发区渔 泽工业园区大气环境高 排放重点管控单元; 1.执行山西省、长治市的污染物排放控制要求。2.加强工业炉窑深度治理,严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放，加强煤炭等粉粒物料堆场扬尘控制。3.重点涉气排放企业取消烟气旁路,因安全生产无法取消的,安装在线监管系统。4.严格控制涉重金属企业污染物排放，依法依规将符合条件的排放镉等有毒有害大气、水污染物的企业纳入重点排污单位名录。. 屯留区大气环境布局敏感重点管控单元; 1.执行山西省、长治市的污染物排放控制要求。2.加强工业炉窑深度治理,严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放，加强煤炭等粉粒物料堆场扬尘控制。3.重点涉气排放企业取消烟气旁路,因安全生产无 法取消的,安装在线监管系统。. 屯留区大气环境弱扩散 重点管控单元; - 1.执行山西省、长治市的污染物排放控制要求。2.加强工业炉窑深度治 理,严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放，加强煤炭等粉粒物料堆场扬尘控制。3.重点涉气排放企业取消烟气旁路,因安全生产无法取消的,安装在线监管系统。. 长治市屯留区一般管控 单元; 1.执行山西省、长治市的污染物排放控制要求。. 屯留县绛河省级湿地自然公园优先保护单元; 1.执行山西省、长治市的污染物排放控制要求。2.加强工业炉窑深度治理,严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放，加强煤炭等粉粒物料堆场扬尘控制。3.重点涉气排放企业取消烟气旁路,因安全生产无法取消的,安装在线监管系统。. 环境风险防控; 汾渭平原; 1.严格按照Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级应急响应时，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和VOCs的减排比例分别达到全社会排放量的10%、20%和 30%以上的要求，完善重污染天气应急减排清单。2.完善环境监测网络。2020年月起，对高新区、重点工业园区等环境空气质量进行排名。3.强化污染源 自动监控体系建设。严格落实排气口高度超过45米的高架源安装自动监控设施，数据传输有效率达到90%的要求。4.建设机动车“天地车人”一体化监控系统。年销售汽油量大于5000吨的加油站应安装油气回收自动监控设备，加快与生态环境部门联网。; 建设单位在履行环评手续后即开始编制突发环境事件应急预案。建立突发环境事件应对工作机制。 本项目为城镇集中供热建设项目，不属于“两高”项目，运营期间不涉及废气、废水、固体废物的排放；; 符合. 长治市; 1.严格控制林地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。. 屯留经济技术开发区渔 泽工业园区大气环境高 排放重点管控单元; 1.严格污染地块准入管理，从事土地开发利用活动，要因地制宜采取有效措施，确保建设用地符合土壤环境质量要求。2.制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急风险防范能力。. 屯留区大气环境布局敏感重点管控单元; 1.制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急风险防范能力。2.严禁在漳泽湖生态保护与修复区域、城市(县城)规划区布局钢 铁(不含短流程炼钢)、铸造(不含高端铸件)、水泥、有色等高污染项目，以及危险化学品贮存、处理处置等高风险项目，支持城市(县城)建成区及周边重污染企业搬迁改造，大力推进企业建设节能环保水平高的先进产能项目。. 屯留区大气环境弱扩散 重点管控单元; 1.制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急风险防范能力。2.严禁在漳泽湖生态保护与修复区域、城市(县城)规划区布局钢 铁(不含短流程炼钢)、铸造(不含高端铸件)、水泥、有色等高污染项目，以及危险化学品贮存、处理处置等高风险项目，支持城市(县城)建成区及周边重污染企业搬迁改造，大力推进企业建设节能环保水平高的先进产能项目。. 长治市屯留区一般管控 单元; /. 屯留县绛河省级湿地自然公园优先保护单元; 1.制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急风险防范能力。2.严禁在漳泽湖生态保护与修复区域、城市(县城)规划区布局钢 铁(不含短流程炼钢)、铸造(不含高端铸件)、水泥、有色等高污染项目，以及危险化学品贮存、处理处置等高风险项目，支持城市(县城)建成区及周边重污染企业搬迁改造，大力推进企业建设节能环保水平高的先进产能项目。. 资源利用效率; 汾渭平原; 1.2020 年秸秆综合利用率达到85%以上。2020年化肥利用率达到40%以上。2.大力提高城市建成区绿化覆盖率，2020 年力争达到41.5%。; 本项目严格落实“十四五”相关目标指标 本项目运营期不涉及生活污水与生产废水的产生与排放。 4.本项目未突破水资源利用上线。; 符合. 长治市; 水资源利用：1.到2020年，全市城市再生水利用率平均达到25%以上；长治市建成区雨污合流排水管道改造完成率达到40%；长治市建成区污水全收集、全处理基本实现。土地资源利用：1.到2020年，全市上级下达耕地保有量保持在343997.46公顷以上，基本农田保护面积不低于295600公顷。2.到2020年，全市规划的建设用地总规模、城乡建设用地总规模、城镇工矿用地规模分别控在97512.73公顷、77460.95公顷和24166.90公顷以内。3.到2020年，全市人均城镇工矿用地135.80平方米，比2005年的人均城镇工矿用地 149.20平方米减少13.40平方米。 能源利用：1.到2020 年，全市煤炭占能源消费总量比重下降到80%左右，非化石能源占能源消费总量比重达到5%。到2020年，规模以上工业企业单位增加值能耗较2015年降低15%以上。 矿产资源利用：1.到2020年，全市实有矿山总数控制在300个以内，大中型矿山比例提高到50%左右。 2.到2020年，市县级发证矿产资源开采总量控制在1500万吨左右。 3.在襄垣县、潞城市、平顺县、壶关县规划石灰岩集中开采区。到2020年，建筑石料用灰岩产量控制在800万吨左右，矿山数量控制在60家左右。水泥用灰岩产量达到500万吨左右，矿山数量控制在10家左右。在武乡县规划白云岩集中开采区，白云岩产量提高到50万吨，矿山数控制在5个左右。石膏矿主要在潞城市集中开采区开采，石膏产量提高到50万吨，矿山数控制在10个左右。石英矿主要在平顺县集中开采区开采，石英岩产量达到10万吨，矿山数控制在5个左右。砖瓦用粘土产量达到70万吨以上，矿山数控制在30个左右。4.到2025年，矿山“三率”水平达标率达到90%以上，全面形成矿业绿色发展格局。. 屯留经济技术开发区渔泽工业园区大气环境高 排放重点管控单元; 1.健全用水总量、用水强度控制指标体系，强化节水约束性指标考核，加快落实重点领域用水指标。2.提升城市再生水利用水平，完善再生水利用设施，拓宽再生水利用渠道。. 屯留区大气环境布局敏感重点管控单元; 1.健全用水总量、用水强度控制指标体系，强化节水约束性指标考核，加快落实重点领域用水指标。2.提升城市再生水利用水平，完善再生水利用设施，拓宽再生水利用渠道。. 屯留区大气环境弱扩散 重点管控单元; 1.健全用水总量、用水强度控制指标体系，强化节水约束性指标考核，加快落实重点领域用水指标。2.提升城市再生水利用水平，完善再生水利用设施，拓宽再生水利用渠道。. 长治市屯留区一般管控 单元; /. 屯留县绛河省级湿地自然公园优先保护单元; 1.健全用水总量、用水强度控制指标体系，强化节水约束性指标考核，加快落实重点领域用水指标。2.提升城市再生水利用水平，完善再生水利用设施，拓宽再生水利用渠道。. ◆本次评价从产业政策方面进行环境准入负面清单分析。 本项目为城镇集中供热建设项目，不涉及原料的利用。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会9号令《产业结构调整指导目录（2024年本）中的相关规定，本项目属于“二十二、城镇基础设施城镇集中供热建设和改造工程（包括长距离集中供热管网应用工程）”属于鼓励类项目。长治市屯留区行政审批服务管理局于2023年8月22日对该项目进行了备案（项目代码：2408-140405-89-05-118730）。因此，本项目符合国家产业政策。 综上，本项目的建设符合“三线一单”的要求。 二、与《屯留区国土空间总体规划（2021-2035年）》的符合性 1、规划范围 规划范围为屯留区行政辖区内全部国土空间，包括全区和中心城区两个层次。 2、规划期限 规划期限为2021-2035年，基准年为2020年，近期目标为2025年，远期目标为2035年，远景展望至2050年。 3、功能定位 规划屯留区功能定位为：有机循环农业示范区、以煤基新材料为主导的资源型城市转型升级示范区、以康体休闲为特色的现代化太行山水名城，合力保障长治市建设全国资源型城市转型升级示范区、现代化太行山水名城。 4、三区三线划定 （1）耕地与永久基本农田 全区划定不低于513.00平方千米（76.95万亩）的耕地和不低于444.27 平方千米（66.64万亩）的永久基本农田。 落实最严格的耕地保护制度，对永久基本农田实行特殊保护，坚决防止永久基本农田“非农化”，积极开展永久基本农田储备区划定并严格管理。 （2）生态保护红线 全区划定生态保护红线总面积不少于20.64 平方千米，占全区国土面积的1.73%，全部为整合优化后的自然保护地。 稳固太行山区生态安全屏障，增强水源涵养、水土保持和生物多样性等生态系统服务功能，加强生物多样性保护优先区域和珍稀濒危野生动植物集中分布地保护，注重保护重要生态空间，严格控制人为活动尤其是开发建设活动对生态系统的破坏。 （3）城镇开发边界 全区城镇开发边界控制在24.75平方千米（3.71万亩），占全区总面积的2.08%。 集中建设区重点保障生产、生活、生态和安全空间需求。在城镇开发边界内实施战略留白，为长远发展谋划预留战略空间。 5、供暖工程规划 不断推进全域清洁供暖工程建设，乡镇及工业园区应首先利用工业余热，不足部分由新建热力站补充。农村地区根据村庄聚集形态及经济状况，采用小锅炉房供热或节能吊炕采暖，大力推进煤改气，煤改电改造，有条件的地区推广生物质能等新型清洁能源，加强清洁能源利用。规划到2035年，乡镇驻地集中供暖率达到80%以上。 余吾镇建立热力站，计划引自余吾热电厂的余气，用以调峰调压，供余吾镇驻地、工业园区及路村乡、渔泽镇、上村镇等村镇。其他建制镇、乡驻地与人口规模较大的中心村采用区域锅炉房供热系统，近期推进供热站建设及管网敷设，满足乡镇驻地及周边村庄的采暖需求，实现小范围集中供热。远期进行农村供热设施建设及管网的敷设工程。 本项目的开展有助于推进全域清洁供暖工程建设，符合供暖工程规划要求。 三、《屯留县县城总体规划》（2012-2030） （1）规划期限 本次县城总体规划的期限为18年（2012年至2030年）。其中，近期2012—2015年；远期2016—2030年。 （2）规划性质 上党城镇群副中心城市之一，以健康服务业为主导、体育产业为特色的生态宜居之城。 （3）城市规模、人口规模 近期2012—2015年，县城总人口8.0万人； 远期2016—2030年，县城总人口13.0万人。 用地规模 规划县城人均用地规模指标近、远期均确定为108.35m2/人。则规划近期至2015年县城建设用地规模控制在8.67km2内，远期至2030年县城建设用地规模控制在14.09km2内。 （4）城市用地发展方向 规划未来屯留县城的发展方向为：“南进、东联、北优、西控”，即城区中心整体向南推进，城市发展的重心由麟绛大街转移到南部城际大道附近；向东依托城际路完善屯留县城与长治市区间的快速交通体系建设，逐步推进屯留长治一体化发展；优化北部现状城区居住生活环境，科学引导老城保护与旧城更新，配套完善市政基础设施与公共服务设施，完成绛河生态湿地公园工程；城西保留现状农用地，严控建设用地蔓延，推进城郊生态农业观光示范区建设。 本项目的开展有助于推进全域清洁供暖工程建设，符合供暖工程规划要求。 三、辛安泉域 辛安泉域范围及本项目场区位置图见附图。本项目厂址不在泉域重点保护区内，距泉域重点保护区边界约16.0km，不会对泉域产生负面影响。 四、水源地 项目施工区距离最近的水源地为西侧2.7km处的上村镇水源地，北侧1.8km处的渔泽镇水源地。本项目运营期不涉及生活污水与生产废水的产生与排放。因本项目供热管道主要沿道路地下直埋铺设，一次网管道内水资源成分简单，因此若管道出现破裂时，不会对临近地下水产生污染。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目新建热力站39座，敷设一级热力管道54.6km，位于山西省长治市屯留区上村镇、渔泽镇和康庄工业园区。项目区中心坐标为：东经113°0'1.86"，北纬36°16'51.98"。 上村镇建设22个热力站，涉及15个村；渔泽镇建设5个热力站，涉及4个村；康庄工业园区建设12个热力站，涉及11个村；上村镇布设一级热网管道27828m，渔泽镇布设一级热网管道6156m，康庄工业园布设一级热网管道20567m。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、项目建设背景及必要性 1、项目建设背景 本项目是在长治市提出散煤清零计划后提出，旨在将屯留城区及周围逐步推进散煤清零工作，采用清洁采暖方式代替农村散煤供暖。长治市屯留区现有两家集中供热企业，康庄热力与中玮热力，其中康庄热力主要用户为屯留东部区域煤矿企业、周边农村用户，中玮热力主营屯留主城区集中供热。 为切实改善屯留区大气环境治理，减轻煤烟型污染，打造宜居的生产生活环境，并最大限度做好散煤清零治理涉及企业及乡村居民的集中供热保障工作，根据区委、区政府要求在2024年屯留区集中供热的工作部署，现结合屯留区供热企业和热源供应的实际情况，经初步勘测，综合考虑管网建设距离、工程成本、热源供应充足等因素，最经济的投资方式为依托山西康庄热力有限公司现有的主供热管网实施改造。 依据以上经济因素、特许经营方式的考量，因本项目的热源、供热管网具有唯一性（山西康庄热力有限公司），经与山西康庄热力有限公司初步协商，该公司为践行社会职责，同意在其特许经营区域（范围）内参与本项目。为此，结合屯留区国有资本投资运营的规划安排，拟申请区委、区政府同意，由国运公司（长治市屯留区锦麟国有资本投资运营有限公司）与山西康庄热力有限公司共同投资组建项目公司为唯一特许经营方，具体负责本项目的实施（包括项目的勘察、设计、建设、运营等内容）。项目公司名称为“长治市屯留区锦康热力有限公司”，国运公司持股比例不高于65%，注册资金为人民币5000万元，注册资金来源为国运公司和山西康庄热力有限公司的股东资本金注入，项目建设资金的缺口由银行贷款解决。 在此背景下，散煤清零一期、二期工程建设内容已完成，均已取得项目环评手续，即余吾电厂热电联产集中供热系统18座热力站，22公里沟槽长DN150-DN400供热管道古城煤矿瓦斯发电热电联产集中供热系统3座热力站，5.75公里沟槽长DN150-DN300供热管道。合计27.75公里沟槽长一级网与21座热力站。 本项目为上党革命老区散煤清零（长治市屯留区）三期项目，项目建设内容及规模为新建建设39座热力站和敷54.6km沟槽长一级热网管道，不涉及利旧。供热范围主要包括上村镇小河北村、王庄村等15个村庄，渔泽镇峪里村、金家庄村等4个村庄及康庄工业园区北栗村、常珍村等11个村庄，共计30个村庄。目前，30个村庄供热现状仍为村民自行采用燃气或自烧燃煤锅炉采暖。燃气取暖费用偏高，很多农户散煤复烧。本次通过集中供热改变上党革命老区广大农村传统取暖方式，推进大气污染防治，改善农村人居环境，助力美丽乡村建设。保障清洁取暖能够让人民群众“用得起、用得好、用的久”，杜绝散煤复烧。 本项目与散煤清零一期、二期均依托山西康庄热力有限公司现有的主供热管网，但服务范围、所涉地域无重叠，不存在共用基础设施条件，项目顶管穿越高速段均为新增。 2、项目建设必要性 落实中央指示精神和省委省政府决策部署的需要。实施上党革命老区散煤清零工程是落实省委、省政府决策部署的重要举措。上党革命老区散煤清零工程是省委、省政府贯彻落实党的二十大关于持续深入打好蓝天保卫战的精神，改善上党革命老区人民生活环境，助力乡村振兴，保障人民群众身心健康，推动环境空 气质量持续改善的重要举措，是蓝佛安书记亲自确定的2023年全省重点工程，是省委、省政府交给的一项政治任务，充分体现了省委、省政府对长治的关心和支持，做好散煤清零工作使命光荣、责任重大。 为深入贯彻落实省政府工作报告中拓展散煤清零工作范围的部署，扎实推进上党革命老区散煤清零工作，持续改善本区域环境空气质量，根据山西省生态文明建设和污染防治攻坚领导小组办公室《上党革命老区散煤清零工作方案》（晋污防办函〔2023〕3号）、长治市上党革命老区散煤清零工作指挥部办公室《长治市上党革命老区散煤清零工作方案》、长治市大气污染防治工作领导组《关于组织报送各县区长治市上党革命老区散煤清零工作方案的紧急通知》（长气防组[2023]1号）文件精神，结合屯留区实际，提出本项目。 改善环境质量，保障人民群众生态权益的需要。实施上党革命老区散煤清零工程是改善生态环境质量的重要抓手。散煤燃烧是造成二氧化硫浓度升高的重要因素，实施冬季清洁取暖改造以来，长治市环境空气污染物浓度明显下降。因此，实施上党革命老区散煤清零工程对改善空气质量意义重大。 优化能源结构，推动经济社会可持续发展的需要。随着能源结构的不断优化，清洁能源和可再生能源逐渐成为主导。散煤清零项目正是这一趋势下的必然选择。本项目通过减少煤炭在供热中的使用，降低对化石能源的依赖，推动清洁能源和可再生能源的发展，为当地经济的可持续发展提供有力支撑。这不仅有助于优化能源结构，提高能源利用效率，降低能源消耗和污染物排放，还能促进新能源产业的发展，培育新的经济增长点，推动经济社会向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。居民居住水平、降低居民采暖费用，同时极大地避免了“散煤复燃”的可能。 本项目的建设是必要的、可行的。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），“五十二、交通运输业、管道运输业146城市（镇）管网及管廊建设（不含给水管道；不含光纤；不含1.6兆帕及以下的天然气管道）”，本项目为基础设施建设项目，本项目供热管道穿越永久基本农田，需要编制环境影响报告表。我公司接受委托后即组织进行现场勘查、相关资料收集及其他相关工作，编制完成《上党革命老区散煤清零（长治市屯留区）三期项目环境影响报告表》,并设置专章。 二、项目概况 项目名称：上党革命老区散煤清零（长治市屯留区）三期项目； 建设单位：长治市屯留区锦康热力有限公司； 建设性质：新建工程； 建设内容及规模：新建39座热力站，沿线供热主管网部分采用山西康庄热力有限公司原有供热管网，在此基础上新建54.6km沟槽长一级热网管道。本项目只涉及一级热网（主管），不涉及二级热网（支管）。管道采用直埋敷设和顶管敷设，其中直埋敷设54227m，顶管敷设324m。 项目总投资为26664.89万元，其中土建投资22194.4万元。 工程占地面积：热力站工程区总占地面积为0.63hm2，全部为永久占地，占地类型包括机关团体用地、公共设施用地、农村道路和空闲地。其中上村镇占地面积为0.3297hm2，渔泽镇占地面积为0.1020hm2，康庄工业园区占地面积为0.1952hm2。项目地理位置及路由见附图。 三、项目组成 本项目组成见下表。 表2-1a 项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 建设内容及规模. 主体工程; 热力站工程 (均为新建); 本项目新建热力站39座。上村镇建设22个热力站，涉及15个村；渔泽镇建设5个热力站，涉及4个村；康庄工业园区建设12个热力站，涉及11个村。热力站工程区总占地面积为0.63hm2（其中上村镇占地面积为0.3297hm2，渔泽镇占地面积为0.1020hm2，康庄工业园区占地面积为0.1952hm2）。. 热力管道工程(均为新建); 明挖段; 本项目有54227m管网为直埋敷设，其中上村镇布设DN150-450mm管道27648m，渔泽镇布设DN200-300mm管道6090m，其中康庄工业园布设DN200-600mm管道20489m。管沟采用直立开挖，开挖宽度为1.1-2.5m，管沟开挖面外扩3.5m，作为管道作业带，用于表土及管材堆放，另一侧外扩4.0m作为机械作业带，用于机械施工。. 穿越段; 本项目有324m管网为顶管敷设，其中上村镇布设DN1200-1800mm管道180m，渔泽镇布设 DN1500mm管道66m，其中康庄工业园布设 DN1500mm管道78m。项目共有5处穿越高速，共设置工作井5个，接收井5个，每个工作井和接收井旁设置1处100m2临时施工场地，每个工作井旁设置1座泥浆池。. 合计; 本项目沿线供热主管网部分采用山西康庄热力有限公司原有供热管网，在此基础上新建54.6公里一级热网管道。敷设一级热力 管道54.6km，其中上村镇布设一级热网DN150-DN1800mm管2782，渔泽镇布设一级热网DN200-DN1500mm管道6156m，康庄工业园布设一级热网DN200-DN1500mm管道20567m。管道采用直埋敷设和顶管敷设，其中直埋敷设54227m，顶管敷设324m。. 临时工程; 施工便道; 本工程施工时共设置施工便道17033m，路面宽3.0m，该区域属于临时占地，占地面积为5.11hm2. 临建设施; 项目分段施工，施工点较分散，施工现场设置临时工棚，施工设备及临时料场设置于道路一侧或空地处，加临时围挡。. 弃土弃渣; 项目施工过程中产生渣土临工程施工区临时堆放，加临时围挡。产生的渣土及时回田消纳，做到工完场清。. 环保工程; 废气治理; 项目运营期不产生废气；施工期产生扬尘，采取施工围挡、帆布遮盖，绿化等措施。. 废水治理; 项目运营期不产生废水；施工期产生施工员工生活污水，产生量较少，采取移动式生态厕所收集后直接外运。. 噪声治理; 项目运营期的环境影响来源于换热站内机械工作发出的噪声，主要包括循环水泵、补水泵等，由于循环泵等均置于站房内，经过墙体隔声及铺设减震垫后噪声值较小对周边环境影响不大。施工设备选用低噪声设备，施工区围挡，采取基础减震、安装减震垫等降噪措施。. 固体废物治理; 项目运营期不产生固体废物。施工员工产生生活垃圾集中收集，交由当地环卫部门处理。施工剩余废料外售综合利用。. 生态保护; 项目按作业区分段方式施工，采取相应的水土保持措施，施工场地恢复、绿化，沿线生态绿化、土地裸露生态修复等措施。. 公用工程; 供水工程; 由市政供水管网提供，施工用水采用附近的沟道或河流就近软管进行施工。. 供电工程; 施工照明、施工用电依托当地供电系统，利用附近电网电源和建筑物原有电源。. 四、项目建设方案 本项目新建39座热力站，一级热网管道54.6公里。本项目热源为晋能长治热电厂和漳山电厂，一级热网供回水设计温度参数为95/50℃,设计压力1.6MPa。其中，晋能长治热电厂热电联产集中供热系统，新建12座热力站，20.6公里沟槽长DN200-DN600一级热网管道。漳山电厂热电联产集中供热系统，新增27座热力站，34.0公里沟槽长DN150-DN450一级热网管道。 晋能长治热电厂承担着长治市区1300万m2的供热面积，2024年新增一套供热能力1000多万m2的供热首站及相关配套设施，用于保障周边地区供热能力。目前已有的能力完全能满足新增康庄工业园区约94.58万m2农村供暖负荷。 漳山电厂现有供热能力为1600万m2，2023年扩容了850万m2供热能力，完全满足上村镇、渔泽镇约142.56万m2农村供暖负荷。 本项目敷设一级热力管道54.6km，其中上村镇布设一级热网DN150-DN1800mm管27828m，渔泽镇布设一级热网DN200-DN1500mm管道6156m，康庄工业园布设一级热DN200-DN1500mm管道20567m。管道采用直埋敷设和顶管敷设，其中直埋敷设54227m，顶管敷设324m。 五、工程布置 1、热力站工程区 本项目新建热力站39座。其中：上村镇建设22个热力站，涉及15个村；渔泽镇建设5个热力站，涉及4个村；康庄工业园区建设12个热力站，涉及11个村。热力站工程区总占地面积为0.63hm2，全部为永久占地，占地类型包括机关团体用地、公共设施用地、农村道路和空闲地。 永久占地分三个乡镇计列，其中上村镇占地面积为0.3297hm2，渔泽镇占地面积为0.1020hm2，康庄工业园区占地面积为0.952hm2，已取得占地手续，详见附件。 （1）热力站永久占地 各乡镇热力站永久占地分布如下。 表2-2 各乡镇分布热力站永久占地一览表 序号; 村庄名称; 占地面积（m2）; 拐点坐标. 上村镇热力站分布情况; X; Y. 1; 上村镇; 积石村 1#; 175.75. 2; 上村镇; 积石村 2#; 175.75. 3; 上村镇; 呈寺村; 175.75. 4; 上村镇; 崔邵村; 142.5. 5; 上村镇; 岭上村 1#; 142.5. 6; 上村镇; 岭上村 2#; 142.5. 7; 上村镇; 东司华村（东司徒）; 142.5. 8; 上村镇; 东司华村（中华）; 142.5. 9; 上村镇; 东司华村（东崔）; 142.5. 10; 上村镇; 岗头村; 142.5. 11; 上村镇; 宋杜村; 142.5. 12; 上村镇; 曲庄村; 175.75. 13; 上村镇; 南岗村; 142.5. 14; 上村镇; 张家庄村; 102.75. 15; 上村镇; 王庄村1#; 137.75. 16; 上村镇; 王庄村2#; 142.5. 17; 上村镇; 西泼村; 175.75. 18; 上村镇; 西至河村; 142.5. 19; 上村镇; 小河北村; 142.5. 20; 上村镇; 小南村; 142.5. 21; 上村镇; 新庄村1#; 142.5. 22; 上村镇; 新庄村2#; 142.5. 渔泽镇热力站分布情况. 23; 渔泽镇; 岗上村; 218.5. 24; 渔泽镇; 金家庄村; 142.5. 25; 渔泽镇; 新安庄村; 142.5. 26; 渔泽镇; 峪里村1#; 142.5. 27; 渔泽镇; 峪里村2#; 133. 康庄工业园区热力站分布情况. 28; 康庄工业园区; 北栗村; 142.5. 29; 康庄工业园区; 高头寺村; 102.75. 30; 康庄工业园区; 常金村1#; 175.75. 31; 康庄工业园区; 常珍村2#; 218.5. 32; 康庄工业园区; 东史村; 175.75. 33; 康庄工业园区; 西史村; 175.75. 34; 康庄工业园区; 康庄村; 175.75. 35; 康庄工业园区; 市泽村1#; 142.5. 36; 康庄工业园区; 市泽庄村2#; 175.75. 37; 康庄工业园区; 桃园村; 142.5. 38; 康庄工业园区; 驼坊村1#; 142.5. 39; 康庄工业园区; 驼坊村2#; 142.5. 合计; 6268.88. （2）热力站平面布置 热力站为一独栋单层建筑物，无地下室，设备及配套均在建筑物内部布设。换热站主要由换热间和相关配套设施两部分组成，换热间内主要配套一些换热器及循环泵等设备仪器，换热间左侧依次为配电室、值班室及卫生间，为规则矩形建筑物。 图2-1 热力站平面布置图 2、热力管道工程区 本项目敷设一级热力管道54.6km，其中上村镇布设一级热网DN150-DN1800mm管道27828m，渔泽镇布设一级热网DN200-DN1500mm管道6156m，康庄工业园布设一级热网DN200-DN1500mm管道20567m。管道采用直埋敷设和顶管敷设，其中直埋敷设54227m，顶管敷设324m。 表2- 3a 明挖段热力管道占地及开挖土方情况表 所在行政区域; 管径（mm）; 长度（m）; 直立开挖宽度（m）; 管沟开挖临时占地（hm2）; 开挖深度（m）; 开挖方量（万 m3）; 回填方量（万 m3）. 上村镇; 150; 1380; 1.1; 0.15; 2.05; 0.31; 0.18. 200; 7968; 1.3; 1.04; 2. 12; 2.20; 1.25. 250; 9540; 1.4; 1.34; 2.17; 2.91; 1.61. 300; 4116; 1.5; 0.62; 2.22; 1.38; 0.74. 350; 2760; 1.7; 0.47; 2.30; 1.08; 0.56. 400; 984; 1.8; 0.18; 2.35; 0.42; 0.22. 450; 1080; 2.0; 0.22; 2.40; 0.53; 0.26. 渔泽镇; 200; 336; 1.3; 0.04; 2. 12; 0.08; 0.05. 250; 960; 1.4; 0.13; 2.17; 0.28; 0.16. 300; 4860; 1.5; 0.73; 2.22; 1.62; 0.88. 康庄工业园; 200; 2892; 1.3; 0.38; 2. 12; 0.81; 0.46. 250; 7648; 1.4; 1.07; 2.17; 2.32; 1.28. 300; 4260; 1.5; 0.64; 2.22; 1.42; 0.77. 400; 3860; 1.8; 0.69; 2.35; 1.62; 0.83. 500; 707; 2.2; 0.16; 2.46; 0.39; 0.19. 600; 1200; 2.5; 0.3; 2.56; 0.77; 0.36. 合计; 54227; 1.1~2.5; 8.16; 18. 14; 9.80. 表2-4 明挖段热力管道施工作业带占地情况表 所在行政区域; 管径（mm）; 长度（m）; 回填方量（ 万 m3）; 堆土方量（ 万 m3）; 管道作业带（m）; 机械作业带宽度（m）; 施工作业临 时占地（hm2）. 上村镇; 150; 1380; 0.18; 0.26; 3.65; 2.5; 0.84. 200; 7968; 1.25; 1.79; 4.25; 2.5; 5.37. 250; 9540; 1.61; 2.31; 4.46; 2.5; 5.77. 300; 4116; 0.74; 1.07; 4.61; 2.5; 2.9. 350; 2760; 0.56; 0.81; 4.99; 2.5; 2.04. 400; 984; 0.22; 0.31; 5. 11; 2.5; 0.63. 450; 1080; 0.26; 0.37; 5.43; 2.5; 0.83. 渔泽镇; 200; 336; 0.05; 0.08; 4.25; 2.5; 0.23. 250; 960; 0.16; 0.23; 4.46; 2.5; 0.65. 300; 4860; 0.88; 1.26; 4.61; 2.5; 3.42. 康庄工业园; 200; 2892; 0.46; 0.65; 4.25; 2.5; 1.45. 250; 7648; 1.28; 1.85; 4.46; 2.5; 5.27. 300; 4260; 0.77; 1.10; 4.61; 2.5; 3.00. 400; 3860; 0.83; 1.20; 5. 11; 2.5; 2.67. 500; 707; 0.19; 0.27; 5.90; 2.5; 0.55. 600; 1200; 0.36; 0.52; 6.07; 2.5; 0.84. 合计; 18.14; 2.5; 36.50. 注：堆放的土方为回填土方量，因堆放为松散土方，故乘以系数1.44，堆土方量=1.44×填土方量。. 管径为DN150mm的管道开挖断面如下图2-2，土方开挖宽度为1.10m，开挖深度为2.05m，回填的一般土石方和表土堆放在管道开挖的一侧，总堆放宽度为3.35m，一般土石方堆放高度为1.12m，表土堆放高度为0.2m，堆放坡比均为1:1.5。管道作业带断面宽度为3.65m，施工作业带断面宽度为2.5m，管道开挖断面宽度为1.1m，管径为DN150mm的管道开挖断面总宽度为7.25m。 图2-2 明挖段管道管径为150mm管线管道占地范围图 管径为DN200mm的管道开挖断面如下图2-3，土方开挖宽度为1.30m，开挖深度为2.12m，回填的一般土石方和表土堆放在管道开挖的一侧，总堆放宽度为3.95m，一般土石方堆放高度为1.10m，表土堆放高度为0.2m，堆放坡比均为1:1.5。管道作业带断面宽度为4.25m，施工作业带断面宽度为2.5m，管道开挖断面宽度为1.3m，管径为DN200mm的管道开挖断面总宽度为8.05m。 图2-3 明挖段管道管径为200mm管线管道占地范围图 管径为DN250mm的管道开挖断面如下图2-4，土方开挖宽度为1.40m，开挖深度为2.17m，回填的一般土石方和表土堆放在管道开挖的一侧，总堆放宽度为4.16m，一般土石方堆放高度为1.12m，表土堆放高度为0.2m，堆放坡比均为1:1.5。管道作业带断面宽度为4.46m，施工作业带断面宽度为2.5m，管道开挖断面宽度为1.40m，管径为DN250mm的管道开挖断面总宽度为8.36m。 图2-4 明挖段管道管径为 250mm 管线管道占地范围图 管径DN300mm的管道开挖断面如下图，土方开挖宽度为1.50m，开挖深度为2.22m，回填的一般土石方和表土堆放在管道开挖的一侧，总堆放宽度为4.31m，一般土石方堆放高度为1.17m，表土堆放高度为0.24m，堆放坡比均为1:1.5。管道作业带断面宽度为4.61m，施工作业带断面宽度为2.5m，管道开挖断面宽度为1.50m，管径为DN300mm的管道开挖断面总宽度为8.61m。 图2-5 明挖段管道管径为 300mm 管线管道占地范围图 管径为DN350mm的管道开挖断面如下图，土方开挖宽度为1.70m，开挖深度为2.30m，回填的一般土石方和表土堆放在管道开挖的一侧，总堆放宽度为4.69m，一般土石方堆放高度为1.24m，表土堆放高度为0.3m，堆放坡比均为1:1.5。管道作业带断面宽度为4.99m，施工作业带断面宽度为2.5m，管道开挖断面宽度为1.70m，管径为DN350mm的管道开挖断面总宽度为9.19m。 图2-6 明挖段管道管径为350mm 管线管道占地范围图 管径为DN400mm的管道开挖断面如下图，土方开挖宽度为1.80m，开挖深度为2.35m，回填的一般土石方和表土堆放在管道开挖的一侧，总堆放宽度为4.81m，一般土石方堆放高度为1.28m，表土堆放高度为0.3m，堆放坡比均为1:1.5。管道作业带断面宽度为5.11m，施工作业带断面宽度为2.5m，管道开挖断面宽度为1.8m，管径为DN400mm的管道开挖断面总宽度为9.41m。 图2-7 明挖段管道管径为400mm 管线管道占地范围图 管径为DN450mm的管道开挖断面如下图，土方开挖宽度为2.0m，开挖深度为2.40m，回填的一般土石方和表土堆放在管道开挖的一侧，总堆放宽度为5.13m，一般土石方堆放高度为1.35m，表土堆放高度为0.3m，堆放坡比均为1:1.5。管道作业带断面宽度为5.43m，施工作业带断面宽度为2.5m，管道开挖断面宽度为2.0m，管径为DN450mm的管道开挖断面总宽度为9.83m。 图2-8 明挖段管道管径为450mm管线管道占地范围图 管径为DN500mm的管道开挖断面如下图，土方开挖宽度为2.20m，开挖深度为2.46m，回填的一般土石方和表土堆放在管道开挖的一侧，总堆放宽度为5.36m，一般土石方堆放高度为1.42m，表土堆放高度为0.34m，堆放坡比均为1:1.5。管道作业带断面宽度为5.90m，施工作业带断面宽度为2.5m，管道开挖断面宽度为2.2m，管径为DN500mm的管道开挖断面总宽度为10.26m。 图2-9 明挖段管道管径为500mm 管线管道占地范围图 管径为DN600mm的管道开挖断面如下图，土方开挖宽度为2.50m，开挖深度为2.56m，回填的一般土石方和表土堆放在管道开挖的一侧，总堆放宽度为5.77m，一般土石方堆放高度为1.12m，表土堆放高度为0.2m，堆放坡比均为1:1.5。管道作业带断面宽度为 6.07m，施工作业带断面宽度为2.5m，管道开挖断面宽度为2.50m，管径为DN600mm的管道开挖断面总宽度为11.07m。 图2-10 明挖段管道管径为600mm 管线管道占地范围图 本项目管道沿线部分路段经过现场硬化路面，因管道开挖需要破除，破除厚度为0.2m，直埋管道管顶覆土厚度为1.2m，具体土石方情况如下： 表2-5 明挖段热力管道硬化层破除情况表 所在行政区域; 长度（m）; 管沟开挖临时占地（hm2）; 硬化层占用面积（hm2）; 破除硬化层厚度（m）; 破除方量（万 m3）. 上村镇; 27648; 4.02; 0.56; 0.2; 0. 11. 渔泽镇; 6090; 0.90; 0.13; 0.2; 0.03. 康庄工业园; 20489; 3.24; 0.30; 0.2; 0.06. 合计; 54227; 8.16; 0.99; 0.20. （1）管网敷设方式 明挖段 根据主体资料提供及现场调查，本项目有54227m管网为直埋敷设，管道埋设与道路、农田等下方，管沟采用直立开挖，开挖宽度为1.1-2.5m，管沟开挖深度为2.05-2.56m，管沟开挖面外扩3.95-6.07m，作为管道作业带，用于土方堆放，另一侧外扩2.5m作为机械作业带，用于机械施工和材料堆放。管沟开挖面临时占地为8.16hm2，施工作业带临时占地面积为36.50hm2，此区域总占地面积为 44.66hm2， 占地类型包括旱地、其他草地、农村道路和空闲地。管网开挖断面及堆土示意图如下。 图2-11 管道明挖段开挖断面图 （2）穿越段 管道有5处穿越已建成的二广高速和青兰高速，采用非开挖的顶管穿越方案，穿越段的管沟开挖长度为324m。穿越二广高速在宋杜村、西史村处时均设置1个工作井和1个接收井；穿越青兰高速在东崔村、峪里村、南岗村均设置1个工作井和1个接收井。占地类型为其他草地和旱地。顶管穿越二广高速平面示意图及纵断面见下图。 图2-12 顶管穿越二广高速平面示意图及纵断面图（西史村） 管线有5处穿越已建成的二广高速和青兰高速，采用顶管施工，穿越段的管沟开挖长度为324m。穿越二广高速（宋杜村）处设置1个工作井尺寸为4.5m×4.5m×5.5m，1个接收井尺寸为4.5m×4.5m×5.5m；穿越二广高速（西史村）处设置1个工作井尺寸为4.5m×4.5m×5.5m，1个接收井尺寸为4.5m×4.5m×5.5m；穿越青兰高速（东崔村）处设置1个工作井尺寸为5.0m×5.0m×6.0m，1个接收井尺寸为4.5m×4.5m×6.0m；穿越青兰高速（峪里村）处设置1个工作井尺寸为4.5m×4.5m×5.5m，1个接收井尺寸为4.5m×4.5m×5.5m；穿越青兰高速（南岗村）处设置1个工作井尺寸为4.5m×4.5m×5.5m，1个接收井尺寸为4.5m×4.5m×5.5m。5个工作井和5个接收井开挖的临时占地共计212m2，每个工作井和接收井周边各设置1处100m2的临时施工场地，用于堆放机械材料及土方，临时施工场地共占地1000m2。占地类型为其他草地和旱地。穿越段开挖及占地情况见下表。 表2-6 穿越段热力管道占地情况表 表2-7 穿越段热力管道土石方情况表 所在行政区域; 穿越段; 管径（mm）; 长度（m）; 工作井尺寸（长×宽×高）; 接收井尺寸（长×宽×高）; 工作井和接收井临时占地（m2）; 施工场地临时占地（ m2）. 上村镇; 二广高速（宋杜村）; 1800; 60; 4.5m×4.5m×5.5m; 4.5m×4.5m×5.5m; 40.5; 200. 上村镇; 青兰高速（南岗村）; 1200; 66; 4.5m×4.5m×5.5m; 4.5m×4.5m×5.5m; 40.5; 200. 上村镇; 青兰高速（东崔村）; 1800; 54; 5.0m×5.0m×6.0m; 5.0m×5.0m×6.0m; 50.0; 200. 渔泽镇; 青兰高速（峪里村）; 1500; 66; 4.5m×4.5m×5.5m; 4.5m×4.5m×5.5m; 40.5; 200. 康庄工业园区; 二广高速（西史村）; 1500; 78; 4.5m×4.5m×5.5m; 4.5m×4.5m×5.5m; 40.5; 200. 合计; 324; 212; 1000. 所在行政区域; 穿越段; 管径（mm）; 长度（m ）; 工作井尺寸（长×宽×高）; 接收井尺寸（长×宽 ×高）; 开挖土方（万 m2）; 回填土方（万m2）. 上村镇; 二广高速（宋杜村）; 1800; 60; 4.5m×4.5m ×5.5m; 4.5m×4.5m ×5.5m; 0.05; 0.02. 上村镇; 青兰高速（南岗村）; 1200; 66; 4.5m×4.5m ×5.5m; 4.5m×4.5m ×5.5m; 0.04; 0.02. 上村镇; 青兰高速（东崔村）; 1800; 54; 5.0m×5.0m ×6.0m; 5.0m×5.0m ×6.0m; 0.05; 0.02. 渔泽镇; 青兰高速（峪里村）; 1500; 66; 4.5m×4.5m ×5.5m; 4.5m×4.5m ×5.5m; 0.04; 0.02. 康庄工业园区; 二广高速（西史村）; 1500; 78; 4.5m×4.5m ×5.5m; 4.5m×4.5m ×5.5m; 0.05; 0.02. 合计; 324; 0.23; 0.10. 3、管线平面布置 本项目热力管道工程由山西康庄热力有限公司现状一级热网DN1200-DN500主管引出，沿市政道路或乡村道路绿化带里敷设接至各个热力站。本项目仅涉及一级热网（主管）敷设，不涉及二级热网（支管）。管道采用直埋敷设和顶管敷设，其中直埋敷设54227m，顶管敷设324m。 4、热力管网主要材料 管材：本工程供热管道选用预制直埋保温管。由内向外主要分为三层。 第一层：工作钢管，一级热网选用双面埋弧螺旋焊缝钢管或无缝钢管；第二层：保温层，选用高密度硬质聚氨酯保温材料（高温型）；第三层：保护防腐层，选用高密度聚乙烯作为防腐保护层。 表2-8 热力管网主要材料表 行政分区; 热力管网; 阀门井（座）. 管径（mm）; 长度（m）. 上村镇集中供热一级热网; DN1800; 114; 1. N1200; 66; 1. DN450; 1080; 1. DN400; 984; 1. DN350; 2760; 3. DN300; 4116; 9. DN250; 9540; 8. DN200; 7968; 1. DN150; 1380; 1. 渔泽镇集中供热一级热网; DN1500; 66; 1. DN300; 4860; 2. DN250; 960; 1. DN200; 336; 1. 康庄工业园区集中供热一级热网; DN1500; 78; 1. DN600; 1200; 1. DN500; 707; 1. DN400; 3860; 3. DN300; 4260; 2. DN250; 7648; 7. DN200; 2892; 3. 管件：管道上使用的弯头、三通和变径管均采用预制保温成品管件。竖向弯头采用曲率半径为R=1.5D的冲压弯头，水平转弯处采用曲率半径为R=3D或R=6D，甚至更大曲率半径的的煨制弯管。弯头等附件均比同管径的壁厚要厚1～2mm。 阀门：选用焊接球阀，阀口密封材质为耐磨氟塑料密封，泄水排气阀门均选用球阀，连接形式为焊接，阀门压力等级为1.6MPa。 管道补偿方式 本项目供热管网采用地下直埋敷设，采用无补偿冷安装方式。 六、施工人数 本项目施工人数共60人。 |
| 总平面及现场布置 | 本项目新建热力站39座。上村镇建设22个热力站，涉及15个村；渔泽镇建设5个热力站，涉及4个村；康庄工业园区建设12个热力站，涉及11个村。热力站工程区总占地面积为0.63hm2（其中上村镇占地面积为0.3297hm2， 渔泽镇占地面积为0.1020hm2，康庄工业园区占地面积为0.1952hm2）。每个热力站均设1处0.005hm2临时施工场地，用于堆放施工材料。 本项目敷设一级热力管54.6km，其中上村镇布设一级热网DN150-DN1800mm管道27828m，渔泽镇布设一级热网DN200-DN1500mm管道6156m，康庄工业园布设一级热网DN200-DN1500mm管道20567m。管道采用直埋敷设和顶管敷设，其中直埋敷设54227m，顶管敷设324m。明挖段管沟采用直立开挖，开挖宽度为1.1-2.5m，管沟开挖面外扩3.5m，作为管道作业带，用于表土及管材堆放，另一侧外扩4.0m作为机械作业带，用于机械施工。项目共有5处穿越高速，共设置工作井5个，接收井5个，每个工作井和接收井旁设置1处100m2临时施工场地，每个工作井旁设置1座泥浆池。 项目采取分段施工，施工期短，施工结束后，对施工场地进行全面整地并撒播草籽绿化，恢复原貌。 |
| 施工方案 | 1、建设期限 本项目的建设期限为2025年2月-2025年8月，共6个月。 2、施工方法和工艺 本工程设施新建换热站、热网管道敷设、阀门等。建筑物施工简单，工程规模较小，施工任务重，工期紧，应合理安排施工搭接顺序。施工方法以机械为主人工为辅。 （1）建筑物工程 基础开挖 建筑物基础开挖主要检查挖土的标高、截面尺寸、放坡控制。开挖应自上向下分段进行开挖，使其呈一定坡势，及时进行护坡处理，由人工进行边坡修理，使坡度符合规定要求。开挖深度视地质情况决定，机械开挖至距基底30cm左右时，由人工开挖清底。监理工程师检验基底，合格后方可进行基础施工。 砼工程 建筑物混凝土工程施工主要为砼底板、墙体及砼预制盖板等。砼采用搅拌机拌和，拌制后用胶轮车运至工地现场，以组合钢模板为主，局部采用木模拼装，插入式振捣器振捣。砼预制盖板就近现场预制，胶轮车运预制板至施工点砌筑。 土方回填 本工程回填为建筑物回填，就近利用开挖料，当主体建筑物完成后回填，采用蛙式打夯机夯实，每段回填前进行清基，应分层铺料并夯实。 （2）管道工程 明挖段 明挖管道敷设顺序为：测量定线—清除障碍物及剥离表土—平整工作带—钢管防腐绝缘—防腐钢管运输—布管—组装焊接—无损探伤—补口及防腐检漏—管沟开挖—下沟—回填及返还表土—管段焊接—站间链接—阴极保护—竣工验收。 管道施工采用机械与人工相结合的方法，开挖的土方，临时堆放在管道作业带一侧，另一侧放置管道，待管道安装完毕后回填。管道采用汽车运输，地面焊接后，用吊车整体吊放在管沟内。 1）沟槽地基处理 本工程热网的敷设方式为直埋，地质为湿陷性黄土，进行管基处理时，采用以下措施： 管道开槽槽底标高坐落于湿陷性黄土层，且下挖≤0.6m后，不再有湿陷性黄土层，则将黄土全部清除后换填素土至槽底300mm，再回填300mm厚三七灰土，换填部分压实系数不小于0.97，换填宽度较混凝土基础外放150mm。 基槽开挖前，应对周围管线调查清楚，施工时，应采取可靠的安全措施。地基承载力标准值按100kPa设计，基坑（槽）开挖后，应验槽并进行钎探，探点间距2m，深度2m，无异常再进行下道工序。雨季施工要有施工方案，必须报监理批准方可施工。沟槽开挖不宜晾槽太久，槽底原土不易扰动。现场土质较差的地段开挖时应根据实际进行支护。 2）管道埋深 管沟断面形式采用梯形，沟底宽度根据管径、土质、施工方法等确定，边坡根据土质、挖深等确定。管沟回填时，在沟底先铺0.2m厚的中粗砂垫层，平整后再下管，之后用中粗砂填至管顶以上0.2m，然后用原土回填并压实。 3）施工作业带 根据以往工程经验，结合管沟开挖、堆土、管道施工安装的机械设备和施工人员活动，需一定宽度的管道作业带。结合本项目管沟尺寸，开拓施工作业带，包括开挖土方堆放区、机械作业区等。作业带施工期限一般较短，对作业带上的附着物进行清除，管沟采用单斗挖掘机挖掘，管道焊接完毕、管沟覆土回填后，作业带便可恢复治理，但由于作业带被施工机械反复碾压，对原地面和植被损坏严重，是工程水土流失的主要区域。 4）管沟开挖 管沟开挖时，先将管沟上口宽度内可剥离表土剥离后再开挖，表土剥离采用人工配合挖掘机开挖，单独、集中堆放于管线开挖堆土区，以备后期植被恢复覆土使用。 开挖土方使用机械开槽配合人工清槽，在现场狭小或有地下管线的位置进行人工谨慎作业。如遇到不良地质情况及时采取必要加固措施，挖到设计高时要预留15cm进行人工清除。直线段管沟保证顺直畅通，曲线段管沟要保证圆滑过渡，无凹凸和折线。沟壁和沟底要平整，沟内无塌方、无杂物。沟槽使用机械开挖，人工配合清底。 5）管道埋设 管道敷设时管线应首尾相接，相邻两管口呈锯齿错开，组对前应在距管沟边缘1m以外做好支撑，其高度为40cm-50cm；同时要对管内进行清扫，管内不能有杂物。管道敷设应尽可能在地面进行预制组装，把适当数量的管子和管路附件组合在一起，然后分段进行吊装连接，以减少焊口。根据运输和吊装机具的能力，以及现场的实际情况，保证管段的各组合部分在吊装时的牢固可靠，并使管道的挠度不超过管段长度的1/500。组装时避免强力对口，防止产生附加应力。管端如有轻度变形可用专用工具校正，不能用锤直接敲击管壁；当校正无效时将变形 管段切除以保证管口椭圆度偏差在直径1%之内。 6）管沟回填 管线的焊接、无损检测、补口完成后，应尽快下沟。一个作业（机组）施工段，沟上放置管道的连续长度不宜超过10km。 管线回填必须符合施工技术规范要求，按规定频率进行回填土的轻重型击实试验，求得该填料的最佳含水量和最大干密度。沟槽内不得有积水、淤泥，所用填料严禁有砖头、树根、垃圾和腐殖土质。对旱地段、有植被（草地）段的回填，应先回填生土，后填表土，在管顶0.3m以下的回填过程中，应保证回填均为细土（原土过筛回填）。 回填过程中首先对管沟平整，管沟不能有较大的起伏，使管线架空不受力，之后下管，下管后对管沟两侧进行土方回填，回填土方粒径应小于等1cm，回填厚度约30cm，碾压夯实,之后采取一般土方回填，管顶0.3m以上可回填原状土。 回填必须分层夯实或碾压，沟槽窄小需扩槽，要有足够工作宽度：采用蛙式夯实，虚土厚≥30cm；每层回填完毕，自检合格后，层层报监理抽检验收，合格后，方可进行下层回填，凡是监理抽检不合格的，返工或补压，直至达到合格标准。 管道回填必须保证管道本身的安全，管道两侧和管顶以上50cm范围内人工夯实，回填时管道两侧对称进行，高差不超过30cm，不得使管道移位或损伤。分段回填时，相邻段的接茬形成台阶，每层台阶宽度小于或等于厚度2倍。胸腔土用木夯夯实，然后再回填原沟槽土，并分层夯实。 7）阀门安装 阀门安装施工应首先根据设计要求确定好阀门安装位置，并做出标记。阀门安装时，一般在地面上将阀门两端的法兰或承（插）盘短管用螺栓连接后再吊至地下与管道连接（承插接口或焊接），吊装时，绳子不能系在手轮或阀杆上，以免损坏。如需要在地下进行法兰接口连接时，应注意不要将接口偏差转接到法兰接口上，以防止损坏阀门。 穿越段顶管施工 根据穿越场地实际情况，顶管分为工作井、接收井和顶管段三部分。顶管隧道上部所需覆土层的厚度，应根据建（构）筑物、地下管线、水文地质条件等因 素决定，应大于2.0倍隧道外径，且低于设计冲刷线以下1.5倍隧道外径，并应满足隧道抗漂浮要求。 顶管施工工艺流程：施工准备→测量定位→安装管节→布设顶铁→工作面开挖→设备安装→入洞→顶进→管内运土→出管→设备拆除。 在顶管区域两侧各选定一个施工场地，挖槽布置设备，用千斤顶顶推钢筋混凝土套管，并从管内不断挖出弃土。穿越过程中，在管一侧开挖好发送沟，并进行顶管设备组装焊接，顶管穿越施工完毕后，将管线拖回至施工场地。顶管始发井、接收井开挖较深，采用锚喷支护桩护壁法施工，使钢筋砼桩，预应力锚杆，挂网喷射砼利用冠梁及腰梁连成支撑体系，基坑支护采用支护桩，顶端设置冠梁，中间加两道腰梁保证基坑边坡稳定。 （3）道路恢复工程 硬化层恢复 混凝土路面板采用425硅酸盐水泥（即普通水泥）或矿渣水泥；采用325普通水泥时，应采用掺加剂干硬性混凝土或真空吸水等措施。出厂期超过3个月或受潮水泥，应按试验结果决定使用或降级使用。不得使用结块变质的水泥。路 面板应使用洁净、坚硬、符合规定级配、细度模数在2.5以上的粗、中砂、碎石（或砾石）应质地坚硬，石料强度等级不低于3级；最大粒径不大于40mm（圆孔筛），针片状颗粒含量不大于15%并应符合规定的级配要求，用于抗冻性混凝土的碎（砾）石应进行冻融性试验和坚固性试验。拌和用水应清洁，宜用饮用水；采用非饮用水时，应按施工规范规定控制硫酸盐含量，含盐量以及pH值。 绿化恢复 将施工过程中产生的废弃物进行清理，确保场地整洁。对热力管网铺设过程中形成的坑洼进行填平，恢复原有地形。对场地进行整形修整，使其与周围地形 地貌相协调。 进行表土回覆，对土壤进行翻耕，打破土壤板结，促进土壤通气和水分渗透。采取措施防止水土流失，保持土壤质量。 根据场地实际情况和植被适应性，选择适合的植物草籽进行播撒。采用适当方法进行养护，包括浇水、施肥、除草等，确保植被健康生长。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、与山西省主体功能区规划符合性分析 2014年4月11日，山西省政府发布了《山西省主体功能区规划》（以下简称《规划》），将山西省国土空间细分为：重点开发区域、限制开发的农产品主产区、限制开发的重点生态功能区和禁止开发区域四类区域。《规划》中提出，省级主体功能区是在综合评价全省国土空间的基础上，对未纳入国家级主体功能区的区域进行划分，实现省域国土空间的全覆盖，分为省级重点开发区域、省级限制开发的农产品主产区、省级限制开发的重点生态功能区、省级禁止开发区域四种类型。 前三种以县级行政单位为基本单元；后者以自然或法定边界为基本单元，分布在其他类型主体功能区域之中。 ①省级重点开发区域。该区域是在省级层面以提供工业品和服务产品为主体功能的城镇化地区。范围包括22个县（市、区），主要包括太原都市圈、晋北城镇群、晋南城镇群和晋东南城镇群的部分地区。 ②省级限制开发的农产品主产区。该区域是在省级层面以提供食物安全保障和农产品供给为主体功能的地区。范围包括12个县（市），主要包括桑干河河谷盆地、滹沱河河谷盆地、寿（阳）—昔（阳）—平（定）、漳河—沁河河谷盆地等农产品主产区。 ③省级限制开发的重点生态功能区。该区域是在省级或更大层面以提供生态服务为主体功能的地区。范围包括28个县（市），主要包括京津风沙源治理生态功能区、吕梁山水源涵养及水土保持生态功能区、中条山水源涵养及水土保持生态功能区、五台山水源涵养生态功能区、太行山南部水源涵养与生物多样性保护生态功能区和太岳山水源涵养与生物多样性保护生态功能区等6大重点功能区。 ④省级禁止开发区域。该区域是依法设立的省级自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园等各类自然和文化资源保护区域，以及重要湿地、湿地公园、重要水源地、水产种质资源保护区（含国家级）、重点文物（含国家级）等点状分布的地区。 限制开发的农产品主产区是指具备较好的农业开发条件，以提供农产品为主体功能，以提供生态产品、服务产品和工业品为其他功能，需要在国土空间开发中限制进行大规模高强度工业化、城镇化开发，以保持并提高农产品生产能力的区域。 限制开发的农产品主产区包括汾河平原农产品主产区、桑干河河谷盆地农产品主产区、滹沱河河谷盆地农产品主产区、寿—昔—平农产品主产区、漳河—沁河河谷盆地农产品主产区、其他农业地区，共计六个区域，本项目位于漳河—沁河河谷盆地农产品主产区。 功能定位：国家和山西省农业综合发展重点区域，优质玉米、杂粮和特色农林产品的主要生产区域。 发展方向：——重点发展优质粮饲兼用、青贮及特用玉米，建设以优质小杂粮、蔬菜、林果、中药材、蚕桑、草地草坡牧业为主的农业发展区域。——推动农产品保障基地建设，提升农产品集约化经营水平，积极推进农产品绿色化、标准化生产。加大农业科技投入，稳定并提高良种覆盖率，保障农产品供给的高产和优质。——稳定耕地面积，加大耕地保护投入，种养结合，提高耕地承载能力。——节约集约利用居民点用地，控制农村人口增长，引导农村人口逐步向县城、各级城镇集中。 本项目选址位于长治市屯留区内，属于《山西省主体功能区规划》中的限制开发的农产品主产区中漳河—沁河河谷盆地农产品主产区中的屯留区。本项目热力站占地类型包括机关团体用地、公共设施用地、农村道路和空闲地，为永久占地；一级热网管线占地为临时占地。本项目永久占地不侵占耕地，合理利用资源，在本工程施工期结束后地表提升植物覆盖率等措施后，区域生态环境将得到恢复和改善，本项目无运营期环境影响，综上，本项目运行期对各环境要素的影响是可接受的，对区域农业生产影响较小，不会改变区域农产品生产状况。因此，项目选址符合《山西省主体功能区规划》的要求。 2、环境功能区划 本项目所在区域环境功能属性见表3-1。 表3-1 线路所在区域环境功能属性表 项目; 功能区分类及执行标准. 环境功能区划; 环境空气; 项目位于环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018修改单二级标准. 地表水; 项目所在区域主要地表水体为绛河，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目所在区域属于“屯绛水库-入南源段，水质要求为Ⅱ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。. 声环境; 邻近热力站两侧50m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类类标准. 生态保护红线; 本项目工程沿线不涉及生态保护红线. 饮用水源保护区; 本工程不涉及饮用水源保护区. 是否涉及基本农田; 本项目热力站为永久占地，占地类型为机关团体用地、公共设施用地、农村道路和空闲地，不涉及基本农田，最近500m，一级热网管线施工期临时穿越基本农田，综上，本项目涉及基本农田. 是否涉及自然保护区、风景名胜区; 否. 是否属于管道煤气管网区; 否. 3、生态环境 （1）绛河 本项目南距绛河450m。 （2）野生动物、植物 根据现场调查，本项目周围无重点保护野生动植物，周围植物主要为人工种植树木，包括柳树、椿树；以及河堤上的芦苇、杂草与灌木，动物主要为常见的飞鸟、昆虫。 （3）土地利用类型现状 根据由于本项目是线性工程，评价范围参照《环境影响技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中的6.2.5，项目周边未涉及生态敏感区，本次生态评价范围是项目管线外1000m为界。详见生态环境专章。 （4）植被类型 本次评价范围内植被类型现状为小麦、玉米、谷子等为主的两年三熟农作物群落等。详见生态环境专章。 （5）土壤侵蚀类型 根据土壤侵蚀强度分布图可知，本项目占地范围以及评价范围均属于微度水力侵蚀。 4、环境空气质量现状 本次评价收集了屯留区2023年环境空气质量例行监测数据，具体监测结果详见表3-4。 表3-4本项目评价区环境空气监测数据统计结果一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年评价质量浓度; 20μg/Nm3; 60μg/Nm3; 33.33; 达标. NO2; 年评价质量浓度; 38μg/Nm3; 40μg/Nm3; 95.00; 达标. PM10; 年评价质量浓度; 59μg/Nm3; 70μg/Nm3; 84.28; 达标. PM2.5; 年评价质量浓度; 30μg/Nm3; 35μg/Nm3; 85.71; 达标. CO-95%; 24小时平均浓度; 1.8mg/Nm3; 4mg/Nm3; 45.0; 达标. O3-8h-90%; 日最大8小时平均浓度; 91μg/Nm3; 160μg/Nm3; 56.88; 达标. 由屯留区2023年环境空气质量例行监测数据可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均值浓度，CO24小时平均第95百分位数、O3日最大8小时平均第90百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）和例行监测资料，判定屯留区为达标区。 5、地表水环境质量现状 地表水：距离本项目最近的地表水体为绛河。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目临近的绛河位于“屯绛水库-入南源”段，距本项目距离最近断面为司徒桥监测断面，该断面水环境功能为工农业用水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。 根据《长治市2023年月地表水环境质量状况》，司徒桥监测断面均达标。 施工期产生施工员工生活污水，产生量较少，采取移动式生态厕所收集后直接外运。运营期无生活污水与生产废水的产生与排放。因此，本次评价未进行地表水环境质量现状监测。 6、声环境质量现状 本项目位于屯留区，主要经过农村地区，根据环境噪声质量功能区划分，该评价区域属于1类区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准。 本次评价委托内蒙古泽铭技术检测有限公司于2024年12月27日对本项目四周声环境敏感点进行了现状监测，本次监测共布置了42个监测点位，监测结果见表3-5。 表3-5项目噪声现状监测结果 由上表的监测结果可知，各敏感点昼、夜噪声监测值均可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准要求。根据监测结果，项目周围声环境质量现状良好。 监测点位; 布点位置; 昼间; 夜间. Leq; L10; L50; L90; 标准; Leq; L10; L50; L90; 标准. 1#; 积石村卫生所; 46.8; 49.1; 44; 40.2; 55; 39.5; 41.5; 37.5; 33.8; 45. 2#; 积石小学; 47.1; 49; 45.4; 41.5; 40.2; 42.1; 38.3; 35.1. 3#; 积石村; 48.4; 51.1; 45.5; 42.4; 39.3; 41.9; 36.9; 34.8. 4#; 常珍村; 47.8; 49.1; 45; 41.2; 40.5; 42.5; 38.5; 34.8. 5#; 北栗村; 47.1; 49.1; 45.8; 41.5; 40; 42; 38.8; 35.1. 6#; 新安庄村; 48.2; 51.3; 45.7; 43.4; 39.1; 41.8; 37; 34.9. 7#; 宋杜村; 46.8; 49.1; 44; 40.2; 39.9; 41.6; 37.5; 33.9. 8#; 崔邵村; 47; 50.1; 45.4; 41.5; 40.1; 42.1; 38.3; 35.1. 9#; 新庄村; 48.4; 51.1; 45.2; 43.4; 39.2; 41.5; 37.1; 34.8. 10#; 桃园村; 46.7; 49.2; 44; 40.2; 40; 41.5; 37.4; 34. 11#; 小河北村; 47.3; 49; 45.4; 41.1; 39.9; 42.3; 38.4; 35.3. 12#; 金家庄村; 48.5; 51.3; 45.6; 42.4; 39.3; 41.6; 36.9; 35. 13#; 康庄村; 46.7; 49.3; 44.9; 41.4; 40.1; 41.7; 37.5; 33.8. 14#; 驼坊村; 47.1; 49.2; 45.6; 41.2; 39.8; 42.1; 38.3; 35.1. 15#; 高头寺村; 48.3; 51.1; 45.5; 42.4; 39.4; 41.9; 37.2; 34.8. 16#; 高头寺寄宿制小学; 46.7; 49.1; 45.1; 40.3; 40.4; 41.5; 37.6; 33.7. 17#; 市泽村; 47.2; 49; 45.4; 41.3; 40.1; 42.4; 35.5; 35.1. 18#; 市泽庄村; 48.5; 51.6; 45.5; 42.5; 38.4; 41.8; 36.8; 35.1. 19#; 康庄园区市泽庄小学; 46.9; 49.1; 44; 40.2; 40; 41.5; 37.9; 33.8. 20#; 东史村; 47.3; 49.6; 46.4; 42.5; 39.8; 42.1; 38.3; 35.6. 21#; 常金村; 48.3; 51.1; 45.8; 42.7; 39.9; 41.8; 36.7; 34.6. 22#; 西史村; 47.2; 49.1; 45.2; 42.6; 40.3; 41.8; 37.5; 33.5. 23#; 司徒村; 47.2; 48.9; 45.2; 42.5; 39.4; 42.5; 38.3; 35.2. 24#; 司徒小学; 48.5; 51.2; 45.6; 43.1; 39.3; 41.7; 36.9; 35.2. 25#; 东崔村; 46.8; 49.2; 44; 40.2; 39.8; 41.5; 37.8; 33.8. 26#; 呈寺村; 47; 49; 45.4; 41.5; 40; 42.1; 38.2; 35.1. 27#; 中华村; 48.4; 51.5; 45.5; 42.4; 39.4; 41.5; 37.1; 34.9. 28#; 西至河村; 46.5; 49.6; 44.8; 42.3; 40.7; 41.3; 37.5; 33.6. 29#; 岭上村; 47.6; 49.5; 46.4; 42.3; 39.6; 42.4; 38.3; 35.4. 30#; 南岗村; 48.2; 51.4; 46.3; 43.4; 39.4; 41.7; 36.5; 34.8. 31#; 小南村; 46.7; 49; 44.2; 40.5; 40.6; 41.4; 37.8; 33.8. 32#; 峪里村; 47.2; 49; 45.4; 41.5; 39.9; 42.1; 38.4; 35.1. 33#; 峪里村卫生所; 48.2; 51.1; 45.5; 42.4; 39.6; 41.9; 36.9; 35.6. 34#; 西坡村; 47.1; 49.3; 44.5; 42.2; 40.4; 42; 37.5; 34. 35#; 曲庄村; 47.4; 49; 45.9; 42.5; 40; 42.5; 38.5; 35. 36#; 王庄村; 48.4; 51.5; 45; 42.2; 39.3; 41.6; 37; 34.9. 37#; 岗头村; 46.8; 49.1; 44; 40.2; 39.6; 41.5; 37.7; 33.9. 38#; 张家庄; 47.5; 49; 45.4; 41.5; 40.2; 42.1; 38.3; 35.3. 39#; 张家庄学校; 48.1; 51.1; 45.5; 42.4; 39.1; 41.9; 37.3; 34.8. 40#; 新西小学; 46.9; 49.2; 44.5; 40.3; 40.7; 41.5; 38; 34.1. 41#; 辛东幼儿园; 47; 49; 45.6; 41.3; 40.7; 42.3; 38.6; 35.7. 42#; 驼坊学校; 48.2; 51.2; 45.5; 43.1; 39.2; 41.8; 36.8; 34.7. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本工程属于新建工程，不存在原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 本评价确定的生态环境保护目标及对象见表3-6。 表3-6本项目施工期主要环境保护对象一览表 类别; 涉及环境要素; 环境保护目标; 保护级别; 距离（m); 方位; 保护要求. 热力站; 声环境; 积石小学; 学校; 20; 北; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 张家庄学校; 学校; 20; 东. 司徒小学; 学校; 20; 北. 新西小学; 学校; 20; 南. 辛东幼儿园; 学校; 20; 西. 峪里村卫生所; 医院; 20; 东南. 高头寺寄宿制小学; 学校; 20; 南. 康庄园区市泽庄小学; 学校; 20; 西北. 驼坊学校; 学校; 20; 东. 积石村卫生所; 医院; 20; 北. 常珍村; 居民区; 20; 热力管线站位于村庄内，紧邻相应村庄. 北栗村; 30. 新安庄村; 20. 宋杜村; 20. 崔邵村; 30. 新庄村; 25. 桃园村; 20. 小河北村; 15. 金家庄村; 20. 康庄村; 20. 驼坊村; 20. 高头寺村; 30. 市泽村; 25. 市泽庄村; 25. 东史村; 35. 常金村; 25. 西史村; 30. 司徒村; 25. 东崔村; 30. 呈寺村; 30. 中华村; 25. 西至河村; 30. 岭上村; 25. 南岗村; 20. 小南村; 20. 峪里村; 25. 积石村; 20. 西坡村; 30. 曲庄村; 35. 王庄村; 35. 张家庄; 20. 岗头村; 30. 地表水; 绛河; --; 南; 450; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准. 生态环境; 评价区范围动植物; 评价区范围内; 在严格控制项目生态影响的前提下，加强绿化，促进区域生态环境的改善. 热力管道; 声环境; 积石小学; 学校; 20; 北; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 张家庄学校; 学校; 20; 西. 司徒小学; 学校; 20; 南. 新西小学; 学校; 20; 南. 辛东幼儿园; 学校; 20; 西. 峪里村卫生所; 医院; 20; 南. 高头寺寄宿制小学; 学校; 20; 东. 康庄园区市泽庄小学; 学校; 20; 北. 驼坊学校; 学校; 20; 北. 积石村卫生所; 医院; 20; 北. 常珍村; 居民区; 10. 北栗村; 10. 新安庄村; 10. 宋杜村; 10. 崔邵村; 10. 新庄村; 10. 桃园村; 10. 小河北村; 10. 金家庄村; 10. 驼坊村; 10. 康庄村; 10. 高头寺村; 10. 市泽村; 10. 市泽庄村; 10. 东史村; 10. 常金村; 10. 西史村; 10. 司徒村; 10. 东崔村; 10. 呈寺村; 10. 中华村; 10. 西至河村; 10. 岭上村; 10. 南岗村; 10. 小南村; 10. 峪里村; 10. 积石村; 10. 西坡村; 10. 曲庄村; 10. 王庄村; 10. 张家庄; 10. 岗头村; 10. 地表水; 绛河; --; 南; 450; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准. 生态环境; 评价区范围耕地、动植物; 评价区范围内; 在严格控制项目生态影响的前提下，加强绿化，促进区域生态环境的改善. |
| 评价 标准 | - 1、环境空气： 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表3-7环境空气质量评价标准 污染物名称; 取值时间; 二级标准限值（ug/Nm3）; 标准来源. CO; 年平均; 200; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012). 日平均; 300. 1小时平均; --. SO2; 年平均; 60. 日平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 日平均; 200. 1小时平均; 240. PM2.5; 年平均; 35. 日平均; 75. 1小时平均; --. O3; 年平均; --. 日平均; --. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. 1小时平均; --. 日平均; --. 1小时平均; 200. - 2、声环境标准 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目涉及敏感点声环境执行1类标准，见表3-8。 表3-8《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：dB（A） 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A); 备注. 1类; 55; 45; 敏感点. - 噪声：施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值。运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的1级标准。 - 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. - 表3-10工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 55; 45. |
| 其他 | 本项目属基础设施建设项目，项目营运期本身无二氧化硫、氮氧化物、VOCs以及CODcr、NH3-N污染物排放，无需要申请污染物总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 一、环境影响识别 根据施工方案的分析，基础设施工程项目施工期对环境的影响主要表现为扬尘、施工机械和运输车辆运输燃油时等废气排放，施工废水、管道试压废水，以及废弃土石方等固体废物，以及施工期各施工机械的噪声影响等。此外，工程占地及开挖过程将对区域生态环境造成一定的影响。 二、施工场界噪声 施工期间，需要施工多种施工机械设备和运输车辆，施工机械设备种类包括挖掘机、推土机、装载机等；物料运输车辆则包括各种卡车及自卸车等。该类机械设备在运行时，均会产生较强的噪声，对附近居民等声环境敏感点的正常生活产生不利影响。 由于施工场地内设备位置不断变化，同一施工阶段不同时间设备运行数量不同，因此很难确切地预测施工场地各场界噪声值。根据各类环评资料汇总估算，对主要施工机械产生的噪声强度和距声源不同距离处的等效声级衰减值估算结果见表4-1。 表4-1各施工阶段主要噪声强度及其不同距离处的噪声值单位：dB（A） 阶段; 主要噪声源; 声级; 距声源距离（m）. 20; 40; 60; 80; 100; 200; 400; 500. 土石方; 推土机挖掘机等; 70-95; 62-70; 58-66; 52-60; 50-58; 46-55; 40-50; 36-46; 32-42. 基础; 打桩机等; 70-90; 66-86; 62-82; 57-78; 53-72; 50-66; 48-61; 45-58; 42-55. 结构; 振捣棒电锯等; 80-100; 76-95; 71-90; 67-85; 62-81; 58-77; 55-72; 52-68; 49-66. 安装; 主要为偶发性噪声源; 70-80; 51-61; 45-55; 41-51; 39-49; 37-47; 31-41; 25-35; 22-29. 由上表中数据可见，在施工各阶段中基础阶段影响相对较大，各阶段一般在100m外即有较大幅度的削减。据此来看，本次工程涉及的建设内容覆盖面较大且涉及居住等敏感区，围挡两端的居民建筑均会受到不同程度的影响。对此，施工单位应根据场界外敏感点的具体情况，合理规划施工过程与高噪声设备的使用时间，严格落实环评要求措施，避开居民休息时间，尤其是应避免打桩机、搅拌机和夯土机等高噪声施工机械设备夜间作业。此外，工程需优选运输路线，施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。由于施工期噪声具有瞬时性和短暂性，所以，随着管网工程竣工，施工期噪声也会随之消失，其产生的噪声影响亦不复存在。 三、生态环境影响分析 本项目建设对生态环境影响大部分发生在施工期，施工期对生态环境影响和破坏主要表现为土地的占用、工程开挖造成水土流失；对植被等生物环境的影响；工程活动扰乱自然生态平衡，对沿线生物的生存产生一定的不利影响；由车辆行驶噪声、施工机械噪声、汽车尾气、工程现场形成的污染对沿线环境的影响等。 1、对植被影响 工程建设永久占地会使沿线的植被受到破坏，而本项目热力站占地类型包括机关团体用地、公共设施用地、农村道路和空闲地，因而本项目永久占地对周围生态环境影响不大。一级热网管线占地为临时占地，施工期临时占地主要分为管道铺设范围占地、施工便道占地。施工便道为耕地平整后土路，定期洒水抑尘，不进行水泥硬化。施工期结束后恢复耕地，施工设备及占地基建移除，平整地面。受到项目占地直接影响的植被类型主要是农业植被。 本项目临时占地范围内的植被主要为小麦、玉米等常见经济植物，而且占地面积在整个区域生态环境中的比例较小，不会对植物多样性产生影响，对区域植被景观质量和稳定性影响也很小。而且，施工场地在工程结束后全部复耕，临时占地对植被的破坏是暂时的。待施工结束后，原有植被将得到恢复。 2、对动物资源的影响 评价范围内人为活动较多，陆生动物主要为常见种类，且未发现国家或省级保护动物及其栖息和繁殖地。 施工机械产生的噪声、施工扬尘、施工机械排放的尾气会加重沿线环境污染负荷，将沿线野生动物驱离原生境。 本项目在施工期拟采取使用低噪声机械设备、施工场地设置施工围挡、施工路段经常撒水减少扬尘、施工车辆采用清洁能源、封闭运输等环保措施，将大大降低对周边环境的影响。同时本项目沿线可替代的生境较多，因此，本项目建设驱扰的野生动物能较快的找到类似栖息环境。 本项目为供热管道的建设，路线较短，未穿越重要保护林地，且沿线无珍稀保护动物，对生物物种的多样性影响较小。 3、对永久基本农田环境影响 （1）占用永久基本农田情况 根据“三区三线”成果，本项目热力站占地类型包括机关团体用地、公共设施用地、农村道路和空闲地；一级热网管线临时穿越旱地和其他草地，占地包括永久基本农田。管道沿线种植作物主要为小麦、玉米等农作物。 （2）对永久基本农田影响分析 本项目热力站不占用基本农田；一级热网管线临时穿越基本农田。上述临时性占用永久基本农田在施工结束后，可恢复原有土地利用性质或使用功能，虽然在短期内对基本农田的利用产生不利的影响，但在施工结束后，土地利用性质很快得到恢复。本项目管道施工临时占用部分永久基本农田，对农业生产的影响主要表现为耽误农作物生产，这种影响是临时的，不会改变农田的利用性质。本项目施工不在永久基本农田设置临时堆土场，本项目对永久基本农田影响主要为管道开挖造成的短期影响，待管道施工完成后，对基本农田段实施回填，确保面积不减少、土壤环境质量不下降，不影响土壤肥力，对永久基本农田影响可逆。 4、水土流失影响 在工程建设期间，由于大范围的工程建设活动，势必会造成一定的水土流失，但通过合理的水土保持布局及措施，可使工程建设活动引发的水土流失危害降低到最低程度，使项目建设区及周边地区的生态环境得到有效改善。 运行期，由于所有工程已经完成，不再有土方临时堆存，草地部分植被恢复，耕地恢复原状，因此水土流失状况将比施工期大有改善。通过合理的水土保持布局及措施，且加强保护，可使水土流失的危害降到最低程度，使评价区及周边地区的生态环境得到有效的改善。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、声环境影响分析 噪声源 换热站噪声源主要是循环水泵、补水泵等设备，其产生的噪声主要是由于水泵中的气穴和机械撞击、振动引起的，频谱呈宽频带，以中频为主。建设单位考虑到本项目换热站大部分建设在村庄内部，距离敏感点较近，因此选取变频低噪声设备，单台声功率级为70-75dB（A），对39座换热站，本次评价提出以下噪声污染防治措施要求： （1）换热器、循环水泵、补水泵、反冲洗过滤器设备基础应设置防振垫，以减少设备振动而产生的噪声。 （2）换热站内墙体增加吸声材料，吸声量不低于15dB（A）； 本项目在投入运营后，噪声污染主要来源于噪声来源于换热站内循环水泵、补水泵等机械工作，它们所产生的噪声源大多为稳态连续声源，生产期间对环境的影响表现为稳态噪声影响。 表4-2 噪声排放信息表 建构筑物名称 （热力站）; 噪声源名称; 声压级/距声源距离（dB(A)）/m; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级（dB(A)）; 运行时段（h）; 建筑物插入损失dB(A); 建筑物外噪声; 数量（台）. X; Y; Z. 声压级dB(A). 驼坊1#; 循环水泵; 75/1; 隔声、基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 驼坊2#; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 桃园村; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 康庄村; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 市泽村1#; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 市泽庄村2#; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 高头寺; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 西史村; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 东史村; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 常金村1#; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 常珍村2#; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 北栗村; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 峪里村1#; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 峪里村2#; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 新安庄村; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 金家庄村; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 岗上村; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 新庄村1#; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 新庄村2#; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 小南村; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 小河北村; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 西至河村; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 西泼村; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 王庄村1#; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 王庄村2#; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 张家庄村; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 南岗村; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 曲庄村; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 宋杜村; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 岗头村; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 东司华村（东崔）; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 东司华村（中华）; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 东司华村（东司徒）; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 岭上村 1#; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 岭上村 2#; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 崔邵村; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 呈寺村; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 积石村 1#; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. 积石村 2#; 循环水泵; 75/1; 基础减振; 10; 70; 连续; 5; 75; 1. 补给水泵; 70/1; 基础减振; 10; 65; 间断; 5; 60; 2. （3）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 - 预测点A声级计算公式： 式中：——LA(r)距声源r处的A声级，dB（A）； ——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ——第i倍频带的A计权网络修正值，dB； 只考虑几何发散衰减时，按以下计算公式： 式中：——距声源r处的A声级，dB（A）； ——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB（A）； ——几何发散引起的衰减，dB； - 工业企业噪声计算公式： 式中：——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti-——在T时间内i声源工作时间，s； 预测结果及评价 采取以上模式，预测了本项目昼夜运营时对声环境保护目标的噪声预测值，其预测结果见表。 表4-4 噪声预测值 dB（A） 预测位置; 昼 间; 夜 间. 背景值; 贡献值; 标准值; 背景值; 贡献值; 标准值. 积石村卫生所; 46.8; 22.27; 55; 39.5; 22.27; 45. 积石小学; 47.1; 25.63; 55; 40.2; 25.63; 45. 积石村; 48.4; 24.74; 55; 39.3; 24.74; 45. 常珍村; 47.8; 26.81; 55; 40.5; 26.81; 45. 北栗村; 47.1; 25.09; 55; 40; 25.09; 45. 新安庄村; 48.2; 24.72; 55; 39.1; 24.72; 45. 宋杜村; 46.8; 23.23; 55; 39.9; 23.23; 45. 崔邵村; 47; 24.18; 55; 40.1; 24.18; 45. 新庄村; 48.4; 30.75; 55; 39.2; 30.75; 45. 桃园村; 46.7; 23.25; 55; 40; 23.25; 45. 小河北村; 47.3; 21.18; 55; 39.9; 21.18; 45. 金家庄村; 48.5; 25.09; 55; 39.3; 25.09; 45. 康庄村; 46.7; 25.83; 55; 40.1; 25.83; 45. 驼坊村; 47.1; 22.18; 55; 39.8; 22.18; 45. 高头寺村; 48.3; 27.58; 55; 39.4; 27.58; 45. 高头寺寄宿制小学; 46.7; 23.81; 55; 40.4; 23.81; 45. 市泽村; 47.2; 27.71; 55; 40.1; 27.71; 45. 市泽庄村; 48.5; 15.83; 55; 38.4; 15.83; 45. 康庄园区市泽庄小学; 46.9; 20.61; 55; 40; 20.61; 45. 东史村; 47.3; 28.10; 55; 39.8; 28.10; 45. 常金村; 48.3; 28.02; 55; 39.9; 28.02; 45. 西史村; 47.2; 25.75; 55; 40.3; 25.75; 45. 司徒村; 47.2; 25.50; 55; 39.4; 25.50; 45. 司徒小学; 48.5; 24.78; 55; 39.3; 24.78; 45. 东崔村; 46.8; 26.56; 55; 39.8; 26.56; 45. 呈寺村; 47; 25.91; 55; 40; 25.91; 45. 中华村; 48.4; 25.66; 55; 39.4; 25.66; 45. 西至河村; 46.5; 24.17; 55; 40.7; 24.17; 45. 岭上村; 47.6; 21.63; 55; 39.6; 21.63; 45. 南岗村; 48.2; 11.99; 55; 39.4; 11.99; 45. 小南村; 46.7; 24.22; 55; 40.6; 24.22; 45. 峪里村; 47.2; 25.53; 55; 39.9; 25.53; 45. 峪里村卫生所; 48.2; 27.49; 55; 39.6; 27.49; 45. 西坡村; 47.1; 21.45; 55; 40.4; 21.45; 45. 曲庄村; 47.4; 22.66; 55; 40; 22.66; 45. 王庄村; 48.4; 23.90; 55; 39.3; 23.90; 45. 岗头村; 46.8; 28.32; 55; 39.6; 28.32; 45. 张家庄; 47.5; 20.31; 55; 40.2; 20.31; 45. 张家庄学校; 48.1; 27.41; 55; 39.1; 27.41; 45. 新西小学; 46.9; 26.04; 55; 40.7; 26.04; 45. 辛东幼儿园; 47; 23.29; 55; 40.7; 23.29; 45. 驼坊学校; 48.2; 28.66; 55; 39.2; 28.66; 45. 图4-1 噪声等值线分布图 根据上表可知，噪声预测结果均未超标，本项目保护目标处噪声能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。项目运营期间不会对周边声环境产生明显影响。 本项目新建39座热力站，敷设一级热力管道54.6km，管线工程运行期间无废气、废水、噪声、固体废物产生。热力站运行期间无废气、废水、固体废物产生，噪声来源于换热站内循环水泵、补水泵等机械工作，由于循环泵等均置于站房内，经过墙体隔声及铺设减震垫后噪声值较小对周边环境影响不大。 2项目环境效益分析 随着能源结构的不断优化，清洁能源和可再生能源逐渐成为主导。散煤清零项目正是这一趋势下的必然选择。本项目通过减少煤炭在供热中的使用，降低对化石能源的依赖，推动清洁能源和可再生能源的发展，为当地经济的可持续发展提供有力支撑。这不仅有助于优化能源结构，提高能源利用效率，降低能源消耗和污染物排放，还能促进新能源产业的发展，培育新的经济增长点，推动经济社会向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。居民居住水平、降低居民采暖费用，同时极大地避免了“散煤复燃”的可能。 本项目为上党革命老区散煤清零（长治市屯留区）三期项目，项目建设内容及规模为新建建设39座热力站和敷54.6km沟槽长一级热网管道。供热范围主要包括上村镇小河北村、王庄村等15个村庄，渔泽镇峪里村、金家庄村等4个村庄及康庄工业园区北栗村、常珍村等11个村庄，共计30个村庄。目前，30个村庄供热现状仍为村民自行采用燃气或自烧燃煤锅炉采暖。燃气取暖费用偏高，很多农户散煤复烧。本次通过集中供热改变上党革命老区广大农村传统取暖方式，推进大气污染防治，改善农村人居环境，助力美丽乡村建设。保障清洁取暖能够让人民群众“用得起、用得好、用的久”，杜绝散煤复烧。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目属于城市基础设施工程，管线无害化穿越5处高速，周围不存在自然保护区、风景名胜区、世界文化遗产等环境敏感目标，不存在环境制约因素。 项目施工按片区分段进行，采用分段集中布置方式进行施工。施工期污染物排放伴随项目工程施工全过程，并对施工区生态环境产生影响。施工期的影响属于可逆影响，待施工期结束后将消失。按作业区分段方式施工，水土保持措施，施工场地恢复、绿化。周围植物主要为常见杂草、灌木以及小麦、玉米等常见经济植物，因此工程建设期间虽然对生物量、分布格局及生物多样性均造成一定程度的影响，但施工期环境影响随着施工结束后而随之消失。本项目建成后，运行期间无废气、废水、固体废物产生，噪声来源于换热站内循环水泵、补水泵等机械工作，由于循环泵等均置于站房内，经过墙体隔声及铺设减震垫后噪声值较小对周边环境影响不大。 综上，本项目选址可行。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 项目施工沿线经过村庄居民必须设置围档，并尽量避开大风天气；施工场地、施工道路的扬尘可用定期洒水和及时清扫措施予以防治，要求各管线施工场地均配备洒水车一辆并采用有顶盖的车辆运输土方。运输车辆不能超载，防止施工固体废物的遗洒。运输道路派有专人清扫，在干燥季节，施工要每天上下午各洒水一次，经常洒水保持路表面潮湿。加强施工现场的管理，如管理措施妥当，扬尘量将降低 50～70％，可大大减少对周围环境的影响。加强管理，文明施工，建筑材料轻装轻卸，弃土及时清运。 1、大气环境 （1）施工烟尘 施工期采取的抑尘措施如下： ①建设单位作为建设工程扬尘污染治理第一责任人，承担工程前期准备、实施、竣工阶段及渣土运输全过程扬尘污染的全部责任。在工程施工图设计阶段，明确临时用地和弃土场排水和防护措施设计；在工程招投标阶段，招标文件工程量清单中应单独计列扬尘防护费用，将施工扬尘污染控制情况作为招投标重要依据。在签订施工承发包合同阶段，建设单位应当制定扬尘污染防治责任制度和防治措施，明确施工单位在施工和运输物料、渣土过程中的扬尘污染防治责任，并将所需经费列入工程预算，单独列支，专款专用。施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案并予以落实。监理单位应当将施工扬尘污染防治纳入工程监理内容，发现扬尘污染行为，应当要求施工单位立即改正。 ②在施工管线沿线设置施工标志牌，张贴工程概况、施工时间、采取的污染防治措施和设施、负责单位及联系方式等。 ③建设工程施工工地周围设置连续、密闭围挡，靠近居住区、道路一侧设置 高度2.5米以上的围挡，设置符合要求的密目防尘网或防尘布，定期洒水抑尘及运输车辆采用密闭车斗等措施，做好扬尘污染防治工作。 ④施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘。 ⑤运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少扬尘产生量。 ⑥土方堆放场地要合理选择，不宜设在村庄或居住区上风向，项目施工过 程中撒落的水泥、沙要经常清理，施工弃土及时清运，外运车辆加盖篷布，减少沿路遗洒。 ⑦施工者应对工地门前道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材洒落应及时清扫。 （2）施工机械尾气、焊接烟气 管道施工废气还包括运输车辆及施工机械的尾气、焊接废气等。 ①施工中选择污染物排放稳定且达到国家规定排放标准的施工机械，加强对施工机械的科学管理，合理安排运行时间，发挥其最大效率。 ②加强对机械设备和运输车辆的保养与维修，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，保证其尾气达标排放，减少污染物的排放量。 ③加强施工现场烟尘控制，严禁在施工现场排放有毒烟尘和气体，不得在施工现场洗石灰、熔融沥青，禁止使用燃煤，采用清洁能源，可有效控制大气污染。 ④加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、清洁施工、科学施工，减少施工期施工设备尾气排放量。 施工车辆在施工现场范围内活动，尾气呈面源污染形式，尾气扩散范围有限，车辆为非连续行驶状态，施工采用分段进行，在每段施工时间有限，污染物排放时间和排放量相对较少，不会对周围大气环境产生明显影响。施工单位在加强机械和车辆的日常管理和维护，使用优质燃料，减少因机械和车辆状况 下，车辆尾气对周边环境影响很小。 施工焊接废气产生量较小，且施工周期短，有利于空气的扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境影响较轻。 经采取以上措施，项目施工期对周围环境空气影响较小，且施工期较短， 随着施工期的结束影响将消失。 2、水环境保护措施 （1）制定严格的施工管理制度 严禁向周边的任何水体倾倒残余燃油、机油、施工废水；加强对施工人员的教育，加强施工人员的环境保护意识。 （2）配备必要的防护物资 施工材料堆场应配备防雨篷布等遮盖物品，防止雨水冲刷对周围地表水体造成影响。 （3）管道试压产生少量废水，试压废水成分简单，主要污染物为悬浮物，用于施工区洒水。施工单位应加强施工期水务管理，减少水的消耗，杜绝施工期产生的污水无组织排放。 3、声环境保护措施 在施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进控制。为减少施工期噪声对周围环境的影响，建议项目采取以下措施： （1）施工期高噪声设备应合理安排施工时间，各种运输车辆和施工机械应 全部安排在昼间（6：00至22：00）施工，夜间禁止使用高噪声机械设备，杜绝深夜施工噪声扰民； （2）对施工场地平面布局时应将施工机械产噪设备进行合理布设，尽量远离居民，减少施工噪声对民众的污染影响； （3）应尽量采用低噪声施工技术和设备，加强施工作业管理，确保文明施工，尽最大可能降低施工噪声扰民程度； （4）对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施，在围障最好敷以吸声材料，以达到降噪效果； （5）减少运输过程的交通噪声，禁止不符合国家噪声排放标准的运输车辆进入工区，尽量减少夜间运输量，限值车速，对运输、施工车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛；加强施工期间道路交通的管理，保持道路畅通也是减缓 施工期交通噪声影响的重要手段。 施工噪声会随着项目的竣工而消失，为暂时性、局部性影响，在落实环评提出的措施的前提下，对环境影响较小。 4、固体废物 根据工程施工特点，施工期固废包括施工废料和废弃土方等。 （1）废弃土方 管道开挖施工过程开挖土石方32.36万m3（其中表土12.84万m3，自然方19.32万m3，硬化层拆除方0.20万m3），回填土方23.49万m3（其中表土12.84万m3，自然方10.65万m3，无借方，余方8.87万m3（其中自然方8.67万m3，硬化层拆除方0.20万m3），运至市政单位指定区域进行消纳。 （2）施工废料 施工废料主要包括焊接作业中产生废焊条、防腐作业中产生的废防腐材料等。施工废料可回收利用，外售给物资回收部门。 综上分析，施工期固废均得到合理处置，对周围的环境影响很小。 - 生态环境保护措施 - 施工前，应加强对施工人员的生态环境保护的宣传教育工作，在工地及周边地区，设立与环境保护有关的科普性宣传牌，包括生态保护的科普知识、相关法规、本项目拟采用的生态保护措施及意义等。此外，为了加强项目建设区及周边生态环境的保护及实施力度，建议建设单位与施工单位共同协商制订相应环境保护奖惩制度，明确环保职责，提高施工主体的环保主人翁责任感，禁止随意破坏植被的活动，切实做好项目建设区域周边植被的生态保护工作。 （1）施工对景观的保护措施 在施工中产生的施工废料不得随意堆放，应及时清运。对施工人员应进行严格管理，严禁乱撒乱抛废弃物。施工时应注意避开雨季，防止因雨水造成泥沙流失。 （2）施工范围表土的保护措施 表土多为耕作土，厚度为20-25cm，施工期错开耕种期以及收获期，耕作土在管网铺设附近平整堆放，采用篷布遮盖，移除表层耕作土后进行管槽开挖。阶段式施工工期一般为7天，施工结束后，平整土地，将耕作土移回原位平整，施工便道工期一般为10天左右，施工结束后，平整土地，将耕作土移回原位平整，采取措施后不会对土壤肥力以及农作物产量产生不利影响。 （3）施工期结束后生态恢复措施 施工期结束后，施工料场建构筑物移除，临时占地地面平整，开展地表平整地面以及耕地恢复工作。施工便道移除，清理遗留废弃物，平整土地，生态恢复由景观工程施工单位负责。 （4）本工程施工基地、临时堆土场、施工临时便道等施工临时占地应按照少占耕地，不得侵占基本农田等的原则进行选址布置。对临时占用耕地的，应剥离表土另外堆存，待工程结束后，平整土地，清理地表碎石杂物等，然后回填表土复耕。对临时占用未利用地，施工后应恢复原貌。 （5）施工场地内的树木应及时迁移，不得随意砍伐。如确实需要砍伐，应报经当地园林主管部门批准。 （6）施工期应严格控制施工车辆、机械及施工人员的活动范围，尽力缩小施工作业带宽度，以减少对地表植被的碾压，减少对陆生动物生境特别是保护动物及觅食场所的破坏。 （7）施工单位要加强施工人员的生态环境保护宣传教育，防止对生态的人为破坏。 （8）施工结束后，根据开槽回填覆土的施工方式，最上一层覆土恢复其原有的土地性质。 6、施工期环境管理及监测计划 （1）环境管理 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会和环境有序持续发展的重要手段，根据本项目工程特性，其环境管理内容主要是：需设专职环境保护管理人员，或指定一人分管环境管理与监督工作，负责与当地生态环境部门及环境监测部门联系，保证各项环保措施到位，及时监测本项目工程外排废气、废水及噪声情况，保证废气、废水、固废处理处置装置设施正常运行、降噪设施完好，固废处置、去向符合国家法规政策规定。 环境管理计划主要为施工期和营运期环境保护管理。环境保护管理计划用于组织实施由本报告所提出的环境影响减缓措施。 本项目施工期环境管理计划目标如下： ①工程施工注意沿线生态环境的保护与恢复； ②工程施工过程注意施工噪声的控制，避免打扰居民的正常生活和休息； ③工程施工过程应控制扬尘（包括施工扬尘及运输车辆所产生的扬尘）、施工机械尾气、焊接烟气，以保障施工人员及居民的健康。 （2）施工期环境监理 施工期环境监理是依照国家和地方的环境保护法律、法规、工程设计文件和工程承包合同，对工程承包商进行环境监理。根据工程特点和施工区环境状况，环境监理可采取检查和指令文件等监理方式。其主要工作任务包括： ①在施工现场对所有承包商的环境保护工作进行监督检查，防止或减缓施工作业引起的生态破坏和环境污染。 ②派出监理人员对承包商的施工区和生活区进行现场检查和监测，全面监督和检查环保措施的落实，对不符合标准的方面提出限期整改要求，并编写工程建设环境监理日志。 ③施工期间的污染防治措施及环保设施的管理监督，具体包括项目施工生态环境的保护措施，施工扬尘控制，对敏感点的施工噪声控制措施，施工场地的生活污水及固体废物的收集处理等，以保证各项环保措施得以落实。 ④根据环境保护法律、法规、工程设计文件和工程承包合同，协助环境管理机构和有关部门处理因工程引发的环境污染、生态破坏事故与环境 纠纷。 ⑤审查施工单位施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划能否满足本工程环境保护要求，必要时提出修改意见。提出存在的环境问题和解决问题的建议。 ⑥对施工迹地的恢复，依据环境保护要求进行监督、检查和验收。 表5-1 施工期环境监理要求一览表 污染源; 环保措施; 效果要求. 废气; 施工扬尘; 施工围挡 、洒水抑尘 、临时堆场 物料堆放围挡覆盖 、密闭运输、道路路面及时清扫维护; 达标排放. 施工机械运输车辆尾气; 加强施工机械设备及运输车辆维护保养 、 限速 、 限载. 废水; 生活污水; 施工期产生施工员工生活污水，产生量较少，采取移动式生态厕所收集后直接外运。; 不外排. 噪声; 施工机械设备噪声; 选用低噪声设备 ，施工区围挡、设置隔声屏障 ，采取基础减震、安装减震垫等降噪措施; 满足《建筑施工场界 环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 固体废物; 施工废料; 外售物资部门回收利用; 符合固废管理法规等相关要求. 废弃泥浆及土石方; 运至市政单位指定区域进行消纳。. 生态; 施工作业; 分段方式施工 ，水土保持措施，施工场地恢复 、绿化 ，沿线土地裸露生态修复 ，临时堆场等施工地恢复绿化; 工完场清 ，对当地态环境不产生明显影响. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目新建39座热力站，新敷设一级热力管道54.6km，管线工程运行期间无废气、废水、噪声、固体废物产生。热力站运行期间无废气、废水、固体废物产生，噪声来源于换热站内循环水泵、补水泵等机械工作。 （1）声环境保护措施 泵类、换热器等是本工程需重点采取措施之处。评价要求在严格采用基础减振、设备入室封闭的基础上，对部分热力站距周围居民住宅距离小于20m时，应采用隔声门窗、墙体安装吸声材料等措施，可保证敏感目标不受影响。 选择产噪设备时，应尽可能选择辐射噪声小、振动小的低噪声设备，同时也要选择有可能采取控制对策的设备，提高安装精度，从源头上控制噪声产生的级别。 重视绿化工作也是噪声防治的一项积极措施。绿化不仅可以美化环境，而且还可以阻滞噪声传播。本工程涉及热力站的绿化重点是站区四周的绿化、美化隔离带建设。 （2）项目运营期风险主要表现为供热管道破裂造成水资源流失、应急作业引起的交通阻碍等。 管道破裂造成水资源流失 管道破裂造成水资源流失事故一般是由于其他工程开挖或管线基础隐患等造成的，一旦发生此类事故，要及时组织抢修，避免资源流失。 供热管道破裂，营救作业引起的交通阻碍 因本项目供热管道主要沿道路地下直埋铺设，若管道出现破裂，营救作业将会短暂的影响交通，为减少由事故产生的影响，环评要求相关部门安排专人进行日常定期检查，若发现管道渗漏，及时组织抢修，尽量避免事故的发生，项目在建设期应当把好质量关，禁止使用不合格产品，并定期检查维护，尽可能将管网破损事故发生率降至最低。 （3）环境监测计划 本项目环境监测计划详见表5-2。 表 5-2 本项目环境监测计划一览表 监测布点图 内容; 监测地点; 监测因子; 监测频次; 监测时间; 实施机构. 噪声; 积石村卫生所; LAeq; 1次/季; 2天/次，每天昼间、夜间各监测1次; 有资质监测机构. 积石小学. 积石村. 常珍村. 北栗村. 新安庄村. 宋杜村. 崔邵村. 新庄村. 桃园村. 小河北村. 金家庄村. 康庄村. 驼坊村. 高头寺村. 高头寺寄宿制小学. 市泽村. 市泽庄村. 康庄园区市泽庄小学. 东史村. 常金村. 西史村. 司徒村. 司徒小学. 东崔村. 呈寺村. 中华村. 西至河村. 岭上村. 南岗村. 小南村. 峪里村. 峪里村卫生所. 西坡村. 曲庄村. 王庄村. 岗头村. 张家庄. 张家庄学校. 新西小学. 辛东幼儿园. 驼坊学校. |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目工程总投资26664.89万元，其中环保投资220万元，占项目总投资的0.83%。具体见表5-3。 表5-3 项目环保措施投资估算一览表 序号; 治理项目; 措施内容; 投资（万元）. 1; 废气治理; 洒水逸尘; 40. 帆布遮盖、施工围栏等; 20. 2; 噪声治理; 设备减振降噪、施工机械保养; 25. 临时隔声屏障（围栏）; 10. 3; 固废治理; 余方运至市政单位指定区域进行消纳。施工废料可回收利用，外售给物资回收部门。; 10. 4; 生态保护; 场地恢复、绿化、水土保持工程等措施; 100. 5; 其他; 环境管理人员培训、环境保护宣传、环境保护设计及其他咨询费等; 50. 6; 合计; --; 255. |

- 生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | ①在施工中产生的废建材、垃圾等不得随意堆放，应及时清运。对施工人员应进行严格管理，严禁乱撒乱抛废弃物。施工时应注意避开雨季，防止因雨水造成泥沙流失。 ②施工期结束后，施工料场建构筑物移除，临时占地地面平整，开展地表平整地面以及耕地恢复工作。施工便道移除，清理遗留废弃物，平整土地。 | 施工期结束后，临时占地已地面平整，施工料场建构筑物移除，地面平整，占地范围内植被的绿化已规划或已开展生态建设工作。 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工期生活污水收集后直接外运。 | 施工期产生施工员工生活污水，产生量较少，采取移动式生态厕所收集后直接外运。 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 设备减振降噪、施工机械保养，设置临时隔声屏障（围栏） | 施工场地满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | / | 贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类功能区排放限值 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 洒水抑尘、施工围挡、帆布遮盖 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） | / | / |
| 固体废物 | 1.生活垃圾垃圾由环卫部门清运； 2.施工剩余废料外售综合利用； | 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 按规定施工图及相关技术规范施工，加强工程项目检查、巡查、维护和管理； | 项目工程质量通过相关部门验收，是否安排了工程项目巡查维护管理人员； | 安排专人进行日常定期检查，若发现管道渗漏，及时组织抢修； | 安排专人进行日常定期检查，若发现管道渗漏，及时 组织抢修； |
| 环境监测 | 按照监测计划定期监测 |  |  |  |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目符合国家产业政策，符合山西省相关审批原则的要求。在严格落实报告表提出的保护措施及其他各项环保措施前提下，从环境保护角度分析，本项目建设可行。