- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

项目名称：年生产2万件井下设备

及处理煤、矸石20万吨项目

建设单位（盖章）：长治市达欣环保材料有限公司

编制日期：           2025年1月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年生产2万件井下设备及处理煤、矸石20万吨项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2410-140455-89-05-415713 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 山西省长治市屯留区渔泽镇寺底村南700m |  |  |
| 地理坐标 | （ 113 度 00 分04.649 秒， 36 度 22 分 14.644 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | B0690其他煤炭采选 C3039其他建筑材料制造 C3511矿山机械制造 | 建设项目 行业类别 | 04-006其他煤炭采选 27-056砖瓦、石材等建筑材料制造 32-070采矿、冶金、建筑专用设备制造 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 屯留经济技术开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 10200 | 环保投资（万元） | 85 |
| 环保投资占比（%） | 0.83 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 26106 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划文件名称：《屯留经济技术开发区总体规划（2020-2035年）》 审批文件名称：《山西省人民政府关于同意设立屯留经济技术开发区的批复》晋政函（2017）134号 审批机关：山西省人民政府 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《屯留经济技术开发区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》 审查机关：山西省生态环境厅 审查文件名称：关于《屯留经济技术开发区总体规划环境影响 报告书》的审查意见（晋环函〔2022〕641 号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 （1）规划层次和范围 本次规划按照“一区两园”的模式进行规划，两园分别是余吾工业园与渔泽工业园。总规划面积26.90平方公里。 1）余吾工业园 余吾工业园位于屯留区余吾镇境内，规划面积为5.33平方公里，四至范围：东至余吾镇后庄村村庄东界，南至692县道（不含），西至695县道（不含）、北至余吾镇天桥环保墙体材料厂北侧。 2）渔泽工业园 渔泽工业园位于屯留区渔泽镇境内，规划面积为21.57平方千米，四至范围：东至渔泽镇与长治市郊区交界线，南至309国道南28米，西至二广高速G55（不含），北至旧309国道（不含）。 （2）规划期限 规划期限为2020-2035年。其中，近期为2020-2025年；远期为 2026-2035年；远景为2035年以后。 （3）产业定位 屯留经济技术开发区的定位为：长治市省级开发区标杆、产城融合示范区、产业转型升级引领区。 长治市省级开发区标杆：屯留开发区要实现经济规模跃上新台阶，产业结构进一步优化，产业集群建设取得新突破，园区功能有效提升，创新创业能力显著增强，成为长治市省级开发区标杆。 产城融合示范区：围绕余吾镇、渔泽镇与屯留县城，作为开发区主要的配套生活区，开发区要与相关城镇共同发展，实现新型工业化和新型城镇化的良性互动。开发区的产业解决就业问题，提高当地就业率，实现城乡居民增产增收，县城、镇区发展现代服务业，完善服务于城乡居民的基本公共服务体系，为开发区的工人、企业管理者、技术人员、城市居民、农村安置人员提供多元化居住功能和酒店、购物、餐饮、办公、商业服务等城市次中心公共服务设施，创建和谐的城乡发展环境。 产业转型升级引领区：开发区主要以新型煤炭产业、新型装备制造产业、生物产业和现代物流业为主导产业，形成联动集群、循环低碳、科技创新的现代产业体系。 （4）功能布局 余吾工业园：重点布局煤炭深加工产业集群和煤炭循环产业集群。 渔泽工业园：重点布局化工新能源新材料产业集群、节能环保装备制造产业集群、生物医药食品加工产业集群、现代物流产业集群。 本项目位于屯留经济技术开发区渔泽工业园化工新能源新材料产业区范围内，占地属于工业用地。开发区产业布局规划见附图5。 化工新能源新材料产业区的发展方向为：拓展化工新型材料、环保新型材料等新材料产业。依托煤矸石、矿产废物等发展新型建材、化工材料，实现资源的循环利用。依托煤矸石等原料开发混凝土、烧结砖等建材，依托析出的化工材料开发高分子材料。依托以煤炭深加工一体化为核心目标，打造从上游的煤炭开采、洗选、焦化/炼化/气化，到下游的发电、冶金、冶炼、铸造、民用等一系列产业链条。 该项目以煤炭为基础，进行煤炭储存和煤矸石加工，矸石加工产品矸石粒用于煤矿井下充填的注浆材料，同时生产井下设备，项目生产以煤矿为依托，储存的煤炭主要供给钢厂，生产的产品全部为煤矿服务，不违背开发区规划要求。 2、规划环评的符合性分析 （1）与规划环境影响评价结论的符合性 表1-1 与规划环境影响评价结论的符合性 序号; 规划环境影响评价结论; 本项目; 符合性. 1; 坚决遏制“两高”项目盲目发展。立足开发区产业定位，以环境承载力为前提，加强环境准入管理，坚决遏制“两高”项目盲目上马，对于不符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”、产能置换和污染物排放区域削减等要求的项目，严控项目准入。对于规划项目中属于拟建的“两高”的项目，应论证项目建设的必要性、可行性，符合要求的，以工信部门产能置换和确认文件为依据，环境质量底线为硬约束，严格控制“两高”项目发展规模; 本项目不属于两高项目，符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”，不涉及产能置换和污染物排放区域削减等要求; 符合. 2; 优化调整产业发展规划。规划设置的粉煤灰-氧化铝-电解铝-铝型材产业链，屯留开发区不具备该产业的基础，建议调整该产业规划。 规划的利用现有煤化工“三废”资源综合利用、延长产业链的循环经济项目应严格控制规模，严禁新增上游煤化工产能; 本项目主要生产井下设备，进行煤炭储存和煤矸石加工; 符合. 3; 优化规划项目选址。对于位于城镇开发边界之外的规划项目，应重新规划选址，确保该区域主体功能区定位不变; 本项目占地属于工业用地，已取得了不动产权证，不会改变区域主体功能区定位; 符合. （2）与规划环境影响评价审查意见的符合性 表1-2 与规划环境影响评价审查意见的符合性 序号; 规划环境影响审查意见; 本项目; 符合性. 1; 坚持生态优先，促进绿色低碳发展。贯彻国家和我省黄河流域生态保护和高质量发展战略和2030年前碳达峰行动方案有关要求，立足开发区产业定位，坚决遏制“两高”项目盲目发展，以区域环境质量改善为目标，进一步优化调整规划产业规模、布局和开发建设时序。规划项目要以环境可承载为前提，符合国家产业政策、生态环境分区管控和污染物排放区域削减等要求，推动开发区产业链向下游延伸，产品向高端转型，园区向低碳绿色升级; 本项目主要生产井下设备，进行煤炭储存和煤矸石加工，不违背开发区规划要求，符合国家产业政策、生态环境分区管控要求，不属于两高项目; 符合. 2; 强化规划约束，优化空间布局。进一步做好与国土空间规划衔接，严守城镇开发边界。严格落实《山西省主体功能区规划》和“三线一单”生态环境分区管控要求，规划范围内位于国家级限制开发农产品主产区的部分区域，应发展与主体功能区定位相符的产业，不得用于工业开发，确保主体功能区定位不变。距离县城、村庄较近的区域，应优化空间布局，不得布局高污染、高风险项目，有效保障生态、生活空间; 本项目占地属于工业用地，取得了不动产权证; 符合. 3; 对标先进水平，持续改善环境质量。新建、扩建项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，完成现有焦化企业的超低排放和干熄焦改造。加快实施规划的公铁智慧产业项目，提高大宗货物铁路运输比例，减少无组织排放。落实区域削减方案，着重强化焦化、煤化工、装备制造业和生物医药等行业挥发性有机物全过程管控，推进低（无）挥发性有机物原辅料替代，配备高效收集处理装置，确保区域环境质量持续改善; 本项目对大气污染物采取了严格的治理措施; 符合. 4; 加强水资源保护，提升水环境质量。坚守资源利用上线，全面落实“以水定产”的要求，优化用水结构、转变用水方式、提高用水效率。加快开发区污水集中处理设施及配套污水收集、中水回用管网建设，余吾园区污水收集至渔泽园区处理，逐步将园中村、园边村生活污水纳入收集范围，焦化、化工生产工艺废水应达到零排放，涉及难生物降解废水，应增加化学氧化、物理吸附等污水处理工艺。进一步提高中水回用率，生产用水优先使用再生水资源，减少外排水量，确需外排废水应达标排放，满足区域水环境功能要求; 本项目生产废水全部回用，生活污水排入园区污水处理厂; /. 5; 推动节能减排，促进减污降碳。立足产业定位，优化产业结构，通过引入绿色节能工艺、产品和技术，提高资源再生利用水平。优化能源结构，实施周边居民集中供热工程，推动减污降碳协同增效。推进开发区内绿地生态系统建设等生态碳汇工程，增加绿化面积，强化生态固碳能力，提升生态碳汇增量; /; /. 6; 加强声环境管理，安全处置固体废物。严格执行声环境功能区环境准入，合理布局工业企业与居住生活区。工业企业应采取低噪声设备、绿化降噪和优化物料交通运输线路等措施，减缓噪声影响，确保满足声环境功能区要求。按照“减量化、资源化、无害化”的原则，实行固体废物分类收集和综合利用，完善生活垃圾分类收集和处理系统; 本项目对产噪设备及固体废物均采取了有效的治理措施; 符合. 7; 加强生态保护，严控土壤污染。按照“控源头、防新增、重监管、保安全”的思路，深入打好净土保卫战，强化地下水污染协同防治。纳入土壤污染重点监管单位名录的企业严格落实自行监测、隐患排查等土壤污染防治责任。关停淘汰企业的遗留场地，应落实拆除活动污染防治措施，依法开展土壤污染状况调查、风险评估和治理修复等工作; 本项目占地原为闲置土地，不属于土壤污染重点监管企业; 符合. 8; 严格风险源管理，防范环境风险。完善企业、园区、受纳水体三级河流水环境风险管控体系，强化化工装置区、污水处理厂等区域防渗措施，设置足够的事故废水收集系统，确保事故状态下不会对周边环境造成影响。加强有毒有害化学品的管理，做好开发区内涉及重大危险源的生产装置、储存区视频监控联网。完善开发区危险废物收集、转运、 贮存和处置利用体系，防范次生环境风险; 本项目不涉及有毒有害化学品及重大风险源; 符合. 9; 健全规划环评实施机制，落实跟踪评价制度。开发区规划实施过程应重视规划环评成果的运用，切实落实规划环评提出的优化调整意见建议和减缓不良生态环境影响的各项措施。对规划实施可能导致的不良环境影响进行长期跟踪监测，建立预警机制。在规划实施过程中，适时开展规划环境影响跟踪评价，规划修编时应重新编制环境影响报告书; /; /. 3、开发区基础设施建设情况 （1）给水工程 目前在渔泽工业园南部建设一座给水厂，水源为屯绛水库，规模为5.0万吨/天，主要负责开发区的综合生活用水。 工业用水以辛安泉改扩建工程等地表水、污水处理厂处理后的再生回用水为水源。辛安泉改扩建工程供水点为官庄蓄水泵站，蓄水规模14.3 万立方米，日供水规模3-10万吨/天，可满足开发区工业及其它用水需求。 （2）排水工程 污水处理厂位于渔泽工业园，处理规模2.25万吨/天，处理整个开发区的生活污水以及工业区的工业生产污水，经处理后的水质符合再生回用水的工艺标准后，通过工业用水给管网向园区内工业企业供水，余量排至地表河流崔蒙南小河中。 （3）供热工程 现状热源主要有漳山热电厂、余吾热电厂处热源，满足开发区现状负荷，尚有余热。 余吾工业园的热源为余吾热电厂；渔泽工业园的热源为漳山热电厂。 （4）供电工程 渔泽工业园现状有一处库西110KV变电站，供电范围分别为渔泽工业园、路村乡；余吾工业园电源来自余吾热电厂。 （5）供气工程 气源来自山西天然气有限公司投资建设的洪洞-安泽-长子省级天然气管线。 （6）本项目依托工程保证性分析 本项目位于渔泽工业园，经调查，目前供水和供电可以满足项目需求。园区污水处理厂已经投运，项目所在区域的污水管网还未接通，项目产生的废水主要为生活污水，水质简单，经沉淀后用于厂区洒水抑尘，待区域污水管网接通后，将排入污水管网进入园区污水处理厂进行处理。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于名录中的鼓励类及限制类和淘汰类，符合国家产业政策的要求；对照《环境保护综合名录》（2021年版），项目不在文件中“高污染、高环境风险”产品名录内，符合《环境保护综合名录》（2021年版）要求。 二、“三线一单”符合性分析 1、生态保护红线 本项目位于屯留区渔泽镇寺底村南700m处，属于屯留经济技术开发区渔泽工业园范围内，东北距辛安泉域重点保护区边界约7.2km，西南距最近的水源地渔泽镇集中水源地约2.1km，东南距泽河1.8km，项目选址不涉及国家公园、自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、饮用水源地、水产种质资源保护区、极小种群物种分布的栖息地、国家一级公益林、国家水土流失重点预防区、沙化土地封禁保护区等生态保护红线。 2、环境质量底线 根据屯留区县城例行监测点位2023年监测数据可知，O3日最大8小时平均第90百分位数超标，其余指标均达到二级标准。因此，屯留区属于不达标区。根据特征污染物TSP的监测结果可知，评价区TSP监测浓度均达标。 根据《长治市2023年各月地表水环境质量状况》可知，黄碾桥监测断面2023年各月水质均可以达标。 本项目采取本报告规定的环保措施后，对区域环境质量影响较小，不会明显增加对区域环境的压力，满足环境质量底线的要求。 3、资源利用上线 本项目生产过程中使用的资源主要为水、电及土地资源，项目用地为工业用地，不涉及耕地，项目建设不会突破土地利用资源，水、电由园区供应，项目的水、电及土地等资源利用不会突破区域的资源利用上限。 4、生态环境准入清单 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于名录中的鼓励类、限制类和淘汰类，符合国家产业政策的要求。 5、与《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发〔2020〕26号）符合性分析 根据《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发〔2020〕26号），项目所在区域属于重点管控单元。 本项目不属于钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃行业，符合《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中重点管控单元的要求。 6、与《长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（长政发[2021]21号）符合性分析 根据《长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（长政发[2021]21号），项目所处区域属于重点管控单元，本项目在长治市“三线一单”生态环境分区管控中的位置见附图6，具体管控类型见表1-3。 表1-3 项目环境管控单元管控类型表 行政区划; 管控单元编 码; 管控单元名称; 管控区 分类. 屯留区; ZH14040520003; 屯留经济技术开发区渔泽工业园区大气环境高排放 重点管控单元; 重点管控单元. 重点管控单元管控要求如下：以生态修复和环境污染治理为主，进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。鼓励焦化、化工等传统产业实施“飞地经济”。实施企业绩效分级分类管控，强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防“散乱污”企业反弹，积极应对重污染天气。 项目与长治市生态环境准入总体要求符合性分析见下表。 表1-4 长治市生态环境准入总体要求 管控类别; 管控要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 2.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环环评(2021)45号)要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 3.新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。 4.对纳入生态保护红线的区域，原则上按照禁止开发区域进行管理，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 5.在禁养区内禁止新建规模化畜禽养殖项目。 6.严格控制新建、扩建钢铁、焦化、建材、化工、有色金属等高排放、高污染项目。在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当限期搬迁。 7.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院、幼儿园等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。 8.禁止新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能；确有必要新建的，应当严格执行产能置换，符合区域、行业规划环评规定。; 本项目不属于“两高”项目，污染物不需要进行区域削减，项目不在生态保护红线范围内; 符合. 污染物排放管控; 1.污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。 2.工业企业废水及生活污水(含浓盐水等清净下水)处理设施出水水质达到《污水综合排放标准》(DB14/1928 -2019)要求，其它指标达行业特别排放限值，将废污水排入城镇排水设施的所有工业、医疗机构执行排水许可证要求。 3.火电、炼钢行业执行超低排放标准。 4.焦化、水泥行业按要求完成超低排放改造，污染物排放执行超低排放标准。 5.加强建筑施工扬尘动态监管，严格落实“六个百分之百”防治措施。 6.贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭，并采取有效抑尘措施。 7.运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 8.从事有色金属矿采选、有色金属冶炼、铅蓄电池制造、皮革及其制品制造、化学原料以及化学制品制造、电镀等的单位，应当执行重金属污染物排放总量控制制度。; 本项目生产工序无废水产生，生活污水排入园区污水处理厂；原料与产品全部储存在全封闭的库房内，并设置覆盖全场的喷淋洒水装置；运输车辆采用封闭厢式车运输; 符合. 环境风险防控; 1.企事业单位和其他生产经营者按照相关规定编制突发环境事件应急预案并向所在地县(区)生态环境部门报备。 2.煤矸石、粉煤灰、电石渣等，一般工业固体废物贮存、利用、处置要符合相关规范要求。 3.所有危险废物一律规范收集、贮存、转运、利用、处置。 4.严格控制农用地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。; 项目产生的一般固废均得到合理处置；危险废物暂存至危房贮存库后交有资质单位处置；项目建成后，要求企业编制突发环境事件应急预案并向所在地生态环境部门报备; 符合. 由上表可以看出，本项目建设符合《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中重点管控单元的要求。 二、与《屯留区国土空间总体规划（2021-2035年）》的符合性 1、规划范围 规划范围为屯留区行政辖区内全部国土空间，包括全区和中心城区两个层次。 2、规划期限 规划期限为2021-2035年，基准年为2020年，近期目标为2025年，远期目标为2035年，远景展望至2050年。 3、功能定位 规划屯留区功能定位为：有机循环农业示范区、以煤基新材 料为主导的资源型城市转型升级示范区、以康体休闲为特色的现代化太行山水名城，合力保障长治市建设全国资源型城市转型升级示范区、现代化太行山水名城。 4、三区三线划定 （1）耕地与永久基本农田 全区划定不低于 513.00 平方千米（76.95 万亩）的耕地和不低于 444.27 平方千米（66.64 万亩）的永久基本农田。 落实最严格的耕地保护制度，对永久基本农田实行特殊保护，坚决防止永久基本农田“非农化”，积极开展永久基本农田储备区划定并严格管理。 （2）生态保护红线 全区划定生态保护红线总面积不少于 20.64 平方千米，占全区国土面积的 1.73%，全部为整合优化后的自然保护地。 稳固太行山区生态安全屏障，增强水源涵养、水土保持和生物多样性等生态系统服务功能，加强生物多样性保护优先区域和珍稀濒危野生动植物集中分布地保护，注重保护重要生态空间，严格控制人为活动尤其是开发建设活动对生态系统的破坏。 （3）城镇开发边界 全区城镇开发边界控制在 24.75 平方千米（3.71万亩），占全区总面积的 2.08%。 严格城镇开发边界外的空间准入，原则上除特殊用地外，只能用于农业生产、乡村振兴、生态保护和交通等基础设施建设，不得进行城镇集中建设，不得设立各类开发区。重点保障生产、生活、生态和安全空间需求，在城镇开发边界内实施战略留白，为长远发展谋划预留战略空间。 根据《屯留区国土空间控制线规划图》（见附图7），本项目所在地不在城镇开发边界范围内，不占用基本农田，不涉及生态保护红线，不涉及三区三线。 城镇开发边界全部为集中建设区，集中建设区用于布局城市、建制镇和新区、开发区等各类城镇集中建设，本项目位于屯留经济技术开发区渔泽工业园内，占地性质为工业用地，因此不违背屯留区国土空间总体规划。 三、屯留区禁煤区规划的符合性 1、《屯留县人民政府关于在麟绛镇(县城建成区)、康庄工业区管理中心实施禁煤的通知》（屯政发[2017]72号）中禁煤区范围及要求 （1）麟绛镇(县城建成区)禁煤区域：北至绛河北岸，南至城际路，东至东环路、久安路，西至禹王路、金威佳园，包括麟绛镇西街、南街、东街、东脑、西堰、东堰、郭村7个行政村。 （2）康庄工业区禁煤区域：常珍、康庄、高头寺、东史、西史、北栗、市泽、常金、驼坊、桃园、市泽庄11个行政村。 （3）禁煤对象：麟绛镇(县城建成区)、康庄工业区内所有党政机关、企事业单位和商业、服务业等10蒸吨及以下燃煤锅炉、所有居民的生产和生活用煤。 （4）禁煤区内全面禁止经营、运输、使用燃煤,各类涉煤生产企业和经营单位必须停止生产和经营行为,将生产、经营场地迁移至禁煤区域以外。 2、《屯留县人民政府关于在进一步扩大禁煤区范围的通知》（屯政发[2018]53号）中禁煤区范围及要求 （1）麟绛镇禁煤区域：在原屯留县人民政府《关于在麟绛镇(县城建成区)、康庄工业区管理中心禁煤的通告》(屯政通字[2017]5号)7个行政村禁煤区的基础上，进一步扩大禁煤区范围，包括：东藕、中藕、西藕、堰漕、水泉、沙庄、刘家坪、西莲、河北脑、西河北、东河北11个行政村。 （2）上村镇禁煤区域：上村村。 （3）渔泽镇禁煤区域：东古、南渔泽、北渔泽、崔蒙、顾车5个行政村。 （4）李高乡禁煤区域：东李高、西李高、下李高、东六余、西六余、王公庄、古城沟、东魏村8个行政村。 （5）禁煤对象：麟绛镇、上村镇、渔泽镇、李高乡涉及清洁取暖区域内的所有党政机关、企事业单位和商业、服务业等10蒸吨及以下燃煤锅炉、所有居民的生产和生活用煤。 （6）禁煤区范围内除煤电、集中供热和原料用煤企业外，全面禁止经营、运输、使用燃煤，各类涉煤生产企业和经营单位必须停止生产和经营行为，将生产、经营场地迁移至禁煤区域以外。 本项目位于长治市屯留区上村镇积石村北830m处，不在屯留区禁煤区范围内，屯留区禁煤区范围见附图8。 四、与《煤矸石综合管理办法》（2014年修订版)符合性分析 表1-5 与《煤矸石综合管理办法》符合性分析一览表 序号; 《煤矸石综合管理办法》文件要求; 项目情况; 符合性. 1; 利用煤矸石生产的建筑材料或其他与煤矸石综合利用相关的产品，应当符合国家或行业有关质量、环境、节能和安全标准; 本项目利用煤矸石生产的矸石粉作为煤矿井下填充的注浆材料，产品质量符合相关要求; 符合. 2; 国家鼓励煤矸石大宗利用和高附加值利用，煤矸石生产建筑材料，从煤矸石中回收矿产品; 将煤矸石加工成矸石粉用于井下填充，符合国家鼓励政策; 符合. 五、与《关于印发我省2022-2023年水环境、空气质量再提升和土壤、地下水污染防治行动计划的通知》符合性分析 （1）山西省水环境质量再提升2022-2023年行动计划 本项目淋控水、车辆冲洗废水、初期雨水均经沉淀后回用，生活污水排入园区污水处理厂，不会对周边地表水环境产生影响，不违背山西省水环境质量再提升2022-2023年行动计划要求。 （2）山西省空气质量再提升2022-2023年行动计划 本项目不属于两高及重污染项目，不属于钢铁焦化企业，项目供暖使用电采暖，运输采用公路运输，使用国六排放标准车辆新能源车辆；施工时严格落实建筑施工扬尘“六个百分之百”，运营期严格按照环评提出的污染治理措施，废气对环境影响可接受，不违背山西省空气质量再提升2022-2023年行动计划要求。 （3）山西省土壤污染防治2022-2023年行动计划 本项目占地为工业用地，原为闲置场地，不属于土壤污染重点监管单位，不涉及重金属排放，不占用耕地、林地等，场区各沉淀池按要求防渗后不会对土壤造成污染。 （4）山西省地下水污染防治2022-2023年行动计划 本项目产生的废水全部回用，不外排。场区各沉淀池按要求防渗后不会对地下水造成污染。 六、项目选址可行性分析 1、本项目位于屯留经济技术开发区渔泽工业园，项目建设不违背开发区规划要求，符合规划环评及审查意见的相关要求。 2、本项目选址不涉及生态保护红线，项目建设符合“三线一单”的要求。 3、根据《屯留区国土空间总体规划（2021-2035年）》，本项目所在地不涉及三区三线。项目位于屯留经济技术开发区渔泽工业园内，占地性质为工业用地，目前为闲置场地，不违背屯留区国土空间总体规划。 4、本项目所在地不在屯留区禁煤区范围内。 5、根据环境影响分析可知，本项目经采取环评提出的各项污染治理措施后，废气均可以做到达标排放，废水全部回用，不外排，厂界噪声贡献值均满足相应标准要求，各种固废均得到合理处置，不会对厂区周边环境产生影响。 综上分析可知，本项目选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目开展 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，本项目须执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目井下设备加工属于“三十二、专用设备制造业35-70采矿、冶金、建筑专用设备制造351中仅分割、焊接、组装”，无需进行环境影响评价，煤炭仓储属于“四、煤炭开采和洗选业06-6、其他煤炭采选069-煤炭洗选、配煤；煤炭储存、集运”，应编制环境影响报告表，矸石加工属于二十七、非金属矿物制品业30—56砖瓦、石材等建筑材料制造303，应编制环境影响报告表，因此确定本项目环境影响评价类别为报告表。 长治市达欣环保材料有限公司于2024年11月委托我公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。接受委托后，我单位立即组织项目参评人员对项目厂址进行现场踏勘，对项目进展情况进行了详细调查，详细了解了项目区现状和工程建设内容、工艺，收集了当地区域自然环境资料。依据国家相关的环保法律法规和相应的导则、标准，编制了《长治市达欣环保材料有限公司年生产2万件井下设备及处理煤、矸石20万吨项目环境影响报告表》。 二、工程分析 1 建设地点 本项目位于长治市屯留区渔泽镇寺底村南700m处，厂区中心地理坐标为：E113°00′04.649″，N36°22′14.644″，占地面积26106m2。厂区南侧为兴旺大道，东侧、西侧为空地，北侧为耕地。 本项目地理位置图见附图1，项目四邻关系图见附图2。 2 建设内容 本项目建设内容包括建设3座封闭车间，1座办公楼，购置相关生产设备，配套建设环保、供电、给排水、道路及绿化等设施。主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容 名称; 内容; 规模; 备注. 主体工程; 1#车间（井下设备加工车间）; 全封闭钢结构，2400m2，设置井下设备锚杆、托盘、锚网加工生产线各1条. 2#车间（矸石加工车间）; 全封闭钢结构，2400m2，设置矸石加工生产线1条，库顶设1套喷雾抑尘装置，另设移动洒水车定时洒水抑尘，大门采用卷闸门（除车辆出入时开启，其余时间关闭），地面硬化. 3#车间（储煤库）; 全封闭钢结构，4900m2，用于储存原煤，库顶设1套喷雾抑尘装置，另设移动洒水车定时洒水抑尘，大门采用卷闸门（除车辆出入时开启，其余时间关闭），地面硬化. 储运工程; 钢板、螺母、盘条钢等; 位于井下设备加工车间内，占地面积100 m2. 原料矸石堆放; 位于矸石加工车间内，占地面积600 m2. 矸石粒堆放; 位于矸石加工车间内，占地面积800 m2. 辅助工程; 办公楼; 位于厂区西南部，建筑面积850m2，两层，局部一层，砖混结构. 洗车平台; 位于厂区东南大门入口处，占地面积100m2. 磅房; 位于厂区东南大门入口处，建筑面积84m2，一层，轻钢结构. 公用工程; 供电; 由园区供电系统接入，厂区设置1台250kVA变压器. 供水; 由园区供水管网接入. 供暖; 生产车间及储煤库冬季不采暖，办公生活区冬季采暖使用电采暖. 环保工程; 废气; 锚网生产线焊接烟尘; 每台焊机分别设置1台移动式焊烟净化器（共2台），加强车间通风. 运输扬尘; 厂区地面、道路全部硬化，及时清扫，洒水抑尘；运输车辆加盖篷布，或采用厢式货车，限速行驶；设置洗车平台对车辆进行冲洗. 原煤、煤矸石与矸石粉堆放、装卸扬尘; 分别储存于全封闭储库，库顶各设1套固定雾化抑尘装置，另设移动洒水车，定时洒水抑尘. 煤矸石给料、破碎、筛分工序粉尘; 固定筛、给料机三侧及顶部使用轻钢结构封闭，破碎机、振动筛全封闭，固定筛、固定筛、给料机、破碎机、振动筛顶部接吸尘管，振动筛出料皮带落料点上方分别设置1套集尘罩（共2套），产生的气体引入1套布袋除尘器处理，经处理后经15m高排气筒排放. 物料转载粉尘; 皮带全密闭，降低跌落高度，及时清扫. 废水; 生活污水; 生活污水经沉淀后用于厂区洒水抑尘，待区域污水管网接通后，经园区污水管网排入园区污水处理厂. 洗车废水; 洗车平台配套沉淀池，洗车废水经沉淀后循环使用，不外排. 淋控废水; 在储煤库内设1座2m3淋控水池，废水经收集沉淀后用于煤堆洒水抑尘，不外排. 初期雨水; 设导流渠用于收集厂区内初期雨水，设1座180m3的初期雨水收集池，收集的初期雨水全部回用于煤堆洒水抑尘，不外排. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，隔声、基础减振，定期维护. 固废; 边角料、 焊渣; 由废品公司统一回收. 底泥; 雨水收集池、淋控水池、洗车平台沉淀池底泥作为原煤产品外售. 废机油、废润滑油、废乳化液、废油桶; 设1座10m2危废贮存库，危险废物分类暂存后，定期交有资质的单位处置. 生活垃圾; 厂区设垃圾箱，集中收集后由环卫部门统一清运处置. 生态; 厂区绿化; 绿化面积3500m2. 3 建设规模与产品方案 本项目生产规模为年生产2万件井下设备（包括锚杆、托盘1万套和锚网1万件），年储存原煤10万吨，年处理矸石10万吨（年产煤粒1万吨、矸石粒9万吨）。 其中井下设备锚杆、托盘、锚网主要用于煤矿巷道支护，原煤主要供钢厂，矸石粒作为井下充填的注浆材料。具体产品方案见下表。 表2-2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 生产规模. 1; 井下设备; 2万件/年. 1.1; 锚杆; 1万套/年. 1.2; 托盘. 1.3; 锚网; 1万件/年. 2; 煤炭（粒度≤50mm）; 10万吨/年. 3; 矸石加工; 10万吨/年. 3.1; 煤粒（粒度≤10mm，作为原煤出售）; 1万吨/年. 3.2; 矸石粒（粒度≤5mm）; 9万吨/年. 各产品参数见表2-3—表2-5。 表2-3 锚杆产品参数 规格型号; 杆体直径(mm); 长度 (mm); 尾部螺纹规格; 尾部螺纹长度(mm); 锚固力值(KN); 托盘承载力（KN）. MSGLW- 335/20、22; 20; 1200、1500、2000、2400、3200; M22; 80～120; ≥105; ≥137. 22; M24; ≥125; ≥166. 屈服强度(MPa); ≥335. 抗拉强度(MPa); ≥490. 杆体直线度mm/m; ≤2. 杆体延伸率%; ≥16. 表2-4 托盘产品参数 规格型号; 孔径; 拱高; 承载力. 150mm×150mm×10mm; 30mm; 36mm; ≥166KN. 表2-5 锚网产品参数 规格型号; 抗拉强度; 硬度. 2m×4m; 1860MPa; HRC25-35. 储煤库储煤能力核算： 本次建设的全封闭储煤库占地面积4900m2，库顶设置1套能覆盖全场喷雾洒水装置，储煤高度约7m，有效容积约1.1万m3，最大储煤量约1.1万吨，周转周期按30天计，则周转量为11万吨，可以满足周转需求。 4 主要生产设施 本项目主要生产设备见表2-6。 表2-6 项目主要生产设备一览表 设备名称; 型号及规格; 单位; 数量; 备注. 锚杆生产线. 液压裁断机; MLYCD20; 台; 1. 缩径机; MLSJ120; 台; 2. 滚丝机; ZA28-63; 台; 1. 激光打标机; 台; 1. 螺母旋装机; MLSM18; 台; 1. 1800整理捆扎机; MLDZL2500; 台; 1. 码垛机器人; KR180; 台; 1. 托盘生产线. 剪板机; 台; 1. 冲压机; 台; 1. 自动化捆扎机; 台; 1. 码垛机器人; 台; 1. 锚网生产线. 折弯机; 台; 1. 编织机; 台; 1. 剪板机; 台; 1. 直流电焊机; 台; 2. 储煤生产线. 装载机; 50型; 台; 2. 地磅; 100t; 台; 1. 喷雾装置; 套; 1. 洒水车; 台; 1. 煤矸石加工生产线. 固定筛; 台; 1. 给料机; 台; 1. 颚式破碎机; PE500*700; 台; 1. 圆锥式破碎机; HPT100; 台; 1. 振动筛; 台; 1. 装载机; 台; 1. 喷雾装置; 套; 1. 5 主要原辅材料 本项目各生产线原辅材料用量如下： 表2-7 原辅材料消耗表 序号; 原辅材料名称; 规格型号; 年用量; 备注. 1; MG-500/335-600钢; Φ22×9.6m; 160t; 锚杆生产线. 2; 螺母; M24; 1万套. 3; 普通碳钢板; 150×6m×10/12; 12.5t; 托盘生产线. 4; 盘条钢; Φ8mm; 112t; 锚网生产线. 5; 焊条; 1.0t. 6; 机油; 0.4t; 生产设备维修保养. 7; 润滑油; 0.5t. 8; 乳化液; 0.8 t. 9; 原煤; 10万t; 储煤生产线. 10; 煤矸石; 10万t; 煤矸石加工生产线. 本项目储煤种类为原煤，原煤和煤矸石主要来自潞安集团常村煤矿，常村煤矿现生产能力为800万t/a，开采煤层为3号煤层，矸石产生量约30万t/a。原煤主要供钢厂，要求灰分≤40%，硫分≤1.5%，粒度≤50mm。 6 劳动定员及工作制度 本项目总定员25人，其中管理人员5人，工作人员20人； 本项目年工作天数为300天，每天1班、每班8小时。 7 厂区平面布置 本项目厂区分为办公区和生产区，其中办公区位于厂区南部，生产区位于厂区中部及北部。生产区从北向南布置1#~3#车间，其中1#车间设置井下设备（锚杆、托盘、锚网）生产线各一条，2#车间设置煤矸石加工生产线一条，3#车间主要进行原煤储存。根据厂区布局及场地现状，在厂区西南侧和东南侧各设1座大门分别用于办公区和生产区出入，洗车平台及磅房位于厂区东南侧大门入口处。 厂区平面布置图见附图3。 8 公用工程 （1）供水 本项目用水由园区供水管网接入，水源为屯绛水库、辛安泉改扩建工程。 本项目工作人员全部来自附近村庄的村民，厂区不设食堂、洗浴等生活设施，厕所为旱厕，项目用水主要包括职工办公生活用水、原煤库与矸石加工车间喷雾洒水、厂区道路抑尘洒水、洗车平台补水及绿化用水等。 ① 生活用水：参照《山西省用水定额》（DB14/T1049.4-2021），职工生活用水量按照90L/人·d计算，本项目职工定员25人，则该厂的职工日用水量为2.25m3，工作天数按300天计，年用水量为675m3。 ②原煤库与矸石加工车间喷雾抑尘洒水：原煤库与矸石加工车间降尘洒水量按1.0L/m2·d计算，原煤库占地面积为4900m2，矸石加工车间占地面积为2400m2，则用水量为7.3m3/d，年用水量为2190m3。 ③道路抑尘洒水：参照《山西省用水定额第3部分:服务业用水定额DB14T1049.3-2021》，水泥路面洒水量按2L/m2·d计算，本项目厂区内水泥混凝土硬化道路面积约为1500m2，则用水量为3.0m3/d，年用水量为900m3。 ④洗车平台补水：车辆冲洗废水经沉淀后循环使用，每天需补充新鲜水。本项目年处理煤及矸石20万吨，汽车载重量按40吨计算，每天的运输车次约为17次，根据《山西省用水定额第3部分:服务业用水定额DB14T1049.3-2021》，冲洗用水补水量按40L/（辆·次）计算，则每日需补水量为0.68m3/d，年用水量为204m3。 ⑤ 绿化用水：参照《山西省用水定额第3部分:服务业用水定额DB14T1049.3-2021》，绿化洒水量按1.5L/m2·d计算，本项目绿化面积为3500m2，则用水量为5.25m3/d，洒水时间按210天，年用水量为1102.5m3。 （3）排水 本项目洗车废水经沉淀后循环使用不外排。 项目排水主要为生活污水，排放量按用水量的80%计，则污水量为1.8m3/d（540m3/a）。目前项目所在区域污水管网还未接通，生活污水经沉淀后用于厂区洒水抑尘，待区域污水管网接通后，经园区污水管网排入园区污水处理厂集中处理。 本项目运营期用、排水情况见下表2-8，水平衡图见图2-1。 表2-8 本项目用、排水量情况一览表 名称; 用水定额; 数量; 用水总量（m3/d）; 排水总量（m3/d）; 备注. 生活用水; 90L/人·d; 25; 2.25; 1.8; 排入园区污水处理厂. 原煤库与矸石加工车间喷雾抑尘洒水; 1.0L/m2•d; 7300m2; 7.3; 0; /. 道路抑尘洒水; 2.0L/m2·d; 1500m2; 3.0; 0; /. 洗车平台补水; 40L/（辆•次）; 17辆/d; 0.68; 0; 循环使用，不外排. 绿化用水; 1.5L/m2·d; 3500m2; 5.25; 0; 非采暖期用水. 总计; /; /; 18.48; 1.8; 非采暖期. /; /; 13.23; 采暖期. （2）供电 供电由园区供电系统接入，厂区设置1台250kVA变压器。 （3）供暖 生产车间及储煤库冬季不采暖，办公区冬季采暖使用电采暖。 1.8 7.3 2.25 0.45 生活用水 0.68 0.68 3.0 3.0 5.25 5.25 园区污水处理厂 7.3 原煤库与矸石加工车间洒水 采暖期13.23 非采暖期18.48 道路洒水 洗车平台补水 非采暖期用水 绿化用水 图2-1 水平衡图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 （1）锚杆生产工艺 锚杆所用主要原材料为MG-500/335-600的锚杆钢，用液压机按照相应的规格进行切头、裁断，获得合适的尺寸后采用缩径机进行缩径处理；之后放在滚丝托架上，用滚丝机进行滚丝，滚丝后的锚杆和配件螺母进行旋装，组装后由打捆机进行打捆入库。 具体生产工艺流程见图2-2。 锚杆钢 液压切断 噪声、边角料 噪声、边角料 缩 径 滚 丝 噪声、边角料 装 配 打捆入库 螺母 图2-2 锚杆生产工艺流程及产污环节图 （2）托盘生产工艺 托盘的原材料主要为普通碳钢板，送入剪板机剪切成方形，经过输送带 运送至冲压机内，在托盘中部冲压开孔，形成托盘成品，通过捆扎机捆扎后成品入库。 具体生产工艺流程见图2-3。 （3）锚网生产工艺 锚网的原材料主要为盘条钢，送入折弯机折成波浪形弯曲，折弯后的盘条钢送入编织机编织成网状，形成锚网，之后送入剪板机进行修边，修边后的锚网进行人工焊接边角，防止锚网边缘开散，形成锚网成品入库。 具体生产工艺流程见图2-4。 普通碳钢板 剪 切 噪声、边角料 冲压开孔 噪声、边角料 打 捆 入 库 图2-3 托盘生产工艺流程及产污环节图 折 弯 编 织 盘条钢 剪 边 焊 接 噪声、边角料 噪声 噪声 焊接烟尘、噪声、焊渣 入 库 图2-4 锚网生产工艺流程及产污环节图 （4）煤矸石加工生产工艺 1）原料入场 将原料煤矸石由汽车运输至厂内矸石加工车间，堆存于原料堆场。 2）破碎、筛分 本项目煤矸石属于煤矿夹矸，里面含有少量煤炭，为了对其回收利用，通过物理筛网的方式，从夹煤矸中选出煤炭。首先采用装载机将煤矸石送入固定筛进行筛分，固定筛为倾斜安装，主要依靠物料自重沿筛面下滑完成筛分。 筛下物煤粒作为煤炭产品送储煤库储存待售，筛上物通过装载机送入给料机料仓，由给料机送入颚式破碎机进行初破，破碎后的矸石经皮带输送到圆锥式破碎机进行二次破碎，二破后经皮带送入振动筛进行筛分，粒径大于5mm的筛上物经返料皮带回到圆锥式破碎机进行再次破碎，粒径小于5mm的筛下物作为成品矸石粒由装载机送至成品堆场暂存，定期或直接外售客户。 工艺流程图见图2-5。 噪声、粉尘 煤矸石运输 粉尘 原料堆场 筛下物 储煤库 固定筛 噪声、粉尘 筛上物 振动给料机 噪声、粉尘 颚式破碎机 圆锥式破碎机 噪声、粉尘 噪声、粉尘 >5mm 振动筛 粉尘 <5mm 成品堆场 图2-5 煤矸石加工生产工艺流程及产污环节图 （5）储煤生产工艺 1）卸煤 原煤由自卸式卡车运输进入厂区内，在煤场内工作人员的指引下自动卸车至储煤库。 2）储煤 为了防止刮风起尘对周边环境空气产生影响，设计采用全封闭储煤库储煤；同时，配备移动洒水车进行喷淋洒水。 3）外售 根据客户需求原煤外运装车运往销售点，在出口处冲洗轮胎及车身后过磅，驶出场区。在厂区出口备有洗车平台，对车身及轮胎上的煤屑进行冲洗。 具体生产工艺流程见图2-6。 储煤 外运 卸煤 原料库 原煤运输 扬尘 噪声、扬尘 扬尘 扬尘 图2-6 储煤生产工艺流程及产污环节图 2、产排污环节 （1）大气污染源及污染物 1）锚网生产线焊接工序产生的焊接烟尘 2）原煤及煤矸石运输产生的道路扬尘 3）原煤及煤矸石、矸石粉堆放装卸产生的扬尘 4）煤矸石给料、破碎、筛分工序生产过程中产生的粉尘 5）煤矸石皮带输送及衔接转载产生的粉尘 （2）水污染源及污染物 1）储煤库产生的淋控废水 2）洗车平台产生的洗车废水 3）办公生活区产生的生活污水 （3）噪声 液压机、缩径机、滚丝机、剪板机、冲压机、折弯机、编织机、焊机、装载机、破碎机、振动筛、风机等各类设备运行过程中产生的噪声。 （4）固体废物 1）锚杆生产线切断、缩径、滚丝工序产生的边角料 2）托盘生产线剪切、冲压工序产生的边角料 3）锚网生产线剪边工序产生的边角料 4）锚网生产线焊接工序产生的焊渣 5）淋控水池、洗车平台和沉淀池初期雨水收集池产生的底泥 6）各类生产设备维修保养过程产生的废机油、废润滑油、废乳化液、废油桶 7）办公生活区产生的生活垃圾 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目所在地原进行过短暂的原煤储存，目前为闲置用地，现状为空地，无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境质量现状 1 基本污染物环境质量现状 本次评价采用长治市屯留区县城例行监测点位2023年监测数据，按照HJ663中的统计方法对SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的年评价指标进行环境质量现状评价，具体监测结果见下表。 表3-1 屯留区环境空气例行监测点2023年全年监测统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70; 74.29; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.14; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.4; 4.0; 35.0; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 164; 160; 100.25; 超标. 由上表可知，屯留区2023年环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO24小时平均第95百分位数均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，O3日最大8小时平均第90百分位数未达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求，因此，判定项目所在区域为不达标区。 - 特征因子污染物环境质量现状 本项目的特征污染物为TSP，为了解区域环境空气中特征污染物现状，本项目引用《山西潞安华亿实业有限公司屯留分公司井下机械设施维修更换项目》2022年环境影响评价时对特征污染物TSP的监测数据，共布设1个监测点位，监测时间2022年2月22日～2月24日，环境空气质量现状监测布点位置见表3-2和附图4，监测结果见表3-3。监测报告见附件4。 表3-2 监测点位基本信息 序号; 监测点名称; 数据来源; 与厂址位置距离; 监测项目. 方位; 距离(km). 1#; 崔蒙村; 山西潞安华亿实业有限公司屯留分公司井下机械设施维修更换项目环境空气环境现状监测报告; SE; 1.22; TSP. 表3-3 TSP日均浓度监测结果统计表 编号; 监测点; 监测类别; 标准日均值（mg/m3）; 样本 个数; 超标 个数; 超标率 （%）; 浓度值范围（mg/Nm3）; 最大浓度占标率（%）. 1#; 崔蒙村; TSP; 0.3; 3; 0; 0; 0.165-0.171; 57.0. 由表3-3可见，TSP小时平均浓度范围为0.165-0.171mg/Nm3之间，最大浓度占标率为57.0%，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 二、地表水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为厂址东南侧1.8km处的泽河，属于浊漳南源支流。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），该河段属于“长治市郊区-黄碾桥”段，水环境功能为工业与景观用水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。根据《长治市2020年水污染治理攻坚方案》，浊漳南源（黄碾桥断面）河水水质应达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 根据《长治市2023年各月地表水环境质量状况》，黄碾桥断面1月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、11月、12月水质为III类； 2月、10月水质为IV类。由此可知黄碾桥监测断面2023年各月水质均可以达标。 三、声环境质量现状 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标时，可不开展声环境质量现状监测。 四、土壤、地下水环境现状 本项目淋控废水沉淀后用于煤库洒水抑尘使用，不外排；洗车废水全部循环利用；生活废水经园区污水管网进入园区污水处理厂；排放的大气污染物主要为颗粒物，危废间按要求进行防渗处理，运行期不会对土壤及地下水环境造成影响，因此，本次评价未进行土壤及地下水现状监测。 五、生态环境现状 本项目占地为工业用地，现状为空地，不涉及特殊或重要生态敏感区，故未进行生态环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、环境空气 项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区及居住区等保护目标，距离最近的敏感点为北侧700m处的寺底村。 2 声环境 厂界外50m范围内无居民、学校、医院等声环境敏感保护目标。 3 地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4 生态环境 本项目占地为工业用地，现状为空地，无生态环境保护目标。 表3-4 厂区环境保护目标一览表 类别; 保护 对象; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m; 环境保护目标. 环境 空气; 厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区及居住区等保护目标. 声环境; 厂界外50m范围内无声环境保护目标. 地下水; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 厂区占地为工业用地，现状为空地，无生态保护目标. 本项目原煤和煤矸石主要来自潞安集团常村煤矿，常村煤矿位于渔泽镇，原煤和煤矸石主要通过煤矿东侧的G208国道向北然后向东至兴旺大道运输至本项目厂区，运输距离约2.8km，运输沿线无环境保护目标分布。产品运输主要通过兴旺大道向西至G208国道，或向东至S228省道，运输沿线无环境保护目标分布。 具体运输路线见附图4。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1 废气排放标准 焊接及切割工序废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准。 表3-6 大气污染物综合排放标准 矸石加工排放的有组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），排放限值执行《长治市大气污染防治工作领导组办公室关于进一步加强工业企业污染治理的通知》（长气防办[2023]6号）要求；无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中浓度限值。 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排放高度（m）; 二级; 监控点; mg/m3. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界浓度最高点; 1.0. 表3-7 长气防办[2023]6号限值要求 生产过程; 污染物项目; 浓度限值; 污染物排放监控位置. 有组织; 颗粒物; 10mg/m3; 排气筒出口. 2 噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，见下表3-8。 表3-8 噪声排放标准 适用区域; 昼间限值; 夜间限值; 标准. 建筑施工场界施工时段; 70dB(A); 55dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 厂界运营期; 65dB(A); 55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008). 3 固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准要求；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》的通知”（晋环规〔2023〕1号），纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目新增氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等国家实施排放总量控制的主要污染物以及二氧化硫、颗粒物等山西省实施排放总量控制的主要污染物，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 本项目涉及总量控制指标的污染物为有组织颗粒物及储煤库无组织颗粒物，根据工程分析，颗粒物排放量为2.02t/a。 《长治市生态环境局屯留分局关于长治市达欣环保材料有限公司年生产2万件井下设备及处理煤、矸石20万吨项目大气污染物排放总量核定意见》（屯环函[2025]1号）核定本项目大气污染物排放总量控制指标为：颗粒物：2.02t/a。 本项目满足总量控制指标要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目主要施工内容包括地表清理、场地平整、生产车间与储煤库建设、生产设备与配套装置等附属设施安装、场地硬化、道路硬化及厂区绿化等。 1、施工期大气环境保护措施 针对本项目施工期产生的扬尘，本报告提出以下防治措施： （1）施工场地要进行合理规划，文明施工，尽量少占地，现场周围要经常洒水，以减少施工扬尘的扩散范围。 （2）易产尘的建筑材料不得随意堆放，尽量避开在项目区的上风向，要有专门的堆棚，并在堆棚周围设置围档，减少扬尘的产生。 （3）建筑材料的运输车辆一定要用篷布加盖严实，严禁沿路抛洒，减少运输中二次扬尘的产生。 （4）出场车辆应清洗轮胎，以免轮胎带泥污染道路。 （5）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 采取以上措施后，施工期废气对周围环境影响很小。 2、施工期水环境保护措施 针对本项目施工期产生的废水，提出以下防治措施： （1）施工区土建工程建设时产生的拌和废水及运输车辆、设备冲洗废水主要污染物为SS，废水排放量较小，排放具有间断性和分散性的特点，废水中不含有毒有害物质，仅泥沙悬浮物含量较高。评价要求施工场地设置1座集水沉淀池，设备冲洗水经集水沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排。 （2）生活污水用于厂区洒水抑尘，不外排。 （3）施工单位要对露天堆放的施工材料、土堆、沙堆等要用棚布覆盖，避免在下雨天物料随雨水流失，产生不必要的污染。 采取上述措施后，施工期间产生的废水不会对区域水体环境产生影响。 3、施工期声环境保护措施 为了尽量减少本项目施工噪声的不利影响，评价采取以下控制措施： （1）从声源上控制：要求施工单位使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范操作机械，保证车辆和施工机械处于良好的运行状态，以降低噪声。 （2）合理安排施工时间，严禁在12：00～14：00和22：00～6：00施工。 （3）加强对施工车辆的进出管理，尽量缩短汽车的怠速停留时间，禁止车辆鸣笛。 （4）建设管理部门应加强对施工现场的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因噪声产生纠纷。 施工单位应严格遵照上述控制措施文明施工，严禁夜间施工，尽可能减少对附近居民的干扰。采取以上措施后，施工期噪声对周围环境影响很小。 4、施工期固废保护措施 项目施工期固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 建筑垃圾运至指定建筑垃圾填埋场填埋，生活垃圾交由环卫部门统一处置。 - 5、施工期生态环境保护措施 本项目占地现状为空地，厂区无植被分布，为减少项目施工对区域生态环境的不利影响，评价要求： （1）施工作业要控制在现有厂区内，严禁向外扩展； （2）施工开挖的土方要及时回填，并压平、夯实； （3）加强施工场地和出场道路的洒水和清洁工作；散装物料的堆存要采取防雨、防尘措施，设置临时工棚或采用抑尘网遮盖；加强对施工人员的环保意识宣教工作。 施工期环境影响是暂时的，随施工期的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期大气环境影响和保护措施 1、产排污环节、源强、治理措施信息 本项目废气产排污节点、污染物产排量及污染治理设施信息见表4-1。 表4-1 本项目废气产排污节点、污染物产排量及污染治理设施信息表 序号; 污染源; 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放形式. 产生 浓度(mg/m3); 产生量(t/a); 收集效率(%); 治理工艺; 处理效率(%); 是否为可行技术; 排放 浓度(mg/m3); 排放量(t/a). 1; 锚网生产线焊接工序; 烟尘; /; 0.02; /; 设置移动式焊烟净化器; 95; 是; /; 0.001; 无组织. 2; 原煤、煤矸石运输环节; 颗粒物; /; 4.68; /; 运输道路硬化并定期洒水、及时清扫，运输车辆加盖篷布或采用厢式货车，厂区出口设洗车平台; 85; 是; /; 0.70; 无组织. 3; 原煤、煤矸石与矸石粉储存及装卸环节; 颗粒物; /; 481.57; /; 全封闭储库，地面硬化，设置覆盖全场的喷淋洒水装置；规范卸车过程，减小落差; 99.74; 是; /; 1.25; 无组织. 4; 煤矸石给料、破碎、筛分工序; 颗粒物; 951; 73; 100; 给料机三侧及顶部使用轻钢结构封闭，破碎机、振动筛使用轻钢结构全封闭，给料机、破碎、振动筛顶部接吸尘管，产生的气体一同引入1套布袋除尘器; 99; 是; 10; 0.77; 有组织. 5; 皮带运输及衔接转载; 颗粒物; /; /; /; 皮带全密闭，降低跌落高度; /; 是; /; /; 无组织. 2、源强核算 （1）锚网生产线焊接工序产生的焊接烟尘 本项目锚网生产线共设置2台直流电焊机，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业焊接工段产污系数，锚网生产线焊接烟尘产生情况见下表。 表4-2 焊接废气产生情况一览表 原料名称; 工艺名称; 污染物; 产污系数; 原料用量; 污染物产生量. 结构钢焊条; 手工电焊; 颗粒物; 20.2kg/吨原料; 1.0t/a; 0.02t/a. 环评要求焊接工位尽量固定，每台焊机分别配套安装1台移动式焊烟净化器，共2台。焊烟净化器净化效率为95%，则焊接烟尘排放量为0.001t/a，于车间内无组织排放。 （2）原煤、煤矸石运输环节产生的无组织粉尘 原煤、煤矸石的运输会产生扬尘，选用武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式如下： 式中：QP—汽车在有散状物料的道路上行驶的起尘量，kg/km·辆； V—汽车行驶速度，km/h；（20km/h） M—汽车载重量或卸料量，t；（40t/辆） P—道路表面物料量，kg/m2。（0.2kg/m2） QPˊ—总扬尘量（kg/a）； L—运输距离（考虑厂区路段为0.25km）； Q—运输量（4×105t/a）。 根据以上公式进行计算，本项目汽车运输起尘量为4.68t/a。 针对运输扬尘，环评要求采取以下措施： ①公路运输应使用达到国Ⅵ及以上排放标准重型载货车辆（含燃气），厂内运输车辆达到国Ⅵ及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆，厂内非道路移动机械要求达到国Ⅲ及以上排放标准或使用新能源机械，加强非道路移动机械的维修、保养，使其保持良好的技术状态； ②厂区内运输道路及地面全部采用水泥硬化，道路定期进行清扫、洒水，保持路面相对湿度； ③运输车辆加盖篷布，并严禁超载，在厂区门口设置车辆清洗平台，车辆出厂区需清洗，出现抛撒要及时进行清扫干净。 采取以上措施后，降尘率可达到85%以上，运输起尘排放量为0.70t/a。 （3）原煤、煤矸石与矸石粉储存及装卸环节产生的无组织煤尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“固体物料堆颗粒物产排污核算系数”，原煤、煤矸石与矸石粉堆存、装卸颗粒物产生量核算公式如下： 𝑃 = ZC𝑦 + 𝐹C𝑦 = {𝑁𝐶 × D × (a⁄b) + 2 × E𝑓 × S} × 10−3 式中： P ——颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy ——装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy ——风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc ——年物料运载车次（单位：车）； D ——单车平均运载量，40（单位：吨/车）； (a⁄b)——装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a 指各省风速概化系数，山西0.0010，b 指物 料 含 水 率 概 化 系 数，煤炭0.0054，煤矸石0.0008； Ef ——堆场风蚀扬尘概化系数，煤炭31.1418，煤矸石11.7366（单位：千克/平方米） S ——堆场占地面积（单位：平方米），储煤库4900，煤矸石与矸石粉堆场1400。 经计算：原煤、煤矸石与矸石粉堆存、装卸粉尘总排放量为481.57t/a。 本项目原煤储存采用全封闭钢结构仓库，墙面除预留运输汽车出入口外采用单层彩钢板全封闭，运输车辆出入口配备卷闸门，除车辆进出时开启，其余时间全部关停。同时环评要求配套建设覆盖全场的远程射雾器进行洒水抑尘，分布于储煤区四周，以确保水雾能够覆盖整个煤堆表面。原煤装卸过程全部在封闭式储煤库内进行，装卸位固定，尽可能缩小卸料时的高差，储库内另设1台移动式喷雾洒水车，装卸同时采用雾炮进行洒水抑尘。 煤矸石与矸石粉储存于全封闭轻钢车间内，环评要求配套建设覆盖全场的远程射雾器进行洒水抑尘，煤矸石与矸石粉装卸过程全部在封闭式车间内进行，装卸位固定，尽可能缩小卸料时的高差，装卸同时进行洒水抑尘。 经采取措施后，颗粒物排放量核算公式如下： Uc=P×(1-Cm)×(1-Tm) 式中：P——指颗粒物产生量（单位：吨）； Uc——指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm——指颗粒物控制措施控制效率（单位：%）； Tm——指堆场类型控制效率（单位：%）。 本项目全封闭堆棚抑尘效率按99%计，洒水抑尘效率按照74%计，则颗粒物排放量为1.25t/a。 （4）煤矸石给料、破碎、筛分工序产生的粉尘 ① 固定筛分粉尘： 本项目设置1台固定筛用于回收煤矸石中含有的少量煤炭，工作时间为300d/a×8h/d，布置在封闭的生产车间内。 原料煤矸石采用装载机送入固定筛进行筛分，筛分过程中会产生一定量粉尘，因本项目入场原料表层含尘量较少，在跌落过程中产生较少，参考物料粒径及含水率，参照《逸散性工业粉尘控制技术》，筛分工序产尘系数按0.1kg/t·原料计算，固定筛进料量为10万吨，则固定筛筛分工序粉尘产生量约10t/a。 ②给料工段粉尘： 本项目拟建1台给料机，工作时间为300d/a×8h/d，布置在封闭的生产车间内。 本项目生产所需的原料煤矸石由装载机平行倒入给料机内，由给料机经过全封闭皮带将物料送入鄂式破碎机破碎，上料过程中会产生一定量粉尘，因本项目入场原料表层含尘量较少，在跌落过程中产生较少，参考物料粒径及含水率，参照《逸散性工业粉尘控制技术》，上料工序产尘系数按0.1kg/t·原料计算，给料机进料量为9万吨，则上料工序粉尘产生量约9t/a。 ③破碎工段粉尘： 本项目破碎工段拟建1台鄂式破碎机、1台圆锥式破碎机，均布置在封闭的生产车间内，工作时间为300d/a×8h/d。参考物料粒径及含水率，参照《逸散性工业粉尘控制技术》，破碎工段产尘系数为0.2kg/t，两段破碎工段进料量共18万t/a，则破碎工段粉尘产生量为36t/a。 ④筛分工段粉尘： 本项目筛分工段拟建1台振动筛，布置在封闭的生产车间内，工作时间均为300d/a×8h/d。参考物料粒径及含水率，参照《逸散性工业粉尘控制技术》，筛分工段产尘系数为0.2kg/t，筛分工段进料量9万t/a，则筛分工段粉尘产生量为18t/a。 则上述生产工段中总产尘量为73t/a。 评价要求：对固定筛、给料机进料口，除一侧用于进料外，其余三侧及顶部使用轻钢结构封闭，破碎机、振动筛使用轻钢结构全封闭，固定筛、给料机、破碎机、振动筛顶部接吸尘管，振动筛出料皮带落料点上方分别设置1套集尘罩（共2套），以上废气集中收集后引入1套布袋除尘器，经处理后通过1根15m高排气筒排放。 根据《通风除尘设备设计手册》，局部密封罩抽风量L=250θS 式中：S—封闭空间容积，取80m3（固定筛5m3，给料机15m3，鄂式破碎机15m3，圆锥式破碎机20m3，振动筛25m3） θ—空气增量系数，取1.4。 经计算抽风量为28000m3/h。 根据《通风除尘系统中吸尘罩的设计与计算》（李志华），集气风量的计 算公式为：L=3600×Vx×F………… 矩形罩口：F=(a+0.5H)×(b+0.5H) 式中：L—排风量，m3/h； Vx—罩口平均风速，0.5-1.5m/s，本次取0.8m/s； F—罩口面积（m2） a—设备平面的长，0.6m； b—设备平面的宽，0.6m； H—罩口离设备面的高度，0.4m； 经计算，振动筛2个落料点上方集气罩风量共3686.4m3/h，考虑到系统漏风系数，取10%，集气罩有效风量按4000m3/h计。 则除尘器配套风量=28000+4000 =32000m3/h，根据《袋式除尘器技术要求》（GB/T6719-2009）技术要求，过滤风速0.6m/min，粉尘排放浓度可以达到10mg/m3。 项目粉尘排放量计算公式：q=Q×t×c 式中：q---粉尘排放量（mg/a）； Q----风量（m3/h），取32000m3/h； t----工作时长（h/a），取2400h/a； c----粉尘排放浓度（mg/m3），取10mg/m3。 采取以上措施后，上述工序排放的粉尘量约0.77t/a。 表4-3 布袋除尘器参数一览表 工段名称; 类型; 台数; 滤袋材质; 处理效率%; 风量m3/h; 过滤风速; 过滤面积m2. 煤矸石给料、破碎、筛分工序; 袋式除尘器; 1; 覆膜合成纤维滤袋; ＞99%; 32000; 0.6m/min; 889. 表4-4 大气污染物有组织排放口基本情况 编号; 排放口名称; 污染物; 类型; 高度/m; 内径/m; 温度 ℃; 坐标; 排放标准. DA001; 煤矸石给料、破碎、筛分工序; 颗粒物; 一般排放口; 15; 1.0; 20; 113.001056° 36.370909°; 《长治市大气污染防治工作领导组办公室关于进一步加强工业企业污染治理的通知》（长气防办[2023]6号）. （5）皮带运输及衔接转载产生的粉尘 本项目生产过程中物料在各工段间输送转载主要通过皮带进行输送和转载，在物料输送过程中会产生一定量的粉尘。 评价要求：①所有输送、转运设备全部安装在全封闭的车间内，并采用轻钢结构对物料输送皮带进行全封闭处理，降低物料跌落高度；②车间内跌落物料要及时清扫，定期洒水抑尘。 采取本措施后在输送过程中粉尘排放量可忽略不计，本次评价不对此进行量化分析。 （6）无组织管控 环评对厂区储存、装卸、转运、工艺过程、道路运输等环节提出了全过程管控措施，同时提出在厂区安装无组织在线监测设施，可以有效控制厂区无组织排放，改善厂容厂貌。 3 废气污染防治措施可行性分析 本项目运营期内排放大气污染源主要为煤炭堆存、装卸及运输过程中排放的无组织粉尘以及给料、破碎、筛分工序排放的有组织粉尘。本次评价对上述排污环节采取了相应的抑尘、除尘治理措施。其中采用全封闭储库，雾化喷淋，硬化运输道路、运输车辆冲洗等抑尘措施均为目前普遍采用的抑尘治理措施；给料、破碎、筛分工序采取了配套覆膜式布袋除尘器，覆膜滤料布袋是一种经过特殊处理的滤料袋，每个滤料袋由多层聚酯覆膜和纤维材料制成，滤料袋的内壁有一层覆膜，外壁有一层纤维支撑结构，覆膜的作用是使滤料袋能够把空气中的细小颗粒物进行有效的过滤，从而达到净化空气的目的，是目前粉状物料加工行业普遍采用的除尘措施，除尘效率在99.5%以上。 采用环评提出的环保措施后，满足《长治市大气污染防治工作领导组办公室关于进一步加强工业企业污染治理的通知》（长气防办[2023]6号）中的相关要求。 4 大气环境影响分析 2023年屯留区例行监测除O3百分位数质量浓度超标外，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度及CO百分位数质量浓度均可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，补充监测TSP均未超标，表明项目区环境质量较好，且具有一定的环境容量。 距离项目最近的居民区为寺底村，位于项目区北侧700m处，不在厂区主导风向下风向，本项目大气污染物主要为颗粒物，在采取合理有效的大气环境保护措施的前提下，能够做到达标排放，对周边环境影响较小。 5 废气排放监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求，确定本项目废气污染物监测点位、监测项目及监测频率见表4-5。 表4-5 废气排放监测计划 序号; 监测类别; 监测点位布置; 监测项目; 监测频次; 排放标准. 1; 有组织; 煤矸石给料、破碎、筛分工序除尘器排气筒（DA001）; 颗粒物; 1次/年; 《长治市大气污染防治工作领导组办公室关于进一步加强工业企业污染治理的通知》（长气防办[2023]6号）. 2; 无组织; 上风向1个参照点，下风向4个监测点; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. 二、运营期水环境影响和保护措施 1、废水产排环节 （1）淋控水 原煤含水率约5%左右，正常堆存情况下不会产生淋控水，由于储存过程要定期喷雾洒水，同时装卸过程要加大洒水力度，因此原煤储存过程会产生一定量的淋控水。 对此，环评要求在储煤库四周设置导流渠及1座2m3集水池，淋控水经导流渠收集至集水池内，经沉淀后回用于煤堆洒水抑尘，不外排。 （2）洗车废水 本项目在厂区出口处设置1座具有保温功能的标准化自动洗车平台，冬季保温采取在储水箱安装加热装置或采用电热带缠绕在水管、水泵、阀门等位置。冲洗平台占地面积100m2，长度可以确保对出厂运输车辆的车身和车轮全部冲洗到位，洗车废水中主要污染物为悬浮物。 洗车平台配套20m3沉淀池，洗车废水自流至沉淀池内，经沉淀处理后循环使用，不外排。 （3）初期雨水 本次评价根据“太原工业大学采用数理统计法编制的暴雨强度和雨水流量计算公式”确定初期雨水收集池的容积，依据山西长治暴雨强度计算公式如下： Q＝φ×q×F×t φ--径流系数，取0.9； q--暴雨强度（L/S.hm2）； F--汇水面积，主要考虑矸石加工车间和储煤库及周边区域，约1.0hm2； t--降雨历时，取15min。 计算得q=197.19L/s.ha，Q＝159.72m3。 评价要求在厂区北侧地势最低处设1座180m3初期雨水收集池，将收集后的初期雨水沉淀后，回用于煤堆洒水抑尘。 （4）生活污水 本项目生活污水产生量为1.8m3/d（540m3/a），目前项目所在区域污水管网还未接通，生活污水经沉淀后用于厂区洒水抑尘，待区域污水管网接通后，经园区污水管网排入园区污水处理厂集中处理。生活污水排入园区污水管网，需达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准，具体结果见表4-6。 表4-6 生活污水中各污染物的产生浓度及产生量 污染源; 污染物; 浓度值(mg/L); 产生量（t/a）. 生活废水 540 m3/a; pH; 6～9; /. COD; 300; 0.16. BOD5; 250; 0.14. SS; 300; 0.16. NH3-N; 40; 0.02. LAS; 4; 0.002. 废水类别、污染物及污染治理设施汇总情况见下表。 表4-7 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 淋控废水; SS; 回用; 间断排放，流量不稳定; S1; 集水池; 絮凝沉淀; /; /; /. 2; 洗车废水; SS; 回用; S2; 沉淀池; 絮凝沉淀; /; /; /. 3; 初期雨水; SS; 回用; S3; 初期雨水收集池; 絮凝沉淀; /; /; /. 4; 生活废水; COD、BOD5、NH3-N; 洒水抑尘，待区域污水管网接通后，排入园区污水处理厂; 间断排放，流量不稳定; /; /; /; /; /; /. 2、依托污水处理厂的环境可行性分析 园区污水处理厂近期处理规模2.25万吨/天，处理整个开发区的生活污水以及工业区的工业生产污水，经处理后的水质符合再生回用水的工艺标准后，通过工业用水给水管网向园区内工业企业供水。 园区污水处理厂接管水质要求达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1污水排入城镇下水道水质A等级标准，本项目废水水质与污水处理厂接管水质对比结果情况见表4-8。 表4-8 外排废水水质与排放标准对比情况 指标; 项目排水水质（mg/L）; 污水处理厂接管水质（mg/L）; 符合性. pH; 6～9; 6.5~9.5（无量纲）; 符合. COD; 300; 500; 符合. BOD5; 250; 350; 符合. SS; 300; 400; 符合. NH3-N; 40; 45; 符合. LAS; 4; 20; 符合. 由表4-8可知，本项目废水水质可以达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1污水排入城镇下水道水质A等级的要求，满足污水处理厂的接管水质要求。 三、运营期声环境影响和保护措施 1、噪声源强分析 本项目运营期内噪声源主要为液压裁断机、缩径机、滚丝机、剪板机、冲压机、折弯机、编织机、焊机、装载机、破碎机、振动筛、风机等设备运转噪声，其噪声级详见表4-9。 表4-9 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 噪声源; 声压级/dB/(A); 控制措施; 空间位置（m）; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z. 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; 井下设备生产车间; 液压裁断机; 80; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 13; -28; 1; 4; 57; 昼间; 15; 42; 1. 2; 缩径机1; 80; 10; -24; 1; 7; 52; 15; 37; 1. 3; 缩径机2; 80; 10; -30; 1; 7; 52; 15; 37; 1. 4; 滚丝机; 80; 6; -28; 1; 9; 50; 15; 35; 1. 5; 剪板机1; 85; -6; -28; 1; 10; 54; 15; 39; 1. 6; 冲压机; 85; -10; -28; 1; 10; 54; 15; 39; 1. 7; 折弯机; 80; -24; -28; 1; 5; 55; 15; 40; 1. 8; 编织机; 80; -28; -28; 1; 9; 50; 15; 35; 1. 9; 剪板机2; 85; -32; -28; 1; 12; 53; 15; 42; 1. 10; 直流电焊机1; 80; -34; -26; 1; 10; 49; 15; 30; 1. 11; 直流电焊机2; 80; -34; -30; 1; 10; 49; 15; 34; 1. 12; 储煤库; 装载机1; 80; 厂房隔声; 20; 45; 1; 5; 55; 昼间; 15; 40; 1. 13; 装载机2; 80; 20; 30; 1; 5; 55; 15; 40; 1. 14; 矸石加工车间; 给料机; 80; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 6; 2; 1; 6; 53; 昼间; 15; 38; 1. 15; 颚式破碎机; 90; 4; 2; 1; 8; 61; 15; 46; 1. 16; 圆锥式破碎机; 90; 0; 2; 1; 10; 59; 15; 44; 1. 17; 振动筛; 85; -4; 2; 1; 13; 52; 15; 37; 1. 18; 装载机; 80; 4; 2; 1; 4; 57; 15; 42; 1. 表4-10 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 噪声源; 声压级/dB/(A); 空间位置（m）; 控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 洒水车; 80; -61; -6; 1; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 昼间. 风机; 90; -54; 2; 5. 2、 声环境防治措施 结合本项目噪声源项分布及源强情况，评价提出如下治理措施： （1）在设备选型上，优先选择低噪声设备，降低噪声源的声压级； （2）在总体设计上布局合理，将主要的高噪声设备集中以便控制； （3）在产噪设备安装连接时，采用软性连接方式； （4）对电机功率大的机械采用减震垫，将高噪声设备安装在室内，并设置减震基础； （5）平时生产中加强对各设备的维修保养，对其主要磨损部位及时添加润滑油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象 （6）重视厂界防护林绿化工作，利用防护林带起到阻滞噪声传播、吸收尘等污染物，减轻污染的作用。 3、声环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，计算预测点的声级，公式如下： Lp（r）=Lp（r0）+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处声压级，dB； Dc—指向性校正，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏障引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB； Adiv=20lg（r/r0） 式中：r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离； 利用预测模式计算出各设备影响噪声值，根据能量合成法则叠加各噪声源对厂界的影响，本项目厂界以工程占地边界算，噪声预测以噪声贡献值作为评价量，具体预测结果见表4-11。 表4-11 本项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点; 昼间; 夜间. 贡献值; 标准值; 贡献值; 标准值. 项目东侧; 45.81; 65; /; 55. 项目南侧; 43.68; 65; /; 55. 项目西侧; 46.26; 65; /; 55. 项目北侧; 41.51; 65; /; 55. 本项目夜间不生产，预测结果显示，在采取环评规定的降噪措施后，项目运营期间，厂界噪声昼间贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。项目周边50m范围内无声环境保护目标，不会对周边声环境产生较大影响。 4、噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ1084-2017）中的自行监测要求，本项目噪声监测计划见下表。 表4-12 噪声环境监测计划 监测项目; 监测点位; 监测频次; 监测负责机构. 厂界噪声; LAeq; 厂界外1m; 每季度1次; 委托当地有资质的环境监测单位. 四、运营期固体废物环境影响和保护措施 1、固废产生及利用处置情况 本项目运营期间产生的固体废物主要为井下设备加工工序产生的边角料，焊接工序产生的焊渣，淋控水池、洗车平台沉淀池和初期雨水收集池产生的底泥，生产设备维修保养过程产生的废矿物油、废油桶及职工日常办公生活产生的生活垃圾。 （1）锚杆生产线切断、缩径、滚丝工序产生的边角料 类比同类型企业，锚杆生产线边角料产生量按原料用量的0.5%计，为0.80t/a，全部由废品公司统一回收。 （2）托盘生产线剪切、冲压工序产生的边角料 类比同类型企业，托盘生产线边角料产生量按原料用量的0.5%计，为0.06t/a，全部由废品公司统一回收。 （3）锚网生产线剪边工序产生的边角料 类比同类型企业，锚网生产线边角料产生量按原料用量的0.5%计，为0.56t/a，全部由废品公司统一回收。 （4）锚网生产线焊接工序产生的焊渣 根据调查，焊接过程中根据焊条质量、操作水平不同，废焊渣产生量有所变化，产渣率一般为1%~3%，本项目产渣率取2%，则焊渣产生量约为0.02t/a，统一收集后由废品公司回收处理。 （5）淋控水池、洗车平台沉淀池和初期雨水收集池产生的底泥 本项目淋控水池、洗车平台沉淀池和初期雨水收集池内会收集一部分沉淀的底泥，收集量约为10t/a，主要成分均为原煤，可直接作为产品外售。 （6）设备维修保养产生的废矿物油、废油桶 本项目设备维修保养过程中会产生废机油、废润滑油、废乳化液、废油桶等危险废物。 废机油产生量为0.1t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“HW08废矿物油或含矿物油废物”，危险代码900-217-08。废润滑油产生量为0.2t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“HW08废矿物油或含矿物油废物”，危险代码900-217-08。废乳化液产生量为0.2t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液”，危险代码900-006-09。废油桶产生量约0.2t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“HW08废矿物油或含矿物油废物”，危险代码900-249-08。 评价要求在厂区内设置一座10m2的危废贮存库，各类危险废物集中收集后定期委托有资质的单位进行处置。 （7）生活垃圾 本项目员工人数为25人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则本项目实施后生活垃圾产生量为3.75t/a。评价要求厂内设置封闭垃圾箱，生活垃圾经定点收集后由当地环卫部门定期清运，送往规定地点统一处置。 本项目固体废物产生及利用处置情况见表4-13和表4-14。 表4-13 固体废物产生类别及属性一览表 序号; 固废名称; 属性; 产生环节; 物理性状; 主要有毒有害物质; 环境危险特性. 1; 边角料; 一般固废; 锚杆生产线切断、缩径、滚丝工序; 固态; /; /. 托盘生产线剪切、冲压工序. 锚网生产线剪边工序. 2; 焊渣; 一般固废; 锚网生产线焊接工序; 固态; /; /. 3; 底泥; 一般固废; 淋控水池、洗车平台沉淀池和初期雨水收集池; 固态; /; /. 4; 废机油; 危险废物(HW08，900-217-08); 设备维修; 液态; 矿物油; T/I. 5; 废润滑油; 危险废物(HW08，900-217-08); 液态; T/I. 6; 废乳化液; 危险废物(HW09，900-006-09); 液态; T/I. 7; 废油桶; 危险废物(HW08，900-249-08); 固态; T/I. 8; 生活垃圾; /; 员工生活; 固态; /; /. 表4-14 固体废物产生量及利用处置情况一览表 序号; 固废名称; 属性; 产生量（t/a）; 贮存位置; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 1; 边角料; 一般固废; 1.42; 生产车间; 废品公司统一回收; 1.42. 2; 焊渣; 一般固废; 0.02; 0.02. 3; 底泥; 一般固废; 10; 储煤库; 作为原煤产品外售; 10. 4; 废机油; 危险废物(HW08，900-217-08); 0.10; 危废贮存库; 委托资质单位处置; 0.10. 5; 废润滑油; 危险废物(HW08，900-217-08); 0.20; 0.20. 6; 废乳化液; 危险废物(HW09，900-006-09); 0.20; 0.20. 7; 废油桶; 危险废物(HW08，900-249-08); 0.20; 0.20. 8; 生活垃圾; /; 3.75; 垃圾桶; 分类收集，环卫清运; 3.75. 2、危险废物环境管理要求 本项目拟在厂区东部建设1座10m2的危废贮存库，危废分类暂存于该室，及时委托有资质的单位进行处置。 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)及《危险废物转移管理办法》(生态环境部公安部交通运输部部令第23号)中的规定，环评对本工程危险废物的收集、运输、转移及储存提出以下要求： 1）危废贮存库污染控制要求 ①危废贮存库应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。 ②危废贮存库应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 ③危废贮存库地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④危废贮存库地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1m厚黏土层（渗透系数不大于 10-7cm/s），或至少2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10 -10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 ⑥贮存库应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 2) 容器和包装物污染控制要求 ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 3) 贮存过程污染控制要求 ①贮存设施或场所、容器和包装物应按 HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 危险废物标签参考样式见下图： 危险废物暂存库标志牌参考样式见下图： ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ④贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑤贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 ⑥贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过 3 吨。 4）危险废物的转运 ①在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 ②建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护“行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 ③联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 ④建设单位应遵守危险废物申报登记制度，建立危险废物管理台账制度，确保危险废物的有效处置。 综上所述，本项目所产生的固体废物均得到了综合利用或合理处置，对周围环境影响较小。 五、地下水、土壤环境影响分析 （1）污染途径 正常状况下，本项目产生的危险废物废矿物油暂存于危废贮存库。危废贮存库采取严格的防渗措施，废矿物油不会进入地下对土壤、地下水造成污染。 非正常状况下防渗层破损，通常考虑储存在危废间的废矿物油的泄漏。 （2）控制措施 1）源头控制措施 本项目主要的污染源来自危废贮存库。污染源头的控制，要求严格按照国家相关规范，对相关构筑物采取相应的措施，以防止和降低废机油的跑、冒、滴、漏，将废机油泄漏的环境风险事故降低到最低程度。切实贯彻执行“预防为主、防治结合”的方针，所有场地全部硬化，严禁下渗污染。 2）过程阻断措施 严密监控污染源污染状况，设置必要的检漏时间及检漏周期，在一个检漏周期内，对可能有污染物跑冒滴漏等产生的地区进行必要的检漏工作，及时发现污染物渗漏等事件，采取补救措施。 3）分区防控措施 根据各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，划分为重点污染防渗区、一般防渗区和简单防渗区。针对不同的防渗区域采取不同防渗措施，并给出不同分区的具体防渗要求。项目分区防渗要求见表4-15。 表4-15 项目分区防渗措施一览表 序号; 名称; 防渗区类别; 具体措施. 1; 危废贮存库; 重点防渗区; ①5mm厚环氧砂浆面层；②环氧玻璃钢（2底2布）隔离层；③30mm厚C25细石混凝土找平层；④150mm厚C20混凝土，内配8mm双向钢筋，网格为200×200；⑤300mm厚级配碎石，压实系数≥0.95，地基承载力特征值fak≥100kPa；⑥素土夯实。 防渗性能应等效于6.0m厚、渗透系数为1.0×10-10cm/s的黏土层的防渗性能. 2; 井下设备生产车间、淋控水导流渠及淋控水收集池、洗车平台沉淀池、雨水收集池; 一般防渗区; 通过在抗渗混凝土面层中掺水泥及渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的，对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗目的。一般污染防治区抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P8，其厚度不宜小于100mm。确保防渗性能应与1.5m厚的黏土层等效（黏土渗透系数1.0×10-7cm/s）. 3; 其他区域; 简单防渗区; 一般地面硬化. 六、生态环境影响及防治措施 本项目占地性质为工业用地，现状为空地，周边不涉及生态保护目标，生产过程中排放的污染物主要为颗粒物，通过采用报告中提出的环保措施后，可达标排放。因此，在加强厂区硬化、绿化的基础上，项目建设对区域生态环境的影响较小。 七、环境风险影响分析 1、风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》附录B，本项目生产、加工、运输、使用或贮存中涉及的风险物质主要为废矿物油，风险物质的危险特性及理化性质见表4-16。 表4-16 废矿物油理化性质及危险特性表 标识; 名称; 废矿物油; 分子量; 230-500. 理化性质; 性状; 油状液体，淡黄液至褐色，无气味或略带异味. 相对密度; ＜1; 溶解性; 不溶于水. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 可燃; 闪点; 76. 引燃温度; 248; 危险特性; 遇明火、高温可燃. 灭火方法; 消防人员须佩戴防毒面具、全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土. 聚合危害; 不聚合; 稳定性; 稳定. 急救措施; 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 眼睛接触：眼睛接触导致冻伤或冻灼伤，立即浸入温水中，用不超过41℃的热水洗，如若没有浸洗条件，用大量温水至少冲洗15分钟。提起眼睑，并充分清洗。如没有医学建议，请勿使用药膏，马上就医。 皮肤接触：立即脱去被污染衣着，用大量清水冲洗 食入：饮足量温水，催吐，就医. 泄漏应急处理; 应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉，也可将漏气的容器移至空旷处，注意通风，漏气容器要妥善处理。修复、检验后再用。. 注意事项; 应远离火种、热源，温度不宜超过30℃。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。应备有泄漏应急处理设备。. 操作处置; 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，远离火种、热源，工作现场严禁吸烟。. 通过对主要生产装置、生产过程的分析，结合原材料的物性及特点，常见的风险类型主要包括火灾、爆炸和泄漏三种类型。风险识别范围及类型分析见表4-17。 表4-17 风险识别范围及类型 生产装置风险识别范围; 物质风险识别范围; 风险类别. 贮存系统; 危废贮存库; 废矿物油; 泄漏、火灾. 2、环境影响途径及危害后果 - 本项目大气环境风险主要是废矿物油发生泄漏引发的火灾、爆炸对周边大气环境造成的环境影响。废矿物油燃烧过程中不完全燃烧伴随产生CO释放至大气，在大气中扩散对环境和生态环境造成危害。 - 废矿物油泄漏造成的火灾和爆炸属于短期事件，持续时间较短，采取合理的应急和风险防范措施后，大气环境风险可接受。 项目泄漏为单只包装桶泄漏，废矿物油泄漏量较小，可及时采取措施进行清理，不会对周围环境产生不良影响。 3、环境风险防范措施 - 危废贮存库周围不得有无关的物品、物资堆放；禁止堆放易燃、易爆及腐蚀性物品；严禁随处乱堆乱放固体废弃物，保持油品库四周环境的清洁卫生。 （2）严禁在危废贮存库周围吸烟和使用明火，禁止敲打和碰撞以防发生火花，发现火警必须及时报告，同时尽全力与消防人员共同扑灭火灾。 （3）强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人中的上岗前的培训，进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育。 （4）必须经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效率的发挥作用。 在严格落实本环评提出的各项风险防范措施、建立科学完整的应急计划、落实有效的应急救援措施及事故应急预案后，本项目发生风险事故的可能性进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。 七、环保投资估算 本项目总投资10200万元，其中环保投资为85万元，占总投资的0.83%。主要环保投资估算见下表。 表4-18 项目环保投资估算表 项目; 污染环节; 污染物; 环保设施; 投资 （万元）. 废气; 锚网生产线焊接工序; 颗粒物; 设置移动式焊烟净化器（共2台），加强车间通风; 5. 原煤、煤矸石运输; 颗粒物; 厂区地面、道路全部硬化，及时清扫，洒水抑尘，要求全厂无裸露地面；运输车辆加盖篷布，或采用厢式货车，限速行驶；设置洗车平台对出厂车辆进行清洗; 2. 原煤、煤矸石与矸石粉堆放、装卸; 颗粒物; 分别储存于全封闭储库，库顶各设1套固定雾化抑尘装置，另设移动洒水车，定时洒水抑尘; 20. 给料、破碎、筛分工序粉尘; 颗粒物; 固定筛、给料机三侧及顶部使用轻钢结构封闭，破碎机、振动筛全封闭，固定筛、固定筛、给料机、破碎机、振动筛顶部接吸尘管，振动筛出料皮带落料点上方分别设置1套集尘罩（共2套），产生的气体引入1套布袋除尘器处理，经处理后经15m高排气筒排放; 20. 物料转载粉尘; 颗粒物; 皮带全密闭，降低跌落高度，及时清扫; 1. 水污染; 淋控废水; SS; 储煤库四周设导流渠及1座2m3淋控水池，废水经收集沉淀后用于煤堆洒水抑尘，不外排; 2. 洗车废水; SS; 建设标准化洗车平台，配套20m3沉淀池，洗车废水经沉淀后用于煤堆洒水，不外排; 10. 初期雨水; SS等; 设1座180m3初期雨水收集池，收集的初期雨水全部回用于煤堆洒水抑尘，不外排; 10. 生活废水; COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 生活污水经沉淀后用于厂区洒水抑尘，待区域污水管网接通后，经园区污水管网排入园区污水处理厂; 1. 固废; 边角料; 废品公司统一回收; /. 焊渣; 废品公司统一回收; /. 沉淀池底泥; 作为原煤产品外售; /. 危险废物; 设1座10m2危废贮存库，危险废物集中收集后定期交有资质的单位处置; 5. 生活垃圾; 厂区设垃圾箱，集中收集，由环卫部门统一清运处置; 1. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，隔声、基础减振，定期维护; 3. 生态; 绿化; 绿化面积3500m2; 5. 合计; 85. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锚网生产线焊接工序 | 颗粒物 | 每台焊机分别设置1台移动式焊烟净化器（共2台），加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2中标准限值 |
|  | 原煤、煤矸石运输 | 颗粒物 | 厂区地面、道路全部硬化，及时清扫，洒水抑尘，要求全厂无裸露地面；运输车辆加盖篷布，或采用厢式货车，限速行驶；设置洗车平台对车辆进行清洗 |  |
|  | 原煤、煤矸石与矸石粉堆放、装卸 | 颗粒物 | 分别储存于全封闭储库，库顶各设1套固定雾化抑尘装置，另设移动洒水车，定时洒水抑尘 |  |
|  | 物料转载粉尘 | 颗粒物 | 皮带全密闭，降低跌落高度，及时清扫 |  |
|  | 给料、破碎、筛分工序粉尘 | 颗粒物 | 固定筛、给料机三侧及顶部使用轻钢结构封闭，破碎机、振动筛全封闭，固定筛、固定筛、给料机、破碎机、振动筛顶部接吸尘管，振动筛出料皮带落料点上方分别设置1套集尘罩（共2套），产生的气体引入1套布袋除尘器处理，经处理后经15m高排气筒排放 | 《长治市工业企业无组织排放治理实施方案》长气防办[2019]9号 |
| 地表水环境 | 淋控废水 | SS | 储煤库内设1座2m3淋控水池，废水经收集沉淀后用于煤堆洒水抑尘，不外排 | 不外排 |
|  | 洗车废水 | SS | 洗车平台配套20m3沉淀池，洗车废水经沉淀后用于煤堆洒水，不外排 |  |
|  | 初期雨水 | SS | 设1座180m3初期雨水收集池，收集的初期雨水全部回用于煤堆洒水抑尘，不外排 |  |
|  | 生活废水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 生活污水经沉淀后用于厂区洒水抑尘，待区域污水管网接通后，经园区污水管网排入园区污水处理厂 |  |
| 声环境 | 运行设备 | 连续等效A声级 | 选用低噪声设备，隔声、基础减振，定期维护；加强管理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 井下设备加工工序产生的边角料及焊渣全部由废品公司统一回收，沉淀池底泥作为原煤产品外售；废机油、废润滑油、废乳化液、废油桶等危险废物暂存于危废贮存库，定期交有资质的单位处置；生活垃圾厂区设垃圾箱，集中收集后由环卫部门统一清运处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 源头控制、过程阻断、分区防控 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强厂区绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危废贮存库周围不得有无关的物品、物资堆放；严禁在危废贮存库周围吸烟和使用明火；强化安全生产及环境保护意识的教育；经常检查安全消防设施的完好性 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》，把环保工作落到实处； （2）严格执行环保设施的操作规程，确保环保设施的正常运行； （3）对环保设备定期保养，发现问题立即处理，保证运行率达90%以上； （4）建立环保设施台账，认真做运行记录。 （5）编写《自行监测年度报告》，自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）执行。 |  |  |  |

- 六、结论

长治市达欣环保材料有限公司年生产2万件井下设备及处理煤、矸石20万吨项目符合国家产业政策，符合相关规划，选址合理，只要严格落实本报告提出的污染防治措施以及环境风险防范措施后，该项目可以做到达标排放，满足总量控制要求，营运过程对周边环境影响较小，从环境保护角度出发，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  |  |  |  | 2.02 t/a |  | 2.02 t/a | +2.02 t/a |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 |  |  |  | 1.42t/a |  | 1.42t/a | +1.42t/a |
|  | 焊渣 |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 底泥 |  |  |  | 10t/a |  | 10t/a | +10t/a |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.10t/a |  | 0.10t/a | +0.10t/a |
|  | 废润滑油 |  |  |  | 0.20t/a |  | 0.20t/a | +0.20t/a |
|  | 废乳化液 |  |  |  | 0.20t/a |  | 0.20t/a | +0.20t/a |
|  | 废油桶 |  |  |  | 0.20t/a |  | 0.20t/a | +0.20t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①