屯审管建函﹝2025﹞6号

长治市屯留区行政审批服务管理局

关于长治市达欣环保材料有限公司年生产2万件井下设备及处理煤、矸石20万吨项目

环境影响报告表的

批  复

长治市达欣环保材料有限公司：

你公司报送的《长治市达欣环保材料有限公司年生产2万件井下设备及处理煤、矸石20万吨项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）的报批申请》及相关文件收悉，根据建设项目环境保护管理有关规定，现批复如下：

一、该项目位于山西省长治市屯留区渔泽镇寺底村南，建设生产2万件井下设备及处理煤、矸石20万吨项目。建设内容：3座封闭车间，1座办公楼，购置相关生产设备，配套建设环保、供电、给排水、道路及绿化等设施。建设规模：年生产2万件井下设备，年储存原煤10万吨，年处理矸石10万吨。总投资10200万元，环保投资85万元。屯留经济技术开发区管理委员会2024年10月10日对本项目予以备案，项目代码：2410-140455-89-05-415713。按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施要求建设，从环境保护角度分析，项目可行。

二、项目建设和生产过程中，要严格贯彻落实《报告表》提出的各项环保对策和污染防治措施。并做好以下几个方面的工作：

1、项目建设过程中要强化现场管理，规范施工秩序，合理安排施工时段和施工场地，积极采取有效防治措施，确保建设过程中所产生的不利生态环境影响得到缓解或控制。

2、严格落实大气污染防治措施。锚网生产线焊接工序每台焊机分别设置1台移动式焊烟净化器（共2台），加强车间通风。公路运输车辆使用达到国Ⅵ及以上排放标准重型载货车辆（含燃气），厂内运输车辆达到国Ⅵ及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆，厂内非道路移动机械要求达到国Ⅲ及以上排放标准或使用新能源机械，加强非道路移动机械的维修、保养。厂区地面、道路全部硬化，及时清扫，洒水抑尘，要求全厂无裸露地面。运输车辆加盖篷布，或采用厢式货车，限速行驶。厂区门口设置洗车平台对车辆进行清洗。原煤、煤矸石与矸石粉堆放、装卸分别储存于全封闭储库，库顶各设1套固定雾化抑尘装置，另设移动洒水车，定时洒水抑尘。给料、破碎、筛分工序产生的粉尘，采取对固定筛、给料机三侧及顶部使用轻钢结构封闭，破碎机、振动筛全封闭，固定筛、固定筛、给料机、破碎机、振动筛顶部接吸尘管，振动筛出料皮带落料点上方分别设置1套集尘罩（共2套），以上废气引入1套布袋除尘器处理，处理后经15m高排气筒排放。物料转载皮带全密闭，降低跌落高度，及时清扫，洒水抑尘。焊接及切割工序废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准。矸石加工排放的有组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），排放限值执行《长治市大气污染防治工作领导组办公室关于进一步加强工业企业污染治理的通知》（长气防办[2023]6号）要求；无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中浓度限值。

3、严格落实水污染防治措施。储煤库内设1座淋控水池，废水经收集沉淀后用于煤堆洒水抑尘，不外排。洗车平台配套沉淀池，洗车废水经沉淀后用于煤堆洒水，不外排。设1座初期雨水收集池，收集的初期雨水沉淀后回用于煤堆洒水抑尘，不外排。生活污水经沉淀后用于厂区洒水抑尘，待区域污水管网接通后，经园区污水管网排入园区污水处理厂。

4、加强固体废弃物的管理，切实做到固体废物合理处置或综合利用。井下设备加工工序产生的边角料及焊渣全部由废品公司统一回收。沉淀池底泥作为原煤产品外售。设备维修保养产生废机油、废润滑油、废乳化液、废油桶等危险废物暂存于危废贮存库，定期交由有资质的单位处置。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处置。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准要求；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

5、加强噪声源的管理。各类产噪设备产生的噪声采取选用低噪声设备、合理布局、基础减振、厂房隔声、定期维护等降噪措施。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，严禁噪声扰民。

6、进一步加强环境保护和污染防治设施运行管理工作，认真落实长治市生态环境局屯留分局以屯环函〔2025〕1号文件出具的总量控制指标核定意见（颗粒物：2.02吨/年）要求。确保项目投产后，污染物达标排放。

- 项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后，产生实际污染物排放之前，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污，并按照规定程序完成项目竣工环境保护自行验收工作,经验收合格后，方可正式投入生产。

- 长治市生态环境局屯留分局负责项目的日常监督管理工作。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环评文件送至长治市生态环境局屯留分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长治市屯留区行政审批服务管理局

2025年2月10日