- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

项目名称：山西沁昌泽源环保科技有限公司

1000m3/d撬装式一体化污水处理项目

建设单位（盖章）：山西沁昌泽源环保科技有限公司

编制日期：           2025年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 山西沁昌泽源环保科技有限公司 1000m3/d撬装式一体化污水处理项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2412-140405-89-05-925202 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 山西省长治市屯留区麟绛街道（柳行村西550m） |  |  |
| 地理坐标 | （ 112 度 50 分10.998 秒， 36 度 19 分 37.786 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4690 其他水的处理、利用与分配 | 建设项目 行业类别 | 43-96其他水的处理、利用与分配 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 长治市屯留区行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 600 | 环保投资（万元） | 18.5 |
| 环保投资占比（%） | 3.08 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3266.23 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于名录中的鼓励类及限制类和淘汰类，符合国家产业政策的要求；对照《环境保护综合名录》（2021年版），项目不在文件中“高污染、高环境风险”产品名录内，符合《环境保护综合名录》（2021年版）要求。 二、“三线一单”符合性分析 1、生态保护红线 本项目位于屯留区麟绛街道（柳行村西550m），东北距辛安泉域重点保护区边界约20km，东南距最近的水源地席店水源地保护区边界约2.1km，西北距绛河0.23km，项目选址不涉及国家公园、自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、饮用水源地、水产种质资源保护区、极小种群物种分布的栖息地、国家一级公益林、国家水土流失重点预防区、沙化土地封禁保护区等生态保护红线。 2、环境质量底线 根据屯留区县城例行监测点位2023年监测数据可知，O3日最大8小时平均第90百分位数超标，其余指标均达到二级标准。因此，屯留区属于不达标区。根据特征污染物NH3、H2S的监测结果可知，评价区NH3、H2S监测浓度均达标。 根据《长治市2024年各月地表水环境质量状况》可知，司徒桥监测断面除1月、12月外，其余月份水质均不达标。 本项目采取本报告规定的环保措施后，对区域环境质量影响较小，不会明显增加对区域环境的压力，满足环境质量底线的要求。 3、资源利用上线 本项目运营过程中消耗少量的电资源等，项目资源消耗量相对于可利用资源总量较小，符合资源利用上线要求。 4、生态环境准入清单 项目所在地没有环境准入清单，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于名录中的鼓励类、限制类和淘汰类，符合国家产业政策的要求。 5、与《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发〔2020〕26号）符合性分析 根据《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发〔2020〕26号），项目所在区域属于重点管控单元。 本项目不属于钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃行业，符合《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中重点管控单元的要求。 6、与《长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（长政发[2021]21号）符合性分析 根据《长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（长政发[2021]21号），本项目所处区域属于重点管控单元，本项目在长治市生态环境分区管控中的位置见附图6。 由《长治市生态环境管控动态更新结果2023年版》可知，项目所处管控单元名称为屯留区绛河城区段控制单元水环境城镇生活污染重点管控单元，具体管控类型见表1-1。“三线一单”综合查询结果见附件3。 表1-1 项目环境管控单元管控类型表 行政区划; 管控单元编码; 管控单元名称; 管控区分类. 屯留区; ZH14040520001; 屯留区绛河城区段控制 单元水环境城镇生活污 染重点管控单元; 重点管控单元. 项目与长治市生态环境准入总体要求符合性分析见下表。 表1-2 长治市生态环境准入总体要求 管控类别; 管控要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.强化矿产资源规划管理，严格控制露天矿山 建设项目。 2.禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 3.严格控制缺水地区、水污染严重地区和水环境敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。 4.禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边规定范围内新建、扩建有色金属冶炼、焦化企业。; 本项目为污水处理项目，主要处理煤层气井采出水; 符合. 污染物排放管控; 环境质量目标：1.大气：到 2020 年，全市二氧化硫（SO2）、氮氧化物排放总量分别比 2015 年下降 20%以上。主城区 PM2.5 平均浓度较 2017 年下降 13.3%左右，力争达到 52 微克/立方米；SO2 平均浓度较 2015 年下降 50%，达到 25 微克/立方米；平均优良天数比率达到国家和省下达目标；重污染天数较 2015 年减少 25%。到 2025 年细颗粒物年均浓度 50 微克/立方米，优良天数 292 天。到 2025 年，SO2、NOx、一次颗粒物允许排放量分别为 1.84、3、5.87 万吨。 2.水：到 2025 年，国考断面水质优良（达 到或优于Ⅲ类）断面比例达到国家考核目标要求，城市建成区内基本消除黑臭水体，完成国家规定的城市建成区黑臭水体治理目标；饮用水水源地水质稳定达标。到 2025 年，主要水污染物 COD、氨氮的允许排放量为7131.94t/a、351.96t/a。 污染物控制：1.工业企业生产废水全面达标排放，生活污水处理设施提标改造。 2.主城区和县城全面禁止燃放烟花爆竹，其他区域严格控制燃放烟花爆竹。主城区和县城建成区严禁燃煤旺火。禁止露天焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、垃圾以及其他产生有害烟尘和恶臭气体的物质。 3.全面清理城乡结合部以及城中村拆迁的渣土和建筑垃圾，不能及时清理的必须采取苫盖等抑尘措施。 4.全市现有 5 家钢铁企业全部按要求完成有组织排放环节超低排放改造。 5.严格落实施工工地扬尘整治“六个百分之百”要求。 6.到 2020 年，市辖区内龙头等 8 个国考断面水质达到考核目标要求，优良比例达到 87.5%，无劣Ⅴ类水体。 7. 2020 年底前，市本级及各县建成区生活污水实现全收集、全处理。市本级建成区雨污合流排水管网改造完成率达到 40%以上，各县建成区达到 30%以上。 8.2020 年畜禽粪污山西省三线一单数据管理及应用平台综合利用率达到 80%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。 9.2020 年 7 月底前，沁源县完成入河排污口排查整治，2020 年底前，其他县区完成入河排污口清理整治。; 不涉及; /. 环境风险防控; 严格控制林地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。; 本项目不占用林地; 符合. 由上表可以看出，本项目建设符合长治市《生态环境管控动态更新结果2023年版》中的具体管控要求。 二、与《屯留区国土空间总体规划（2021-2035年）》的符合性 1、规划范围 规划范围为屯留区行政辖区内全部国土空间，包括全区和中心城区两个层次。 2、规划期限 规划期限为2021-2035年，基准年为2020年，近期目标为2025年，远期目标为2035年，远景展望至2050年。 3、功能定位 规划屯留区功能定位为：有机循环农业示范区、以煤基新材 料为主导的资源型城市转型升级示范区、以康体休闲为特色的现代化太行山水名城，合力保障长治市建设全国资源型城市转型升级示范区、现代化太行山水名城。 4、三区三线划定 （1）耕地与永久基本农田 全区划定不低于 513.00 平方千米（76.95 万亩）的耕地和不低于 444.27 平方千米（66.64 万亩）的永久基本农田。 落实最严格的耕地保护制度，对永久基本农田实行特殊保护，坚决防止永久基本农田“非农化”，积极开展永久基本农田储备区划定并严格管理。 （2）生态保护红线 全区划定生态保护红线总面积不少于 20.64 平方千米，占全区国土面积的 1.73%，全部为整合优化后的自然保护地。 稳固太行山区生态安全屏障，增强水源涵养、水土保持和生物多样性等生态系统服务功能，加强生物多样性保护优先区域和珍稀濒危野生动植物集中分布地保护，注重保护重要生态空间，严格控制人为活动尤其是开发建设活动对生态系统的破坏。 （3）城镇开发边界 全区城镇开发边界控制在 24.75 平方千米（3.71万亩），占全区总面积的 2.08%。 严格城镇开发边界外的空间准入，原则上除特殊用地外，只能用于农业生产、乡村振兴、生态保护和交通等基础设施建设，不得进行城镇集中建设，不得设立各类开发区。重点保障生产、生活、生态和安全空间需求，在城镇开发边界内实施战略留白，为长远发展谋划预留战略空间。 本项目所在地属于柳行村集体建设用地，原为秦庄砖厂，2021年进行了转租，转租后该地块未实施项目建设，于2024年又转租给山西沁昌泽源环保科技有限公司建设撬装式一体化污水处理项目，租赁协议见附件4-6。 根据《屯留区国土空间控制线规划图》（见附图7），本项目所在地位于城镇开发边界范围内，由项目区土地利用现状图（附图8）和勘测技术报告（附件7）可知，本项目所在地地类代码为0601/143，占地性质为工矿仓储用地，符合屯留区国土空间总体规划。 三、与《关于印发我省2022-2023年水环境、空气质量再提升和土壤、地下水污染防治行动计划的通知》符合性分析 （1）山西省水环境质量再提升2022-2023年行动计划 本项目为污水处理项目，污水经处理后全部回用，不外排，不会对周边地表水环境产生影响，不违背山西省水环境质量再提升2022-2023年行动计划要求。 （2）山西省空气质量再提升2022-2023年行动计划 本项目不属于两高及重污染项目，不属于钢铁焦化企业，项目供暖使用电采暖，运输采用公路运输，使用国六排放标准车辆新能源车辆；施工时严格落实建筑施工扬尘“六个百分之百”，运营期严格按照环评提出的污染治理措施，废气对环境空气的影响可以接受，不违背山西省空气质量再提升2022-2023年行动计划要求。 （3）山西省土壤污染防治2022-2023年行动计划 本项目占地为工矿仓储用地，原为废弃砖厂，不属于土壤污染重点监管单位，不涉及重金属排放，不占用耕地、林地等，场区各沉淀池按要求防渗后不会对土壤造成污染。 （4）山西省地下水污染防治2022-2023年行动计划 本项目出水全部回用，不外排。场区各沉淀池按要求防渗后不会对地下水造成污染。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 中国石油天然气股份有限公司长治煤层气勘探开发分公司位于山西省长治市潞州区，主要进行煤层气勘查、地面开采、销售等经营活动。 中国石油天然气股份有限公司长治煤层气勘探开发分公司沁南区块东部勘探开发一体化1亿立方米/年试采项目位于长治市屯留区、长子县境内，包括屯留、古城南2个井区，共建设井场88座，采气井184口。 中国石油天然气股份有限公司长治煤层气勘探开发分公司沁水煤层气田沁南-夏店区块3亿立方米/年产能建设开发项目位于长治市长子县、襄垣县境内，包括古城、华李、五阳 3 个井区，共建设井场 333 座，采气井 514 口。 长治市行政审批局以长审管批[2024]228号、长审管批[2024]396号分别对以上项目环境影响报告予以批复（见附件8和附件9），目前项目正在调试过程中，未进行竣工环境保护验收。 根据环境影响报告书及环评批复，沁南区块东部勘探开发一体化1亿立方米/年试采项目运营期的采排水均采用罐车送长治市汇晟达工贸有限公司污水处理站进行处理，沁水煤层气田沁南-夏店区块 3 亿立方米/年产能建设开发项目在集气站建设1套移动撬装式一体化水处理装置，用于处理运营期的采排水。实际运营中，为了便于公司统一管理，目前项目的采排水全部采用罐车送长治市汇晟达工贸有限公司污水处理站进行处理。长治市汇晟达工贸有限公司位于长子县丹朱镇孟家庄村，考虑到运输距离等原因，为实现降本增效目标，中国石油天然气股份有限公司长治煤层气勘探开发分公司有意在长子县、屯留区、襄垣县三县中间的屯留区范围内寻找第三方运营的煤层气采出水处理站进行合作，以降低煤层气采出水拉运和处置费用。 因此山西沁昌泽源环保科技有限公司拟建设撬装式一体化污水处理项目，专门用于处理中国石油天然气股份有限公司长治煤层气勘探开发分公司屯留区块、长子区块、襄垣区块范围内产生的煤层气采出水。煤层气采出水处理站建设及运营意向合同见附件10。各区块井场分布见附图10。 2、建设地点 本项目位于长治市屯留区麟绛街道（柳行村西550m），厂区中心地理坐标为：E112°50′10.998″，N36°19′37.786″，占地面积3266.23m2。厂区东侧为林地，南侧和西侧为耕地，北侧为个体养牛场。 本项目地理位置图见附图1，项目四邻关系图见附图2。 2、建设内容 本项目建设内容主要为新建一套1000m3/d撬装式一体化污水处理系统，以及相关配套设施。项目所在地原为秦庄砖厂，目前现场留有四座轻钢结构库房，本项目将利用厂区北部的厂房建设污水处理间，其余厂房将全部拆除。主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容 类别; 内容; 工程建设内容; 备注. 主体 工程; 污水处理间; 1座，轻钢结构，建筑面积500m2，内设一套撬装式一体化污水处理设备及药剂存放区，污水处理能力为1000m³/d，处理工艺为调节+絮凝、混凝反应+高效沉淀+氨氮反应+次氯酸钠氧化+石英砂过滤; 利用现有库房. 污水收集池; 1座，建筑面积216m2，地埋式，钢混结构; 新建. 调节池; 1座，建筑面积162m2，地埋式，钢混结构; 新建. 清水池; 1座，建筑面积18m2，地埋式，钢混结构; 新建. 污泥池; 1座，建筑面积36m2，地埋式，钢混结构; 新建. 公用 工程; 供水; 由柳行村自来水管网接入; 新建. 供电; 由柳行村供电系统接入，厂区设置1台250kVA变压器; 新建. 采暖; 办公区采用空调或电暖气采暖。 污水处理装置冬季采用电加热装置保温; 新建. 排水; 生活污水排入旱厕，定期清掏; 新建. 辅助 工程; 办公用房; 位于厂区南部，建筑面积120m2; 新建. 运输方式; 采用罐车拉运; -. 环保 工程; 废气; 污泥池恶臭; 污泥池为地埋式，加盖密闭，定期喷洒生物除臭剂; 新建. 废水; 生活污水; 排入旱厕，定期清掏用作农肥; 新建. 尾水; 送附近搅拌站用于生产系统补充水; 新建. 噪声; 各类水泵; 选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声等。; 新建. 固体废物; 生活垃圾; 场内设垃圾桶收集，交环卫部门处理; 新建. 污泥; 送屯留区填埋场填埋处置; 新建. 废包装材料; 委托物资单位综合利用; 新建. 3、建设规模 本项目主要处理中国石油天然气股份有限公司长治煤层气勘探开发分公司长子区块、屯留区块、襄垣区块煤层气采出水，最大出水量为964.6m3/d，采用罐车拉运至本项目区。各区块2024年出水量见下表。 表2-2 各区块2024年出水量统计表 区块; 出水井号; 出水量（m3）. 长子区块; 古1-32X; 0.7. 古2-100X; 1.9. 古2-113X; 2.2. 古2-116X; 0.1. 古2-51X; 0.2. 古2-99; 5.5. 古4-101; 0.6. 古4-104X; 0.1. 古4-105X; 1.4. 古4-106X; 1.0. 古4-107X; 0.9. 古4-109X; 0.3. 古4-10X; 0.4. 古4-110X; 0.1. 古4-112X; 0.3. 古4-113X; 0.7. 古4-115X; 8.6. 古4-116X; 0.9. 古4-117X; 1. 古4-118X; 1.3. 古4-119X; 0.1. 古4-120X; 0.1. 古4-121X; 0.4. 古4-122X; 0.6. 古4-123X; 1.1. 古4-124X; 0.1. 古4-126X; 0.1. 古4-127X; 0.4. 古4-128X; 1.2. 古4-129X; 1.4. 古4-12X; 6.2. 古4-161X; 1.9. 古4-166; 0.3. 古4-169X; 4.8. 古4-173X; 0.3. 古4-180X; 6.3. 古4-185X; 2.2. 古4-191X; 0.7. 古4-193X; 0.1. 古4-196; 0.4. 古4-197X; 1.2. 古4-199X; 0.1. 古4-19X; 0.3. 古4-203X; 0.3. 古4-212X; 0.1. 古4-213X; 0.1. 古4-27X; 0.6. 古4-29X; 1.4. 古4-30X; 5.3. 古4-31X; 1. 古4-45X; 0.6. 古4-48X; 1.3. 古4-49X; 0.4. 古4-50X; 1.3. 古4-51X; 3.9. 古4-54X; 2.6. 古4-68X; 0.5. 古4-6X; 6.9. 古4-72X; 2.6. 古4-73X; 0.3. 古4-76X; 0.1. 古4-77X; 0.1. 古4-78; 2.2. 古4-79X; 3.9. 古4-85X; 0.9. 古4-89X; 0.1. 古4-90X; 0.3. 古4-91X; 0.1. 古4-93X; 0.1. 古4-94X; 0.4. 古4-99X; 1.7. 古4-9X; 0.3. 沁15-29; 0.3. 沁15-30-54; 0.4. 沁15-30-56; 1.4. 沁16-30-14; 0.1. 沁16-31-1; 0.1. 沁16-31-2; 0.7. 长平1; 4.3. 长平10; 7.5. 长平101; 51.8. 长平102; 6.9. 长平2-1L; 0.1. 长平22-1; 3. 长平22-2; 6.5. 长平2-2L; 4.5. 长平24-1; 3. 长平24-4; 1. 长平6; 5. 华李1-20; 0.1. 华李1-24; 0.1. 华李1-25; 3.6. 华李1-3; 0.9. 华李1-33; 1. 华李1-35; 0.2. 华李1-36; 2.6. 华李1-49; 3.5. 华李2-10; 8.6. 华李2-101; 6.9. 华李2-102; 0.3. 华李2-114X; 0.7. 华李2-115X; 0.9. 华李2-117X; 3.6. 华李2-123X; 54. 华李2-124X; 1.4. 华李2-126X; 0.7. 华李2-12X; 0.1. 华李2-136X; 0.9. 华李2-138X; 0.2. 华李2-16; 2.4. 华李2-17X; 7.3. 华李2-22X; 1.0. 华李2-36X; 4.0. 华李2-43; 0.1. 华李2-46; 0.4. 华李2-52X; 0.9. 华李2-56X; 4.3. 华李2-59X; 0.6. 华李2-61X; 0.1. 华李2-78X; 0.6. 华李2-79X; 0.1. 华李2-97; 11.5. 小计; 320.8. 屯留区块; 潞安-044; 0.1. 沁18-29; 2.6. 屯1-112X; 0.9. 屯2-10X; 0.4. 屯2-13X; 11.2. 屯2-14; 8.6. 屯2-145; 2. 屯2-146; 1.9. 屯2-149; 21.6. 屯2-17; 7.8. 屯2-18; 0.1. 屯2-180; 0.7. 屯2-181; 0.1. 屯2-182; 4.3. 屯2-183; 4.3. 屯2-184; 3.5. 屯2-185X; 4.3. 屯2-186X; 2.4. 屯2-187X; 1.7. 屯2-1X; 2. 屯2-2; 0.1. 屯2-39X; 0.1. 屯2-40X; 0.1. 屯2-4X; 7.2. 屯2-77X; 2.9. 屯2-7X; 5. 屯2-9X; 1.2. 长平103; 61.7. 长平11; 4.7. 长平12; 16. 长平14; 17.3. 长平15; 4.8. 长平16; 69.1. 长平3-1L; 2. 长平3-2L; 6.2. 长平41-1; 53.6. 长平41-2; 22.5. 长平41-3; 8.6. 长平43-2; 25.9. 长平43-3; 23.3. 长平48-1; 51.8. 长平48-2; 58.8. 长平7; 12. 长平8; 69.1. 长平108; 38.9. 小计; 643.4. 襄垣区块; 五阳1-73; 0.4. 小计; 0.4. 合计; 964.6. 因此本项目拟安装一套1000m3/d撬装式一体化污水处理设备，最大处理能力为1000m3/d，可以满足处理需求。 4、主要原辅材料 本项目原辅材料用量如下： 表2-3 原辅材料消耗表 序号; 名称; 年用量; 最大贮存量; 贮存方式. 1; 氢氧化钠; 4.38t/a; 0.5t; 袋装. 2; 聚丙烯酰胺（PAM）; 73t/a; 7.0t; 袋装. 3; 聚合氯化铝（PAC）; 7.5t/a; 0.8t; 袋装. 4; 氨氮去除剂; 87.6t/a; 8t; 桶装. 5; 石英砂（设备内置）; 1.2m3/a; /; /. 6; 次氯酸钠; 11.68t/a; 1.0t; 袋装. 表2-4 项目原辅材料性质一览表 原辅材料; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 氢氧化钠; 白色透明固体，易潮解，熔点（℃）：318.4，沸点（℃）：1390，相对密度（水＝1）：2.12，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮; 不易燃易爆; 无毒. PAM; 全名为聚丙烯酰胺，该产品的分子能与分散于溶液中的悬浮粒子架桥吸附，有着极强的絮凝作用。PAM在50-60°C下溶于水，也溶于乙酸、丙酸、氯代乙酸、乙二醇、甘油和胺等有机溶剂。; 不易燃易爆; 无毒. PAC; 全名聚合氯化铝，也称净水剂或混凝剂。液体产品为无色、淡黄色、淡灰色或棕褐色透明或半透明液体，无沉淀；固体产品是白色、淡灰色、淡黄色或棕褐色晶粒或粉末。; 不易燃易爆; 无毒. 氨氮去除剂; 白色固体粉末或无色液体，弱酸性，主要成分硫酸铁、硫酸铜、过硫酸钾; 不易燃易爆; 无毒. 次氯酸钠; 微黄色溶液，有似氯气的气味。溶解性：溶于水；熔点（℃）：-6；沸点（℃）：102.2；相对密度（水＝1）：1.25; 不燃，具腐蚀性; /. 5、主要生产设施 本项目主要生产设备见表2-5，主要构筑物见表2-6。 表2-5 项目主要生产设备一览表 表2-6 主要构筑物一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 进水流量计; DN65; 1台; 国产优质. 2; PH调节装置; JY-1000/含搅拌、计量泵; 1套; PE. 3; PH在线监测; 0-14; 1套; 鸿阳配套. 4; 污水提升泵; WQ25-18-3; 2台; 铸铁，一用一备. 5; 液位控制器; HT-M15-2(浮球); 1套; 高低液位、PP. 6; 截止阀、球阀; 配套; 1件; 铸铁/PVC、法兰链接. 7; 设备主体; 14.5*2.6*3m 含三级反应池、斜管沉淀池、过滤池; 1件; Q235碳钢、防腐. 8; 絮凝剂投加装置; JY-1000/含搅拌、计量泵; 1套; PE. 9; 混凝剂投加装置; JY-1000/含搅拌、计量泵; 1套; PE. 10; 氨氮去除剂投加装置; JY-1000/含搅拌、计量泵; 1套; PE. 11; 搅拌机; 配套; 3台; 鸿阳配套. 12; 斜管填料; 六角蜂窝状; 1批; 鸿阳配套. 13; 斜管填料支架; 配套; 1批; 鸿阳环保. 14; 三角堰集水装置; 周边集水; 1套; 鸿阳配套. 15; 滤板滤帽; 标配; 1套. 16; 滤料; 3-5mm、一级; 1批; 精品石英砂. 17; NaclO投加装置; JY-1000/含搅拌、计量泵; 1套; PE. 18; 出水流量计; DN150; 1台; 国产优质. 19; 电控控制系统; 标配; 1套; 碳钢喷塑、壁挂. 20; 设备内管道阀门; 配套; 1套; 鸿阳配套. 21; 走台爬梯; 组合件; 1座; 碳钢防腐. 22; 板框压滤机; 1台. 构筑物名称; 尺寸(m); 数量; 备注. 污水收集池; 20×10.8×3.5; 1座; 钢混结构. 调节池; 15.0×10.8×3.5; 1座; 钢混结构. 清水池; 5×3.6×3.5; 1座; 钢混结构. 污泥池; 5×7.2×3.5; 1座; 钢混结构. 6、设计进水、出水水质 6.1进水水质 本次收集到了长治市汇晟达工贸有限公司收集水样及长平48-1煤层气井采出水样的水质情况，见表2-7及附件11和附件12。 表2-7 各井区进水收集水质现状 单位：mg/L 项目; 长治市汇晟达工贸有限公司收集水样; 长平48-1煤层气井采出水样. pH（无量纲）; 6.5; 7.6. CODcr; 33; 9. 氨氮; 1.37; 0.272. 总磷; 0.06; 0.32. 氟化物; 8.82; 4.70. 悬浮物; 5; 2. 石油类; 0.23; 0.02. BOD5; /; 1.8. 总氮; /; 1.08. 硫化物; /; 0.01L. 全盐量; /; 789. 6.2出水水质 本项目出水将全部回用，不外排，主要用于周边搅拌站、洗煤厂等生产系统补充水，因此项目出水水质需满足《山西省污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）表1中标准限值、《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中工艺用水限值。为保证出水水质可达标使用，本项目出水水质设计指标：PH 6-9，COD≤15，BOD≤3，氨氮≤0.5，TP≤0.1，TN≤0.5。 项目出水指标与各标准对比情况见下表。 表2-8 项目出水指标与各标准水质指标对比一览表 单位：mg/L 序号; 污染因子; 设计出水水质; 山西省污水综合排放标准; 城市污水再生利用工业用水水质; 是否满足. 1; pH（无量纲）; 6-9; 6-9; 是. 2; COD; 15; 20; 50; 是. 3; BOD5; 3; 20; 是. 4; 氨氮; 0.5; 1.0; 5; 是. 5; TP; 0.1; 0.2; 0.5; 是. 6; TN; 0.5; 15; 是. 7、劳动定员及工作制度 本项目总定员12人，其中管理人员3人，工作人员9人； 本项目年工作天数为330天，每天3班、每班8小时。 8、厂区平面布置 本项目污水处理间位于厂区北部，调节池、清水池与污泥池位于污水处理间南侧，污水收集池位于厂区南部，办公区位于厂区东南部，厂区大门位于厂区南侧。 厂区平面布置见附图3。 9、 公用工程 （1）供水 本项目用水由柳行村自来水管网接入。 本项目厂区不设食堂、洗浴等生活设施，厕所为旱厕，项目用水主要包括职工办公生活用水。参照《山西省用水定额》（DB14/T1049.4-2021），职工生活用水量按照30L/人·d计算，本项目职工定员12人，则该厂的职工日用水量为0.36m3，年用水量为131.4m3。 （2）排水 生活污水排放量按用水量的80%计，为0.29m3/d（105.85m3/a），排入厂区旱厕，定期清掏用作农肥。 本项目处理后的尾水送周边搅拌站、洗煤厂等用于生产系统补充用水，不外排。 本项目运营期用、排水情况见下表2-9，水平衡图见图2-1。 表2-9 本项目用、排水量情况一览表 名称; 用水定额; 数量; 用水总量（m3/d）; 排水总量（m3/d）; 备注. 生活用水; 30L/人·d; 12; 0.36; 0.29; 排入旱厕. 总计; 0.36; 0.29. 0.29 自来水0.36 0.07 生活用水 排入旱厕 图2-1 水平衡图 （2）供电 供电由柳行村供电系统接入，厂区设置1台250kVA变压器。 （3）供暖与供热 办公区冬季采暖使用电采暖，污水处理装置冬季采用电加热装置保温。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 煤层气井采出水由罐车拉运至厂区，自流至污水收集池，由污水提升泵泵至撬装式一体化污水处理设备。因各区块水质不同可能有波动，先经PH调节后，经絮凝、混凝反应区，去除水中SS、COD、氨氮，污水絮凝后经高效沉淀器，污泥迅速沉淀至出储泥斗，定期排入污泥池。上清液进入后续氨氮反应池，通过药剂反应去除水中氨氮。再进入氧化池，采用次氯酸钠氧化，分解有机物，去除水中细菌，进一步控制氨氮等，此时水中还有些许颗粒胶体，经石英砂过滤后过滤截留掉水中SS、颗粒胶体，进一步净化水质，过滤后进入清水池，出水由罐车自带的自吸泵吸入车体内外运。 PH调节：在调节池中进行均值均量，并对污水处理负荷起缓冲作用，使系统能稳定连续运行。 絮凝沉淀：絮凝沉淀池主要用于去除污水中的悬浮物、絮凝物和沉淀物，可以有效净化污水，减少污水中的悬浮物含量，使污水达到排放标准。在污水中存在着许多悬浮物和胶体物质，它们难以在常规条件下被过滤或分离。在絮凝沉淀池中，通过加入絮凝剂，这些悬浮物和胶体物质会发生凝聚作用，聚集成较大的絮凝物，便于后续的沉淀分离。絮凝剂通常是带正电或负电的高分子有机物，如聚丙烯酰胺。这些絮凝剂分子在水中形成带电荷的颗粒，吸附在悬浮物和胶体颗粒表面，使它们发生凝聚。絮凝沉淀包括絮凝区、沉淀区和清水区。污水在进入絮凝池后，先经过絮凝区，加入絮凝剂并进行搅拌，使悬浮物和胶体颗粒凝聚成絮状物；然后进入沉淀区，停留一段时间，使絮状物沉降到污泥收集器底部；最后经过清水区，排出去除了大部分悬浮物的清水。 氨氮反应：氨氮去除剂可以通过促使氨氮发生氧化反应，将其转化为氮气或氮氧化物。它们能够将氨氮氧化为氮气，并释放到大气中。氨氮去除剂可以与水中的氨氮形成不溶性的化合物，使其沉淀下来。例如，钙离子可以与氨氮形成难溶的钙氨酸盐，从而将氨氮从水中去除。 氧化系统：次氯酸钠具有强氧化性，可以进一步去除氨氮，还可以破坏微生物的细胞壁、细胞膜及酶系统，从而有效杀灭污水中的病菌、病毒、原生动物的卵囊以及蠕虫、病毒等有害微生物。次氯酸钠能够分解有机物，降低污水的色度，能够显著澄清污水，进一步净化水质。 石英砂过滤：主要作用是去除水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、氯、嗅味等，从而达到降低水浊度、净化水质的效果。石英砂过滤不仅能够去除水中的杂质颗粒，还可以改善水的口感和外观，进一步提高水质标准。 污泥系统：污泥池污泥通过板框压滤机将污泥含水率降至 50%以下，污泥外运，上清液流入污水调节池再次处理。 具体生产工艺流程见图2-2。 根据《煤层气井采出水处理规范》（DB14/T2467-2022），煤层气的典型采出水处理流程为采出水→预处理→氧化处理→氧化后处理→回用或达标排放。 预处理宜选用自然沉淀、混凝沉淀、过滤等方法中的一种或多种。 氧化处理宜选用臭氧氧化、次氯酸钠氧化、电化学氧化等方法中的一种或多种。 氧化后处理宜选用加药处理、过滤或吸附等方法。 本项目采用的工艺流程为采出水与→絮凝、混凝、高效沉淀→投加氨氮去除剂→次氯酸钠氧化→石英砂过滤→回用，符合《煤层气井采出水处理规范》（DB14/T2467-2022）中的处理工艺要求，出水能做到稳定达标排放。 2、产排污环节 （1）大气污染源及污染物 污泥池产生的恶臭，主要污染物为NH3和H2S （2）水污染源及污染物 办公区产生的生活污水 污水处理后的尾水 （3）噪声 生产设备污水提升泵、搅拌机、板框压滤机运行过程中产生的噪声。 （4）固体废物 1）污泥 2）废包装材料 3）办公生活区产生的生活垃圾 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目所在地原为秦庄砖厂，建于2006年，2020年底停产，2021年转租后，该地块一直闲置，目前场地保留有四座库房，均为空厂房，无与本项目有关的原有环境污染问题。 本项目来水为中国石油天然气股份有限公司长治煤层气勘探开发分公司屯留区块、长子区块、襄垣区块范围内产生的煤层气采出水，目前三个区块的采排水通过采气输水管排至井场的水池，再经拉水车收集送至各井区的采出水集中收集池，收集后采用罐车送长治市汇晟达工贸有限公司污水处理站进行处理，不存在环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境质量现状 1 基本污染物环境质量现状 本次评价采用长治市屯留区县城例行监测点位2023年监测数据，按照HJ663中的统计方法对SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的年评价指标进行环境质量现状评价，具体监测结果见下表。 表3-1 屯留区环境空气例行监测点2023年全年监测统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70; 74.29; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.14; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.4; 4.0; 35.0; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 164; 160; 100.25; 超标. 由上表可知，屯留区2023年环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO24小时平均第95百分位数均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，O3日最大8小时平均第90百分位数未达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求，因此，判定项目所在区域为不达标区。 - 特征因子污染物环境质量现状 本项目的特征污染物为NH3、H2S，为了解区域环境空气中特征污染物现状，建设单位委托山东国实检测技术有限公司对项目所在地特征污染物现状进行了监测，共布设1个监测点位，监测时间2024年12月20日～12月22日，环境空气质量现状监测布点位置见表3-2和附图4，监测结果见表3-3。监测报告见附件13。 表3-2 监测点位基本信息 序号; 监测点名称; 与厂址位置距离; 监测项目. 方位; 距离(km). 1#; 高店村; SE; 1.0; NH3、H2S. 二、地表水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为厂址西北侧0.23km处的绛河，属于浊漳南源支流。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），该河段属于“屯绛水库-入南源”段，水环境功能为工业用水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 根据《长治市2024年各月地表水环境质量状况》，该河段监测断面司徒桥断面1月、12月水质为Ⅱ类，3月、4月水质为III类，2月、5月、6月、9月、10月、11月水质为IV类，7月水质为Ⅴ类，8月水质为劣Ⅴ类。由此可知司徒桥监测断面除1月、12月外，其余月份水质均不达标。 三、声环境质量现状 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标时，可不开展声环境质量现状监测。 四、土壤、地下水环境现状 本项目为煤层气井采出水处理项目，出水全部回用不外排；厂区按要求进行防渗处理，运行期不会对土壤及地下水环境造成影响，因此，本次评价未进行土壤及地下水现状监测。 五、生态环境现状 本项目占地为工矿仓储用地，不涉及特殊或重要生态敏感区，故未进行生态环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、环境空气 项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标，涉及1处居住区武家庄村，位于厂区西南240m处。 2 声环境 厂界外50m范围内无居民、学校、医院等声环境敏感保护目标。 3 地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4 生态环境 本项目占地为工矿仓储用地，无生态环境保护目标。 表3-4 厂区环境保护目标一览表 类别; 保护 对象; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m; 保护级别. 环境 空气; 武家庄村; 居民区; SW; 240; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 声环境; 厂界外50m范围内无声环境保护目标. 地下水; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 厂区占地为工矿仓储用地，无生态保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 施工期：执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中有关标准。 表3-5 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3). 颗粒物; 1.0 (周界外浓度最高点). 运营期：厂界废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中恶臭污染物厂界标准值，具体标准值见表3-6。 表3-6 城镇污水处理厂恶臭污染物排放标准值表 控制项目; 单位; 二级. 新改扩. 氨; mg/m3; 1.5. 硫化氢; mg/m3; 0.06. 2、废水排放标准 本项目出水将用于周边搅拌站、洗煤厂等生产系统补充水，因此项目出水水质需满足《山西省污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）表1中标准限值、《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中工艺用水限值。 表3-7 出水水质标准 污染因子; 山西省污水综合排放标准; 城市污水再生利用工业用水水质. pH（无量纲）; 6-9. COD; 20; 50. BOD5; 20. 氨氮; 1.0; 5. TP; 0.2; 0.5. TN; 15. 3、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，见下表3-8。 表3-8 噪声排放标准 适用区域; 昼间限值; 夜间限值; 标准. 建筑施工场界施工时段; 70dB(A); 55dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 厂界运营期; 60dB(A); 50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008). 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》的通知”（晋环规〔2023〕1号），纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目新增氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等国家实施排放总量控制的主要污染物以及二氧化硫、颗粒物等山西省实施排放总量控制的主要污染物，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 本项目尾水经处理后全部回用，不外排，不涉及总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工内容主要包括拆除现有闲置库房、建设各种水池与办公生活区、安装污水处理设备与配套装置等。 1、施工期大气环境保护措施 针对本项目施工期产生的扬尘，本报告提出以下防治措施： （1）建设单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息，全面落实“六个百分百”要求，即工地周边100%围挡、场内道路100%硬化、物料堆放100%覆盖、拆除和土方作业100%湿法作业、出入车辆100%清洗、渣土车辆100%密闭运输。 （2）易产尘的建筑材料不得随意堆放，尽量避开在项目区的上风向，要有专门的堆棚，并在堆棚周围设置围档，减少扬尘的产生。 （3）建筑材料的运输车辆一定要用篷布加盖严实，严禁沿路抛洒，减少运输中二次扬尘的产生。 （4）出场车辆应清洗轮胎，以免轮胎带泥污染道路。 （5）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 采取以上措施后，施工期废气对周围环境影响很小。 2、施工期水环境保护措施 施工废水主要为运输车辆、设备冲洗废水和施工人员生活污水，要求采取以下防治措施： （1）运输车辆、设备冲洗废水主要污染物为SS，废水排放量较小，排放具有间断性和分散性的特点，废水中不含有毒有害物质，仅泥沙悬浮物含量较高。评价要求施工场地设置1座集水沉淀池，设备冲洗水经集水沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排。 （2）生活污水用于厂区洒水抑尘，不外排。 （3）施工单位要对露天堆放的施工材料、土堆、沙堆等要用棚布覆盖，避免在下雨天物料随雨水流失，产生不必要的污染。 采取上述措施后，施工期间产生的废水不会对区域水体环境产生影响。 3、施工期声环境保护措施 为了尽量减少本项目施工噪声的不利影响，评价采取以下控制措施： （1）从声源上控制：优先选用低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养维护，严格按操作规范操作机械，保证车辆和施工机械处于良好的运行状态，以降低噪声。 （2）合理安排施工时间，严禁在12：00～14：00和22：00～6：00施工。 （3）加强对施工车辆的进出管理，尽量缩短汽车的怠速停留时间，禁止车辆鸣笛。 （4）建设管理部门应加强对施工现场的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因噪声产生纠纷。 施工单位应严格遵照上述控制措施文明施工，严禁夜间施工，尽可能减少对附近居民的干扰。采取以上措施后，施工期噪声对周围环境影响很小。 4、施工期固废保护措施 项目施工期固体废物主要为池体开挖弃方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 池体开挖弃方用于厂区土地平整。 建筑垃圾包括拆除的建筑垃圾及施工过程产生的建筑垃圾，要求进行分类收集，能回收利用的要回收利用，不能回收利用的运至指定建筑垃圾填埋场填埋。 生活垃圾交由环卫部门统一处置。 - 5、施工期生态环境保护措施 本项目现有厂区无植被分布，为减少项目施工对区域生态环境的不利影响，评价要求： （1）施工作业要控制在现有厂区内，严禁向外扩展； （2）施工开挖的土方要及时回填，并压平、夯实； （3）加强施工场地和出场道路的洒水和清洁工作；散装物料的堆存要采取防雨、防尘措施，设置临时工棚或采用抑尘网遮盖；加强对施工人员的环保意识宣教工作。 施工期环境影响是暂时的，随施工期的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期大气环境影响和保护措施 1、废气源强核算 本项目废气产排污节点、污染物产排量及污染治理设施信息见表4-1。 表4-1 本项目废气产排污节点、污染物产排量及污染治理设施信息表 污染源名称; 污泥池. 污染物种类; NH3; H2S. 排放方式; 无组织. 废气量（Nm3//h）; /. 污染物产生情况; 产生浓度（mg/m3）; /; /. 产生量（kg/h）; 0.013; 0.004. 核算方法; 系数法; 系数法. 治理设施; 设施名称; 加盖密闭+生物除臭剂. 收集效率(%); /. 处理效率（%）; 80. 污染物排放情况; 排放浓度(mg/m3); /; /. 排放量（kg/h); 0.003; 0.0008. 年运行时间(h/a); 8760; 8760. 年排放量（t/a）; 0.023; 0.007. 本项目设有 1 座污泥池（5×7.2×3.5m），运行期间会产生少量恶臭气体，污泥恶臭随季节温度的变化臭气浓度有所变化，夏季气温高，臭气强；冬季气温低，臭气弱。同时臭气的散发还与水温、污水中COD、NH3浓度、水流紊动状态和水面暴露面积等因素有关。对于恶臭污染源的源强采用类比的方法确定，山西中润亿佳工程技术服务有限公司煤层气排采水撬装一体化处理项目主要处理煤层气采出水，处理工艺和本项目类似，因此类比《山西中润亿佳工程技术服务有限公司煤层气排采水撬装一体化处理项目》中恶臭污染物源强为：NH3产生源强为0.103mg/s·m2和H2S产生源强为0.03mg/s·m2，则本项目NH3产生量为：3.708mg/s，0.117t/a；H2S产生量为：1.08mg/s，0.034t/a。 本项目污泥池为地埋式，通过增加污泥池盖板，定期喷洒生物掩臭剂等措施，臭气去除率可达到80%以上，则无组织NH3排放量为0.023t/a，H2S排放量为0.007t/a。 2、废气排放监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）和《排污单位自行监测技术指南 水处理》(HJ 1083-2020)，确定本项目废气污染物监测点位、监测项目及监测频率见表4-2。 表4-2 废气监测计划 监测要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 备注. 无组织; 厂界; H2S; 1 次/半年; 委托有资质 的环境监测 单位. NH3; 1 次/半年. 臭气浓度; 1 次/半年. 二、运营期水环境影响和保护措施 1、废水产排环节 本项目生活污水产生量为0.86m3/d（313.9m3/a），排入厂区旱厕，定期清掏用作农肥。 本项目处理后的尾水送附近搅拌站、洗煤厂等用作生产系统补充水，不外排。 2、废水不外排保证性分析 本项目主要意向供水单位为长治市蓝云建材有限公司、山西泓通洗煤有限公司、屯留县富健达工贸有限公司和屯留县顺腾工贸有限公司，供水意见合同见附件14-附件17。 长治市蓝云建材有限公司位于屯留区麟绛镇郭村，生产规模为年产80万m3商品混凝土，设置2台HZS180 型搅拌机，年运行时间为300天。参照《山西省用水定额 第 2 部分：工业用水定额》（DB14/T1049.2-2021），商品砼机制工艺生产系统补水通用值为0.3m3/m3，则补水量为800m3/d。 山西泓通洗煤有限公司位于屯留区余吾镇河头村，生产规模为年入洗原煤180万吨，采用跳汰+浮选工艺，年运行时间为330天。参照《山西省用水定额 第 2部分：工业用水定额》（DB14/T1049.2-2021），跳汰工艺生产系统补水通用值为0.086m3/t，即469m3/d。 屯留县富健达工贸有限公司位于屯留区路村乡前苏村，生产规模为年入洗原煤120万吨，采用跳汰+浮选工艺，年运行时间为330天。参照《山西省用水定额 第 2部分：工业用水定额》（DB14/T1049.2-2021），跳汰工艺生产系统补水通用值为0.086m3/t，即313m3/d。 屯留县顺腾工贸有限公司位于屯留区余吾镇河头村，生产规模为年处理煤矸石量为130万吨，产品为水洗砂，年运行时间为330天。根据调查，洗砂工序补水量约221m3/d。 长治市蓝云建材有限公司、山西泓通洗煤有限公司、屯留县富健达工贸有限公司和屯留县顺腾工贸有限公司生产系统补水量合计为1803m3/d，大大超出了本项目尾水量，可以保证在以上任何一家公司停产或检修期间，均能做到尾水不外排。 3、监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理》（试行）（HJ978-2018）、 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），确定项目运营期监测计划，见表 4-3。 表 4-3 废水监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 备注. 出水口; pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类; 1 次/季度; 委托有资质 的环境监测单位. 三、运营期声环境影响和保护措施 1 噪声源强分析 本项目运营期内噪声源主要为提升泵、搅拌机、板框压滤机运转噪声，其噪声级详见表4-4。 表4-4 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 噪声源; 声压级/dB/(A); 控制措施; 空间位置（m）; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z. 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; 污水处理间; 提升泵; 85; 基础减排，隔声; -35; 13; 1; 3; 65; 昼间、夜间; 15; 50; 1. 搅拌机1; 80; -31; 14; 1; 4; 57; 15; 42; 1. 搅拌机2; 80; -31; 15; 1; 4; 57; 15; 42; 1. 搅拌机3; 80; -31; 16; 1; 4; 57; 15; 42; 1. 2; 污泥池; 板框压滤机; 80; 隔声; -30; 5; 1; 1; 70; 15; 55; 1. 2 声环境防治措施 结合本项目噪声源项分布及源强情况，评价提出如下治理措施： （1）在设备选型上，优先选择低噪声设备，降低噪声源的声压级； （2）主要产噪设备设置在室内； （3）对泵类等高噪声源等设备安装减振垫； （4）重视厂界防护林绿化工作，利用防护林带起到阻滞噪声传播、吸收尘等污染物，减轻污染的作用。 3 声环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，计算预测点的声级，公式如下： Lp（r）=Lp（r0）+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处声压级，dB； Dc—指向性校正，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏障引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB； Adiv=20lg（r/r0） 式中：r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离； 利用预测模式计算出各设备影响噪声值，根据能量合成法则叠加各噪声源对厂界的影响，噪声预测以噪声贡献值作为评价量，具体预测结果见表4-5。 表4-5 本项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点; 昼间; 夜间. 贡献值; 标准值; 贡献值; 标准值. 项目东侧; 34.92; 60; 34.92; 50. 项目南侧; 45.04; 60; 45.04; 50. 项目西侧; 48.77; 60; 48.77; 50. 项目北侧; 44.35; 60; 44.35; 50. 预测结果显示，在采取环评规定的降噪措施后，项目运营期间，厂界噪声昼夜间贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。项目周边50m范围内无声环境保护目标，不会对周边声环境产生较大影响。 4 噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ1084-2017），本项目噪声监测计划见下表。 表4-6 噪声环境监测计划 监测项目; 监测点位; 监测频次; 监测负责机构. 厂界噪声; LAeq; 厂界外1m; 每季度1次; 委托有资质的环境监测单位. 四、运营期固体废物环境影响和保护措施 1 固废产生及利用处置情况 本项目运营期间产生的固体废物主要为污泥、废包装材料及职工日常办公生活产生的生活垃圾。 （1）污泥 本项目煤层气采排水中悬浮物含量较小，污泥主要是絮凝剂絮凝沉淀过程产生的，排入污泥池，经板框压滤机处理后含水率低于50%，经估算污泥产生量约为100t/a。 依据《煤层气井采出水处理规范》山西省省级地方标准编制说明，煤层气井采出水处理工艺产生的污泥主要是物化污泥，目前未见生化污泥，物化污泥的主要成分为煤泥，煤泥和煤矸石物理和化学性质相近，接触时不会产生不利影响，因此相容性符合，属于一般工业固体废物，可采用填埋或综合利用方式。则本项目产生的污泥经自然干化后，送往长治市润臻晟工贸有限公司填埋场进行填埋处理。 长治市润臻晟工贸有限公司填沟造地项目（一期工程）长治市屯留区路村乡许村、刘村，主要填充煤矸石和粉煤灰。长治市行政审批服务管理局于2021年3月15日以长审管批[2021]86号文对《长治市润臻晟工贸有限公司填沟造地项目（一期工程）环境影响报告书》予以批复，长治市润臻晟工贸有限公司于2025 年 1 月 2 日组织进行了竣工环境保护验收。填埋场有效库容300万m3，共可填充粉煤灰约90万t，煤矸石340.76万t，能满足本项目污泥处理需求。 （2）废包装材料 废包装材料主要产生于原料使用过程，产生量约0.5t/a，集中收集后委托物资单位综合利用。 （3）生活垃圾 本项目员工人数为12人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则本项目实施后生活垃圾产生量为2.19t/a。评价要求厂内设置封闭垃圾箱，生活垃圾经定点收集后由当地环卫部门定期清运，送往规定地点统一处置。 本项目固体废物产生及利用处置情况见表4-7。 表4-7 固体废物产生类别及属性一览表 主要生产单元; 名称; 属性; 代码; 产生量(t/a); 综合利用量(t/a); 处置量(t/a); 综合利用或处置方式; 产废周期. 沉淀池; 污泥; 一般固废; /; 100; /; 100; 送长治市润臻晟工贸有限公司填埋场填埋; 每月. 原料使用; 废包装材 料; 一般固废; 0.5; 0.5; 委托物资单位综合利用; 半年. 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 2.19; /; 2.19; 环卫部门清运; 每天. 五、地下水、土壤环境影响分析 （1）污染途径 本项目为煤层气采排水处理项目，采用撬装式集装箱布置，尾水全部回用，不外排，正常状况下，不会对地下水、土壤造成污染。 非正常状况下，操作不当导致污水泄漏将会对所在地的土壤和地下水造成一定的污染。 （2）控制措施 根据各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，划分为重点污染防渗区和简单防渗区。针对不同的防渗区域采取不同防渗措施，并给出不同分区的具体防渗要求。项目分区防渗要求见表4-8。 表4-8 项目分区防渗措施一览表 序号; 名称; 防渗区类别; 具体措施. 1; 撬装集装箱、调节池、污泥池、药剂存放区; 重点防渗区; ①5mm厚环氧砂浆面层；②环氧玻璃钢（2底2布）隔离层；③30mm厚C25细石混凝土找平层；④150mm厚C20混凝土，内配8mm双向钢筋，网格为200×200；⑤300mm厚级配碎石，压实系数≥0.95，地基承载力特征值fak≥100kPa；⑥素土夯实。 防渗性能应等效于6.0m厚、渗透系数为1.0×10-10cm/s的黏土层的防渗性能. 2; 其他区域; 简单防渗区; 一般地面硬化. 六、生态环境影响及防治措施 本项目周边不涉及生态保护目标，生产过程中排放的污染物主要为无组织NH3和H2S，通过采用报告中提出的环保措施后，可达标排放。环评要求加强厂区绿化，项目建设对区域生态环境的影响较小。 七、环境风险影响分析 1、风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》附录B，本项目生产、加工、运输、使用或贮存中涉及的风险物质主要为次氯酸钠，最大储存量为1.0t，临界量为 5t，则Q值为0.2。 通过对主要生产装置、生产过程的分析，结合原材料的物性及特点，常见的风险类型主要包括火灾、爆炸和泄漏三种类型。风险识别范围及类型分析见表4-9。 表4-9 风险识别范围及类型 生产装置风险识别范围; 物质风险识别范围; 风险类别. 贮存系统; 药剂库; 次氯酸钠; 泄漏. 2、环境影响途径及危害后果 - 操作不当导致次氯酸钠泄漏，造成土壤环境和地下水污染。 - 环境风险防范措施 - 次氯酸钠等均从正规厂家或销售商处购买，设立专人进行药剂管理， 并做好台账记录； - 次氯酸钠存放场所应设置防雨、防渗及应急措施，周边设置围堰， 保证储存安全，并设立专门的警示标志； - 小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：用泡沫 覆盖，降低蒸气灾害，采用专用容器、专用运输车辆运输，回收或运至废物处理场所处置。运输车辆司机、卸货人员应持证上岗。 在严格落实本环评提出的各项风险防范措施、建立科学完整的应急计 划、落实有效的应急救援措施及事故应急预案后，本项目发生风险事故的可能性进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。 七、环保投资估算 本项目总投资600万元，其中环保投资为18.5万元，占总投资的3.08%。主要环保投资估算见下表。 表4-10 项目环保投资估算表 项目; 污染环节; 污染物; 环保设施; 投资 （万元）. 废气; 污泥池; 氨气、硫化氢; 污泥池加盖、定期喷洒生物除臭剂; 10. 水污染; 处理后的尾水; SS 、COD、BOD5、NH3-N、石油类等; 送附近搅拌站、洗煤厂等用作生产系统补充水; /. 生活废水; COD、SS、氨氮; 排入厂区旱厕，定期清掏; 1. 固废; 污泥; 送长治市润臻晟工贸有限公司填埋场填埋; 5. 废包装材料; 委托物资单位综合利用; /. 生活垃圾; 厂区设垃圾箱，集中收集，由环卫部门统一清运处置; 0.5. 噪声; 污水提升泵、搅拌机、板框压滤机; 选用低噪声设备，置于室内; /. 生态; 绿化; 绿化面积350m2; 2. 合计; 18.5. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污泥池 | 氨气、硫化氢 | 污泥池加盖、定期喷洒生物 除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | 处理后的尾水 | SS 、COD、BOD5、NH3-N、石油类等 | 送附近搅拌站、洗煤厂等用作生产系统补充水 | 不外排 |
|  | 生活废水 | COD、SS、氨氮 | 排入厂区旱厕，定期清掏 |  |
| 声环境 | 污水提升泵、搅拌机、板框压滤机 | 连续等效A声级 | 选用低噪声设备，置于室内 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 污泥送长治市润臻晟工贸有限公司填埋场填埋；废包装材料委托物资单位综合利用；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防控 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 设立专门的警示标志，设立专人进行管理 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境管理：在实施和运行过程中应建立专门的环境管理机构，制定相应的制度，严格落实排污许可管理要求，建立环保台账；日常生产中，环境保护措施应落实到位，并安排专人负责对环保设施进行管理和维护，保证正常运行； （2）监测计划：按照环评及排污许可证要求，落实厂区污染源自行监测计划。 |  |  |  |

- 六、结论

山西沁昌泽源环保科技有限公司1000m3/d撬装式一体化污水处理项目符合国家产业政策，符合相关规划，只要严格落实本报告提出的污染防治措施以及环境风险防范措施后，该项目营运过程中对周边环境的影响较小，从环境保护角度出发，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 污泥 |  |  |  | 100t/a |  | 100t/a | +10t/a |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①