建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：        年产3万吨塑料管

建设单位（盖章）： 山西鲲创新材料有限公司

编制日期：         二〇二五年三月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	18

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	43

四、主要环境影响和保护措施	46

五、环境保护措施监督检查清单	76

六、结论	78

附表	79

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产3万吨塑料管 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2412-140455-89-05-231700 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 高展 | 联系方式 | 18335548999 |
| 建设地点 |  | 山西 省 长治 市 屯留 区 康庄工业园区 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 113 度 00 分 48.913 秒， 36 度 14 分 03.217 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2922塑料板、管、型材制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29 53、塑料制品业292 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 屯留经济技术开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2412-140455-89-05-231700 |
| 总投资（万元） |  | 3000.0 | 环保投资（万元） | 250.0 |
| 环保投资占比（%） |  | 8.33% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m²） | 32000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《屯留县康庄工业园区总体规划（2016-2030）》2016年11月山西省城乡规划设计研究院编制完成，并上报长治市人民政府，但未批复；《山西省人民政府关于同意设立屯留经济技术开发区的批复》（晋政函〔2017〕134号）； 《山西省人民政府关于屯留、潞城、长子3个经济技术开发区区域调整的批复》（晋政函 〔2023〕135号）； 目前，新一轮园区总体规划正在编制。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 《屯留县康庄高新工业园区总体规划环境影响报告书》，山西省环境科学研究院编制；审查机关：原山西省环境保护厅；审批文件及文号：《关于<屯留康庄高新工业园区总体规划环境影响报告书>的审查意见》（晋环函〔2011〕202号）； 目前，新一轮园区总体规划正在编制，总体规划环境影响报告还未编制。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 1、屯留区康庄工业园区总体规划符合性分析 康庄工业园区位于屯留区东南部，长治市近郊，毗邻208国道，太长高速、城际快速路（迎宾路）贯穿园区，交通区位得天独厚。 园区始建于2001年初，建设范围为：东起208国道、屯留区界，北到常金村南边界、高头寺村北边界，西达二广高速、多晶硅厂区西界、驼坊村东。实际控制面积18.85平方公里，目前一期3.4平方公里已成型，二期5.6平方公里正在建设。 （1）园区定位 区域定位：山西省以医药、机械制造、新能源为主导的技术导向型工业区，上党城镇群中产业聚集基地和科技创新基地。 整体定位：山西省以医药、机械制造、新能源产业为主导，兼具物流业、科研孵化业、商贸服务业等现代服务业于一体的省级产业示范区。 产业定位：以医药业、机械制造业、新能源为主导，兼具发展现代物流业、商贸服务业、科研孵化等高端现代服务业。 （2）功能布局 规划布局结构： ①两轴：沿迎宾大道、清华路形成的横向发展轴和纵向发展轴。 ②一带：沿迎宾路布置科研商贸设施，形成康庄工业园区重要的生产设施服务带。 ③五区：综合生产片区；医药、生物技术生产片区；新能源、新材料生产片区；机械制造生产片区；居住生活服务区。 ④多点：在迎宾路及主要功能片区中形成的空间节点。 产业布局： 综合生产片区：片区内以医药、机械制造企业为主，规划近期对园区内全部企业进行保留，远期对与规划产业体系不符企业进行转型升级。同时，大力引入效益好、技术先进的车辆成套设备制造企业，完善产业链条，壮大产业规模。 新能源、新材料生产片区：片区以发展光伏发电装备制造、储能装备制造、新能源材料、先进复合材料产业为主。 医药、生物技术生产片区：片内规划为医药中间体、原料药及化学药生产制造、生物制药、中成药、基因工程药物、基因工程疫苗生产企业。 机械制造生产片区：片内规划主要为围绕太重液压为核心，发展机械制造产业。附加发展产业为：家庭保健器材制造、家庭医疗康复设备制造、家庭护理设备制造、医院常用医疗器械制造产业。 （3）发展方向 发挥优势，构筑具有竞争力的特色产业集群；探索并形成以市场为纽带、企业为主体、项目为载体的互惠合作机制。 传统产业提升策略： 1）医药产业提升发展策略：加强产业协调；培育龙头企业；加大招商引资；提升创新能力；发展流通体系；加快人才培养。 2）机械制造产业提升发展策略：积极延伸产业链，提高产品附加值；推进技术改革、加快转型升级； 3）矿用机电设备制造产业提升发展策略：培育龙头骨干企业、促进产业集群；完善技术平台，提高产品质量；严格行业监管，提高产业标准。 4）食品加工业产业提升策略：优化产业链条，完善产业供需；加快企业品牌培育，增强产业发展后劲。 新兴产业发展策略 外引内培，促进总量扩大；促进集聚，形成产业集群；不断创新，提高产业质量。 本项目为金属表面处理项目，位于屯留区康庄工业园区内综合生产区，项目所在地为工业用地，项目建设不违背《屯留县康庄工业园区总体规划（2016-2030）》。 2、与《屯留县康庄高新工业园区总体规划环境影响报告书》审查意见符合性分析 表1-1 本项目与《屯留康庄高新工业园区总体规划环境影响报告书》 审查意见相符性分析表 序号; 专家意见; 本项目情况; 符合性. 1; 园区应按照“环境优先、生态优先、节能减排、清洁生产”的原则发展和建设，以经济效益、环境效益和社会效益三者统一为出发点，从环境承载力、资源能源配置、集约利用土地、区域定位、循环经济和可持续发展等角度，优化产业布局，控制工业规模，完善环境基础设施; 本项目位于屯留区康庄工业园区内，该区域属于园区内综合生产区，符合康庄工业园区总体规划的要求; 符合. 2; 规划应进一步提高园区产业准入门槛，提升产业技术水平和清洁生产水平，促进园区产业和环境的协调发展。加快建设集中供热和供气工程，积极推进开发区的绿色创建活动，推行低碳技术和生活方式，提高能源利用效率和清洁能源利用水平; 本项目由园区集中供热供气，不在厂区单独建设锅炉，符合康庄工业园区总体规划的要求; 符合. 3; 按“雨污分流、清污分流”原则，规划建设园区排水系统。园区西区污水纳入屯留县污水处理厂处理，加快建设东区污水处理厂; 本项目所在厂区已经接通园区雨水管渠和污水管网，生活污水排入园区污水管网处理，符合康庄工业园区总体规划的要求; 符合. 4; 严格控制高耗水行业入区，提高工业企业水资源利用率，鼓励工业用水和生态用水使用城市中水。加快建设屯留新水厂，提高城市污水回用率和区域水资源可持续利用水平; 目前园区尚未建设新水厂，园区企业污废水全部排入屯留县煤化工园区污水处理厂处理。本项目冷却循环水循环使用，定期补水，冷却循环水池定期排水，回用于厂区洒水；生活污水排入园区污水管网，不违背园区总体规划要求; 符合. 5; 要按照“减量化、资源化和无害化”的原则，统筹考虑园区工业固废的综合利用途径和方式，不断提高综合利用水平。危险废物要按照国家和省、市有关规定收集、暂存和处置；生活垃圾应分类统一收集后纳入屯留县生活垃圾处置系统；建筑施工垃圾由环卫部门统一清运处理，不得随意堆放和抛弃; 本项目严格按照相关要求，合理处置一般工业固废、生活垃圾，不违背园区总体规划要求; 符合. 6; 园区距离长治市湿地保护区1.2km，原则同意《规划》提出的将园区东北部部分工业用地调整为居住用地，保护长治市湿地公园。园区应以湿地生态系统、城市绿化系统为重点，加强园区的生物多样性和生态系统建设，强化湿地保护区的生态保护；园区内各功能区之间和主要交通干道两侧设置绿化防护带; 本项目厂区距离长治国家城市湿地公园距离最近约为1.7km，距离漳泽水库的边界约为2.5km，不违背园区总体规划要求; 符合. 7; 结合屯留县噪声功能区划，明确园区声环境功能分区，并按照功能分区布局建设项目。重点关注城市交通对居民产生的噪声影响，完善高速公路两侧的绿化隔离带，优化园区内外物流线路，提高城市交通管理能力，提高城市声环境质量; 本项目租用长治市宜普祥工贸有限公司土地及厂房建设，不违背园区总体规划要求; 符合. 3、与屯留经济技术开发区符合性分析 2017年10月19日，《山西省人民政府关于同意设立屯留经济技术开发区的批复》（晋政函〔2017〕134号），同意设立屯留经济技术开发区，纳入省级开发管理序列；屯留经济技术开发区规划面积31.22平方公里。 2023年12月14日，《山西省人民政府关于屯留、潞城、长子3个经济技术开发区区域调整的批复》（晋政函 〔2023〕135号），同意屯留经济技术开发区区域调整，调整后，屯留经济技术开发区规划面积26.9017平方公里，其中，康庄工业园区域调整后规划面积4.2889平方公里，东至208国道、屯留区界，南至康庄村南端，西至二广高速、山西潞安高纯硅业科技有限责任公司西界、驼坊村东，北至常金村南边界高头寺村北边界。 本项目位于屯留经济技术开发区康庄工业园片区内，目前《屯留经济技术开发区总体规划》正在编制。 4、屯留区康庄工业园区基础建设情况 目前康庄工业园区市政基础设施基本完善，已建设给水工程、排水工程、供热工程等基础工程，可满足园区内企业需求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目属于塑料板、管、型材制造行业，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》（发展和改革委令第7号），本项目产品中：聚丙烯管为非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管，属于鼓励类“十九、轻工”中“3、新型塑料建材（非开挖用塑料管材）”；钢丝网骨架增强塑料复合管、聚乙烯保温复合管、聚乙烯3PE复合管属于鼓励类“十九、轻工”中“3、新型塑料建材（....复合塑料管材...）”。 屯留经济技术开发区管理委员会以2412-140455-89-05-231700对本项目进行了备案，备案文件见附件。 综上所述，本项目的建设符合国家及地方产业政策的要求。 2、与“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于长治市屯留区康庄工业园区内，项目周边500m范围内无国家、省市重点保护文物、自然风景区等特殊环境敏感区；项目不在饮用水源保护区内；不在《屯留区国土空间总体规划（2021年-2035年）》划定的生态保护红线范围内，符合要求。 （2）环境质量底线 ①大气环境：本项目所在地位于长治市屯留区康庄工业园区内，2024年1-12月屯留区环境空气质量的监测因子PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO（24小时平均第95百分位数）均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；监测因子O3-8h百分位数（日最大8小时滑动平均值的第90百分位数）的监测值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。因此，项目所在地属于环境空气质量不达标区。 本项目大气污染物主要为颗粒物、挥发性有机物，严格落实环评要求的措施后，项目产生的各类大气污染物可达标排放，对区域大气环境影响较小，符合环境质量底线控制要求。 ②地表水环境： 本项目位于长治市屯留区康庄工业园区内，距本项目最近的地表水体为漳泽水库，距离本项目2.5km。根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目位于“漳泽水库入口-漳泽水库出口”段，水环境功能为“一般鱼类用水保护”，水质要求为Ⅲ类。距离本项目最近的监控断面为漳泽水库出口断面，根据长治市水污染防治工作领导小组办公室公布的2024年1-12月地表水断面水质状况表，漳泽水库出口断面2024年1-12月水质类别为Ⅱ类水，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值。本项目建成后，冷却循环水循环使用，定期补水，冷却循环水池定期排水，回用于厂区洒水；生活污水排入园区污水管网。因此，不会对周边地表水环境产生不利影响。 ③声环境： 本项目位于长治市屯留区康庄工业园区内，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。周边50m范围内不存在声环境敏感目标。 综上所述，本项目严格落实环评规定的各项环保措施，加强环境管理的情况下，不会改变区域环境质量功能，不会导致区域环境质量降低，不违背环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 项目营运过程中消耗一定量的电能、水，该资源消耗相对区域资源利用总量较少，不会突破区域资源利用上线，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 项目建设属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类“十九、轻工——3、新型塑料建材（非开挖用塑料管材，复合塑料管材）”，不属于《山西省“两高”项目管理目录（2022试行版）》中的高污染、高耗能行业，不列入环境准入负面清单所管理的行业范围，符合环境准入规定。 因此，本项目建设符合“三线一单”原则。 3、与《长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（长政发〔2021〕21号）的符合性 2021年6月30日，长治市人民政府印发了《长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，将长治市生态环境管控单元分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元： 优先保护单元：主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、泉域重点保护区，以及生态功能重要和生态环境敏感脆弱的区域等。 重点管控单元：主要包括城市建成区、开发区和工业园区、大气环境布局敏感区和弱扩散区，以及开发强度高、污染物排放量大、环境问题相对集中的区域等。 一般管控单元：指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 根据《长治市生态环境管控单元分布图》，本项目位于一般管控单元。一般管控单元的生态环境准入清单要求为：以生态环境保护与适度开发相结合为主，主要落实生态环境保护基本要求，执行国家、省、市相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。 项目与《长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（长政发〔2021〕21号）的符合性分析见表1-3、表1-4、表1-5： 表1-2 长治市生态环境准入总体要求 管控类别; 管控要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 2.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环环评〔2021〕45号）要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 3.新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。 4.对纳入生态保护红线的区域，原则上按照禁止开发区域进行管理，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 5.在禁养区内禁止新建规模化畜禽养殖项目。 6.严格控制新建、扩建钢铁、焦化、建材、化工、有色金属等高排放、高污染项目。在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当限期搬迁。 7.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院、幼儿园等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。 8.禁止新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能；确有必要新建的，应当严格执行产能置换，符合区域、行业规划环评规定。; 1、本项目为塑料板、管、型材制造行业，不属于《山西省“两高”项目管理目录（2024年版）》中的高污染、高耗能行业； 2、本项目不在生态保护红线范围； 3、项目周边不属于居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域； 4、本项目不属于禁止新增产能项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。 2.工业企业废水及生活污水（含浓盐水等清净下水）处理设施出水水质达到《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）要求，其它指标达行业特别排放限值，将废污水排入城镇排水设施的所有工业、医疗机构执行排水许可证要求。 3.火电、炼钢行业执行超低排放标准。 4.焦化、水泥行业按要求完成超低排放改造，污染物排放执行超低排放标准。 5.加强建筑施工扬尘动态监管，严格落实“六个百分之百”防治措施。 6.贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭，并采取有效抑尘措施。 7.运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 8.从事有色金属矿采选、有色金属冶炼、铅蓄电池制造、皮革及其制品制造、化学原料以及化学制品制造、电镀等的单位，应当执行重金属污染物排放总量控制制度。; 本项目污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标；项目建成后，冷却循环水循环使用，定期补水，冷却循环水池定期排水，回用于厂区洒水；生活污水排入园区污水管网。; 符合. 环境风险防控; 1.企事业单位和其他生产经营者按照相关规定编制突发环境事件应急预案并向所在地县（区）生态环境部门报备。 2.煤矸石、粉煤灰、电石渣等，一般工业固体废物贮存、利用、处置要符合相关规范要求。 3.所有危险废物一律规范收集、贮存、转运、利用、处置。 4.严格控制农用地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。; 本项目危险废物收集后暂存于危废贮存点，交由有资质单位处置。可满足使用要求; 符合. 资 源 利 用 效 率; 水资源利用; 1.水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 2.加快推进辛安泉饮用水水源地保护区和泉域重点保护区的保护和生态修复工作。 3.大力推进工业节水改造，鼓励支持企业开展节水技术改造和再生水回用。 4.严格实行水资源管理制度，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，提高水资源集约安全利用水平。 5.新建、改建、扩建项目涉及开发利用辛安泉域水资源的必须符合《山西省泉域水资源保护条例》相关规定。; 本项目水、能源资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标，不会突破区域的资源利用上线；项目不涉及开发利用辛安泉域水资源。; 符合. 能源利用; 1.能源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标以及碳达峰、碳中和相关要求。 2.以煤炭、火电、冶金、建材、化工、焦化等高碳排放行业为重点，推广应用先进工艺和低碳技术，提高能效，有效控制工业领域温室气体排放。; 符合. 表1-3 本项目与长治市浊漳河流域生态环境准入要求的符合性分析 管控类别; 管控要求; 符合性分析. 空间布局约束; 1.浊漳河干流及主要支流沿岸禁止新建焦化、化工、农药、有色冶炼、造纸、电镀等高风险项目和危险化学品仓储设施。 ⒉漳泽湖生态保护与修复区域，严禁新改扩建焦化、钢铁、化工、有色金属冶炼、水泥等污染较重项目，以及危险化学品贮存、处理处置等高风险项目。; 项目位于屯留区康庄工业园区内，属于塑料板、管、型材制造行业，不在浊漳河干流及支流沿岸范围，不在漳泽湖生态保护与修复区域范围内，不涉及高污染、高风险项目。. 污染物排放管控; 1.污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。 ⒉浊漳河流域内所有县界城镇入河排污口水质应当达到地表水环境质量V类及以上标准。禁止在浊漳河源头区域内倾倒垃圾。 3.加强水功能区限制纳污红线管理，严格控制入河湖排污总量。; 本项目建成后，冷却循环水循环使用，定期补水，冷却循环水池定期排水，回用于厂区洒水；生活污水排入园区污水管网，不会对浊漳河流域水质造成影响。. 环境风险防控; 加强浊漳河流域水环境风险防控工作，确定重点水环境风险源清单，建立应急物资储备库及保障机制。. 资源利用效率; 1.水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 2.实施农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损，推进海绵城市建设，加强中水资源利用。 3.加强用水效率控制红线管理，全面推进节水型社会建设，通过节水改造、价格调节等措施，促进城乡节约用水。. 表1-4 本项目与长治市辛安泉域生态环境准入要求的符合性分析 类别; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.泉域的重点保护区内禁止在泉水出露带进行采煤、开矿、开山采石和兴建地下工程，新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；重点保护区以外的泉域范围内严格控制兴建耗水量大或对水资源有污染的建设项目。 2.辛安泉饮用水水源地一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施、防洪设施和保护水源无关的建设项目。 3.辛安泉饮用水水源地二级保护区内禁止新建、改建、扩建炼焦、化工、炼油、冶炼、电镀、皮革、造纸、制浆、印刷、染料、放射性以及其他排放污染物的建设项目；禁止建设畜禽养殖场、养殖小区；禁止建设工业固体废物、粪便和易溶、有毒有害废弃物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场、转运站。 4.辛安泉饮用水水源地准保护区范围内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目; 本项目不在泉域重点保护区范围内，不在辛安泉饮用水水源地一级、二级保护区和准保护区范围内。; 符合. 污染物排放管控; 1.泉域的重点保护区内禁止将已污染含水层与未污染含水层的地下水混合开采，禁止倾倒、排放工业废渣和城市生活垃圾、污水及其他废弃物；重点保护区以外的泉域范围内不得利用渗坑、渗井、溶洞、废弃钻孔等排放工业废水、城市生活污水、倾倒污物、废渣和城市生活垃圾。 2.辛安泉饮用水水源地一级保护区内禁止倾倒、堆放工业废渣、废液、垃圾、粪便、油类和其他有害废弃物；禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓、水上训练或者其他可能污染饮用水水体的活动。 3.辛安泉饮用水水源地二级保护区内禁止使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；禁止利用未经净化的污水灌溉农田。 4.辛安泉饮用水水源地准保护区范围内禁止直接或者间接向水域排放不符合国家以及地方规定排放标准的废水；禁止使用不符合《农田灌溉水质标准》的污水灌溉农田；禁止利用渗井、废弃矿井、废弃井孔等排放工业废水、生活污水和矿坑水。; 本项目不在泉域重点保护区范围内，不在辛安泉饮用水水源地一级、二级保护区和准保护区范围内。; 符合. 环境风险防控; 泉域范围内，石化生产、存贮、销售企业以及工业园区、矿山开采区、矿山渣场、垃圾填埋场以及危险废物堆放场等的运营、管理单位应当进行必要的防渗处理。报废矿井。钻井以及取水井应该实施封井回填。; 本项目危废贮存点和黑白料存储区为重点防渗区，采取环评要求防渗措施后，防渗性能满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，不会对地下水造成影响。; 符合. 资源利用效率; 1.泉域的重点保护区内禁止擅自打井、挖泉、截流、引水；重点保护区以外的泉域范围内应控制岩溶地下水开采，合理开发孔隙裂隙地下水。 2.泉域范围内，任何单位或者个人取用岩溶地下水，应当依法办理取水许可手续，严禁未经批准擅自取用辛安泉岩溶地下水的单位或者个人，应当依照取水许可规定的条件取水，不得超出核定的取水量，不得转供水。未经批准不得擅自改变取水用途，确需改变的，需经原批准机关审查同意；严格控制辛安泉岩溶地下水开采，实行区域限制许可制度，制定各县（区）岩溶水开采控制指标。对岩溶水取水量已达到或者超过控制指标的县（区），暂停新增岩溶水取水许可；对岩溶水取水量接近控制指标的县（区），限制新增岩溶取水许可。; 本项目不在泉域重点保护区范围内，不在辛安泉饮用水水源地一级、二级保护区和准保护区范围内。本项目不涉及取用岩溶地下水。; 符合. 4、与《长治市2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》的符合性 根据《长治市2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》查询可知，本项目位于长治市屯留区一般管控单元。 分区编码：ZH14040530001 空间布局约束：执行山西省、长治市空间布局准入的要求； 污染物排放管控：执行山西省、长治市污染物排放控制要求。 表1-5 长治市生态环境管控要求 管控类别; 管控要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; - 1.强化矿产资源规划管理，严格控制露天矿山建设项目。 - 2.禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 - 3.严格控制缺水地区、水污染严重地区和水环境敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。 - 4.禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边规定范围内新建、扩建有色金属冶炼、焦化企业。; 1、本项目为塑料板、管、型材制造行业，不属于《山西省“两高”项目管理目录（2024年版）》中的高污染、高耗能行业； 2、本项目胶粘剂为热固性胶粘剂，属于低VOCs含量； 3、项目周边不属于高耗水、高污染行业； 4、本项目不属于禁止新增产能项目。; 符合. 污染物排放管控; - 1.工业企业生产废水全面达标排放，生活污水处理设施提标改造。 - 2.主城区和县城全面禁止燃放烟花爆竹，其他区域严格控制燃放烟花爆竹。主城区和县城建成区严禁燃煤旺火。禁止露天焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、垃圾以及其他产生有害烟尘和恶臭气体的物质。 - 3.全面清理城乡结合部以及城中村拆迁的渣土和建筑垃圾，不能及时清理的必须采取苫盖等抑尘措施。 - 4.全市现有5家钢铁企业全部按要求完成有组织排放环节超低排放改造。 - 5.严格落实施工工地扬尘整治“六个百分之百”要求。; 1、本项目建成后，冷却循环水循环使用，定期补水，冷却循环水池定期排水，回用于厂区洒水；生活污水排入园区污水管网； 2、施工期，严格落实施工工地扬尘整治“六个百分之百”要求。; 符合. 综上，项目建设符合山西省、长治市生态环境分区管控的要求。因此，项目建设不违背长治市生态环境分区管控要求。 5、与《漳泽湖生态保护与修复规划》（2021-2035）符合性分析 ①规划范围 规划范围：漳泽湖生态保护与修复规划是系统性规划，需进行全流域统筹，确定规划范围为漳泽湖周边及上游流域，总面积 3233km²，其中漳泽湖流域面积3176km²，其余56km²为浊漳南源下游段（漳泽湖大坝—潞州区边界）汇水面积。 重点规划范围：规划确定将漳泽湖周边面积126.1km²作为重点规划范围，即长治市三大组团之一的滨湖区组团范围，具体为漳泽湖南侧与西侧整体根据漳泽湖国家城市湿地公园范围外扩1-2km确定，北侧以青兰高速为界，东侧基本以长北干线为界。 ②总体规划目标 基于漳泽湖现状情况，结合上位及相关规划要求，综合考虑未来需求，确定本规划的总体目标为：至2035年，实现漳泽湖水质优于Ⅲ类、水量持续恢复、防洪安全可靠、生物多样性丰富、景观舒适怡人，建成河湖健康、水城共融的生态共享空间，创建山水林田湖草生态系统国家示范区。 ③规划总体布局 通过综合性、系统性、针对性的治理措施，坚持生态优先、保护优先的理念，采取以自然修复为主，工程措施为辅的策略，实现漳泽湖生态环境得到根本性好转。规划漳泽湖生态保护与修复总体布局为：通过制定生态空间管控措施，科学划定保护范围，合理进行生态保护。通过水资源优化配置，实施节水措施，提高供水能力和用水效率，促进水资源的合理可持续利用，建设跨流域调水工程，保障漳泽湖水量水位。通过入湖污染物总量控制，实施外源污染与内源污染整治工程，结合生态修复建设提升湖泊水质。通过漳泽湖周边及上游河道生态修复，优化生境，促进生物多样性，打造“蓝绿交织，绿满漳泽”景象。在生态修复基础上，结合区域特点，进行景观建设，打造“水梦漳泽、诗画江南”的壮美景观。 本项目位于屯留区康庄工业园区内，在漳泽湖生态保护与修复规划范围内，不在重点规划范围。项目建成后，冷却循环水循环使用，定期补水，冷却循环水池定期排水，回用于厂区洒水；生活污水排入园区污水管网。因此，不违反漳泽湖生态保护与修复规划相关要求。 6、与《长治市人民政府办公室关于加强漳泽湖重点保护区建设管控的通知》符合性分析 ①管控范围 漳泽湖重点保护区126.1平方公里，即漳泽湖南侧与西侧以长治国家城市湿地公园范围整体外扩1-2千米为界，北侧以青兰高速为界，东侧约以长北干线、西环路为界。涉及： 潞州区堠北庄街道、大辛庄街道、马厂镇、黄碾镇、太西街道、常青街道6个乡镇、街道等55个村； 上党区郝家庄镇1个镇等4个村； 屯留区李高乡、上村镇、渔泽镇、康庄办事处4个乡镇、办事处等17个村； 长子县宋村镇1镇等2个村； 具体以漳泽湖重点保护区管控范围图纸坐标为准。 ②管控内容 严禁擅自在管控范围内进行一切开发及建设活动。确有需要的，须符合《漳泽湖生态保护与修复规划（2021-2035年）》，由属地人民政府提出申请，报市政府同意后，由市级主管部门按规定程序办理相关手续方可进行建设。 本项目位于屯留区康庄工业园区内，不在漳泽湖重点保护区范围内，符合《长治市人民政府办公室关于加强漳泽湖重点保护区建设管控的通知》管控要求。 7、与《屯留区国土空间总体规划（2021年-2035年）》符合性分析 （1）规划范围：屯留区行政辖区内全部国土空间，包括全区和中心城区两个层次； （2）规划期限：2021年至2035年，基期年为2020年，近期目标为2025年，远期目标为2035年，远景展望至2050年。 （3）总体格局构建 筑牢三条控制线：①优先划定耕地和永久基本农田保护红线，积极保障粮食安全，严格落实上级下达的耕地任务，划定耕地和永久基本农田保护红线；②科学划定生态保护红线，坚持生态优先理念，突出生态文明建设，划定生态保护红线，严守生态底线；③合理划定城镇开发边界，坚持集约、绿色发展理念，引导促进城镇空间结构和功能布局优化，形成组团式布局。 融入区域协调发展格局：①融入长治市中心城区协同发展：强化屯留区在一城四区中的特色功能定位，协同潞州区全面做好以漳泽湖为主体的生态环境保护；②加强与周边县区的分工协作：生态环境联防联治，交通设施互联互通，基础设施共建共享，城镇产业分工协作。 构建国土空间总体格局：构建“一心两轴一廊两区”的国土空间开发保护格局。一心，屯留中心城区，侧重集聚力、辐射力和竞争力的提升；两轴，东西向和南北向两条城镇产业发展轴，强化要素向两轴集聚，建成全区互通互联走廊、城镇产业集聚带；一廊，绛河生态廊道，统筹推进水资源、水环境、水生态、水安全协同治理；两区，重点发展区和生态保护区：重点发展区以增量开发为主，打造成为融入长治市一城四区协同发展的重要承载区。生态保护区重点保护森林植被，鼓励发展生态休闲旅游业，引导农村居民点适度集聚。 （4）各类空间优化 保障农业生产空间，稳固生态保护空间，重点保护“一区、多廊、多斑块”生态格局安全，融合城乡发展空间，彰显特色空间。 本项目属于塑料板、管、型材制造行业，位于屯留区康庄工业园区内，不在耕地和永久基本农田保护红线内，不在生态保护红线内，在城镇开发边界内，项目建设不违背屯留区国土空间总体规划。 8、相关政策符合性分析 本项目废气环保治理措施与相关政策符合性对比分析见下表： 表1-6 废气环保治理措施与相关政策符合性对比一览表 相关政策; 相关要求; 本项目采用措施; 符合性. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; VOCs物料储存; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目黑料、白料为液体桶装，均为整罐购买，全密闭，胶粘剂、环氧粉末均为固体袋装；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 符合. VOCs物料转移和输送; 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 本项目黑料、白料、胶粘剂及环氧粉末均储存于原料存放区，原料存放区至生产区之间转移时为未开封的原始包装状态，确保物料转移输送无VOCs挥发。. 含VOCs产品的使用过程; 调配、涂装等使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 项目黑料、白料直接由密闭管道，输送至生产线作业；环氧粉末喷涂在密闭喷涂室内进行；聚乙烯3PE复合管生产线挤出废气、喷涂固化废气均采用一套废气处理设备处理。. 《山西省重点行业VOCs治理要点一览表》（2023年版）“工业涂装工序”; - 重点行业; - 附件中指出重点行业包括石化和煤化工行业、化学原料和化学制品行业、焦化行业、印刷业、工业涂装工序、人造板材业、油品储运销行业。; 本项目为塑料板、管、型材制造行业，不属于重点行业范围。. - 过程控制; - VOCs物料储存：涂料、粘胶剂等含VOCs原辅材料应集中储存于密闭容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装涂料等含VOCs原辅材料的容器存放于室内或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地，盛装VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目黑料、白料为液体桶装，均为整罐购买，全密闭，胶粘剂、环氧粉末均为固体袋装；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 符合. - VOCs物料转移和输送：涂装、干燥等使用VOCs质量占比大于等于10%物料的工艺过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统。涂装工序采用整体密闭措施收集废气时，检查门窗应保持关闭状态。; 本项目黑料、白料、胶粘剂及环氧粉末均储存于原料存放区，原料存放区至生产区之间转移时为未开封的原始包装状态，确保物料转移输送无VOCs挥发；项目黑料、白料直接由密闭管道，输送至生产线作业；环氧粉末喷涂在密闭喷涂室内进行；聚乙烯3PE复合管生产线挤出废气、喷涂固化废气均采用一套废气处理设备处理。. - 末端治理; - 治理技术推荐：喷涂废气应设置高效漆雾处理装置，喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。 - 排放水平：若收集的废气中 NMHC 初始排放速率≥2kg/h，处理效率≥80%。VOCs 废气处理系统污染物排放暂执行《<山西省重点行业挥发性有机物2017 年专项治理方案>的通知》（晋气防办[2017]32 号），若国家和我省出台实施适用于工业涂装的大气污染物排放标准，则应满足相应排放标准要求。吸附、吸收、冷凝、生物、膜分离等其他 VOCs处理设施，以实测治理浓度作为达标判定依据，不得稀释排放。; 收集废气采用活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置处理。项目若收集的废气中 NMHC 初始排放速率＜2kg/h，废气处理系统污染物排放暂执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）同时满足原长治市环境保护局《关于进一步加强重点行业挥发性有机物（VOCs）污染治理的通知》（长环发〔2017〕100号）中排放限值。. 9、与《胶粘剂挥发性有机化合物限量》的符合性 根据供应商提供的物质安全性资料（MSDS）可知，项目胶粘剂成分组成为：聚乙烯99.7%，抗氧剂0.1%，交联剂0.2%。对照《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（ GB33372-2020），项目使用胶粘剂挥发性有机物含量限值必须符合表3本体型胶粘剂VOC含量限量中其他热塑类限量值：50g/kg。符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》要求。 10、选址符合性分析 （1）占地类型：本项目租用长治市宜普祥工贸有限公司土地及厂房建设，根据《屯留县康庄工业园区总体规划（2016-2030）》土地利用现状图可知，本项目用地为工业用地，符合土地利用规划。 （2）根据《屯留区国土空间总体规划（2021-2035年）》，项目不在耕地和永久基本农田保护红线内，不在生态保护红线内，在城镇开发边界内，项目建设不违背《屯留区国土空间总体规划（2021-2035年）》；根据《屯留县康庄工业园区总体规划（2016-2030）》，项目建设不违背开发区总体布局和用地布局要求，用地性质符合开发区用地管理要求，项目建设不违背园区总体规划要求。 （3）本项目周边500m范围内无国家、省市重点保护文物、自然风景区等特殊环境敏感区；项目不在饮用水源保护区内，距离最近的地表水体为2.5km处的漳泽水库；根据《屯留区国土空间总体规划（2021-2035年）》，项目不在生态保护红线内，符合生态保护红线要求。 （4）本项目大气污染物主要为颗粒物、挥发性有机物，严格落实环评要求的措施后，对区域大气环境影响很小，符合环境质量底线控制要求；项目冷却循环水循环使用，定期补水，冷却循环水池定期排水，回用于厂区洒水；生活污水排入园区污水管网。因此，不会对周边地表水环境产生不利影响；项目产生的各类固废均能做到合理处置。 综上，项目严格落实环评规定的各项环保措施，加强环境管理的情况下，对周边环境的影响较小，从环境保护角度分析，本项目选址是可行的。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 山西鲲创新材料有限公司成立于2021年7月，位于长治市屯留区康庄工业园区内。2021年10月，委托山西浩天绿川生态环境科技有限公司编制完成《山西鲲创新材料有限公司年产3万吨塑料管项目环境影响报告表》；2021年11月9日，长治市屯留区行政审批服务管理局以屯审管建函〔2021〕51号出具《关于山西鲲创新材料有限公司年产3万吨塑料管项目环境影响报告表的批复》；2022年2月16日，取得了长治市生态环境局屯留分局颁发的排污许可证，证书编号：91140424MA0MBJMM9H001U，有限期限：2022年2月16日至2027年2月15日；2022年5月，组织专家进行了竣工环境保护验收。 由于原有项目租赁厂房到期，企业发展规划变更等相关因素，企业拟租用长治市宜普祥工贸有限公司场地，进行项目整体搬迁。 2022年5月验收实际生产能力为：年产聚乙烯管4000吨，聚丙烯管1500吨，钢丝网骨架复合管2500吨（聚乙烯管生产线3条，聚丙烯管生产线1条，钢丝网骨架复合管生产线1条）；迁建后，建设规模调整为：年产聚乙烯管10000吨，聚乙烯双壁波纹管10000吨，聚丙烯管5000吨，钢丝网骨架复合管5000吨（聚乙烯管线5条，聚乙烯双壁波纹管线2条，钢丝网骨架复合管线3条，聚乙保温复合管线2条，聚乙烯3PE复合管线1条，聚丙烯管线2条）。本次迁建项目完成后，原有审批项目不再实施。 2.1 工程组成 本项目租用长治市宜普祥工贸有限公司闲置场地，包括综合楼、职工餐厅、接待中心（西户）、产品展示室、独立会议室、北厂房、南厂房、门卫室、公共厕所、库房、空压机房等。已全部建设完成，不涉及厂房建设，仅建设露天成品堆放区。 本项目建设规模及内容：购置并安装聚乙烯管线5条，聚乙烯双壁波纹管线2条，钢丝网骨架复合管线3条，聚乙保温复合管线2条，聚乙烯3PE复合管线1条，聚丙烯管线2条，年产聚乙烯管10000吨，聚乙烯双壁波纹管10000吨，聚丙烯管5000吨，钢丝网骨架复合管5000吨，项目占地32000m²，总投资3000万。主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程组成; 建设内容. 主体工程; 北厂房; 全封闭彩钢结构，76m×38.5m，占地面积2926m²，由北向南布置3条钢丝网骨架增强塑料复合管生产线，2条聚乙烯双壁波纹管生产线，2条聚丙烯管生产线，5条聚乙烯管生产线. 南厂房; 全封闭彩钢结构，60m×35.5m，占地面积2130m²，由北向南布置1条聚乙烯3PE复合管生产线，2条聚乙烯保温复合管生产线，原料堆放区在厂房西南角单独建设全封闭破碎区. 辅助工程; 成品堆放区; 成品堆放于厂区中间空地，占地面积约7500². 危废贮存点; 砖混结构，占地面积30m²，用于暂存危险废物. 综合楼; 砖混结构，5F，占地面积456m²，用于综合办公及员工生活住宿. 职工餐厅; 砖混结构，占地面积380m²，用于职工就餐. 接待中心; 砖混结构，占地面积380m²，用于考察接待. 产品展示室; 砖混结构，占地面积30.24m²，用于产品展示. 独立会议室; 砖混结构，占地面积30.24m²，用于日常会议. 门房; 砖混结构，建筑面积15m². 库房; 砖混结构，建筑面积90m². 公共卫生间; 砖混结构，建筑面积60m². 公用工程; 供水; 接园区给水管网. 供电; 由园区电网接入. 供热; 车间不采暖，办公住宿接康庄工业园集中供暖. 环保工程; 废气; 北厂房各生产线熔融挤出工序、南厂房聚乙烯保温复合管生产线挤出工序、聚乙烯3PE复合管生产线缠绕工序产生的废气; 北厂房各生产线熔融挤出工序上方分别设集气罩，南厂房聚乙烯保温复合管生产线复合挤出口上方设集气罩，聚乙烯3PE复合管生产线胶粘剂缠绕、PE缠绕工序出口上方设集气罩，废气收集后，采用1套活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置处理，最终通过15m高排气筒（DA001）排放. 南厂房聚乙烯3PE复合管生产线喷粉工序产生的废气; 喷粉室采用密闭操作，废气通过负压收集，经滤芯除尘器+袋式除尘器处理后，经过滤棉处理，通入活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置处理，最终通过15m高排气筒（DA001）排放. 南厂房破碎工序产生的颗粒物; 破碎机放置于密闭房间，并安装换气设施，定时通风换气. 南厂房聚乙烯3PE复合管生产线抛丸工序产生的颗粒物; 颗粒物经密闭管道收集后进入抛丸机自带的除尘器处理，最终通过15m高排气筒（DA002）排放. 废水; 冷却循环水; 拟建1座容积为500m³的冷却水循环水池，冷却循环水池定期排水，回用于厂区洒水. 生活污水; 生活污水排入园区污水管网，最终排入屯留县煤化工园区污水处理厂处理. 固废; 废边角料及不合格品; 切割工序产生的废边角料及不合格品集中收集后统一外售. 抛丸工序除尘灰; 抛丸工序除尘灰集中收集后统一外售给回收造粒企业综合利用. 喷粉工序除尘灰; 喷粉工序除尘灰收集后全部回用于喷粉工序. 废钢丸; 抛丸工序产生的废钢丸收集后外售处理. 废包装袋; 原辅材料产生的废包装袋集中收集后，定期外售给废品回收公司进行综合利用. 危险废物; 废黑白料桶、废机油、废机油桶、废活性炭、废催化剂分类收集后，分区暂存于危废贮存点（30m²）内，定期交由有资质单位处置. 生活垃圾; 厂区内设垃圾收集箱定点收集，收集后，环卫部门统一处理. 噪声; 合理布局，定期维护，尽可能选用低噪，同时采取隔声罩、减振基础，封闭隔声等措施. 2.2 主要产品及产量 根据企业提供统计数据，本项目产品方案见下表： 表2-2 主要产品方案一览表 序号; 产品种类; 产品规格; 生产线 数量; 生产规模t/a; 执行标准. 1; 聚乙烯管; Φ20~Φ110; 2; 1440; 《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》（GB/T 13663.2-2018）. Φ110~Φ315; 2; 2880. Φ400~Φ630; 1; 2160. 2; 聚乙烯保温 复合管; Φ20~Φ500; 2; 1400; 《冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统 第2部分：管材》（GB/T 28799.2-2020）. 3; 聚乙烯3PE 复合管; Φ50~Φ1600; 1; 2120; /. 4; 聚乙烯双壁波纹管; Φ200~Φ800; 2; 10000; 《埋地用聚乙烯（PE）结构管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》（GB/T 19472.1-2019）. 5; 聚丙烯管; Φ20~Φ110; 2; 5000; 《电力电缆用导管技术条件 第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管》（DL/T 802.7-2010）. 6; 钢丝网骨架增强塑料复合管; Φ110~Φ315; 3; 5000; 《给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道》（GB/T 32439-2015）. 合计; /; /; /; 30000; /. 表2-3 产品方案一览表 聚乙烯管. 外径（mm）; 单位质量（kg/m）; 生产规模（m/a）; 生产规模（t/a）. 20; 0.128; 135000; 17.28. 25; 0.163; 140000; 22.82. 32; 0.27; 150000; 40.5. 40; 0.41; 150000; 61.5. 50; 0.64; 160000; 102.4. 63; 1.02; 160000; 163.2. 75; 1.416; 160000; 226.56. 90; 2.022; 160000; 323.52. 110; 3.014; 160000; 482.24. 125; 3.906; 26000; 101.556. 140; 4.875; 26000; 126.75. 160; 6.399; 28000; 179.172. 180; 8.090; 28000; 226.52. 200; 9.975; 28000; 279.3. 225; 12.639; 28000; 353.892. 250; 15.553; 27000; 419.931. 280; 19.494; 27000; 526.338. 315; 24.691; 27000; 666.657. 400; 39.790; 10600; 421.774. 500; 62.210; 10800; 671.868. 630; 98.760; 10800; 1066.608. 合计; 6480. 聚乙烯保温复合管. 外径（mm）; 单位质量（kg/m）; 生产规模（m）; 生产规模（t/a）. 90; 3.23; 2000; 6.46. 110; 4.97; 2000; 9.94. 120; 6.29; 2000; 12.58. 140; 9.11; 2000; 18.22. 150; 10.52; 2000; 21.04. 180; 14.26; 4000; 57.04. 200; 17.4; 4000; 69.6. 225; 18.47; 4000; 73.88. 250; 23.98; 4000; 95.92. 280; 38.94; 4000; 155.76. 315; 48.76; 4000; 195.04. 365; 51.73; 4000; 206.92. 400; 67.33; 4000; 269.32. 500; 69.55; 3000; 208.65. 合计; 1400. 聚乙烯3PE复合管. 钢管外径（mm）; 单位质量（kg/m）; 生产规模（m）; 生产规模（t/a）. 50; 3.965; 500; 1.983. 75; 6.624; 500; 3.312. 90; 8.284; 500; 4.142. 110; 11.356; 600; 6.814. 160; 18.761; 600; 11.257. 200; 25.405; 600; 15.243. 250; 40.875; 600; 24.525. 280; 45.586; 700; 31.910. 400; 91.546; 700; 64.082. 500; 114.352; 800; 91.482. 630; 145.173; 800; 116.138. 800; 187.789; 800; 150.231. 900; 210.741; 800; 168.593. 1000; 236.067; 800; 188.854. 1200; 308.502; 600; 185.101. 1300; 397.236; 600; 238.342. 1400; 428.065; 600; 256.839. 1500; 495.268; 600; 297.161. 1600; 528.565; 500; 264.283. 合计; 2120. 聚乙烯双壁波纹管. 外径mm; 单位质量kg/m; 生产规模m/a; 生产规模t/a. 200; 2.5; 140000; 350. 300; 4.5; 140000; 630. 400; 7.4; 150000; 1110. 500; 11.5; 140000; 1610. 630; 16.5; 140000; 2310. 800; 28.5; 140000; 3990. 合计; 10000. 聚丙烯管. 外径（mm）; 单位质量（kg/m）; 生产规模（m）; 生产规模（t/a）. 20; 0.124; 600000; 74.4. 25; 0.159; 600000; 95.4. 32; 0.253; 550000; 139.15. 40; 0.398; 550000; 218.9. 50; 0.625; 550000; 343.75. 63; 0.981; 600000; 588.6. 75; 1.38; 600000; 828. 90; 1.98; 550000; 1089. 110; 2.95; 550000; 1622.5. 合计; 5000. 钢丝网骨架增强塑料复合管. 外径（mm）; 单位质量（kg/m）; 生产规模（m）; 生产规模（t/a）. 110; 3.15; 80000; 252. 125; 3.58; 80000; 286.4. 140; 4.55; 80000; 364. 160; 5.64; 80000; 451.2. 200; 8.20; 80000; 656. 225; 9.48; 80000; 758.4. 250; 11.70; 80000; 936. 315; 16.20; 80000; 1296. 合计; 5000. 2.3 主要生产设施及参数 表2-4 北厂房生产设施一览表 北厂房生产设施. 产品名称; 生产线; 设备; 规格、型号; 数量; 备注. 聚乙烯管; JWG-PE315节能高速高效管材生产线; 单螺杆挤出机; JWS-75/38 螺杆直径：75mm 螺杆长径比：38：1; 2台; 生产能力：200kg/h 循环水量： 8m³/h. 干燥剂; GZ132; 2台. 上料机; JL260; 2台. 单螺杆标线挤出机; JWS25/25; 2台. 管材挤出模具; POGM315; 2套. 口模、芯模; Φ110~Φ315; 10套. 水环式定径套; Φ110~Φ315; 10套. 真空定径箱; ZK-315-9; 2台. 冷却箱; PL-315-6; 4台. 四爪履带式牵引机; PLQY-315; 2台. 高速无屑切割机; WXQG-315; 2台. 成品架; CPJ-315-9; 2台. 聚乙烯管; JWG-PE110三层共挤高速管材生产线; 自动上料干燥系统; /; 4套; 生产能力：100kg/h 循环水量：8m³/h. 高效单螺杆挤出机; JWS60/40 螺杆直径：60mm 螺杆长径比：40：1; 2台. 高效单螺杆挤出机; JWS45/33 螺杆直径：45mm 螺杆长径比：33：1; 2台. 单螺杆标线挤出机; JWS25/25 螺杆直径：25mm 螺杆长径比：25：1; 2台. 模具（含口模、芯棒、定径套、加热圈）; Φ20~Φ110; 12套. 真空定型台; 真空喷淋式，9m; 2台. 喷淋箱; 推拉窗式喷淋，6m; 4台. 高速牵引机; /; 2台. 无屑切割机; /; 2台. 堆放机; /; 2台. 聚乙烯管; JWG-PE630三层共挤高速管材生产线; 自动上料干燥系统; /; 2套; 生产能力：300kg/h 循环水量：8m³/h. 高效单螺杆挤出机; JWS-75/38 螺杆直径：75mm 螺杆长径比：38：1; 1台. 高效单螺杆挤出机; JWS45/33 螺杆直径：45mm 螺杆长径比：33：1; 1台. 单螺杆标线挤出机; JWS25/25 螺杆直径：25mm 螺杆长径比：25：1; 1台. 模具（含口模、芯棒、定径套、加热圈）; Φ400~Φ630; 3套. 真空定型台; 真空喷淋式，H：9m; 1台. 喷淋箱; 水喷淋，H：6m; 1台. 高速牵引机; /; 1台. 无屑切割机; /; 1台. 堆放机; /; 1台. 聚乙烯双壁波纹管; JWBSGL-PE800双壁波纹管生产线; 螺旋上料机; /; 4台; 生产能力：700kg/h 循环水量：15m³/h. 锥双挤出机; SJZ80/156; 4台. 双壁波纹管成型机; JWBSGL-PE800; 2台. 支撑架; /; 2台. 手动割刀; Φ200~Φ800; 20套. 堆放架; /; 2台. 模具（含模块、定径套、挤出机头）; Φ200~Φ800; 20套. 聚丙烯管; JWG-MPP110高速管材生产线; 自动上料干燥系统; /; 2套; 生产能力：350kg/h 循环水量：8m³/h. 高效单螺杆挤出机; JWS-75/38 螺杆直径：75mm 螺杆长径比：38：1; 2台. 模具（含口模、芯棒、定径套、加热圈）; Φ20~Φ110; 18套. 真空定型台; 真空喷淋式，H：9m; 2台. 喷淋箱; 推拉窗式喷淋，H：6m; 4台. 履带牵引机; /; 2台. 无屑切割机; /; 2台. 堆放机; /; 2台. 钢丝网骨架增强塑料复合管; GS/PE-G-315高效钢丝网骨架增强复合管材生产线; 高速单螺杆挤出机; DCS 75/33; 3台; 生产能力：250kg/h 循环水量：10m³/h. 内管挤出模具; /; 3套. 内管定径套; Φ110~Φ315; 12套. 真空箱; 真空喷淋式; 3台. 四爪牵引机; /; 3台. 钢丝缠绕机; /; 3台. 加热烘箱; /; 3套. 高频加热机; /; 3套. 外层PE复合模具; /; 3套. 连接胶层复合模具; /; 3套. 模具支架; /; 3套. PE外层高速挤出机; DCS60/33; 3台. 连接胶层挤出机; DCS45/33; 3台. 色条线挤出机; DCS25/25; 3台. 第二节单真空箱; 真空喷淋式; 3台. 四履带牵引机; /; 3台. 行星切割机; /; 3套. 翻料架; /; 3套. 表2-5 南厂房生产设施一览表 产品名称; 生产线; 设备; 规格、型号; 数量; 备注. 聚乙烯保温复合管; JWG-PE500高速保温复合管材生产线; 干燥机; GZ132; 2台; 生产能力：100kg/h 循环水量： 10m³/h. 单螺杆挤出机; JWS-110/38 螺杆直径：110mm 螺杆长径比：38：1; 2台. 单螺杆挤出机（复膜）; JWS45/45; 2台. 管材挤出模具; POGM500; 2套. 口模、芯模; Φ20~Φ500; 20套. 内循环定径套; Φ20~Φ500; 20套. 二爪履带式牵引机; PLQY-500; 2台. 纠偏架; JP-500; 2台. 行星切割机; /; 2台. 翻料架; /; 4套. 聚乙烯3PE复合管; 聚乙烯3PE复合管生产线; 抛丸除锈机; BL-1420（1-6m/min）; 1套; 生产能力：300kg/h 循环水量： 15m³/h. 电加热机; /; 1套. 环氧粉末喷涂设备; /; 1套. 挤出机; Φ315~Φ1200; 1套. 辊道传送设备; /; 1套. PE坡口机; /; 1套. 模具; /; 10套. ---; ---; 破碎机; /; 2台; 聚乙烯管与聚乙烯双壁波纹管共用一台、聚丙烯管各一台. 设备产能符合性分析： 表2-6 设备生产产能一览表 序号; 产品种类; 产品规格; 生产能力kg/h; 生产时间h/a; 生产线 数量; 理论 生产量 t/a; 产品方案t/a. 1; 聚乙烯管; Φ20~Φ110; 100; 7200; 2; 1440; 1440. Φ110~Φ315; 200; 7200; 2; 2880; 2880. Φ400~Φ630; 300; 7200; 1; 2160; 2160. 2; 聚乙烯保温复合管; Φ20~Φ500; 100; 7200; 2; 1440; 1400. 3; 聚乙烯3PE复合管; Φ50~Φ1600; 300; 7200; 1; 2160; 2120. 4; 聚乙烯双壁波纹管; Φ200~Φ800; 700; 7200; 2; 10080; 10000. 5; 聚丙烯管; Φ20~Φ110; 350; 7200; 2; 5040; 5000. 6; 钢丝网骨架增强塑料复合管; Φ110~Φ315; 250; 7200; 3; 5400; 5000. 合计; /; /; /; /; 30600; 30000. 综上，项目各生产设备能够满足设计产品方案生产规模。 2.4 主要原辅材料 本项目加热采用电加热，主要原辅材料见下表： 表2-7 主要原辅材料一览表 生产线; 原辅材料名称; 年用量（t/a）; 包装形式; 存储方式; 有毒有害成分及占比. 聚乙烯管生产线; 聚乙烯（颗粒状）; 6353; 25kg/袋; 袋装，储存于原料堆存区; 无. 色母（颗粒状）; 127; 25kg/袋; 无. 聚乙烯保温复合管生产线; 聚乙烯（颗粒状）; 161.4; 25kg/袋; 袋装，储存于原料堆存区; 无. 色母（颗粒状）; 3.2; 25kg/袋; 无. 黑料 （聚合MDI）; 61.9; 100kg/桶; 液体，桶装; 有毒，MDI含量一般在50%左右. 白料 （聚醚多元醇）; 61.9; 100kg/桶; 液体，桶装; 无. 钢管; 1111.6; /; 储存于原料堆存区; 无. 聚乙烯3PE复合管生产线; 聚乙烯（颗粒状）; 87.15; 25kg/袋; 袋装，储存于原料堆存区; 无. 胶粘剂 （聚乙烯颗粒）; 5.85; 25kg/袋; 无. 环氧粉末; 3.8; 25kg/袋; 无. 钢管; 2023.2; /; 储存于原料堆存区; 无. 钢丸; 5; /; 袋装，储存于原料堆存区; 无. 聚乙烯双壁波纹管生产线; 聚乙烯（颗粒状）; 9803.9; 25kg/袋; 袋装，储存于原料堆存区; 无. 色母（颗粒状）; 196.1; 25kg/袋; 无. 聚丙烯管生产线; 聚丙烯（颗粒状）; 5000; 25kg/袋; 袋装，储存于原料堆存区; 无. 钢丝网骨架增强塑料复合管生产线; 聚乙烯（颗粒状）; 3719.52; 25kg/袋; 袋装，储存于原料堆存区; 无. 色母（颗粒状）; 74.4; 25kg/袋; 无. 粘结树脂 （聚乙烯颗粒）; 74.4; 25kg/袋; 无. 钢丝; 1131.68; /; 储存于原料堆存区; 无. 表2-8 原辅材料计算一览表 聚乙烯管. 外径 mm; 壁厚 mm; 聚乙烯 单位质量kg/m; 色母 单位质量 kg/m; 产品 单位质量kg/m; 生产规模m/a; 生产规模 t/a. 20; 2.3; 0.125; 0.003; 0.128; 135000; 17.28. 25; 2.3; 0.160; 0.003; 0.163; 140000; 22.82. 32; 3.0; 0.265; 0.005; 0.27; 150000; 40.5. 40; 3.7; 0.402; 0.008; 0.41; 150000; 61.5. 50; 4.6; 0.627; 0.013; 0.64; 160000; 102.4. 63; 5.8; 1.000; 0.020; 1.02; 160000; 163.2. 75; 6.8; 1.388; 0.028; 1.416; 160000; 226.56. 90; 8.2; 1.982; 0.040; 2.022; 160000; 323.52. 110; 10.0; 2.955; 0.059; 3.014; 160000; 482.24. 125; 11.4; 3.829; 0.077; 3.906; 26000; 101.556. 140; 12.7; 4.779; 0.096; 4.875; 26000; 126.75. 160; 14.6; 6.274; 0.125; 6.399; 28000; 179.172. 180; 16.4; 7.931; 0.159; 8.090; 28000; 226.52. 200; 18.2; 9.779; 0.196; 9.975; 28000; 279.3. 225; 20.5; 12.391; 0.248; 12.639; 28000; 353.892. 250; 22.7; 15.248; 0.305; 15.553; 27000; 419.931. 280; 25.4; 19.112; 0.382; 19.494; 27000; 526.338. 315; 28.6; 24.207; 0.484; 24.691; 27000; 666.657. 400; 36.3; 39.010; 0.780; 39.790; 10600; 421.774. 500; 45.4; 60.990; 1.220; 62.210; 10800; 671.868. 630; 57.2; 96.824; 1.936; 98.760; 10800; 1066.608. 合计; 6480. 聚乙烯保温复合管. 外径mm; 钢管 壁厚 mm; 钢管单位质量kg/m; 壁厚mm; 聚乙烯单位质量kg/m; 色母单位质量kg/m; 聚氨酯壁厚mm; 聚氨单位质量kg/m; 产品单位质量 kg/m; 生产 规模 m; 生产 规模 t/a. 90; 3.5; 2.45; 2.5; 0.662; 0.013; 26.5; 0.1; 3.23; 2000; 6.46. 110; 3.5; 3.58; 2.5; 0.795; 0.016; 30; 0.6; 4.97; 2000; 9.94. 120; 3.5; 4.62; 2.5; 0.875; 0.018; 28.5; 0.8; 6.29; 2000; 12.58. 140; 4; 7.1; 3.0; 1.215; 0.024; 29; 0.8; 9.11; 2000; 18.22. 150; 4; 8.38; 3.0; 1.303; 0.026; 27.5; 0.8; 10.52; 2000; 21.04. 180; 4.5; 11.49; 3.0; 1.570; 0.031; 33; 1.2; 14.26; 4000; 57.04. 200; 4.5; 14.26; 3.2; 1.862; 0.037; 30.3; 1.2; 17.4; 4000; 69.6. 225; 4.5; 14.26; 3.5; 2.292; 0.046; 42.5; 1.9; 18.47; 4000; 73.88. 250; 5; 18.29; 3.9; 2.837; 0.057; 41.6; 2.8; 23.98; 4000; 95.92. 280; 6; 31.52; 3.9; 3.298; 0.066; 43.1; 4.1; 38.94; 4000; 155.76. 315; 6; 39.51; 4.9; 4.491; 0.090; 40.4; 4.7; 48.76; 4000; 195.04. 365; 6; 39.51; 5.6; 5.949; 0.119; 57.2; 6.2; 51.73; 4000; 206.92. 400; 7; 54.89; 6.3; 7.331; 0.147; 40.5; 5.0; 67.33; 4000; 269.32. 500; 7; 54.89; 7.8; 11.052; 0.221; 55.5; 3.4; 69.55; 3000; 208.65. 合计; 1400. 聚乙烯3PE复合管. 钢管外径mm; 钢管 壁厚 mm; 钢管单位质量kg/m; 壁厚mm; 聚乙烯单位质量kg/m; 胶粘剂壁厚 mm; 胶粘剂单位质量kg/m; 环氧粉末壁厚 mm; 环氧粉末单位质量kg/m; 产品单位质量 kg/m; 生产 规模 m; 生产 规模 t/a. 50; 3.5; 3.58; 2.5; 0.339; 0.17; 0.024; 0.3; 0.022; 3.965; 500; 1.983. 75; 3.5; 6.00; 2.5; 0.55; 0.17; 0.039; 0.3; 0.035; 6.624; 500; 3.312. 90; 3.75; 7.38; 3.0; 0.805; 0.2; 0.056; 0.3; 0.043; 8.284; 500; 4.142. 110; 4.0; 10.26; 3.0; 0.977; 0.2; 0.067; 0.3; 0.052; 11.356; 600; 6.814. 160; 4.5; 17.15; 3.0; 1.438; 0.2; 0.098; 0.3; 0.075; 18.761; 600; 11.257. 200; 5.0; 23.31; 3.2; 1.872; 0.22; 0.131; 0.3; 0.092; 25.405; 600; 15.243. 250; 6.5; 38.23; 3.2; 2.364; 0.22; 0.165; 0.3; 0.116; 40.875; 600; 24.525. 280; 6.5; 42.64; 3.2; 2.634; 0.22; 0.183; 0.3; 0.129; 45.586; 700; 31.910. 400; 9.0; 87.21; 3.2; 3.878; 0.22; 0.269; 0.3; 0.189; 91.546; 700; 64.082. 500; 9.0; 108.96; 3.2; 4.824; 0.22; 0.334; 0.3; 0.234; 114.352; 800; 91.482. 630; 9.0; 137.81; 3.5; 6.648; 0.22; 0.42; 0.3; 0.295; 145.173; 800; 116.138. 800; 9.0; 178.44; 3.5; 8.442; 0.22; 0.533; 0.3; 0.374; 187.789; 800; 150.231. 900; 9.0; 200.06; 3.5; 9.645; 0.22; 0.609; 0.3; 0.427; 210.741; 800; 168.593. 1000; 9.0; 223.49; 3.7; 11.334; 0.25; 0.769; 0.3; 0.474; 236.067; 800; 188.854. 1200; 10.0; 293.40; 3.7; 13.61; 0.25; 0.923; 0.3; 0.569; 308.502; 600; 185.101. 1300; 12.0; 381.145; 3.7; 14.502; 0.25; 0.983; 0.3; 0.606; 397.236; 600; 238.342. 1400; 12.0; 410.735; 3.7; 15.618; 0.25; 1.059; 0.3; 0.653; 428.065; 600; 256.839. 1500; 13.0; 476.702; 3.7; 16.733; 0.25; 1.134; 0.3; 0.699; 495.268; 600; 297.161. 1600; 13.0; 508.76; 3.7; 17.849; 0.25; 1.21; 0.3; 0.746; 528.565; 500; 264.283. 合计; 2120. 聚乙烯双壁波纹管. 外径mm; 壁厚mm; 聚乙烯 单位质量kg/m; 色母 单位质量 kg/m; 产品 单位质量kg/m; 生产规模m/a; 生产规模 t/a. 200; 2.0; 2.451; 0.049; 2.5; 140000; 350. 300; 2.5; 4.412; 0.088; 4.5; 140000; 630. 400; 3.0; 7.255; 0.145; 7.4; 150000; 1110. 500; 3.5; 11.275; 0.225; 11.5; 140000; 1610. 630; 4.0; 16.176; 0.324; 16.5; 140000; 2310. 800; 5.0; 27.941; 0.559; 28.5; 140000; 3990. 合计; 10000. 聚丙烯管. 外径mm; 壁厚mm; 聚丙烯单位质量kg/m; 生产规模m/a; 生产规模 t/a. 20; 2.3; 0.124; 600000; 74.4. 25; 2.3; 0.159; 600000; 95.4. 32; 2.9; 0.253; 550000; 139.15. 40; 3.7; 0.398; 550000; 218.9. 50; 4.6; 0.625; 550000; 343.75. 63; 5.8; 0.981; 600000; 588.6. 75; 6.8; 1.38; 600000; 828. 90; 8.2; 1.98; 550000; 1089. 110; 10.0; 2.95; 550000; 1622.5. 合计; 5000. 钢丝网骨架增强塑料复合管. 外径 mm; 壁厚 mm; 聚乙烯 单位质量kg/m; 色母 单位质量 kg/m; 粘结树脂单位质量 kg/m; 钢丝单位质量 kg/m; 产品 单位质量kg/m; 生产规模m/a; 生产规模 t/a. 110; 7.0; 2.232; 0.045; 0.045; 0.828; 3.15; 80000; 252. 125; 8.0; 2.899; 0.058; 0.058; 0.565; 3.58; 80000; 286.4. 140; 8.5; 3.45; 0.069; 0.069; 0.962; 4.55; 80000; 364. 160; 9.5; 4.407; 0.088; 0.088; 1.057; 5.64; 80000; 451.2. 200; 10.5; 6.088; 0.122; 0.122; 1.868; 8.20; 80000; 656. 225; 10.5; 6.849; 0.137; 0.137; 2.357; 9.48; 80000; 758.4. 250; 12.0; 8.697; 0.174; 0.174; 2.655; 11.70; 80000; 936. 315; 13.0; 11.872; 0.237; 0.237; 3.854; 16.20; 80000; 1296. 合计; 5000. 钢丝网骨架增强塑料复合管粘结树脂、聚乙烯3PE复合管的胶粘剂，环评要求其挥发性有机物含量符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）限量要求：50g/kg，其理化性质见下表： 表2-9 粘结树脂、胶粘剂理化性质表 化学品名称：粘结树脂、胶粘剂. 成分组成信息：聚乙烯99.7%，抗氧剂0.1%，交联剂0.2%。. 理化性质; 外观与性状：白色，圆状颗粒。; 溶解性：不溶于水，难溶于有机溶剂。. 熔点（℃）：≥110℃; 相对密度（水=1）：0.930. 引燃温度（℃）：≥320℃; 稳定性：稳定. PH值：7.8-8.3. 避免接触的条件：受热、光照、受潮等。. 刺激性：无记录数据。. 禁忌物：酸、碱及水、有机溶剂。. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入或误食. 急性毒性; 无记录数据. 健康危害：正常使用条件下无危险性。. 爆炸与危险特性; 燃烧性：不自燃，无燃烧; 燃烧分解物：碳化合物和一氧化碳. 危险特性：属于非易燃品。. 2.5 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员48人，其中管理人员3人，生产人员45人。年工作时间为300天，每天3班，每班8小时。 2.6 平面布置 本项目平面布置根据相关规范要求，遵循合理布局、节约用地的原则，符合项目本身使用特性，在满足运营工艺的前提下，在场区内进行合理布局。 本项目全厂平面布置为：西侧为办公区，东侧为生产区，中间为成品堆放区。其中，西侧由南向北依次为接待中心、餐厅、综合楼、展示室和会议室；东侧两座生产厂房。具体平面布置图见附图3。 2.7 公辅工程 2.7.1 给水 1、生活用水 本项目劳动定员48人，参考《山西省用水定额》（DB14/T1049.4-2021），日常生活用水标准取值为70~90L/（p·d），用水定额按照80L/（p·d）计算，生活用水量为3.84m³/d（1152m³/a）。 - 项目生活污水，排入园区污水管网处理。 2、冷却循环水 冷却循环水循环使用，定期补水，冷却循环水池定期排水，回用于厂区洒水。 项目用、排水量平衡表，水平衡图如下： 表2-10 用、排水量平衡表 类别; 数量; 用水标准; 日用水量 （m³/d）; 日排水量 （m³/d）. 生活用水; 48人; 80L/（人·d）; 3.84; 3.072. 冷却循环水; 循环水量 3624m³/d; 补充新鲜水 108.72m³/d; 112.34; 3.62. 合计; --; --; 116.18; 6.692. 图2-1 水平衡图（m³/d） 2.7.2 供热 车间不采暖，办公住宿接康庄工业园集中供暖；生产用热为电加热。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.8 工艺流程和产排污环节 2.8.1 工艺流程 1、聚乙烯管工艺流程 图2-2 聚乙烯管工艺流程图 工艺流程简述： 1）混合、上料：使用人力车将袋装的聚乙烯树脂颗粒与色母输送至混料箱，混合进入混料斗内（自动干燥上料），原辅材料均为颗粒状，混料时无粉尘外排。 2）熔融挤出：混合均匀之后的混合料密闭加入挤出机内加热（电加热），加热温度约为150~190℃，原材料在挤出机内熔融塑化，熔融后的物料再经挤出机单螺杆设施挤出成管型，此过程中会有设备噪声和有机废气产生。 3）真空定径：将挤出成型的塑料管根据需要送入不同管径的真空定径机器内，将型模内空气抽出以便于挤出件更好地与型模贴合，以完成真空定径。 4）冷却定型：定径后的条料温度较高，一般可达160℃，在条料牵引过程中使用喷淋冷却水进行冷却，冷却水与条料直接接触，冷却槽内冷却水完成热交换后由泵抽至冷却循环水池（500m³）进行冷却。冷却水循环使用，定期补充蒸发损耗部分水量。 5）喷码 本项目喷码为激光喷码，控制系统将编辑好的产品标识信息通过激光发生器打印在管材表面。 6）切割：管件按照要求的尺寸利用切割机进行切割。此过程会产生边角料，同时有设备噪声产生。 7）检验：人工对产品的长度、形状等外观等进行检查，该过程将产生不合格产品。 8）包装、入库：将合格产品打包入库。 9）破碎：切割工序产生的边角料回收，经破碎加工后，外售。破碎过程产生少量粉尘。 2、聚乙烯双壁波纹管工艺流程 图2-3 聚乙烯双壁波纹管工艺流程图 工艺流程简述： 1）混合、上料：使用人力车将袋装的聚乙烯树脂颗粒与色母输送至混料箱，混合进入混料斗内（自动干燥上料），原辅材料为颗粒状，混料时无粉尘外排。 2）熔融挤出：混合均匀之后的混合料密闭加入挤出机内加热（电加热），加热温度约为150~190℃，原材料在挤出机内熔融塑化，熔融后的物料再经挤出机单螺杆设施挤出成管型，此过程中会有设备噪声和有机废气产生。 3）模压成型：将挤出成型的塑料管根据需要送入不同管径的波纹成型机内，压模成型。 4）冷却定型：定径后的条料温度较高，在牵引过程中使用冷却水进行冷却，冷却水与条料直接接触，冷却槽内冷却水完成热交换后由水泵抽至冷却循环水池（500m³）进行冷却。冷却水循环使用，定期补充蒸发损耗部分水量。 5）喷码 本项目喷码为激光喷码，控制系统将编辑好的产品标识信息通过激光发生器打印在管材表面。 6）切割：管件按照要求的尺寸利用切割机进行切割。此过程会产生边角料，同时有设备噪声产生。 7）检验：人工对产品的长度、形状等外观等进行检查，该过程将产生不合格产品。 8）包装、入库：将合格产品打包入库。 9）破碎：切割工序产生的边角料回收，经破碎加工后，外售。破碎过程产生少量粉尘。 3、聚乙烯保温复合管工艺流程 图2-4 聚乙烯保温复合管工艺流程图 本项目聚乙烯保温复合管采用一步法工艺，“一步法”工艺是根据现有技术成熟的三层PE防腐生产线改造，外层塑料管与聚氨酯保温管发泡和工作钢管，三者一起进行加工，一次就能完成复合管成品制造，具体工艺流程如下： 1）钢管预处理：外购钢管传送至抛丸机进行除锈处理，去除钢管表面的氧化皮、污物及其它附着物等。该过程产生抛丸粉尘和设备噪声。 2）聚乙烯挤出准备： ①混合、上料：使用人力车将袋装的聚乙烯树脂颗粒与色母输送至混料箱，混合进入混料斗内（自动干燥上料），原辅材料均为颗粒状，混料时无粉尘外排。 ②熔融挤出：混合均匀之后的混合料密闭加入挤出机内加热（电加热），加热温度约为150~190℃，聚乙烯原材料在挤出机内熔融塑化，熔融后的物料经单螺杆挤出机复膜挤出成外护管型，此过程中会有设备噪声和有机废气产生。 3）聚氨酯发泡准备：黑白料由储罐内注入计量罐，通过计量泵输出到聚氨酯喷枪管道内，由压缩空气吹入钢管和聚乙烯外护管中间的环形空腔内，同步发泡。该过程产生有机废气和设备噪声。 4）挤出：预处理后的钢管放入管架经牵引机牵引进入传动位，每根钢管之间使用内套管相互连接，当钢管穿过塑料挤出机到达机头模腔时，和挤出的聚乙烯外护管同时运行，此时在两者之间形成一个环形空间，提前放置的聚氨酯喷枪管同步送出发泡料进行发泡。最终完成复合管成品制造。 5）冷却定型：挤出后的聚乙烯保温复合管温度较高，一般可达160℃，在牵引过程中使用喷淋冷却水进行冷却，冷却水与管道直接接触，冷却槽内冷却水完成热交换后由泵抽至冷却循环水池（500m³）进行冷却。冷却水循环使用，定期补充蒸发损耗部分水量。 6）纠偏：定型过程中由全自动纠偏机动态校正钢管与聚氨酯保温层、聚乙烯外护管之间的同心位置，避免出现三者不在同一个圆心的情况。 图2-5 聚乙烯保温复合管挤出工艺示意图 7）切割：完成纠偏后的保温管按照客户要求的尺寸，利用切割机进行切割。此过程会产生边角料，同时有设备噪声产生。 8）检验：人工对产品的长度、形状等外观等进行检查，该过程将产生不合格产品。 9）包装、入库：将合格产品打包入库。 4、聚乙烯3PE复合管工艺流程 图2-6 聚乙烯3PE复合管工艺流程图 聚乙烯3PE复合管由3层结构组成：环氧树脂粉末底层、胶黏剂中间层、聚乙烯外层。其中第一层环氧粉末（FBE）≥100µm，第二层胶黏剂（AD）≥170µm，第三层聚乙烯防腐层（PE）最小厚度2.5～3.7mm。环氧树脂粉末层和胶黏剂的基本作用是保证整个防腐层对钢体的粘结，聚乙烯层提供腐蚀防护主体。具体工艺说明如下： 1）抛丸处理：外购钢管传送至抛丸机进行除锈处理，去除钢管表面的氧化皮、污物及其它附着物等。该过程产生抛丸粉尘和设备噪声。 2）中频预热：抛丸处理后的钢管采用中频电磁感应电加热炉对钢管进行预热处理，提高后续喷粉上粉率和固化。钢管加热温度约180℃~200℃，加热过程采用测温笔进行温度实时监测。 3）喷粉：达到温度要求的钢管通过环氧粉末喷涂室进行喷粉处理。喷粉过程采用内置高压静电发生器粉末喷枪，环氧粉末通过静电和重力作用直接涂覆在钢管表面，并迅速固化。该过程产生喷涂粉尘、少量有机废气和设备噪声。 4）胶粘剂缠绕：胶粘剂在胶粘剂挤出机内进行加热，加热成粘稠状，加热温度约180℃~200℃。完成喷粉过程的钢管通过输送线接近胶粘剂口模时，迅速将挤出的胶粘剂缠绕在钢管上。该过程产生有机废气和设备噪声。 5）PE缠绕：聚乙烯颗粒由聚乙烯挤出机加热熔融，加热温度约170℃~240℃。胶粘剂缠绕完成后，钢管通过输送线进行聚乙烯挤出机口模时，迅速将挤出的聚乙烯缠绕在钢管上。该过程产生有机废气和设备噪声。 6）冷却定型：完成缠绕后的半成品立刻进入水冷却系统冷却固化定型，固化温度控制在50℃以下。钢管进入水冷却传动线部分，冷却循环水均匀喷洒在涂敷管表面使涂层逐渐冷却变硬，使出口管体温度达到标准要求（≤50℃）。 7）坡口成型：冷却定型结束后，人工切割钢管连接处PE层，撕掉预留距离管口10~15cm的PE层，完成坡口成型处理。 8）检验入库：加工成型的聚乙烯3PE复合管经人工检验合格后，入库待售。 图2-7 聚乙烯3PE复合管部分工艺示意图 5、聚丙烯管工艺流程 聚丙烯管生产无需混料，直接将原材料加入自动上料机，后续工艺同聚乙烯管生产线工艺。 图2-8 聚丙烯管工艺流程图 6、钢丝网骨架增强塑料复合管工艺流程 图2-9 钢丝网骨架增强塑料复合管工艺流程图 工艺流程简述： 1）混合、上料：使用人力车将袋装的聚乙烯树脂颗粒与色母输送至混料箱，混合进入混料斗内（自动干燥上料），原辅材料均为颗粒状，混料时无粉尘外排。 2）芯管定型：混合均匀之后的混合料密闭加入挤出机内加热（电加热），加热温度约为180~200℃，原材料在挤出机内熔融塑化，熔融后的物料再经挤出机单螺杆设施挤出成管型，根据需要送入不同管径的内管定径套内，将型模内空气抽出以便于挤出件更好地与型模贴合，以完成芯管定径。此过程中会有设备噪声和有机废气产生。 3）钢丝缠绕：将加热的钢丝通过钢丝缠绕机对芯管外壁进行钢丝缠绕。 4）连接层挤出成型：将粘结树脂颗粒从投料口投入连接层挤出机，粘结树脂颗粒在挤出机内熔融塑化，熔融后的物料挤出成型，包裹在钢丝表面。 5）外套复合挤出成型：将混合后的高密度聚乙烯和色母粒投入外层挤出机，原辅材料在外层挤出机内熔融塑化，熔融后的物料经挤出成型。 6）切割：将冷却定型后的半成品工件按照要求的尺寸利用切割机进行切割。此过程会产生边角料，同时有设备噪声产生。 7）检验：人工对产品的长度、形状等外观等进行检查，该过程将产生不合格产品，不合格产品与切割产生的边角料收集后外售。 8）包装、入库：将合格产品打包入库。 2.8.2 产排污环节 1、大气污染源 （1）有机废气 ①北厂房有机废气（熔融挤出工序产生的有机废气）； ②南厂房有机废气（聚乙烯保温复合管生产线复合挤出工序产生的有机废气，聚乙烯3PE复合管生产线：喷粉工序产生的有机废气、胶粘剂缠绕、PE缠绕工序产生的有机废气）； - （2）南厂房颗粒物 - ①破碎工序产生的颗粒物 - ②聚乙烯3PE复合管生产线：钢管抛丸工序产生的颗粒物，喷粉工序产生的颗粒物。 - 2、水污染源 - 生活污水； - 冷却循环水。 - 3、噪声污染源 - 本项目噪声为挤出机、上料机、切割机、抛丸机、破碎机、风机等生产设备运行产生的噪声。 - 4、固体废物污染源 - 拟建设项目生产过程产生的固体废物有生活垃圾、一般固体废物及危险废物。主要包括：生活垃圾、废边角料及不合格品、除尘灰、废钢丸、废包装袋、废黑白料桶、废机油、废机油桶、废活性炭、废催化剂。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为迁建项目，位于屯留区康庄工业园区内。 项目场地于2019年，租给山西智广峰科技有限公司生产支护类产品（锚杆、锚杆托盘、锚具）及不锈钢瓦斯管产品，2020年8月停产，注销。 山西智广峰科技有限公司环保手续： 2019年12月完成了《山西智广峰科技有限公司支护类产品及不锈钢瓦斯管产品制造项目环境影响报告表》；2020年2月18日取得长治屯留区行政审批服务管理局对该项目的环评批复（屯审管建函〔2019〕24号）。2020年3月在全国排污许可证管理信息平台进行了排污登记；2020年4月，企业组织专家开展了竣工环境保护验收工作。 根据现场勘查，现场已建设综合楼、产品展示室、两座厂房、门卫室等，厂房内无生产设备，不存在与本项目有关的原有污染及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1 大气环境 1、基本污染物 本次评价引用长治市生态环境保护委员会办公室公布的2024年1-12月份全市各县区环境空气质量信息进行分析。2024年1-12月屯留区环境空气质量主要污染物浓度统计结果见下表： 表3-1 环境空气监测统计数据 污染物; 平均时段; 现状浓度 （µg/m³）; 标准限值 （µg/m³）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均浓度; 50; 70; 71.43; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 34; 35; 97.14; 达标. SO2; 年平均浓度; 13; 60; 21.67; 达标. NO2; 年平均浓度; 23; 40; 57.50; 达标. CO（百分位数）; 24小时平均第95百分位数质量浓度; 1400; 4000; 35.00; 达标. O3 （8h百分位数）; 8小时最大平均第90百分位数质量浓度; 181; 160; 113.13; 超标. 由上述监测结果表可知：监测因子PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO（24小时平均第95百分位数）均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；监测因子O3-8h百分位数（日最大8小时最大平均值的第90百分位数）的监测值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。因此，项目所在地属于环境空气质量不达标区。 2、特征污染物 本项目生产过程中产生的污染物特征因子非甲烷总烃，因国家、地方环境空气质量标准中均未包含非甲烷总烃标准限值要求，故未对非甲烷总烃现状进行监测。 3.2 声环境 项目位于长治市屯留区康庄工业园区内，周边50m范围内不存在声环境敏感目标，因此未开展声环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于长治市屯留区康庄工业园区内，根据现场调查，本项目周围环境保护目标情况如下： 3.4 大气环境：常金村位于项目东北260m，与厂界之间相隔G208国道，无自然保护区、风景名胜区等其他环境保护目标。 表3-2 环境空气保护目标表 保护目标名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境 功能区; 相对 方位; 距厂界距离/m. X; Y. 常金村; 113.209536°; 36.168471°; 人群; 1168人; 二类; NE; 260m. 3.5 声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.6 废气： 项目废气污染物主要为非甲烷总烃及颗粒物，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放限值；有组织颗粒物排放同时满足《长治市工业企业无组织排放治理实施方案》（长气防办〔2019〕9号）文件中排放浓度控制要求；非甲烷总烃排放同时满足原长治市环境保护局《关于进一步加强重点行业挥发性有机物（VOCs）污染治理的通知》（长环发〔2017〕100号）中排放限值。 厂区内挥发性非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值：厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点1h平均浓度限值6mg/m³，任意一次浓度值20mg/m³。 表3-3 全厂污染物排放标准 污染源类型; 标准名称; 污染物项目; 排放限值mg/m³; 污染物排放监控位置; 其他信息. 有组织; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 颗粒物; 20; 车间或生产设施排气筒; 同时满足《长治市工业企业无组织排放治理实施方案》（长气防办〔2019〕9号）文件中排放浓度控制要求：10mg/m³. 非甲烷总烃; 60; 同时满足原长治市环境保护局《关于进一步加强重点行业挥发性有机物（VOCs）污染治理的通知》（长环发〔2017〕100号）中排放限值：塑料制品有机废气排放口：50mg/m³. 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）; 1; /. 甲苯二异氰酸酯（TDI）; 1; /. 异氟尔酮二异氰酸酯（IPDI）; 1; /. 多亚甲基多苯基多异氰酸酯（PAPI）; 1; /. 厂界无组织; 颗粒物; 1.0; 企业边界任何 1h大气污染物平均浓度; /. 非甲烷总烃; 4.0; 同时满足原长治市环境保护局《关于进一步加强重点行业挥发性有机物（VOCs）污染治理的通知》（长环发〔2017〕100号）中企业边界排放限值：2.0mg/m³. 厂区内无组织; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; NMHC; 6; 在厂房外设置监控点; 监控点处1h平均浓度值. 20; 监控点任意一次浓度值. 3.7 废水： 冷却循环水循环使用，定期补水，冷却循环水池定期排水，回用于厂区洒水；生活污水排入园区污水管网，最终排入屯留县煤化工园区污水处理厂处理。 3.8 噪声： 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准：昼间65dB（A），夜间55dB（A）。 3.9 固体废物： 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《山西省生态环境厅关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标核定暂行办法>的通知》（晋环规〔2023〕1号），纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目新增主要污染物排放，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 根据长治市生态环境局屯留分局屯环函〔2025〕9号《长治市生态环境局屯留分局关于山西鲲创新材料有限公司年产3万吨塑料管项目大气污染物排放总量核定意见》，本项目污染物排放总量控制指标为：颗粒物0.605t/a，挥发性有机物1.912t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环境保 护措施 | 本项目场地办公楼、生产厂房等均已建设，主要清理成品堆存区，安装生产设备等。施工期间涉及场地平整、设备运输及安装等人为活动产生的扬尘、废水、噪声以及废弃土石方等将不可避免地对施工区域及运输道路周边环境产生一定的不利影响，为减轻施工期对区域环境产生的不良影响，本次评价对针对施工期污染提出可行的防范和治理措施： 4.1 大气环境影响分析 本工程施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。其中土方挖掘填埋等工序的产尘量较大，场地平整、设备安装等工序的产生量较小。由于施工污染源为间歇性源并且扬尘点低，只会在近距离内形成局部污染。施工现场的污染物未经扩散稀释就进入地面呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响。 评价要求建设单位严格按照《山西省深入推进扬尘污染防治工作方案》的通知（晋环委办函〔2022〕4号）中强化施工工地扬尘管控要求，严格落实建筑施工工地扬尘“六个百分百”管控措施，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方湿法作业、施工场地硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。具体措施如下： （1）施工活动要严格控制在厂区内，管线工程施工时，施工现场道路两侧设彩钢板进行围挡，严禁越界或跨界施工，避免对施工区外部环境的影响。 （2）散装物料避免露天堆放，建设期所需的建筑材料全部堆存于厂区内，并采用密目网进行苫盖，不得露天堆存；挖出的土方及时清运，不得在厂内堆存，减少堆存产尘，做到物料堆放100%覆盖。 （3）委派专人定时对施工区及出厂道路进行洒水抑尘，加强对施工场地内和出厂道路积尘的收集和清理，减少起尘量；地面破拆改造、土方作业过程中采用雾炮机洒水抑尘，做到施工场地100%湿法作业；土方开挖时要避开大风天气，重污染天气应停止一切室外施工活动。 （4）保证施工区域内地面除绿化带外全部硬化，做到施工现场地面100%硬化。 （5）施工车辆驶出厂区需要对轮胎及车身进行清洗，避免将泥土及灰尘带出施工区，做到出入厂车辆100%冲洗。 （6）施工建材（散装）及渣土运输必须采取封闭运输，运输车辆必须加盖篷布或采用封闭厢式车运输、不得超载，途经居民区限速行驶，装卸时要轻装慢卸，做到渣土车辆100%密闭运输。 4.2 水环境影响分析 本项目施工期废水主要为施工设备、建材冲洗以及降尘洒水产生的施工废水和施工人员产生的生活污水。项目施工范围小，废水量少，为防止废水对区域土壤及卫生环境造成不利影响，评价提出如下环保措施： ①加强施工用水的管理，在保证用水效果的前提下节约用水，减少废水产生； ②设备冲洗固定地点，冲洗废水收集后循环使用，严禁废水任意流淌； ③生活污水排入园区污水管网处理。 综上所述，项目施工期废水全部综合利用不外排，雨污分流，对区域地表水及地下水基本无影响。 4.3 噪声环境影响分析 噪声是施工期的主要污染因子，本项目工程量较小，施工中使用的机械均为小型机械设备，影响范围主要在施工场区200米范围内，运输道路两侧30米范围内。 为减少施工期噪声对周围环境的影响，环评要求建设单位采取以下防治措施来减轻噪声对周围环境的影响： ①尽量采用性能好、噪声低的施工设备和施工工艺，如低噪声振捣器、电动空压机等，不符合国家规定的噪声限值的施工机械不得进入施工现场； ②加强施工机械维修保养，维持良好设备状态，避免因设备故障引发的噪声污染； ③合理安排施工及运输时间，夜间和午间休息时间禁止施工及运输作业； ④施工运输车辆在村庄路段减速慢行、禁止鸣笛，降低运输噪声影响。评价要求运输车辆禁止夜间和午间运输，途经道路沿线村内路段要减速慢行、禁止鸣笛，并加强车辆维护保养，保证性能良好。 在采取以上噪声防治措施后，可有效降低施工噪声对周围环境的影响。 4.4 固体废物处置措施 施工期间应根据需要增设容量足够的、有围栏和覆盖措施的堆放场地与设施，并分类存放、加强管理。 工程完成后，施工期间的各种建筑材料如砖瓦、木材等，会残留少量废弃建筑材料，建设单位应要求施工单位规划运输，加强管理，建筑垃圾应尽量分类后回收利用，对无利用价值的废弃物应及时送至地方政府指定的建筑垃圾堆弃点，不能随意丢弃倾倒。 施工人员的生活垃圾应设置临时垃圾箱（桶）收集，并由环卫部门统一及时处理。 设备安装产生的废弃包装物统一收集后外售或交环卫部门处置。 综合分析，施工期采取环评提出的各项环保措施后，产排污量很小，对区域环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环境影 响和 保护措施 | 4.5 大气环境影响分析 4.5.1 废气污染源产生排放情况 表4-1 废气污染源产生排放情况表 污染源名称; 北厂房各生产线熔融挤出工序、南厂房聚乙烯保温复合管生产线挤出工序、聚乙烯3PE复合管生产线缠绕工序、喷粉工序; 南厂房颗粒物. 破碎工序; 聚乙烯3PE复合管生产线抛丸工序; 聚乙烯3PE复合管生产线喷粉工序. 污染物种类; 非甲烷总烃; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物. 排放形式; R有组织 £无组织; £有组织 R无组织; R有组织 £无组织. 废气量（Nm³/h）; 47088; /; 3000; 5405. 污染物产生情况; 浓度（mg/m³）; 125.34; /; 317.82; 29.29. 产生量（kg/h）; 5.902; /; 0.953; 0.158. 核算方法; 产污系数法; /; 产污系数法; 产污系数法. 污染防治措施; 治理设施; 活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置; 密闭房间，并安装换气设施，定时通风换气; 袋式除尘器; 滤芯+袋式除尘器. 收集效率; 90%; /; 100%; 95%. 处理效率; 95%; /; 96.86%; 64.07. 污染物排放情况; 浓度（mg/m³）; 5.64; /; 10; 10. 排放量（kg/h）; 0.266; /; 0.030; 0.054. 年运行时间（h/a）; 7200; 少量; 7200; 7200. 年排放量（t/a）; 1.912; /; 0.216; 0.389. 排放 参数; 排气筒高度（m）; 15; /; 15; 15. 出口内径（m）; 0.6; /; 0.3; 0.3. 项目大气污染物主要为：1、有机废气：（1）北厂房有机废气（熔融挤出工序产生的非甲烷总烃）；（2）南厂房有机废气（聚乙烯保温复合管生产线复合挤出工序产生的有机废气，聚乙烯3PE复合管生产线：喷粉工序产生的有机废气、胶粘剂缠绕、PE缠绕工序产生的有机废气）；2、南厂房颗粒物：（1）破碎工序产生的颗粒物：（2）聚乙烯3PE复合管生产线：抛丸工序产生的颗粒物，喷粉工序产生的颗粒物。 1、有机废气 （1）北厂房有机废气（熔融挤出工序产生的有机废气） 本项目聚乙烯管生产线、聚乙烯双壁波纹管生产线、聚丙烯管生产线、钢丝骨架增强塑料复合管生产线产生的有机废气主要为塑料粒子在熔融挤出成型过程中产生的非甲烷总烃，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“292塑料制品行业系数手册”配料-混合-挤出工艺挥发性有机物（以非甲烷总烃计）的产物系数：1.5千克/吨-产品。钢丝骨架增强塑料复合管生产线粘结树脂挥发性有机物含量限值取《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）限量值：50g/kg。本项目熔融挤出工序非甲烷总烃的产生量见下表： 表4-2 北厂房有机废气产生量核算 生产线; 原辅材料名称; 年用量 t/a; 引用资料; 系数取值kg/t-产品; 非甲烷总烃产生量t/a. 聚乙烯管生产线; 聚乙烯（颗粒状）; 6353; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“202塑料制品行业系数手册”; 1.5; 9.530. 色母（颗粒状）; 127; 1.5; 0.191. 聚丙烯管生产线; 聚丙烯（颗粒状）; 5000; 1.5; 7.500. 聚乙烯双壁波纹管生产线; 聚乙烯（颗粒状）; 9803.9; 1.5; 14.706. 色母（颗粒状）; 196.1; 1.5; 0.294. 钢丝网骨架增强塑料复合管生产线; 聚乙烯（颗粒状）; 3719.52; 1.5; 5.579. 色母（颗粒状）; 74.4; 1.5; 0.112. 粘结树脂 （改性聚乙烯颗粒）; 74.4; 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》限量要求; 50g/kg; 3.720. 合计; /; 25348.32; /; 41.632. 评价要求：在北厂房各生产线挤出机出口上方分别设集气罩，将有机废气收集后，采用1套活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置处理，最终通过15m高排气筒（DA001）排放。 （2）南厂房有机废气（聚乙烯保温复合管生产线复合挤出工序产生的有机废气，聚乙烯3PE复合管生产线：喷粉工序产生的有机废气、胶粘剂缠绕、PE缠绕工序产生的有机废气） ①聚乙烯保温复合管生产线复合挤出工序产生的有机废气 本项目聚乙烯保温复合管采用一步式生产，聚乙烯挤出、聚氨酯发泡同步进行。发泡工序原料为黑料、白料，不使用其他辅料。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“202塑料制品行业系数手册”产物系数：1.5千克/吨-产品。 ②聚乙烯3PE复合管生产线：喷粉工序产生的有机废气、胶粘剂缠绕、PE缠绕工序产生的有机废气 喷粉工序环氧粉末直接在高温（180℃~200℃）钢管表面进行，因此该过程产生少量有机废气（以非甲烷总烃计）。参照《排放源统计调查 产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数：喷塑后烘干产污系数：1.20kg/t-产品计算。 胶粘剂缠绕工序加热熔融缠绕过程产生的有机废气，根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（ GB33372-2020）表3本体型胶粘剂VOC含量限量中其他热塑类限量值：50g/kg。 PE缠绕工序加热熔融缠绕过程产生的有机废气为聚乙烯颗粒熔融产生的非甲烷总烃，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“202塑料制品行业系数手册”产物系数：1.5千克/吨-产品。 综上，南厂房有机废气（聚乙烯保温复合管生产线复合挤出工序产生的有机废气，聚乙烯3PE复合管生产线：胶粘剂缠绕、PE缠绕工序产生的有机废气、喷粉工序产生的有机废气）的产生量见下表： 表4-3 南厂房有机废气产生量核算 生产线; 原辅材料名称; 年用量t/a; 引用资料; 系数取值kg/t-产品; 非甲烷总烃产生量t/a. 聚乙烯保温复合管生产线; 聚乙烯（颗粒状）; 161.4; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“202塑料制品行业系数手册”; 1.5; 0.242. 色母（颗粒状）; 3.2; 1.5; 0.005. 黑料（聚合MDI）; 61.9; 1.5; 0.093. 白料（聚醚多元醇）; 61.9; 1.5; 0.093. 聚乙烯3PE复合管生产线; 聚乙烯（颗粒状）; 87.15; 1.5; 0.131. 胶粘剂（聚乙烯颗粒）; 5.85; 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》限量要求; 50g/kg; 0.293. 环氧粉末; 3.8; 《排放源统计调查 产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数; 1.2; 0.005. 合计; /; 385.20; /; 0.862. 评价要求： ①聚乙烯保温复合管生产线复合挤出口上方设集气罩，聚乙烯3PE复合管生产线胶粘剂缠绕、PE缠绕工序出口上方设集气罩，将有机废气收集后，采用1套活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置处理，最终通过15m高排气筒（DA001）排放； ③聚乙烯3PE复合管生产线，喷粉室采用密闭操作，喷粉室有机废气通过负压收集，经滤芯除尘器+袋式除尘器处理后，经过滤棉处理，通入活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置处理，最终通过15m高排气筒（DA001）排放。 由于挤出机挤出口需要人工进行拖拽操作，所以项目挤出机上方集气罩设置顶吸罩，根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008），《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016），顶吸罩的风量计算公式如下： L=v0×F×3600 矩形罩口： F=（a+0.5H）×（b+0.5H） 式中：L—顶吸罩的计算风量，m³/h； F—罩口面积，m²； v0—罩口平均风速，m/s，本项目取值1.0m/s。 a—设备或粉尘源的长度（m）； b—设备或粉尘源的宽度（m）； H—罩口离设备面的高度（m）。 密闭罩抽风量的计算公式如下： Q=nV 式中：L—抽风量，m³/s； V—全密封罩的容积，m3； n—换气次数，100次/h。 项目北厂房生产线有：聚乙烯管每条生产线仅1个挤出机口，共5条生产线；聚丙烯管每条生产线仅1个挤出机口，共2条生产线；聚乙烯双壁波纹管生产线每条生产线仅1个挤出机口，共2条生产线；钢丝网骨架增强塑料复合管生产线每条生产线2个挤出机口，共3条生产线；北厂房有机废气集气罩排风量计算情况见下表： 表4-4 北厂房有机废气集气罩技术参数及排风量计算一览表 集气罩位置; 集气罩个数（个）; a （m）; b （m）; H （m）; F （m²）; v0 （m/s）; 排风量 （m³/h）. JWG-PE110三层共挤高速管材生产线挤出机出口; 2; 0.2; 0.5; 0.5; 0.3375; 1.0; 2430. JWG-PE315节能高速高效管材生产线挤出机出口; 2; 0.4; 0.5; 0.5; 0.4875; 1.0; 3510. JWG-PE630三层共挤高速管材生产线挤出机出口; 1; 0.7; 0.5; 0.5; 0.7125; 1.0; 2565. 聚丙烯管生产线挤出机出口; 2; 0.2; 0.5; 0.5; 0.3375; 1.0; 2430. 聚乙烯双壁波纹管生产线挤出机出口; 2; 0.8; 0.5; 0.5; 0.7875; 1.0; 5670. 钢丝网骨架增强塑料复合管生产线挤出机出口; 6; 0.4; 0.5; 0.5; 0.4875; 1.0; 10530. 合计; /; /; /; /; /; /; 27135. 项目南厂房生产线有：聚乙烯保温复合管每条生产线仅1个挤出机口，共2条生产线；聚乙烯3PE复合管生产线胶粘剂缠绕、PE缠绕工序1个挤出机口，仅1条生产线；南厂房有机废气集气罩排风量计算情况见下表： 表4-5 南厂房有机废气集气罩技术参数及排风量计算一览表 集气罩位置; 集气罩个数（个）; a （m）; b （m）; H （m）; F （m²）; v0 （m/s）; L （m³/h）; 排风量 （m³/h）. 聚乙烯保温复合管生产线复合挤出口; 2; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5625; 1.0; 2025; 4050. 聚乙烯3PE复合管生产线胶粘剂缠绕、PE缠绕工序出口; 1; 1; 0.5; 0.5; 0.9375; 1.0; 3375; 3375. 合计; /; /; /; /; /; /; /; 7425. 聚乙烯3PE复合管生产线喷涂室长15m宽1.2m高2.6m，则喷粉室排风量为4680m³/h。 综上，活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置理论计算风量为： 27135m³/h+7425m³/h+4680m³/h=39240m³/h 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）设计要求：处理设备设计风量应按理论计算风量的120%设计，因此，活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置处理风量不低于47088m³/h。 项目年工作300天，每天3班，每班8小时，采取以上措施后，活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置排放口（DA001）非甲烷总烃排放速率为0.266kg/h，排放浓度为5.64mg/m³。可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中非甲烷总烃排放限值要求，同时满足《原长治市环境保护局关于进一步加强重点行业挥发性有机物（VOCs）污染治理的通知》（长环发〔2017〕100号）中“塑料制品行业有机废气排放口VOCs最高允许排放浓度：50mg/m³”的要求。 2、南厂房颗粒物 （1）破碎工序产生的颗粒物 本项目聚乙烯管生产线、聚乙烯双壁波纹管生产线、聚丙烯管生产线生产过程中产生的边角料及不合格品、半成品分类收集，由于边角料及不合格品、半成品均为管状，不方便运输，因此，企业设破碎机对收集的边角料及不合格品、半成品进行破碎处理，破碎成块状（2~8cm）碎料，方便装袋外售。该过程产生少量破碎粉尘。 评价要求：破碎机在南厂房西南角设单独密闭房间，并安装换气设施，定时通风换气。 采取措施后，产生的少量破碎粉尘大部分在设备附近自然沉降，定期清理，加强通风后，粉尘无组织外排微量，对区域环境空气质量影响很小。 （2）聚乙烯3PE复合管生产线：抛丸工序产生的颗粒物 项目聚乙烯保温复合管生产线、聚乙烯3PE复合管生产线钢管共用一台抛丸机。抛丸工序为钢管的表面除锈处理工序，用压缩空气将喷丸器中的丸料喷射到工件表面，利用铁丸的冲击力除去工件表面锈渍及氧化物，抛丸操作在抛丸机内密闭自动完成，产生的粉尘主要成分是氧化铁等铁屑金属粉尘，由抛丸机自带的除尘设施净化处理。本项目抛丸机年处理钢管2023.2t/a+111.6t/a=3134.8t/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中C33-C37行业干式预处理核算环节抛丸产污系数，抛丸工序颗粒物产污系数为2.19kg/t-原料，本项目抛丸工序颗粒物产生量约6.865t/a。 根据企业提供资料，项目抛丸机自带袋式除尘器，抛丸工序产生的颗粒物经密闭管道进入除尘器处理，抛丸机自带袋式除尘器设备参数为：风速：0.8m/min；过滤面积：62.5m²；清灰方式：脉冲喷吹；滤袋材质：覆膜滤袋；处理风量： 3000m³/h；处理效率：96.86%。 评价认为可行。采取以上措施后，抛丸工序有组织颗粒物排放浓度≦10mg/m³，有组织排放量为0.216t/a。可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中颗粒物排放限制要求，同时满足《长治市工业企业无组织排放治理实施方案》（长气防办〔2019〕9号）文件中排放浓度控制要求：10mg/m³。 （3）聚乙烯3PE复合管生产线：喷粉工序产生的颗粒物 项目聚乙烯3PE复合管生产线喷粉工序，采用静电喷涂，喷粉室内没有喷到工件上的粉末一部分落入喷粉房底部，一部分通过粉末回收系统回收，回收系统工作时粉末被滤芯吸附在滤芯表面，通过设定好的程序反吹，使滤芯表面吸附的粉末一部分被吹掉，落入喷粉房底部，喷粉房底部的粉末通过粉泵输送供给自动喷枪，循环使用。在滤芯后经集风管引至布袋除尘器处理。项目聚乙烯3PE复合管生产线环氧粉末年用量为3.8t/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中C33-C37行业涂装核算环节喷塑产污系数，喷粉工序颗粒物产污系数为300kg/t-原料，本项目喷粉工序颗粒物产生量约1.14t/a。 根据企业提供资料，喷涂室长15m宽1.2m高2.6m，喷涂室全密闭，定期通风，换风次数为100次/h，则喷粉室理论计算排风量为4680m³/h。根据《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012），考虑管网漏风附加系数1.1，设备漏风附加系数1.05，则喷粉室处理风量为4680m³/h×1.1×1.05=5405m³/h。 喷粉工序废气通过负压收集，收集效率取95%，收集的废气，经滤芯除尘器处理后，由集风管引至布袋除尘器处理，袋式除尘器设备参数为：风速：0.8m/min；过滤面积：113m²；清灰方式：脉冲喷吹；滤袋材质：覆膜滤袋；处理风量： 5405m³/h；处理效率：64.07%。 评价认为可行。采取以上措施后，喷粉工序有组织颗粒物排放浓度≦10mg/m³，有组织排放量为0.389t/a。可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中颗粒物排放限制要求，同时满足《长治市工业企业无组织排放治理实施方案》（长气防办〔2019〕9号）文件中排放浓度控制要求：10mg/m³。 4、非正常工况废气 非正常排污主要是指工艺设备或环保设施达不到设计规定指标时的超额排污及设备检修、开停车等情况下的排污。 本项目的非正常工况主要考虑废气环保设施运行不正常。按活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置、除尘器异常，处理效率下降50%计算。项目非正常工况下废气排放情况见下表： 表4-6 非正常工况废气污染物排放源核算表 非正常排放源; 污染物; 非正常 排放原因; 非正常 排放浓度; 非正常 排放速率; 单次持续时间; 应对措施. 北厂房各生产线熔融挤出工序、南厂房聚乙烯保温复合管生产线挤出工序、聚乙烯3PE复合管生产线缠绕工序、喷粉工序; 非甲烷总烃; 废气处理设施故障; 59.2mg/m³; 2.79kg/h; 0.5h; 立即停止生产，派专人负责维修. 聚乙烯3PE复合管生产线抛丸工序; 颗粒物; 废气处理设施故障; 163.9mg/m³; 0.49kg/h. 聚乙烯3PE复合管生产线喷粉工序; 颗粒物; 废气处理设施故障; 18.9mg/m³; 0.10kg/h. 本工程投产后，平时应加强对废气处理设备的维修和保养，确保其正常运转，避免事故性排放情况的发生，一旦发现处理设备出现故障，公司应立即采取措施进行抢修，相应工段应停止生产，直至抢修完成，处理设备正常工作。 4.5.2 废气污染物防治可行技术 根据《关于印发<山西省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理攻坚行动实施方案>的通知》（晋环委办发〔2023〕2号），附件2，开展简易低效VOCs治理设施清理整治：除恶臭异味治理外，新建企业以及重点企业一律不得采用低温等离子、光催化、光氧化或其相关组合工艺的治理设施；未建设活性炭集中再生或处置中心的城市，采用活性炭吸附技术的新建企业，应配套建设原味再生装置。 本项目有机废气采用1套活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置，处理工艺符合以上规定。 4.5.3 废气排放环境影响分析 项目位于长治市屯留区康庄工业园区内，运营期排放的大气污染物主要为颗粒物及非甲烷总烃，在严格采取环评中要求的环保措施后，各类大气污染物达标排放，对区域环境空气及敏感目标影响较小，项目的建设对周边大气环境影响在可接受范围内。 4.6 水环境影响分析 4.6.1 污染源源强核算 1、冷却循环水 项目冷却循环水使用园区自来水，循环使用，定期补水，冷却循环水池定期排水，回用于厂区洒水。 设备运行中由于定期外排和蒸发等原因需要定期补充，蒸发水量按循环量的3%计，排水量按循环水量的0.1%计算，根据设备厂家提供的设备冷却水循环使用量，见下表： 表4-7 各生产线循环水用量一览表 序号; 生产线名称; 单条生产线 循环水量 m³/h; 生产线 数量; 生产时间h/d; 循环水量 m³/d; 蒸发损耗量 m³/d; 定期排水量 m³/d. 1; JWG-PE110三层共挤高速管材生产线; 8; 2; 24; 384; 11.52; 0.384. JWG-PE315节能高速高效管材生产线; 8; 2; 24; 384; 11.52; 0.384. JWG-PE630三层共挤高速管材生产线; 8; 1; 24; 192; 5.76; 0.192. 2; JWG-PE500高速保温复合管材生产线; 10; 2; 24; 480; 14.4; 0.48. 3; 聚乙烯3PE复合管生产线; 15; 1; 24; 360; 10.8; 0.36. 4; JWBSGL-PE800双壁波纹管生产线; 15; 2; 24; 720; 21.6; 0.72. 5; JWG-MPP110高速管材生产线; 8; 2; 24; 384; 11.52; 0.384. 6; GS/PE-G-315高效钢丝网骨架增强复合管材生产线; 10; 3; 24; 720; 21.6; 0.72. 合计; /; 15; /; 3624; 108.72; 3.62. 由上表可知，本项目需补充新鲜水量为108.72m³/d，定期排水量为3.62m³/d。 根据设计，企业拟在两厂房之间建设1座容积为500m³的冷却水循环水池，评价认为可行，并要求企业生产人员每日定期巡查水池存水情况，及时补充新鲜水；冷却循环水池定期排水，回用于厂区洒水。 2、生活污水 本项目劳动定员48人，参考《山西省用水定额》（DB14/T1049.4-2021），日常生活用水标准取值为70~90L/（p·d），用水定额按照80L/（p·d）计算，则项目生活用水量为3.84m³/d（1152m³/a），生活污水排放量为3.072m³/d（921.6m³/a）。项目生活污水排入园区污水管网，最终排入屯留县煤化工园区污水处理厂处理。 4.6.2 依托屯留县煤化工园区污水处理厂可行性分析 屯留县煤化工园区污水处理厂位于屯留区渔泽镇崔蒙村原屯留县富成钢铁有限公司旧厂区内。全厂占地面积3.2024公顷，2018年11月一期工程开工建设，2021年7月竣工，同年12月组织专家对一期工程进行了自主竣工环境保护验收，并正式运行，一期工程设计规模为处理污水2.25万m³/d。主体工艺为一级处理+二级生物强化处理+深度处理工艺，污水厂设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）—级A标准。氨氮、总磷、化学需氧量达到《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）表3二级排放标准。 项目建成后对屯留县煤化工园区污水处理厂影响较小。评价认为可行。项目废水处理依托有保障。 4.7 声环境影响分析 4.7.1 噪声源强分析 本项目建设完成后，本项目的产噪设备主要为挤出机、上料机、切割机、抛丸机、破碎机、风机等，声源强度为80~85dB（A）。 |
| --- | --- |

| 运营 期环境影 响和保护措施 | 表4-8 项目噪声源调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源 名称; 声功 率级 dB（A）; 声源控制 措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离 m; 室内边 界声级 dB（A）; 运行 时段h/d; 建筑物插入损失 dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 dB（A）; 建筑物外距离m. 1; 北厂房; 螺杆挤出机1-1#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 89.07; 23.49; 1; 3.44; 62.03; 24; 20; 36.03; 1. 2; 上料机1#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 102.58; 24.49; 1; 3.83; 56.91; 24; 20; 30.91; 1. 3; 螺杆挤出机1-2#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 88.88; 23.29; 1; 3.25; 62.10; 24; 20; 36.10; 1. 4; 切割机1#; ~85; 封闭隔声、减振垫; 74.81; 22.66; 1; 3.25; 72.10; 24; 20; 46.10; 1. 5; 螺杆挤出机2-1#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 89.03; 26.15; 1; 6.1; 61.61; 24; 20; 35.61; 1. 6; 上料机2#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 102.3; 27.17; 1; 6.52; 56.59; 24; 20; 30.59; 1. 7; 螺杆挤出机2-2#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 88.84; 25.95; 1; 5.91; 61.63; 24; 20; 35.63; 1. 8; 切割机2#; ~85; 封闭隔声、减振垫; 74.72; 25.29; 1; 5.88; 71.63; 24; 20; 45.63; 1. 9; 上料机3#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 102.13; 30.34; 1; 9.7; 56.49; 24; 20; 30.49; 1. 10; 螺杆挤出机3-1#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 88.74; 29.49; 1; 9.45; 61.49; 24; 20; 35.49; 1. 11; 螺杆挤出机3-2#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 88.55; 29.47; 1; 9.44; 61.49; 24; 20; 35.49; 1. 12; 螺杆挤出机3-3#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 88.46; 29.28; 1; 9.25; 61.50; 24; 20; 35.50; 1. 13; 切割机3#; ~85; 封闭隔声、减振垫; 74.43; 28.46; 1; 9.06; 71.50; 24; 20; 45.50; 1. 14; 上料机4#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 101.85; 33.41; 1; 12.78; 56.45; 24; 20; 30.45; 1. 15; 螺杆挤出机4-1#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 88.74; 32.57; 1; 12.53; 61.46; 24; 20; 35.46; 1. 16; 螺杆挤出机4-2#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 88.55; 32.55; 1; 12.51; 61.46; 24; 20; 35.46; 1. 17; 螺杆挤出机4-3#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 88.46; 32.36; 1; 12.33; 61.46; 24; 20; 35.46; 1. 18; 切割机4#; ~85; 封闭隔声、减振垫; 74.43; 31.54; 1; 12.14; 71.46; 24; 20; 45.46; 1. 19; 上料机5#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 101.58; 36.67; 1; 15.69; 56.44; 24; 20; 30.44; 1. 20; 螺杆挤出机5-1#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 88.52; 35.94; 1; 15.9; 61.44; 24; 20; 35.44; 1. 21; 螺杆挤出机5-2#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 88.33; 35.92; 1; 15.89; 61.44; 24; 20; 35.44; 1. 22; 螺杆挤出机5-3#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 88.24; 35.73; 1; 15.71; 61.44; 24; 20; 35.44; 1. 23; 切割机5#; ~85; 封闭隔声、减振垫; 74.21; 34.91; 1; 15.52; 71.44; 24; 20; 45.44; 1. 24; 上料机6#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 101.41; 40.04; 1; 15.69; 56.44; 24; 20; 30.44; 1. 25; 挤出机6#; ~75; 封闭隔声、减振垫; 88.05; 38.98; 1; 18.96; 61.43; 24; 20; 35.43; 1. 26; 上料机7#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 101.13; 43.08; 1; 15.82; 56.44; 24; 20; 30.44; 1. 27; 挤出机7#; ~75; 封闭隔声、减振垫; 87.78; 41.96; 1; 19.99; 61.43; 24; 20; 35.43; 1. 28; 上料机8#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 101.13; 46.31; 1; 15.65; 56.44; 24; 20; 30.44; 1. 29; 螺杆挤出机8#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 87.46; 45.17; 1; 16.76; 61.43; 24; 20; 35.43; 1. 30; 切割机8#; ~85; 封闭隔声、减振垫; 73.23; 44.14; 1; 16.95; 71.43; 24; 20; 45.43; 1. 31; 上料机9#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 100.75; 49.45; 1; 15.87; 56.44; 24; 20; 30.44; 1. 32; 螺杆挤出机9#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 87.15; 48.16; 1; 13.76; 61.45; 24; 20; 35.45; 1. 33; 切割机9#; ~85; 封闭隔声、减振垫; 72.92; 47.13; 1; 13.95; 71.45; 24; 20; 45.45; 1. 34; 上料机10#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 100.37; 52.67; 1; 10.04; 56.48; 24; 20; 30.48; 1. 35; 螺杆挤出机10-1#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 87.17; 51.64; 1; 10.29; 61.48; 24; 20; 35.48; 1. 36; 螺杆挤出机10-2#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 86.98; 51.62; 1; 10.3; 61.48; 24; 20; 35.48; 1. 37; 螺杆挤出机10-3#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 86.89; 51.43; 1; 10.48; 61.48; 24; 20; 35.48; 1. 38; 切割机10#; ~85; 封闭隔声、减振垫; 72.86; 50.61; 1; 10.47; 71.48; 24; 20; 45.48; 1. 39; 上料机11#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 100.18; 55.8; 1; 6.91; 56.57; 24; 20; 30.57; 1. 40; 螺杆挤出机11-1#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 86.96; 54.75; 1; 7.17; 61.56; 24; 20; 35.56; 1. 41; 螺杆挤出机11-2#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 86.77; 54.73; 1; 7.18; 61.56; 24; 20; 35.56; 1. 42; 螺杆挤出机11-3#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 86.68; 54.54; 1; 7.36; 61.55; 24; 20; 35.55; 1. 43; 切割机11#; ~85; 封闭隔声、减振垫; 72.65; 53.72; 1; 7.35; 71.55; 24; 20; 45.55; 1. 44; 上料机12#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 99.9; 58.84; 1; 3.85; 56.91; 24; 20; 30.91; 1. 45; 螺杆挤出机12-1#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 86.69; 57.97; 1; 3.94; 61.89; 24; 20; 35.89; 1. 46; 螺杆挤出机12-2#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 86.5; 57.95; 1; 3.95; 61.89; 24; 20; 35.89; 1. 47; 螺杆挤出机12-3#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 86.41; 57.76; 1; 4.13; 61.85; 24; 20; 35.85; 1. 48; 切割机12#; ~85; 封闭隔声、减振垫; 72.38; 56.94; 1; 4.12; 71.85; 24; 20; 45.85; 1. 49; 风机1#; ~90; 基础减振，电机设隔声罩，风机进出风口设消声器; 86.54; 21.87; 1; 1.94; 78.12; 24; 20; 52.12; 1. 50; 南厂房; 上料机13#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 94.01; -21.2; 1; 9.22; 57.9; 24; 20; 31.9; 1. 51; 螺杆挤出机13-1#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 86.84; -21.76; 1; 11.71; 62.88; 24; 20; 36.88; 1. 52; 螺杆挤出机13-2#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 86.65; -21.96; 1; 11.9; 62.88; 24; 20; 36.88; 1. 53; 切割机13#; ~85; 封闭隔声、减振垫; 75.34; -22.85; 1; 12.14; 72.87; 24; 20; 46.87; 1. 54; 上料机14#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 93.63; -16.75; 1; 7.1; 57.95; 24; 20; 31.95; 1. 55; 螺杆挤出机14-1#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 86.46; -17.31; 1; 7.25; 62.94; 24; 20; 36.94; 1. 56; 螺杆挤出机14-2#; ~70; 封闭隔声、减振垫; 86.27; -17.51; 1; 7.44; 62.94; 24; 20; 36.94; 1. 57; 切割机14#; ~85; 封闭隔声、减振垫; 74.96; -18.4; 1; 7.68; 72.93; 24; 20; 46.93; 1. 58; 抛丸机; ~85; 封闭隔声、减振垫; 93.39; -13.2; 1; 3.54; 73.27; 24; 20; 47.27; 1. 59; 挤出机15#; ~75; 封闭隔声、减振垫; 78.17; -14.41; 1; 3.88; 63.2; 24; 20; 37.2; 1. 60; 除尘风机1#; ~90; 基础减振，电机设隔声罩，风机进出风口设消声器; 93.21; -11.49; 1; 1.83; 79.27; 24; 20; 53.27; 1. 61; 除尘风机2#; ~90; 85.47; -12.07; 1; 1.96; 79.11; 24; 20; 53.11; 1. 63; 破碎机1#; ~90; 减振垫，全封闭隔离; 46; -45.11; 1; 3.74; 78.22; 24; 20; 52.22; 1. 64; 破碎机2#; ~90; 49.01; -44.91; 1; 3.99; 78.18; 24; 20; 52.18; 1. 注：坐标原点为厂址西南角，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向。. |
| --- | --- |

| 运营 期环境影 响和保护措施 | 4.7.2 声环境影响预测及分析 本次环境噪声影响预测主要是针对本项目主要噪声源对厂界的影响。预测计算中，影响声波从声源到受声点传播的因素有很多，它们主要包括传播发散、气温、平均速度、遮挡物状况、植被状况、风向、风速等，其中对声波的传播影响最大的是与声源到受声点的距离有关的传播发散，即声波随距离的衰减。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： ①室内声源在预测点产生的声级计算模型 室内声源可采用等效室外声源进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内室外的A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则： LP2=LP1−TL+6 式中：LP1—靠近开口处（或窗户）室内的A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外的A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB； LP1=Lw−10lgQ4πr2+4R 式中：LP1—靠近开口处（或窗户）室内的A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/1−α，S为房间内表面积，m²；α为平均吸声系数； r—声源到靠近开口处（或窗户）某点处的距离，m。 ②噪声贡献值计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式如下： Leqg=10lg1Titi100.1LAi 式中：Leqg—噪声贡献值，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时间段内运行的时间，s； LAi—i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB（A）。 4.7.3 噪声预测结果及分析 结合以上噪声预测模式，本项目噪声预测结果见下表： 表4-9 厂界噪声预测结果 单位：Leq，dB（A） 测点位置; 噪声贡献值; 评价标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 北厂界; 46.81; 46.81; 65; 55; 达标; 达标. 东厂界; 51.36; 51.36; 65; 55; 达标; 达标. 南厂界; 40.28; 40.28; 65; 55; 达标; 达标. 西厂界; 33.14; 33.14; 65; 55; 达标; 达标. 根据预测结果，本项目完成后，噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准：昼间65dB（A），夜间55dB（A）。 因此，本项目对周边声环境造成影响较小，但须严格落实以下所述的降噪措施： ① 将生产设备全部安装在室内，并采用减振垫。 ② 破碎机单独设全封闭破碎间隔声。 ③ 设备保养。平时生产中加强对各设备的维修保养，对其主要磨损部位及时添加润滑油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 评价认为采取这些措施后，可使厂界噪声达到相应标准要求。 4.8 固体废物影响分析 4.8.1 固体废物基本产生情况 本项目排放的固体废物主要是生活垃圾及生产过程中产生的一般固体废物和危险废物。 - 1、生活垃圾 - 本项目劳动定员48人，年工作日300天，按0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量约为7.2t/a。 - 厂区内设垃圾收集箱定点收集，生活垃圾集中收集后，环卫部门统一处理，对周围环境影响较小。 - 2、一般工业固体废物 - （1）废边角料及不合格品 - 切割工序产生的废边角料及不合格品约为原材料用量的0.05%，其中，原材料中聚乙烯、色母、聚丙烯等年用量共计25729.72t，则边角废料的产生量为12.86t/a。集中收集后统一外售给回收造粒企业综合利用。 （2）除尘灰 抛丸工序除尘灰产生量为6.649t/a，集中收集后外售处理。 喷粉工序除尘灰产生量为0.694t/a，收集后全部回用于喷粉工序。 （3）废钢丸 废钢丸产生量约为0.01t/a，收集后外售处理。 （4）废包装袋 本项目原辅材料均为袋装，废包装袋产生量为102.44万个，袋中按50g/个计算，则废包装袋产生量约为51.22t/a，主要成分为塑料，由建设单位集中收集，定期外售给废品回收公司进行综合利用。 3、危险废物 危险废物主要为废黑白料桶、废机油、废机油桶、废活性炭、废催化剂： （1）废黑白料桶 项目黑料和白料为桶装，年产生空桶约1238个，单个空桶按5kg/个计算，废黑白料桶产生量为6.19t/a。收集后暂存于危废暂存点，交由有资质单位处置，由于产生量较大，环评建议企业暂存周期不超过1个月。 （2）废机油、废机油桶 废机油产生量约为0.5t/a，废机油桶产生量约为0.1t/a。 （3）废催化剂 项目有机废气采用活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，催化燃烧系统设有贵金属催化剂，使用寿命一般在2年左右，每次更换量约20kg，折算年产生量约0.01t/a。 （4）废活性炭 项目北有机废气采用活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）的规定，蜂窝状活性炭吸附装置废气流速宜低于1.2m/s。本次评价，保守估计取1.07m/s。因此，本项目活性炭吸附箱体最低吸附过滤面积为：12.25m²。 活性炭吸附箱活性炭重量约5t，根据《简明通风设计手册》（孙一坚主编，中国建筑工业出版社出版）P511页：活性炭吸附量为0.12-0.37kg/kg，因本项目设计使用颗粒状活性炭，活性炭碘值≥800mg/g，蜂窝活性炭较高，本次评价按0.27kg/kg计算，吸附量达到73%即进行脱附处理，本项目活性炭需吸附有机废气量为36.332t/a，经计算活性炭吸附箱年平均脱附次数37次。据相关资料，活性炭吸附塔中活性炭吸附-脱附次数一般在200次以上。一般情况下，当活性炭碘值高、脱附周期长、处理有机废气浓度低时，活性炭更换一次。本项目拟每两年更换一次活性炭，更换量2.5t/a。 综上，本项目废活性炭产生量为2.5t/a。 环评要求：废黑白料桶、废机油、废机油桶、废活性炭、废催化剂分类收集后，分区暂存于危废贮存点（30m²）内，定期交由有资质单位处置。 表4-10 固体废物产生情况及利用处置情况表 分类; 名称; 主要成分; 代码; 产生量（t/a）; 综合利用量; 处置量; 产废周期; 综合利用或处置措施. 一般工业固体废物; 废边角料及不合格品; 废塑料; 900-003-S171; 12.86t/a; /; 12.86t/a; 1年; 集中收集后统一外售给回收造粒企业综合利用. 抛丸工序除尘灰; 铁屑; /; 6.649t/a; /; 6.649t/a; 1年; 集中收集后统一外售. 喷粉工序除尘灰; 环氧粉末; /; 0.694t/a; 0.694t/a; /; 1年; 收集后全部回用于喷粉工序. 废钢丸; 废钢丸; /; 0.01t/a; /; 0.01t/a; 1年; 收集后外售处理. 废包装袋; 废塑料; 900-003-S171; 51.22t/a; /; 51.22t/a; 1年; 外售给废品回收公司进行综合利用. 危险废物; 废黑白料桶; 废塑料; 900-003-S171; 6.19t/a; /; 6.19; 1年; 分区暂存于危废贮存点内，交由有资质单位处置. 废机油; 油类物质; 900-214-08; 0.5t/a; /; 0.5t/a; 1年. 废机油桶; 油类物质; 900-249-08; 0.1t/a; /; 0.1t/a; 1年. 废活性炭; 活性炭; 900-039-49; 2.5t/a; /; 2.5t/a; 1年. 废催化剂; 贵金属; 772-007-50; 0.01t/a; /; 0.01t/a; 1年. 生活垃圾; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 7.2t/a; /; 7.2t/a; 1年; 环卫部门统一处理. 4.8.2 危险废物环境管理要求 - 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）应做到以下几点： - （1）贮存设施污染控制要求： - ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 - ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 - ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 - ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 - ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 - ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 - （2）容器和包装物污染控制要求 - ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 - ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 - ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 - ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 - ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 - ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 - （3）贮存过程污染控制要求 - ①一般规定 - 1）在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 - 2）液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 - 3）半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。 - 4）具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。 - 5）易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。 - 6）危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。 - ②贮存设施运行环境管理要求 - 1）危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 - 2）应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 - 3）作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 - 4）贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 - 5）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 - 6）贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 - 7）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 - ③贮存点环境管理要求 - 1）贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 - 2）贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 - 3）贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 - 4）贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 - 5）贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 - （4）危废储存和转运过程的要求 ①盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）所示的标签； 图4-1 危险废物贮存标识 - ②厂内由专人负责将危险废物分类收集后，由专人负责运送，用专用工具密闭运送至危废暂存区； - ③危险废物贮存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； - ④必须做好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； - ⑤必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； - ⑥危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作； - ⑦在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接收地环境保护行政主管部门。 - 建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 - （5）立标管理要求 - 危险废物暂存库标志牌按（HJ1276-2022）设置。标志牌参考样式见下图： 说 明 1、危险废物警告标志规格颜色 形状：等边三角形 颜色：背景为黄色RGB 颜色值为（255，255，0），字体和边框为黑色RGB颜色值为（0，0，0）。 2、三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3mm。. - 危险废物标签按照（HJ1276-2022）设置，参考样式见下图： 说 明 1、危险废物标签尺寸颜色 尺 寸：40×40cm 底 色：醒目的橘黄色 RGB 颜色值为（255， 150， 0） 标签边框和字体：黑色，RGB 颜色值为（0， 0， 0） 2、文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于 1 mm，边框外宜留不小于 3 mm 的空白. - 危险废物责任信息公示牌参考样式见下图： 尺寸：900×558mm；底色：蓝色；字体：黑体字；字体颜色：白色. 4.8.3 危险废物暂存对环境影响分析 正常情况下，项目危险废物暂存对环境影响不大，但是在风险情况下，危险废物临时暂存时发生渗漏对环境产生不利影响，因此应加强管理，严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行运行管理，及时清运，减少可能对环境产生“二次污染”的中间贮存环节，避免危废临时贮存过程中的环境风险。 综上所述，本项目产生的各类固体废物均能做到合理处置，一般工业固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物处置可满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）要求。 4.9 地下水、土壤 - 本项目对地下水、土壤环境产生威胁的污染源主要为危废贮存点（存放废黑白料桶、废活性炭、废催化剂、废机油、废机油桶），对地下水、土壤的污染途径主要来自废机油的泄漏，主要污染因子为废机油。项目可能对地下水和土壤造成影响的环节主要是废机油的泄漏，环评对危险废物的建设及管理提出了具体要求，本项目采取的防渗措施如下： 表4-11 本项目分区防渗表 防渗分区; 防渗区域; 防渗技术要求; 防渗方案. 重点 防渗区; 危废贮存点、黑料、白料存放区; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m， K≤1×10-7cm/s; 底部需采用防渗钢筋混凝土，表面涂刷2mm厚高密度聚乙烯膜或其他人工材料. 一般 防渗区; 生产厂房; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s; 底部需采用防渗钢筋混凝土，等效黏土防渗层，Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 简单 防渗区; 除重点防渗区、一般防渗区外的区域; 一般地面硬化; 厂区全部硬化. - 现场调查，企业生产厂房底部需采用防渗钢筋混凝土，满足等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s防渗要求；危废贮存点底部需采用防渗钢筋混凝土，表面涂刷2mm厚高密度聚乙烯膜，满足等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s防渗要求；黑料、白料暂存区位于南厂房内，不满足重点防渗区防渗要求。 - 环评要求：企业对黑料、白料暂存区进行改造，表面涂刷2mm厚高密度聚乙烯膜。 - 综上所述，本项目在严格落实上述措施后，可有效切断污染途径，使本项目不存在污染土壤和地下水的可能。 4.10 环境风险 - 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 - 4.10.1 环境风险识别 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，本项目涉及的风险物质为废机油、聚合MDI。 - 废机油的理化性质见下表： 表4-12 废机油理化性质一览表 理化 性质; 中文名称; 废机油. 外观与形状; 浅黄色粘稠液体. 相对密度; 0.875（水=1）. 凝固点（℃）; ＜-18. 沸点（℃）; 240~400. 闪点（℃）; ＞200. 引燃温度（℃）; ＞250. 饱和蒸气压（kPa）; 0.17（145.8℃）. 爆炸特性与消防; 燃烧分解产物; CO、CO2. 燃烧性; 可燃. 禁忌物; 硝酸、高锰酸钾等强氧化物. 燃爆危险; 可燃液体，火灾危险性为丙类；遇明火、高热可燃. 灭火方法; 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离. 灭火剂; 雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土. 健康危害; 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心、严重者可引起油脂性肺炎。慢性接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合症，呼吸道和刺激症状及慢性油脂性肺炎. 个体防护; 工程控制; 密闭操作，注意通风. 呼吸系统防护; 空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时应佩戴空气呼吸器. 眼睛防护; 戴化学安全防护眼镜. 身体防护; 穿防毒物渗透工作服. 手防护; 戴橡胶耐油手套. 其它防护; 工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服，尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 操作注意事项; 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒无渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备，防止蒸汽泄漏到工作场所空气中，避免与氧化剂接触，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。. 储存注意事项; 储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储，配备相应品种和数量的消防器材，储区应备有泄漏应急处理设备和的收容材料。. 表4-13 MDI理化性质一览表 标识; 中文名：二苯基甲烷二异氰酸酯; 英文名：4，4`-diphenylmethane diisocyanate. 分子式：C15H10N2O2; 分子量：250.26. CAS号：101-68-8; UN编号：1001. 危险货物编号：61654. 理化性质; 外观与性状：亮黄色熔融固体。. 溶解性：溶于丙酮、苯、煤油中。. 熔点（℃）：40~41; 相对密度（水=1）：1.2. 饱和蒸气压（kPa）：0.07/25°C; 相对蒸汽密度（空气=1）：8.64. 沸点（℃）：190. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入. 毒性; LC50：15ppm/2h/d*8d. 健康危害：较大量吸入，能引起头痛、眼疼、咳嗽、呼吸困难等；严重者可发生支气管炎和弥漫性肺炎，对黏膜有强烈刺激作用，有致敏作用，可能发生支气管哮喘。. 急救方法： 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂或清水彻底清洗污染皮肤。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。就医。 食入：误服者漱口，用1:5000高锰酸钾或5%硫代硫酸钠洗胃。就医。. 爆炸与危险特性; 燃烧性：可燃; 燃烧分解物：一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物. 危险特性：遇明火、高热可燃；受热或遇水、酸分解放热，放出有毒烟气。. 储运条件与泄漏处理; 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源；防止阳光直射；包装必须密封，切勿受潮；应与氧化剂、酸类分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装和容器损坏。 泄漏处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。应急处理人员应戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用砂土或其他惰性材料吸收，然后收集到废物处理场所。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。. 灭火方法; 用砂土、干粉或二氧化碳灭火。. 4.10.2 环境风险分析 项目废机油储存于危废贮存点，最大储存量约0.5t；黑料（聚合MDI）储存于南厂房生产车间内，最大储存量8桶（单桶100kg，MDI含量50%，含MDI约0.4t）。 表4-14 环境风险物质数量与临界量比值 环境风险物质; CAS号; 最大存在量（t）; 储存位置; 贮存临界量（t）; 是否超过临界量; 最大存在总量与临界量的比值（Q）. 废机油; 900-214-08; 0.5; 危废贮存点; 2500; 否; 0.0002. MDI; 26447-40-5; 0.4; 南厂房生产车间; 0.5; 否; 0.8. 合计Q值; 0.8002. 由上表可知，则危险物质数量与临界量比值Q=0.8002＜1，环境风险潜势为I，评价级别判定为“简单分析”。 4.10.3 环境风险防范及应急处置措施 泄漏事故应急措施： 废机油发生泄漏后，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。事故控制后，配合有关部门调查事故原因，制定防范措施等善后。 聚合MDI泄漏处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。应急处理人员应戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用砂土或其他惰性材料吸收，然后收集到废物处理场所。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 预计在采取以上措施后，可有效降低风险事故发生的概率。 综所述，本项目环境风险水平可接受。 4.11 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（ HJ1207-2021），本项目污染源监测计划见下表： 表4-15 污染源监测计划 排放形式; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织; 活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置排放口（DA001）; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/半年. 抛丸工序除尘器排放口（DA002）; 颗粒物; 1次/年. 无组织; 在厂房外设置监控点; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年. 噪声; 厂界; Leq; 1次/季度. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口 （编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 北厂房各生产线熔融挤出工序、南厂房聚乙烯保温复合管生产线挤出工序、聚乙烯3PE复合管生产线缠绕工序 | 非甲烷总烃 | 北厂房各生产线熔融挤出工序上方分别设集气罩，南厂房聚乙烯保温复合管生产线复合挤出口上方设集气罩，聚乙烯3PE复合管生产线胶粘剂缠绕、PE缠绕工序出口上方设集气罩，废气收集后，采用1套活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置处理，最终通过15m高排气筒（DA001）排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放标准，同时满足《原长治市环境保护局关于进一步加强重点行业挥发性有机物（VOCs）污染治理的通知》（长环发〔2017〕100号）中“塑料制品行业有机废气排放口VOCs最高允许排放浓度：50mg/m³” |
|  | 南厂房聚乙烯3PE复合管生产线喷粉工序 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 喷粉室采用密闭操作，废气通过负压收集，经滤芯除尘器+袋式除尘器处理后，经过滤棉处理，通入活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置处理，最终通过15m高排气筒（DA001）排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放标准，非甲烷总烃同时满足《原长治市环境保护局关于进一步加强重点行业挥发性有机物（VOCs）污染治理的通知》（长环发〔2017〕100号）中“塑料制品行业有机废气排放口VOCs最高允许排放浓度：50mg/m³”，颗粒物同时满足《长治市工业企业无组织排放治理实施方案》（长气防办〔2019〕9号）文件中排放浓度控制要求：10mg/m³ |
|  | 南厂房破碎工序 | 颗粒物 | 破碎机放置于密闭房间，并安装换气设施，定时通风换气 | / |
|  | 南厂房聚乙烯3PE复合管生产线抛丸工序 | 颗粒物 | 颗粒物经密闭管道收集后进入抛丸机自带的除尘器处理，最终通过15m高排气筒（DA002）排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放标准，同时满足《长治市工业企业无组织排放治理实施方案》（长气防办〔2019〕9号）文件中排放浓度控制要求：10mg/m³ |
| 地表水环境 | 冷却循环水 | SS | 冷却循环水循环使用，定期补水，冷却循环水池定期排水，回用于厂区洒水 | / |
|  | 生活污水 | COD BOD5 氨氮 SS | 排入园区污水管网，最终排入屯留县煤化工园区污水处理厂处理 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 合理布局，定期维护，尽可能选用低噪，同时采取隔声罩、减振基础，封闭隔声等措施 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准：昼间65dB（A），夜间55dB（A） |
| 固体 废物 | 生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理；切割工序产生的废边角料及不合格品集中收集后统一外售给回收造粒企业综合利用；抛丸工序除尘灰集中收集后统一外售；喷粉工序除尘灰收集后全部回用于喷粉工序；抛丸工序产生的废钢丸收集后外售处理；原辅材料产生的废包装袋，集中收集后外售给废品回收公司进行综合利用；废黑白料桶、废机油、废机油桶、废活性炭、废催化剂分类收集后，暂存于危废贮存点内，定期交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 重点防渗区：危废贮存点、黑料与白料存储区，底部需采用防渗钢筋混凝土，表面涂刷2mm厚高密度聚乙烯膜或其他人工材料，等效黏土防渗层，Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；一般防渗区：生产厂房底部需采用防渗钢筋混凝土等效黏土防渗层，Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；简单防渗区全部硬化。运营期不会对土壤及地下水造成明显不利影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 废机油发生泄漏后，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。事故控制后，配合有关部门调查事故原因，制定防范措施等善后。 聚合MDI泄漏处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。应急处理人员应戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用砂土或其他惰性材料吸收，然后收集到废物处理场所。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、完善环保方面的管理制度，建立健全完善的环保部门； 2、按“三同时”原则，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； 3、按照相关排污许可证申请与核发技术规范及环保管理部门要求制定自行监测计划，按照要求对废气、噪声等进行监测工作。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目的建设符合国家和地方产业政策，厂址选择不涉及环境敏感区；在采取环评规定的措施后各污染物可达标排放。在严格落实环评规定的各项环保措施，保证所排污染物达标排放后，对周围环境影响较小。因此，从环保角度评价，本项目的建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.605t/a | / | / | 0.605t/a | / | 0.605t/a | +0.605t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 1.912t/a | / | / | 1.912t/a | / | 1.912t/a | +1.912t/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | 7.2t/a | / | / | 7.2t/a | / | 7.2t/a | +7.2t/a |
|  | 废边角料及不合格品 | 12.86t/a | / | / | 12.86t/a | / | 12.86t/a | +12.86t/a |
|  | 抛丸工序除尘灰 | 6.649t/a | / | / | 6.649t/a | / | 6.649t/a | +6.649t/a |
|  | 喷粉工序除尘灰 | 0.694t/a | / | / | 0.694t/a | / | / | / |
|  | 废钢丸 | 0.01t/a | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废包装袋 | 51.22t/a | / | / | 51.22t/a | / | 51.22t/a | +51.22t/a |
| 危险废物 | 废黑白料桶 | 6.19t/a | / | / | 6.19t/a | / | 6.19t/a | +6.19t/aa |
|  | 废机油 | 0.5t/a | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废机油桶 | 0.1t/a | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废活性炭 | 2.5t/a | / | / | 2.5t/a | / | 2.5t/a | +2.5t/a |
|  | 废催化剂 | 0.01t/a | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①