- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：长治市宏盛昌工贸有限公司年产纤维增强塑料板材500吨建设项目

建设单位（盖章）：长治市宏盛昌工贸有限公司

编制日期：2024年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 长治市宏盛昌工贸有限公司年产纤维增强塑料板材500吨建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2409-140405-89-05-822692 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 张慧杰 | 联系方式 | 13593291415 |
| 建设地点 |  | 长治市屯留区上村镇小河北村东100m |  |  |
| 地理坐标 |  | （E112度59分35.931秒，N36度19分57.007秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3062玻璃纤维增强塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 58-玻璃纤维和玻璃纤维增强 塑料制品制造306； |
| 建设性质 |  | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 长治市屯留区行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2409-140405-89-05-822692 |
| 总投资（万元） |  | 800 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） |  | 10.00 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3200 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”符合性分析 本项目位于长治市屯留区上村镇小河北村东100m，根据山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（晋政发【2020】26号），本项目所在地属于重点管控单元，其主要任务是落实生态环境保护基本要求，执行国家及我省相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定,推动区域生态环境质量持续改善。 ①与生态保护红线的符合性分析 本项目位于长治市屯留区上村镇小河北村东100m，占地性质为工业用地，本项目不在上村镇集中供水水源地一级保护区内，本项目厂界距离上村镇集中供水水源地一级保护区边界1km。本项目所在区域不属于国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等禁止开发区域，不属于水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等重点生态功能区，不属于水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等生态敏感/脆弱区。因此，本项目不处于生态保护红线划定的上述区域之中。 ◆与《长治市人民政府关于印发长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（长政发[2021]21号）符合性分析 结合《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》内容，本项目厂址所在区域属“重点管控单元”。 1）“通知”中与本项目有关的相关要求描述 全市范围内按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分。 优先保护单元：主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、泉域重点保护区，以及生态功能重要和生态环境敏感脆弱的区域等。 重点管控单元：主要包括城市建成区、开发区和工业园区、大气环境布局敏感区和弱扩散区，以及开发强度高、污染物排放量大、环境问题相对集中的区域等。 一般管控单元：指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 重点管控单元：：以生态修复和环境污染治理为主，进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。鼓励焦化、化工等传统产业实施“飞地经济”。实施企业绩效分级分类管控，强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防“散乱污”企业反弹，积极应对重污染天气。 本项目位于长治市屯留区上村镇小河北村东100m，占地性质为工业用地。选址不在屯留区城市总体规划范围内，距离屯留区城市总体规划东部边界7.0km。大气污染物可达标排放，无生产废水产排，原料来源充足，合理利用，提升了资源利用效率；本项目占地范围内野生植被覆盖率不高，主要为田间地头的野草，项目建设完毕后，进厂道路两边以及部分厂区范围内绿化，可一定程度改善所在区域生态环境，降低碳的排放，项目车间封闭，地面硬化，使用高效环保设备，降低了污染物的排放，可实减污降碳协同效应，不会加重本地生态环境压力。符合“通知”要求。 ②与环境质量底线的符合性分析 大气环境：根据例行监测数据统计结果，2023年屯留区SO2年均浓度占标率为21.67%，NO2年均浓度占标率为65.00%，PM10年均浓度占标率为74.29%，PM2.5年均浓度占标率为97.14%，CO年均浓度占标率为35.00%，O3年均浓度占标率为102.50%，O3_8h年均浓度出现超标现象。 根据例行监测资料判定，屯留区为不达标区。 本次评价引用了《山西顺诚新型保温建材有限公司年产20 万立方米防火保温板建设项目(一期工程)环境影响评价现状监测》报告（中安环监字(2023)第014号），山西中安环境监测有限公司对本项目东南侧3.2km处的山西顺诚新型保温建材有限公司厂址进行了大气环境质量现状监测。监测时间为2023年1月11日~1月13日，由监测结果可知，评价范围内TSP浓度值范围在0.192-0.222mg/m3之间（标准值：0.3mg/m3），测点不超标，非甲烷总烃浓度值范围在0.13-0.31mg/m3之间（标准值：2mg/m3），测点不超标。 本项目运营期各项污染因子均能做到达标排放，尚有环境容量。 地表水：距离本项目最近的地表水体为南侧350m处的峪里南河。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），峪里南河由西向东蜿蜒4.6km汇入漳泽水库。本项目临近的漳泽水库位于“漳泽水库入口-漳泽水库出口”段，距本项目下游距离最近断面为漳泽水库出口监测断面，该断面水环境功能为一般鱼类用水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 根据《2023年山西省地表水环境月份质量报告》，1月、3月、4月、11月、12月水质为I类；2月、5月、6月、9月、10月水质为II类；7月、8月水质为III类。综上所述，漳泽水库出口监测断面监测断面均达标。 项目无生产废水产排，生活污水厂区泼洒抑尘，不外排。综上，本项目运营对地表水环境影响较小。 声环境：项目为新建项目，厂址周围50m范围内无声环境敏感目标，故未进行声环境质量现状监测。 综上，本项目运营对周围环境影响较小，区域不会因为本项目的建设而影响到环境质量现状，符合环境质量底线要求。 ③与资源利用上线的符合性分析 生产过程中主要消耗能源为水、电清洁能源，而且本区资源丰富、容易得到，用水利用厂区现有供水系统；供水、供电均可满足使用，其新增量在区域可承受范围内，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较小，不存在资源缺失；原料采购自本地市场，充分利用现有资源，不存在资源开发利用上线限制。 ④与环境准入负面清单的符合性分析 ◆与长治市相关生态环境准入的符合性分析 表1-1本项目与长治市生态环境总体准入清单的符合性分析 管控类别; 管控要求; 本项目建设内容; 符合性. 空间布局约束; 1.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划,满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 2.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环环评(2021)45号)要求依据区域环境质量改善目标,制定配套区域污染物削减方案,采取有效的污染物区域削减措施,腾出足够的环境容量。 3.新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备,单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平,依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。 4.对纳入生态保护红线的区域,原则上按照禁止开发区域进行管理,严格禁止开发性、生产性建设活动,在符合现行法律法规前提下,除国家重大战略项目外,仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 5,在禁养区内禁止新建规模化畜禽养殖项目。 6,严格控制新建、扩建钢铁、焦化、建材、化工、有色金属等高排放、高污染项目。在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边,不得新建、改建和扩建制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的,应当限期搬迁。 7.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院、幼儿园等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。 8.禁止新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能;确有必要新建的,应当严格执行产能置换,符合区域、行业规划环评规定; 1.本项目为纤维增强塑料板材生产项目，为新建项目，不属于重污染项目，不属于“两高”项目。 2.本项目不属于两高行业，污染物不需要进行区域削减。 3.本项目不属于两高行业，无运营期环境影响，未制定防治土壤与地下水污染的措施。 4.本项目不在生态保护红线范围内。 5.本项目不在禁养区。 6.本项目不属于新建、扩建钢铁、焦化、建材、化工、有色金属等高排放、高污染项目。本项目距离最近村庄100m，不属于新建、改建和扩建制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等项目。 7.本项目为纤维增强塑料板材生产项目，不会对周围土壤环境产生不利影响。 8.本项目不属于新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。 2.工业企业废水及生活污水（含浓盐水等清净下水）处理设施出水水质达到《污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)要求，其它指标达行业特别排放限值，将废污水排入城镇排水设施的所有工业、医疗机构执行排水许可证要求。 3.火电、炼钢行业执行超低排放标准。 4,焦化、水泥行业按要求完成超低排放改造，污染物排放执行超低排放标准。 5.加强建筑施工扬尘动态监管，严格落实“六个百分之百”防治措施。 6.贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭，并采取有效抑尘措施。 7.运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 8.从事有色金属矿采选、有色金属冶炼、铅蓄电池制造、皮革及其制品制造、化学原料以及化学制品制造、电镀等的单位，应当执行重金属污染物排放总量控制制度。; 1.本项目污染物排放总量严格执行“十四五”相关目标指标。 2.本项目运营期生活污水厂区洒水抑尘，无生产用水产排。 3.本项目不属于火电、炼钢行业用。 4.本项目不属于焦化、水泥行业。 5.本项目执行建筑施工扬尘动态监管，严格落实“六个百分之百”防治措施。 6.本项目不涉及贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料。 7.本项目施工期采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染。 8.本项目不属于有色金属矿采选、有色金属冶炼、铅蓄电池制造、皮革及其制品制造、化学原料以及化学制品制造、电镀等行业。; 符合. 环境风险防控; 1,企事业单位和其他生产经营者按照相关规定编制突发环境事件应急预案并向所在地县（区）生态环境部门报备。 2.煤矸石、粉煤灰、电石渣等一般工业固体废物贮存、利用、处置要符合相关规范要求。 3.所有危险废物一律规范收集、贮存、转运、利用、处置。 4.严格控制农用地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。; 1.建设单位在履行环评手续后即开始编制突发环境事件应急预案。建立突发环境事件应对工作机制。 2.本项目运营期不涉及煤矸石、粉煤灰、电石渣等一般工业固体废物贮存。 3.本项目运营期不涉及危险废物。 4.本项目不涉及农药的使用。; 符合. 资源利用效率; 水资源利用; 1.水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 2.加快推进辛安泉饮用水水源地保护区和泉域重点保护区的保护和生态修复工作。 3.大力推进工业节水改造，鼓励支持企业开展节水技术改造和再生水回用。 4.严格实行水资源管理制度，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，提高水资源集约安全利用水平。 5.新建、改建、扩建项目涉及开发利用辛安泉域水资源的必须符合《山西省泉域水资源保护条例》相关规定。; 1.本项目严格落实“十四五”相关目标指标 2.项目位于辛安泉域范围内，不在重点保护区范围内，距离重点保护区西南角10.0km。 3.本项目运营期生活污水厂区洒水抑尘，无生产用水产排。 4.本项目未突破水资源利用上线。 5.项目不涉及开发利用辛安泉域水资源。; 符合. 能源利用; 1.能源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标以及碳达峰、碳中和相关要求。 2.以煤炭、火电、冶金、建材、化工、焦化等高碳排放行业为重点,推广应用先进工艺和低碳技术,提高能效,有效控制工业领域温室气体排放。; 1.开发利用辛安泉域水资源，未突破水资源利用上线。本项目占地为工业用地，未突破土地资源利用上线。本项目运营阶段不涉及能源的消耗，未突破能源利用上线。 2.本项目不属于煤炭、火电、冶金、建材、化工、焦化等高碳排放行业。; 符合. 土地资源利用; 1.土地资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 2.严格耕地和城镇建设用地总量控制,确保耕地占补平衡，严格建设用地规模控制,落实“增存挂钩”制度,持续加大批而未供和闲置土地处置力度,推进盘活存量建设用地,进一步提高土地利用效率。 3.提高矿产资源开发保护水平,落实资源价格形成机制,加快发展固废综合利用产业,提高资源综合利用效率。深入开展生活垃圾分类,加快构建废旧物资循环利用体系,推进“无废城市”建设。 4.(疑似)污染地块再开发利用,必须开展土壤环境调查评估;未开展土壤环境调查评估或经评估对人体健康有严重影¦响的,未经治理修复或治理修复后仍不符合相应规划用地土壤环境要求的,不得纳入用地程序。; 1.本项目占地为工业用地，未突破土地资源利用上线。 2.本项目为纤维增强塑料板材生产项目，不侵占耕地农田，合理利用土地。 3.本项目不涉及污染地块再开发。; 符合. 表1-2本项目与长治市浊漳河流域生态环境准入要求的符合性分析 管控类别; 管控要求; 本项目建设内容; 符合性. 空间布局约束; 1.浊漳河干流及主要支流沿岸禁止新建焦化、化工、农药、有色冶炼、造纸、电镀等高风险项目和危险化学品仓储设施。 2.漳泽湖生态保护与修复区域,严禁新改扩建焦化、钢铁、化工、有色金属冶炼、水泥等污染较重项目,以及危险化学品贮存、处理处置等高风险项目。; 距离本项目最近的地表水体为南侧350m的峪里南河。本项目不属于焦化、化工、农药、有色冶炼、造纸、电镀等高风险项目和本项目不建设危险化学品仓储设施。 2.距离本项目最近的地表水体为南侧350m的峪里南河。不属于新改扩建焦化、钢铁、化工、有色金属冶炼、水泥等污染较重项目,以及危险化学品贮存、处理处置等高风险项目; 符合. 污染物排放管控; 1.污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。 2.浊漳河流域内所有县界城镇入河排污口水质应当达到地表水环境质量V类及以上标准。禁止在浊漳河源头区域内倾倒垃圾。 3,加强水功能区限制纳污红线管理，严格控制入河湖排污总量。; 1.本项目污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。 2.厂址不在浊漳河源头区域，本项目运营期生活污水厂区洒水抑尘，无生产用水产排。 3.本项目运营期生活污水厂区洒水抑尘，无生产用水产排。; 符合. 环境风险防控; 加强浊漳河流域水环境风险防控工作，确定重点水环境风险源清单，建立应急物资储备库及保璋机制。; 本项目不涉及。; 符合. 资源利用效率; 1.水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 2.实施农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损,推进海绵城市建设,加强中水资源利用。 3.加强用水效率控制红线管理,全面推进节水型社会建设,通过节水改造、价格调节等措施,促进城乡节约用水。; 1.本项目不涉及水资源的利用，未突破水资源利用上线。 2.本项目不涉及水资源的利用，不违背海绵城市建设。 3.本项目不涉及水资源的利用。; 符合. 表1-3本项目与长治市辛安泉域生态环境准入要求的符合性分析 管控类别; 管控要求; 本项目建设内容; 符合性. 空间布局约束; 1.泉域的重点保护区内禁止在泉水出露带进行采煤、开矿、开山采石和兴建地下工程,新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目:重点保护区以外的泉域范围内严格控制兴建耗水量大或对水资源有污染的建设项目。 2.辛安泉饮用水水源地一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施、防洪设施和保护水源无关的建设项目。 3.辛安泉饮用水水源地二级保护区内禁止新建、改建、扩建炼焦、化工、炼油、冶炼、电镀、皮革、造纸、制浆、印染、染料、放射性以及其他排放污染物的建设项目:禁止建设畜禽养殖场、养殖小区;禁止建设工业固体废物、类便和易溶、有毒有害废弃物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场、转运站。 4.辛安泉饮用水水源地准保护区范围内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目。; 1.本项目在辛安泉域范围内，不在辛安泉域重点保护区范围内，距离重点保护区西南角10.0km，项目所在地距离最近的乡镇水源地为上村镇集中供水水源地，项目距离该水源地1km，不在灰岩裸露区范围内，因此本项目位于辛安泉域准保护区范围内。 2.本项目不在辛安泉饮用水水源地一级保护区内。 3.本项目不在辛安泉饮用水水源地二级保护区内。 4.本项目不属于新建、扩建对水体污染严重的建设项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.泉域的重点保护区内禁止将已污染含水层与未污染含水层的地下水混合开采，禁止倾倒、排放工业废渣和城市生活垃圾、污水及其他废弃物：重点保护区以外的泉域范围内不得利用渗坑、渗井、溶洞、废弃钻孔等排放工业废水、城市生活污水，倾倒污物、废渣和城市生活垃圾。 2.辛安泉饮用水水源地一级保护区内禁止倾倒、堆放工业废渣、废液、垃圾、粪便、油类和其他有害废弃物：禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓、水上训练或者其他可能污染饮用水水体的活动。 3.辛安泉饮用水水源地二级保护区内禁止使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械：禁止利用未经净化的污水灌溉农田。 4.辛安泉饮用水水源地准保护区范围内禁止直接或者间接向水域排放不符合国家以及地方规定排放标准的废水：禁止使用不符合《农田灌溉水质标准》的污水灌溉农田：禁止利用渗井、废弃矿井、废弃井孔等排放工业废水、生活污水和矿坑水。; 1.本项目所占土地不属于泉域的重点保护区，本项目不涉及利用渗坑、渗井、溶洞、废弃钻孔等排放工业废水、城市生活污水，倾倒污物、废渣和城市生活垃圾。 2.本项目不在辛安泉饮用水水源地一级保护区内。 3.本项目不在辛安泉饮用水水源地二级保护区内。 4.本项目位于辛安泉域准保护区范围内，本项目无废水外排。; 符合. 环境风险防控; 泉域范围内，石化生产、存贮、销售企业以及工业园区、矿山开采区、矿山渣场、垃圾填埋场以及危险废物堆放场等的运营、管理单位应当进行必要的防渗处理。报废矿井、钻井以及取水井应当实施封井回填。; 本项目不属于石化生产、存贮、销售企业以及工业园区、矿山开采区、矿山渣场、垃圾填埋场以及危险废物堆放场类的项目，不涉及报废矿井、钻井以及取水井应当实施封井回填。; 符合. 资源利用效率; 1.泉域的重点保护区内禁止擅自打井、挖泉、截流、引水：重点保护区以外的泉域范围内应控制岩溶地下水开采，合理开发孔隙裂隙地下水。 2.泉域范围内，任何单位或者个人取用岩溶地下水，应当依法办理取水许可手续，严禁未经批准擅自取水：经批准取用辛安泉岩溶地下水的单位或者个人，应当依照取水许可规定的条件取水，不得超出核定的取水量，不得转供水。未经批准不得擅自改变取水用途，确需改变的，需经原批准机关审查同意：严格控制辛安泉岩溶地下水开采，实行区域限制许可制度，制定各县（区）岩溶水开采控制指标。对岩溶水取水量已达到或者超过控制指标的县（区），暂停新增岩溶水取水许可：对岩溶水取水量接近控制指标的县（区），限制新增岩溶水取水许可。; 1.本项目所占区域不属于泉域的重点保护区。 2.本项目不涉及。; 符合. ◆与《产业结构调整指导目录（2019年本）的符合性分析 本项目为纤维增强塑料板材生产项目，原料采购自本地市场。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会9号令《产业结构调整指导目录（2019年本）中的相关规定，本项目未列入鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。长治市屯留区行政审批服务管理局于2024年9月19日对该项目进行了备案（备案号：2409-140405-89-05-822692）。因此，本项目符合国家产业政策。 综上，本项目的建设符合“三线一单”的要求。 二、其他符合性分析 1、《屯留县县城总体规划》（2012-2030） （1）规划期限 本次县城总体规划的期限为18年（2012年至2030年）。其中，近期2012—2015年；远期2016—2030年。 （2）规划性质 上党城镇群副中心城市之一，以健康服务业为主导、体育产业为特色的生态宜居之城。 （3）城市规模、人口规模 近期2012—2015年，县城总人口8.0万人； 远期2016—2030年，县城总人口13.0万人。 用地规模 规划县城人均用地规模指标近、远期均确定为108.35m2/人。则规划近期至2015年县城建设用地规模控制在8.67km2内，远期至2030年县城建设用地规模控制在14.09km2内。 （4）城市用地发展方向 规划未来屯留县城的发展方向为：“南进、东联、北优、西控”，即城区中心整体向南推进，城市发展的重心由麟绛大街转移到南部城际大道附近；向东依托城际路完善屯留县城与长治市区间的快速交通体系建设，逐步推进屯留长治一体化发展；优化北部现状城区居住生活环境，科学引导老城保护与旧城更新，配套完善市政基础设施与公共服务设施，完成绛河生态湿地公园工程；城西保留现状农用地，严控建设用地蔓延，推进城郊生态农业观光示范区建设。 项目选址位于长治市屯留区，不在屯留区城市总体规划范围内，距离屯留区城市总体规划东部边界7.0km，项目不违背屯留区城市总体规划。 2、辛安泉域 辛安泉位于山西省长治市东北部潞城、平顺、黎城三县交界的浊漳河谷地段，自西流至北耽车长达16km的河床冲积层和两岸底部基岩与冲积层接触带，有泉点170多处(故为泉群)，主要有西流泉、南流泉、王曲泉和辛安泉等，出露标高为615~643m，其中大于0.1m3/s的泉有13处，辛安村以下有实会泉、东梳泉等，出露标高为600~615m。根据观测资料，泉群流量多年平均（1956年~1996年）为11.90m3/s，最大为16.21m3/s，最小为9.00m3/s，泉水以集中（7股大泉枯季流量达4.829m3/s）和分散排泄，动态稳定，属非全排型上升溢流泉。 泉域东为太行山复背斜，西为太岳山，中部为长治盆地或沁水向斜（煤田），山区高程为1100~1500m，最高山峰为北天池（2097m），盆地高程为700~950m。 泉域属温暖带半干旱大陆性气候，多年平均气温9.4℃。多年平均降水量为569.6mm，多集中在6~9月份，约占全年降水量70%。 泉域内主要河流为浊漳河，上游有南、西、北三大支流，在襄垣小皎村汇流后，自北向南流至辛安村折向东流，横穿太行山流向河北平原属卫河水系。 1）泉域边界 据已有勘探研究成果，泉域西部以地表分水岭构成汇水边界（即浊漳河和沁河分水岭），南部以地表分水岭与延河、三姑泉域为界（北部色头水位标高644.17m，韩店为658.12m，南部高平为644.17m），构成沁河与漳河分水岭，北部以武乡青草堙水位最高为1028.75m，与娘子关泉域分界。东部大部分为老地层阻水边界，平顺西安里虹梯关一线，为闪长岩岩墙组成边界，东北部黎城盆地下湾村附近水位标高为660m（以东响堂铺水位标高为550.87m，以西黎城盆地水位标高为648.95m），构成地下水分水岭。 泉域边界范围内总面积为13500m2，其中碳酸盐岩裸露面积2600km2，碎屑岩面积为6830km2，松散岩面积为4070km2。 2）泉域重点保护区 重点保护区包括泉群出露带，文王山地垒渗漏带。 a.泉群出露带：北起黎城县南赵店桥、申家山断裂渗漏段，以浊漳河为轴线（包括河谷两岸地带），盐河谷下游至平顺北耽车，长约20km，西起山西化肥厂排污渠道，两侧各200m至辛安桥下河道，面积为48km2。 b.文王山地垒渗漏段：自黄碾南铁路桥上游500m沿浊漳河南源主河道两侧各500m，下游至五阳与浊漳河西源汇合处，面积为18km2，两处合计为66km2。 辛安泉域范围及本项目场区位置图见附图。本项目在辛安泉域范围内，不在辛安泉域重点保护区范围内，距离重点保护区西南角10.0km，项目所在地距离最近的乡镇水源地为上村镇集中供水水源地，项目距离该水源地1km，不在灰岩裸露区范围内，不会对泉域产生负面影响。 3、本项目与屯留区国土空间总体规划（2021－2035年）符合性分析 规划层次和范围：为屯留区行政辖区内全部国土空间，包括全区和中心城区两个层次；全区范围涉及6镇3乡1个街道办事处，209个行政村，用地面积为1190.39平方公里，中心城区范围涉及1个乡镇、19个行政村，用地面积12.62平方公里。 规划期限：为2021年至2035年，基期年为2020年，近期目标年为2025年，远期目标年为2035年，远景展望至2050年。 总体格局：构建“一心两轴一廊两区”的国土空间开发保护格局 一心：屯留中心城区，侧重集聚力、辐射力和竞争力的提升。两轴：东西向和南北向两条城镇产业发展轴，强化要素向两轴集聚，建成全区互通互联走廊、城镇产业集聚带。一廊：绛河生态廊道，统筹推进水资源、水环境、水生态、水安全协同治理。两区：重点发展区和生态保护区。重点发展区以增量开发为主打造成为融入长治市一城四区协同发展的重要承载区生态保护区重点保护森林植被，鼓励发展生态休闲旅游业，引导农村居民点适度集聚。 三区主要包括指的是城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的国土空间。三线”。指的是生态保护红线、永久基本农田保护红线、城镇开发边界三条控制线。城镇空间中特色小城镇为综合型城镇，职能引导为强化农业特色园区建设;围绕环湖路，依托小南村乡村旅游综合体建设项目，发展乡村旅游，建设成为“生态+”“文化+”“农业+”乡村振兴示范镇。 本项目位于长治市屯留区上村镇小河北村东100m，位于城镇空间中的综合型特色小城镇。为纤维增强塑料板材生产项目，项目周围不涉及旅游区，不会影响农业特色园区的建设，不会影响正常农业生产活动，不会对三农服务造成不利影响，不会对对农业空间造成不利影响；各项目污染物可达标排放，不会生态空间造成不利影响。不涉及生态红线范围内、永久基本农田保护红线范围内、城镇开发边界范围内的区域故本项目符合长治市国土空间总体规划的相关要求。 4、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气【2020】33号）符合性分析 表1-4与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析一览表 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》; 本项目; 符合性. 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。; 要求建设单位严格执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，制定VOCs无组织排放控制规程，并严格按照操作规程生产。; 符合. 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。; 项目使用的不饱和聚酯液态树脂为低（无）VOCs含量的原辅材料，满足90%以上要求，项目对含VOCs物料的储运、工艺过程排放源提出了密闭和收集措施，能够达到国家《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求。; 符合. 组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。; 项目均在密闭空间内进行，本项目备料工序，喂料工序，加热压延工序，采用“二级活性炭”装置处理。; 符合. 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，上方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。采用活性炭吸附技术的，应按设计要求足量添加、及时更换。; 要求建设单位按照与生产设备“同启同停”的原则运行废气治理设施，并及时更换治理设施内的活性炭。; 符合. - 5、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气【2019】53号）符合性分析 - 表1-5与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析一览表 - 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》; - 本项目; - 符合性. - 全面加强无组织排放控制; - 通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 - 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。; - 项目采用负压抽风装置，提高废气收集率，备料工序，喂料工序，加热压延工序，采用“二级活性炭”装置处理，有组织达标排放。; - 符合. - 推进建设适宜高效的治污设施; - 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。 低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。 - 采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。; - 根据分析，备料工序，喂料工序，加热压延工序，采用“二级活性炭”装置处理；要求建设单位对活性炭定期更换，更换后的废活性炭属于危废，交由有资质单位回收处置。; - 符合. - 加强企业运行管理; - 企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，相关台账记录至少保存三年。; - 企业按要求制定具体操作规程，建立管理台账，并至少保存三年。; - 符合. - 化工行业VOCs综合治理; - 加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。 - 重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集。; - 项目备料工序，喂料工序，加热压延工序，采用“二级活性炭”装置处理，提高废气治理效率；且要求建设单位对生产车间采取密闭式处理，减少VOCs无组织排放。; - 符合. 6、与《山西省重点行业VOCs治理要点一览表（2023年版）》（晋环函〔2023〕154号）符合性分析 表1-6项目与晋环函〔2023〕154号符合性分析 序号; 文件要求; 项目情况; 符合性. 1; 五、工业涂装-其他行业; 本项目属于C3062玻璃纤维增强塑料制品制造，属于该部分治理要点涵盖内容。; 符合. 2; VOCs物料储存：涂料、粘胶剂、固化剂、稀释剂、清洗剂等含VOCs原辅材料应集中储存于密闭的容器、包装袋储罐、储库、料仓中。盛装涂料、粘胶剂、固化剂、稀释剂、清洗剂等含VOCs原辅材料的容器存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。含VOCs原辅材料在分装容器中的盛装量宜小于80%，避免受热、转运时溢出。; 本项目运营期涉及不饱和聚酯液态树脂为含VOCs原辅材料；均为桶装，均存放于树脂库中；树脂库为原料堆放区密闭库房，二者作业时利用旧有包装桶作为盛放容器，该容器在非取用时加盖、封口，保持密闭，盛装量小于80%。; 符合. 3; VOCs物料转移和输送：涂料、粘胶剂、固化剂、稀释剂、清洗剂等液体VOCs物料应采用管道或桶泵密闭输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器或罐车。; 本项目使用的不饱和聚酯液态树脂外购至树脂库内存储，在作业使用时采用原始包装桶进行转移，开封以及作业均在混料固定工位进行，确保物料转移输送无VOCS的挥发，使用后加盖、封口，保持密闭，转移至树脂库内存放。; 符合. 4; 工艺过程：调配、涂装，干燥、修补漆、施胶、喷枪清洗等使用VOCs质量占比大于等于10%物料的工艺过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统;无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集处理系统。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、流平等废气可与喷涂、晾(风)干废气一并处理。建设密闭喷漆房，对于大型构件(钢结构)实施分段涂装，废气进行收集治理，对于确需露天涂装的，应采用符合国家或地方标准要求的低(无)VOCs含量涂料，或使用移动式废气收集治理设施。大型工件(如客车车身)间歇涂装作业，应尽量避免工件在不同作业室体间的转移。确需转移的，应采取封闭、隔离指施。涂装工序采用整体密闭措施收集废气时，检查门窗应保持关闭状态，工件进、出口及干净作业区与污染作业区之问应设置风幕或采取其他隔离措施，并设置有组织送、排风系统收集工艺废气，控制送、排风量，保持各室体及不同室体间的风量平衡，减少因滑风造成VOCs转移和无组织排放。喷漆房和干燥房应设立独立密闭带收集管道的车间，应注意人员出入时随手关门，减少无组织排放。; 本项目涉及调配、施胶等工序均在固定岗位进行，在作业前开启废气处理设备，防止废气车间内挥发，作业有机废气排至VOCs废气收集处理系统处理；、加热布料、纤维布料作业全封闭，作业操作规程规定了人员出入时随手关门，尽可能减少无组织有机废气的排放; 符合. 5; 废气收集：废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500mol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏；废气收集系统应与生产工艺设备同步运行。废气收集系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设各应停止运行，待检修完毕后同步投入使用：生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他代替措施；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压；当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，适当分设多套收集系统或中继风机。载有VOCs物料的设备及其管道在开停工(车)、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统:清洗及吹扫过程排气应排至VOCS废气收集处理系统。; 废气收集系统的输送管道密闭，废气收集系统在负压下运行；废气收集系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设各应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；本项目备料工序，喂料工序，加热压延工序废气采用“二级活性炭”装置处理；载有VOCs物料的设备及其管道在开停工、检维修时，在退料阶段将残存物料退净并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统，吹扫过程排气应排至VOCS废气收集处理系统。; 符合. 6; 末端治理：喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾(风)干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。使用溶剂型涂料的生产线，烘于废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置(TNV); 备料工序，喂料工序，加热压延工序废气采用“二级活性炭”装置处理，本项目采用属于小风量低浓度类别有机废气，因此推荐使用吸附工艺作为治理措施，本项目采用“二级活性炭吸附”装置。; 符合. 7; 末端治理：若收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h，处理效率≥80%。VOCs废气处理系统污染物排放暂执行《<山西省重点行业挥发性有机物2017年专项治理方案>的通知》(晋气防办[2017]32号)，若国家和我省出台实施适用于工业涂装的大气污染物排放标准，则应满足相应排放标准要求。; 项目收集的废气中NMHC初始排放速率＜2kg/h，处理效率为65%，VOCs废气处理系统污染物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），此标准为行业标准。; 符合. 8; 治理设施设计和运行管理：除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术；做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，上方可停运治理设施；及时更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂；使用活性炭处理工艺的，应提供产品质量证明材料。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g;采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g(BET法)。; 本项目在生产前先行开启治理设施，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，上方可停运治理设施，及时更换吸附剂，确保设施能够稳定高效运行；本项目按照相关规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换；项目采用蜂窝状活性炭吸附，其碘值不低于650mg/g。; 符合. 7、与《长治市漳河流域生态修复与保护条例》（2022年12月9日）符合性分析 表1-7项目与条例符合性分析 序号; 文件要求; 项目情况; 符合性. 1; 本条例所称漳河流域是指位于本市境内的浊漳河、清漳河干流及其支流汇水面积内的水域和陆域; 本项目位于长治市屯留区上村镇小河北村东100m，距离本项目最近的地表水体为南侧350m处的峪里南河，本项目距离漳泽水库直线距离4.3km，属于本市境内的浊漳河、清漳河干流及其支流汇水面积内的水域和陆域涵盖区域。; 符合. 2; 县（区）人民政府应当按照相关规定，在水源地和备用水源区域的边界设立明确的地理界标、明显的警示标志。任何单位和个人不得擅自改变、破坏饮用水水源保护区地理界标、警示标志和隔离设施。市、县（区）人民政府工业类开发区或者工业集聚区的主管部门应当规划建设开发区或者集聚区污水收集管网和集中处理设施，实现污水集中处理和达标排放。市、县（区）人民政府应当按照流域生态修复与保护规划和流域城镇发展实际，建设城镇污水收集和处理设施，满足城镇生活污水收集和处理需要。市、县（区）人民政府应当组织生态环境、规划和自然资源（林草）、水行政等主管部门，在漳河干流、主要支流及重点湖库周边划定缓冲带，在不影响行洪和防洪工程设施安全的前提下，因地制宜建设人工湿地、水源涵养林、沿河植被缓冲带和隔离带等生态环境治理与保护工程，构建沿河生态系统。; 本项目厂址不在水源地和备用水源区域范围内，项目生活污水泼洒抑尘，不涉及污水收集管网和集中处理设施，项目不涉及漳河干流、主要支流及重点湖库周边划定缓冲带，项目工艺不涉水，无生产废水产排。; 符合. 3; 侵占、毁坏水工程及堤防、护岸等有关设施，毁坏防汛、水文监测、水文地质监测设施的；在水利工程管理与保护范围内，从事影响水工程运行和危害水工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动的。; 本项目工程不涉及上述行为。; 符合. - 8、与《山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案》（晋政办发【2020】19号）、《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》符合性分析 - 根据《山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案》（晋政办发【2020】19号）第十六条规定，“汾河及入黄主要支流沿岸堤外50米、其支流堤外30米范围内实施植树种草增绿，建设绿色生态廊道，改善断面水质，保护河流生态空间”；《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》中第11条指出“在汾河干流河道水岸线以外原则上不小于一百米、支流原则上不小于五十米，划定生态功能保护线，建设缓冲隔离防护林带和水源涵养林带，改变农防段种植结构，提高汾河流域河流自净能力”。 项目厂址附近最近的河流为南侧350m处的峪里南河，岔峪里南河由西向东蜿蜒4.6km汇入漳泽水库，本项目距离漳泽水库直线距离4.3km，项目不占用河道及河滩，则项目建设符合《山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案》（晋政办发【2020】19号）、《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》中相关要求。 9、与《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》符合性分析 表1-8项目与决定符合性分析 序号; 文件要求; 项目情况; 符合性. 1; 我省境内桑干河、滹沱河、漳河、沁河、涑水河、大清河上游段（唐河、沙河）等流域的治理工作，参照此决定执行; 本项目位于长治市屯留区上村镇小河北村东100m，距离本项目最近的地表水体为南侧350m处的峪里南河，本项目距离漳泽水库直线距离4.3km，属于本市境内的漳河覆盖区域。; 符合. 2; 在汾河干流河道水岸线以外原则上不小于一百米、支流原则上不小于五十米，划定生态功能保护线，建设缓冲隔离防护林带和水源涵养林带，改变农防段种植结构，提高汾河流域河流自净能力; 本项目厂址不属于上述区域范畴。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容 项目名称：长治市宏盛昌工贸有限公司年产纤维增强塑料板材500吨建设项目 建设性质：新建 建设单位：长治市宏盛昌工贸有限公司 建设地点：长治市屯留区上村镇小河北村东100m 建设规模：年产纤维增强塑料板材500吨；一条纤维增强树脂加热成型生产线 本项目与屯留县祥鑫工程机械有限公司签订租赁协议，租赁屯留县祥鑫工程机械有限公司现有闲置库房以及空地开展项目建设，共计占地面积3200m2，对厂房进行整体修缮以及防渗措施修补后，购置转料机、一体化超宽幅采光板生产设备（包含电加热装置，树脂压延机，纤维布料机，平整刮刀，模具，全封闭冷却段等）等附属配套设施及相应环保设施。 本项目不涉及电磁辐射。 本项目建设内容见表2-1。 表2-1工程主要建设内容表 名称; 项目; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 全封闭库房，微负压车间，位于厂区西侧，建筑面积1600m2，设置加工区、成品区，车间及地面修缮，修补防渗措施。内设纤维增强树脂加热成型生产线，设备包括转料机、一体化超宽幅采光板生产设备（包含电加热装置，树脂压延机，纤维布料机，平整刮刀，模具，全封闭冷却段等）；一套二级活性炭装置。; 新建；厂房利旧. 储运工程; 原料库; 全封闭库房，位于厂区南侧，20m×15m×8m，建筑面积300m2，地面硬化；不饱和聚酯液态树脂、塑料薄膜、玻璃纤维丝等原辅材料采用袋装或桶装。内设一座40m2树脂库。; 新建；厂房利旧. 成品区; 全封闭库房内，位于生产车间内西侧，80m×5m×8m，建筑面积400m2，主要存放成品采光板。成品区地面硬化。; 新建. 辅助 工程; 办公楼; 位于厂区西北侧，占地200m2。; 新建. 初期雨水池; 在厂区地势最低处（办公室东侧）建设一座60m3的初期雨水收集池。; 新建. 公用工程; 供电; 厂内设1台250kVA变压器。; 新建. 给水; 小河北村供给，厂内设置50m3蓄水池。; 新建. 采暖; 本项目冬季不供暖，办公区采用空气能，生产区不供暖。; 新建. 排水; 厂区实行雨污分流。雨水进入厂区雨水管网。项目无生产废水产排，生活污水厂区泼洒抑尘，不外排。; 新建. 环保工程; 废气; 备料工序、喂料工序、加热压延工序产生的有机废气; 纤维增强树脂加热成型生产线中备料工序给转料机喂料处于固定工位上，上方设置集气罩（2m×1m），集气罩与转料机三侧设刚性帘布，一侧设软帘；投料工序转料机固定落料工位上方设置集气罩（2m×1m），集气罩与转料机落料处三侧设刚性帘布，一侧设软帘；加热压延工序为全封闭设备，加热压延工序、冷却成型工序均为全封闭设备，两个工序串联，在加热压延作业区上方设置过滤排气口，排气口上方设置集气罩（0.5m×0.5m），项目对有机废气统一收集后送1套“二级活性炭”装置处理，最终由1根15m高排气筒（1#）有组织排放，风机风量8000m3/h，集气效率90%，非甲烷总烃去除效率取值65%，排气筒高度15m; 新建. 纤维布料工序、切割工序产生的颗粒物; 在纤维布料机喂料口上方设置一个集气罩（2m×1m），切割机切割刀斜上方侧面设置集气管（φ0.8m），并使用负压风机收尘进入一台布袋除尘器净化（共设2个集气罩）除尘；风机风量12000m3/h，集气效率90%，处理效率为88.63%，排气筒高度15m; 新建. 生产废水; 项目无生产废水产排; 新建. 生活污水; 生活污水厂区泼洒抑尘，不外排; 新建. 固废; 除尘灰; 用于周边乡道铺路; 新建. 废边角料及不合格产品; 包括多余的切割边角料部分、不合格产品，外售废品回收站; 新建. 废包装材料; 厂区内设垃圾收集箱若干，垃圾分类集中收集后运至环卫部门指定的地点统一处置; 新建. 生活垃圾; 厂区内设垃圾收集箱若干，生活垃圾分类集中收集后运至环卫部门指定的地点统一处置; 新建. 废矿物油; 厂区设3m2的危废暂存间，收集后定期委托有资质的单位进行处理; 新建. 废活性炭; 厂区设3m2的危废暂存间，收集后定期委托有资质的单位进行处理; 新建. 废树脂桶; 厂区设3m2的危废暂存间，收集后定期委托有资质的单位进行处理; 新建. 噪声; 采用低噪声设备、厂房基础减震、设置消音器等; 新建. 防渗; 重点防渗区; 包括危废暂存库、树脂库等，防渗技术要求：等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。; 新建. 一般防渗区; 包括原料库、成品区、办公区、生产车间、初期雨水池等，防渗技术要求：等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。; 新建. 简单防渗区; 其他区域，一般地面硬化。; 新建. 3、主要生产设备 表2-2工程主要生产设备表 序号; 工序; 主要设备; 设备型号; 工作台数(台/套); 备注. 纤维增强树脂加热成型生产线. 1; 备料工序; 转料机; 全封闭设备; 1; 生产能力：15t/d. 2; 纤维布料工序; 一体化超宽幅采光板生产设备（FRP）59m×1.85m×3.5m; 布料平台; 有效宽度1500mm; 1; /. 3; 纤维布料机; --; 1; 生产能力：4t/d. 4; 加热压延工序; 电加热装置; 预热温度为30℃; 1; 生产能力：2t/h. 5; 模具; --; --; 压延工序，外购模具. 6; 滚动覆膜机; --; 1; /. 7; 树脂压延机; --; 1; /. 8; 冷却成型工序; 全封闭冷却段; --; 1; 用于冷却. 9; 切割工序; 切割机; --; 1; 数控切割机. ◆转料机至树脂压延机段采用空轨，压延平台至纤维布料段全封闭，上方设置排气口。 - 生产规模及产品规格 表2-3产品方案一览表 产品名称; 生产规模（t/a）; 产品规格; 执行标准; 用途. 纤维增强塑料板材; 500; 宽度：1m 厚度：1mm--3mm; 《纤维增强塑料性能试验方法总则》（GB/T1446--2005）; 外售周边市场. 5、职工定员及工作制度 本项目劳动定员为20人，年工作300d，每天工作8h。本项目职工为附近村庄的村民，不在厂区内住宿、洗浴及就餐，办公室提供工人午休使用。 6、厂区平面布置图 厂区办公楼位于厂区北侧，生产车间位于厂区西侧，包括成品区、加工区，原料库位于厂区南侧，内设一座树脂库，中间区域设置环保设备以及危废暂存间，大门位于厂区东侧，蓄水池，初期雨水池位于办公区东侧。具体平面布置见附图。厂区北侧为建材市场，南侧为耕地，西侧为耕地，东侧为建材市场。 7、工程原辅材料 - 原辅材料消耗情况见表2-4。 表2-4原辅材料统计一览表 序号; 原材料; 单位; 消耗量; 备注. 1; 不饱和聚酯液态树脂; t/a; 400; 外购；桶装. 2; 玻璃纤维丝（无碱）; t/a; 100; 0.5mm；外购；桶装. 3; ## 塑料薄膜; t/a; 10; 外购；袋装. 4; 活性炭（环保设备）; t/a; 0.937; 外购. 表2-5 不饱和聚酯液态树脂组分表 序号; 原材料; 占比; 含量; 备注. 1; 丙二醇; %; 10.68; --. 2; 乙二醇; %; 19.95; --. 3; ## 二乙二醇; %; 4.17; --. 4; 亚磷酸三苯酯; %; 4.22; --. 5; 苯酐; %; 39.92; --. 6; 顺酐; %; 21.06; --. 原材料各组分的理化性质 （1）丙二醇 外观:无色粘稠稳定的吸水性液体，几乎无味无臭，具有挥发性。相对密度(水=1):1.04。蒸汽压:20℃时106Pa，闪点:99℃(闭杯)，107℃(开杯)，比热容(20 ℃)2.49kJ/(kg.℃)，汽化热(101.3kpa)711kJ/kg。自燃温度:421.1℃。溶解度:与水、乙醇及多种有机溶剂混溶。爆炸极限:2.6-12.6%V/V。与水、乙醇及多种有机溶剂混溶。 丙二醇可用作不饱和聚酯树脂的原料，沸点214℃。 - （2）乙二醇 - 乙二醇（ethylene glycol）又名甘醇、1,2-亚乙基二醇，简称EG。化学式为(CH2OH)2，是最简单的二元醇。乙二醇是无色无臭、有甜味液体，对动物有低毒性，乙二醇能与水、丙酮互溶，但在醚类中溶解度较小。用作溶剂、防冻剂以及合成涤纶的原料。乙二醇的高聚物聚乙二醇（PEG）是一种相转移催化剂，也用于细胞融合；其硝酸酯是一种炸药，熔点：-13℃，沸点：195-198 ℃。 （3）二乙二醇 二甘醇（Diethylene glycol），一种多元醇类，化学式C4H10O3，无色、无臭、透明、吸湿性的粘稠液体，有着辛辣的甜味，无腐蚀性，低毒，沸点245℃(101.3kPa)，无色、无臭、透明，具有吸湿性的粘稠液体。有辛辣的甜味。 与溶解性能与乙二醇相似，但对烃类的溶解能力较强。二甘醇能与水、乙醇、乙二醇、丙酮、氯仿、糠醛等混溶。与乙醚、四氯化碳、二硫化碳、直链脂肪烃、芳香烃等不混溶。松香、虫胶、醋酸纤维素和大多数油脂不溶于二甘醇，但能溶解硝酸纤维素、醇酸树脂、聚酯树脂、聚氨基甲酸乙酯和大多数染料。易燃，低毒。具有醇、醚的一般化学性质。 （4）亚磷酸三苯酯 亚磷酸三苯酯，是一种有机化合物，化学式为C18H15O3P，主要用作聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、ABS树脂、环氧树脂、合成橡胶及聚酯等高分子聚合物的抗氧稳定剂，沸点360℃。主要用作聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、ABS树脂、环氧树脂、合成橡胶及聚酯等高分子聚合物的抗氧稳定剂。密度：1.184g/cm3；熔点：22-24℃；沸点：360℃；闪点：218.3℃（CC）；折射率：1.59（20℃）；蒸汽压：4.74E-05mmHg at 25°C；外观：无色至淡黄色液体；溶解性：不溶于水，溶于醇、醚、苯和丙酮等有机溶剂。 （5）苯酐 邻苯二甲酸酐，是一种有机化合物，化学式为C8H4O3，是邻苯二甲酸分子内脱水形成的环状酸酐，为白色结晶性粉末，不溶于冷水，微溶于热水、乙醚，溶于乙醇、吡啶、苯、二硫化碳等，是重要的有机化工原料，是制备邻苯二甲酸酯类增塑剂、涂料、糖精、染料和有机化合物的重要中间体。邻苯二甲酸酐可发生水解、醇解和氨解反应，与芳烃反应可合成蒽醌衍生物。邻苯二甲酸酐可代替邻苯二甲酸使用，主要与一元醇反应形成酯，例如邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯。熔点：131-134°C；沸点：284°C；密度：1.53 g/cm3；闪点：152℃；折射率：1.646；临界压力：4.72MPa；引燃温度：569℃；爆炸上限（V/V）：10.4%；爆炸上限（V/V）：1.7%。 （6）顺酐 马来酸酐，又称失水苹果酸酐、顺丁烯二酸酐、顺酐，是顺丁烯二酸的酸酐，室温下为有强烈刺激性气味的白色晶体，化学式为C4H2O3。密度：1.484g/cm3；熔点：51-56℃；沸点：202℃；闪点：103.3℃；折射率：1.515；爆炸上限（V/V）：7.1%；爆炸下限（V/V）：1.4%；外观：白色晶体；溶解性：溶于水、丙酮、苯、氯仿等多数有机溶剂。主要用作生产不饱和聚酯树脂、醇酸树脂、农药马拉硫磷、高效低毒农药4049、长效碘胺等的原料。 （7）玻璃纤维丝 玻璃纤维丝是一种性能优异的无机非金属材料，通常作为复材料中的增强材料，电绝缘材料和绝热保温材料，电路基板等，广泛应用于国民经济各个领域。拉伸强度高，伸长小(3%)。弹性系数高，刚性佳。弹性限度内伸长量大且拉伸强度高，故吸收冲击能量大。为无机纤维，具不燃性，耐化学性佳。吸水性小。尺度安定性，耐热性均佳。加工性佳，可作成股、束、毡、织布等不同形态之产品。透明可透过光线，与树脂接着性良好之表面处理剂之开发完成，本项目使用玻璃纤维丝粒径0.5mm。 10、公用工程 （1）给排水： 给水： 小河北村供给，厂内设置50m3蓄水池。 ①职工生活用水 本项目劳动定员20人，职工均为当附近的村民，且厂区内不设职工食堂及浴室，因此本项目生活用水主要为职工的少量洗漱用水。职工生活用水用水量按30L/人·d计，则本项目职工生活用水量为0.6m3/d（180m3/a）。 排水： 厂区实行雨污分流，雨水进入厂区雨水管网。生活污水排放量按照用水量的80%计，则生活污水排放量为0.48m3/d（144m3/a），用于厂区泼洒抑尘；。 表2-6工程用水量及废水产生量一览表 用水类型; 用水量指标; 用水单位; 新鲜用水量（m3/d）; 废水产生量（m3/d）. 生活用水; 职工生活用水; 30L/人·d; 20人; 0.6; 0.48. 总计; --; 0.6; 0.48. 0.12 生活用水 新鲜水 0.6 0.48 泼洒抑尘 图1本项目水平衡图（m3/d） （2）供电：厂内设1台250kVA变压器。 （3）供暖：本项目冬季办公楼采用电采暖，生产区不供暖。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程及产排污环节 - （1）原辅料 本项目消耗的原材料主要不饱和聚酯液态树脂。本项目原料全部外购，为桶装液体。 （2）备料 将树脂库内桶装液态原料运至生产车间内转料机处喂料，转料机采用空轨，为全封闭结构，投料结束后，关闭投料口，整个备料过程在集气罩下进行。设备作业温度为常温。 产污分析：转料机备料有机废气（VOCs）排放（G1），设备噪声（N）。 （3）纤维布料 预先铺设模具，铺设好模具后预先铺设塑料底膜，开启物料传送，转料机经过空轨密闭滑动运输至一体化超宽幅采光板生产设备（FRP）进料口喂料。喂料口后上方设置纤维布料机，通过封闭塑料管（1.5m长）将玻璃纤维丝均匀落料至树脂液态料上（液态树脂/玻纤丝：4:1）。纤维布料机距离一体化超宽幅采光板生产设备（FRP）较远，有机废气逸散较小，该工段不考虑有机废气的排放。设备作业温度为常温。 产污分析：喂料工序有机废气（VOCs）排放（G2），玻璃纤维落料工序颗粒物排放（G3），布袋除尘器除尘灰（S1），设备噪声（N）。 （4）加热压延 开工生产前，提前半个小时将加热压延区段预热（电加热），该工段机器内部预热温度到30-40℃。原料在密闭的系统中进行加热，至流动状态，经过刮刀平整后，流动态物料表面由滚动覆膜机滚动铺设塑料顶膜。液态原料（上下覆膜）流动经过至布料平台经压延机压延定型。调节设备系统压力，初步形成纤维增强树脂塑料板半成品，加热压延段位全封闭工段，顶部设置排气孔。 产污分析：加热压延工序有机废气（VOCs）排放（G4），设备噪声（N）。 - （5）冷却成型 - 压延后物料经一体化设备传送皮带送至冷却段冷却成型，冷却时间1-3h，冷却至常温。产污分析：设备运行噪声（N）。 （6）切割 成型后的板材继续经一体化设备传送皮带传送至数控切割段加工，按规格分类板材，设备作业温度为常温，不会产生有机废气。 产污分析：切割机作业产生的颗粒物（G5），设备运行噪声（N），布袋除尘器除尘灰（S1），切边产生的边角料及不合格产品（S2）。 （7）包装入库 切割后成品，直接包装入成品区。 不饱和聚酯液态树脂 转料备料 加热压延 模具 冷却成型 切割 G2 、G3、N、S1 纤维布料 成品区 S3、S4、S5、S6、S7 G5、N、S1、S2 G4、N G1 、N 覆底膜 N 覆顶膜 图2工艺流程图及产排污节点图 - 主要污染工序 1、施工期污染影响因素分析 （1）大气污染物 ①施工扬尘、运输扬尘。 （2）水污染物 ①施工期产生的施工废水，主要是设备冲洗水； ②施工人员的生活污水。 （3）固体废物 ①废弃包装物，主要为设备包装物； ②施工人员的生活垃圾。 （4）噪声 本项目产生的噪声主要为施工期施工机械设备产生的噪声及车辆运输噪声。 （5）生态环境 本项目施工期生态影响主要表现对地表植被的影响，主要为物料堆放将带来水土流失等影响。 2、运营期污染影响因素分析 ### （1）废气 G1：备料工序产生的有机废气，主要污染物为非甲烷总烃； G2：喂料工序产生的有机废气，主要污染物为非甲烷总烃； G3：纤维布料工序产生的颗粒物，主要污染物为颗粒物； G4：加热压延工序产生的有机废气，主要污染物为非甲烷总烃； G5：切割工序产生的颗粒物，主要污染物为颗粒物。 （2）废水 W1：本项目职工全部来自附近村民，生活设施依托附近村庄，厂房内不设宿舍和食堂等，生活污水厂区泼洒抑尘； W2：初期雨水。 （3）噪声 N：项目运营期噪声源主要是各种设备运行产生的噪声。 （4）固废 S1：布袋除尘器回收的除尘灰； S2：废边角料及不合格产品； S3：原辅材料拆卸的包装物及项目在包装过程中产生的废包装物； S4：生活垃圾； S5：设备维修使用产生的废矿物油； S6：废活性炭； S7：废树脂桶。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建工程，在屯留县祥鑫工程机械有限公司现有闲置库房以及空地开展项目建设，共计占地面积3200m2，建设单位对厂房进行整体修缮以及防渗措施修补，购置转料机、一体化超宽幅采光板生产设备（包含电加热装置，树脂压延机，纤维布料机，平整刮刀，模具，全封闭冷却段等）等附属配套设施及相应环保设施。 1994年，上村乡上村村新建工程机械厂成立，选址位于该块建设用地，后由于变更，该地块归属于屯留县祥鑫工程机械有限公司，屯留县祥鑫工程机械有限公司现处于停产状态。 2021年6月，长治市宏盛昌工贸有限公司与屯留县祥鑫工程机械有限公司签订了租赁协议，共计租赁屯留县祥鑫工程机械有限公司西侧闲置库房及场地3200m2，开展本项目的建设，该片闲置库房闲置前为屯留县祥鑫工程机械有限公司货仓，对该区域闲置库房进行改造作为项目原料库、成品区、生产车间以及办公楼。 因此本项目依托的现有厂区不存在关停搬迁过程中偷排、偷倒、不规范拆迁等行为，符合《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发【2014】66号）中相关要求，现有厂区的现状可满足本项目的建设，项目依托可行。此外，本次评价要求，建设单位在建设过程中必须严格落实施相关要求，不得因为违规操作及建设过程对区域环境造成影响。 根据现场勘查，项目所利用生产车间以及原料库无遗留生产物资以及设备，生产车间存在地面开裂，厂房破损等情况，存在建筑垃圾。 环评要求对生产车间整体修缮，防渗措施修补，尽快清除场地建筑垃圾。确保项目场地在开工建设期间无遗留环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境现状 （1）2023年屯留区例行监测资料 本次评价收集了屯留区2023年环境空气质量例行监测数据，具体监测结果详见表3-1。 表3-1本项目评价区环境空气监测数据统计结果一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年评价质量浓度; 13μg/Nm3; 60μg/Nm3; 21.67; 达标. NO2; 年评价质量浓度; 26μg/Nm3; 40μg/Nm3; 0.65; 达标. PM10; 年评价质量浓度; 52μg/Nm3; 70μg/Nm3; 74.29; 达标. PM2.5; 年评价质量浓度; 34μg/Nm3; 35μg/Nm3; 97.14; 达标. CO-95pe; 24小时平均浓度; 1.4mg/Nm3; 4mg/Nm3; 35.00; 达标. O3-8h-90per; 日最大8小时平均浓度; 164μg/Nm3; 160μg/Nm3; 102.50; 超标. 由监测结果可知，O3-8年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）和例行监测资料，判定屯留区为不达标区。 （2）区域环境空气质量现状监测 根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年4月1日起试行）的要求，根据建设项目所在环境功能区及适用的国家、地方环境质量标准，以及地方环境质量管理要求评价大气环境质量现状达标情况。故本项目对TSP、非甲烷总烃进行了环境空气质量现状监测。 本次评价引用了《山西顺诚新型保温建材有限公司年产20 万立方米防火保温板建设项目(一期工程)环境影响评价现状监测》报告（中安环监字(2023)第014号），山西中安环境监测有限公司对本项目东南侧3.2km处的山西顺诚新型保温建材有限公司厂址进行了大气环境质量现状监测。监测时间为2023年1月11日~1月13日。 本次监测共布置了1个监测点位，对厂址环境空气质量现状进行监测，监测因子：TSP、非甲烷总烃。 ◆监测布点 具体点位详见下表。 表3-2环境空气质量现状监测布点一览表 监测点名称; 方位; 与厂址距离; 布点原则; 监测项目. 1#厂界; SE; 3.2km; --; TSP、非甲烷总烃. ◆监测项目 监测项目为TSP、非甲烷总烃，采样期间同步记录了风向、风速、气温、气压等气象参数，记录次数每天不少于四次，监测3天。 ◆特征因子监测结果分析 分析1#厂址监测点的特征因子监测结果，评价统计TSP平均浓度范围、超标个数及超标率、最大占标率。监测数据统计结果分别见下表，监测结果分析如下： 表3-3监测项目监测数据统计表（单位mg/m3） 监测点位; 项目; TSP. 1#厂址; 浓度范围; 0.192~0.222. 最大浓度占标率%; 74.00%. 超标率%; 0. 达标情况; 达标. 标准值mg/m3; 0.3. 由上表可以看出，1个监测点监测数据中TSP浓度值范围在0.192-0.222mg/m3之间（标准值：0.3mg/m3），不超标，最大浓度占标率为74.00%，说明评价区未受到TSP的污染。 表3-4监测项目监测数据统计表（单位mg/m3） 监测点位; 厂址. 监测项目; 日期; 2:00; 8:00; 14:00; 20:00. 非甲烷总烃; 1.11; 0.13; 0.22; 0.19; 0.18. 1.12; 0.15; 0.20; 0.25; 0.27. 1.13; 0.16; 0.26; 0.25; 0.31. 由上表可以看出，在1个监测点3天取得的监测数据中，测点不超标。非甲烷总烃浓度值范围在0.13-0.31mg/m3之间，最大浓度占标率15.5%（标准值：2mg/m3）。说明评价区未受到非甲烷总烃的污染。 2、地表水环境现状 地表水：距离本项目最近的地表水体为南侧350m处的峪里南河。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），峪里南河由西向东蜿蜒4.6km汇入漳泽水库。本项目临近的漳泽水库位于“漳泽水库入口-漳泽水库出口”段，距本项目下游距离最近断面为漳泽水库出口监测断面，该断面水环境功能为一般鱼类用水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 根据《2023年山西省地表水环境月份质量报告》，1月、3月、4月、11月、12月水质为I类；2月、5月、6月、9月、10月水质为II类；7月、8月水质为III类。综上所述，漳泽水库出口监测断面监测断面均达标。 项目无生产废水产排，生活污水厂区泼洒抑尘，不外排。综上，本项目运营对地表水环境影响较小。 因此，本次评价未进行地表水环境质量现状监测。 3、声环境质量现状 项目为新建项目，厂址周围50m范围内无声环境敏感目标，故未进行声环境质量现状监测。 4、生态环境现状 根据现场踏勘，本地区生态环境以农业生态系统为主，主要为小麦、玉米、豆类等农作物。本项目占地范围内野生植被覆盖率不高，主要为田间地头的野草。 5、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年4月1日起试行）的要求，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查；建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 项目无生产废水产排，生活污水厂区泼洒抑尘，不外排，故项目不存在明显地下水环境污染途径。 除尘灰用于周边乡道铺路，废边角料及不合格产品收集后交于废品回收站；；废包装材料收集后暂存于一般固废暂存间；废矿物油、废活性炭、废树脂桶存储于危废暂存间暂存，定期交由有资质单位回收；原料库、成品区、办公区、生产车间、危废暂存库、树脂库、初期雨水池按照相关标准做防渗硬化处理。所以本次评价未进行地下水环境质量现状监测。 6、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年4月1日起试行）的要求，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查；建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本工程排放的气体为颗粒物、非甲烷总烃，经高效环保设备处理后均可达标排放；项目无生产废水产排，生活污水厂区泼洒抑尘，不外排，故项目不存在明显土壤环境污染途径。 本项目大气污染物颗粒物设置布袋除尘器处理，有机废气（VOCs）通过二级活性炭吸附装置处理，除尘灰用于周边乡道铺路，废边角料及不合格产品收集后交于废品回收站；废包装材料收集后暂存于一般固废暂存间；废矿物油、废活性炭、废树脂桶存储于危废暂存间暂存，定期交由有资质单位回收；原料库、成品区、办公区、生产车间、危废暂存库、树脂库、初期雨水池按照相关标准做防渗硬化处理。所以本次评价未进行土壤环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据本工程所在地的自然环境特征，其环境保护目标具体如下： 1、环境保护目标 （1）环境空气保护目标 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）二级 （2）声环境保护目标 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 2、环境保护对象 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区；500米范围内环境空气保护目标为西侧100m处的小河北村，东南侧300m处的积石村；厂界外50米范围内无声环境保护目标；厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，地表水保护目标为南侧350m处为峪里南河。 表3-6主要环境保护目标表 序号; 涉及环 境要素; 环境保护 目标; 方位; 距离（m）; 保护目标功能区划情况; 保护要求. 1; 环境空气; 小河北村; W; 100; 二类区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级浓度限值. 积石村; SE; 300; 二类区. 2; 声环境; 无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 3; 生态 环境; 评价区范围耕地与动植物; 评价区范围内; 未有明确的环境功能区划; 在严格控制项目生态影响的前提下，加强绿化，促进区域生态环境的改善. 4; 地表水; 峪里南河; S; 350; III类; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气：本项目运营期切割工序排放的有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），从严参照长治市大气污染防治工作领导组办公室文件《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》中规定限值；切割工序排放的无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求；纤维布料工序排放的颗粒物主要为玻璃纤维尘，有组织排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求；备料工序，纤维布料工序，加热压延工序产生的有组织以及无组织排放非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的特别排放限值，厂区内无组织排放非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中特别排放限值，详见表3-7。 - 表3-7污染物排放标准或相关要求 2、废水：项目无生产废水产排，生活污水厂区泼洒抑尘，不外排。 污染物; 排放限值 mg/m3; 无组织排放监控浓度限值; 标准或要求. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 10; 周界外浓度最高点; --; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；参照执行《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》. --; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 10; --; 参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值--石棉尘. 非甲烷总烃; 60; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. --; 在厂房外设置监控点; 6（监控点处1h平均浓度值）; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019). 20（监控点处任意一次浓度值）. - 3、噪声：本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声排放限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，标准值见表3-8、表3-9。 表3-8《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 时段; 昼间; 夜间. 噪声限值; 70; 55. 表3-9《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别; 昼间; 夜间; 备注. 2; 60; 50; 厂界四周. 4、固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB189597—2023）中标准限值要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据山西省环境保护厅“山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定暂行办法》的通知”（晋环发[2023]1号）文件要求，新增排放主要污染物是指氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等国家实施排放总量控制的主要污染物，以及二氧化硫、颗粒物等山西省实施排放总量控制的主要污染物，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 本项目属于制造业项目，根据本项目所采用的生产工艺，评价对项目各排污环节采取了较为严格的措施，详细计算了污染物排放总量。本工程需申请总量项目为颗粒物、VOCs。 - 表3-10 项目污染物排放总量控制指标表 污染物; 排放指标; 核定指标. 颗粒物; 0.288t/a; 0.288t/a. VOCs; 0.151t/a; 0.151t/a. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、大气环境影响分析 1、施工期间大气污染物主要为施工扬尘、运输扬尘。 （1）扬尘产生环节 施工期对环境空气的影响主要表现为施工扬尘的影响，施工期扬尘的产生环节主要为以下几个方面： A、清理现场、平整场地、挖填土方使施工场地表层土壤裸露，遇风可产生扬尘； B、堆放易产尘的建筑材料，如无围档，随意堆放，会产生二次扬尘； C、建筑材料的运输，如不采取有效的遮盖措施，会产生扬尘； D、施工渣土的临时堆放及清理过程会产生扬尘。 （2）汽车运输扬尘环境影响分析 在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 （3）非道路移动机械影响分析 本项目施工期主要为铲车，柴油发电等设备产生的废气。 2、大气污染防治措施 针对本项目施工期产生的扬尘，本报告提出以下防治措施： （1）施工扬尘防治措施 A、施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等； B、施工现场周边要设置统一围挡，高度不低于1.8米；施工场地必须设置围挡，围挡必须由硬质材料制作，任意两块围挡以及围挡与防溢座间间距不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞； C、遇到干燥易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘； D、施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、辅装材料等容易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆蓬，并使用防尘布对原料进行遮盖； E、施工过程产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。有砂石、灰土、灰浆所有易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；防尘布和遮蔽装置的完好率必须大于95%；小批量或八小时之内使用的物料可除外； F、施工期间，对于工地内裸露地面，应进行洒水，晴朗天气时每日洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；对于施工工地道路积尘，可采用水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫；每一块独立裸露地面80%以上面积必须采取覆盖措施；覆盖措施的完好率须在90%以上；覆盖措施可采用防尘网、化学抑尘剂等； G、施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，可从建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛散； H、施工期间需使用混凝土时，必须使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰、拌石灰土等。 若当地无商品混凝土时，项目施工需配套建设混凝土搅拌站时，须另行环境影响评价工作，混凝土搅拌站不在本次评价范围之内。 （2）车辆机械燃油废气和运输扬尘措施 A、施工场地内80%以上道路必须硬化，道路清扫时必须采取洒水措施。 B、施工期间应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。 C、进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。 D、运输车辆驶出工地前，应对车身、车槽、轮胎等部位进行清理或清洗以保证清洁上路；洗车喷嘴静水压不得低于0.5MPa；维修车间地面冲洗废水和洗车废水经处理后重复使用，回用率不低于90%，回用水悬浮物浓度不应大于150mg/l。 E、施工期对机械设备和运输车辆加强养护，合理降低使用次数，提高机械使用效率。 （3）非道路移动机械影响分析 ①使用高效节能环保型柴油动力机组和优质燃油，定期对柴油机、柴油发电机等设备进行维护。对柴油动力机组燃烧烟气排气筒设置也采取相应的环保措施，如排气筒的排放口朝向远离人群处并增加水平烟气通道，使得污染物尽快落入地面，减少空气中污染物的浓度。施工期柴油发电机排气烟度满足《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》中相关要求，其余污染物需满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中第四阶段排放限值要求，符合《非道路移动机械污染防治技术政策》（2018）以及相应附件相关要求。 ②鼓励使用清洁能源车辆运输，采用柴油车辆运输必须使用国V以上标准车辆，新购柴油车辆必须为车VI标准的车辆，国III和国IV标准的柴油车辆必须实施改造，加装尿素装置，OBD车载自动诊断系统和颗粒物捕集器等尾气治理装置。站场内必须使用国III及以上标准的工程机械，国I标准的工程机械全部清退，国II标准的机械必须实施改造，加装尿素装置，OBD车载自动诊断系统和颗粒物捕集器等尾气治理装置。 施工期间，确保建筑工地做到“六个100%”，工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。 在采取以上措施以后，施工期产生的大气污染物对周围环境以及临近的漳泽湖生态重点区域产生的影响很小。 二、水环境影响分析 本项目施工期废水主要为设备冲洗水、施工人员的生活污水。 施工人员生活排水所含污染物主要为COD、BOD及SS等，但产生量较少。施工人员生活污水为盥洗废水，水质简单，可在厂区泼洒抑尘。施工人员食堂的餐饮污水要设置隔油、隔渣池，合格的隔油、隔渣池能去除大部分浮油和较大的悬浮物，减少了动植物油污染物的排放量。餐饮污水经隔油、隔渣池处理后与上述生活污水一同泼洒抑尘。 施工机械定点冲洗，并在冲洗场地内设置集水沟和简易有效的除油池，将机技冲洗等含油废水进行收集、除油处理达标后排放。凡在施工场地进行搅拌作业的，在扭拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池。排放的废水排入沉淀池内，经沉淀处理后进行回收利用、用于洒水降尘。 通过采取以上防治措施以后，施工期产生的水污染物对周围地表水环境以及附近的水源地等地下水保护区域产生影响很小。 三、固体废物影响分析 - 固体废物污染环境防治，坚持减量化、资源化、无害化和污染担责的原则。 - 建设固体废物贮存、利用和处置设施，应当符合国家环境保护有关标准；产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。 3、产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定向县（市、区）生态环境主管部门申报危险废物的种类、数量、主要成分及含量、贮存、利用、处置等信息，并依法及时公开，主动接受社会监督。 4、不得将工业固体废物交由不具备相关资格和能力的单位贮存、运输、利用和处置。 本项目施工期产生固废主要为清理现场的建筑垃圾、施工产生的施工垃圾、施工人员的生活垃圾。 清理现场产生的可回收建筑垃圾外售废品回收公司，不可回收建筑垃圾运送至政府指定地点进行消纳。 施工垃圾主要为原料、设备包装废弃物。由废品收购站统一收购处理。 施工生活垃圾集中收集由环卫部门统一处理。 通过采取以上防治措施以后，施工期产生的固废不会对周围环境产生影响。 四、声环境影响分析 施工期的噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 环评建议采取如下措施： （1）降低施工设备噪声，要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；对动力机械、设备，加强定期检修、养护； （2）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，将施工阶段的噪声减至最小； （3）在施工工作面铺设草袋等，以减少车辆与路面摩擦产生的噪声； （4）严格控制施工时间，评价建议场地晚上22:00至次日凌晨6:00禁止施工。 在采取以上噪声防治措施后，可有效降低施工噪声对周围环境的影响。 五、环境管理简要分析 项目在施工期应由建设单位与建筑施工单位签订环保责任合同，由施工单位负责场地环境管理，并接受屯留区环保部门监督、管理。环境管理工作应根据国家有关法律法规及屯留区环保部门的要求，建立一套“环境污染控制管理方案”，并利用其中的“运行控制程序”进行严格管理，以便做到文明施工、将对周围环境造成的污染影响降至最低。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、环境空气影响分析 本项目运营期大气污染物主要为G1：备料工序产生的有机废气，主要污染物为非甲烷总烃；G2：喂料工序产生的有机废气，主要污染物为非甲烷总烃；G3：纤维布料工序产生的颗粒物，主要污染物为颗粒物；G4：加热压延工序产生的有机废气，主要污染物为非甲烷总烃；G5：切割工序产生的颗粒物，主要污染物为颗粒物。 G1：备料工序产生的有机废气、G2：喂料工序产生的有机废气、G4：加热压延工序产生的有机废气；主要污染物为非甲烷总烃 纤维增强树脂加热成型生产线中备料工序，喂料工序，加热压延工序作业时会产生有机废气，以非甲烷总烃计。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册-08 树脂纤维加工-注塑成型工艺中使用PE材料、胶黏剂等树脂材料或塑料，非甲烷总烃产污系数为1.2kg/t。 上述工段均为连续工序，项目不饱和聚酯液态树脂用料400t/a，工作时间为2400h。非甲烷总烃产污系数为取1.2kg/t，经计算，上述工序废气中非甲烷总烃产生量共0.48t/a。 纤维增强树脂加热成型生产线中备料工序给转料机喂料处于固定工位上，上方设置集气罩（2m×1m），集气罩与转料机三侧设刚性帘布，一侧设软帘；投料工序转料机固定落料工位上方设置集气罩（2m×1m），集气罩与转料机落料处三侧设刚性帘布，一侧设软帘；加热压延工序、冷却成型工序均为全封闭设备，两个工序串联，在加热压延作业区上方设置过滤排气口，排气口上方设置集气罩（0.5m×0.5m）。 ◆根据《大气污染控制工程》得密闭罩风量计算公式： V×F×β×3600=风量（m3/h） V：操作口平均风速，m/s。可取0.4~0.6，根据内部有害物质的危险性调节；越危险风速越高；本项目取0.4m/s F：操作口面积；m2。本项目取4.25m2 β：安全系数；一般取1.05~1.1。本项目取1.05 经计算处理风量6426m3/h，考虑到管道风量及漏风等因素，设置风机风量为8000m3/h。备料工序，喂料工序，加热压延工序运行时间为8h/d，2400h/a， 上述工段非甲烷总烃有组织产生量为0.432t/a，有组织产生浓度为22.5mg/m3，项目对有机废气统一收集后送1套“二级活性炭”装置处理，最终由1根15m高排气筒（1#）有组织排放，集气效率90%，非甲烷总烃去除效率取值65%，经计算，1#排气筒中非甲烷总烃排放量为0.151t/a，排放浓度为7.875mg/m3。该工段非甲烷总烃无组织排放量为0.048t/a。 该工段排放的非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的特别排放限值（15m高排气筒；最高允许排放浓度60mg/m3）。 G3：纤维布料工序产生的颗粒物、G5：切割工序产生的颗粒物，主要污染物为颗粒物 生产车间内纤维布料工序掺入玻璃纤维丝时涉及颗粒物排放；冷却成型后的半成品切割工序会产生的少量颗粒物。颗粒物采用布袋除尘器处理。采用“分散收集，统一处理”的方式，项目各工序在整体车间内分区进行，评价拟在纤维布料机喂料口上方设置一个集气罩（2m×1m），切割机切割刀斜上方侧面设置集气管（φ0.8m），并使用负压风机收尘进入一台布袋除尘器净化（共设2个集气罩）除尘。纤维布料工序布料时四周设置软帘确保玻璃纤维尘不逸散至空气中，集气效率为100%。 ◆根据《大气污染控制工程》得密闭罩及通风柜风量计算公式： V×F×β×3600=风量（m3/h） V：操作口平均风速，m/s。可取0.4~0.6，根据内部有害物质的危险性调节；越危险风速越高；微小粒径的玻璃纤维丝若逸散到大气中长期会对人体造成危害，需要收集处理，本项目取0.6m/s F：操作口面积；m2。本项目取5m2 β：安全系数；一般取1.05~1.1。本项目取1.05 经计算处理风量11340m3/h，考虑到管道风量及漏风等因素，设置风机位置为生产线中间区域，风量为12000m3/h，过滤风速0.6m/min，过滤面积333.33m2，废气处理后经1根15m高排气筒（#2）排放，工作时间为2400h。 类比分析，同时参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》及并类比同类企业生产数据，玻璃纤维布料时颗粒物产污系数为1kg/t-原料，本项目年使用玻璃纤维100t，则布料工序颗粒物产生量为0.1t/a；根据中3062 玻璃纤维增强塑料制品制造行业系数手册-切割成型--玻璃钢制品-玻璃纤维、树脂-模压，颗粒物产污系数为4.15kg/t-产品，本项目年生产产品规模500t，则切割工序颗粒物产生量为2.075t/a。则本项目上述工序颗粒物产生量为2.175t/a。 该工段颗粒物有组织产生量为2.066t/a，产生浓度为71.74mg/m³，颗粒物有组织排放量为0.288t/a，颗粒物有组织排放浓度为10mg/m³，上述工序综合集气效率为95%，综合除尘效率88.63%。 该工段颗粒物无组织产生量为0.109t/a，车间无组织颗粒物考虑到厂区洒水抑尘措施和自然沉降，玻璃纤维尘通过封闭塑料管（1.5m长）缓冲措施，去除率按90%计，排放量为0.01t/a。 - 上述中切割工序排放的有组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），从严参照长治市大气污染防治工作领导组办公室文件《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》中规定限值；切割工序排放的无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求；纤维布料工序排放的颗粒物主要为玻璃纤维尘，有组织排放满足执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求。 ◆袋式除尘技术参数 袋式除尘器根据不同工艺和产量，选择的除尘器过滤面积不同。90m2-2400m2多种型号，过滤效率99.99%以上； 脉冲袋式除尘器通过喷吹压缩空气的方法除掉过滤介质上附着的粉尘；根据除尘器的大小有几组脉冲阀，由脉冲控制仪或PLC控制，每次开一组脉冲阀来除去它所控制的那部分布袋或滤筒的灰尘，而其他的布袋或滤筒正常工作，隔一段时间后下一组脉冲阀打开，清理下一部分除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。含尘气体由进风口进入，经过灰斗时，气体中部分大颗粒粉尘受惯性力和重力作用被分离出来，直接落入灰斗底部。含尘气体通过灰斗后进入中箱体的滤袋过滤区，气体穿过滤袋，粉尘被阻留在滤袋外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体后，再由出风口排出。 表4-1布袋除尘器设计参数 项目; 单位; 数据. 品名; -; 100%PTFE针刺毡滤袋. 织布; -; 100%白色PTFE短纤维. 基布; -; 高强低伸型100%PTFE长丝基布. 克重; g/m2; ～750. 厚度; mm; ～1.4. 密度; g/cm3; 0.57. 透气量; mm/s@200Pa; 20-48. 孔隙率; %; 67%. 图3脉冲喷吹袋式除尘器结构图 ◆◆活性炭吸附装置原理及相关参数 活性炭吸附系统由活性炭吸附床及相应的阀门、系统风机、排气筒等组成。 - 相关政策分析： - 根据生态环境部“关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知》”--四、重点行业治理任务--（二）化工行业VOCs综合治理。加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度--“全面加强无组织排放控制”。同时结合“长治市生态环境局关于贯彻落实《长治市大气和水污染物排放管控要求》的通知”（长政办规〔2023〕1 号）、“长治市大气污染防治工作领导组办公室文件《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》”（长气防办[2019]9号）、《长治市挥发性有机物污染防治工作方案(2018-2020年)》(长气防办[2018]9号)、《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》（晋气防办〔2017〕32号文）文中相关要求，二级活性炭处理装置非山西省长治市VOCS 治理要求中禁止采用的环保设备。 - 本项目有机废气产生量较小，且活性炭吸附+脱附再生燃烧系统成本较高，治理效果不明显，因此选用二级活性炭吸附装置。 - 有机废气吸附净化原理 利用活性炭多微孔的吸附特性吸附有机废气是一种有效的工业处理手段。吸附可使有机废气净化效率达50-60%。 该装置两套活性炭箱体，每套箱体共设置3个活性炭吸附床，用量为1.5m3/床，活性炭吸附床单元内充填蜂窝状活性炭，外壳为碳钢；具有吸附效率高、比表面积大等优点。具体技术参数如下： 防水蜂窝活性炭100mm×100mm×100mm，碘值≥650，每个活性炭箱填充活性炭量为1764块，进风口配高效过滤装置。 表4-2 单个活性炭箱主要技术参数 外观; 暗黑色炭素物质，呈蜂窝状; 处理风量; 11000m3/h. 堆积重（g/ml）; 0.50; 净化设备规格mm; 2100*1400*600mm. 孔密度（孔/in2）; 100; 活性碳装填量; 0.88t. 比表面积（m2）; ≥750; 数量; 2. 基础载荷; 500kg/m2; 设备阻力; ≤500Pa. 吸附温度（℃）; ＜10; 材料; Q235. 材质厚度; 100mm; 炭层厚度; 2400mm. 更换周期; 1月. 综上所述，厂区废气经采取可行性防治措施后，均能达到相应的大气污染物排放标准，厂界污染物浓度可控，不会对峪里南河造成不利影响。对外环境影响较小。 大气污染源监测计划 本项目监测制度按照《排污单位 自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品 》（HJ1207-2021）的有关规定执行。 表4-3 废气污染源监测内容一览表 阶段; 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 实施机构; 责任机构. 运营期; 大气; 有组织; 有机废气排气筒（1#）; 非甲烷总烃; 每半年一次; 有资质的环境监测站; 长治市宏盛昌工贸有限公司. 颗粒物排气筒（2#）; 颗粒物. 无组织; 生产车间外; 颗粒物、非甲烷总烃. #### 表4-4本项目废气污染物排放信息表 产排污环节; G1：备料工序产生的有机废气、G2：喂料工序产生的有机废气、G4：加热压延工序产生的有机废气; G3：纤维布料工序产生的颗粒物、G5：切割工序产生的颗粒物，主要污染物为颗粒物. 污染物种类; 非甲烷总烃; 颗粒物. 污染物产生量（t/a）; 0.432; 0.048; 2.066; 0.109. 污染物产生浓度（mg/m³）; 22.5; --; 71.74; --. 排放形式; 有组织; 无组织; 有组织; 无组织. 治理设施; 治理设施名称; 二级活性炭装置; 密闭车间; 布袋除尘器; 密闭车间自然沉降. 处理能力（m³/h）; 8000; --; 12000; --. 集气效率（%）; 90; --; 100; --. 治理工艺去除率（%）; 65; --; 88.63; 90. 是否为可行技术; 是; 是; 是; 是. 污染物排放浓度（速率）; 7.875mg/m³、63g/h; --; 10mg/m³、120g/h; --. 污染物排放量（t/a）; 0.151; 0.048; 0.288; 0.01. 排放口基本情况; 工作时间（h）; 2400; 2400. 高度（m）; 最少离地15m; --; 最少离地15m; --. 排气筒内径（m）; 0.4; --; 0.4; --. 温度; 20℃; --; 20℃; --. 编号; 1#; --; 2#; --. 名称; 生产工序排放口; --; 生产工序排放口; --. 类型; 一般排放口; --; 一般排放口; --. 地理坐标; 经度：112.993338088纬度：36.332495960; --; 经度：112.993338088纬度：36.332495960; --. 排放标准; 60mg/m3; 4.0mg/m3; 10mg/m3; 1.0mg/m3. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 二、水环境影响分析 W1：本项目劳动定员20人，职工均为当附近的村民，且厂区内不设职工食堂及浴室，生活用水主要为职工的少量洗漱用水，生活污水厂区泼洒抑尘，不外排。 W2：初期雨水，厂区实行雨污分流，厂区进行地面硬化及防渗处理，且车间四周设置雨水收集沟。 评价按下列公式进行计算： Q=Φ×q×F 其中：Φ—径流系数，取0.9；q—设计暴雨强度（L/s•公顷）； F—汇水面积，公顷，各构筑物周边汇水面积以及道路硬化面积合计约0.32公顷。 暴雨强度q计算公式： q=3340（1+1.43lgP）/(t+15.8)0.93 其中：P—设计重现期，取2年；t—降雨历时，取15min； 由此公式计算出本项目初期雨水量为51.11m3，评价要求在厂区地势最低处（办公室东侧）建设一座60m3的初期雨水收集池（池体防渗、硬化），雨水经厂区雨水管网收集后厂区洒水抑尘。 三、声环境影响分析 （1）噪声源 本项目在投入运营后，噪声污染主要来源于设备噪声和运输噪声。产生噪声的设备主要为生产设备（N）等，它们所产生的噪声源大多为稳态连续声源，生产期间对环境的影响表现为稳态噪声影响。其噪声值介于80～90dB(A)之间。 表4-5本项目噪声源调查清单 建构筑物名称; 噪声源名称; 声压级/距声源距离（dB(A)）/m; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级（dB(A)）; 运行时段（h）; 建筑物插入损失dB(A); 建筑物外噪声; 数量（台）. X; Y; Z. 声压级dB(A). 生产区; 转料机; 80/1; 基础减振、车间隔声; 66.98; -0.08; 1; 4.8; 76; 2400; 9; 67; 1. 纤维布料机; 70/1; 63.5; 0.46; 2; 8.5; 62; 2400; 9; 53; 1. 滚动覆膜机; 70/1; 63.5; 0.46; 2; 8.5; 62; 2400; 9; 53; 1. 树脂压延机; 80/1; 65.2; -9.86; 1; 4.8; 76; 2400; 9; 67; 1. 切割机; 85/1; 44.2; -2.28; 2; 9.7; 76; 4320; 9; 67; 1. 风机1; 85/1; 风机、空压机设置消音器，加装基础减震措施; 44.16; -9.97; 1.5; 8.0; 78; 2400; 9; 69; 1. 风机2; 85/1; 53.77; -12.15; 1.5; 14.1; 71; 2400; 9; 62; 1. （2）防治措施 为进一步防止高噪声设备对周围环境的影响，建设单位应从设备选型、隔声、减振和厂区绿化隔声等方面降噪。 ①对设备底部增设减振基础，并对风机管路采用合理的连接方式，为防止管道气流性振动产生噪声，设置软连接，在管道上包扎或涂刷阻尼材料； ②作业之前一定要检查相关设备，不要有任何的松动或者晃动，以减少机械振动和摩擦的噪声；给相关设备加润滑油以减少自身噪声的产生； ③在操作噪声较大的设备时，可给员工配戴耳塞、耳罩等必要的防护用品； ④对于原料、产品运输，运输车辆在经过段村时应限制车速（20km/h），禁止鸣笛，加强管理，避开居民休息时间（22时至06时），可大大减少对居民的影响； ⑤绿化是降噪的有效手段，在厂区整体绿化中，要进行绿化结构设计，有效降低厂区内噪声影响，加强厂址绿化。 ⑦加强管理 建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 （3）预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）预测点A声级计算公式： 式中：——距声源r处的A声级，dB（A）； ——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ——第i倍频带的A计权网络修正值，dB； 只考虑几何发散衰减时，按以下计算公式： = 式中：——距声源r处的A声级，dB（A）； ——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB（A）； ——几何发散引起的衰减，dB； （3）工业企业噪声计算公式： 式中：——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； ——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti-——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （4）预测结果及评价 采取以上模式，预测了本项目昼间运营时对厂界及敏感点的噪声预测值，其预测结果见表。 表4-6厂界噪声预测值dB（A） 预测位置; 昼间. 背景值; 贡献值; 预测值. 厂界北; --; 30.73; 30.73. 厂界东; --; 35.01; 35.01. 厂界南; --; 39.11; 39.11. 厂界西; --; 41.27; 41.27. 根据上表可知，噪声预测结果均未超标，本项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 营运期环境噪声监测点位，监测项目及检测频率如下： 表4-7噪声监测点位、监测项目及监测频率一览表 污染源; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 备注. 噪声; 厂界; Leq; 每季度一次，昼夜各1次; 委托监测. 四、固废环境影响分析 S1：除尘灰 除尘灰共计1.957t/a，用于周边乡道铺路。 - S2：废边角料及不合格产品 包括多余的切割边角料部分、不合格产品，收集后交于废品回收站。 S3：废弃包装材料 本项目产生废包装袋约0.5t/a，收集后运至环卫部门指定地点。 S4：生活垃圾 本项目职工日常办公、生活会产生生活垃圾，根据我国生活污染源产排污系数，生活垃圾产生量人均按0.5kg/d.人计，本项目职工共有20人，预计生活垃圾总产生量为3t/a。厂内设封闭式分类垃圾收集箱若干，将生活垃圾集中分类收集后运送至环卫部门指定的地点进行统一处置，严禁生活垃圾在厂区内长期堆存，随意丢弃。 S5：废矿物油HW08(900-214-08) 废矿物油共计2.5t/a，厂区西南侧设3m2的危废暂存间，收集后定期委托有资质的单位进行处理。 S6：废活性炭HW49(900-039-49)、 本项目生产过程会散发出有机废气，主要污染物为非甲烷总烃，该部分废气需要进行吸附处理。 按照《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》（2021版），有机废气治理过程中产生的废活性炭属于危险废物，其废物类别为HW49（非特定行业），废物代码为900-039-49，项目用活性炭吸附生产过程中产生的有机废气，活性炭每半个月更换一次（具体可根据生产中实际废气处理饱和度情况及时更换，以免影响处理效率）。由于1t活性炭大约可以吸附0.3t左右的有机废气，项目有机废气经活性炭处理后被吸附处理后，废活性炭的产生量（含吸附的有机废气）为1.217t/a，该部分危险废物采用专用的密闭容器收集后在厂区内一间3m2危险废物暂存库内进行暂存，最后委托有资质单位收集处置。 S7：废树脂桶HW49(900-041-49) 本项目原料液态树脂使用后存留的树脂桶，共计1t/a，厂区西南侧设3m2的危废暂存间，收集后定期委托有资质的单位进行处理。 ◆危废贮存处置相关要求： 根据本项目危险废物产生的种类及各产生量，本次评价要求危废间内部分区暂存危废，分为HW08、HW49两个区域，二个月转运一次。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定，企业拟在车间内设置了一间3m2危险废物暂存间，设围堰隔开并进行防渗硬化处理，废油暂存区周围设置沟槽，防治漏液溢流，并设置漏液收集装置，另外按照相关要求，危废间内部还需设置应急物资等。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》（部令第23号）的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： 1）一般规定 废树脂桶、废活性炭于危废贮存库内HW49分区内，采用密闭铁桶进行存储；废矿物油存储于危废贮存库内HW08分区内，采用密闭铁桶进行存储。 2）贮存设施运行环境管理要求 ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等设施功能完好； ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理； ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存； ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等； ⑥建设单位依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案； ⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 图4危险废物标签及要求 此外，厂内固废临时贮存应采取注意： ①对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。 ②加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境环境保护目标。为了减少雨水侵蚀造成的二次污染，临时堆放场地要加盖顶棚。 ③生活垃圾及时清运，避免产生二次污染。 综上所述，本项目固废贮存和处置措施合理可行，能够确保固废全部合理处置，不产生二次污染，并且大多数固废均可合理回用，可给企业带来一定的经济效益；不可外售固废交付环卫部门处置以及委托有资质单位处理，确保不随意丢弃，可保证厂区及周围环境不受固废污染。 五、地下水、土壤环境影响分析及防治措施 1、分区防控措施 将生产装置按污染物泄漏和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区和一般防渗区，针对不同的防渗区域采取不同防渗措施，并给出不同分区的具体防渗要求。本项目生产装置污染防治区划分及防渗要求见下表。 表4-8本项目分区防渗表 位置; 防渗分区; 防渗措施; 防渗效果. 危废暂存库、树脂库; 重点防渗区; 基础防治系数达到10－7cm/s，厚度大于5mm，满足《危险废物贮存污染控制标准》中对基础层的防渗要求. 原料库、成品区、办公区、生产车间、初期雨水池; 一般防渗区; 进行硬化，厚度不小于200mm; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s. 2、地下水环境影响分析及防治措施 项目无生产废水产排，生活污水厂区泼洒抑尘，不外排；除尘灰用于周边乡道铺路，废边角料及不合格产品收集后交于废品回收站；废包装材料收集后暂存于一般固废暂存间；废矿物油、废活性炭、废树脂桶存储于危废暂存间暂存，定期交由有资质单位回收；原料库、成品区、办公区、生产车间、危废暂存库、树脂库、初期雨水池按照相关标准做防渗硬化处理。项目不存在明显地下水环境污染途径，不会对峪里南河造成不利影响。本次评价未进行地下水环境影响预测与评价。 3、土壤环境影响分析及防治措施 表4-9建设项目土壤环境影响源及影响因子识别情况一览表（污染影响型） 时段; 污染源; 工艺流程/节点; 主要污染途径; 主要污染物; 主要影响范围; 影响途径. 运营期; 生产车间废气、危险废物等; 颗粒物; 大气沉降、地面漫流、垂直入渗; 石油类; 周边农田及项目厂区; 大气污染物连续排放其它为事故排放. 危险废物; 危险废物临时贮存; 地面漫流、垂直入渗; 石油类; 周边农田及项目厂区; 事故排放. 根据上述土壤环境影响源、影响因子及影响途径的识别，项目对周边农田的土壤环境影响主要为颗粒物通过大气沉降可能对周边农田造成一定的影响，石油类等危险废物发生事故泄漏的情况下主要可能通过地面漫流、垂直入渗等方式对厂区土壤质量造成一定的污染。 土壤中有机污染物主要包括挥发性有机污染物和半挥发性有机污染物。 （1）石油类物质对土壤的影响 石油类物质作为具有高疏水性、低水溶性特征的污染物，进入土壤后在土壤介质中表现出复杂的相态。土壤中的石油污染物作为地下水的主要污染源之一，其淋滤和下渗是造成地下水长期石油污染的重要原因，可能直接或间接对地下水环境造成危害。 （4）防治措施 厂区实行雨污分流，本项目大气污染物中颗粒物设置布袋除尘器处理，有机废气设置二级活性炭装置处理。项目无生产废水产排，生活污水厂区泼洒抑尘，不外排；除尘灰用于周边乡道铺路，废边角料及不合格产品收集后交于废品回收站；废包装材料收集后暂存于一般固废暂存间；废矿物油、废活性炭、废树脂桶存储于危废暂存间暂存，定期交由有资质单位回收；原料库、成品区、办公区、生产车间、危废暂存库、树脂库、初期雨水池按照相关标准做防渗硬化处理。 项目通过严格采取上述废水的收集与处理措施，水污染物（主要为石油类）通过地面漫流对占地范围外农田土壤环境敏感目标的影响途径可得到较好的控制，对周边农田土壤环境影响较小。因此本次评价未进行土壤环境影响预测与评价。 六、生态影响分析 本项目运营期对生态环境的影响主要是生产过程中排放的颗粒物对周围生态环境的影响。污染物将通过干沉降和湿沉降以及降雨过程沉降于植物和地表，最终转入土壤并累积于土壤之中，其对生态系统的一些过程，如分解过程、矿质化过程、养分循环和初级生产可能产生不利影响，从而直接或间接影响土壤和植被，导致农田产量下降。 为尽可能减轻该部分污染物对周围生态环境的影响，拟采取以下措施： （1）充分利用植物对污染物的净化作用，通过厂区绿化来治理大气及噪声污染。如种植槐树等抑尘效果好的树种。对厂区进行硬化，要求能硬化的地方全部硬化。 （2）减少生产中排放的大气污染物对周边区域及其它植物的不利影响，关键在于推行清洁生产工艺，尽量在源头减少污染物的产生量。另外，对职工要加强环境保护意识的教育，采取严格的污染防治措施，对每个排污环节控制、管理，尽量将污染物排放降至最低限度。 （3）加强管理，根据工程的实际情况，定期进行监测，勤检、勤查，特别要注意防范由于人为因素引起的设备破坏，以确保生态保护投资和保护效果的统一。 采取以上措施后，运营期的颗粒物对周围生态环境的影响很小。 七、环境风险 本项目为纤维增强塑料板材生产项目，主要风险物质为废机油，主要为分布于危废库、生产过程产生操作不当引发火灾产生的环境风险。 本次评价风险识别范围主要从生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别两方面着手。其中生产设施风险识别主要包括生产装置和贮运系统两部分，具体而言，主要生产装置包括生产车间等，贮运系统主要为危废库。 通过对工程主要生产装置和生产过程的分析，结合原料、中间产品、最终产品的物性及特点，常见的风险类型主要为火灾。 本工程生产设施和所涉物质风险识别的具体分析结果详见表4-10。 表4-10风险识别范围及类型分析表 序号; 生产设施风险识别范围; 物质风险识别范围; 风险类别. 1; 生产装置区; 生产车间; 废油液（汽油、柴油、机油）; 泄漏、火灾、爆炸. 2; 贮运系统; 危废库; 泄漏、火灾、爆炸. 废油液（汽油、柴油、机油）在贮存和转运过程中可能发生火灾事故。火灾过程中废油液燃烧可能会产生有害物质和大量烟雾，如果火灾发生时厂区人员不及时撤离，有可能危及人的身体健康和生命安全，从发生几率方面考虑，因此本评价重点提出风险防范措施及应急措施等。 2.1发生火灾的水环境影响分析事故影响分析 废油液在贮存和使用过程中可能发生火灾事故，当处理不当，造成消防事故水外排影响当地的地表水环境，石油类随地表下渗进入地下水环境，是本工程主要的风险后果。 本工程产危废库以严格按照有关规范标准的要求进行监控和管理。 2.2环境风险防范措施及应急要求 2.2.1事故风险防范措施 由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险，本次评价要求： （1）建立完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 （2）废油液暂存的场所必须是经公安消防部门和安监部门审查批准设置的，应严格按照《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）等标准规范执行，必须符合防火防爆要求。防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查认可，并设置危险介质浓度报警探头。 （3）事故处理完毕后将泄漏液转移至槽车或专用的收集容器内，再做进一步处置。 2.2.2易燃易爆物品贮存区风险防范措施 （1）操作 密闭操作，加强通风，操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程； 作业人员穿戴抗静电工作服和具有导电性能的工作鞋，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套； 远离火种、热源，工作场所严禁吸烟；使用防爆型的通风系统和设备，防止蒸气泄漏到工作场所空气中； 灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚； 搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏； 配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备，倒空的容器可能残留有害物。 （2）储存 储存场所应远离火种、热源； 保持容器密封； 采用防爆型照明、通风设施； 禁止使用易产生火花的机械设备和工具； 机动车辆进入罐区，其排气管必须加装防火帽，以防止喷火引起火灾； 储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料； 必须配备消防泡沫站，配备消防器材及自动灭火装置，按规定更换灭火剂。 （3）消防措施 按照国家、地方有关消防规定配备相应的设施和设备，配备相应的消防机构和人员，进行人员的消防安全培训、进修应急演习等。 （4）管理措施 罐区内各种设备必须按规定定期检查、维修、测试，杜绝跑、冒、滴、漏； 严格执行各项安全管理规章制度，严格岗位责任制，全年每日24小时有人看护，节假日不空岗，值班人必须认真操作，加强巡回检查，并做好记录； 建设单位应将安全、环保工作纳入重要议事日程，实行一票否决制，签订责任书，把安全、环保作为考核的重要内容； 加强安全、环保宣传教育工作，提高事故防范意识，安全环保处要加大日常监督检查力度，发现问题及时提出整改建议，杜绝重特大事故发生。 此外，各类危险废物分开贮存，废油液外围设置围堰，采用密闭容器盛装、汽油必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存，满桶与空桶分开整齐放置，并有明显标记，应保持直立放置，且应有防止倾倒的措施，不准放在橡胶等绝缘体上，以防静电引起事故。 贮藏室环境保持在25度，并保持通风良好。所有容器均具有防倾倒装置，以避免贮存桶倾倒、摔落产生危险。定期对设备、储存仓库进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据安全性、危险性设定检测频次。 本项目厂区发生有毒物质严重泄漏挥发或火灾燃烧、氨污染事故后，建设单位应立即启动应急预案程序，并及时与地方政府相关部门联系，启动开发区及地方应急预案。 因此提出以下应急措施 （1）必须将“安全第一，预防为主”作为公司经营的基本原则； （2）必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确的实施相关应急措施； （3）设立专职部门，负责环保、安全管理，应由具有丰富经验的人才担当负责人，每个车间和主要装置设置专职或兼职安全员，兼职安全员原则上由工艺员担当； （4）建立完备的应急组织体系。建立风险应急领导小组，小组分厂区内和厂区外两部分。厂区内部分落实厂区内应急防范措施，厂区外部分负责上报公司领导和相关职能部门、当地政府、安全、消防、环保、监测等相关部门；应急预案一般应包括以下内容，应急组织及其职责；应急设施、设备与器材；应急通讯联络；事故后果评价；应急监测；应急安全、保卫；应急医学救援；应急撤离措施；应急报告；应急教育；应急状态终止；应急演习。应急预案的主要内容见下表。 表4-11本项目风险事故应急预案的主要内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 废物运输路线及敏感路段（如人口密集区、敏感水体）、项目所在地周围. 2; 应急组织机构、人员; 屯留区有关部门、本项目建设单位和运营单位、地区应急组织等机构及其人员. 3; 预案分级相应条件; 规定预案的级别及分级相应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、空置房或区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散、应急。剂量控制、撤离组织计划; 事故现场及邻近区域、受事故影响的区域人员，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众安全. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，措施；邻近区域接触事故警戒与善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对收运点及项目所在地开展公众教育、培训和发布有关信息. 本项目的应急预案主要包括了以下几个方面的内容： ①制定危险废物贮存清单，运行管理档案，掌握危险废物物理化学特性，及相互作用可能对人体健康或环境污染造成的危害。一旦发生意外事故，应及时采取应急措施的方法和步骤。 ②根据项目综合利用工艺特点，确定可能发生事故的危险场所为应急救援的危险目标，并事先估计一旦发生事故可能对人体健康造成的伤害或事故可能波及的范围和影响程度。配置一定的救援器材，通讯器材。 ③组织由安全处置中心负责人、行政管理部门和医务人员组成的应急事故救援机构，负责事故发生期间的一切应急救援工作，制订负责救援工作的指挥、分工及协调方案，并负责日常安全管理工作，确保各项安全管理措施的落实与执行，做好事故的防范。 ④加强工人应急教育计划，定期对工人进行事故应急教育，提高发生事故时的应变处理能力。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | （1#）备料工序、喂料工序、加热压延工序产生的有机废气 | 非甲烷总烃 | 纤维增强树脂加热成型生产线中备料工序给转料机喂料处于固定工位上，上方设置集气罩（2m×1m），集气罩与转料机三侧设刚性帘布，一侧设软帘；投料工序转料机固定落料工位上方设置集气罩（2m×1m），集气罩与转料机落料处三侧设刚性帘布，一侧设软帘；加热压延工序为全封闭设备，加热压延工序、冷却成型工序均为全封闭设备，两个工序串联，在加热压延作业区上方设置过滤排气口，排气口上方设置集气罩（0.5m×0.5m），项目对有机废气统一收集后送1套“二级活性炭”装置处理，最终由1根15m高排气筒（1#）有组织排放，风机风量8000m3/h，集气效率90%，非甲烷总烃去除效率取值65%，排气筒高度15m | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的特别排放限值，《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | （2#）纤维布料工序、切割工序产生的颗粒物 | 颗粒物 | 在纤维布料机喂料口上方设置一个集气罩（2m×1m），切割机切割刀斜上方侧面设置集气管（φ0.8m），并使用负压风机收尘进入一台布袋除尘器净化（共设2个集气罩）除尘；风机风量12000m3/h，集气效率90%，处理效率为88.63%，排气筒高度15m | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；参照执行《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》 |
| 地表水环境 | // | // | // | // |
| 声环境 | N：各类生产设备 | 噪声 | 尽量选用低噪声设备，加强维护；产噪设备基础减震、密封隔音，设置消音器；限制车速、限制鸣笛、绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | // | // | // | // |
| 固体废物 | 除尘灰用于周边乡道铺路，废边角料及不合格产品收集后交于废品回收站；废包装材料收集后暂存于一般固废暂存间；废矿物油、废活性炭、废树脂桶存储于危废暂存间暂存，定期交由有资质单位回收，生活垃圾：厂区内及办公室设置生活垃圾箱，收集后运至环卫部门指定地点。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 将生产装置按污染物泄漏和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区和一般防渗区，针对不同的防渗区域采取不同防渗措施，并给出不同分区的具体防渗要求，危废暂存库、树脂库等重点防渗区防渗硬化，基础防治系数达到10－7cm/s，厚度大于5mm，满足《危险废物贮存污染控制标准》中对基础层的防渗要求，原料库、成品区、生产车间、办公区、初期雨水池等一般防渗区进行硬化，厚度不小于200mm，等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | （1）充分利用植物对污染物的净化作用，通过厂区绿化来治理大气及噪声污染。如种植槐树等抑尘效果好的树种。对厂区进行硬化，要求能硬化的地方全部硬化。 （2）减少生产中排放的大气污染物对周边区域及其它植物的不利影响，关键在于推行清洁生产工艺，尽量在源头减少污染物的产生量。另外，对职工要加强环境保护意识的教育，采取严格的污染防治措施，对每个排污环节控制、管理，尽量将污染物排放降至最低限度。 （3）加强管理，根据工程的实际情况，定期进行监测，勤检、勤查，特别要注意防范由于人为因素引起的设备破坏，以确保生态保护投资和保护效果的统一。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①建立事故应急预案，成立事故应急处理小组，由车间安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发生泄漏、火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作； ②生产装置区、贮运系统储存区内应配备灭火器、消防砂箱和防毒面具等消防应急设备，并定期检查设备有效性； ③事故处理完毕后将泄漏液转移至槽车或专用的收集容器内，再做进一步处置。 ④危废暂存间分区，设置围堰。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理计划 本工程环境管理工作计划见表5-1。 表5-1环境管理工作计划表 阶段; 环境管理工作主要内容. 环境管理 机构的职能; 根据国家建设目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级环保主管部门对企业提出的环境要求，对企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督，确保环境管理工作真正发挥作用。. 建设期; 1、合理选址，减少用地。 2、施工便道定期洒水。 3、临时用地恢复绿化。 4、路基防护与加固 5、夜间严禁进行打桩等噪声大的施工作业。 6、施工营地加强环境管理。. 调试期; 1、申领排污许可证。 2、对噪声防治效果进行检测。 3、对各设施不定期进行检查。 4、记录各项环保设施的试运行状况，针对出现问题提出完善意见。 5、总结试运行期的生产经验，健全前期制定各项管理制度。 6、生产装置生产三个月内，进行环保设施的竣工验收。. 生产运行期; 1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行。 2、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查维护，做到勤查、勤记、勤养护。 3、按照监测计划组织厂内的污染源监测，对不达标装置立即寻找原因，及时处理。 4、不断加强技术培训，组织企业技术交流，提高操作水平，保持操作工人队伍稳定。 5、建立环境管理台账制度，应真实记录基本信息、产污设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等；按照电子台账和纸质台账两种记录形式同步管理。. 2、排污口规范化设置 项目需要按照要求设立排污口。本项目排污口均为一般排放口，依照生产线编号以及生产工艺顺序进行编号。废气、废水排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。 按照国家环境保护总局制定的《（环境保护图形标志）实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在各排污口树立响应的环境保护图形标志牌，具体要求见表5-2。 表5-2环境保护图形标志 INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET; 简介：废气排放口 提示图形符号 废气排放口 表示废气向大气环境排放; INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/785.gif" \* MERGEFORMATINET; 简介：噪声排放源 提示图形符号 噪声排放源 表示噪声向外环境排放. 简介：一般固体废弃物 提示图形符号 表示一般固体废弃物贮存、处置场. - 3、管理监测信息公开 根据《企业环境信息依法披露管理办法》，企业应当按照准则编制年度环境信息依法披露报告和临时环境信息依法披露报告，并上传至企业环境信息依法披露系统，主要公开内容如下： （一）企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息； （二）企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息； （三）污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息； （四）碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息； （五）生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息； （六）生态环境违法信息； （七）本年度临时环境信息依法披露情况； （八）法律法规规定的其他环境信息。 |

- 六、结论

结论 综上所述，长治市宏盛昌工贸有限公司年产纤维增强塑料板材500吨建设项目符合产业政策、项目选址可行、生产工艺符合清洁生产的要求。项目的建设对区域环境不会产生明显影响，评价认为只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实本评价提出的环境保护措施，从环保角度出发，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | // | // | // | 0.288t/a | // | 0.288t/a | +0.288t/a |
|  | 非甲烷总烃 | // | // | // | 0.151t/a | // | 0.151t/a | +0.151t/a |
| 废水 | // | // | // | // | 不外排 | // | 不外排 | // |
|  | // | // | // | // | 不外排 | // | 不外排 | // |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | // | // | // | 1.957t/a | // | 1.957t/a | +1.957t/a |
|  | 废弃包装材料 | // | // | // | 0.5t/a | // | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 生活垃圾 | // | // | // | 3t/a | // | 3t/a | +3t/a |
| 危险废物 | 废矿物油 | // | // | // | 2.5t/a | // | 2.5t/a | +2.5t/a |
|  | 废活性炭 | // | // | // | 1.217t/a | // | 1.217t/a | +1.217t/a |
|  | 废树脂桶 | // | // | // | 1t/a | // | 1t/a | +1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①