屯审管建函﹝2025﹞16号

长治市屯留区行政审批服务管理局

关于长治市源东铭工贸有限公司新建储配

煤棚项目环境影响报告表的

批  复

长治市源东铭工贸有限公司：

你公司报送的《长治市源东铭工贸有限公司新建储配煤棚项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）的报批申请》及相关文件收悉，根据建设项目环境保护管理有关规定，现批复如下：

一、该项目位于长治市屯留区李高乡古城村东北，新建储配煤棚项目。建设一座全封闭储煤棚，占地面积3920㎡。辅助工程包括办公区（建筑面积220㎡）、磅房、洗车平台。购置配煤、抑尘、照明等设施。年储售煤30万吨。总投资600万元，环保投资133万元。长治市屯留区行政审批服务管理局2024年9月10日对本项目予以备案，项目代码：2409-140405-89-05-952970。按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施要求建设，从环境保护角度分析，项目可行。

二、项目建设和生产过程中，要严格贯彻落实《报告表》提出的各项环保对策和污染防治措施。并做好以下几个方面的工作：

1、项目建设过程中要强化现场管理，规范施工秩序，合理安排施工时段和施工场地，积极采取有效防治措施，确保建设过程中所产生的不利生态环境影响得到缓解或控制。

2、严格落实大气污染防治措施。本项目建设全封闭式储煤棚，对储煤棚内地面实施硬化并做好防渗处理，在储煤棚顶部设置覆盖全场的1套自动化固定干式喷雾抑尘装置。同时，装卸过程全部设置在该封闭式储煤棚内进行，储煤棚同时配套2台移动喷雾抑尘装置进行抑尘，储煤棚车辆进出口加设扬尘在线监测和视频监控设施。运输道路硬化并定期洒水、及时清扫，厂区配一台移动洒水车辅助洒水抑尘。厂区出口设洗车平台，采用封闭厢式新能源汽车运输，禁止超载。非道路移动机械全部使用国IV或电动能源的非道路移动机械。配煤机入料斗三面围挡，顶部设集气罩，配煤机落料口设集气罩，收集的废气经1台袋式除尘器处理后，通过20m高排气筒排放。运营期颗粒物排放参照执行《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）表1、表2中规定的限值，同时满足《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办〔2019〕9号）中相关要求。

3、严格落实水污染防治措施。洗车废水经沉淀后循环利用，不外排。初期雨水经导流渠收集至初期雨水收集池沉淀后，回用于堆场洒水抑尘。储煤棚淋控水经库内四周集水槽收集后进入沉淀池，沉淀后回用于堆场洒水。生活污水排入厂区旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。

4、加强固体废弃物的管理，切实做到固体废物合理处置或综合利用。生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运处置。各类沉淀池沉渣定期清理，掺入原料煤再利用。除尘灰收集后回用于生产。设备保养维修产生的废矿物油及废油桶等危险废物暂存于危废贮存库，定期交有资质的单位处置。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准要求，危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。

5、加强噪声源的管理。各类产噪设备产生的噪声采取厂房隔声、定期维护、基础减震等降噪措施。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，严禁噪声扰民。

6、进一步加强环境保护和污染防治设施运行管理工作，认真落实长治市生态环境局屯留分局以屯环函〔2025〕8号文件出具的总量控制指标核定意见（颗粒物：1.4吨/年）要求。确保项目投产后，污染物达标排放。

- 项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后，产生实际污染物排放之前，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污，并按照规定程序完成项目竣工环境保护自行验收工作,经验收合格后，方可正式投入生产。

- 长治市生态环境局屯留分局负责项目的日常监督管理工作。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环评文件送至长治市生态环境局屯留分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长治市屯留区行政审批服务管理局

2025年4月1日