屯审管建函﹝2025﹞17号

长治市屯留区行政审批服务管理局

关于山西鲲创新材料有限公司年产3万吨塑料管项目环境影响报告表的

批  复

山西鲲创新材料有限公司：

你公司报送的《山西鲲创新材料有限公司年产3万吨塑料管项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）的报批申请》及相关文件收悉，根据建设项目环境保护管理有关规定，现批复如下：

一、该项目位于山西省长治市屯留区康庄工业园区内，新建年产3万吨塑料管项目。建设规模及内容：购置并安装聚乙烯管线5条，聚乙烯双壁波纹管线2条，钢丝网骨架复合管线3条，聚乙保温复合管线2条，聚乙烯3PE复合管线1条，聚丙烯管线2条，年产聚乙烯管10000吨，聚乙烯双壁波纹管10000吨，聚丙烯管5000吨，钢丝网骨架复合管5000吨，项目占地32000㎡。总投资3000万，环保投资250万元。屯留经济技术开发区管理委员会2024年12月18日对本项目予以备案，项目代码：2412-140455-89-05-231700。按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施要求建设，从环境保护角度分析，项目可行。

二、项目建设和生产过程中，要严格贯彻落实《报告表》提出的各项环保对策和污染防治措施。并做好以下几个方面的工作：

1、项目建设过程中要强化现场管理，规范施工秩序，合理安排施工时段和施工场地，积极采取有效防治措施，确保建设过程中所产生的不利生态环境影响得到缓解或控制。

2、严格落实大气污染防治措施。北厂房各生产线熔融挤出工序上方分别设集气罩，南厂房聚乙烯保温复合管生产线复合挤出口上方设集气罩，聚乙烯3PE复合管生产线胶粘剂缠绕、PE缠绕工序出口上方设集气罩，有机废气收集后，采用1套活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置处理，最终通过15m高排气筒排放。喷粉室采用密闭操作，废气通过负压收集，经滤芯除尘器+袋式除尘器处理后，经过滤棉处理，通入活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置处理，最终通过15m高排气筒排放。破碎机放置于密闭房间，并安装换气设施，定时通风换气。抛丸工序产生的颗粒物经密闭管道收集后，进入抛丸机自带的除尘器处理，最终通过15m高排气筒排放。非甲烷总烃及颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放限值；有组织颗粒物排放同时满足《长治市工业企业无组织排放治理实施方案》（长气防办〔2019〕9号）文件中排放浓度控制要求；非甲烷总烃排放同时满足原长治市环境保护局《关于进一步加强重点行业挥发性有机物（VOCs）污染治理的通知》（长环发〔2017〕100号）中排放限值。厂区内挥发性非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值。

3、严格落实水污染防治措施。冷却循环水循环使用，定期补水，冷却循环水池定期排水，回用于厂区洒水。生活污水排入园区污水管网，最终排入园区污水处理厂处理。

4、加强固体废弃物的管理，切实做到固体废物合理处置或综合利用。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。切割工序产生的废边角料及不合格品集中收集后统一外售给回收造粒企业综合利用。抛丸工序除尘灰集中收集后统一外售。喷粉工序除尘灰收集后全部回用于喷粉工序。抛丸工序产生的废钢丸收集后外售处理。原辅材料产生的废包装袋，集中收集后外售给废品回收公司进行综合利用。废黑白料桶、废机油、废机油桶、废活性炭、废催化剂分类收集后，暂存于危废贮存点内，定期交由有资质单位处置。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。

5、加强噪声源的管理。各类产噪设备产生的噪声采取合理布局、定期维护、基础减振、封闭隔声等降噪措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，严禁噪声扰民。

6、进一步加强环境保护和污染防治设施运行管理工作，认真落实长治市生态环境局屯留分局以屯环函〔2025〕9号文件出具的总量控制指标核定意见（颗粒物：0.605吨/年、挥发性有机物：1.912吨/年）要求。确保项目投产后，污染物达标排放。

7、有效防范环境风险。按要求做好突发环境事件应急预案的编制和备案工作，落实各项环境风险防范和处置措施，确保事故状态下可控制对环境造成的不利影响。

- 项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后，产生实际污染物排放之前，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污，并按照规定程序完成项目竣工环境保护自行验收工作,经验收合格后，方可正式投入生产。

- 长治市生态环境局屯留分局负责项目的日常监督管理工作。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环评文件送至长治市生态环境局屯留分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长治市屯留区行政审批服务管理局

2025年4月1日