屯审管建函﹝2025﹞19号

长治市屯留区行政审批服务管理局

关于长治市宏盛昌工贸有限公司年产纤维

增强塑料板材500吨建设项目

环境影响报告表的

批  复

长治市宏盛昌工贸有限公司：

你公司报送的《长治市宏盛昌工贸有限公司年产纤维增强塑料板材500吨建设项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）的报批申请》及相关文件收悉，根据建设项目环境保护管理有关规定，现批复如下：

一、该项目位于长治市屯留区上村镇小河北村东，建设年产纤维增强塑料板材500吨建设项目。本项目租赁屯留县祥鑫工程机械有限公司现有闲置库房以及空地开展项目建设，共计占地面积3200㎡，对厂房进行整体修缮以及防渗措施修补后，购置转料机、一体化超宽幅采光板生产设备（包含电加热装置，涂料压延机，纤维布料机，平整刮刀，模具，全封闭冷却段等）等附属配套设施及相应环保设施。总投资800万元，环保投资80万元。长治市屯留区行政审批服务管理局2024年9月19日对本项目予以备案，项目代码：2409-140405-89-05-822692。按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施要求建设，从环境保护角度分析，项目可行。

二、项目建设和生产过程中，要严格贯彻落实《报告表》提出的各项环保对策和污染防治措施。并做好以下几个方面的工作：

1、项目建设过程中要强化现场管理，规范施工秩序，合理安排施工时段和施工场地，积极采取有效防治措施，确保建设过程中所产生的不利生态环境影响得到缓解或控制。

2、严格落实大气污染防治措施。纤维增强树脂加热成型生产线中备料工序给转料机喂料处于固定工位上，上方设置集气罩，集气罩与转料机三侧设钢性帘布，一侧设软帘；投料工序转料机固定落料工位上方设置集气罩，集气罩与转料机落料处三侧设钢性帘布，一侧设软帘；加热压延工序、冷却成型工序均为全封闭设备，两个工序串联，在加热压延作业区上方设置过滤排气口，排气口上方设置集气罩，项目对有机废气统一收集后送1套“二级活性炭”装置处理，最终由1根15m高排气筒排放。在纤维布料机喂料口上方设置一个集气罩，切割机切割刀斜上方侧面设置集气管，并使用负压风机收尘进入一台布袋除尘器净化（共设2个集气罩）除尘，废气处理后经一根15m高排气筒排放。本项目运营期切割工序排放的有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），从严参照长治市大气污染防治工作领导组办公室文件《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》中规定限值；切割工序排放的无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求；纤维布料工序排放的颗粒物主要为玻璃纤维尘，有组织排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求；备料工序，纤维布料工序，加热压延工序产生的有组织以及无组织排放非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的特别排放限值，厂区内无组织排放非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中特别排放限值。

3、严格落实水污染防治措施。生活污水厂区泼洒抑尘，不外排。初期雨水经厂区雨水管网收集至收集池，用于厂区洒水抑尘。

4、加强固体废弃物的管理，切实做到固体废物合理处置或综合利用。除尘灰用于周边乡道铺路。废边角料及不合格产品收集后交于废品回收站。废矿物油、废活性炭、废树脂桶等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。废包装材料、生活垃圾收集后运至环卫部门指定地点统一处置。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB189597—2023）中标准限值要求。

5、加强噪声源的管理。各类产噪设备产生的噪声采取选用低噪声设备、定期维护、基础减震、密封隔音、限制车速、禁止鸣笛、绿化隔声等降噪措施。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，严禁噪声扰民。

6、进一步加强环境保护和污染防治设施运行管理工作，认真落实长治市生态环境局屯留分局以屯环函〔2025〕14号文件出具的总量控制指标核定意见（颗粒物：0.288吨/年、挥发性有机物：0.151吨/年）要求。确保项目投产后，污染物达标排放。

7、有效防范环境风险。按要求做好突发环境事件应急预案的编制和备案工作，落实各项环境风险防范和处置措施，确保事故状态下可控制对环境造成的不利影响。

- 项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后，产生实际污染物排放之前，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污，并按照规定程序完成项目竣工环境保护自行验收工作,经验收合格后，方可正式投入生产。

- 长治市生态环境局屯留分局负责项目的日常监督管理工作。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环评文件送至长治市生态环境局屯留分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长治市屯留区行政审批服务管理局

2025年4月15日