屯审管建函﹝2025﹞21号

长治市屯留区行政审批服务管理局

关于长治市屯留区主城区防洪排涝及雨污分流改造工程（一期）环境影响报告表的

批  复

长治市屯留区城市改造和房产综合事务中心：

你单位报送的《长治市屯留区主城区防洪排涝及雨污分流改造工程（一期）环境影响报告表（以下简称《报告表》）的报批申请》及相关文件收悉，根据建设项目环境保护管理有关规定，现批复如下：

一、该项目位于山西省长治市屯留区主城区，建设主城区防洪排涝及雨污分流改造工程（一期）。本项目新建雨水管道主管管径d1000~d2400mm、雨水箱涵3×2~4×2m，总长度4.35km。新建污水管道主管管径d500mm，总长度0.83km。现状道路破复面积约5.97万㎡。新建初期雨水调蓄池一座，调蓄规模 5000m³。清淤疏通藕泽河1.40km。总投资11353.63万元，环保投资208万元。长治市屯留区发展改革和科学技术局2024年11月8日以屯发改发﹝2024﹞45号文对本项目可行性研究报告进行了批复。按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施要求建设，从环境保护角度分析，项目可行。

二、项目建设和生产过程中，要严格贯彻落实《报告表》提出的各项环保对策和污染防治措施。并做好以下几个方面的工作：

1、项目建设过程中要强化现场管理，规范施工秩序，合理安排施工时段和施工场地，积极采取有效防治措施，确保建设过程中所产生的不利生态环境影响得到缓解或控制。

2、严格落实大气污染防治措施。施工场地必须设置封闭式硬质围挡，并设置高压雾化喷淋设施。施工现场产尘物料要采取覆盖措施，水泥等细颗粒材料应存放在库房或密闭容器内。现场留置渣土必须集中堆放，裸露土地和留置渣土须采取覆盖或固化措施。定期对覆盖处洒水，避免风蚀扬尘，覆盖防尘网破损、风化后要及时更换。土方作业必须采用湿法作业，在作业面周边安装喷淋装置或配置雾炮进行洒水压尘，使用雾炮降尘设施要确保土方作业面湿润，出现大风或重污染天气黄色以上等级预警时，必须停止土石方开挖、运输、回填作业。建筑脚手架上端周边，必须安装喷雾设施，确保施工场地湿润不起尘。施工现场进行拆除、破碎、路面切割、石材切割、清扫施工现场等易产生扬尘的作业时，必须采取湿法作业，配备固定式或移动式洒水降尘设备，进行洒水、喷雾降尘。现场办公区、出入口、主要施工道路必须进行硬化处理，施工现场道路两侧及大块空地必须进行覆盖或绿化。建筑工地出入口必须设置车辆冲洗设施，严禁带泥上路，对工程进出口两侧各100米路面保持清洁，专人进行冲洗保洁和洒水降尘。运输物料、渣土、土方等车辆必须全部密闭，运送砂石、各类粉状物、建筑垃圾及渣土的车辆必须按指定的线路运输。车辆装卸时要喷雾降尘，并安排专人清扫散落的渣土。涉及土石方作业的施工工地必须安装扬尘在线视频监控设备。施工现场建筑垃圾、生活垃圾要分类、集中堆放，日产日清；减少因石材、砌体、混凝土等材料切割加工造成的扬尘污染。所需沥青均当地直接购买商品沥青，采用罐装沥青专用车辆装运。清淤前向河道淤泥层投加功能微生物抑制剂或微生物促生剂，利用微生物大量分解河道淤泥中的污染物，减小淤泥散发的恶臭。同时安排在枯水期采用干挖清淤，并在项目施工河段设置施工围挡。施工场地执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准限值。

3、严格落实水污染防治措施。路面、车辆清洗废水、采用沉淀池处理后循环使用或作为场地洒水抑尘，沉积物定期清掏。生活废水进入民房排水系统。

4、加强固体废弃物的管理，切实做到固体废物合理处置或综合利用。生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处理。施工期建筑垃圾拉运至屯留区建筑废弃物资源化处理站。河道清淤底泥干化后运送至屯留区建筑废弃物资源化处理站。运营期产生的废格栅渣定期清运至屯留区建筑废弃物资源化处理站处置。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

5、加强噪声源的管理。各类产噪设备选用低噪声设备，建立施工围挡隔声，合理安排施工时间，定期对机械设备进行维护和保养，禁止在夜间施工。运营期潜污泵在水下安装，增加隔振装置，增加减震垫等降噪措施。施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），严禁噪声扰民。

6、严格落实生态环境防护措施。在施工中产生的固废等不得随意堆放，应及时清运。施工时应注意避开雨季，防止因雨水造成泥沙流失。施工期结束后，施工料场建构筑物移除，临时占地地面平整，开展地表平整地面以及绿化恢复工作。施工便道移除，清理遗留废弃物，平整土地。

- 项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后，按照规定程序完成项目竣工环境保护自行验收工作,经验收合格后，方可正式投入生产。

- 长治市生态环境局屯留分局负责项目的日常监督管理工作。

五、你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环评文件送至长治市生态环境局屯留分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长治市屯留区行政审批服务管理局

2025年5月13日