
屯审管建函﹝2025﹞44号

长治市屯留区行政审批服务管理局

关于屯留县庆鑫建材有限公司年产6500万块煤矸石砖技改项目环境影响报告表的

批  复

屯留县庆鑫建材有限公司：
你公司报送的《屯留县庆鑫建材有限公司年产6500万块煤矸石砖技改项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）的报批申请》及相关文件收悉，根据建设项目环境保护管理有关规定，现批复如下：

一、该项目位于山西省长治市屯留经济技术开发区渔泽镇南渔泽村西侧，建设煤矸石砖技改项目。本项目建设一条年产6500万块煤矸石砖生产线，主要设备包括破碎机、振动筛、搅拌机、挤砖机、切条机等，完善相关配套设备。总投资1800万元，环保投资68万元。屯留经济技术开发区管理委员会2025年5月27日对本项目予以备案，项目代码：2505-140455-89-05-607762。按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施要求建设，从环境保护角度分析，项目可行。

二、项目建设和生产过程中，要严格贯彻落实《报告表》提出的各项环保对策和污染防治措施。并做好以下几个方面的工作：

1、项目建设过程中要强化现场管理，规范施工秩序，合理安排施工时段和施工场地，积极采取有效防治措施，确保建设过程中所产生的不利生态环境影响得到缓解或控制。

2、严格落实大气污染防治措施。本项目原料车间全封闭，地面硬化，厂房顶部配套建设覆盖该全场的喷淋洒水装置，以及2台移动式雾炮机。厂内运输道路硬化和洒水抑尘，块状物料运输必须苫盖，密闭运输，厂区出入口设置洗车平台，对运输车辆车身及轮胎进行冲洗。破碎、筛分工序位于全封闭车间，皮带输送机全封闭，设置集尘罩，产生的颗粒物通过布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒排放。隧道窑焙烧段烟气先经1套SNCR脱硝装置处理后，进入烘干窑余热利用，换热后的烟气经双碱法双塔脱硫+湿电除尘器处理后，由1根30m高排气筒排放，排气筒设置在线监测装置。车间皮带输送采用全封闭，并降低物料跌落高度。本项目排放污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行长治市人民政府办公室文件“关于印发长治市大气和水污染物排放管控要求的通知”长政办规〔2023〕1号文附件6砖瓦行业管控要求中排放管控要求。氟化物执行长治市大气污染防治工作领导组办公室文件“关于印发长治市工业炉窑专项整治实施方案的通知”（长气防办〔2019〕8号）推荐的《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2砖瓦工业重点控制区排放限值，氟化物无组织排放浓度执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3砖瓦行业排放限值。
3、严格落实水污染防治措施。生活污水排入旱厕，定期清掏用作农肥。运输车辆冲洗废水经沉淀池处理后，回用于车辆冲洗，不外排。湿电除尘器废水全部进入脱硫塔循环池复用于脱硫系统，脱硫废水经压滤后，排入沉淀池，经沉淀再生处理后，送脱硫系统重复利用。初期雨水经初期雨水收集池沉淀后，回用于洒水抑尘，不外排。

4、加强固体废弃物的管理，切实做到固体废物合理处置或综合利用。除尘灰、废砖坯、不合格品作为原料进行回用于生产。脱硫废渣作为建材外售。设备维护保养产生的废矿物油、废油桶等危险废物暂存于危废贮存点，定期交有资质单位处置。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理。一般工业固体废弃物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）。

5、加强噪声源的管理。各类产噪设备采取选用低噪设备、基础减震、厂房隔声、定期保养等降噪措施，运输车辆限速、禁鸣笛，装载机定期维护保持良好工况。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，严禁噪声扰民。
6、进一步加强环境保护和污染防治设施运行管理工作，认真落实长治市生态环境局屯留分局以屯环函〔2025〕73号文件出具的总量控制指标核定意见要求。确保项目投产后，污染物达标排放。

7、有效防范环境风险。按要求做好突发环境事件应急预案的编制和备案工作，落实各项环境风险防范和处置措施，确保事故状态下可控制对环境造成的不利影响。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后，产生实际污染物排放之前，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污，并按照规定程序完成项目竣工环境保护自行验收工作,经验收合格后，方可正式投入生产。

四、长治市生态环境局屯留分局负责项目的日常监督管理工作。  

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环评文件送至长治市生态环境局屯留分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。           

长治市屯留区行政审批服务管理局

　　　　　　　　　　　　      　2025年11月4日  
3

