# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

项目名称：   煤矸石转化生物基材料生产项目

建设单位（盖章）：山西润土生物科技有限公司

编制日期：           2026年2月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 煤矸石转化生物基材料生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2507-140455-89-01-397311 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 石梦 | 联系方式 | 15534527099 |
| 建设地点 |  | 山西省长治市屯留区余吾镇南街村东侧225m处 |  |  |
| 地理坐标 |  | （112度50分24.132秒，36度22分12.892秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2625 有机肥料及微生物肥料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业 26-45 肥料制造262-其他 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 屯留经济技术开发区管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2507-140455-89-01-397311 |
| 总投资（万元） |  | 12000 | 环保投资（万元） | 211.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.76 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 23267 |
| 专项评价 设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划文件名称：《屯留县经济技术开发区总体规划（2019-2035年）》 审批文件名称：《山西省人民政府关于同意设立屯留经济技术开发区的批复》晋政函（2017）134号 审批机关：山西省人民政府 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环境影响评价文件名称：《屯留县经济技术开发区总体规划（2019-2035年）环境影响报告书》 审查机关：山西省生态环境厅 审查文件名称：关于《屯留经济技术开发区总体规划环境影响报告书》的审查意见（晋环函〔2022〕641号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、《屯留县经济技术开发区总体规划（2019-2035年）》规划符合性分析 1.规划概述 2017年10月19日，山西省人民政府以晋政函〔2017〕134号文批复同意设立屯留经济技术开发区，纳入省级开发区管理序列。 2.规划期限 规划期限为2019-2035年。其中，近期为2019-2025年；远期为2026-2035年；远景为2035年以后。 3.规划定位 屯留经济技术开发区的定位为：长治市省级开发区标杆、产城融合示范区、产业转型升级引领区。 长治市省级开发区标杆：屯留开发区要实现经济规模跃上新台阶，产业结构进一步优化，产业集群建设取得新突破，园区功能有效提升，创新创业能力显著增强，成为长治市省级开发区标杆。 产城融合示范区：围绕余吾镇、渔泽镇与屯留县城，作为开发区主要的配套生活区，开发区要与相关城镇共同发展，实现新型工业化和新型城镇化的良性互动。开发区的产业解决就业问题，提高当地就业率，实现城乡居民增产增收，县城、镇区发展现代服务业，完善服务于城乡居民的基本公共服务体系，为开发区的工人、企业管理者、技术人员、城市居民、农村安置人员提供多元化居住功能和酒店、购物、餐饮、办公、商业服务等城市次中心公共服务设施，创建和谐的城乡发展环境。 产业转型升级引领区：开发区主要以新型煤炭产业、新型装备制造产业、生物产业和现代物流业为主导产业，形成联动集群、循环低碳、科技创新的现代产业体系。 4.规划层次和范围 本次规划按照“一区两园”的模式进行规划，两园分别是余吾工业园与渔泽工业园。总规划面积26.90平方公里。 （1）余吾工业园 余吾工业园位于屯留区余吾镇境内，规划面积为5.33平方公里，四至范围：东至余吾镇后庄村村庄东界，南至692县道（不含），西至695县道（不含）、北至余吾镇天桥环保墙体材料厂北侧。 （2）渔泽工业园 渔泽工业园位于屯留区渔泽镇境内，规划面积为21.57平方千米，四至范围：东至渔泽镇与长治市郊区交界线，南至309国道南28米，西至二广高速G55（不含），北至旧309国道（不含）。 5.产业发展与布局规划 产业发展定位：长治市省级开发区标杆、产城融合示范区、产业转型升级引领区。以新型煤炭产业、新型装备制造产业、生物产业和现代物流业为主导产业，形成联动集群、循环低碳、科技创新的现代产业体系。 6.产业空间布局 屯留经济技术开发区产业发展应形成城乡互动、产城融合的空间布局结构，构建“一区两园”的产业发展空间体系。 其中，“一区”指屯留经济技术开发区。主导产业为煤基科技创新、装备制造、生物产业和现代物流。 “两园”包括余吾产业园、渔泽产业园。余吾产业园主要发展煤基科技创新产业，包括以煤气化、煤油化为龙头的新型煤化工为核心，并配套建筑材料、煤矿和热电的综合新型煤化工基地；渔泽产业园主要发展节能环保装备制造、生物产业、现代物流，包括除尘及脱硫脱硝设备制造研发、生物农业、生物医药、生物能源等产业和煤炭物流、农产物流、商贸物流等。 本项目建设地点为长治市屯留区余吾镇南街村东侧225m处，位于屯留县经济技术开发区的余吾工业园，项目占地为三类工业用地，项目为利用煤矸石生产生物有机肥系列产品，属于环保、循环产业，不违背园区的产业发展和布局规划。本项目与屯留区经济技术开发区相对位置关系图见附图10，屯留区经济技术开发区用地规划图见附图11。 7.公共设施建设情况 （1）供水工程 水源分为屯绛水库和辛安泉两个水源地。辛安泉主要用于开发区生活用水，屯绛水库主要用于工业用水。规划在路村乡南部村庄新建一座给水厂，主要负责开发区的综合生活用水和工业用水需求，规划新建给水厂远期规模达到2.0万吨/天。 （2）供热工程 国电长治热电厂、漳山电厂为主要热源。换热站的数量达到180座，园区管网采用环状管网与枝状管网相结合的平面布置形式，热网管道选择双管制。管道铺设尽量避免沿交通性干道铺设，主干网布置选取热负荷较集中的区域。 （3）排水工程 规划至2030年，开发区污水集中处理率达到95%以上，污水处理厂出水达到一级A标准。 规划新建污水处理厂远期处理规模达到30万吨/天，处理整个规划区的生活污水以及工业区的工业生产污水，经处理后的水质符合相关标准后排至地表河流中。 本项目运营后供水由园区管网提供；本项目生产废水主要为洗车废水、生活污水、地坪清洗废水，沉淀池沉淀处理后循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后排入园区生活污水管网，最终进入园区污水处理站处理；地坪清洗废水回用于搅拌用水。生产区冬季不采暖，生活区采暖使用电采暖，暂不利用园区公辅设施。 二、与《屯留县经济技术开发区总体规划（2019-2035年）环境影响报告书》的符合性分析 1.与《屯留县经济技术开发区总体规划（2019-2035年）环境影响报告书》结论的符合性 表1-1 与规划环境影响评价结论的符合性 序号; 规划环境影响评价结论; 项目情况; 符合性. 1; 坚决遏制“两高”项目盲目发展。立足开发区产业定位，以环境承载力为前提，加强环境准入管理，坚决遏制“两高”项目盲目上马，对于不符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”、产能置换和污染物排放区域削减等要求的项目，严控项目准入。对于规划项目中属于拟建的“两高”的项目，应论证项目建设的必要性、可行性，符合要求的，以工信部门产能置换和确认文件为依据，环境质量底线为硬约束，严格控制“两高”项目发展规模。; 本项目以煤矸石为原料，加工后再利用制造有机肥料系列产品。不属于两高项目，符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”，不涉及产能置换和污染物排放区域削减等要求。; 符合. 2; 优化调整产业发展规划。规划设置的粉煤灰-氧化铝-电解铝-铝型材产业链，屯留开发区不具备该产业的基础，建议调整该产业规划。规划的利用现有煤化工“三废”资源综合利用、延长产业链的循环经济项目应严格控制规模，严禁新增上游煤化工产能。; 本项目对当地处理煤矸石的固体废物具有一定的推动作用，不会新增煤化工产能。; 符合. 3; 优化规划项目选址。对于位于城镇开发边界之外的规划项目，应重新规划选址，确保该区域主体功能区定位不变。; 本项目占地为工业用地，位于城镇开发边界内。; 符合. 2.与《屯留县经济技术开发区总体规划（2019-2035年）环境影响报告书》审查意见的符合性 表1-2 与规划环境影响审查意见的符合性 序号; 规划环境影响审查意见; 项目情况; 符合性. 1; 坚持生态优先，促进绿色低碳发展。贯彻国家和我省黄河流域生态保护和高质量发展战略和2030年前碳达峰行动方案有关要求，立足开发区产业定位，坚决遏制“两高”项目盲目发展，以区域环境质量改善为目标，进一步优化调整规划产业规模、布局和开发建设时序。规划项目要以环境可承载为前提，符合国家产业政策、生态环境分区管控和污染物排放区域削减等要求，推动开发区产业链向下游延伸，产品向高端转型，园区向低碳绿色升级; 本项目以煤矸石为原料，加工后再利用，变废为宝，项目符合国家产业政策、生态环境分区管控要求，不属于“两高”项目。; 符合. 2; 强化规划约束，优化空间布局。进一步做好与国土空间规划衔接，严守城镇开发边界。严格落实《山西省主体功能区规划》和“三线一单”生态环境分区管控要求，规划范围内位于国家级限制开发农产品主产区的部分区域，应发展与主体功能区定位相符的产业，不得用于工业开发，确保主体功能区定位不变。距离县城、村庄较近的区域，应优化空间布局，不得布局高污染、高风险项目，有效保障生态、生活空间。; 本项目占地为工业用地，位于城镇开发边界内，本项目不属于高污染高风险项目。; 符合. 3; 对标先进水平，持续改善环境质量。新建、扩建项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，完成现有焦化企业的超低排放和干熄焦改造。加快实施规划的公铁智慧产业项目，提高大宗货物铁路运输比例，减少无组织排放。落实区域削减方案，着重强化焦化、煤化工、装备制造业和生物医药等行业挥发性有机物全过程管控，推进低（无）挥发性有机物原辅料替代，配备高效收集处理装置，确保区域环境质量持续改善。; 本项目以煤矸石为原料，加工后再利用制造有机肥料系列产品，原料运输采用篷布苫盖或厢式车运输，车辆限速等措施，项目废气主要为颗粒物，在采取了严格的治理措施后可达标排放。; 符合. 4; 加强水资源保护，提升水环境质量。坚守资源利用上线，全面落实“以水定产”的要求，优化用水结构、转变用水方式、提高用水效率。加快开发区污水集中处理设施及配套污水收集、中水回用管网建设，余吾园区污水收集至渔泽园区处理，逐步将园中村、园边村生活污水纳入收集范围，焦化、化工生产工艺废水应达到零排放，涉及难生物降解废水，应增加化学氧化、物理吸附等污水处理工艺。进一步提高中水回用率，生产用水优先使用再生水资源，减少外排水量，确需外排废水应达标排放，满足区域水环境功能要求。; 本项目生产废水主要为洗车废水，沉淀池沉淀处理后循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后排入园区生活污水管网，最终进入园区污水处理站处理。; 符合. 5; 推动节能减排，促进减污降碳。立足产业定位，优化产业结构，通过引入绿色节能工艺、产品和技术，提高资源再生利用水平。优化能源结构，实施周边居民集中供热工程，推动减污降碳协同增效。推进开发区内绿地生态系统建设等生态碳汇工程，增加绿化面积，强化生态固碳能力，提升生态碳汇增量。; 本项目以煤矸石为原料，加工后再利用制造有机肥料系列产品，以提高资源再生利用率为目的，充分发挥煤矸石的剩余价值。; 符合. 6; 加强声环境管理，安全处置固体废物。严格执行声环境功能区环境准入，合理布局工业企业与居住生活区。工业企业应采取低噪声设备、绿化降噪和优化物料交通运输线路等措施，减缓噪声影响，确保满足声环境功能区要求。按照“减量化、资源化、无害化”的原则，实行固体废物分类收集和综合利用，完善生活垃圾分类收集和处理系统。; 本项目对产噪设备及固体废物均采取了有效的治理措施。; 符合. 7; 加强生态保护，严控土壤污染。按照“控源头、防新增、重监管、保安全”的思路，深入打好净土保卫战，强化地下水污染协同防治。纳入土壤污染重点监管单位名录的企业严格落实自行监测、隐患排查等土壤污染防治责任。关停淘汰企业的遗留场地，应落实拆除活动污染防治措施，依法开展土壤污染状况调查、风险评估和治理修复等工作。; 本项目不属于土壤污染重点监管企业。; 符合. 8; 严格风险源管理，防范环境风险。完善企业、园区、受纳水体三级河流水环境风险管控体系，强化化工装置区、污水处理厂等区域防渗措施，设置足够的事故废水收集系统，确保事故状态下不会对周边环境造成影响。加强有毒有害化学品的管理，做好开发区内涉及重大危险源的生产装置、储存区视频监控联网。完善开发区危险废物收集、转运、贮存和处置利用体系，防范次生环境风险。; 本项目不涉及有毒有害化学品及重大风险源。; 符合. 9; 健全规划环评实施机制，落实跟踪评价制度。开发区规划实施过程应重视规划环评成果的运用，切实落实规划环评提出的优化调整意见建议和减缓不良生态环境影响的各项措施。对规划实施可能导致的不良环境影响进行长期跟踪监测，建立预警机制。在规划实施过程中，适时开展规划环境影响跟踪评价，规划修编时应重新编制环境影响报告书。; /; /. |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 本项目于2025年7月9日在屯留经济技术开发区管理委员会备案，项目代码：2507-140455-89-01-397311，备案文件见附件2。本项目属于C2625 有机肥料及微生物肥料制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类项目中“一、农林牧渔业-13．绿色农业-农产品及其产地环境监测技术开发和应用，有机废弃物无害化、价值化处理及有机肥料产业化技术开发与应用”，符合国家产业政策。项目运营期在采取完善的污染治理措施后，对区域的环境影响较小。 二、“三线一单”的控制要求符合性分析 根据生态环境部颁布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），三线一单中的三线是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，“一单”就是环境准入负面清单。本项目与“三线一单”的符合性分析如下： 1.生态保护红线符合性分析 ◆《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发[2020]26号）符合性分析 根据《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发[2020]26号）内容，本项目所在区域属“重点管控单元”。 重点管控单元：主要包括城市建成区、省级以上经济技术开发区和产业园区、大气环境布局敏感区和弱扩散区，以及开发强度高、污染物排放量大、环境问题相对集中的区域等。主要分布在“一主三副六市域中心”等城镇化以及工业化区域。 本项目属于以煤矸石为原料，加工后再利用制造有机肥料系列产品，不属于钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃及两高行业项目；本项目针对各项污染物均采取了严格的污染治理措施，并建立严格的环境风险防控体系，经治理后大气污染物达标排放；厂界噪声达到相关标准；固体废物得到合理处置。另外，本项目通过选购效率较高、能耗较低的生产设备、杜绝大功率设备频繁启动等措施，减少电力、能源消耗，减少碳排放。 因此，本项目的建设不违背晋政发[2020]26号文中的有关要求。 ◆与《长治市人民政府关于印发长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（长政发[2021]21号）符合性分析 根据《长治市人民政府关于印发长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》、《山西省生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（晋环函〔2023〕149号）、“长治市2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告”，山西省生态环境分区管控信息平台“三线一单”综合查询结果，本项目位于1个“重点管控单元”，管控单元编码：ZH14040520002。符合性分析见表1-3、表1-4、表1-5。 表1-3 长治市生态环境准入总体要求 管控类别; 管控要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; - 1.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。2.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环环评（2021）45号）要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 - 3.新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。 - 4.对纳入生态保护红线的区域，原则上按照禁止开发区域进行管理，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 - 5.在禁养区内禁止新建规模化畜禽养殖项目。 - 6.严格控制新建、扩建钢铁、焦化、建材、化工、有色金属等高排放、高污染项目。在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当限期搬迁。 - 7.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院、幼儿园等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。 - 8.禁止新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能；确有必要新建的，应当严格执行产能置换，符合区域、行业规划环评规定。; 本项目为属于以煤矸石为原料，加工后再利用制造有机肥料系列产品，不属于“两高”项目，不属于新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃项目，不属于规模化畜禽养殖项目。项目选址不涉及生态保护红线区域。; 符合. 污染物排放管控; - 1.污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。 - 2.工业企业废水及生活污水（含浓盐水等清净下水）处理设施出水水质达到《污水综合排放标准》(DB14/1928 -2019)要求，其它指标达行业特别排放限值，将废污水排入城镇排水设施的所有工业、医疗机构执行排水许可证要求。 - 3.火电、炼钢行业执行超低排放标准。 - 4.焦化、水泥行业按要求完成超低排放改造，污染物排放执行超低排放标准。 - 5.加强建筑施工扬尘动态监管，严格落实“六个百分之百”防治措施。 - 6.贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭，并采取有效抑尘措施。 - 7.运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 - 8.从事有色金属矿采选、有色金属冶炼、铅蓄电池制造、皮革及其制品制造、化学原料以及化学制品制造、电镀等的单位，应当执行重金属污染物排放总量控制制度。; 1.本项目污染物排放总量严格执行“十四五”相关目标指标。 2.本项目生产废水主要为洗车废水、地坪清洗废水，洗车废水沉淀池沉淀处理后循环使用不外排；地坪清洗废水回用于搅拌工序；生活污水经化粪池处理后排入园区生活污水管网，最终进入园区污水处理站处理。 3.本项目不属于火电、炼钢行业。 4.本项目不属于焦化、水泥行业。 5.施工期严格落实“六个百分百”防治措施，控制施工扬尘的影响范围。 6.本项目原料（煤矸石）储存于全封闭原料库中，库顶设置喷雾抑尘装置。 7.本环评要求运输车辆采取密闭、苫盖等措施，严格按照规定路线行驶。 8.本项目不属于有色金属矿采选、有色金属冶炼、铅蓄电池制造、皮革及其制品制造、化学原料以及化学制品制造、电镀等行业。; 符合. 环境风险防控; - 1.企事业单位和其他生产经营者按照相关规定编制突发环境事件应急预案并向所在地县（区）生态环境部门报备。 - 2.煤矸石、粉煤灰、电石渣等，一般工业固体废物贮存、利用、处置要符合相关规范要求。 - 3.所有危险废物一律规范收集、贮存、转运、利用、处置。 - 4.严格控制农用地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。; 项目产生的一般固废均得到合理处置；危险废物暂存于厂区内危废贮存点后交有资质单位处置。; 符合. 资源利用效率; 水资源利用; - 1.水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 - 2.加快推进辛安泉饮用水水源地保护区和泉域重点保护区的保护和生态修复工作。 - 3.大力推进工业节水改造，鼓励支持企业开展节水技术改造和再生水回用。 - 4.严格实行水资源管理制度，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，提高水资源集约安全利用水平。 - 5.新建、改建、扩建项目涉及开发利用辛安泉域水资源的必须符合《山西省泉域水资源保护条例》相关规定。; - 1.本项目严格落实“十四五”相关目标指标。 - 2.本项目位于辛安泉域范围内，但不在其重点保护区范围内；本项目不在辛安泉饮用水水源地一级保护区、二级保护区范围及准保护区范围内。 - 3、4.本项目生产废水主要为洗车废水、地坪清洗废水，洗车废水沉淀池沉淀处理后循环使用不外排；地坪清洗废水回用于搅拌工序；生活污水经化粪池处理后排入园区生活污水管网，最终进入园区污水处理站处理。 - 未突破水资源利用上线。 - 5.本项目不涉及辛安泉域水资源的开发利用。; 符合. 能源利用; 1.能源利用本项目上线严格落实“十四五”相关目标指标以及碳达峰、碳中和相关要求。 2.以煤炭、火电、冶金、建材、化工、焦化等高碳排放行业为重点，推广应用先进工艺和低碳技术，提高能效，有效控制工业领域温室气体排放。; 本项目严格落实“十四五”相关目标指标：生产过程中主要消耗能源为水、电，均来源于园区，未突破能源利用上线；运营期在厂区硬化的基础上加强绿化工作，节约用水、用电；加大机动车减排力度，厂区内非移动机械使用国四排放标准或新能源机械。运输车辆使用国六标准以上的运输车辆或新能源清洁燃料车辆。; 符合. 土地资源利用; 1.土地资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 2.严格耕地和城镇建设用地总量控制，确保耕地占补平衡，严格建设用地规模控制，落实“增存挂钩”制度，持续加大批而未供和闲置土地处置力度，推进盘活存量建设用地，进一步提高土地利用效率。 3.提高矿产资源开发保护水平，落实资源价格形成机制，加快发展固废综合利用产业，提高资源综合利用效率。深入开展生活垃圾分类，加快构建废旧物资循环利用体系，推进“无废城市”建设。4.（疑似）污染地块再开发利用，必须开展土壤环境调查评估；未开展土壤环境调查评估或经评估对人体健康有严重影响的，未经治理修复或治理修复后仍不符合相应规划用地土壤环境要求的，不得纳入用地程序。; 本项目为属于以煤矸石为原料，加工后再利用制造有机肥料系列产品，项目占地为工业用地，不占用耕地，符合土地资源利用要求。; 符合. 表1-4 与长治市浊漳河流域生态环境准入要求符合性分析 管控类别; 管控要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.浊漳河干流及主要支流沿岸禁止新建焦化、化工、农药、有色冶炼、造纸、电镀等高风险项目和危险化学仓储设施。 2.漳泽湖生态保护与修复区域，严禁新改扩建焦化、钢铁、化工、有色金属冶炼、水泥等污染较重项目，以及危险化学品贮存、处理处置等高风险项目。; 本项目周边距离项目厂区最近的地表水体为东北侧0.8km的交川水河，不属于浊漳河干流及主要支流的沿岸区域，不在漳泽湖生态保护与修复区域。项目属于有机肥料制造，不属于焦化、化工、农药、有色冶炼、造纸、电镀等高风险项目和危险化学品仓储设施；不属于新改扩建焦化、钢铁、化工、有色金属冶炼、水泥等污染较重项目，以及危险化学品贮存、处理处置等高风险项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。 2.漳河流域内所有县界城镇入河排污口水质应当达到地表水环境质量V类及以上标准。禁止在浊漳河源头区域内倾倒垃圾。 3.加强水功能区限制纳污红线管理，严格控制入河湖排污总量。; 1.项目污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。 2、3.本项目生产废水主要为洗车废水、地坪清洗废水，洗车废水沉淀池沉淀处理后循环使用不外排；地坪清洗废水回用于搅拌工序；生活污水经化粪池处理后排入园区生活污水管网，最终进入园区污水处理站处理。本项目不在浊漳河源头区域，固体废物均得到合理利用和妥善处置。; 符合. 环境风险防控; 加强浊漳河流域水环境风险防控工作，确定重点水环境风险源清单，建立应急物资储备库及保障机制。; 本项目不涉及。; 符合. 资源利用效率; 1.水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 2.实施农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损，推进海绵城市建设，加强中水资源利用。 3.加强用水效率控制红线管理，全面推进节水型社会建设，通过节水改造、价格调节等措施，促进城乡节约用水。; 本项目水资源新增量在区域可承受范围内，水资源消耗量相对区域资源利用总量较小，未突破水资源利用上线。; 符合. 表1-5 与长治市辛安泉域生态环境准入要求符合性分析 管控类别; 管控要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.泉域的重点保护区内禁止在泉水出露带进行采煤、开矿、开山采石和兴建地下工程，新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；重点保护区以外的泉域范围内严格控制兴建耗水量大或对水资源有污染的建设项目。 2.辛安泉饮用水水源地一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施、防洪设施和保护水源无关的建设项目。 3.辛安泉饮用水水源地二级保护区内禁止新建、改建、扩建炼焦、化工、炼油、冶炼、电镀、皮革、造纸、制浆、印染、染料、放射性以及其他排放污染物的建设项目；禁止建设畜禽养殖场、养殖小区；禁止建设工业固体废物、粪便和易溶、有毒有害废弃物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场、转运站。 4.辛安泉饮用水水源地准保护区范围内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目。; 本项目位于辛安泉域范围内，但不在泉域重点保护区范围内，不在辛安泉饮用水水源地一、二级保护区和准保护区范围内。本项目不属于对水体污染严重的建设项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.泉域的重点保护区内禁止将已污染含水层与未污染含水层的地下水混合开采，禁止倾倒、排放工业废渣和城市生活垃圾、污水及其他废弃物；重点保护区以外的泉域范围内不得利用渗坑、渗井、溶洞、废弃钻孔等排放工业废水、城市生活污水，倾倒污物、废渣和城市生活垃圾。 2.辛安泉饮用水水源地一级保护区内禁止倾倒、堆放工业废渣、废液、垃圾、粪便、油类和其他有害废弃物；禁止从网箱养殖、旅游、游泳、垂钓、水上训练或者其他可能污染饮用水水体的活动。 3.辛安泉饮用水水源地二级保护区内禁止使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；禁止利用未经净化的污水灌溉农田。 4.辛安泉饮用水水源地准保护区范围内禁止直接或者间接向水域排放不符合国家以及地方规定排放标准的废水；禁止使用不符合《农田灌溉水质标准》的污水灌溉农田；禁止利用渗井、废弃矿井、废弃井孔等排放工业废水、生活污水和矿坑水。; 本项目位于辛安泉域范围内，但不在其重点保护区范围内；本项目不涉及利用渗坑、渗井、溶洞、废弃钻孔等排放工业废水、城市生活污水，倾倒污物、废渣和城市生活垃圾；本项目不在辛安泉饮用水水源地一级保护区、二级保护区范围内。; 相符. 环境风险防控; 泉域范围内，石化生产、存贮、销售企业以及工业园区、矿山开采区、矿山渣玚、垃圾填埋场以及危险废物堆放场等的运营、管理单位应当进行必要的防渗处理。报废矿井、钻井以及取水井应当实施封井回填。; 本项目不涉及。; 相符. 资源利用效率; 1.泉域的重点保护区内禁止擅自打井、挖泉、截流、引水；重点保护区以外的泉域范围内应控制岩溶地下水开采，合理开发孔隙裂隙地下水。 2.泉域范围内，任何单位或者个人取用岩溶地下水，应当依法办理取水许可手续，严禁未经批准擅自取水；经批准取安泉岩溶地下水的单位或者个人，应当依照取水许可规定的条件取水，不得超出核定的取水量，不得转供水。未经批准不得擅自改变取水用途，确需改变的，需经原批准机关审查同意：严格控制辛安泉岩溶地下水开采，实行区域限制许可制度，制定各县（区）岩溶水开采控制指标。对岩溶水取水量已达到或者超过控制指标的县（区），暂停新增岩溶水取水许可：对岩溶水取水量接近控制指标的县（区），限制新增岩溶水取水许可。; 1.本项目不在辛安泉域重点保护区范围内。 2.本项目不涉及。; 相符. 综上所述，本项目的建设不违背长政发[2021]21号文中的有关要求。 2.环境质量底线符合性分析 环境空气：本次评价引用了长治市屯留区2024年环境空气质量例行监测数据，数据显示2024年屯留区环境空气质量中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO排放浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，仅O3超标，屯留区环境空气质量属于不达标区。 此外，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）区域环境质量现状监测要求，同时，本次评价引用《长治市鑫宇环保材料有限公司废旧资源利用项目环境影响评价现状监测》（报告编号为XYX25031001-S-250317）中环境质量监测数据，监测点位为前苏村，位于本项目东南侧4.5km处，监测时间为2025年3月11日-13日。监测结果表明，前苏村环境空气质量现状TSP日均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。 声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境敏感点，因此，本次评价未对项目厂界及声环境敏感点噪声进行监测。 地表水：距离本项目最近的地表水体为厂址东北侧0.8km的交川水河。交川水河向南蜿蜒最终汇入绛河。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目临近的绛河位于“屯绛水库-入南源”段，距本项目距离最近断面为司徒桥监测断面，该断面水环境功能为工农业用水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据《2024年1-12月份及12月地表水断面水质状况表》可知，2024年司徒桥监测断面1-12月水质类别为Ⅲ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。本项目运营期废水均能综合利用，无废水外排，不会对区域水环境造成不良影响。 本项目投产并采取本报告规定的环保措施后，本项目对区域环境质量影响很小。因此本项目建设不会明显增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制的要求。 3.资源利用上线符合性分析 本项目用地属于工业用地，不涉及基本农田。本项目生产过程中所用的能耗资源主要为水资源、电能，不属于高水耗、高能耗的产业。项目建成后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染。不会因本项目的建设而突破区域的资源利用上线。项目主要原料为煤矸石，做到了废弃资源综合利用。 4.生态环境准入清单符合性分析 根据表1-3、表1-4、表1-5符合性分析，本项目符合长治市生态环境准入、长治市浊漳河流域生态环境准入、长治市辛安泉域生态环境准入要求。 综上所述，本项目的建设不违背国家“三线一单”的管控原则。 三、与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析 1.与区域水源地保护区符合性分析 （1）县城集中饮用水源地 根据《屯留县城水源地保护区划分技术报告》，屯留县有席店和屯降两处水源地保护区。席店水源地保护区范围为东自郭村西一线，西自刘家坪西南一线，北起刘家坪南一线，南到罗庄席店东一线，由以上圈点的面积为1.85km2。屯降水库水源地保护区范围为屯降水库水面及水库上游1000m的水面和陆面。厂址位置距离席店和屯降两处水源地保护区分别为7.2km和13.5km，不会对水源地造成影响。本项目与屯留区县城水源地保护区相对位置关系图见附图5。 （2）乡镇集中饮用水源地 屯留区共有10个乡镇集中饮用水水源地，其中有8个乡镇集中供水水源地，2个开发区集中供水水源地，均为地下水型水源地，开采地下水类型包括岩溶裂隙水、砂岩裂隙水、第四系孔隙水，承压水和潜水类型均有。 表1-6 屯留县各乡镇集中供水水源地位置及一级保护区范围 水源地名称; 经度; 纬度; 一级保护区. 半径（m）; 面积（hm2）. 上村镇集中供水水源; 112°59′38″; 36°19′20″; 73; 0.0167. 渔泽镇集中供水水源; 112°58′48″; 36°21′35″; 47; 0.0069. 余吾镇集中供水水源; 112°49′56″; 36°23′13″; 59; 0.0109. 吾元镇集中供水水源; 112°41′35″; 36°25′41″; 89; 0.0219. 张店镇集中供水水源; 112°35′56″; 36°21′03″; 65; 0.0133. 丰宜镇集中供水水源; 112°43′39″; 36°14′16″; 89; 0.0249. 李高乡集中供水水源; 112°56′18″; 36°15′22″; 81; 0.0206. 河神庙乡集中供水水源; 112°43′20″; 36°18′26″; 39; 0.048. 西流寨开发区集中供水水源; 112°38′47″; 36°13′39″; 43; 0.0058. 上莲开发区集中供水水源; 112°50′22″; 36°25′56″; 40; 0.0050. 本项目厂址距离屯留区各乡镇集中供水水源地最近的为余吾镇集中供水水源，距离其一级保护区边界约1.8km，距离较远。本项目与余吾镇集中供水水源保护区相对位置关系图见附图6。 2.与辛安泉域符合性分析 （1）泉域概况 辛安泉出露于潞城市西流村至平顺县北耽车长16km的浊漳河河谷中，可见泉点170余个。辛安村以上较大泉组有林滩泉、西流泉、苇泉、南流泉，称王曲泉群，出露高程615-643m，出露地层为奥套系中统；辛安村以下有实会泉、年流泉等，多出露于寒武系中统，称实会泉群，标高600-615m。多年平均流量11.9m3/s（1959-1984年）。 （2）辛安泉域范围 北部及西部边界：泉域北部、西部在构造上处于沁水向斜核部，地表出露二叠、三叠系地层，寒武、奥陶系地层埋深千米以上，岩溶水呈封闭的滞流状态，因此以浊漳河与汾河及沁河的地表分水岭为泉域边界。自北向南有榆社县人头山-辉教北-子金山-分南南。西部沁县与沁源县行政边界，自北向南基本为自分南南-屯留县八泉-长子县良坪西。 南部边界：为浊漳河和沁河与丹河的地表分水岭，自西向东基本为长治市与晋城市的行政边界，由老庄沟-色头镇南-金泉山-陵川西马安。 东部边界：东北段以清漳河与浊漳河地表分水岭及和神烟地下分水岭与娘子关泉域为界。为晋中地区和顺县、左权县与榆社县、长治市武乡县的行政边界。 泉域边界范围内总面积为13500m2，其中碳酸盐岩裸露面积2600km2，碎屑岩面积为6830km2，松散岩面积为4070km2。 （3）泉域重点保护区范围 根据山西省人民政府晋政函[1998]137号“关于山西省泉域边界范围及重点保护区划定的批复”，划定的辛安泉域重点保护区范围： 1）泉水集中出露带和文王山地拿渗漏段，其中泉水集中出露带以浊漳河为轴线，北起黎城县南赵店桥，顺浊漳河谷向下游、至平顺县北耽车，包括河谷两岸地带；西起山西化肥厂排污管道，两侧宽200m，至辛安桥下河道，面积48km2。 2）文王山地垒渗漏段自黄碾南铁路桥上游500m起，顺浊漳河南源主河道，左右两侧各500m，向下游至与浊漳河西源汇流处，面积18km2。 两处合计面积为66km2。 同时，根据《山西省长治市辛安泉饮用水水源地保护条例》，建立辛安泉饮用水水源地保护区制度。辛安泉饮用水水源地保护区划分为一级保护区、二级保护区，并在保护区外围设立准保护区，实行分级保护与管理。 辛安泉饮用水水源地一级保护区范围为现有水源井组周边区域，涉及潞城市辛安泉镇西流北村（西北村）、西流南村（西南村），黎城县程家山乡北流村，面积3.73平方公里。 辛安泉饮用水水源地二级保护区范围为东至黎城县隆旺村东-北流村东-南堡村东一线，南至平顺县王曲村北，西至潞城市西流南村(西南村）西1.3公里-涧口村西一线，北至潞城市续村南-黎城县东窑上村北一线，面积24.9平方公里。 辛安泉饮用水水源地准保护区范围为水源地上游辛安泉域灰岩裸露补给区，涉及城区、郊区、长治县、潞城市、壶关县、平顺县、黎城县、武乡县、襄垣县，面积约1260平方公里。 本项目拟选厂址处于辛安泉域内，但不在泉域的重点保护范围之内，距离重点泉域保护区边界约22km，且不在辛安泉饮用水水源地一级、二级、准保护区内。本项目与辛安泉域位置关系详见附图7、本项目与辛安泉水源地保护区分布相对位置图见附图8。 3.与《屯留区国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析 （1）规划范围 规划范围为屯留区行政辖区内全部国土空间，包括全区和中心城区两个层次。 （2）规划期限 规划期限为2021-2035年，基准年为2020年，近期目标为2025年，远期目标为2035年，远景展望至2050年。 （3）功能定位 规划屯留区功能定位为：有机循环农业示范区、以煤基新材料为主导的资源型城市转型升级示范区、以康体休闲为特色的现代化太行山水名城，合力保障长治市建设全国资源型城市转型升级示范区、现代化太行山水名城。 （4）三区三线划定 1）耕地与永久基本农田 全区划定不低于513.00平方千米（76.95万亩）的耕地和不低于444.27平方千米（66.64万亩）的永久基本农田。 落实最严格的耕地保护制度，对永久基本农田实行特殊保护，坚决防止永久基本农田“非农化”，积极开展永久基本农田储备区划定并严格管理。 2）生态保护红线 全区划定生态保护红线总面积不少于20.64平方千米，占全区国土面积的1.73%，全部为整合优化后的自然保护地。 稳固太行山区生态安全屏障，增强水源涵养、水土保持和生物多样性等生态系统服务功能，加强生物多样性保护优先区域和珍稀濒危野生动植物集中分布地保护，注重保护重要生态空间，严格控制人为活动尤其是开发建设活动对生态系统的破坏。 3）城镇开发边界 全区城镇开发边界控制在24.75平方千米（3.71万亩），占全区总面积的2.08%。 集中建设区重点保障生产、生活、生态和安全空间需求。在城镇开发边界内实施战略留白，为长远发展谋划预留战略空间。 本项目位于山西省长治市屯留区余吾镇南街村东侧225m处，位于城镇开发边界范围内，占地类型为工业工地，不占用永久基本农田，不在生态保护红线范围内，但未突破城镇开发边界。本项目与屯留区国土空间控制线规划图相对位置关系图见附图10。 4.与山西省人民政府办公厅《关于印发山西省推进多式联运发展优化调整运输结构工作实施方案（2022-2025年）的通知》的符合性分析 2022年11月8日山西省人民政府办公厅晋政办发[2022]88号“关于印发山西省推进多式联运发展优化调整运输结构工作实施方案（2022-2025年）的通知”，文中提到：进一步加快运输结构调整，推动大宗物资“公转铁”，鼓励工矿企业等实施大宗货物公转铁”、“散改集”，中长距离运输时主要采用铁路运输，短距离运输时优先采用封闭式皮带廊道或新能源车。加快推动铁路专用线建设，新建或迁建煤炭、矿石、焦炭等大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业及粮食储备库等，原则上要接入铁路专用线或管道。推动太原、大同、临汾等无水港与沿海港口深度合作、联动发展，探索推广大宗固体废物公铁协同联运模式。 本项目利用煤炭开采、固废煤矸石，节约天然资源，提高产业固体废物综合利用水平，属于废弃资源利用，本质上不属于上述文件中提到的“新建或迁建煤炭、矿石、焦炭等项目”，符合“山西省推进多式联运发展优化调整运输结构工作实施方案（2022-2025年）的通知”要求。 5.与《山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案》（晋政办发【2020】19号）、《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》符合性分析 - 根据《山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案》（晋政办发【2020】19号）第十六条规定，“汾河及入黄主要支流沿岸堤外50米、其支流堤外30米范围内实施植树种草增绿，建设绿色生态廊道，改善断面水质，保护河流生态空间”；《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》中第11条指出“在汾河干流河道水岸线以外原则上不小于一百米、支流原则上不小于五十米，划定生态功能保护线，建设缓冲隔离防护林带和水源涵养林带，改变农防段种植结构，提高汾河流域河流自净能力”。 项目厂址附近最近的河流为厂址东北侧约0.8km的交川水河，项目不占用河道及河滩，则项目建设符合《山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案》（晋政办发[2020]19号）、《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》中相关要求。 6.与《长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办（2019）9号）符合性分析 表1-7 项目与实施方案符合性分析 文件要求; 项目情况; 符合性. 1、储存 （1）各类生产、加工企业的粉状或颗粒状物料要全部仓储，禁止露天存放。仓储方式包括全封闭储料仓（钢结构或气膜）、筒仓。 （2）全封闭储料仓防尘措施 棚仓（含门窗）必须全密封，因防爆、职业防治、安全等特殊原因的可按要求留口。顶部和四周封闭材料不得存在锈蚀损坏，脱落现象。地面必须硬化。储存质量较轻的粉状物料棚仓要在顶部或房梁部加装雾化喷淋装置，做到仓内抑尘。储存砂石、铁矿粉、炉渣等质量较大的物料，棚仓配装射程可覆盖全仓的雾炮。对含水率有要求的物料可以采用高效干雾等抑尘措施。车辆出入口加装密闭门，密闭门优先选择自动感应门或自动升降帘，当工艺有特殊要求时，可选择手动，无车辆出入时保持关闭状态。棚仓出口必须加设车辆冲洗平台，储存粉状物料的棚仓要在车辆进出口加设扬尘在线监测和视频监控设施，并与生态环境部门联网，实时传输监测数据。 （3）其他料场 确因地质地形、生产安全等条件影响，不能建设全封闭储仓或筒仓时，可选择建设挡风抑尘网并安装无组织扬尘在线监测设备，物料堆存高度必须低于挡风抑尘网高度2米以上，挡风抑尘网内物料必须全部苫盖，加设喷淋或喷雾抑尘设施，喷淋面积必须覆盖全部物料。有条件的企业，在不影响物料性质的基础上可采用抑尘剂进一步防止物料随风起尘。当工作面必须裸露时，必须同时开启喷淋或喷雾抑尘装置，确保物料不起尘，同时要对地面进行洗扫，保持地面清洁无扬尘。车辆进出口必须加设车辆冲洗平台、扬尘在线监测和视频监控设施，并与生态环境部门联网，实时传输监测数据。; 本项目原料为煤矸石，在全封闭生产车间内贮存，煤矸石由装载机送入给料仓内；原料堆放区上方设置喷雾抑尘装置；煤矸石粉设置1台粉料仓，仓顶设置1台布袋除尘器；生产车间的车辆出入口加装密闭门；在厂区主入口处设置1座洗车平台、扬尘在线监测和视频监控设施，并与生态环境部门联网，出厂车辆轮胎要进行清洗方可出厂。本项目原料堆放区和成品堆放区均位于全封闭生产车间内，不在厂区露天堆放。; 符合. 2、装卸 所有物料装卸（含包装好的物料）必须固定装卸位，严禁随意装卸。所有物料严禁露天装卸，因工艺要求等特殊原因确需露天装卸的，必须同步设置收尘、除尘设施，并布设符合要求的排气筒。 （1）装车 煤炭、煤矸石、砂石、矿粉等物料应在密闭储仓内装运，采用筒仓储存的应通过皮带转运，抑尘装车时应固定装车位，并同步设置收尘、吸尘装置，装车时适当提高含水率，无法增加含水率的，装车过程中同步使用雾炮、喷淋或高效干雾抑尘。; 本项目原料堆放区和成品堆放区均位于全封闭生产车间内，不在厂区露天堆放，且在原料堆放区顶部设置喷雾抑尘设施，原料在装卸过程在原料堆放区进行，且要装卸高度，同时设置移动式雾炮机进行除尘。煤矸石粉设置1台粉料仓，仓顶设置1台布袋除尘器。; 符合. 3、转运 物料转运应采取气力管道输送、卷筒皮带或全密闭皮带走廊，位于室内输送粉状物料的皮带走廊也应全密闭，物料输送管道不得有锈蚀、破损现象，接口处不得跑冒粉尘。物料转载、转运跌落点要设置吸尘收尘装置或者设置喷雾抑尘装置，并且要降低物料跌落高度以降低起尘量。; 煤矸石粉设置1台粉料仓，仓顶设置1台布袋除尘器；本项目物料转运均在全封闭生产车间内进行，皮带输送机、提升机均为全封闭式。; 符合. 4、工艺过程 工艺过程中的产尘设施要置于密闭车间内，并且加设除尘吸尘设施或者采取湿法作业，减少扬尘产生，因安全原因或特殊要求无法采取湿法作业的物料可以采用高效干雾抑尘措施。收尘吸尘设施要确保可覆盖其进料口、出料口等整个起尘区，采用负压收集，确保收集效率。除尘设施优先选取高效袋式除尘器，有特殊要求不能采用高效袋式除尘的，建议选取湿电等联合除尘设施，确保除尘后粉尘排放浓度控制在10mg/m3以内。破碎、筛分等产尘量较大的生产设施在生产条件允许的情况下，可置于地下，并在进料口和出料口加设收尘吸尘设施，确保无扬尘逸散。采用湿法搅拌的搅拌机，要确保其含水率在20%以上以避免扬尘；搅拌含水率20%以下的物料和干性物料时必须全密闭，出料口加装软接套和侧吸装置。粉状物料包装工序采用软包装时必须在下料口安装粉尘收尘装置，处理打包过程中粉状物料流动和跌落产生的扬尘。除尘器收集产生的除尘灰应使用气动或螺旋方式输送，不具备上述输送条件的除尘器的卸灰口要加装软联接，除尘灰必须直接卸入密封容器或包装袋内，避免形成二次扬尘污染，严禁敞口卸灰。; 本项目生产过程位于全封闭式生产车间内进行，2台给料机进料仓上方各设置1个集气罩（共2个），2台破碎机为全封闭式，设置集气管道，废气经收集后共同引入1台布袋除尘器（TA001）处理后，由一根20m高排气筒（DA001）排放。球磨机和振动筛均为全封闭式，设置集气管道，废气经集气管道送至1台布袋除尘器（TA002）处理，煤矸石设置1台粉料仓，仓顶自带1台布袋除尘器（TA005），处理后的废气共同由1根20m高排气筒（DA002）排放。发酵过程中，使用纳米膜将发酵池覆盖，采取密闭发酵，发酵池进行全封闭，在发酵池末端通过管道和引风机，将发酵池内废气引入1套生物除臭装置（TA003）进行处理后，由1根20m高排气筒（DA003）排放。挤压成型机进料口上方设置1台集气罩，筛分机为全封闭式设置集气管道，每台计量袋装机进料口设置1个侧吸罩（共5个），收集后的废气引入1台布袋除尘器（TA004），处理后由1根20m高排气筒（DA004）排放。; 符合. 5、运输 大宗物料运输应优先选取铁路或管道等绿色运输方式，钢铁、电力、化工、焦化、矿山、建材等涉大宗物料运输的企业要加快铁路专用线的建设。铁路运输煤炭、矿石等散装物料时要喷洒抑尘剂，形成保护膜，有效控制运输过程中产生的扬尘污染。块状物料及产品运输必须苫盖，采取密闭运输，严禁沿路抛洒逸散。; 本项目原料煤矸石购买屯留区当地的煤矿，主要来源为潞安集团余吾煤业洗煤厂，位于园区内，最长运输距离约5km，运输过程中采用厢式车，并采用篷布苫盖，运输车辆在路过村庄时，应注意车速，禁止鸣笛。; 符合. 6、厂区道路及运输道路 厂区内道路及厂区至主干公路的道路必须硬化，采用吸尘车或洒水车进行喷洒抑尘、道路洗扫，厂区内不得有明显积尘。货运车辆进、出厂区必须进行轮胎和车身清洗，车辆清洗时间足够，有效将车轮及车身全部冲洗干净。物料棚出口必须安装车辆冲洗平台，如物料棚出口距离厂区出口的道路长度不足100米时，厂区出口可不再设置车辆冲洗平台，否则，必须在厂区出口再增设一个车辆冲洗平台。; 本项目厂区内道路及厂区至主干公路的道路均做硬化处理，定期由专人到扫并洒水抑尘。厂区主入口设置1座洗车平台，出厂区车辆必须进行轮胎和车身清洗方可出厂。; 符合. 7、排气筒设置 无组织废气经收集处理后需经排气筒排放，排气筒的内径和高度必须满足相关要求。; 本项目设有4根排气筒，排气筒高度均为20m，满足恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准中相应管理要求。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、工程组成 本项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 本项目主要工程内容一览表 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 2F，占地面积为12040.6m2，高18m，全封闭式彩钢结构，生产车间一层内设置一条煤矸石制有机肥料生产线，主要生产设备有1台给料机、1台分级筛、1台锤破圆锥、1台球磨机等配套设备。二层为库房，主要堆放应急物资等; 新建. 成品包装区; 占地面积1000m2，位于生产车间1层西侧，设有5台计量装袋机，用于成品的包装; 新建. 发酵区; 占地面积2520m2，长56m，宽45m，位于生产车间1层东北侧，共设有60个500t的发酵罐，发酵罐直径5米，高15米，设有三次发酵; 新建. 储运工程; 原料堆放区; 占地面积为2000m2，煤矸石堆放区位于生产车间1层南侧，堆放区顶部设置喷雾抑尘装置; 新建. 成品堆放区; 占地面积为3000m2，位于生产车间一层西侧，主要用于袋装成品; 新建. 辅助工程; 办公楼; 位于厂区西侧，占地面积838m2，砖混结构，设有办公室、会议室、值班室等; 新建. 配套楼; 位于厂区西南侧，占地面积547m2，砖混结构，设有检验室等; 新建. 化验室; 位于配套楼一层北侧，占地面积15m2，砖混结构; 新建. 门房; 1座，砖混结构，占地面积25m2，位于厂区西侧; 新建. 磅房; 厂区南侧主入口设置1座磅房，轻钢结构，占地面积15m2; 新建. 洗车平台; 厂区南侧主入口处设一处全自动洗车平台，具有保温、烘干功能，长度和高度应确保车身和车轮全部冲洗到位；平台两侧内壁及底部设高压喷淋水喷头，清洗水压高于1.0MPa，单台车辆冲洗时间不低于100s；并配套设置三级沉淀池（混凝土结构）; 新建. 公用工程; 供水; 由园区供水系统提供，能满足项目生产生活用水需求; 新建. 供电; 接自园区供电系统，能满足本项目生产生活用电需求; 新建. 采暖; 生产车间无需供暖，办公生活区采暖使用电采暖; 新建. 环保工程; 废气; 给料、破碎 废气; 2台给料机进料仓上方各设置1个集气罩（共2个），2台锤式破碎机为全封闭式设置集气管道，废气经收集后共同引入1台布袋除尘器（TA001）处理后，由一根20m高排气筒（DA001）排放; 新建. 筛分、粉磨、粉料仓废气; 球磨机和振动筛均为全封闭式，设置集气管道，废气经集气管道送至1台布袋除尘器（TA002）处理，煤矸石设置1台粉料仓，仓顶自带1台布袋除尘器（TA005），处理后的废气共同由1根20m高排气筒（DA002）排放; 新建. 发酵废气; 发酵过程中，使用纳米膜将发酵池覆盖，采取密闭发酵，发酵池进行全封闭，在发酵池末端通过管道和引风机，将发酵池内废气引入1套生物除臭装置（TA003）进行处理后，由1根20m高排气筒（DA003）排放; 新建. 造粒、筛分、袋装废气; 挤压成型机进料口上方设置1台集气罩，筛分机为全封闭式设置集气管道，每台计量袋装机进料口设置1个侧吸罩（共5个），收集后的废气引入1台布袋除尘器（TA004），处理后由1根20m高排气筒（DA004）排放; 新建. 原料、成品堆放与装卸扬尘; 全封闭生产车间内，堆放区顶部设置喷雾抑尘装置，同时设置1台移动式雾炮机; 新建. 道路运输扬尘; 厂区运输道路全部硬化，对道路定期洒水，并对物料运输车辆采取加盖篷布等封闭措施，限制车速; 新建. 物料运输转载废气; 本项目物料运输采用皮带输送机、螺旋输送机和提升机均为全封闭式，运输转载粉尘就近接入相应的除尘器中，加料口设有喷雾装置; 新建. 废水; 生活污水; 经化粪池处理后排入园区生活污水管网，最终进入园区污水处理站处理; 新建. 地坪清洗废水; 回用于搅拌用水; 新建. 洗车废水; 设置1座洗车平台，容积为25m3，洗车废水经沉淀池沉淀后，回用至洗车工序，循环使用，不排放; 新建. 初期雨水; 设置1座350m3雨水收集池，雨水经沉淀后回用于厂区洒水抑尘; 新建. 固体废物; 除尘灰; 收集后作为原料回用于生产工序; 新建. 废除尘布袋; 集中收集后由厂家回收综合利用; 新建. 废包装材料; 集中收集后外售废品收购站综合利用; 新建. 磁选废屑; 集中收集后外售废品收购站综合利用; 新建. 废矿物油; 设置1座10m2危废贮存点，检测废液由专用废液桶收集，与废矿物油、废油桶分区贮存于危废贮存点内，定期交由有资质的单位处置; 新建. 废油桶; 新建. 检测废液; 新建. 生活垃圾; 厂内及办公室设垃圾收集箱，由环卫部门统一处理; 新建. 噪声; 生产设备; 选用低噪声设备，高噪音设备做基础减振、柔性连接，厂房隔声等，保持设备运行良好；车辆限速行驶，减少鸣笛; 新建. 生态; 绿化; 厂区绿化，降低噪声污染，厂区绿化面积500m2; 新建. 原料及成品周转能力分析： ①原料库 本项目所用原料煤矸石进入生产车间1层南侧原料堆放区进行贮存，煤矸石堆放区面积约2000m2，物料平均堆高4m，有效堆存面积按分区面积的80%计算，则煤矸石堆放区有效堆存容积约6400m3。煤矸石堆积密度为1.7t/m3，最大储存量预计10880t，年煤矸石用量150万t，可满足企业2-3天的原料储存量。 ②成品库 项目设一个3000m2成品库，成品堆放区物料平均堆高4m，有效堆存面积按分区面积的80%计算，堆积密度为1t/m3，最大储存量预计9600t，成品堆放区主要堆放袋装有机肥料，年堆存量约960000t，可满足企业3天的成品储存量。 二、主要产品及产能 本项目产品方案见表2-2。 表2-2 产品方案表 序号; 产品名称; 年产量; 单位; 规格. 1; 生物有机肥; 150; 万t/a; 3.5mm-4.0mm，圆柱状颗粒. 本项目为生物有机肥是以煤矸石为原料，通过破碎、筛分、粉磨工序形成合格粒径的物料，进行磁选后筛出金属废屑等，进入发酵工序，发酵完成后进入造粒、包装工序，制造出成品为颗粒状有机肥料，属于煤矸石磁化工艺复合肥。 根据调查目前山西省内已有相类似项目，山西易颢璟环保科技有限公司煤研石制有机肥项目位于太原市古交市嘉乐泉乡嘉乐泉村，项目建成后可年产生物质有机肥42.24万吨。古交市行政审批服务管理局于2023年9月18日予以项目备案，项目代码为2309-140181-89-01-599097。2024年3月7日，已取得太原市行政审批服务管理局《关于山西易颢璟环保科技有限公司煤研石制有机肥项目环境影响报告表的批复》（并审环评〔2024〕6号），项目已建成并开始投入生产。该项目成品有机肥已满足《有机肥料》（NY/T 525-2021）中重金属限量要求，具体见附件6。 磁化复合肥一种充满科技含量的新型肥料，融合了磁性与营养元素，为农业种植带来了革命性的变革。它的原理在于巧妙地结合了电磁学与肥料学的原理，将磁性载体与氮、磷、钾及 微量元素等通过一定比例混合、造粒，经过磁场处理后使肥料保持一定“剩磁”的新型复合肥料。“剩磁”是反映物质剩余磁化强度的指标，单位为T（特斯拉）。磁化肥料对于土壤和作物的影响主要是通过“剩磁”的作用来实现。可作磁性载体的原料很多，如煤矸石、热电厂粉煤灰、硫铁矿烧渣、选铁尾矿等工业废弃物及精铁粉和永磁材料等。 磁化煤矸石肥料的产品功效原理如下： 1.极化作用 磁性物质具有磁极性，即物质可以具有南北两个磁极。在斩断磁铁后，仍然存在两个磁极N级和S极。单个磁极不能存在，必须相对存在。此外，磁铁的磁极间存在相互作用，同名磁极相互排斥，异名磁极相互吸引。 磁化肥料极性对肥料功效的影响主要基于以下原理： （1）磁场作用：磁化复合肥中的磁性成分在磁场的作用下，能够产生微弱的电流，这种电流可以刺激土壤中的微生物活跃性，促进微生物的分解活动，从而有利于养分的释放。 （2）营养元素：磁化复合肥中的营养元素在磁场的作用下，其极性会发生变化，这有利于营养元素的离子化，使其更易于被植物根系吸收。 （3）土壤环境：磁化复合肥中的营养元素可以调整土壤的酸碱度、改良土壤团粒结构和提高土壤肥力，从而改善土壤环境，增强土壤保水能力和保持养分的能力。 （4）植物生长：磁性成分能够激活植物体内的酶活性，加速植物的新陈代谢过程，提高光合作用的效率，促进植物的生长和发育。 因此，通过磁化复合肥的应用，可以提高农作物的产量和品质，同时改善土壤环境，促进植物生长。 2.磁滞效应 磁滞效应，是一种物理现象，发生在磁性材料被磁化或磁畴结构改变时。当磁场改变方向时，磁畴的磁化方向并不会立即跟随磁场变化，而是会有一定的滞后。这种效应是由于磁畴内部的磁矩需要克服磁畴壁的摩擦力以改变方向，这个过程需要一定的时间。磁滞效应是磁性材料的重要性质之一，与磁性材料的磁畴结构和微观磁矩动力学有关。 在磁化肥料中，磁场引起肥料中盐类分子或离子的磁性力偶的磁滞效应，因而改变了盐类在水中的溶解性，同时使盐类分子相互间的亲和性（结晶性）消失，防止大晶体的结晶，从而提升肥料的吸收效率，促进农作物的生长。通过施加适当的磁场，可以改变土壤中磁畴的结构和磁化方向，进而影响土壤中矿质元素和养分的分布和可利用性。这种影响可以有助于提高农作物的产量和质量。 3.磁力矩作用 磁力矩是指磁场对通电导体产生的力矩，其大小等于磁场强度、电流强度和导体有效长度三者的乘积。磁力矩在磁性肥料中的作用主要体现在以下几个方面： （1）磁性肥料中的磁力矩可以增加土壤中的磁能，从而促进土壤中微生物的繁殖和活动，提高土壤肥力和养分利用率。 （2）磁力矩还可以影响植物的生理功能，促进植物根系发育和养分吸收，提高植物的抗逆性和产量。 （3）在农业生产中，磁力矩还可以配合其他农业技术手段，如合理密植、灌溉、施肥等，提高农业生产效益。 综上所述，磁化复合肥作为磁力学与肥料学的交叉学科产物，在复合肥的基础上增加了磁力学的影响效应，使肥料具有更高的活性和更好的效果。磁化复合肥的肥效主要通过3方面实现。一是肥料中含有的氮磷钾营养元素。二是磁化肥料中的“剩磁”作用（极化作用、磁滞效应、磁力矩作用）。土壤作物系统是一个包含着各种离子转移合成、水分子迁移、酶及微生物作用的有机无机复合体系，磁场通过对体系中的电子传递、偶极子定向、酶及微生物中金属磁性的作用等而产生土壤及生物磁学效应。土壤在适宜外加磁场强度中，经过一定时间处理，可以调节改善土壤的理化性状。另外，在适宜的外加磁场影响下，对农作物种子发芽、生长、光合作用及干物质积累有良好作用。三是磁性载体本身含有对作物生长有益的元素，如煤矸石中锌、铜、钼、硼等微量元素含量高于土壤中的含量，SiO2的含量在2%～15%之间，其硅释放速度比土壤高2.0～11.0倍。 磁化复合肥的优点首先体现在提高农作物产量上。它利用磁场作用，促进了农作物根系对养分和水分的吸收效率。这一过程中，磁性成分犹如自然的磁力泵，将土壤中的营养元素和水分源源不断地输送到植物体内，为作物生长提供充足的养分和水分。如此一来，作物的产量得以显著提升，为农民带来了丰收的喜悦。 除了提高产量，磁化复合肥还有改善土壤环境的神奇功效。它所含的营养元素能够调整土壤酸碱度，改善土壤结构，提高土壤肥力。经过一段时间的施用，你会发现土壤变得更加疏松、肥沃，充满了生机与活力。这得益于磁化复合肥对土壤生态环境的积极影响，它为作物的生长创造了一个更加适宜的环境。 此外，磁化复合肥还能促进植物生长。其磁性成分具有激活植物体内酶活性的作用，通过加速植物新陈代谢过程，提高光合作用的效率。这意味着植物能够更好地吸收阳光、二氧化碳，释放氧气，茁壮成长。这一优势使得作物生长周期缩短、品质提高，对于提高农业生产效益具有重要意义。 因而，煤矸石磁化复合肥作为一种新型的农业用肥具有科技含量高，产品功效好，且实现煤矸石资源化利用的特点。煤矸石磁化复合肥为煤矸石的资源化利用提供了一个全新的应用方向。 本项目成品生物有机肥出厂前必须进行出厂检验，检验合格后方可出厂。本项目成品有机肥料检验执行技术指标见表2-3和表2-4。 表2-3 产品技术指标要求 序号; 项目; 指标; 执行标准. 1; 有机质的质量分数（以烘干基计），%; ≥30; 《有机肥料》NY/T525-2021. 2; 总养分（N+P2O5+K2O）的质分数（以烘基计） ，%; ≥4.0. 3; 水分（鲜样）的质量分数，%; ≤30. 4; 酸碱度（pH）; 5.5~8.5. 5; 种子发芽指数（GI），%; ≥70. 6; 机械杂质的质量分数，%; ≤0.5. 表2-4 有机肥料限量指标要求及检测方法 序号; 项目; 指标; 执行标准. 1; 总砷，mg/kg; ≤15; 按照NY/Y1978的规定执行。 已烘干基计算. 2; 总汞，mg/kg; ≤2. 3; 总铅，mg/kg; ≤50. 4; 总镉，mg/kg; ≤3. 5; 总铬，mg/kg; ≤150. 6; 粪大肠菌群，个/g; ≤100; 按照GB/T 19524.1的规定执行. 7; 蛔虫卵死亡率，%; ≥95; 按照GB/T 19524.2的规定执行. 三、主要生产设备 本项目主要设备见下表。 表2-5 主要生产设备表 序号; 名称; 型号及规格; 单位; 数量; 备注. 有机肥料生产线. 1; 给料机; ZGC-0826; 台; 2; 处理能力150t/h. 2; 进料仓; 钢板结构; 台; 2; -. 3; 振动筛; 2YKR-3075; 台; 1; 处理能力400t/h. 4; 锤式破碎机; PCB-1600*2000; 台; 2; 处理能力260t/h. 5; 球磨机; -; 台; 1; 处理能力330t/h. 6; 皮带输送机; B1600mm; 台; 6; 全封闭. 7; 搅拌混合机; 双桨叶式; 台; 3; 加水搅拌. 8; 提升机; 全封闭式; 台; 6; -. 9; 顶升输送机; -; 台; 5; -. 10; 永磁式磁能机; 磁场强度：≥1500Gs; 台; 1; -. 11; 挤压成型机; 成型压力：≥100MPa; 台; 1; -. 12; 双层筛分机; 双层筛网; 台; 1; 处理能力400t/h. 13; 计量装袋机; -; 台; 5; -. 14; 码垛机器人; 全自动; 台; 5; -. 15; 发酵罐; 直径5m，高15m，500t; 个; 60; 常温常压. 16; 缓冲料仓; -; 个; 5; -. 17; 螺旋输送机; -; 台; 1; -. 18; 粉料仓; 直径6m，高10m; 个; 1; 煤矸石. 分析化验. 1; 可见分光光度计; -; 套; 1; 用于检测煤矸石和成品有机肥料. 2; 气相色谱仪; -; 台; 1. 3; 液相色谱仪; -; 台; 1. 主要生产设备配置与设计生产能力匹配性分析： 根据上述生产能力及设计工作制度，本项目单台锤式破碎机处理能力为260t/h，则年处理能力为260t/h×2×16h/d×300d=249.6万t/a；球磨机处理能力为330t/h，则年处理能力为330t/h×16h/d×300d=158.4万t/a；振动筛处理能力为400t/h，则年处理能力为400t/h×16h/d×300d=192万t/a，综上所述，本项目主要生产设备可以满足本项目的设计生产能力（年处理150万吨煤矸石）。 四、原辅材料 本项目原料为煤矸石，进场原料煤矸石粒径≤300mm，主要来源为潞安集团余吾煤业洗煤厂，煤矸石通过破碎筛分粉磨工序后进入磁化处理，磁化后的煤矸石必须检测重金属、放射性等安全指标，重金属含量（参照成品限量指标提前控制），放射性核素限量需符合《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566-2010）标准，本项目原辅料消耗情况见下表。 表2-6 本项目原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 形态; 最大存储量; 储存方式. 1; 煤矸石; 1500000t; 固态，块状; 10880t; 散装，全封闭生产车间内暂存. 2; 有机酸（黄腐酸、海藻酸）; 8000t; 液态; 50t; 桶装，全封闭生产车间内暂存. 3; 微生物菌剂（固氮菌、磷钾细菌、芽孢杆菌）; 2000t; 固态，粉末; 20t; 袋装，全封闭生产车间内暂存. 4; 含氮有机物（豆类）; 20000t; 固态，粉末; 50t; 袋装，全封闭生产车间内暂存. 5; 生物酶（纤维素酶、蛋白酶）; 2000t; 液态; 20t; 桶装，全封闭生产车间内暂存. 6; 水; 240000t; /; /; 由园区供水管网提供. 煤矸石其主要成分为SiO2、AI2O3、K2O、Fe2O3、TiO2、MgO、CaO、Na2O、P2O5等。 有机酸和生物酶为液体，投加方式为搅拌机内喷雾投加。含氮有机物和菌剂为固态粉末，投加方式为直接投加，物料输送和投加时做加湿处理，在输送皮带和加料口设有喷雾装置。 本项目原辅料配比情况见下表。 表2-7 本项目原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 比例%. 1; 煤矸石; 93.6. 2; 有机酸; 1.0. 3; 微生物菌剂; 0.2. 4; 含氮有机物; 5. 5; 生物酶; 0.2. 本项目物料平衡分析： 表2-8 本项目物料平衡表 投入; 产出. 名称; 年用量（t）; 名称; 产生量（t）. 煤矸石; 1500000; 生物有机肥料; 1500000. 有机酸; 8000; 颗粒物; 5.142. 微生物菌剂; 2000; 除尘灰; 2000. 含氮有机物; 20000; 磁选废屑; 2. 生物酶; 2000; 产品中水分; 240000. 水; 240000; 损耗; 29992.858. 合计; 1772000; 合计; 1772000. 损耗为生产过程中物料转运、发酵等工艺以水蒸气、二氧化碳、氨气等以及少量粉尘的形式散失到空气中。. 五、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员为20人。 工作制度：8h/班，2班制，年工作300d，年工作时间为4800h/a。发酵工序年工作300d，24h，年工作7200h/a。 六、建设地点 本项目位于山西省长治市屯留区余吾镇南街村东侧225m处，占地面积为23267m2，项目北侧为空地，东侧为山西晨瑞晟石灰有限公司，南侧为道路，隔道路外为山西中科惠安化工有限公司，西侧为道路，隔道路225m处为南街村。 项目地理位置图见附图1，项目四邻关系及环保目标图见附图2。 七、平面布置 项目建成后厂区主出入口位于厂区南侧，在厂区主入口设置1座磅房及1座洗车平台。办公出入口位于厂区西侧，在办公出入口设置1座门房。厂区西北侧为停车场，从北往南为办公楼、危废贮存点、配套楼。厂区绿化区域位于配套楼西侧。生产车间位于厂区东侧，为2层建筑，1层设置1条煤矸石制有机肥生产线，设有煤矸石堆放区、成品堆放区、包装区等；2层为库房，用于其他物品的堆放。本项目厂区平面布置见附图3、生产车间一层和二层平面布置见附图3-1和3-2。 八、公辅工程 1.给排水 （1）给水水源 本项目位于屯留县经济技术开发区内，园区供水管网已接入租用场地附近，因此本项目供水由园区供水管网提供，可满足本项目生产、生活用水需求。 （2）给水系统 本项目用水类型主要为生活用水、搅拌用水、化验清洗用水、洗车用水、原料成品堆放区抑尘用水、车间地坪清洗用水、道路洒水用水、绿化用水和生物除臭喷淋用水。 ①生活用水 本项目劳动定员20人，项目不设食堂、宿舍等。因此，项目生活用水主要为职工日常生活用水。职工日常生活用水：参照《山西省用水定额 第4部分：居民生活用水定额》（DB 14/T 1049.4-2021），用水定额按70L/人·d计，则职工生活用水量为1.4m3/d。 ②搅拌用水 根据建设单位提供的资料，本项目搅拌用水为50m3/h，搅拌工序用水量为800m3/d。 ③化验清洗用水 煤矸石入厂前和成品有机肥出厂均要进行分析检测，实验室检测结束后需对容量瓶、试管等仪器进行清洗，清洗采用瓶装纯净水，每次清洗用水约为250mL，每天清洗次数约为40次，则本项目清洗仪器的用水量约为0.01m3/d。 ④洗车用水 车辆冲洗用水参照《山西省用水定额》（DB14/T1049-2021），载重汽车循环用水冲洗用水量按40L/（辆·次）计算。本项目汽车载重量按40吨计算，每天进出车辆约250辆，则本项目洗车用水量为10m3/d，洗车水全部循环利用，补水量按用水量20%计，补充新鲜水量为2m3/d。 ⑤原料堆放区抑尘用水 喷雾指标类比同类型项目，按1.0L/m2·次计，一日2次，原料堆放区的面积为2000m2，则喷雾抑尘用水量为4m3/d。 ⑥车间地坪清洗用水 本项目车间地坪冲洗面积约为5000m2，用水量按1.5L/m2·d计，则车间地面清洁用水量为7.5m3/d。 ⑦道路洒水用水 本项目厂区道路面积约为500m2，道路洒水按0.5L/（m2·d），每天2次，洒水量为0.5m3/d。 ⑧绿化用水 本项目绿化面积约为500m2，绿化用水量指标按1.2L/m2·d计，则绿化用水量为0.6m3/d。 ⑨生物除臭喷淋用水 废气设置生物滤塔喷淋除臭，每天运行24h，喷淋用水量8m3/h（192m3/d），喷淋用水循环使用，补充新鲜水量约19.2m3/d，定期更换喷淋液用于搅拌用水。 （2）排水系统 ①生活污水 职工生活污水按用水量的80%计，则项目生活污水排放量为1.12m3/d；本项目职工生活污水主要为职工日常洗漱废水，水质简单，经化粪池处理后排入园区生活污水管网，最终进入园区污水处理站处理。 ②化验分析清洗废水 仪器清洗废水产生量约为0.01m3/d，作为危险废物处置。检测仪器清洗废水统一由专用废液收集桶收集后暂存危废贮存点，定期交由有资质单位处置。 ③洗车废水 经洗车平台沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 ④地坪清洗废水 产污系数按0.8计算，则地坪清洗废水产生量为6m3d，用于搅拌用水。 项目用水及废水产生量明细详见表2-8，水平衡图见图2-1。 表2-8 水平衡分析 用水类型; 用水指标; 新鲜水用水量m3/d; 废水产生量m3/d. 职工生活用水; 70L/人·d; 20人; 1.4; 1.12. 搅拌用水; 50m3/h; 16h; 800; -. 化验清洗用水; 250mL·次; 40次; 0.01; 0.01. 洗车用水; 40L/（辆·次）; 250辆; 2; -. 原料堆放区抑尘用水; 2.0L/m2·d; 2000m2; 4; -. 车间地坪清洁用水; 1.5L/m2·d; 5000m2; 7.5; 6. 道路洒水用水; 1.0L/m2·d; 500m2; 0.5; -. 绿化用水; 1.2L/m2·d; 500m2; 0.6; -. 生物除臭喷淋用水; 19.2m3/d; 19.2; -. 合计; 非采暖期; 835.21; 7.13. 采暖期; 834.61; 7.13. 注：搅拌用水含有6m3/d的中水。. 非采暖期829.21 生活用水 搅拌用水 绿化用水 道路洒水 车间地坪清洁用水 洗车用水 原料堆放抑尘用水 园区污水管网 园区污水处理站 1.4 1.12 0.28 794 800 4 2 4 7.5 0.6 0.5 4.0 2 1.5 6.0 0.6 0.5 采暖期828.61 化验清洗用水 0.01 0.01 作为危废处置 19.2 生物除臭喷淋补水水 19.2 图2-1 本项目水平衡图（m3/d） 2.供电 接自园区供电系统，能满足本项目生产生活用电需求。 3.供热 本项目生产车间无需采暖，办公生活区冬季采暖使用电采暖。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程简述 本项目为新建项目。主要建设内容包括生产车间、配套楼、办公楼、场地硬化、道路硬化以及生产设备和配套设施的安装等。本项目施工期工程内容及产污环节见图2-2。 图2-2 施工期工程内容及产污环节 二、运营期工艺流程简述 1、煤矸石入库 本项目原料为煤矸石，由运输车辆运送至生产车间1层南侧煤矸石堆放区储存，辅料有机酸、微生物菌剂、含氮有机物和生物酶为袋装，由运输车辆运送至厂内，在生产车间1层南侧辅料堆放区储存。 2、原料预处理 煤矸石由装载机倒入进料仓，仓下给料机均匀、可控地将物料由皮带输送机送至破碎工序，项目设有2台给料机和2台锤式破碎机，破碎后的煤矸石由皮带输送机送至振动筛进行筛分，振动筛有2层筛网。筛分出的大块煤矸石（≥100mm）由返料皮带输送至给料工序重新送入锤式破碎机，合格粒径的煤矸石（＜100mm）由全封闭式皮带输送机送至球磨工序进行精细研磨。 3、粉磨、磁化、化验 项目设置1台球磨机进行精细研磨，将煤矸石加工至60~80目，由螺旋输送机送入永磁式磁能机进行磁化处理，通过磁化处理可以提高多种有益元素活性和水溶性，成为有效农用元素。磁化强度为800GS-2000GS。 磁化后的煤矸石必须检测重金属、放射性等安全指标，化验室位于配套楼一层。化验产生的检测废液收集后暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位清运处置。磁化产生的磁选废屑收集后外售废品收购站综合利用。粉磨后的煤矸石粉暂存于粉料仓中。煤矸石粉需要进行化验，检测合格后方可进入发酵工序。 4、混合搅拌 将煤矸石粉与少量功能性辅料有机酸、微生物菌剂、含氮有机物和生物酶按比例充分均匀混合，添加有机酸（如黄腐酸、海藻酸）可以活化煤矸石中的金属氧化物（Fe₂O₃、CaO、MgO），打破矿物晶格对有机质的包裹，活化煤矸石中的有机成分，并软化煤矸石形成多孔结构，供微生物附着生长。搅拌时需喷洒适量水来调节物料湿度，湿度达到20%～30%，达到充分均匀搅拌。混合搅拌机为全封闭式，为湿料搅拌，搅拌用水为50m3/h，因此搅拌工序产生的粉尘较小，可忽略不计。粉状辅料加料口设有喷雾抑尘装置。 5、发酵 - 本项目设有3次发酵，发酵周期为21天。 - 一次发酵添加微生物菌剂活化煤矸石中的氮、磷、钾等元素，加速煤矸石中有机质类成分分解。发酵温度范围30~45℃，湿度20%～30%，发酵周期为7天。一次发酵后由全封闭提升机送入二次发酵区。 - 二次发酵添加含氮有机物，为有机肥提供氮源和有机质来源，进一步触发煤矸石中有机质分解的级联放大反应，深度活化煤矸石。好氧发酵，发酵温度范围50~65℃，湿度20%～30%，发酵周期为7天。二次发酵后由全封闭提升机送入三次发酵区。 - 三次发酵添加生物酶分解植物纤维，降解蛋白质类物质，提高肥料含氮量，加速有机质腐熟。发酵温度范围30~45℃，湿度20%～30%，发酵周期为7天。三次发酵后由全封闭提升机送入挤压造粒工序。 6、造粒与筛分 发酵完成的物料送入挤压成型机进行造粒工序，在高压下被挤压成条状并切断成圆柱形颗粒，造粒温度为50~60℃，造粒完成后进入双层筛分机进行筛分，筛分后合格颗粒进入包装工序，过大的颗粒由提升机重新返回发酵工序需重新发酵。 7、化验、包装、出库 合格颗粒的成品应进行化验，化验合格后再进入缓冲料仓暂存，共有5个缓冲料仓，每个料仓旁边设有1台计量袋装机（共5台），包装过程自动计量，包装好的产品由全自动码垛机器人进行堆放，成品堆放区位于生产车间1层西侧。 运营期生产工艺流程及污染节点见图2-3。 图2-3 运营期生产工艺流程及污染节点 三、主要污染工序 1.施工期 （1）施工现场物料装卸、堆放以及渣土临时堆放等过程产生的扬尘； （2）施工废水和施工人员的生活污水； （3）施工现场的各类机械设备噪声和建筑物料运输造成的交通噪声； （4）建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 2.运营期 （1）大气污染环节 G1：原料堆放及装卸废气； G2：给料、破碎废气； G3：筛分、粉磨、粉料仓废气； G4：发酵废气； G5：造粒、筛分、袋装废气； G6：成品堆放与装卸废气； G7：道路运输废气； G8：物料运输转载废气。 （2）水污染环节 W1：生活污水：主要为SS、BOD5等； W2：洗车废水，主要污染物为SS、石油类； W3：车间地坪冲洗废水，主要污染物为SS等； W4：初期雨水。 （3）噪声污染环节 本项目噪声源主要为给料机、振动筛、锤式破碎机、皮带输送机、球磨机、计量袋装机及除尘风机等设备产生的噪声。 （4）固体废物污染环节 S1：除尘器除尘灰； S2：生活垃圾； S3：磁选废屑； S4：废除尘布袋； S5：废包装材料； S6：废矿物油、废油桶； S7：检测废液。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，用地性质为工业用地。土地手续见附件。根据现场踏勘，项目拟占地原为空地，场地无与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 略 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 一、大气环境 本项目位于山西省长治市屯留区余吾镇南街村东侧210m处，位于屯留区经济技术开发区范围内，厂界外周边500m范围内村庄为南街村。 二、声环境 本项目厂界外50m范围内不存在村庄等声环境保护目标。 三、地下水环境 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 四、生态环境 本项目占地为工业用地。生态环境以野生自然植被为主，周围无珍稀保护动植物。 表3-4 环境保护目标表 类别; 保护目标; 方位 （相对厂区）; 距离（km）; 保护内容; 保护级别. 环境空气; 南街村; W; 0.225; 村庄; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 地表水; 交川水河; NE; 0.8; 水质; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气 本项目运营期产生的有组织颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值；厂界无组织颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值物排放限值。具体标准见表3-5。 表3-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 浓度（mg/Nm3）; 最高允许排放速率（kg/h）. 20m. 颗粒物; 120; 5.9. 1.0; 周界外浓度最高点. 按照地方环境管理的要求，环评承诺更严格排放限值，有组织颗粒物排放浓度执行“长治市大气污染防治工作领导组办公室文件关于印发《长治市工业企业无组织排放治理实施方案》（长气防办[2019]9号）的通知”中的相关限值。 表3-6 大气污染物排放限值标准（地方环境管理要求） 污染物; 标准; 排放浓度（mg/m3）. 有组织; 颗粒物; 长治市大气污染防治工作领导组办公室文件关于印发《长治市工业企业无组织排放治理实施方案》（长气防办[2019]9号）的通知; 10. 发酵工序产生的恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准。具体见下表： 表3-7 恶臭污染物排放标准（GB14554-1993） 控制项目; 二级/新扩建; 烟囱高度; 排放量. 氨; 1.5mg/m3; 20m; 8.7kg/h. 硫化氢; 0.06mg/m3; 0.58kg/h. 二、噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）噪声排放限值。 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3-8 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025） 时段; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 噪声限值; 70; 55. 表3-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3; 65; 55. 三、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据山西省生态环境厅《建设项目主要污染物排放总量指标核定暂行办法》（晋环规[2023]1号）文规定，“实施排放总量控制的主要污染物包括氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等国家实施排放总量控制的主要污染物以及二氧化硫、颗粒物等山西省实施排放总量控制的主要污染物”。 本项目申请总量控制指标为：有组织颗粒物和无组织颗粒物为5.142t/a。 长治市生态环境局屯留分局以屯函环[2026]7号文出具了“关于山西润土生物科技有限公司煤矸石转化生物基材料生产项目大气污染物排放总量核定意见”（见附件8），核定本项目总量控制指标为：颗粒物5.142t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目施工期主要工程内容为生产车间、办公楼、配套楼、危废贮存点及配套设施的建设，及车间内生产线的布设、环保设备的安装等。因此在施工期间的主要环境问题产生于工程建设施工过程中土地清理及平整、基础开挖、建筑材料运输、堆存、各建构筑物施工建设、设备安装、地面硬化过程中，产生的污染物主要有扬尘、噪声、废水、固体废物及施工生态影响等，工程施工影响范围主要为工程施工区域，限制在厂区占地范围内。针对施工过程对环境的影响，拟采取的污染防治措施如下： 一、施工期大气环境污染防治措施 本项目施工期主要大气环境影响为扬尘对周围大气环境的影响，扬尘主要为施工扬尘和道路运输扬尘。 1.产生环节 施工扬尘主要来自于施工现场土地平整清理、物料装卸、堆放以及渣土临时堆放等过程；道路运输扬尘来自于施工机械和车辆的往来过程。扬尘排放方式为间歇不定量排放，其影响范围为施工现场附近和运输道路沿途。 （1）施工现场堆放易产尘的建筑材料，如无围挡、随意堆放，会产生二次扬尘； （2）建筑材料的运输，如不采取有效的遮盖措施，会产生扬尘； （3）施工垃圾的清理会产生扬尘； （4）施工及装卸车辆造成的扬尘。 # 2.污染防治措施 根据长治市人民政府关于印发长治市落实《空气质量持续改善行动计划》实施方案的通知（长政发〔2024〕4号），针对施工扬尘，做到“六个百分百”，即： ①施工工地百分百围挡 本项目施工现场应设置高度不低于1.8m的施工围挡（墙），墙体坚固、稳定、清洁美观，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失，任意两块围挡拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞，可起到明显的挡尘、隔声作用。 施工过程中，施工现场设置施工标志牌，标明当地生态环境部门的污染举报电话。 ②物料堆放百分百覆盖 施工物料应集中堆放，每一块独立裸露地面都采取覆盖措施。所有水泥、砂石、石灰及土方等易产生扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的临时堆棚内，防尘布或遮蔽装置的完好率必须100%。散落物料要经常清理，避免大风天气对周围环境空气造成污染。 ③土方开挖百分百湿法作业 施工过程中土方开挖要求湿法作业，对土方工程施工采取喷雾炮或洒水车现场洒水。增加土方含水率，抑尘土方作业扬尘；遇四级以上大风天气时应停止土方施工。 ④施工场地路面百分百硬化 合理安排施工计划，根据平面布局，对物料、渣土运输等车行路面提前硬化，对施工场地内局部区域提前进行绿化、硬化工作。施工场地应配置洒水车辆，车道道路清扫时都必须采取洒水措施，任何时候行车道路上不能有明显的尘土。 ⑤出入车辆百分百冲洗 施工现场车辆出入口设置车辆清洗平台及车辆清洗废水沉淀池，施工车辆进出施工场地应对轮胎、车体进行清洗、清洁，以保证车辆清洁上路，避免轮胎带泥行驶。 ⑥渣土车辆百分百密闭运输 渣土、工程物料运输车辆存在裸露运输及运输抛洒问题，评价要求工程建设单位应严格要求运输车辆覆盖篷布或利用箱车，并确保正常使用，物料不得超载，尽量减少运输过程中抛撒。 在采取以上防治措施后，施工期产生的大气污染物对环境空气产生的影响较小。 - 二、施工期水环境污染防治措施 本项目施工期废水主要为施工废水和施工人员的生活污水。 1.施工废水 施工废水主要为路面、运输车辆的冲洗水，水中只含有少量泥沙，不含其它杂质，排放量较小。在施工场地对施工器械的冲洗设置固定场所，冲洗水进入5m3隔油沉淀池，隔油、沉淀后用作施工材料混合用水，路面降尘及喷洒用水，不外排。 2.施工人员的生活污水 施工人员生活污水收集后排入厂区旱厕。 综上所述，本项目施工期对水环境的影响很小。 - 三、施工期固体废物环境污染防治措施 在施工过程中，产生的固体废物主要是施工产生的建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。 1.建筑垃圾 本项目施工期间会产生一定量的建筑垃圾，能回收利用的要回收利用，不能回收利用的要及时运至环卫部门指定的地点，必须定时、及时处理，保持环境卫生，运输车辆应加盖篷布防止扬尘。 2.施工人员的生活垃圾 施工期施工人员产生的生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，以20人次/天计算，生活垃圾产生量为10kg/d，设置垃圾桶收集后委托环卫部门处置。 采取上述措施后，本项目施工期产生的固体废物不会对周围环境产生明显影响。 - 四、施工期声环境污染防治措施 施工期主要噪声源为施工场地噪声以及建筑物料运输造成的交通噪声。 为了避免施工噪声对周围环境造成影响，建设单位拟采取以下措施： （1）施工单位应使用符合国家标准的低噪声机械设备，并在施工中应有专人对其进行保养维护，施工单位应对现场使用设备的人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；保持设备处于良好的运转状态，闲置设备及时关闭，定时检修。 （2）在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采用围挡，设置高噪声设备施工带减轻施工噪声对外环境的影响。 （3）加强管理，文明施工，施工所需材料均为外购成品，严禁在施工营地和施工沿线进行材料加工，减轻对沿线敏感点居民造成的影响。 （4）施工活动均在昼间进行，严禁在夜间进行，不在同一时间集中使用大量的动力机械设备，期间若使用噪声值大的设备则分散使用，保证周边居民的正常休息。 （5）对于运输建筑材料、土石方等物料的车辆，不在敏感时段运输，加强管理，车辆减速、不鸣笛，场地内运输车辆不长时间行驶。 五、施工期生态环境保护措施 工程施工建设中对区域生态环境影响主要是对厂区已有及周围动植物的影响，但这些影响是短暂的，影响很小。对此，评价要求： （1）工程建设的同时，应按照设计和评价要求实施厂区、运输道路的绿化工作； （2）施工单位要严格限制施工范围，珍惜植被资源，做到不扩不张；及时对临时施工区实施恢复，清理堆存物及浮土； （3）严格控制施工期的各项污染物排放，减小污染物对植被的影响。 总之，施工期产生的污染对环境的影响较小，施工期影响为短期、可逆、可恢复影响，待全部施工结束后，污染也会消失。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 一、废气 本项目大气污染源产生排放情况见表4-1。 表4-1 大气污染源产生排放情况表 序号; 产排污环节; 污染物 种类; 污染物产生浓度mg/m3; 污染物产生速率kg/h; 排放 方式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 年运行 时间h; 污染物排放量t/a; 排放口编号; 排放 标准mg/m3. 污染防治设施; 风量 m3/h; 收集 效率%; 治理工艺去除率%; 是否为可行技术. 1; 原料堆放及卸料废气; 颗粒物; /; /; 无组织; 全封闭原料库，库顶安装喷雾抑尘装置，且装卸时设有移动式雾炮机; 是; /; /; /; 1.115; /; 1.0. 2; 给料废气; 颗粒物; 5439; 103.125; 有组织; 袋式除尘器; 18960; 90; 99.8; 是; 10; 0.19; 4800; 0.91; DA001; 10. 破碎废气; 100. 3; 筛分废气; 颗粒物; 6392; 137.5; 有组织; 袋式除尘器; 26400; 100; 99.8; 是; 10; 0.26; 4800; 1.267; DA002; 10. 粉磨废气. 粉料仓废气; 31.25; 100. 4; 发酵废气; NH3; 2.54; 0.457; 有组织; 生物除臭装置; 180000; 90; 90; 是; 0.28; 0.05; 7200; 0.3289; DA003; /. H2S; 0.506; 0.091; 0.05; 0.009; 7200; 0.0658; /. 5; 造粒废气; 颗粒物; 5247; 107.9; 有组织; 袋式除尘器; 34561; 90; 99.8; 是; 10; 0.35; 4800; 1.659; DA004; 10. 筛分废气; 34.375; 100. 袋装废气; 39.06; 90. 6; 成品堆放与装卸废气; 颗粒物; /; /; 无组织; 装卸时设有移动式雾炮机; 是; /; /; /; /; /; 1.0. 7; 道路运输废气; 颗粒物; /; /; 无组织; 厂区地面硬化，定期洒水抑尘；运输车辆采用全封闭厢式车，篷布苫盖，车辆离开厂区轮胎清洗后方可上路; 是; /; /; /; 0.191; /; 1.0. 8; 物料运输转载废气; 颗粒物; /; /; 无组织; 物料运输采用皮带输送机、螺旋输送机和提升机均为全封闭式，运输转载粉尘就近接入相应的除尘器中; 是; /; /; /; /; /; 1.0. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1.污染物源强计算及防治措施 G1：原料堆放及装卸废气 物料堆存、装卸粉尘产生量计算根据《固体物料堆存粉尘产排污核算系数手册》，计算公式如下： P=ZCy+FCy={Nc×D×（a/b）+2×Ef×S}×10-3 式中： P—粉尘产生量，t/a； ZCy—装卸扬尘产生量，t/a； FCy—风蚀扬尘产生量，t/a； Nc—年物料运载车次，车； D—单车平均运载量，t/车；（Nc×D）； （a/b）—装卸扬尘概化系数，kg/m2；a取0.001，b取0.0049； S—堆场占地面积，m2；原料堆放区2000m2； Ef—堆场风蚀扬尘概化系数，kg/m2，取30.6582； 查手册选取对应参数，计算如下： 原料库堆存装卸粉尘产生量 P={1500000×（0.001/0.0049）+2×30.6582×2000}×10-3=428.76t/a； 经计算，原料堆放区堆存装卸粉尘为428.76t/a。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年修订）“第七十二条贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染”，本次评价要求对全封闭轻钢结构存储车间进行分区，在原料堆放区顶部合理加装喷雾装置，确保可以覆盖整个物料表面，有效抑止扬尘的产生。物料装卸时，装载机应尽量靠近运输车辆，并尽可能缩小装卸时的高差，同时使用雾炮车进行喷雾抑尘，喷枪、喷头洒水雨雾均匀并自动旋转，角度可调，喷雾水罐位于车间内，定期加水，为了防止喷雾装置冬季不能正常工作，要求在罐体设置保温措施，输水管道上增加一层保温层，在管线的尾部加装放水阀，维持一直流水的状态，放水经收集后可用于洒水抑尘。 工业固体物料堆存颗粒物排放量核算公式如下： Uc=P×(1-Cm)×(1-Tm) 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%）（本项目采用洒水抑尘措施，控制效率取值74%）； Tm指堆场类型控制效率（单位：%）（本项目采用全封闭式储库储存，属于密闭式，取值99%）； 经过上述计算，采取措施后，原料堆存和装卸无组织颗粒物排放量为： 428.76t/a×（1-74%）×（1-99%）=1.115t/a G2：给料、破碎废气 - 本项目设置2台给料机和2台锤式破碎机，原料在上料、破碎工序会有粉尘产生，运行4800h，评价要求在2台给料机进料仓上方各设置1个集气罩（共2个），2台锤式破碎机为全封闭式，设置集气管道，废气经收集后共同引入1台布袋除尘器（TA001）处理后，由一根20m高排气筒（DA001）排放。 - 该工序集气罩技术参数表见表4-2。 表4-2 集气罩设置参数一览表 设备名称; 风罩位置; 进料口尺寸m; 集气效率%; 处理设备; 排气筒编号. 1#给料机; 柜式集气罩; 1.5×1.0; 90; 布袋除尘器（TA001）; DA001. 2#给料机; 柜式集气罩; 1.5×1.0; 90. 根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）附录A中排风罩的排风量计算公式： Q=F×3600 式中：Q—排风罩的排气量，m3/h； F—排风罩罩口面积，m； —排风罩罩口平均风速，m/s。 根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AO/T 4274-2016）中要求，本项目给料机罩口风速取1.2m/s。 经计算，给料工序需配套的风量见下表4-3。 表4-3 该工序需配套的风量一览表 集气罩点位; 计算风量（m3/h）; 处理设备; 排气筒编号. 1#给料机; 6480; 布袋除尘器（TA001）; DA001. 2#给料机; 6480. 合计; 12960. 根据建设单位提供的资料，每台锤式破碎机所需风量为3000m3/h，因此，本项目给料、破碎工序所需风量为18960m3/h，布袋材质：覆膜（PTFE）涤纶针刺毡，过滤风速0.7m/min，过滤面积451.5m2。 本项目生产所需的原料（煤矸石）由装载机平行倒入给料机内，由给料机经过全封闭皮带将物料送入锤式破碎机进行破碎，上料过程中会产生一定量粉尘，因本项目入场原料表层含尘量较少，在跌落过程中产生较少，参考物料粒径及含水率，参照《逸散性工业粉尘控制技术》，上料工序产尘系数按0.1kg/t·原料计算，本项目年使用煤矸石150万吨，上料工序进料量为165万t/a（考虑10%返料），则上料工序粉尘产生量约165t/a，产生速率34.375kg/h。 破碎工序根据物料粒径及含水率，参照《逸散性工业粉尘控制技术》，破碎工段产尘系数为0.2kg/t，破碎工段进料量165万t/a（考虑10%返料），则破碎工段粉尘产生量为330t/a，产生速率68.75kg/h。 则总产生速率103.125kg/h，产生浓度为5439mg/m3。 有组织颗粒物排放浓度执行《长治市大气污染防治工作领导组办公室文件关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办[2019]9号）特别排放限值要求（颗粒物≤10mg/m3）。 有组织颗粒物排放量：10mg/m3×18960m3/h×4800h÷109=0.91t/a，排放速率为0.19kg/h。 G3：筛分、粉磨、粉料仓废气 本项目设置1台振动筛和1台球磨机，年运行4800h，振动筛、球磨机运行时会产生一定的粉尘，球磨机和振动筛均为全封闭式，设置集气管道，废气经集气管道送至1台布袋除尘器（TA002）处理，煤矸石设置1台粉料仓，仓顶自带1台布袋除尘器（TA005），处理后的废气共同由1根20m高排气筒（DA002）排放。 振动筛筛面面积为15m2，振动筛接风管，依据《钢铁采暖通风设计手册》振动筛上部除尘排风量根据给料高度、密闭状况、物料性质和筛子规格等因素，按每平方米筛面面积排风量800m3/h计，安全系数（设计风量通常不小于计算风量的1.2倍，本次取1.2），则筛分工序设计所需风量为15m2×800m3/h×1.2=14400m3/h。 根据建设单位提供的资料，球磨工序所需风量为10000m3/h，粉料仓设置1台2000m3/h的布袋除尘器，因此，筛分、球磨、粉料仓所需风量为26400m3/h，布袋材质：覆膜（PTFE）涤纶针刺毡，过滤风速0.7m/min，过滤面积628.6m2。 筛分工序产生的粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》，筛分工段产尘系数为0.2kg/t，筛分工段进料量165万t/a（考虑10%返料），则筛分粉尘产生量为330t/a，产生速率68.75kg/h。 粉磨粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》，粉磨工段产尘系数为0.2kg/t，粉磨工段进料用量共165万t/a（考虑10%返料），则粉磨工序粉尘产生量为330t/a，产生速率68.75kg/h。 粉料仓粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》中产尘系数为0.1kg/t，煤矸石年用量为150万t/a，则粉料仓粉尘产生量为150t/a，产生速率31.25kg/h。 则总产生速率为168.75kg/h，产生浓度为6392mg/m3。 有组织颗粒物排放浓度执行《长治市大气污染防治工作领导组办公室文件关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办[2019]9号）特别排放限值要求（颗粒物≤10mg/m3）。 有组织颗粒物排放量：10mg/m3×26400m3/h×4800h÷109=1.267t/a，排放速率为0.26kg/h。 G4：发酵废气 本项目设有3次发酵，共有60个常温常压发酵罐，混合搅拌、发酵工序会产生恶臭，本项目采取过滤法对发酵罐内的废气进行处置，发酵过程中，使用纳米膜将发酵池覆盖，采取密闭发酵，发酵池进行全封闭，在发酵池末端通过管道和引风机，将发酵池内废气引入1套生物除臭装置（TA003）进行处理后，由1根20m高排气筒（DA003）排放。 由于有机肥及微生物肥制造行业系数手册内未规定氨、硫化氢的产污系数，本项目氨、硫化氢产生系数类比同类型同规模的项目，氨产生系数为4.35g/（m2·d）硫化氢产生系数为0.87g/（m2·d），年工作时间7200h（300d×24h），发酵区面积为2520m2，经计算，氨产生量为3.289t/a，产生速率为0.457kg/h，产生浓度为2.54mg/m3；硫化氢产生量为0.658t/a，产生速率为0.091kg/h，产生浓度为0.506mg/m3。 根据建设单位提供的资料，每个发酵区设置1台60000m3/h的风机（共3台，风量为180000m3/h）。生物除臭装置处理效率以90%计，则NH3排放量为0.3289t/a，排放速率0.05kg/h，排放浓度为0.28mg/m3；H2S排放量为0.0658t/a，排放速率0.009kg/h，排放浓度为0.05mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放浓度限值。 G5：造粒、筛分、袋装废气 本项目设置1台挤压成型机、1台筛分机和5台计量袋装机。物料在成型造粒、筛分和袋装工序会产生粉尘。评价要求在挤压成型机进料口上方设置1台集气罩，筛分机为全封闭式设置集气管道，每台计量袋装机进料口设置1个侧吸罩（共5个），收集后的废气引入1台布袋除尘器（TA004），处理后由1根20m高排气筒（DA004）排放。 - 该工序集气罩技术参数表见表4-4。 表4-4 集气罩设置参数一览表 设备名称; 风罩位置; 进料口尺寸m; 集气效率%; 处理设备; 排气筒编号. 1#挤压成型机; 顶吸罩; 1.0×0.8; 90; 布袋除尘器（TA004）; DA004. 1#计量袋装机; 顶吸罩; 0.8×0.8; 90. 2#计量袋装机; 顶吸罩; 0.8×0.8; 90. 3#计量袋装机; 顶吸罩; 0.8×0.8; 90. 4#计量袋装机; 顶吸罩; 0.8×0.8; 90. 5#计量袋装机; 顶吸罩; 0.8×0.8; 90. 根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）附录A中排风罩的排风量计算公式： Q=F×3600 式中：Q—排风罩的排气量，m3/h； F—排风罩罩口面积，m； —排风罩罩口平均风速，m/s。 根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AO/T 4274-2016）中要求，本项目挤压成型机、计量袋装机罩口风速取1.2m/s。 经计算，造粒、包装工序需配套的风量见下表4-5。 表4-5 该工序需配套的风量一览表 集气罩点位; 计算风量（m3/h）; 处理设备; 排气筒编号. 1#挤压成型机; 3456; 布袋除尘器（TA004）; DA004. 1#计量袋装机; 2765. 2#计量袋装机; 2765. 3#计量袋装机; 2765. 4#计量袋装机; 2765. 5#计量袋装机; 2765. 合计; 17281. 筛分机为全封闭式，筛面面积为18m2，依据《钢铁采暖通风设计手册》振动筛上部除尘排风量根据给料高度、密闭状况、物料性质和筛子规格等因素，按每平方米筛面面积排风量800m3/h计，安全系数（设计风量通常不小于计算风量的1.2倍，本次取1.2），则筛分工序设计所需风量为18m2×800m3/h×1.2=17280m3/h。 因此，造粒、筛分、袋装工序所需风量为34561m3/h，布袋材质：覆膜（PTFE）涤纶针刺毡，过滤风速0.7m/min，过滤面积822.9m2。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2625有机肥料及微生物肥料制造行业手册”-“2625有机肥及微生物肥制造行业系数表”-有机肥/生物有机肥前后处理过程中混配/混配造粒颗粒物产污系数0.370kg/t-产品”，本项目有机肥料生产规模为140万t/a，年工作时间为4800h/a，则造粒工序颗粒物的产生量为518t/a，产生速率为107.9kg/h。 筛分工序产生的粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》，筛分工段产尘系数为0.1kg/t，筛分工段进料量165万t/a（考虑10%返料），则筛分粉尘产生量为165t/a，产生速率34.375kg/h。 袋装粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》中包装和装运工序排放因子，颗粒物产污系数为0.125kg/t物料，则颗粒物产生量为187.5t/a，产生速率为39.06kg/h。 则总产生速率为181.335kg/h，产生浓度为5247mg/m3。 有组织颗粒物排放浓度执行《长治市大气污染防治工作领导组办公室文件关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办[2019]9号）特别排放限值要求（颗粒物≤10mg/m3）。 有组织颗粒物排放量：10mg/m3×34561m3/h×4800h÷109=1.659t/a，排放速率为0.35kg/h。 G6：成品堆放与装卸扬尘 本项目成品为袋装颗粒状生物有机肥料，在生产车间一层西侧成品堆放区贮存，成品装卸时设有移动式雾炮机，因为成品堆放与装卸扬尘可忽略不计。 G7：道路运输扬尘 根据《汽车道路煤扬尘规律研究》（朱景韩、俞济清等，交通环保（水运版），1986），车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V—汽车速度，20km/h； W—汽车载重量，57t（车身自重17t+载重量40t）； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 QP=（Q×L×D×T）/1000 式中：QP—道路扬尘产生量，t/a； Q—汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； L—汽车在厂区内行驶距离，0.02km； D—年工作天数，300d； T—每天运输车数，250辆。 根据本项目情况，当路面无人管理时，对道路路况以0.4kg/m2计，道路扬尘量为3.81t/a。 为减少道路扬尘的产生和排放，建设单位应派专人定期对厂区地面进行清扫、洒水，保持路面清洁和相对湿度，在厂区的易起尘路段减速慢行；运输汽车离开厂区时，对汽车轮胎清洗后方可上路。基于这种情况，道路路况以0.2kg/m2计，经计算，项目道路扬尘量为1.905t/a。 厂区道理均全部硬化，厂外运输道路至主干路区间均要求全部硬化。为保证清洁运输，应合理规划路线及运输时间，错开高峰期，减轻车辆堵塞、怠速等尾气排放，要求供货单位采用全封闭货车运输，优化供货渠道；厂区内非移动机械使用国四排放标准或新能源机械。运输车辆使用国六标准以上的运输车辆或新能源清洁燃料车辆。要求进出厂车辆对轮胎、车厢外体、车牌和车灯均进行冲洗，保障车辆在运输过程中箱体无挂料、无撒漏、轮胎不带粉（泥）、行驶无扬尘。 采取以上措施，抑尘效率可达90%以上，则无组织扬尘排放量约为0.191t/a。 G8：物料运输转载废气 本项目生产位于全封闭生产车间内，物料运输采用皮带输送机、螺旋输送机和提升机均为全封闭式，运输转载粉尘就近接入相应的除尘器中。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2.废气污染物排放口基本情况 表4-6 废气污染物排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 类型. 经度; 纬度. DA001; 给料、破碎废气排放口; 颗粒物; 112°50′25.31″; 36°22′11.90″; 20; 0.35; 常温; 一般排放口. DA002; 筛分、粉磨、粉料仓废气排放口; 颗粒物; 112°50′26.25″; 36°22′11.80″; 20; 0.35; 常温; 一般排放口. DA003; 发酵废气排放口; NH3、H2S; 112°50′25.44″; 36°22′14.04″; 20; 0.35; 常温; 一般排放口. DA004; 造粒、筛分、包装废气排放口; 颗粒物; 112°50′25.00″; 36°22′13.87″; 20; 0.35; 常温; 一般排放口. 3.非正常工况排放情况 非正常排放是指生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目非正常情况排放主要为废气处理设施故障，具体详见表4-7。 表4-7 废气污染物非正常排放量核算表 序号; 污染源; 污染物种类; 非正常排放原因; 非正常排放浓度 mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间h; 年发生频次 次; 应对措施. 1; 给料废气; 颗粒物; 废气处理设施故障; 5439; 103.125; 0.5; 1; 立即停止生产，及时检修，故障解决后，恢复生产. 破碎废气. 2; 筛分废气; 颗粒物; 6392; 137.5; 0.5; 1. 粉磨废气. 粉料仓废气; 31.25. 3; 发酵废气; NH3、H2S; 2.54; 0.457; 0.5; 1. 0.506; 0.091. 4; 造粒废气; 颗粒物; 5247; 107.9; 0.5; 1. 筛分废气; 34.375. 袋装废气; 39.06. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.大气环境影响分析 本项目运营期产生的废气污染物为颗粒物、NH3、H2S，根据现场勘察，项目厂界外500m范围内环境保护目标为西侧225m处的南街村，所在区域环境空气质量为不达标区，当地政府全面贯彻落实大气污染防治攻坚措施，将不断改善区域环境空气质量。 本项目有组织废气污染源为给料破碎废气、筛分粉磨废气、发酵废气、造粒筛分袋装废气。评价要求发酵工序设置1套生物除臭装置，去除效率为90%，处理后废气由1根20m高排气筒排放。恶臭可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放浓度限值。 （1）生物过滤工艺 采用了液体吸收和生物处理的组合作用。臭气首先被液体（吸收剂）有选择地吸收形成混合污水，再通过微生物的作用将其中的污染物降解。具体过程是：先将人工筛选的特种微生物菌群固定于填料上，当污染气体经过填料表面初期，可从污染气体中获得营养源的那些微生物菌群，在适宜的温度、湿度、pH值等条件下，将会得到快速生长、繁殖，并在填料表面形成生物膜，当臭气通过其间，有机物被生物膜表面的水层吸收后被微生物吸附和降解，得到净化再生的水被重复使用。 污染物去除的实质是以臭气作为营养物质被微生物吸收、代谢及利用。这一过程是微生物的相互协调的过程，比较复杂，它由物理、化学、物理化学以及生物化学反应所组成。 生物除臭可以表达为：污染物+O2→细胞代谢物+CO2+H2O 污染物的转化机理可用下图表示： 图4-1 污染物的转化机理示意图 （2）生物除臭流程 臭味源 收集管道 生物滤塔 过滤塔 喷淋液 图4-2 生物滤塔除臭流程图 整个生物滤塔除臭系统主要由管道输送系统、生物滤塔、排放系统和辅助整个除臭系统的控制系统组成，流程如下： 气体经过收集管道进入生物滤塔，臭气从塔底送入，经气体分布器分布后，在填料表面与喷淋液在逆流连续、充分接触条件下进行传质，塔内填料层作为气液两相间接触的传质介质，底部装有填料支承板，填料以无序方式堆置在支承板上。喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面流下。臭气先进行水洗喷淋，去除臭气中的粉尘、NH3以及少量H2S、CH4等气体，氨气溶于水形成碱性溶液，循环喷淋可去除臭气中的H2S，同时吸收少量有机臭气污染物。喷淋洗涤塔上设置了监视窗和检修人孔以便于人员进行监视洗涤塔的工作状况是否正常以及及时更换老化的填料。为了避免尾气排放夹带液滴，在净化装置顶部设置气水分离器。池内喷淋液循环使用，在使用过程中会有部分损失和消耗，需要定期更换喷淋液。喷淋池也可根据实际工况灵活添加或更换化学吸收剂，但是一定要注意化学废水带来二次污染。 定期更换的喷淋液，用于堆肥槽高温堆肥时补充洒水，不外排。 微生物除臭过程分为三步： ①臭气同水接触并溶解到水中； ②水溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸收，恶臭成分从水中转移至微生物体内； ③进入微生物细胞的恶臭成分作为营养物质为微生物所分解、利用，从而使污染物得以去除。 微生物除臭是利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，对臭气进行处理的一种工艺。主要过程如下：通过收集管道，抽风机将臭气收集到生物滤塔除臭装置，臭气经过加湿器进行加湿后，进入生物滤塔池体，后经过填料微生物的吸附、吸收和降解，将臭气成分去除。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106—2020）好氧发酵单元中产生的硫化氢、氨、臭气浓度可行技术有生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附，为进一步降低恶臭影响，本项目选用可行技术中的生物过滤工艺，最终堆肥臭气采取“全封闭+生物滤塔除臭”，为可行技术。 评价要求在给料机入料口上方设置2个集气罩，破碎机、振动筛和球磨机为全封闭式，设置集气管道，挤压成型机入料口设置1个集气罩，计量袋装机设置5个侧吸罩，各个产尘工序配套设置了袋式除尘器，布袋材质均为覆膜滤料，除尘效率较高，废气经处理后有组织颗粒物排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，同时满足《长治市大气污染防治工作领导组办公室文件关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办[2019]9号）特别排放限值要求（颗粒物≤10mg/m3），能够实现达标排放。 本项目无组织废气污染源主要为原料和成品储存、装卸、物料提升输送扬尘及道路扬尘，原料堆放区、成品堆放区及成品包装区位于全封闭钢结构生产车间内，且堆放区顶部设有喷雾洒水抑尘装置，装卸时同时设有移动式雾炮机；皮带输送机、提升机、螺旋输送机为全封闭，且在全封闭式生产车间内进行，因此物料运输转载粉尘可忽略不计；厂区出入口建有1座洗车平台，对运输车辆轮胎进行冲洗；对物料运输车辆采取加盖篷布或密闭车辆等封闭措施，并定期对厂区地面进行清扫、洒水等措施，粉状辅料加料口设有喷雾抑尘装置，采取以上措施后，可减少无组织废气的排放。 评价要求为保证清洁运输，应合理规划路线及运输时间，错开高峰期，减轻车辆堵塞、怠速等尾气排放，煤矸石主要来源为潞安集团余吾煤业洗煤厂，余吾煤业位于本项目东南侧，最远运输距离约5km，运输道路为园区内道路，沿线村庄较少，以工业企业为主，运输车辆在路过村庄时应禁止鸣笛，限制车速等措施，为本项目服务的所有运输车辆采用国六标准的清洁能源车辆（厢式车），且需满足清洁运输的要求；厂区内非道路移动机械达到国四及以上排放标准；厂区所有运输通道出入口按要求安装门禁系统，门禁视频监控数据连续保存6个月以上。 综上所述，本项目对生产环节产生的废气进行收集处理，采取的污染治理措施均为排污许可技术规范中可行技术，污染物均能实现达标排放，对区域大气环境的影响较小。 5.大气污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复合肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ 1088-2020），大气监测计划见下表。 表4-8 大气污染源监测计划一览表 排放形式; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织; 给料、破碎废气排放口; 颗粒物; 1次/半年. 筛分、粉磨、粉料仓废气排放口; 颗粒物; 1次/半年. 发酵废气排放口; 氨、硫化氢; 1次/半年. 造粒、筛分、包装废气排放口; 颗粒物; 1次/半年. 无组织; 厂界上风向1个点位，下风向4个点位; 颗粒物、氨、硫化氢、 臭气浓度; 1次/半年. 二、废水 本项目废水产生环节主要为生活污水、洗车废水、车间地坪冲洗废水和初期雨水。 ①生活污水：职工生活污水按用水量的80%计，则项目生活污水排放量为1.12m3/d；本项目职工生活污水主要为职工日常洗漱废水，水质简单，经化粪池处理后排入园区生活污水管网，最终进入园区污水处理站处理。 ②洗车废水：经洗车平台沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 ③地坪清洗废水：产污系数按0.8计算，则地坪清洗废水产生量为6m3d，用于搅拌用水。 ④初期雨水 本项目降雨初期会产生初期雨水，对于初期雨水量，本项目收集到长治市暴雨强度公式，评价按下列公式计算： 其中：q——暴雨强度（升/秒·公顷）； T——暴雨重现期，取2年； t——降雨历时，取15min； 计算结果q=197.19升/秒·公顷。 Q=qFψT 其中：Q——雨水排放量； F——汇水面积（公顷），（汇水面积23267m2）； Ψ——为径流系数（0.4-0.9，水泥硬化地面取0.8）； T——为收水时间，取15min。 经计算，暴雨状况下收集初期雨水量为330.32m3，则初期雨水收集池容积取350m3。 评价要求在厂区地势最低处（西南侧）设置1座350m3的初期雨水收集池，在降雨过程中，为了避免初期雨水与后期雨水混合，收集15min的初期降雨后，通过切换闸阀将后期雨水引流出厂区。初期雨水池平时收集后的初期雨水沉淀后回用于厂区洒水抑尘，不外排。初期雨水池四周设置围栏，初期雨水收集池的设置有专门的收集渠道，利用地势特点沿建筑物外围布置雨水收集渠，将初期雨水收集进入收集池，池底部及内壁采取防渗措施。雨水排放口位于初期雨水收集池北侧，设有专人负责开关阀门，并设有监视设施。 综上分析，经过上述的废水处理设施后，无废水外排，不会对区域内的水环境造成影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 三、噪声 1.噪声源分析 本项目噪声源强见表4-9。 表4-9 室内噪声源源强调查清单 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量（台/套）; 声功率级dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级dB(A); 建筑物外距离m. 1; 生产车间; 给料机; 1; 70; 采用低噪声设备；减振；隔声；风机出口安装消声器；定期维护; 108; 42; 1.5; 30; 40.5; 8:00~ 22:00; 20; 20.5; 1. 2; 给料机; 1; 70; 120; 42; 2; 28; 41.1; 20; 21.1; 1. 3; 振动筛; 1; 80; 130; 45; 2; 25; 52.0; 20; 32.0; 1. 4; 锤式破碎机; 1; 85; 107; 46; 2; 26; 56.7; 20; 36.7; 1. 5; 锤式破碎机; 1; 85; 118; 46; 2; 27; 56.4; 20; 36.4; 1. 6; 球磨机; 1; 85; 135; 51; 2; 26; 56.7; 20; 36.7; 1. 7; 皮带输送机; 1; 70; 108; 43; 1; 27; 41.4; 20; 21.4; 1. 8; 皮带输送机; 1; 70; 120; 43; 1; 26; 41.7; 20; 21.7; 1. 9; 皮带输送机; 1; 70; 110; 40; 1; 26; 41.7; 20; 21.7; 1. 10; 皮带输送机; 1; 70; 122; 41; 1; 25; 42.0; 20; 22.0; 1. 11; 皮带输送机; 1; 70; 130; 47; 1; 25; 42.0; 20; 22.0; 1. 12; 螺旋输送机; 1; 70; 133; 51; 2; 28; 41.1; 20; 21.1; 1. 13; 搅拌混合机; 1; 80; 106; 92; 2; 12; 58.4; 20; 38.4; 1. 14; 搅拌混合机; 1; 80; 106; 96; 2; 15; 56.5; 20; 36.5; 1. 15; 搅拌混合机; 1; 80; 106; 100; 2; 18; 54.9; 20; 34.9; 1. 16; 提升机; 1; 75; 108; 52; 2; 48; 41.4; 20; 21.4; 1. 17; 提升机; 1; 75; 106; 95; 2; 50; 41.0; 20; 21.0; 1. 18; 提升机; 1; 75; 106; 99; 2; 20; 49.0; 20; 29.0; 1. 19; 提升机; 1; 75; 106; 104; 2; 18; 49.9; 20; 29.9; 1. 20; 提升机; 1; 75; 104; 102; 2; 16; 50.9; 20; 30.9; 1. 21; 提升机; 1; 75; 104; 97; 2; 15; 51.5; 20; 31.5; 1. 22; 顶升输送机; 1; 75; 89; 125; 3; 11; 54.2; 20; 34.2; 1. 23; 顶升输送机; 1; 75; 90; 123; 3; 12; 53.4; 20; 33.4; 1. 24; 顶升输送机; 1; 75; 91; 121; 3; 13; 52.7; 20; 32.7; 1. 25; 顶升输送机; 1; 75; 92; 119; 3; 14; 52.1; 20; 32.1; 1. 26; 顶升输送机; 1; 75; 93; 117; 3; 15; 51.5; 20; 31.5; 1. 27; 永磁式磁能机; 1; 75; 130; 52; 2; 38; 43.4; 20; 23.4; 1. 28; 挤压成型机; 1; 80; 92; 115; 2; 18; 54.9; 20; 34.9; 1. 29; 双层筛分机; 1; 80; 92; 109; 2; 20; 54.0; 20; 34.0; 1. 30; 计量装袋机; 1; 75; 88; 124; 2; 10; 55.0; 20; 35.0; 1. 31; 计量装袋机; 1; 75; 87; 122; 2; 12; 53.4; 20; 33.4; 1. 32; 计量装袋机; 1; 75; 86; 120; 2; 14; 52.1; 20; 32.1; 1. 33; 计量装袋机; 1; 75; 84; 118; 2; 16; 50.9; 20; 30.9; 1. 34; 计量装袋机; 1; 75; 82; 116; 2; 18; 49.9; 20; 29.9; 1. 35; 码垛机器人; 1; 75; 76; 125; 3; 10; 55.0; 20; 35.0; 1. 36; 码垛机器人; 1; 75; 75; 123; 3; 12; 53.4; 20; 33.4; 1. 37; 码垛机器人; 1; 75; 74; 121; 3; 14; 52.1; 20; 32.1; 1. 38; 码垛机器人; 1; 75; 73; 119; 3; 16; 50.9; 20; 30.9; 1. 39; 码垛机器人; 1; 75; 72; 117; 3; 18; 49.9; 20; 29.9; 1. 40; 粉料仓除尘风机; 1; 75; 135; 51; 4; 26; 56.7; 20; 46.7; 1. 表4-10 室外噪声源源强调查清单 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级dB(A). 1; 发酵废气风机; 107; 111; 1; 75; 减振、风机出口安装消声器；定期维护；加强绿化等; 24h. 2; 发酵废气风机; 110; 112; 1; 75. 3; 发酵废气风机; 112; 111; 1; 75. 4; 给料破碎废气除尘风机; 125; 48; 1; 75; 8:00~12:00 14:00~18:00. 5; 筛分粉磨废气除尘风机; 94; 111; 1; 75. 6; 造粒、筛分、袋装除尘风机; 89; 125; 1; 75. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2.噪声预测 本次预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测计算模式。 式中：LA（r）为距声源r处的A声级； LA（r0）为参考位置r0的A声级； Adiv为声波几何发散引起的A声级衰减量； Aatm为大气吸收引起的A声级衰减量。 本评价根据各噪声源的噪声水平及其采取的降噪及隔声效果，综合考虑Adiv、Aatm和Agr的衰减量，来预测本工程主要噪声源对周围声环境的影响。其中几何发散引起的A声级衰减量的计算公式如下： 大气吸收引起的A声级衰减量的计算公式如下： 式中：α为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据当地常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数。 对多个声源同时存在时，其总A声级用下式计算： 式中：Leqg为本项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；LAi为i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；T预测计算的时间段，s；ti为i声源在T时段内的运行时间，s。 现状监测值与预测贡献值叠加的预测总A声级计算公式如下： 式中，Leqg为本项目声源在预测点的等效声级贡献值；Leqb为预测点的背景值。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），项目厂界噪声以工程噪声预测值作为评价量进行分析预测，同时考虑建筑物的屏蔽和遮挡，本项目昼间夜间均进行了噪声预测。 厂界噪声预测结果见表4-11。 表4-11 环境噪声预测结果 监测点位; 昼间dB(A); 夜间dB(A); 达标情况. 贡献值; 标准限值; 贡献值; 标准限值. 厂界; 1#（北）; 50.7; 65; 50.7; 55; 达标. 2#（东）; 52.1; 65; 52.1; 55; 达标. 3#（南）; 48.3; 65; 48.3; 55; 达标. 4#（西）; 40.4; 65; 40.4; 55; 达标. 根据以上预测结果可知，厂区各边界噪声昼间、夜间贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 3.噪声污染防治措施 根据本项目的工程和周围环境特征，提出如下治理措施： ①加强治理 尽量选用低噪声、性能好、对环境影响小的设备，使本工程运行噪声对环境的影响达到规定标准；将生产设备全部进行室内安装，降低噪声影响；对风机类的噪声设备，通风进出口设置消声器，安装减振装置。本次评价要求企业修筑平滑路面，尽量减小路面坡度，以此减轻车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声。运输车辆经过敏感点时要限制车速、减速行驶，夜间要禁止鸣笛。厂区西侧225m处为村庄，评价要求本项目产噪设备尽量布置于全封闭的生产车间内，并做基础减振和消声处理，产噪设备通过厂房隔声、基础减振等措施，对周围环境影响较小。 ②加强管理 建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 采取以上措施，厂界噪声可达标排放，噪声对周围环境影响不大。 - 4.噪声监测计划 表4-12 噪声监测计划一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界1#-4#; 等效声级、最大声级; 1次/季度. 四、固体废物 1.固体废物产生及利用处置情况 本项目固体废物产生及利用处置情况见表4-13。 表4-13 固体废物产生情况及利用处置情况表 分类; 名称; 代码; 产生量（t/a）; 综合利用量（t/a）; 处置量（t/a）; 产废 周期; 综合利用或 处置方式. 一般工业固体废物; 除尘灰; SW59; 2000; 2000; 0; 定期; 作为原料返回生产系统. 废除尘布袋; SW59; 1; 1; 0; 定期; 由厂家回收综合利用. 磁选废屑; SW59; 2; 2; 0; 定期; 外售废品回收站综合利用. 废包装材料; SW17; 1; 1; 0; 定期; 外售废品回收站综合利用. 职工生活; 生活 垃圾; /; 3; 0; 3; 定期; 设置垃圾桶，定期送至当地环卫部门指定地点处置. 危险废物; 废矿物油; HW08; 0.2; 0; 0.2; 定期; 分区暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置. 废油桶; HW49; 0.1; 0; 0.1. 检测废液; HW49; 0.01; 0; 0.01. S1：除尘器除尘灰 各工序除尘器收集的除尘灰产生量约2000t/a，在除尘器下方设置收尘桶，收集到的除尘灰均作为原料返回生产系统。 S2：生活垃圾 生活垃圾产生量人均按0.5kg/d.人计，本项目职工共有20人，预计生活垃圾总产生量为3t/a。厂内设封闭式分类垃圾收集箱若干，将生活垃圾集中分类收集后运送至环卫部门指定的地点进行统一处置，严禁生活垃圾在厂区内长期堆存，随意丢弃。 S3：磁选废屑 根据建设单位提供资料，磁选机去除的废金属屑产生量约为2t/a，经收集后全部外售至废品回收站综合利用。 S4：废除尘布袋 根据建设单位提供资料，除尘器产生的废除尘布袋产生量约1t/a，集中收集后由厂家回收综合利用。 S5：废包装材料 根据建设单位提供资料，本项目废包装材料产生量约1t/a，集中收集后外售废品收购站综合利用。 S6：废矿物油、废油桶； 本项目生产过程各设备需日常维修保养，在此过程中会产生少量废矿物油及废油桶，按照《国家危险废物名录》（2025年版），废矿物油、废油桶属于危险废物，废矿物油产生量约为0.2t/a，废油桶产生量约0.1t/a。环评要求建设单位建设1座10m2的危废贮存点，废矿物油、废油桶分区暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置。 S7：检测废液 化验室产生的检测废液约0.01t/a，由专用废液桶收集后暂存于危废贮存点，定期由有资质单位清运处置。危废贮存点内设有四周导流渠，导流渠汇入一个收集池。 2.一般固体废物污染防治措施及管理要求 本项目一般固体废物台账应按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》中以下要求记录： （1）一般工业固体废物产生清单：应记录一般工业固体废物代码、名称、产生环节、物理性状、主要成分、污染特性、年产量、去向等。 （2）一般工业固体废物流向汇总表：应记录一般工业固体废物代码、名称、产生量、自行利用数量等。 （3）一般工业固体废物出厂环节记录表：应记录一般工业固体废物代码、名称、出厂时间、出厂数量、出厂环节经办人、运输单位、接收单位、废物流向类型等信息。 （4）一般工业固体废物产生环节记录表：应记录一般工业固体废物代码、名称、产生时间、产生数量（单位）、转移时间、转移去向、废物产生部门经办人等。 （5）一般工业固体废物贮存环节记录表：应记录入库情况（入库时间、入库编号等）、出库情况（出库时间、出库数量、废物去向等）。 3.危险废物环境管理要求 本项目在厂区配套楼北侧设置1座危废贮存点，占地面积10m2，危废贮存点建设要求及危险废物环境管理要求如下： （1）危险废物储存要求 1）不同种类的危险化学品要分区储存，并在储存区贴上符合危险废物种类的相应标签。 2）贮存场必须做好防渗处理，同时还要略高出地面并加盖防雨措施，防止水流入造成对地表水和大气环境的污染。 3）贮存场设置明显的贮存危险废物种类标识和警示标识，并在贮存场周围显著处标记“严禁烟火”的禁示牌。 4）厂内要有专人管理危险废物，危险废物出入贮存场前，应登记造册，做好记录，注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、出库日期、接受单位等。 5）定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损及时清理更换。 6）危险废物应按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环境保护行政主管部门监督管理。危险废物应按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环境保护行政主管部门监督管理。 （2）危废贮存点建设要求 危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效防止临时存放过程中的二次污染，危险废物贮存库按照贮存物质特性分区存放（每个项目单独设置存放区），每个项目指定专人进行管理。按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ2176-2022）要求设置相应的危废标识。 （3）危险废物控制要求 企业应严格加强固体废物贮存和处置全过程的管理，具体可如下执行： ①危险废物应与其他固体废物严格隔离，禁止一般工业固废垃圾混入；同时也禁止危险废物混入一般工业固废中。 ②禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 ④检查堆场内的通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，检查应急防护设施。 ⑤完善维护制度，定期检查维护防渗设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行；详细记录入场固体废物的种类和数量以及其他相关资料并长期保存，供随时查阅。 ⑥当贮存库因故不再承担新的贮存、处置任务时，应予以关闭或封场，同时采取措施消除污染，无法消除污染的设备、土壤、墙体等按危险废物处理，并运至正在营运的危险废物处理处置场或其它贮存设施中。关闭或封场后，应设置标志物，注明关闭或封场时间，以及使用该土地时应注意的事项，并继续维护管理，直到稳定为止。监测部门的监测结果表明已不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。 ⑦环评提出项目运营期建设单位按照《危险废物管理计划和台账指定技术导则》（HJ1259-2022）相关要求制定运营期危险废物管理台账，具体如下： A.记录内容 a.危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、 容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。 b.危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。 c.危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。 d.危险废物委外利用/处置环节，应记录委外利用/处置批次编码、出厂时间、 容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外利用/处置量、计量单位、利用/处置方式、接收单位类型、利用/处置单位名称、许可证编码/出口核准通知单编号、产生批次编码/出库批次编码等。 B.记录保存 保存时间原则上应存档5年以上。 （4）危险废物转移要求 在送往有资质危险废物定点单位处理时严格执行《危险废物转移联单管理办法》中应严格做好相应防范措施，防止危险废物的泄漏，或发生重大交通事故。 危险废物标签参考样式见下图： 说明 1、危险废物标签尺寸颜色 最小尺寸：100×100mm 颜色：背景色为醒目的橘黄色，字体和边框颜色为黑色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、材质：不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。 3、使用于：容器或包装物明显处. 危险废物贮存分区标志牌参考样式见下图： 说明 1、颜色：背景颜色为黄色，字体和边框颜色为黑色 2、字体：黑体字 3、标志整体外形最小尺寸：300×300mm 4、材质：衬底宜采用坚固耐用的材料，废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。 5、印刷：危险废物贮存分区标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于2mm。. 危险废物贮存库标志牌参考样式见下图： 说明 1、颜色：背景颜色为黄色，字体和边框为黑色； 2、字体：黑体字 3、标志牌整体外形最小尺寸：露天/室外入口900×558mm 4、材质：采用坚固耐用的材料（如1.5mm～2mm冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下也不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3mm。 5、可采用横版或竖版的形式. 综上所述，本项目所产生的固体废物均得到了综合利用或合理处置，对周围环境影响较小。 表4-14 项目危险废物汇总情况 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 危险 特性; 污染防治措施. 废矿物油; HW08; 900-214-08; 0.2; 设备维修保养; 液态; 石油类; T，I; 检测废液由专用废液桶收集，与废矿物油、废油桶分区贮存于危废贮存点内，定期交由有资质的单位处置. 废油桶; HW49; 900-041-49; 0.1; 固态; T/In. 检测废液; HW49; 900-047-49; 0.01; 化验室; 液态; 金属废液; T/C/I/R. 五、地下水、土壤 1.污染源和污染途径 本项目运营期废水主要为生活污水、洗车废水和车间地坪冲洗废水。本项目职工生活污水主要为职工日常洗漱废水，水质简单，经化粪池处理后排入园区生活污水管网，最终进入园区污水处理站处理；洗车废水经沉淀池沉淀处理后，回用至洗车工序，循环使用，不排放；地坪清洗废水回用于搅拌用水。因此，本项目土壤、地下水污染途径主要为危废贮存点地面防渗结构发生破损且包装出现开裂或倾覆造成的废矿物油泄漏和检测废液桶泄漏，主要成分为石油类、无机废液等。污染物经土层运移至含水层进而下渗污染土壤、地下水，会对区域土壤及地下水造成影响。 2.防控措施 （1）源头控制 加强对危废贮存点的管理，缩短废矿物油在厂内的暂存时间，及时将危险废物交由具有相应危废处置资质的单位进行处理；随时监护危废贮存点地面的维护管理，保证地面不存在破损现象。 危废贮存点做好防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施。加强对废矿物油贮存包装的管理，一旦发现有破损现象须及时更换包装，防止发生泄漏进入土壤及地下水。危废贮存点内四周设有导流渠和1个收集池，若检测废液发生泄漏，可通过导流渠流入收集池中，防止发生泄漏流入厂区。 （2）分区防渗 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），结合项目总平面布置情况，本项目厂区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。具体情况见下表。 表4-15 本项目防渗分区情况表 防渗分区; 防渗区域; 建设情况; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废贮存点; 防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 一般防渗区; 生产车间、洗车平台沉淀池、初期雨水池; 防渗要求达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s; 《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）. 简单防渗区; 厂区道路、办公楼、配套楼等; 一般地面硬化. 六、环境风险评价 1.风险评价等级判定 （1）风险调查 根据工程分析，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B可知，本项目涉及的危险物质主要为废矿物油、检测废液。 （2）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、附录C的有关规定，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。 表4-16 重大危险源判定一览表 危险物质名称; 物质总量（t）; 临界量（t）; Q值. 废矿物油; 0.2; 2500; 0.00008. 检测废液; 0.01; 50; 0.0002. 合计; 0.00028. 经计算，Q<1，本项目风险潜势为I，风险评价仅需简单分析，无需设置风险评价范围。 2.环境风险分析 废矿物油、检测废液在暂存过程中会因包装桶破裂或操作不当引起泄漏，可能导致项目区域地下水、地表水、土壤等被污染；当废矿物油泄漏引发火灾事故时，环境风险物质燃烧过程中会产生烟尘、二氧化硫和氮氧化物等多种大气污染物，会对大气环境造成负面影响；消防废水外排会对地表水环境造成负面影响。 3.环境风险防范措施 （1）本项目产生废矿物油的设备底部均进行防渗、并设置钢制托盘收集废矿物油，检测废液专用收集桶分区贮存；危废贮存点已进行防水、防渗、防流失处理，有足够地面承载能力，并能确保雨水不会流至贮存设施内，贮存设施应封闭，以防风、防雨、防晒、防渗漏。 （2）严禁火源进入危废贮存点，对明火严格控制。配置相应的灭火装置和设施，如灭火器、消防砂、消火栓等，并保持完好。值班人员应掌握一般消防知识。 （3）本项目厂区内为雨污分流系统，雨水顺着雨水管网流入雨水排放口；生活污水经化粪池处理后排入园区生活污水管网，最终进入园区污水处理站处理；厂区西南角设置1座350m3的初期雨水收集池，在降雨过程中，为了避免初期雨水与后期雨水混合，收集15min的初期降雨后，通过切换闸阀将后期雨水引流出厂区。初期雨水池平时收集后的初期雨水沉淀后回用于厂区洒水抑尘，不外排。 4.环境风险应急预案 对可能发生的事故，应制定应急计划，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。 （1）事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，同时通知控制室，根据事故类型、大小启动相应的应急预案； （2）发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨到专业救援队伍协助处理； （3）事故发生后，立即执行本厂环境风险应急预案，若事故涉及厂区外，应立即通知园区应急救援指挥部，并根据事故类别通知当地生态环境、消防等部门，进行救援与监控。 表4-17 环境风险应急预案内容一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：危废贮存点. 2; 应急组织; 企业应急组织机构及人员. 3; 预案分级 响应条件; 规定预案的级别及分级响应条件. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备及器材等. 5; 应急通讯 通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项. 6; 应急环境监测及事故评估; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急防护措施; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；相应的设施器材配备；临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备设施. 8; 撤离组织计划，医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员、现场及临近人员的撤离组织计划和紧急救护方案；邻近地区：制定受事故影响的临近地区人员的疏散组织计划和紧急救护方案. 9; 应急状态终止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序，事故善后处理，恢复生产措施；临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施. 10; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训、进行事故应急处理演习；对企业职工进行安全卫生教育. 11; 公众教育; 对企业临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息. 12; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理. 13; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料. 5.环境风险评价小结 本次评价通过对项目可能发生的环境风险事故进行定性分析，在采取应急防范措施、综合管理措施、制定风险应急预案等措施后，可将泄漏、火灾等事故对环境的影响减少到最低和可接受范围，避免使项目本身及周边环境遭受损失。 因此，在加强对各类风险的管理，做到各项管理措施及要求后，本项目风险处于可接受水平，风险管理措施有效、可靠，从风险角度而言是可行的。 七、环保投资估算 本项目总投资12000万元，其中，环保投资约211.5万元，占总投资比例为1.76%。具体见下表。 表4-18 环保投资估算一览表 类型; 污染源; 环保设施; 投资 （万元）. 废气; 给料、破碎废气; 2台给料机进料仓上方各设置1个集气罩（共2个），2台锤式破碎机为全封闭，设置集气管道，废气经收集后共同引入1台布袋除尘器（TA001）处理后，由一根20m高排气筒（DA001）排放; 25. 筛分、粉磨、粉料仓废气; 球磨机和振动筛均为全封闭式，设置集气管道，废气经集气管道送至1台布袋除尘器（TA002）处理，煤矸石设置1台粉料仓，仓顶自带1台布袋除尘器（TA005），处理后的废气共同由1根20m高排气筒（DA002）排放; 20. 发酵废气; 发酵过程中，使用纳米膜将发酵池覆盖，采取密闭发酵，发酵池进行全封闭，在发酵池末端通过管道和引风机，将发酵池内废气引入1套生物除臭装置（TA003）进行处理后，由1根20m高排气筒（DA003）排放; 25. 造粒、筛分、袋装废气; 挤压成型机进料口上方设置1台集气罩，筛分机为全封闭式设置集气管道，每台计量袋装机进料口设置1个侧吸罩（共5个），收集后的废气引入1台布袋除尘器（TA004），处理后由1根20m高排气筒（DA004）排放; 30. 原料堆放与装卸废气; 全封闭生产车间内，堆放区顶部设置喷雾抑尘装置，同时设置1台移动式雾炮机; 9.5. 成品堆放与装卸废气; 全封闭生产车间内，同时设置1台移动式雾炮机; 3. 道路运输废气; 厂区运输道路全部硬化，对道路定期洒水，并对物料运输车辆采取加盖篷布等封闭措施，限制车速; 8. 物料运输转载废气; 本项目物料运输采用皮带输送机、螺旋输送机和提升机均为全封闭式，运输转载粉尘就近接入相应的除尘器中; 10. 废水; 生活污水; 经化粪池处理后排入园区生活污水管网，最终进入园区污水处理站处理; 3. 地坪清洗废水; 回用于搅拌用水; /. 洗车废水; 设置1座洗车平台，容积为25m3，洗车废水经沉淀池沉淀后，回用至洗车工序，循环使用，不排放; 15. 初期雨水; 设置1座350m3雨水收集池，雨水经沉淀后回用于厂区洒水抑尘; 12. 固废; 除尘器除尘灰; 各工序除尘器收集的除尘灰均作为原料返回生产系统; /. 废除尘布袋; 集中收集后由厂家回收综合利用; /. 废包装材料; 集中收集后外售废品收购站综合利用; /. 磁选废屑; 集中收集后外售废品收购站综合利用; /. 生活垃圾; 设置垃圾桶，定期送至当地环卫部门指定地点处置; 6. 废矿物油、废油桶、检测废液; 设置1座10m2危废贮存点，检测废液由专用废液桶收集，与废矿物油、废油桶分区贮存于危废贮存点内，定期交由有资质的单位处置; 15. 噪声; 车间内各生产设备; 选用低噪声设备，高噪音设备做基础减振、柔性连接，厂房隔声等，保持设备运行良好；车辆限速行驶，减少鸣笛; 22. 生态; 绿化; 厂区绿化，降低噪声污染，厂区绿化面积500m2; 8. 合计; 211.5. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料堆放 与装卸废气 | 颗粒物 | 全封闭生产车间内，堆放区顶部设置喷雾抑尘装置，同时设置1台移动式雾炮机 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96） |
|  | 道路运输废气 | 颗粒物 | 厂区运输道路全部硬化，对道路定期洒水，并对物料运输车辆采取加盖篷布等封闭措施，限制车速 |  |
|  | 物料运输 转载废气 | 颗粒物 | 物料运输全部在全封闭式生产车间内，物料运输采用皮带输送机、螺旋输送机和提升机均为全封闭式，运输转载粉尘就近接入相应的除尘器中 |  |
|  | 成品堆放与 装卸废气 | 颗粒物 | 位于全封闭车间内，设置1台移动式雾炮机 |  |
|  | 粉状辅料 投料废气 | 颗粒物 | 粉状辅料加料口设有喷雾抑尘装置 |  |
|  | 发酵废气 | NH3、H2S | 发酵过程中，使用纳米膜将发酵池覆盖，采取密闭发酵，发酵池进行全封闭，在发酵池末端通过管道和引风机，将发酵池内废气引入1套生物除臭装置（TA003）进行处理后，由1根20m高排气筒（DA003）排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准 |
|  | 给料、破碎 废气 | 颗粒物 | 2台给料机进料仓上方各设置1个集气罩（共2个），2台锤式破碎机为全封闭式设置集气管道，废气经收集后共同引入1台布袋除尘器（TA001）处理后，由1根20m高排气筒（DA001）排放 | 《长治市工业企业无组织排放治理实施方案》长气防办[2019]9号 |
|  | 筛分、粉磨、粉料仓废气 | 颗粒物 | 球磨机和振动筛均为全封闭式，设置集气管道，废气经集气管道送至1台布袋除尘器（TA002）处理，煤矸石设置1台粉料仓，仓顶自带1台布袋除尘器（TA005），处理后的废气共同由1根20m高排气筒（DA002）排放 |  |
|  | 造粒、筛分、袋装废气 | 颗粒物 | 挤压成型机进料口上方设置1台集气罩，筛分机为全封闭式设置集气管道，每台计量袋装机进料口设置1个侧吸罩（共5个），收集后的废气引入1台布袋除尘器（TA004），处理后由1根20m高排气筒（DA004）排放 |  |
| 地表水环境 | 洗车废水 | SS | 在厂区入口处设置洗车平台，并建设1座25m3沉淀池用于沉淀洗车用水，洗车废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排 | 不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 厂区地势较低处建设一座350m3初期雨水收集池，前15分钟初期雨水收集后经沉淀全部回用于厂区地面及道路洒水抑尘，不外排 | 不外排 |
|  | 生活污水 | COD、BOD、氨氮、SS | 经化粪池处理后排入园区生活污水管网，最终进入园区污水处理站处理 | / |
|  | 地坪清洗用水 | SS | 回用于搅拌用水 | 不外排 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备，隔声、基础减振，定期维护，加强管理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类 |
| 固体废物 | 本项目运营期固体废物主要为生活垃圾、除尘灰、废除尘布袋、废包装材料、磁选废屑、废矿物油、废油桶和检测废液，除尘灰经收集后返回生产系统当作原料；废除尘布袋收集后外售厂家综合利用；磁选废屑、废包装材料集中收集后外售废品收购站综合利用；废矿物油、废油桶、检测废液收集后分区暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位进行处置；在厂区内设封闭式垃圾收集箱，生活垃圾收集后送当地环卫部门指定地点统一处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本次评价将项目区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，危废贮存点为重点防渗区，生产车间、洗车平台沉淀池、初期雨水池生产车间为一般防渗区，其他为简单防渗区。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区绿化、道路硬化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1.本项目产生废矿物油的设备底部均进行防渗、并设置钢制托盘收集废矿物油，检测废液专用收集桶分区贮存；危废贮存点已进行防水、防渗、防流失处理，有足够地面承载能力，并能确保雨水不会流至贮存设施内，贮存设施应封闭，以防风、防雨、防晒、防渗漏。 2.严禁火源进入危废贮存点，对明火严格控制。配置相应的灭火装置和设施，如灭火器、消防砂、消火栓等，并保持完好。值班人员应掌握一般消防知识。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理计划 本工程环境管理工作计划见表5-1。 表5-1 环境管理工作计划表 阶段; 环境管理工作主要内容. 环境管理 机构的职能; 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级环保主管部门对企业提出的环境要求，对企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督，确保环境管理工作真正发挥作用。. 建设期; 1、合理选址，减少用地。 2、施工便道定期洒水。 3、临时用地恢复绿化。 4、路基防护与加固 5、夜间严禁进行打桩等噪声大的施工作业。 6、施工营地加强环境管理。. 调试期; 1、申领排污许可证。 2、对噪声防治效果进行检测。 3、对各设施不定期进行检查。 4、记录各项环保设施的试运行状况，针对出现问题提出完善意见。 5、总结试运行期的生产经验，健全前期制定各项管理制度。 6、生产装置生产三个月内，进行环保设施的竣工验收。. 生产运行期; 1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行。 2、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查维护，做到勤查、勤记、勤养护。 3、按照监测计划组织厂内的污染源监测，对不达标装置立即寻找原因，及时处理。 4、不断加强技术培训，组织企业技术交流，提高操作水平，保持操作工人队伍稳定。 5、建立环境管理台账制度，应真实记录基本信息、产污设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等；按照电子台账和纸质台账两种记录形式同步管理。. 2、排污口规范化设置 项目需要按照要求设立排污口。废气、废水排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近竖立环保图形标志牌。排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。 按照国家环境保护总局制定的《（环境保护图形标志）实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在各排污口树立响应的环境保护图形标志牌，具体要求见表5-2。 表5-2 环境保护图形标志 简介：污水排放口 污水排放口提示图形符号 污水排放口 表示污水向水体排放; 简介：噪声排放源 提示图形符号 噪声排放源 表示噪声向外环境排放. 简介：废气排放口 提示图形符号 废气排放口 表示废气向大气环境排放; 简介：一般固体废弃物 提示图形符号 表示一般固体废弃物贮存、处置场. - 3、管理监测信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，主要公开内容如下： 1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3）防治污染设施的建设和运行情况； 4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5）其他应当公开的环境信息。如竣工环境保护验收备案、自行监测工作开展情况及监测结果。 4、其他管理要求 项目建设完成以后，及时办理排污许可证，并进行竣工环境保护验收。 |

# 六、结论

从环保角度考虑，评价认为该项目建设可行。

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老 削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 5.142t/a | / | 5.142t/a | +5.142t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | 除尘灰 | / | / | / | 2000t/a | / | 2000t/a | +2000t/a |
|  | 废除尘布袋 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | +1t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | +1t/a |
|  | 磁选废屑 | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | +2t/a |
| 危险 废物 | 废矿物油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 检测废液 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
| 生活垃圾 |  | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | 3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①