
屯审管建函﹝2026﹞22号

长治市屯留区行政审批服务管理局

关于长治市盛石工贸有限公司年30万吨建筑垃圾回收再利用项目环境影响报告表的

批  复

长治市盛石工贸有限公司：
你公司报送的《长治市盛石工贸有限公司年30万吨建筑垃圾回收再利用项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）的报批申请》及相关文件收悉，根据建设项目环境保护管理有关规定，现批复如下：

一、该项目位于长治市屯留区李高乡西酪余村北，建设年30万吨建筑垃圾回收再利用项目。本次利用现有2座钢结构厂房，建设1条年处理30万吨建筑垃圾生产线。项目总投资100万元，环保投资13.2万元。长治市屯留区行政审批服务管理局2026年3月16日对本项目予以备案，项目代码：2603-140405-89-05-669802。按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施要求建设，从环境保护角度分析，项目可行。

二、项目建设和生产过程中，要严格贯彻落实《报告表》提出的各项环保对策和污染防治措施。并做好以下几个方面的工作：

1、项目建设过程中要强化现场管理，规范施工秩序，合理安排施工时段和施工场地，积极采取有效防治措施，确保建设过程中所产生的不利生态环境影响得到缓解或控制。

2、严格落实大气污染防治措施。原料堆放区位于全封闭生产车间内，顶部设置喷雾抑尘装置，成品库为全封闭，库顶安装喷雾抑尘措施，装卸物料时设有移动式雾炮机同时抑尘。厂区出入口设置1座全自动洗车平台，对进出厂车辆轮胎及车身进行清洗。厂区地面、道路全部进行硬化和厂界绿化，道路定时洒水。限制汽车超载，采用厢式车或篷布苫盖，厂区内非道路移动机械采用国四及以上标准或新能源机械，运输车辆使用国六标准以上的运输车辆或新能源清洁燃料车辆。给料机上方安装1个柜式集气罩，箱式破碎机为全封闭式，上方设置集气管道，废气收集后共同引入1台布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒排放。锤式制砂机、振动筛均为全封闭式，上方设置集气管道，废气收集后共同引入1台布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒排放。物料转载采用全封闭皮带输送，运输转载粉尘就近接入相应的除尘器中，皮带转运跌落点降低高度，并设置固定式雾化喷头，跌落物料要及时清扫，定期洒水抑尘。本项目有组织颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值，并满足“长治市大气污染防治工作领导组办公室文件关于印发《长治市工业企业无组织排放治理实施方案》（长气防办[2019]9号）的通知”中的相关限值。厂界无组织颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值物排放限值。
3、严格落实水污染防治措施。生活污水排入旱厕，定时清掏，不外排。洗车废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。初期雨水经初期雨水收集池沉淀后，用于厂区洒水抑尘，不外排。

4、加强固体废弃物的管理，切实做到固体废物合理处置或综合利用。除尘器除尘灰收集后作为产品外售。废铁屑收集后外售废品收购站。布袋除尘器废布袋由设备厂家更换后带走，不在厂区内暂存。生活垃圾集中分类收集后，运送至环卫部门指定的地点进行统一处置。设备需维修保养产生的废矿物油、废油桶等危险废物分区暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位处置。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

5、加强噪声源的管理。各类产噪设备产生的噪声采取选用低噪声设备、基础减振、柔性连接、定期保养、厂房隔声等降噪措施。运输车辆限速行驶，减少鸣笛。运营期厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，严禁噪声扰民。
6、进一步加强环境保护和污染防治设施运行管理工作，认真落实长治市生态环境局屯留分局以屯环函〔2026〕25号文件出具的总量控制指标核定意见（颗粒物：2.003吨/年）要求。确保项目投产后，污染物达标排放。

7、有效防范环境风险。按要求做好突发环境事件应急预案的编制和备案工作，落实各项环境风险防范和处置措施，确保事故状态下可控制对环境造成的不利影响。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后，产生实际污染物排放之前，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污，并按照规定程序完成项目竣工环境保护自行验收工作,经验收合格后，方可正式投入生产。

四、长治市生态环境局屯留分局负责项目的日常监督管理工作。  

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环评文件送至长治市生态环境局屯留分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。           

长治市屯留区行政审批服务管理局

　　　　　　　　　　　　      　2026年6月2日  
3

