# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：环保热熔压饼产线建设项目

建设单位（盖章）：山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司

编制日期：       2026年8月

中华人民共和国生态环境部

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 环保热熔压饼产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2603-140455-89-05-820354 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 申国伟 | 联系方式 | 18003451321 |
| 建设地点 |  | 屯留区李高乡康庄村北350m处现有厂房内 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 112 度 58 分 44.285 秒， 36 度 13 分 35.240 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C4210 金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业 85、金属废料和碎屑加工处理 421 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（备案）部门（选填） |  | 屯留经济技术开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 8500 | 环保投资（万元） | 85 |
| 环保投资占比 |  | 1% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划文件名称：《屯留经济技术开发区（区位调整）产业发展规划（2025-2035年）》 审批文件名称：《山西省人民政府关于屯留、潞城、长子3个经济技术开发区区域调整的批复》晋政函〔2023〕135号 审批机关：山西省人民政府 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 《屯留经济技术开发区（区位调整）产业发展规划（2025-2035年）环境影响报告书》正在编制中 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、《屯留经济技术开发区（区位调整）产业发展规划（2025-2035年）》规划符合性分析 （1）规划概述 据《山西省开发区建设工作领导小组办公室关于进一步规范开发区区域调整工作的通知》（晋开办（2023）4号）文件要求，按照省委、省政府推动开发区“整合、改制、扩区、调规”八字方针，在确保省政府批准的用地规模26.9平方公里不变的条件下，拟调出余吾和渔泽工业园内永久基本农田、居民点等不适宜开发利用区域共计4.59平方公里，调入康庄工业园符合城镇开发边界的区域共计4.59平方公里，调整后开发区由“一区两园”变为“一区三园”，总面积仍保持26.9平方公里。 （2）规划范围 康庄工业园区域调整后面积4.1694平方公里，四至范围为：东至太行药业股份有限公司东围墙东231米，南至太重榆液长治液压有限公司南围墙南415米，西至麟泽大道与康庄西街交叉口西320米，北至山西双鹰药业有限公司北围墙北422米； 余吾工业园区域调整后规划面积4.7839方公里，四至范围为：东至屯留县羿德环保科技有限公司东围墙，南至红官线X692（不含），西至红官线X692与老柳线X695交叉口东21米，北至屯留县天桥新型墙体材料有限公司北围墙北52米； 渔泽工业园区域调整后规划面积17.9458平方公里，四至范围为：东至山西长钢瑞昌水泥有限公司东围墙，南至山西丰泽选煤有限责任公司南围墙，西至二广高速G55与Y009乡道交叉口东53米，北至富海能源加油站（S228省道）北50米。 （3）规划期限 本次规划期限为2025—2035年。 （4）规划定位 屯留经济技术开发区以高端装备制造、废弃资源综合利用为主导发展产业。 （5）功能分区 ①康庄工业园 康庄工业园构建“一心两轴五组团”空间结构。 一心：综合服务中心。 两轴：沿迎宾大道、清华路形成的横向发展轴和纵向发展轴。 五组团：结合产业布局，按照总体用地结构形成高端装备制造组团、废弃资源综合利用组团、绿色新能源组团、生物医药组团、食品深加工组团，共五个组团。 ②余吾工业园 余吾工业园形成“三组团”协同发展的产业格局。 三组团：结合产业布局，按照总体用地结构形成废弃资源综合利用组团、碳基新材料组团、绿色新能源组团，共三个组团。 ③渔泽工业园 渔泽工业园构建“四组团”协同发展的产业格局。 四组团：结合产业布局，按照总体用地结构形成高端装备制造组团、废弃资源综合利用组团、碳基新材料组团、生物医药组团，共四个组团。 本项目拟在现有厂房内进行建设，不新增占地，占地属于工业用地（土地手续见附件3）。所在区域属于废弃资源综合利用产业片区，项目为年处理能力达30万吨环保热熔压饼，原料为废钢、废铁，均为外购，属于废弃资源综合利用，本项目建成后为外售炼钢厂。 因此，本项目的建设不违背园区的产业发展和布局规划。康庄工业园区城镇开发边界内的产业规划布局图见附图13。康庄工业园区产业规划布局图见附图14。 （6）公共设施建设情况 ①供排水工程 园区各企业自行供水，用水水源主要为岩溶水；长治市深水水务有限公司在渔泽工业园内建设了一座污水处理厂（一期），一期占地规模37333平方米（合56亩），处理规模2.25万吨/天。规划预留发展空间。远期处理规模预计达到9万吨/天，主要处理余吾工业园区、渔泽工业园区及康庄工业园区的生活污水以及工业生产污水。 ②供电工程 余吾工业园：余吾片区依托煤基油110KV变电站实现双回路双电源，且余吾拟建一座110KV变电站； 渔泽工业园：现有渔泽工业园库西110KV变电站，规划启用潞安东古220KV变电站； 康庄工业园：现有高头寺110KV变电站，主变容量为2×50MVA；针对用电负荷小的企业，通过李高10KV变电站实现，针对用电负荷大的企业，通过长治西220KV变电站实现。 ③供气工程 生产生活主要气源来自“洪洞-安泽-长子”输气管线。 本项目供水、供电、供暖依托厂区现有公用工程系统。屯留经济技术开发区污水处理厂位于渔泽工业园，距离厂区较远，且污水管道暂未敷设至厂区附近，因此本项目生活污水、循环冷却排污水经园区污水管网排入屯留区污水处理厂。本项目回转窑加热采用的燃料为天然气，利用园区现有天然气管道，供气协议见附件10。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为废钢铁加工，属于废弃资源综合利用项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定，本项目属于鼓励类中“四十二、环境保护与资源节约综合利用-8.废弃物循环利用：废：废钢铁、废有色金属、废纸、废橡胶、废玻璃、废塑料、废旧木材以及报废汽车、废弃电器电子产品、废旧船舶、废旧电池、废轮胎、废弃木质材料、废旧农具、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废旧光伏组件、废旧风机叶片、废弃油脂等城市典型废弃物循环利用； 2026年3月17日，屯留经济技术开发区管理委员会对本项目进行了备案，项目代码为2603-140455-89-05-820354（见附件2）。 本项目原料为废钢铁碎块，经过回转窑加热后压制成圆饼状压块和菱形颗粒状压块，原料来自于屯留区周边汽车拆解厂、机械加工厂及废品回收站，能够满足项目原料用量，产品去向为当地钢铁厂炼钢、炼铁使用。原料在入厂前已做分拣工序，要求原料表面无严重锈蚀氧化、不含油、不含油漆，原料由汽车运输，在厂区入口经辐射检测合格后方可进入，原料在全封闭原料堆放区分区储存。回转窑加热过程采用的燃料为天然气，由园区供气管道提供。本项目设备和产品不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的落后生产工艺装备、落后产品。 因此，本项目建设符合国家和地方产业政策的要求。 2、生态环境分区符合性分析 根据《长治市2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》中“长治市生态环境管控单元分布图”（附图10），经在“山西省“三线一单”数据管理及应用平台”进行查询，本项目位于长治市屯留区一般管控单元，具体管控类型及管控要求见表1-1，查询结果见附件12。 表1-1 本项目管控单元及管控要求 管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控单元分类. ZH14040530001; 长治市屯留区一般管控单元; 屯留区; 一般管控单元. 类别; 管控要求. 空间布局约束; 执行山西省、长治市空间布局准入的要求. 污染物排放管控; 执行山西省、长治市污染物排放控制要求. 具体见表1-2。 表1-2 长治市生态环境准入总体要求 管控类别; 管控要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.强化河（湖）岸生态缓冲带保护与修复。在重点河流和重点湖库两岸以及划定的河湖库管理范围线之外30-50米建设生态缓冲带，宜林地段结合堤岸防护营造防护林带，平川水系、山区河滨带优先选择本地生水生植物、低杆植物，恢复湖库生态功能，实现水域、陆域生境联通，保护生物多样性。 2.除属于2021年分类处置清单范围内完善手续的“两高”项目外，太原及周边“1+30”大气污染联防联控重点区域不再审批新建焦化和传统烧结、高炉、转炉长流程钢铁项目(产能置换项目除外)。 3.在永久基本农田集中区域，严禁规划新建可能造成土壤污染的建设项目。 4.依法依规开展化工园区认定，分批公布省级合格化工园区名单，引导化工生产企业向化工园区转移，推动产业优化整合，形成规模效应。推动入园入区煤化工企业发展循环经济和低碳经济建立绿色、低碳、循环发展的产业体系。坚持煤焦化一体、煤化电热一体和多联产发展方向，构建企业首尾相连、互为供需和生产装置互联互通的产业链，提高资源综合利用水平，减少物流运输能源消耗。鼓励化工园区管理部门按照生产加工体系匹配、产业联系紧密、原料物料互供、污染物统一治理、安全设施配套、资源利用高效、管理科学规范的标准，加强基础设施建设和配套项目招商，打造煤化工产业绿色低碳安全发展示范区。 5.构建城市化地区、农产品主产区、重点生态功能区分类指导的减污降碳政策。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将碳达峰碳中和要求纳入“三线一单”分区管控体系，落实到环境管控单元。强化环境质量改善目标对能源和产业布局的引导约束作用，深入推进结构调整和布局优化，引导重污染项目向资源禀赋好、环境承载力强的地区转移。加大污染严重地区结构调整和布局优化力度，加快推动重点行业落后和过剩产能退出，2023年底前全面关停退出炭化室高度4.3米焦炉以及达不到超低排放要求的其他焦炉，逐步淘汰1200立方米以下高炉100吨以下转炉、步进式烧结机、球团坚炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。依法加快城市(含县城)建成区钢铁、焦化、水泥、化工等重污染企业搬迁改造或关闭退出，对城市(含县城)建成区重污染企业实施更为严格的差异化管控措施。 6.统筹调配全省危险废物集中处置设施资源，支持区域协作处置，鼓励危险废物产生量小的市依托相邻地区联合建设配套焚烧，填埋处置工艺的集中处置设施。各市应在全面调查评估危险废物产生及处置需求的基础上，按照“自我消纳为主、区域协同为辅”和“立足现状、适度超前”的原则，建设满足实际需要的危险废物集中处置设施，作为危险废物处置基础保障和突发事件应急处置保障。 7.危险废物利用、处置设施选址必须符合城市总体发展规划、生态环境保护规划、国土空间规划和“三线一单”管控要求，并综合考虑服务范围、公共基础设施、公众意见等因素，以及区域工程地质和水文地质条件。避让生态保护红线范围。禁止在城市建成区、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、泉域重点保护区等法律法规明令禁止和限制的区城，黄河干流及主要支流沿岸和汾河、桑干河、滹沱河、漳河、沁河、涑水河、大清河等河流谷地禁止和限制的范围，晋阳湖、漳泽湖、云竹湖、盐湖、伍姓湖等湖泊生态保护与修复范围，“黄河，长城、太行”旅游区建设危险废物利用、处置设施。鼓励危险废物集中处置设施入园入区建设，但不得选址于临近城市建成区的工业园区、开发区或工业集聚区。在满足环境防护距离的基础上，应尽量远离居民区、学校、医院、行政办公和科研机构等敏感目标，不得在各市下设区范围内新建危险废物集中处置设施，现有集中处置设施要加快搬迁或退出。危险废物填埋场选址还应充分考虑对周围地下水环境、居住人群身体健康，日常生活和生产活动的长期影响以及所在地区社会经济长远发展可能带来的土地需求和功能调整等因素。 8.强化“三区三线”管控。深入实施主体功能区战略，基于省域不同地区的资源环境承载力，实施差异化的国土空间开发保护，统筹优化农业、生态、城镇等功能空间布局，严格落实耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界“三条控制线”，确保红线面积不减少、功能不降低、性质不改变。健全国土空间开发保护制度，建立和实施常态化国土动态监测评估预警和监管机制。实施生态环境分区管控，落实“三线一单”生态环境分区管控制度，对优先、重点、一般三类管控单元实施分区分类管理，筑牢生态优先、绿色发展的底线，构建新发展格局。强化“三线一单”生态环境分区管控成果在当地重大经济政策制定、规划编制、园区管理、执法监管等方面的应用，推动“三线一单”生态环境分区管控落地实施取得实效。 9.构建国土空间开发保护新格局。综合考虑人口分布、经济布局、国土利用、资源环境承载、生态环境保护等因素，科学布局生产空间、生活空间、生态空间，合理确定城市规模和空间结构，优化国土空间总体格局。统筹推进山西中部城市群生态共建环境共治，优化空间结构，构筑生态安全屏障。保护人居环境等敏感区，严控重污染行业产能规模，推进产业布局与生态空间协调发展，保障生活空间安全。严格耕地用途管制，强化农产品产地环境保护，加强农业面源、畜禽养殖污染治理和农村环境整治，保障农产品安全。强化生态功能区生态保护和修复，把保护生态环境、提供生态产品作为重点，禁止或限制大规模高强度的工业化城市化开发，制定完善生态保护修复政策，推进一批生态保护修复项目。合理支持重点生态功能区县城建设，支持生态功能区人口逐步有序向城市化地区转移，提高生态服务功能。 10.坚决遏制“两高”项目盲目发展。严格按照国家、省“两高”项目处置要求，分类处置，动态监管，加快推进现有“两高”项目清理整顿，坚决控制“两高”项目体量，坚决叫停不符合要求的“两高”项目，推动在建和拟建“两高”项目能效、环保水平达国际国内先进水平，为转型发展项目腾出环境容量。严格“两高”项目准入，市区规划区范围内不再新增“两高”项目。 11.强化生态空间管控。严格落实永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界“三条控制线”和“三线一单”生态环境分区管控要求。按照资源环境承载能力，合理确定城市规模和空间结构，统筹安排城市建设、产业发展、生态涵养、基础设施和公共服务。在产业布局、结构调整、资源开发、城镇建设、重大项目选址时，应加强与国土空间规划和“三线一单”协调性分析，在规划编制、政策制定、执法监管等过程中，应将其作为重要依据，从严把好生态环境准入关，确保环境不超载、底线不突破。 12.市、县（区）人民政府应当按照主体功能区规划和环境保护要求，制定规划，统筹安排，逐步对高污染工业企业实施关停搬迁。 13.禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 14.禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。任何单位和个人不得在当地人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。 15.市人民政府应当根据大气环境质量改善要求，将城市建成区划定为禁煤区，并逐渐扩展县（区）人民政府可以根据实际情况划定禁煤区范围。禁煤区的划定应当考虑当地居民的生活需要。禁煤区内除煤电、集中供热和原料用煤企业外，禁止储存、销售和燃用煤炭及其制品。 16.在漳泽湖保护区内新建、改建、扩建工程，应当符合国土空间规划、漳泽湖生态保护与修复规划、水资源保护、海绵城市建设等有关规定，并依法办理环境影响评价等行政许可手续；建设项目的选址、布局、高度、体量、造型和色彩等应当与周围景观和环境相协调。在漳泽湖保护区内新建、改建、扩建工程，不得影响水工程安全和运行管理，不得损害河流、湖泊及湿地的生态环境；造成生态破坏的，建设单位应当依法承担生态恢复治理责任。 17.漳泽湖的开发利用应当以不影响湖区功能和不超过生态环境承载力为前提，开发利用项目应当以生态、文化、旅游、康养、休闲为主。 18.防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建、扩建有色金属矿采选、有色金属冶炼、化工、焦化、电镀、制革、农药、铅蓄电池等重点行业企业和危险废物处置填埋场所。 19.位于优先保护类耕地集中区域内的现有重点行业企业要采用新技术、新工艺，淘汰落后产能。 20.加强对严格管控类耕地的用途管理。行政区域内存在严格管控类耕地的县（市、区），要依法划定特定农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品。; 1.本项目不涉及强化河（湖）岸生态缓冲带保护与修复； 2.本项目属于废弃资源综合利用项目； 3.本项目占地不涉及基本农田； 4.本项目位于屯留经济技术开发区的康庄工业园内； 5.本项目不涉及焦炉、电炉。不属于钢铁、焦化、水泥、化工等重污染企业； 6.本项目不属于危险废物集中处置设施； 7.本项目不属于危险废物集中处置项目； 8.位于一般管控单元，符合相关管控要求，占地为工业用地，不涉及耕地和永久基本农田、生态保护红线，未突破城镇开发边界； 9.本项目占地为工业用地，项目属于废弃资源综合利用项目，不属于重污染行业； 10.不属于“两高”项目； 11.本项目占地为工业用地，项目属于废弃资源综合利用项目；项目占地为工业用地，不涉及耕地和永久基本农田、生态保护红线，未突破城镇开发边界； 12.本项目不属于高污染工业企业； 13.本项目不涉及有毒有害烟尘和恶臭气体； 14.不属于餐饮服务项目； 15.本项目占地不属于禁煤区范围； 16.本项目不涉及漳泽湖保护区； 17.本项目不涉及漳泽湖的开发利用； 18.本项目不涉及有色金属矿采选、有色金属冶炼、化工、焦化等重点行业企业和危险废物处置填埋场所； 19.本项目不属于重点行业企业； 20本项目不涉及耕地。; 符合. 污染物排放管控; 环境质量目标： 1.2023年地表水国考断面达到或优于Ⅲ类比例达到76.6%，劣V类水质断面全部消除。饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例达到国家年度目标。2023年底前，潞州区、上党区、屯留区、潞城区建成区黑臭水体全面消除。 2.全省地下水环境质量总体保持稳定，地下水国考区域点位V类比例不高于6.67%，地下水国考饮用水源点位达到或优于Ⅲ类比例不低于76.9%，地下水国考污染风险监控点位V类比例不高于17.6%。 3.到2025年，全省县级及以上集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类水体的比例达到92%。 污染物控制： 4.强化工业废水深度治理。汾河流域新建工业企业生产废水不得排入城镇生活污水处理厂，已纳入城镇生活污水处理厂处理的工业废水应当逐步退出。其他地区已纳入城镇生活污水处理厂处理的工业废水，经评估认定为污染物不能被污水处理厂有效处理,或可能影响城镇生活污水处理厂出水稳定达标的，依法限期退出，退出前向城镇生活污水处理厂排放的工业废水水质需达到行业特别排放限值。加强焦化、化工类工业企业雨污分流管网建设,推动实现厂区初期雨水收集处理不外排、化工园区废水循环利用零排放、蒸发后杂盐合理处置，杜绝产生二次污染。 5.畜禽养殖场、养殖小区应当按照规定对污水、畜禽粪便和尸体等进行收集、贮存、清运和无害化处理；未达到规模养殖的畜禽养殖单位和个人应当采取与其养殖规模相适应的大气污染防治措施，防止排放恶臭气体。 6.排放油烟的餐饮服务业经营者应当安装油烟净化设施并保持正常使用，或者采取其他油烟净化措施，使油烟达标排放，并防止对附近居民的正常生活环境造成污染。 7.有组织排放控制指标。在基准氧含量10%的条件下，水泥窑及窑尾余热利用系统烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50mg/m3，氨逃逸浓度不高于5mg/m3。采用独立热源烘干的企业应采用余热或清洁能源，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50mg/m3。其他产尘环节颗粒物浓度不高于10mg/m3。 8.无组织排放控制措施。全面加强物料储存、输送、协同处置及生产工艺过程无组织排放控制，以及厂区及周边环境综合整治。在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸协同处置垃圾或固体废物相关区域不得有明显恶臭异味。广区无裸露地面，除绿化带外均应硬化，无散状物料露天堆放，厂区及周边道路无积尘。生产设施、管道通廊、料棚及生产车间外部定期清理，做到物见本色。 9.强化工业企业排水监管。严格排水许可管理，对纳入城镇污水处理厂处理的工业废水应进行风险评估，经评估认定为污染物不能被污水处理厂有效处理，或可能影响污水处理厂出水稳定达标的纳管企业的废水依法限期退出污水管网，退出前向城镇污水处理厂排放的工业废水水质需达到行业特别排放限值或《污水综合排放标准》（DB14/1928－2019）要求。 10.加快推进焦化、水泥行业超低排放改造。按照省定时限，完成沁县华安焦化、沁源县沁新焦化和明源焦化3家焦化企业和潞州区红旗水泥和科保水泥、上党区陶清河水泥和三元王庄华泰、壶关县红旗水泥、屯留区瑞昌水泥6家水泥粉磨站超低排放改造工程建设。已完成超低排放改造的企业要加快实施监测评估。鼓励焦化、水泥企业提前完成超低排放改造。启动焦化行业干法熄焦工艺升级改造，把全干法熄焦作为焦化行业的准入条件，全市所有“上大关小”新建焦炉要全部配套建设常用、备用干熄焦装置；现有5.5米及以上焦炉配套建设常用干熄焦装置，具备条件的要配套建设备用干熄焦装置；列入淘汰计划的4.3米焦炉，不再实施干熄焦改造；在资金和政策上对干熄焦改造项目给予重点支持，对未按期完成干熄焦改造的焦化企业实施更为严格的差异化错峰生产、重污染天气应急减排措施。 11.严格控制涉重金属企业污染物排放。依法依规将符合条件的排放镉等有毒有害大气、水污染物的企业纳入重点排污单位名录。严格落实《涉镉等重金属排放企业颗粒物自动监控设施建设工作方案》，按要求完成建设任务并与生态环境部门联网。鼓励涉重金属企业实施清洁生产改造，进一步减少污染物排放。 12.全面实施重点行业超低排放和深度治理。全面完成水泥行业超低排放改造,加快推进钢铁、焦化行业超超低排放改造,开展有组织、无组织及清洁运输等环节全过程、高标准、系统化整治，并建设完善无组织排放监控系统,推动现有焦化企业将现有备用湿熄焦改造为备用干熄焦,实现全干熄。加强工业炉窑深度治理,严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。加强煤炭等粉粒物料堆场扬尘控制。重点涉气排放企业取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监管系统。以能源、钢铁、焦化、建材、有色、化工、工业涂装、包装印刷等行业为重点，实施强制性清洁生产审核。加强挥发性有机物全过程综合治理。大力推动低(无)挥发性有机物原辅料生产和替代，积极引导企业生产和使用低(无)挥发性有机物的产品，有效减少挥发性有机物产生。深入推进炼焦、化工、表面涂装、印刷、储油库、加油站、汽修和餐饮油烟挥发性有机物综合整治。推进工业园区和企业集群建设涉挥发性有机物“绿岛”项目,统筹规划建设集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等。 13.排污单位应当建立大气环境保护责任制度，明确相关责任及责任人，并按照有关规定设置大气污染物排放口及其标志。重点排污单位应当安装、使用大气污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行。重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及防治污染设施的建设和运行情况，接受社会监督。禁止侵占、损毁或者擅自移动、改变大气环境质量监测设施和大气污染物排放自动监测设备。 14.钢铁、石油、有色金属、电力、焦化、建材、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。 15.产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。台账保存期限不得少于三年。 16.排污单位和其他生产经营者，应当保持大气污染物防治设施的正常使用。工业企业大气污染物防治设施因检修暂停使用的，应当提前五个工作日书面报告当地人民政府生态环境主管部门;因突发故障不能正常使用的，应当采取措施确保排放达标，不能达标的，应当停产，并在二十四小时内向当地人民政府生态环境主管部门书面报告。工业企业大气污染物防治设施修复前，不得恢复生产。 17.非道路移动机械所有人或者使用人应当遵守下列规定： （一）非道路移动机械的所有人应当在新增非道路移动机械的三十日内向所在地县（区）人民政府生态环境主管部门报送非道路移动机械的名称、类别、数量、污染物排放等数据和资料，农用非道路移动机械的名称、类别、数量、污染物排放等数据和资料由所有人所在地人民政府农机管理主管部门每季度末向县（区）人民政府生态环境主管部门集中申报； （二）对超标排放且经维修或者采用排放控制技术后仍不达标的机械，应当停止使用工业企业、施工单位、货运企业、城市环境卫生管理单位等拥有非道路移动机械的单位和个人，不得使用非道路移动机械从事道路运输业务。 18.储油储气库、加油加气站及油罐车、气罐车应当安装油气回收设施并保持正常运行，按照国家有关规定向市、县（区）人民政府生态环境主管部门报送油气排放检测报告。 19.严格入河排污口整治。各县区政府负责具体整治工作，要按照“依法取缔一批、清理合并一批、规范整治一批”要求，遵循“问题导向、分类处置、属地负责、部门联动”的原则，强化截污治污，根据入河排污口清单和实际情况，逐一明确整治措施，设置整治期限，制定年度入河排污口整治方案，实行整治销号制度。通过对入河排污口进行取缔、合并、规范，最终形成需要保留的入河排污口清单。 20.依法取缔一批。对违反法律法规规定，在饮用水水源保护区、泉域重点保护区、自然保护地、生态保护红线、永久基本农田及其他需要特殊保护区域内设置的入河排污口，由县区政府依法采取责令拆除、责令关闭等措施坚决取缔。对历史遗留问题要妥善处理，合理制定整治措施，避免“一刀切”。 - 21.清理合并一批。城镇污水收集管网覆盖范围内的生活污水散排口应由属地住建部门予以清理合并，生活污水全部收集进入污水处理厂处理。住建部门牵头开展城镇雨洪排口旱天污水直排的溯源治理，加大雨污分流改造和管网错混接改造力度。对工矿企业雨洪排口、城镇污水处理厂进水管网溢流口实行精准管理，加装在线视频监控系统，实施实时监控。建设出水口闸阀，实行汛期打开、非汛期关闭，并向属地生态环境部门备案。园区或开发区内企业现有入河排污口限期清理合并为一个排污口和一个雨洪排口，各工业企业废水治理达到行业排放标准后由园区或开发区污水集中处理设施统一处理。园区或开发区外的工矿企业，原则上一个企业只保留两个入河排污口（一个工矿企业排污口和一个雨洪排口），对于厂区较大或有多个厂区的，应尽可能清理合并，清理合并后仍确有必要保留其他工矿企业入河排污口的，应按照审核权限，全部完成入河排污口设置审核。农村生活污水散排口要先结合实际对污水进行收集处理，再对散排口分类整治。对于城镇周边的农村生活污水，鼓励纳入城镇污水处理系统；对于村庄人口少、污水日产生量小于500立方米的村庄，鼓励采用罐车收集转运；对于村庄人口较为集聚、污水日产生量大于500立方米的村庄，建设农村生活污水集中处理设施及配套管网，统一设置一个入河排污口。对于集中分布、连片聚集的中小型水产养殖散排口，鼓励统一收集处理养殖尾水，统一设置一个入河排污口。; 1.本项目不涉及黑臭水体； 2.本项目不涉及； 3.本项目不涉及； 4.本项目不涉及工业废水深度治理； 5.本项目不属于养殖类项目； 6.本项目不属于餐饮服务业； 7.有组织颗粒物排放浓度≤10mg/m3； 8.生产设备全部于生产车间内，物料储存于全封闭车间内，物料输送进行全封闭，厂区地面全部硬化，生产设施及生产车间外部定期进行清理； 9.本项目生活污水和循环冷却排污水经园区污水管网排入屯留区污水处理厂； 10.本项目不属于焦化、水泥行业； 11.本项目不涉及涉重金属企业污染物排放； 12.不涉及水泥行业、钢铁焦化等重点行业； 13.严格按照规定建立大气环境保护责任制度，明确相关责任及责任人，设置大气污染物排放口及其标志； 14.本项目不涉及钢铁、石油、有色金属、电力、焦化、建材、化工等行业； 15.本项目不涉及挥发性有机物废气； 16.要求企业加强大气污染物防治设施的维护管理； 17.本项目非道路移动机械严格执行相关规定； 18.本项目不涉及油气回收设施； 19-21.本项目不涉及入河排污口。; 符合. 环境风险防控; 1.加强河流水系整治。充分发挥“河长制”作用，持续开展河湖“清四乱”，组织实施妨碍河道行洪突出问题排查整治，全面清理河道内垃圾等废弃物。严禁在河道内开展清洗机械车辆、油桶等可能污染水体的作业，禁止在湖库内使用加油船，严控石油类物质漏洒，严禁在河道内放牧、倾倒畜禽粪污、生活垃圾、工业固废等。 2.强化入河排污口管控。实施入河排污口设置审核管理，强化入河排污口规范化管理。推动水环境精细化管控项目建设，全面提升入河排污口管理水平。深化入河排污口“查、测、溯、治”，实施“一口一策”，坚持分类治理，明确每个排污口整治措施和责任主体，按月组织入河排污口水质监测，对超标排放的排污口溯源整治，限期达标。 3.积极推进重污染企业退城搬迁。持续推进市区及县城建成区内及周边钢铁、焦化、水泥、化工等重污染企业搬迁改造或关停退出，进一步优化产业布局。对市区规划区内的重污染企业，实施更为严格的差异化错峰生产、重污染天气应急减排措施。 4.严格保护优先保护类耕地。加强农药等农业投入品质量监管，严厉打击向农田施用重金属不达标肥料等农业投入品的行为。在永久基本农田集中区域，严禁规划新建可能造成土壤污染的建设项目。依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降。对优先保护类耕地面积减少或土壤环境质量下降的县、区，进行预警提醒并依法采取环评限批等限制性措施。 5.巩固受污染耕地安全利用成效。制定全市受污染耕地安全利用年度计划。有安全利用类耕地的县、区，要结合当地主要作物品种和种植习惯，有针对性的制定并实施受污染耕地安全利用方案，落实品种替代、水肥调控、生理阻隔、土壤调理等安全利用技术措施，分区分类建立完善安全利用技术库和农作物种植推荐清单，巩固提高受污染耕地安全利用成效。 6.加强严格管控类耕地风险管控。鼓励对严格管控类耕地按规定采取种植结构调整、轮作休耕等风险管控措施。加强粮食收储和流通环节监管，杜绝重金属超标粮食进入口粮市场。 7.严格污染地块准入管理。从严管控农药、焦化、化工等行业中的重度污染地块规划用途，严禁规划学校、住宅等，鼓励用于拓展生态空间。从事土地开发利用活动，要因地制宜采取有效措施，确保建设用地符合土壤环境质量要求。对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，自然资源部门严禁作为“一住两公”用地，严禁办理土地收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续。用途拟变更为“一住两公”用地的所有地块，要严格落实土壤污染状况调查评估及治理修复制度，认真执行《长治市建设用地土壤环境联动监督管理实施细则（试行）》。依法开展土壤污染状况调查或风险评估而未开展或尚未完成的地块，以及未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，不得开工建设与风险管控、修复无关的项目。探索“环境修复＋开发建设”模式。 8.严格重点流域、区域产业空间布局。严禁浊漳南源、北源、干流等河流谷地，太行山旅游板块，以及人居环境敏感的区域布局重污染项目。严禁在漳泽湖生态保护与修复区域、城市(县城)规划区布局钢铁(不含短流程炼钢)、铸造(不含高端铸件)、水泥、有色等高污染项目，以及危险化学品贮存、处理处置等高风险项目，支持城市(县城)建成区及周边重污染企业搬迁改造，大力推进企业建设节能环保水平高的先进产能项目。发挥主要污染物总量约束引导作用，对环境质量超标地区严格落实主要污染物总量“倍量削减”要求。优先支持焦化、钢铁等重点产业向资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优、铁路运输便利的城镇下风向工业园区转移。 9.加强重点流域农业面源污染治理，积极推进流域内畜禽养殖粪污资源化利用；加强农业化肥农药施用管控，源头化肥农药减量增效，过程建设生态拦截沟，末端结合采煤沉陷区建设净化湿地，有效控制农业面源污染。 - 10.完善地下水污染源监测体系，到2023年底，化学品生产企业、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水重点污染源地下水环境监测井规范监测比例不低于70%。强化地下水污染风险防控，全面推进地下水污染调查、监测、评估、风险防控和修复等。建立生态环境、自然资源、水利等部门信息共享机制，推进地下水型饮用水水源保护区、地下水重点污染源、水文地质分区、地下水监测水位水质等地下水环境“一张图”管理。; 1.本项目生活污水和循环冷却排污水经园区污水管网排入屯留区污水处理厂； 2.项目不涉及入河排污口管控； 3.本项目不属于重污染企业； 4-6.项目占地不属于耕地； 7.本项目不属于农药、焦化、化工等行业中的重度污染地； 8.本项目不属于焦化、钢铁等行业； 9.本项目不涉及农业面源污染治理； 10.本项目不涉及地下水污染。; 符合. 资源利用效率; 1.保障河流生态流量。以浊漳河为重点，制定生态流量保障实施方案，将生态用水纳入水资源日常运行调度规程，落实《浊漳河生态调水方案》，保障河流生态流量。建立应对水污染事故应急补水机制。 2.推动再生水循环利用。提升城市再生水利用水平，完善再生水利用设施，拓宽再生水利用渠道。加快推进再生水利用工程，城市再生水优先用于工业生产、城市绿化、市政杂用和河湖景观用水，2023年城镇污水处理再生水利用率达到25%以上。 3.提升饮用水水源保护水平。深化县级及以上集中式饮用水水源保护区规范化建设，2023年底前完成县级地表水型集中式饮用水水源保护区规范化建设。 4.推进海绵化城市建设。综合运用“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，充分发挥建筑、道路、绿地、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用，开展初期雨水收集处理，有效控制雨水径流，实现自然积存、自然渗透、自然净化。完成雨污分流改造，2023年完成164km城镇排水管网雨污分流改造任务。 5.严格控制煤炭消费总量。严格落实耗煤项目煤炭减量替代措施，未落实减量替代的耗煤项目不予审批、核准、备案。大力发展新能源和清洁能源，不断提升非化石能源消费比重。严格控制燃煤机组新增装机规模，鼓励通过关停规模小、煤耗高、服役时间长、排放强度大的煤电机组，等容量替代建设支撑性煤电项目。支持自备燃煤（矸石）机组实施清洁能源替代，鼓励自备电厂转为公用电厂。 6.推进传统产业绿色化改造。坚持高端化、智能化、绿色化发展方向，通过延链补链强链，进一步推动产业链耦合、循环式发展。严把高耗能、高排放项目准入关口，严格落实污染物排放削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建，坚决打破“两高”项目路径依赖。大力推动智能绿色安全开采和清洁高效深度利用，因地制宜推广充填开采、煤与瓦斯共采、井下洗选等绿色开采技术，鼓励原煤全部入选(洗)。鼓励高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业，推动落实《长治市钢铁产业布局意见》，推广清洁生产，加快以节能降耗为核心的技术改造，全面实现超低排放，吨钢综合能耗降至全国行业平均数值以下。开展煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造。加快推动4.3米焦炉淘汰，支持焦化行业通过压减产能、淘汰整合提质升级，推进焦炉煤气、煤焦油、粗苯高端利用，化产品精深加工高端发展，污染排放总量大幅下降。以试点示范为抓手，开展绿色园区、绿色工厂创建，培育绿色设计产品，打造绿色供应链，持续推进绿色制造体系建设。 7.到2025年，全市万元地区生产总值用水量下降15%，灌溉利用系数达到0.58以上。 8.到2025年再生水利用率达到50%以上。 9.到2025年，农村生活污水治理率达到25%。 10.到2025年，畜禽粪污综合利用率达到90%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。 11.健全双控指标体系，强化水资源承载能力刚性约束。严格实行区域用水总量和强度控制。; 1.本项目生活污水和循环冷却排污水经园区污水管网排入屯留区污水处理厂； 2.不涉及再生水循环利用； 3.本项目距离饮用水水源较远，生活污水和循环冷却排污水经园区污水管网排入屯留区污水处理厂；对集中式饮用水水源保护区影响较小； 4.厂区实行雨污分流，厂区内设有初期雨水收集池用于收集厂区前15min的初期雨水，后期雨水排入园区雨水管网； 5.本项目不涉煤； 6.本项目不属于高耗能、高排放项目； 7.本项目不涉及灌溉； 8.本项目不涉及再生水利用； 9.本项目不涉及农村生活污水治理； 10.本项目不属于畜禽行业； 11.本项目生活污水和循环冷却排污水经园区污水管网排入屯留区污水处理厂。; 符合. 3、与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析 （1）县城集中饮用水源地 根据《屯留县城水源地保护区划分技术报告》，屯留区有席店和屯降两处水源地保护区。席店水源地保护区范围为东自郭村西一线，西自刘家坪西南一线，北起刘家坪南一线，南到罗庄席店东一线，由以上圈点的面积为1.85km2。屯降水库水源地保护区范围为屯降水库水面及水库上游1000m的水面和陆面。厂址位置距离席店和屯降两处水源地保护区分别为6.7km和17.4km，不会对水源地造成影响。本项目与屯留区县城水源地保护区相对位置关系图见附图8。 （2）乡镇集中饮用水源地 屯留区共有7个乡镇集中饮用水水源地，其中有6个乡镇集中供水水源地（上村镇、渔泽镇、吾元镇、张店镇、李高乡、河神庙乡集中供水水源地），1个开发区集中供水水源地（上莲开发区集中供水水源地），均为地下水型水源地，开采地下水类型包括岩溶裂隙水、砂岩裂隙水、第四系孔隙水，承压水和潜水类型均有。 本项目厂址距离屯留区各乡镇集中供水水源地最近的为李高乡集中供水水源，距离其一级保护区边界为4.6km，距离较远。本项目与李高乡集中供水水源保护区相对位置关系图见附图12。 （3）与辛安泉域符合性分析 ①泉域概况 辛安泉出露于潞城市西流村至平顺县北耽车长16km的浊漳河河谷中，可见泉点170余个。辛安村以上较大泉组有林滩泉、西流泉、苇泉、南流泉，称王曲泉群，出露高程615-643m，出露地层为奥套系中统；辛安村以下有实会泉、年流泉等，多出露于寒武系中统，称实会泉群，标高600-615m。多年平均流量11.9m3/s（1959-1984年）。 ②辛安泉域范围 北部及西部边界：泉域北部、西部在构造上处于沁水向斜核部，地表出露二叠、三叠系地层，寒武、奥陶系地层埋深千米以上，岩溶水呈封闭的滞流状态，因此以浊漳河与汾河及沁河的地表分水岭为泉域边界。自北向南有榆社县人头山-辉教北-子金山-分南南。西部沁县与沁源县行政边界，自北向南基本为自分南南-屯留县八泉-长子县良坪西。 南部边界：为浊漳河和沁河与丹河的地表分水岭，自西向东基本为长治市与晋城市的行政边界，由老庄沟-色头镇南-金泉山-陵川西马安。 东部边界：东北段以清漳河与浊漳河地表分水岭及和神烟地下分水岭与娘子关泉域为界。为晋中地区和顺县、左权县与榆社县、长治市武乡县的行政边界。 泉域边界范围内总面积为13500m2，其中碳酸盐岩裸露面积2600km2，碎屑岩面积为6830km2，松散岩面积为4070km2。 ③泉域重点保护区范围 根据山西省人民政府晋政函[1998]137号“关于山西省泉域边界范围及重点保护区划定的批复”，划定的辛安泉域重点保护区范围： 1）泉水集中出露带和文王山地拿渗漏段，其中泉水集中出露带以浊漳河为轴线，北起黎城县南赵店桥，顺浊漳河谷向下游、至平顺县北耽车，包括河谷两岸地带；西起山西化肥厂排污管道，两侧宽200m，至辛安桥下河道，面积48km2。 2）文王山地垒渗漏段自黄碾南铁路桥上游500m起，顺浊漳河南源主河道，左右两侧各500m，向下游至与浊漳河西源汇流处，面积18km2。 两处合计面积为66km2。 同时，根据《山西省长治市辛安泉饮用水水源地保护条例》，建立辛安泉饮用水水源地保护区制度。辛安泉饮用水水源地保护区划分为一级保护区、二级保护区，并在保护区外围设立准保护区，实行分级保护与管理。 辛安泉饮用水水源地一级保护区范围为现有水源井组周边区域，涉及潞城市辛安泉镇西流北村（西北村）、西流南村（西南村），黎城县程家山乡北流村，面积3.73平方公里。 辛安泉饮用水水源地二级保护区范围为东至黎城县隆旺村东-北流村东-南堡村东一线，南至平顺县王曲村北，西至潞城市西流南村（西南村）西1.3公里-涧口村西一线，北至潞城市续村南-黎城县东窑上村北一线，面积24.9平方公里。 辛安泉饮用水水源地准保护区范围为水源地上游辛安泉域灰岩裸露补给区，涉及城区、郊区、长治县、潞城市、壶关县、平顺县、黎城县、武乡县、襄垣县，面积约1260平方公里。 本项目拟选厂址处于辛安泉域内，但不在泉域的重点保护范围之内，距离重点泉域保护区边界约15km，且不在辛安泉饮用水水源地一级、二级、准保护区内。相对位置关系详见附图9。 4、与《屯留区国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析 （1）规划范围 规划范围为屯留区行政辖区内全部国土空间，包括全区和中心城区两个层次。 （2）规划期限 规划期限为2021-2035年，基准年为2020年，近期目标为2025年，远期目标为2035年，远景展望至2050年。 （3）功能定位 规划屯留区功能定位为：有机循环农业示范区、以煤基新材。 料为主导的资源型城市转型升级示范区、以康体休闲为特色的现代化太行山水名城，合力保障长治市建设全国资源型城市转型升级示范区、现代化太行山水名城。 （4）三区三线划定 ①耕地与永久基本农田 全区划定不低于513.00平方千米（76.95万亩）的耕地和不低于444.27平方千米（66.64万亩）的永久基本农田。 落实最严格的耕地保护制度，对永久基本农田实行特殊保护，坚决防止永久基本农田“非农化”，积极开展永久基本农田储备区划定并严格管理。 ②生态保护红线 全区划定生态保护红线总面积不少于20.64平方千米，占全区国土面积的1.73%，全部为整合优化后的自然保护地。 稳固太行山区生态安全屏障，增强水源涵养、水土保持和生物多样性等生态系统服务功能，加强生物多样性保护优先区域和珍稀濒危野生动植物集中分布地保护，注重保护重要生态空间，严格控制人为活动尤其是开发建设活动对生态系统的破坏。 ③城镇开发边界 全区城镇开发边界控制在24.75平方千米（3.71万亩），占全区总面积的2.08%。 严格城镇开发边界外的空间准入，原则上除特殊用地外，只能用于农业生产、乡村振兴、生态保护和交通等基础设施建设，不得进行城镇集中建设，不得设立各类开发区。重点保障生产、生活、生态和安全空间需求，在城镇开发边界内实施战略留白，为长远发展谋划预留战略空间。 本项目位于屯留区李高乡康庄村北350m处现有厂房内，本次环评拟在厂区现有厂房内进行建设，不新增占地，占地类型为工业用地，不占用永久基本农田，不在生态保护红线范围内，未突破城镇开发边界。本项目与屯留区国土空间控制线规划图相对位置关系图见附图11。 5、废钢铁加工行业准入条件 本项目与《废钢铁加工行业准入条件》（2016）符合性分析见下表。 表1-3 废钢铁加工行业准入条件 准入要求; 项目情况; 符合性. 企业的设立和布局; 1、废钢铁加工配送企业应符合有关法律法规规定，符合国家产业政策、土地供应政策及本地区土地利用总体规划、城乡建设规划和主体功能区规划的要求，企业建设应有规范化设计要求 2、建设废钢铁加工配送项目时，应根据环境影响评价结论，确定厂址及其与周围人群和敏感区域的距离。新建废钢铁加工配送项目原则上应布局在符合相应功能定位的产业园区。在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废钢铁加工配送企业。已在上述区域投产运营的废钢铁加工配送企业要根据该区域规划要求，在一定期限内，通过依法搬迁、转产等方式逐步退出 3、废钢铁加工配送企业应符合国家土地管理的相关政策和规定，应符合国家和本地区土地供应政策，以及禁止和限制用地项目目录、工业项目建设用地控制指标等相关土地使用标准的规定; 本项目位于屯留经济技术开发区的康庄工业园内，在现有厂房内建设，不新增占地，占地属于工业用地，符合国家产业政策、土地利用规划，项目不在生态保护红线范围内; 符合. 规模、工艺和装备; 1、新建普碳废钢铁加工配送企业年废钢铁加工能力必须在15万吨以上；改造、扩建普碳废钢铁加工配送企业年废钢铁加工能力应达到10万吨以上；废旧不锈钢及其它废旧特种钢加工配送企业年加工能力应达到3万吨以上; 生产规模为30万吨环保热熔压饼; 符合. 2、新建普碳废钢铁加工配送企业要求厂区面积不小于3万平米，作业场地硬化面积不小于1.5万平米；改造、扩建普碳废钢铁加工配送企业要求厂区面积不小于2万平米，作业场地硬化面积不小于1万平米；废旧不锈钢及其它废旧特种钢加工配送企业厂区面积不小于1万平米，作业场地硬化面积不小于5千平米。土地使用手续合法(若土地为租用，合同期限不少于15年); 根据土地手续（附件3），现有厂区占地面积为114405.02m2，本项目作业场地硬化面积约为8355m2，土地为山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司单独所有; 符合. 3、废钢铁加工配送企业应配有打包设备、剪切设备或破碎设备以及配套装卸设备和车辆等，必须配备辐射监测仪器、电子磅和非钢铁类夹杂物分类设备等。废旧不锈钢及其他废旧特种钢加工配送企业应配备成分检测设备。; 本项目原料为粒径≤20mm和≤3mm的废钢铁碎料，为颗粒状，无需设置破碎工序，配套装卸设备和车辆、辐射监测仪器、电子磅和非钢铁类夹杂物分类设备; 符合. 4、废钢铁加工配送企业应选择生产效率高、加工工艺先进、能耗低、环保达标和资源综合利用率高的加工生产系统。必须配套有粉尘收集、污水处理和噪音控制等环境保护设施，加工工艺和设备应满足国家产业政策、禁止和限制用地项目目录的有关要求。; 配套有粉尘收集和噪音控制等环保设施，加工工艺和设备满足国家产业政策、禁止和限制用地项目目录有关要求; 符合. 5、鼓励企业积极开发使用节能、环保、高效的新技术、新工艺、新装备，逐步淘汰鳄鱼剪式剪切机。; 无鳄鱼剪式剪切机; 符合. 产品质量; 1、废钢铁加工产品达到废钢铁国家标准和行业标准。不得销售给生产建筑用钢的工频炉、中频炉企业，以及使用30吨及以下电炉(高合金电炉除外)等落后生产设备的企业。; 产品出售给当地钢铁厂炼钢炼铁使用，本项目回转窑加热燃料为天然气，不属于生产建筑用钢的工频炉、中频炉企业，以及使用30吨及以下电炉（高合金电炉除外）等落后生产设备的企业; 符合. 2、废钢铁加工配送企业应配备专职质量管理人员，建立质量管理制度。应通过ISO质量管理体系认证。; 配备专职质量管理人员; 符合. 能源消耗和资源综合利用; 1、废钢铁加工配送企业加工生产系统综合电耗应低于30千瓦时/吨废钢铁，新水消耗应低于0.2吨/吨废钢铁。; 综合电耗为4千瓦时/吨废钢铁，新水消耗为0.014吨/吨废钢铁; 符合. 2、对加工废钢铁过程中产生的各种夹杂物，如有色金属、塑料、橡胶、木块、纤维、渣土、机油、汽油、氟利昂、电池等，应有相应的回收、处理措施和合法流向，避免二次污染; 对分选过程中产生的各种夹杂物，均采取了相应的回收、处理措施; 符合. 环境保护; 1、废钢铁加工配送企业应按照《建设项目环境保护管理条例》，严格执行环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度和排污许可制度等环境保护要求。应按照规定申领排污许可证，经有管辖权的环境保护行政主管部门审核同意、领取排污许可证后，方可排污。; 严格执行环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度和排污许可制度等环境保护要求; 符合. 2、按照环境保护主管部门和相关制度规定依法履行环境保护义务，应通过ISO环境管理体系认证。; 依法履行环境保护义务; 符合. 3、废钢铁加工配送企业应有雨水、生产废水、生活废水的收集和循环利用系统，废水经无害化处理后达标排放，或者排入城市污水集中处理系统处理；应有废油回收储存设备和相关处理措施。废钢铁加工配送企业应有突发环境事件或污染事件应急设施和处理预案，消防设施应达到国家相关要求。; 厂区内建有初期雨水收集池，本项目产生的生活污水和循环冷却排污水经园区污水管网排入屯留区污水处理厂。待环评报告编制完成后，按要求编制突发环境事件应急预案; 符合. 6、与《关于支持打击“地条钢”、界定工频和中频感应炉使用范围的意见》（钢协[2017]23号）符合性分析 表1-4 与“钢协[2017]23号”符合性分析 意见; 项目情况; 符合性. 一、坚决支持取缔“地条钢”违法违规产能： 早在2002年，质国家经贸委《关于地条钢有关问题的复函》(国经贸产业函([2002)156号)中就表明，“地条钢”是指以废钢铁为原料、经过感应炉等熔化、不能有效的进行成分和质量控制生产的钢及以其为原料轧制的钢材。感应炉是利用感应电热效应使金属物料加热或熔化的电炉，根据输入电源频率可分为工频感应炉（50Hz或60Hz）、中频感应炉（150-10000Hz）和高频感应炉（10000Hz以上）三种，钢铁领域应用较多的为工频和中频感应炉（以下简称“中（工）频炉”）。用中（工）频炉熔化废钢生产地条钢、普碳钢、不锈钢等钢坯（锭）及钢材，不仅保证不了质量要求，而且严重干扰公平竞争的市场秩序，必须坚决予以拆除。 2004年，国家发展改革委等7部门联合下发了《关于进一步打击地条钢建筑用材非法生产销售行为的紧急通知》（发改运行〔2004〕1003号），对“地条钢”进行了更加明确的界定，要求各地坚决取缔“地条钢”非法生产企业，依法查处流通环节的“地条钢”建筑用材。但十多年过去了，用中（工）频炉生产销售“地条钢”仍未得到控制，而且为规避国家产业政策限制，这些企业又采用了扩大中（工）频炉炉容、配备炉外精炼、配套连铸连轧等办法，但产品仍属于“地条钢”性质。; 本项目原料为废钢铁碎料，厂区入口处已安装辐射检测装置，原料在入厂前均进行了辐射检测，当原料辐射检测超标时，警报灯将亮起，检测系统会记录下原料批次及辐射超标情况。检测超标车辆禁止进入厂区，并立即通知辐射相关管理部门进行处理。本项目加热过程回转窑采用燃料为天然气，由园区供气管道提供。原料废钢、废铁均满足《废钢铁》（GB/T4223-2017）中熔炼用废钢、熔炼用废铁相关要求; 符合. 根据《废钢铁》（GB/T4223-2017），本项目执行熔炼用废钢分类中重型Ⅱ类废钢和熔炼用废铁分类中高炉添加料标准。 表1-5 熔炼用废钢分类 型号; 外形尺寸及重量要求; 供应形状; 典型举例. 重型废钢Ⅱ类; 800mm×400mm以下，厚度≥6mm，单重≥3kg; 块; 圆钢、型钢、角钢、槽钢、板材等工业用料、螺纹钢余料、纯工业用料边角料、满足厚度单重要求的批量废钢. 表1-6 熔炼用废铁分类 品种; 类别; 典型举例. 高炉添加料; 10mm×10mm×10mm≤外形尺寸≤200mm×200mm×200mm以下，单件重量≤5kg; 加工压块. 本项目以废钢铁碎块为原料，经回转窑加热软化后，压制成块状，供当地钢铁厂使用。加热设备采用回转窑，以天然气为热源，不属于采用感应炉生产地条钢。同时本项目产品热压铁饼外形尺寸直径Φ220mm×高230-250mm，单件重量约45kg；产品对辊压块外形尺寸55mm×55mm×45mm，单件重量为0.4kg，成品密度约为5t/m3，符合熔炼用废钢废铁种类。 7、与废物资源综合利用相关政策符合性分析 表1-7 本项目与废物资源综合利用相关政策符合性分析 文件名称; 要求; 本项目情况; 符合性. 《废钢铁产业“十四五”发展规划》; 废钢铁产业要把握“两个一百年”发展机遇，充分利用好国内国外两个市场，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推动废钢加工行业和钢渣综合利用行业的产业升级和高质量发展; 属于废钢铁加工行业; 符合. 不断提高废钢铁应用比例，到“十四五”末全国炼钢综合废钢比要达到30%；提高规范企业废钢铁加工配送能力，废钢铁加工准入企业总的年加工能力达到2亿吨. 《国务院办公厅关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》（国办发[2024]7号）; 加强再生资源高效利用。鼓励废钢铁、废有色金属、废纸、废塑料等再生资源精深加工产业链合理延伸。支持现有再生资源加工利用项目绿色化、机械化、智能化提质改造; 属于废钢铁加工行业; 符合. 8、与《山西省工业炉窑大气污染物综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）符合性分析 表1-8 本项目与晋环大气[2019]164号符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 严格建设项目环境准入; 新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，并符合园区规划环境影响评价要求，配套建设高效环保治理设施。落实国家和我省相关产业政策及产能置换办法。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能。全省禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）; 本项目建设1座回转窑，燃用天然气，属于新建工业炉窑，位于屯留经济开发区，符合园区规划环境影响评价要求，配套了高效环保治理设施。不新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能; 符合. 加大过剩产能和不达标工业炉窑淘汰力度; 全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑，加快推进限制类工业炉窑升级改造。落实《山西省焦化行业压减过剩产能打好污染防治攻坚行动方案》，加快炭化室高度4.3米及以下且运行寿命超过10年的焦炉淘汰步伐。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭; 本项目配置的回转窑不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中需淘汰的落后工艺装备; 符合. 加快燃料清洁低碳化替代; 2020年6月底前，现有以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑完成清洁低碳燃料、技术和装备替代改造，全省铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%），玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。加大煤气发生炉淘汰力度，2019年底前全省基本淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，以及化肥行业固定床间歇式煤气化炉集中区域，2019年底前启动建设统一的清洁煤制气中心，取缔覆盖范围内的分散煤气发生炉，逐步淘汰化肥行业固定床间歇式煤气化炉，加快淘汰燃煤工业炉窑，重点区域2019年底取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）; 本项目燃料为天然气，不属于以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑; 符合. 实施污染深度治理; 推进工业炉窑全面达标排放。加大工业炉窑治理力度，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准特别排放限值及相关规定。暂未制订行业排放标准的工业炉窑，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米考核评价，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。各地有更严格管控要求的从严执行; 本项目回转窑燃用天然气，设置低氮燃烧器，回转窑污染物颗粒物、SO2、NOx有组织排放浓度参照执行《长治市人民政府办公室关于印发长治市大气和水污染物排放管控要求的通知》（长政办规〔2023〕1号）钢铁行业管控要求加热炉限值要求; 符合. 全面加强颗粒物无组织排放管理; 在保障生产安全的前提下，工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放环节采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、收尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料应采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施; 本项目原料为废钢铁碎料，储存过程不易起尘，且储存于全封闭原料库内; 符合. 建立健全监测监控体系; 排气口高度超过45米的高架源，钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、陶瓷、氮肥、有色金属冶炼、再生有色金属等行业，严格按照排污许可管理规定安装和运行自动监控设施。加快其他行业工业炉窑大气污染物排放自动监控设施建设，冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑（电窑除外）、碳素焙（锻）烧炉（窑）、石灰窑、铬盐焙烧窑、磷化工焙烧窑、铁合金矿热炉和精炼炉等，应纳入重点排污单位名录，安装自动监控设施。具备条件的企业，应通过分布式控制系统（DCS）等，自动连续记录工业炉窑环保设施运行及相关生产过程主要参数。重点行业厂区布设空气质量监测微站、安装高清视屏监控设施。重点运输单位建设门禁系统和视屏监控系统，监控运输车辆近处情况，门禁系统、CEMS、DCS等数据保存一年以上，视屏监控数据保存三个月以上。强化监测数据质量控制，自动架空设施应与生态环境主管部门联网，数据传输有效率达到90%; 不属于重点排污单位; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程组成 根据现场踏勘，现有厂区内山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司建设有3个项目，分别为“山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司建设再生资源循环利用园区（基地）项目（一期）”、“山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司报废汽车回收拆解项目”和“山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司新能源汽车回收拆解项目”，均取得了合法手续。 （1）现有工程概述 ①年回收利用废钢铁100万吨项目 2017年8月，山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司委托山西清泽阳光环保科技有限公司编制完成了《山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司建设再生资源循环利用园区（基地）项目（一期）环境影响报告表》。2017年8月30日，原屯留县环境保护局以“屯环函[2017]114号”文出具了“关于山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司再生资源循环利用园区项目（一期工程）污染物排放总量控制指标的核定意见”（见附件），粉尘：2.58t/a。2017年10月9日，原屯留县环境保护局以“屯环函[2017]128号”文予以环评批复。 2018年3月28日，山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司组织召开并通过了“山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司建设再生资源循环利用园区基地项目（一期）”竣工环境保护验收会。 ②报废汽车回收拆解项目 2018年11月，山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司委托山西清泽阳光环保科技有限公司编制完成了《山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司报废汽车回收拆解项目环境影响报告书》。2018年12月20日，原长治市屯留区环境保护局以“屯环函(2018]134号”文予以环评批复。 该项目2019年12月建成后，于2019年12月4日取得了排污许可证，排污许可证编号为91140424MAOHEAD68L001U，并于2022年10月18日换发了新的排污许可证。2020年1月20日对该项目进行了竣工环境保护验收。 ③新能源汽车回收拆解项目 2024年7月，山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司委托山西景顺通环境工程有限公司编制完成了《山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司新能源汽车回收拆解项目环境影响报告表》。长治市生态环境局屯留分局以屯环函[2024]41号核定本项目总量控制指标为：非甲烷总烃0.283t/a。2024年7月30日，长治市屯留区行政审批服务管理局以“屯审管建函[2024]48号”文予以环评批复。 2025年2月对该项目进行了竣工环境保护验收。 本项目占地位于现有1#厂房北侧，1#厂房为钢混结构，占地面积约51840m2。厂房内现为年回收利用废钢铁100万吨项目，车间内设有原料储存区、剪切区、破碎区和成品堆放区。本项目拟在现有1#厂房北侧占地进行建设，不新增占地，占地类型为工业用地。项目占地原为年回收利用废钢铁100万吨项目的产品堆放区，根据现场踏勘，车间内地面已做硬化处理。 本项目组成内容见表2-1，依托工程见表2-2。 表2-1 工程主要建设内容一览表 类别; 项目; 建设内容; 备注. 主体 工程; 生产区; 位于厂区现有1#厂房内北侧，占地面积约8355m2，全封闭钢混结构，厂房内地面已做硬化处理。拟在厂房内建设1条处理能力达30万吨环保热熔压饼生产线，设置1台回转窑、2台热压成型机、1台高温对辊成型机、皮带输送机等设备; 新建 （构筑物依托现有）. 储运 工程; 原料堆放区; 位于生产区西侧，占地面积约2000m2，用于堆放原料; 新建 （构筑物依托现有）. 成品堆放区; 位于生产区东侧，占地面积约2000m2，用于堆放成品; 新建 （构筑物依托现有）. 辅助 工程; 办公生活区; 利用现有厂区东侧的办公楼，5层砖混结构; 依托现有. 地磅; 利用厂区现有地磅; 依托现有. 公用 工程; 供水; 由工业园区集中供水系统供给; 利用厂区现有公用工程系统. 供电; 由工业园区供电系统接入. 供暖; 由园区集中供热管网接入. 供气; 由园区供气管道接入. 环保 工程; 废气; 运输废气; 采用厢式车运输或加盖篷布、限速行驶，定期对道路进行抑尘洒水; 新建. 上料废气; 每个料仓上方设置1个集气罩（共3个），上料废气经集气罩收集后引入布袋除尘器（TA001）处理后，由1根20m高排气筒（DA008）排放; 新建. 回转窑烟气; 回转窑设置低氮燃烧器，加热产生的烟气采用1台旋风除尘器+1台脉冲式布袋除尘器（TA002）处理后经20m高排气筒（DA009）排放; 新建. 热压成型废气; 每台热压成型机上方分别设置1个集气罩（共2个），对辊成型机上方设置集气管道，废气经收集引入布袋除尘器（TA003）处理后，由1根20m高排气筒（DA010）排放；; 新建. 出料废气; 成品出料池上方各设置1个集气罩（共2个），废气经收集后引入1台布袋除尘器（TA004）处理后，由1根20m高排气筒（DA011）排放; 新建. 废水; 生活污水; 经园区污水管网排入屯留区污水处理厂; 依托现有. 循环冷却 排污水; 经园区污水管网排入屯留区污水处理厂; 依托现有. 初期雨水; 现有厂区东南角设置1座初期雨水收集池，容积为300m3，用于收集厂区前15min的初期雨水，后期雨水排入园区雨水管网; 依托现有. 固废; 除尘灰; 暂存在生产车间内，定期外售废品收购站; 新建. 废布袋; 每2年更换一次，由厂家回收处理; 新建. 废边角料; 暂存在生产车间内，收集后外售品收购站; 新建. 生活垃圾; 厂区内设置分类垃圾桶，定期送至当地环卫部门指定地点处置; 新建. 废矿物油、废液压油、废润滑油、废油桶; 依托厂区东南现有1座占地面积约500m2危废贮存库，入口设置20mm围堰，库内地面已做硬化及防渗处理，设置导流槽、集液池，各类危废进行分区存放，在废油液贮存区上方设置集气罩，废气由引风管引入一套活性炭吸附装置进行净化处理后经15m高排气筒排放。本项目产生的废矿物油、废液压油、废润滑油、废油桶分区暂存于危废贮存库内，定期委托有资质单位处置; 新建 （构筑物依托现有）. 噪声; 生产设备; 选用低噪声设备，高噪音设备做基础减振、柔性连接，厂房隔声等，保持设备运行良好；车辆限速行驶，减少鸣笛; 新建. 表2-2 依托工程一览表 类别; 项目; 内容; 备注. 主体 工程; 生产区; 位于厂区现有1#厂房内北侧，占地面积约8355m2，全封闭钢混结构，厂房内地面已做硬化处理。拟在厂房内建设1条处理能力达30万吨环保热熔压饼生产线，配套设置1台回转窑、2台热压成型机、1台高温对辊成型机、皮带输送机等设备; 构筑物依托现有. 储运 工程; 原料堆放区; 位于生产区西侧，占地面积约2000m2，用于堆放原料; 构筑物依托现有. 成品堆放区; 位于生产区东侧，占地面积约2000m2，用于堆放成品; 构筑物依托现有. 辅助 工程; 办公生活区; 利用现有厂区东侧的办公楼，5层砖混结构; 依托现有. 地磅; 利用厂区现有地磅; 依托现有. 公用 工程; 供水; 由工业园区集中供水系统供给; 利用厂区现有公用工程系统. 供电; 由工业园区供电系统接入. 供暖; 由园区集中供热管网接入. 供气; 由园区供气管道接入. 环保 工程; 废水; 生活污水; 经园区污水管网排入屯留区污水处理厂; 依托现有. 循环冷却 排污水; 经园区污水管网排入屯留区污水处理厂; 依托现有. 初期雨水; 现有厂区东南角设置1座初期雨水收集池，容积为300m3，用于收集厂区前15min的初期雨水，后期雨水排入园区雨水管网; 依托现有. 固废; 废矿物油、废液压油、废润滑油、废油桶; 依托厂区东南现有1座占地面积约500m2危废贮存库，入口设置20mm围堰，库内地面已做硬化及防渗处理，设置导流槽、集液池，各类危废进行分区存放，在废油液贮存区上方设置集气罩，废气由引风管引入一套活性炭吸附装置进行净化处理后经15m高排气筒排放。本项目产生的废矿物油、废液压油、废润滑油、废油桶分区暂存于危废贮存库内，定期委托有资质单位处置; 依托现有构筑物. （2）依托工程可行性分析： 本项目拟在现有1#厂房内北侧建设，不新增占地，占地类型为工业用地。项目占地原为年回收利用废钢铁100万吨项目的产品堆放区，厂房内地面已做硬化处理。 本项目在1#厂房内北侧设置1条处理能力达30万吨环保热熔压饼生产线，以及生产配套及环保设施的安装。依托工程主要涉及公用工程、辅助工程等。 ①磅房、办公生活区 厂区出入口设有磅房，地磅可以满足本项目的生产需求。 办公楼位于厂区东侧，5层砖混结构，本项目新增劳动定员30人，现有厂区内办公楼可以满足本项目需求。 ②供电、给排水、供暖、供气 本项目循环系统补水和新增劳动定员生活用水由园区集中供水系统供给，循环冷却排污水和生活污水排入园区污水管网进入屯留区污水处理厂；供电由业园区供电系统接入；供暖由园区集中供热管网接入；回转窑加热采用的燃料为天然气，由园区供气管道接入。厂区实行雨污分流，现有厂区东南角设置1座初期雨水收集池，容积为300m3，用于收集厂区前15min的初期雨水，后期雨水排入园区雨水管网。 目前厂区现有公用工程系统、雨排水系统可以满足本项目生活、生产需求。 ③危废贮存库 - 厂区东南侧现有1座危废贮存库，占地面积约500m2，入口设置20mm围堰，危废贮存库地面已进行硬化及防渗处理，并设置导流槽、集液池，各类危废进行分区存放。危废贮存库内将在废油液贮存区上方设置集气罩，废气由引风管引入一套活性炭吸附装置进行净化处理后经15m高排气筒排放，集气效率取95%，活性炭装置净化效率取70%。本项目产生的危险废物为废矿物油、废液压油、废润滑油及废油桶，产生量较小，因此现有危废贮存库可以满足本项目的生产需求。 - 综上所述，公用工程、辅助工程、危废贮存库等均能满足本项目生活、生产需求。 2、主要产品方案及产能 本项目产品分为两种，热压成型机压制的产品规格为圆饼状压块，高温对辊成型机压制的产品规格为菱形颗粒状压块。成品密度：约5t/m3。产品均无塑料、木材、橡胶等杂质。本项目产品方案见表2-3。 表2-3 产品方案表 序号; 产品名称; 年产量; 规格参数; 备注. 1; 热压铁饼; 约29.7万吨; 圆饼状压块，直径Φ220mm，高230-250mm; 外售钢铁厂. 2; 对辊压块; 菱形颗粒状压块，55mm×55mm×45mm. 产品外售钢铁厂炼钢、炼铁，本项目废钢铁来源及加工产品质量需符合《废钢铁》（GB/T4223-2017）中相关要求，见表2-4中。 表2-4 废钢铁的质量指标 类别; 碳含量; 硫含量; 磷含量; 含铁量（高炉添加料）. 废铁; ＞2.0%; ≤0.12%; ≤1%; ≥65%. 废钢; ＞2.0%; ≤0.05%; ≤0.05%; /. 3、生产设备 本项目主要设备见表2-5。 表2-5 主要设备表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注; 工作制度. 1; 三仓料仓; 钢结构; 3; 新建; 330d，24h（7920h/a）. 2; 皮带计量秤; TDGB6540; 3; 新建. 3; 皮带输送机; B650×13m; 1; 新建. 4; 大倾角皮带输送机; DJ800×26m; 1; 新建. 5; 进料螺旋输送机; LS400×3.5m; 1; 新建. 6; 回转窑; Φ2.8×48m; 1; 新建. 7; 低氮燃烧器; ZT1200; 1; 新建. 8; 热压成型机; Y1600; 2; 新建. 9; 热压机自动控制系统; 配套; 2; 新建. 10; 热压机液压系统; 配套; 2; 新建. 11; 热压机设备水冷系统; 配套; 1; 新建. 12; 高温对辊成型机; YQ48-5; 1; 新建. 13; 链板输送机; BL650×25m; 2; 新建. 14; 余热利用换热器; LGH6; 1; 新建. 15; 螺旋输送机; LS315×11m; 1; 新建. 16; 空压机; BK75-8GH; 1; 新建. 17; 自动控制系统; 配套; 1; 新建. 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》等相关文件，本项目生产设备不属于淘汰落后设备。热压成型机生产能力为15-18t/h：高温对辊成型机生产能力为15-20t/h，按回转窑生产能力计算产能匹配性，回转窑生产能力为35-40t/h，年工作时间为7920h，年产生规模为27.72万~31.68万t/a，可以满足本项目产能30万吨环保热熔压饼。 4、原辅材料及能源消耗 （1）主要原辅料 本项目原料废钢铁碎料均为颗粒状，不含粉末状，原料来源为屯留区周边汽车拆解厂、机械加工厂及废品回收站，且在入厂前做分拣工序，分拣出表面含油、含油漆、表面氧化的废钢铁，确保入厂的废钢铁碎料表面无严重锈蚀氧化、不含油、不含油漆。废钢铁在入厂前按照《废钢铁》（GB/T4223-2017）中“废钢铁的质量指标”做了成分指标检测，常见的检测方法：先对原料进行称重，采用中频炉坩埚煅烧，去除杂质后称重，去除杂质后的重量除以原料重量计算出水率。对每个批次的原料进行多次测定，取平均值。 厂区入口处已安装辐射检测装置，废钢铁碎料在入厂前应进行辐射检测，当原料辐射检测超标时，警报灯将亮起，检测系统会记录下原料批次及辐射超标情况，检测超标车辆禁止进入厂区，并立即通知辐射相关管理部门进行处理。检测合格的废钢、废铁根据不同原料的粒度、出水率、堆积密度等分区堆放。 原辅材料及能源消耗情况见2-6。 表2-6 原辅料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 规格参数; 备注. 1; 废钢铁碎料; 30万t/a; 热压铁饼所需原料粒径≤20mm，对辊压块所需原料粒径≤3mm，若两种产品同时生产时，原料粒径需满足≤3mm; 汽车运输，储存于全封闭原料堆放区. 2; 天然气; 327.25万m3/a; /; 由园区供气管道提供. 3; 水; 4237.2m3/a; /; 由工业园区供电系统. 4; 电; 120万kWh/a; /; 由工业园区供水管网. 天然气成分见表2-7。 表2-7 天然气成分一览表 组分; CH4; C4H10; N2; C2H6; C3H8; C6; 其他. mol/%; 98.204; 0.006; 1.232; 0.067; 0.015; 0.001; 0.475. 物性参数. 高位热值（MJ/m3）; 36.515; 低位热值（MJ/m3）; 32.892. （2）硫平衡分析 表2-8 本项目硫平衡分析 进料硫含量（t/a）; 出料硫含量（t/a）. 原料; 90; 产品; 89.1. 天然气; 0.0655; SO2; 0.0655. /; /; 废边角料; 0.877. /; /; 除尘灰; 0.023. 合计; 90.0655; 合计; 90.0655. 注：原料年用量约30万t/a，产品年产量约29.7万t/a，含硫量按0.03%计；天然气年用量327.25万m3/a，含硫量按20mg/m3计；有组织SO2排放量为0.131t/a，硫在燃烧时全部转化为SO2，S摩尔质量为32g/mol，SO2摩尔质量为64g/mol。废边角料产生量约为2924.19t/a，除尘灰产生量约75.81t/a。. （3）铁平衡分析 表2-9 本项目铁平衡分析 进料铁含量（t/a）; 出料铁含量（t/a）. 原料; 270000; 产品; 267300. /; /; 废边角料; 2631.771. /; /; 除尘灰; 68.229. 合计; 270000; 合计; 270000. 注：原料年用量约30万t/a，产品年产量约29.7万t/a，废边角料产生量约为2924.19t/a，除尘灰产生量约75.81t/a，含铁量均按90%计。. 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员30人，年工作时间为330天，采用3班工作制，每班8小时，年工作7920h/a。 6、总平面布置 本项目位于屯留区李高乡康庄村北350m处现有厂房内，项目占地原为废钢铁项目的产品堆放区，不新增用地，占地类型为工业用地。 厂区平面布置：1#厂房位于厂区西北侧，为年回收利用废钢铁100万吨项目车间，东侧为办公楼，办公楼南侧为2#厂房，为汽车拆解项目和新能源汽车拆解项目车间，再往南为报废汽车、报废新能源汽车堆场，堆场东侧依次为危废贮存库、初期雨水收集池，堆场西侧依次为智控中心、3#厂房，3#厂房目前为闲置厂房。 本项目平面布置：占地由西向东依次为原料堆放区、生产区、成品堆放区。 本项目占地西侧为年回收利用废钢铁100万吨项目的成品堆放区，南侧为年回收利用废钢铁100万吨项目的原料堆放区和剪切区。 厂区现状分布图及分区防渗图见附图4，本项目平面布置图见附图5，本项目生产设备及环保设施平面布置图见附图6。 7、公用工程 （1）项目用水 - 本项目用水依托园区供水管网提供，能满足员工生活需要。 ①生活用水 本项目劳动定员30人，职工生活用水参照《山西省用水定额第4部分:居民生活用水定额》（DB 14/T 1049.4-2025）--“农村分散式供水”，用水量按80L/人·d计，年工作330天，则本项目职工生活用水量为2.4m3/d（792m3/a）。 ②生产用水 本项目设置1台闭式冷却塔，间接冷却水在使用过程中仅受热污染，经冷却后即可回用，冷却塔循环水量为150m3/h，每天运行时间为24h，根据企业提供的资料，循环系统蒸发量约为循环水量的0.08%，即蒸发量为0.12m3/h（2.88m3/d）；排污量约为循环水量的0.2%，即排污量为0.3m3/h（7.2m3/d）；损耗量约为循环水量的0.01%，即损耗量为0.015m3/h（0.36m3/d）。 因此，本项目闭式冷却塔补水量为0.435m3/h（10.44m3/d）。 - （2）排水 厂区实行雨污分流，现有厂区东南角设置1座初期雨水收集池，容积为300m3，用于收集厂区前15min的初期雨水，后期雨水排入园区雨水管网。 - 生活污水按照用水量的80%计，则生活污水为1.92m3/d（633.6m3/a），主要污染为SS、BOD5、COD、氨氮，排入园区污水管网进入屯留区污水处理厂。 - 根据企业提供的资料，闭式冷却塔排污量约为循环水量的0.2%，即排污量为0.3m3/h（7.2m3/d），循环系统排污水主要污染物为SS、COD等，可排入园区污水管网进入屯留区污水处理厂。 - 本项目用排水情况见下表。 表2-10 本项目用水、排水情况一览表 类别; 用水类型; 用水量指标; 数量; 用水量m3/d; 废水量m3/d; 备注. 生活; 生活用水; 80L/人·d; 30人; 2.4; 1.92; 排入园区污水管网，进入屯留区污水处理厂. 生产; 冷却系统排污补水; 0.3m3/h; 24h; 7.2; 7.2. 冷却系统蒸发补水; 0.12m3/h; 24h; 2.88; 0; /. 冷却系统损耗补水; 0.015m3/h; 24h; 0.36; 0; /. 总计; /; /; 12.84; 9.12; /. - 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/d） （3）供电 供电依托现有供电系统，由园区供电电网接入，能满足本项目供电需求。 （4）供暖 现有办公生活区冬季供暖由园区集中供热管网提供。 本项目办公生活区利用现有办公楼，不新增供热面积，不新增供热负荷。现有供热系统可以满足供热需求。 （5）供气 本项目回转窑运行制度为每天24h，330d，加热采用的燃料为天然气，由园区供气管网提供，热源可满足本项目生产需要。厂区天然气接入位置为厂区西北侧，本项目天然气接入位置位于1#厂房北侧，需建设约270m天然气输送管线。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述（图示） （1）原料入厂 本项目原料废钢铁主要来源于屯留区周边汽车拆解厂、机械加工厂及废品回收站，原料在入厂前已做分拣工序，分拣出表面含油、含油漆、表面氧化的废钢铁，要求入厂的废钢铁碎块表面无严重锈蚀氧化、不含油、不含油漆，因此本项目废气不涉及有机废气。原料采用汽车运输，车辆进入厂区前通过便携式放射性监测仪进行辐射检查，当原料辐射检测超标时，警报灯将亮起，检测系统会记录下原料批次及辐射超标情况，检测超标车辆禁止进入厂区，并立即通知辐射相关管理部门进行处理，检查通过后进入厂区，根据原料来源不同分废钢、废铁分区储存于原料库内。原料为废钢铁碎块，不含粉末状，生产热压铁饼所需粒径≤20mm，生产对辊压块所需粒径≤3mm，两种产品同时生产时，需满足对辊压块产品所需粒度（≤3mm）。本项目不设置破碎、除油、除锈等预处理措施。 （2）上料系统 上料系统由受料料仓、皮带计量称、皮带输送机、大倾角输送机及高温密封进料机组成。 生产线在生产时，会根据不同原料的粒度、出水率、堆积密度等情况进行不同物料的配料，从而满足钢厂对成品料的需求以及满足项目经济价值，上料系统配置三个上料受料仓，用于不同物料的配料。原料由铲车将分别将不同物料送入三个料仓内，在受料仓侧壁设置破拱装置，防止物料在仓内起拱，上料过程会产生少量粉尘；在受料仓下部分别设置三台皮带计量称，在自动控制系统内设置好不同物料的配置比例，皮带秤会自动对物料进行称重计量，按照预设好的流量进行配料给料，不同物料会一起送入皮带输送机，然后进入大倾角输送机内；在大倾角输送机的连续运转下，将物料输送提升至控温炉进料器上部，在控温炉进料端设置高温密封进料机，物料由大倾角输送机融入进料机内后，由进料机将物料均匀连续的送入控温炉内部，从而完成物料的上料。 （3）加热系统 加热系统采用的回转窑燃料为天然气，加热温度约800℃，加热时间约4h，运行制度为每天24h，330d。回转窑点火采用高能点火器，点火方式是自动。 回转窑是一个倾斜设置的圆筒状加热器，进料端较高，出料端较低，其在运行时进行360°回转运动，滚筒上设置支撑光圈，光圈支撑在托辊装置上，同时设置一组挡棍装置防止滚筒运行时超出设置的窜动范围，同时在滚筒上安装大齿圈，再由传动系统驱动大齿圈进行旋转，大齿圈带动筒体进行旋转运动，在控温炉出料端设置有天然气燃烧系统，回转窑为高温运转设备，为防止热量损失，在回转窑外部设置有外保温装置，使得能源被更好的利用。 物料经上料系统的高温密封进料机送来的物料进入到控温炉较高一端的内部，在筒体的旋转作用下由较高一端缓慢行走到达较低一端，物料的行走的同时不断翻转，并且不断天然气燃烧产生的热量，在到达较低的出料端时达到要求的温度，从而完成物料加热，加热后的物料进入到出料端设置的高温物料仓内缓存，高温缓存料仓下部连接热压成型系统的进料口，同时在高温缓存料仓下部还设置一个紧急卸料口，在出现故障或断电时可以将控温炉内物料进行排空。 加热系统采用天然气作为热源，天然气燃烧器安装在回转窑出料端，通过燃烧器阀组对燃气进行减压稳压后，送入安装在回转窑出料器上的燃气烧嘴将天然气点燃，从燃烧器烧嘴处向控温炉内喷火，对物料进行直接加热；天然气燃烧器采用全自动PID控制系统，由回转窑上安装的温度传感器对其进行控制，完成燃气及配风的自动调节，使得回转窑连续稳定的运行在一定温度区间；天然气燃烧器设置有手动总阀、稳压阀、双气动切断阀、电动调节阀、高压点火枪、点火风机、红外火焰探测器等装置，使得天然气能够完成自动点火及连续调节，同时能够不间断监测火焰状态，发现火焰熄灭时及时切断燃气供应并报警。 回转窑在加热过程中会产生一定量尾气，尾气中含有颗粒物、SO2、NOx；其排放口设置在进料端，尾气由管道连接至旋风除尘器进风口，在旋风除尘器内进行一次除尘，将大颗粒粉尘去除之后进入到余热利用换热器中，尾气与燃烧器的助燃风进行热交换，提高助燃风温度节约能源，同时降低尾气温度使其满足进入脉冲除尘器的温度，在热交换器上还安装有保险换热风机，在助燃风不足以将温度降至合适温度时，由保险风机对其进行进一步降温；后续尾气进入脉冲除尘器内进行过滤除尘，使尾气中粉尘浓度降至排放要求的浓度以下，然后尾气进入工艺引风机内，最后从排气筒排入大气中。在脉冲除尘器进出风口之间设置有旁通管道，在系统温度超高不受控时，将旁通阀打开紧急排放高温烟气。 余热利用方案：管式换热器回收回转窑内产生的高温废气里的热量，高温烟气从回转窑进料端排出，通过管道先进入旋风除尘器，将废气中的大颗粒物剔除，然后再进入换热器进行换热，换热是使用高温废气来加热燃烧器的助燃风，可将助燃风加热至200-250℃，可节省燃料10-15%，有效实现节能降耗。在管道、旋风除尘器、换热器上都制作有保温层，可有效降低热量的流失。换热器上安装有超声波吹灰器装置，可以及时的将内部积灰清除，保证设备的换热效率。 燃烧方式：本系统使用燃烧器直接对窑内的物料加热，升温速度快，效率高，窑体旋转时，物料在回转窑内翻滚前行可以使物料均匀受热。燃烧器使用天然气作为燃料，使用助燃风机供给空气，助燃风在经过换热器是被加热，提高助燃风温度，可以直接降低燃料的使用。 回转窑结构图 回转窑烟气流向示意图 （4）热压成型系统 热压成型系统由2台热压成型机和1台对高温对辊成型机组成。 ①热压成型 物料经回转窑加热后，从出料口排出，由其下部分别布置高温液压分料器进行容积计量后，将物料送至压力机磨具内，压力机主作用油缸带动上模具移动，将物料压制成型，然后由液压出料器将物料推出，压力机主油缸回位至初始位置，从而再次进行投料压制循环工作。液压系统负责给热压成型机、液压分料器及液压出料器提供液压动力，同时控制各执行油缸的动作速度、动作压力机动作时间节点，使得热压成型系统能够稳定连续的进行全自动工作，同时配置液压油过滤系统及换热系统，将液压油中的杂质去除并降低油液温度。 ②对辊成型 物料经回转窑加热后，从出料口排出，由卸料溜管将高温物料送入高温对辊成型机的进料口，在双驱动压辊的作用下，物料被挤压成型，从下部卸料口排出至链板输送机上。热压成型系统作用是将松散物料在高温的情况下，利用其高温易变形聚合的特点，通过物理高压作用将松散物料压实，改变其密度的同时，松散物料之间相互粘合为高温成品料块。 高温对辊成型机结构型式 热压成型机结构型式 冷却水循环系统主要包含冷水塔、循环水泵及管道组成。设备在生产时液压系统中的液压油会产生一定热量，温度升高，温度过高会使得性能下降，并损坏密封装置，而冷却水循环系统负责将冷却水送至液压系统的换热器，使其与热压油进行间接换热，降低其温度使其稳定运行，同时为回转窑托辊装置供水。 水泵从冷却水池中抽水，将冷却水送至各用水点换热后回流至冷水塔内进行冷却，冷却水为循环水，仅为蒸发消耗，生产运行时进行适量补水即可。同时回转窑托辊位置也需要添加冷却水降温，保证其水槽内存水即可，此位置冷却水不参与循环。 （5）出料系统 出料系统主要由出料高温链板输送机组成。物料经压制成型后，需要由输送设备将其输送至成品堆场，另外其温度也较高，若堆积在热压成型系统周围也会使系统长期存在高温环境中，不利于设备的长期稳定运行，加之热压成型系统一般为半地下布置，物料在地下状态不利于散热冷却机装运，因此采用耐高温的链板输送机将其输送一定距离，同时将其送出地面一定高度至成品堆场。 生产线为24小时连续运行设备，同时也是热工设备，尤其是回转窑在高温运行时突然断电会对设备造成一定程度损伤，因此需要配置发电机组，用于突然断电时的应急电源使用，同时在回转窑传动系统设置有辅传电机，在突然断电时，由辅传电机驱动回转窑进行缓慢旋转，防止热力作用下筒体弯曲，同时将筒体内残存的物料排出至筒外，待筒体缓慢冷却后再停止旋转。 生产工艺流程及污染节点见图2-2。 图2-2 生产工艺流程及产污环节图 2、主要污染工序 （1）大气污染环节 ①道路运输产生的废气，主要污染物为颗粒物； ②上料过程产生的废气，主要污染物为颗粒物； ③加热过程产生的烟气，主要污染物为颗粒物、SO2、NOx； ④热压成型产生的废气，主要污染物为颗粒物； ⑤出料过程产生的废气，主要污染物为颗粒物。 （2）水污染环节 ①生活污水； ②冷却系统排污水。 （3）噪声污染环节 项目运营期噪声源主要是各种设备运行产生的噪声。 （4）固体废物污染环节 ①生活垃圾； ②除尘器除尘灰； ③除尘器废布袋； ④热压成型产生的废边角料； ⑤设备维修使用产生的废矿物油、废液压油、废润滑油、废油桶。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程污染物排放情况 （1）年回收利用废钢铁100万吨项目 ①废气 1）破碎、剪切粉尘 破碎机、剪切机上方分别安装集气罩，粉尘经集气罩收集后，由袋式除尘器进行处理，经1根19m高排气筒排放。 2）打包粉尘 生产车间全封闭，同时车间加装排风扇等强制通风设施，加强车间通风。 3）汽车运输扬尘 建设单位应对厂区道路进行硬化；派专人对厂区及外围道路进行洒水抑尘；在运输过程中要求运输车辆车斗应用苫布覆盖，以防止原料洒落。 ②废水 生活污水：排入园区污水管网，进入屯留区污水处理厂处理。 初期雨水：现有厂区东南角设置1座初期雨水收集池，容积为300m3，用于收集厂区前15min的初期雨水，后期雨水排入园区雨水管网。 ③噪声 使用低噪声设备，基础减振，厂房隔音、绿化降噪等。 ④固废 1）渣土等非金属夹杂物 人工分拣阶段会产生渣土等非金属夹杂物，产生量约为 20t/a，集中收集后暂存于库房内定期外售。 2）有色金属和塑料等杂质 本项目磁选产生废弃物主要包括有色金属和废塑料、废橡胶等。 在破碎生产线中，利用磁选机将废钢被吸起送到堆料输送机上，其它物料经其下部的料斗落入非磁性物质输送机上归堆，从垃圾出料带输出。磁选产生的有色金属约为150t/a，废塑料产生量约为50/a，集中收集后暂存于库房内定期外售。 3）生活垃圾 生活垃圾产生量为12/a。建设单位在厂区内及办公室设置生活垃圾箱，将职工产生的生活垃圾集中收集，运至环卫部门指定地点，不得长期堆存，随意倾倒，以免对周围环境造成影响。 4）除尘灰 本项目除尘灰的产生量约514.017t/a，收集于固废暂存间，作为建筑材料，综合利用。 5）废液压油、废油桶 本项目废液压油的产生量为0.5t/a，废油桶产生量为0.1t/a，分区暂存于危废贮存库内，定期交由有资质的单位处理。 （2）报废汽车回收拆解项目 ①废气 1）无组织废气 拆解车间全封闭，车间顶部等间距设4部轴流屋顶风机。 2）拆解废气 将油液抽取及拆油箱等有非甲烷总烃挥发的岗位进行固定操作，并在工作岗位侧向设置集气罩，废气统一收集后由引风管引入活性炭吸附装置进行净化处理，活性炭装置的净化效率为70%，排气筒高度为15m。 ②废水 1）清洗废水 拆解车间清洗水及零件清洗水采用油水分离后用于厂区洒水，不外排。 2）生活污水、初期雨水 厂区东侧设置300m3的初期雨水收集池（地面进行硬化及防渗处理，池体内安装油水分离装置），收集的雨水、生产废水经油水分离后再经一体化污水处理设施处理后用于厂区洒水和绿化。一体化污水处理设施处理规模为30m3/d，处理工艺为“调节+接触氧化”。 生活污水排入园区污水管网进入屯留区污水处理厂。 ③噪声 采用低噪声设备，设备室内安装，基础减振，隔声吸声等措施。 ④固废 位于拆解车间东北侧，占地面积200m2，主要储存无法利用的碎玻璃、橡胶、塑料等，集中收集后外售当地的物资回收部门进行综合利用。 厂区内设垃圾收集箱若干，生活垃圾分类集中收集后运至环卫部门指定的地点统一处置。 地面进行硬化及防渗处理，废旧汽车拆解后的危险废物采用专用的收集容器收集后委托有资质单位清运处置。 （3）新能源汽车回收拆解项目 ①废气 1）废油液及制冷剂收集过程中散发出的有机废气 将回收废油液及制冷剂有非甲烷总烃挥发的岗位进行固定操作（共2个工位），并在工作岗位侧向分别设置集气罩，废气统一收集后由引风管引入1套二级活性炭吸附装置进行净化处理，活性炭装置净化效率达83.5%，排气筒高度为15m。 2）危废库废油液贮存工产生的有机废气 在废油液贮存区上方设置集气罩，废气由引风管引入一套活性炭吸附装置进行净化处理后经15m高排气筒排放，集气效率取95%，活性炭装置净化效率取70%。 ②废水 生活污水排入园区污水管网进入屯留区污水处理厂。 车间冲洗废水送现有生产废水处理站，经处理后回用，不外排。 ③噪声 选用低噪声设备，隔声、基础减振。 ④固废 废动力蓄电池暂存于动力蓄电池贮存区，定期交由电动汽车生产企业建立的动力蓄电池回收服务网点处理。废制冷剂采用专用的容器收集后暂存于现有一般废物暂存库，定期交相关回收单位处理。废冷却液采用专用的容器收集后暂存于现有危废库，定期交相关回收单位处理。废油液采用专用的容器收集后暂存于现有危废库，定期交有资质单位处理。厂区设垃圾箱，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处置。 根据《山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司第三季度自行监测报告》，蓝源成环监（普）字（2025）第10872号，2025年7月21日，监测数据见下表。 表2-11 龙门剪切车间除尘出口监测结果表 监测点位; 监测日期; 频次; 标态排放量Nm3/h; 颗粒物. 实测浓度mg/m3; 排放量kg/h. 龙门剪切车间除尘出口; 2025.7.2; 第一次; 2944; 3.4; 0.01. 第二次; 3043; 2.5; 0.08. 第三次; 2983; 4.9; 0.015. 平均值; 2990; 3.6; 0.011. 标准限值; -; -; 10; -. 达标情况; -; -; 达标; -. 监测点位示意图. 表2-12 预处理车间净化装置排气筒出口监测结果表 监测点位; 监测日期; 频次; 标态排放量Nm3/h; 颗粒物. 实测浓度mg/m3; 排放量kg/h. 预处理车间净化装置排气筒出口; 2025.7.2; 第一次; 14231; 2.23; 0.032. 第二次; 14222; 2.53; 0.036. 第三次; 14220; 2.35; 0.033. 平均值; 14224; 2.37; 0.034. 标准限值; -; -; 50; 1.5. 达标情况; -; -; 达标; -. 监测点位示意图. 根据《山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司新能源汽车回收拆解项目竣工环境保护验收报告表》中验收监测报告，报告编号：SY202502177，监测时间2025年02月17日，验收监测数据见下表。 表2-13 危废油气处理设施排气筒监测结果表 点位名称; 检测日期; 检测周期; 检测位置; 检测频次; 标干流量（Nm3/h）; 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3）; 非甲烷总烃排放速率（kg/h）. 危废油气处理设施; 2025.2.11; Ⅰ; 进口; 1; 4.01×103; 104; 0.417. 2; 3.91×103; 101; 0.395. 3; 4.09×103; 119; 0.487. 均值; 4.00×103; 108; 0.432. 出口; 1; 4.75×103; 15.1; 0.0717. 2; 4.90×103; 14.3; 0.0701. 3; 4.81×103; 11.8; 0.0568. 均值; 4.82×103; 13.7; 0.0662. 标准限值; -; -; -; -; 30; 1.1. 达标情况; -; -; -; -; 达标; 达标. 2025.2.12; Ⅱ; 进口; 1; 4.14×103; 116; 0.480. 2; 4.00×103; 111; 0.444. 3; 4.02×103; 119; 0.478. 均值; 4.05×103; 115; 0.467. 出口; 1; 4.08×103; 18.0; 0.0864. 2; 4.98×103; 14.8; 0.0737. 3; 4.79×103; 14.7; 0.0704. 均值; 4.86×103; 15.8; 0.0769. 标准限值; -; -; -; -; 30; 1.1. 达标情况; -; -; -; -; 达标; 达标. 监测点位图. 表2-14 现有工程排放总量统计表 项目; 污染物; 环保设施; 年工作时间（h/a）; 实际排放速率（kg/h）; 实际年排放总量（t/a）; 总量指标（t/a）; 是否满足要求. 龙门剪切车间除尘出口; 颗粒物; 布袋除尘器; 2400; 0.011; 0.026; 2.58; 是. 预处理车间净化装置排气筒出口; 非甲烷总烃; 活性炭吸附; 2400; 0.034; 0.082; 0.283; 是. 危废油气处理设施; 非甲烷总烃; 活性炭吸附; 2400; 0.0716; 0.172; 是. 2、存在的环境问题及整改措施 根据现场踏勘，本项目占地位于现有1#厂房北侧，1#厂房为钢混结构，厂房内现为年回收利用废钢铁100万吨项目，车间内设有原料储存区、剪切区、破碎区和成品堆放区。本项目拟在现有1#厂房北侧占地进行建设，不新增占地。项目占地原为年回收利用废钢铁100万吨项目的产品堆放区，根据现场踏勘，车间内地面已做硬化处理。 厂区需要整改的内容见下表。 表2-15 已建设施存在的环境问题及整改要求一览表 序号; 已建设施存在的环境问题; 整改要求及整改时限. 1; 现有危废贮存库内危险废物表面未张贴危废标识; 完善危废贮存库内各项标识、标志， 整改期限2个月. 2; 废气标识牌破旧不规范; 重新制作并张贴废气排气筒标识牌， 整改期限1个月. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 略 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，距离最近的居民区为厂区南侧280m的康庄村；厂界外50m范围内无居民、学校、医院等声环境敏感保护目标；厂界周边距离最近的地表水体为厂区南侧约3.4km外的岚水河；厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目占地为现有场地，无生态环境保护目标。 本项目环境保护目标见下表。 表3-3 环境保护目标表 类别; 保护目标; 方位 （相对厂区）; 距离（km）; 保护内容; 保护级别. 环境空气; 康庄村; S; 0.28; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准. 声环境; 厂界外50m无声环境保护目标. 地下水; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 项目占地为现有场地，无生态环境保护目标. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 本项目上料、热压成型、出料废气产生的颗粒物参照执行《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB14/2249-2020）表1炼钢其他生产设施排放限值。 回转窑加热产生的颗粒物、SO2、NOx排放浓度参照执行《长治市人民政府办公室关于印发长治市大气和水污染物排放管控要求的通知》（长政办规〔2023〕1号）钢铁行业管控要求加热炉限值要求，具体数值见表3-4、表3-5。 表3-4 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB14/2249-2020） 生产工序; 污染物; 排放限值（mg/m3）. 上料、热压成型、出料; 颗粒物; 10. 表3-5 （长政办规〔2023〕1号）钢铁行业管控要求加热炉限值要求 类别; 工段; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）. 有组织排放要求; 加热炉; 烟尘; 5. SO2; 15. NOx; 100. 无组织排放要求; 厂界; 颗粒物; 1. 2、废水 冷却系统排污水和生活污水排入园区污水管网，最后进入屯留区污水处理厂进行处理，排水水质执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准。具体数值见表3-6。 表3-6 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 因子; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 标准值; 500; 350; 400; 45; 100. 3、噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）噪声排放限值。运营期厂界四周噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，标准值见表3-7、表3-8。 表3-7 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025） 时段; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 噪声限值; 70; 55. 表3-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2; 60; 50. 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据山西省生态环境厅《建设项目主要污染物排放总量指标核定暂行办法》（晋环规[2023]1号）文规定，“实施排放总量控制的主要污染物包括氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等国家实施排放总量控制的主要污染物以及二氧化硫、颗粒物等山西省实施排放总量控制的主要污染物”。 本项目生产过程中有组织排放的大气污染物主要为颗粒物、SO2、NOx，经计算，本项目需要申请总量指标为：颗粒物6.183t/a、SO2 0.131t/a、NOx 3.06t/a。 2017年8月30日，原屯留县环境保护局以“屯环函[2017]114号”文出具了“关于山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司再生资源循环利用园区项目（一期工程）污染物排放总量控制指标的核定意见”（见附件），粉尘：2.58t/a。 本次环评建设完成后，全厂颗粒物、SO2、NOx排放量见下表。 表3-9 污染物三本账 污染物; 现有工程 （已建+在建）; 本工程（拟建或调整变更）; 总体工程 （已建+在建+拟建或调整变更）. ①实际排放量; ②许可排放量; ③预测排放量; ④“以新带老”削减量; ⑤区域平衡替代削减量; ⑥本工程建成后排放总量; ⑦排放增减量. 颗粒物; 0.026; 2.58; 6.183; 0; 0; 6.209; 6.157. SO2; 0; 0; 0.131; 0; 0; 0.131; 0.131. NOx; 0; 0; 3.06; 0; 0; 3.06; 3.06. 根据上表可知，本项目建成后全厂排放量为颗粒物6.183t/a，SO2 0.131t/a，NOx 3.06t/a，其中颗粒物超过现有项目总量指标（2.58t/a），因此本项目需申请总量指标为颗粒物3.603t/a，SO2 0.131t/a，NOx 3.06t/a。 2026年8月17日，长治市生态环境局屯留分局以“屯环函[2026]34号”文出具了《关于山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司环保热熔压饼产线建设项目大气污染物排放总量核定意见》（见附件14），核定本项目总量控制指标为：二氧化硫0.131t/a、氮氧化物3.06t/a、颗粒物3.603t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目拟在厂区现有1#厂房内进行建设，不新增占地。施工期主要为生产设备运输及安装等人为活动产生的扬尘、废水、噪声等将不可避免地对施工区域及运输道路周边环境产生一定的不利影响，为减轻施工期对区域环境产生的不良影响，本次评价对针对施工期污染提出可行的防范和治理措施。工程施工影响范围主要为工程施工区域，限制在厂区占地范围内。针对施工过程对环境的影响，拟采取的污染防治措施如下： - 1、施工期大气环境污染防治措施 本项目施工期主要大气环境影响为扬尘对周围大气环境的影响，扬尘主要为道路运输扬尘。 （1）施工扬尘防治措施 A、施工现场入口处设置围挡，围挡必须由硬质材料制作，任意两块围挡以及围挡与防溢座间间距不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞； B、施工过程产生的建筑垃圾，应及时清运； C、实施建筑施工全过程控制，确保做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 （2）运输扬尘措施 A、施工场地内道路硬化，道路清扫时必须采取洒水措施。 B、进出工地的运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。 C、运输车辆驶出工地前，应对车身、车槽、轮胎等部位进行清理或清洗以保证清洁上路；洗车喷嘴静水压不得低于0.5MPa；洗车废水经处理后重复使用，回用率不低于90%，回用水悬浮物浓度不应大于150mg/L。 在采取以上措施以后，施工期产生的大气污染物对周围环境产生的影响很小。 # 2、施工期水环境污染防治措施 本项目施工期废水主要为施工废水和施工人员的生活污水。 施工废水主要为路面、运输车辆的冲洗水，水中只含有少量泥沙，不含其它杂质，排放量较小。在施工场地对施工器械的冲洗设置固定场所，冲洗水进入沉淀池，沉淀后用于洗车工序，不外排；路面降尘及喷洒用水，不外排。 施工人员生活污水收集后排入园区污水管网进入屯留区污水处理厂进行处理。 综上所述，本项目施工期对水环境的影响很小。 - 3、施工期固体废物环境污染防治措施 在施工过程中，产生的固体废物主要是施工产生的建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。 本项目施工期间会产生一定量的建筑垃圾，能回收利用的要回收利用，不能回收利用的要及时运至环卫部门指定的地点，必须定时、及时处理，保持环境卫生，运输车辆应加盖篷布防止扬尘。 施工期施工人员产生的生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，以20人次/天计算，生活垃圾产生量为10kg/d，设置垃圾桶收集后委托环卫部门处置。 采取上述措施后，本项目施工期产生的固体废物不会对周围环境产生明显影响。 - 4、施工期声环境污染防治措施 施工期主要噪声源为施工场地噪声以及建筑物料运输造成的交通噪声。 为了避免施工噪声对周围环境造成影响，建设单位拟采取以下措施： （1）施工单位应使用符合国家标准的低噪声机械设备，并在施工中应有专人对其进行保养维护，施工单位应对现场使用设备的人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；保持设备处于良好的运转状态，闲置设备及时关闭，定时检修。 （2）在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采用围挡，设置高噪声设备施工带减轻施工噪声对外环境的影响。 （3）加强管理，文明施工，施工所需材料均为外购成品，严禁在施工营地和施工沿线进行材料加工，减轻对沿线敏感点居民造成的影响。 （4）施工活动均在昼间进行，严禁在夜间进行，不在同一时间集中使用大量的动力机械设备，期间若使用噪声值大的设备则分散使用，保证周边居民的正常休息。 （5）对于运输建筑材料、土石方等物料的车辆，不在敏感时段运输，加强管理，车辆减速、不鸣笛，场地内运输车辆不长时间行驶。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）污染物源强计算及防治措施 本项目废钢铁加工项目，原料为颗粒状采用汽车运输，不含粉末状，原料及产品储存过程均不易起尘，且均储存于全封闭厂房内，因此项目大气污染源主要是运输扬尘、加热过程产生的烟气。 ①运输扬尘 运输扬尘采用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算： 式中： Qy——交通运输起尘量，kg/km·辆； Qt——运输途中起尘量，t/a； V——车辆行驶速度，20km/h； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，0.2kg/m2； M——汽车载重量，20t/辆； L——运输距离，取0.2km； Q——运输量，600000t/a。 综合考虑粒径、密度、硬度、风速、风频等因素，在露天堆放、不采取任何措施的情形下，运输扬尘产生量为3.82t/a。 环评提出以下防治措施： ①对厂区内及周边道路定时洒水，厂区内生产车间及堆放区地面积尘定期清理，减少二次扬尘； ②限制汽车超载，采用厢式车，篷布苫盖，物料及产品运输车辆采用新能源车辆，按照“长治市生态环境局关于贯彻落实《长治市大气和水污染物排放管控要求》的通知”（长环函〔2023〕106号），厂区内非道路移动机械采用国四及以上标准或新能源机械。运输车辆使用国六标准以上的运输车辆或新能源清洁燃料车辆。 采取以上措施，抑尘效率可达90%以上，则无组织扬尘排放量约为0.382t/a。 非道路移动机械废气： 根据企业生产设备，项目主要非道路移动机械主要为装载机。机械在使用过程中将产生一定的一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物和粉尘。 表4-1 非道路移动机械一览表 序号; 设备名称; 规格、型号、性能参数; 数量; 备注. 1; 装载机; 龙工855; 2; /. 夏工955; 1; /. 根据《非道路移动机械污染防治技术政策》，环评提出以下环保措施： 1）建立非道路移动机械登记制度，并对其排放状况进行监督检查； 2）加强在用非道路移动机械的排放检测和维修，保证非道路移动机械及其污染控制装置处于正常技术状态，确保维修后的非道路移动机械排放稳定达标，同时妥善保存维修记录； 3）加强非道路移动机械的排放治理改造，保证非移动设备尾气达标排放； 4）不使用国六及以下排放标准车辆，提升非道路移动机械燃料的清洁性，使用满足标准要求的燃油，鼓励使用清洁能源，并留存燃料购买台账，留存备查； 5）加强非道路移动机械的噪声控制。禁止任何单位或个人擅自拆除弃用非道路移动机械的消声、隔声和吸声装置，加强对噪声控制装置的维护保养。 ②上料废气 本项目设有3个料仓（1.6m×1m×2.5m），废钢铁碎块在上料时会有少量粉尘，评价要求在每个料仓上方分别设置1个集气罩（共3个），废气经收集后引入1台布袋除尘器（TA001）处理后，由1根20m高排气筒（DA008）排放。上料工序集气罩技术参数表见表4-2。 表4-2 集气罩设置参数一览表 设备名称; 风罩位置; 进料口尺寸m; 集气效率%; 处理设备; 排气筒编号. 1#料仓; 顶吸罩; 2×1.2; 90; 布袋除尘器（TA001）; DA008. 2#料仓; 顶吸罩; 2×1.2. 3#料仓; 顶吸罩; 2×1.2. 根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）附录A中排风罩的排风量计算公式： 式中：Q—排风罩的排气量，m3/h； F—排风罩罩口面积，m； —排风罩罩口平均风速，m/s。 根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AO/T 4274-2016）中要求，顶吸罩罩口风速取1.2m/s。 经计算，上料工序需配套的风量见下表4-3。 表4-3 该工序需配套的风量一览表 设备名称; 计算风量（m3/h）; 处理设备; 排气筒编号. 1#料仓; 10368; 布袋除尘器（TA001）; DA008. 2#料仓; 10368. 3#料仓; 10368. 合计; 31104. 经计算：上料工序所需风量为31104m3/h。布袋材质：覆膜（PTFE）涤纶针刺毡，过滤风速0.8m/min，过滤面积648m2。 参照同类型项目产尘系数按0.04kg/t-原料计算，本项目原料废钢铁年用量为30万t，年运行时间为7920h，则有组织颗粒物产生量为12t/a，产生速率1.52kg/h，产生浓度为48.87mg/m3。 颗粒物排放浓度按许可排放浓度10mg/m3计，依据颗粒物许可排放浓度、风量和年设计运行时间，有组织颗粒物排放量为：31104m3/h×10mg/m3×330d/a×24h×10-9=2.463t/a 排放速率：2.463t/a÷330d/a÷24h/d×103=0.31kg/h 集气罩未收集到的颗粒物通过全封闭车间无组织排放，无组织产生量为12t/a×（1-90%）=1.2t/a。本项目生产车间为全封闭钢混结构，颗粒物经车间阻隔后在车间内重力沉降，车间阻隔效率按90%计，则颗粒物无组织排放量为0.12t/a。 ③回转窑加热烟气 本项目设置1座回转窑用于原料废钢铁加热，燃料使用天然气。废钢铁的平均比热按0.46×103焦/（千克*摄氏度）计，则1t废钢铁加热到800℃，需热量358.8MJ。本项目需加热的废钢铁约30万吨，根据天然气参数可知，天然气热值为32.892MJ/m3，经计算，本项目天然气用量为327.25万m3/a。 本项目加热过程中产生的污染物主要为天然气燃烧过程产生的污染物（包括颗粒物、SO2、NOx）以及回转窑加热过程中物料翻滚产生的颗粒物。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37，431-434机械行业系数手册热处理行业，天然气燃烧的工业废气量为13.6Nm3/m3燃料，颗粒物的产生量为0.000286kg/m3燃料，SO2的产生量为0.000002Skg/m3燃料（S指天然气含硫量，本项目S按20mg/m3），NOx产生量0.00187kg/m3燃料，本项目回转窑的工业废气量为4450.6万Nm3/a（5619m3/h），颗粒物的产生量为0.936t/a，SO2的产生量为0.131t/a，产生浓度为2.94mg/m3，NOx产生量6.12t/a，产生浓度为137.5mg/m3。 经类比，回转窑加热过程中物料翻滚产生的颗粒物的量约为物料量的万分之二，物料量为30万t，则颗粒物产生量为60t/a，则颗粒物总产生量为60.936t/a，产生浓度为1369mg/m3。 回转窑燃烧天然气采用低氮燃烧器，回转窑烟气采用1台旋风除尘器+1台脉冲式布袋除尘器（TA002）处理后经20m高排气筒（DA009）排放。配套风机风量为5619m3/h，布袋除尘器布袋材质为耐高温滤袋，过滤风速0.8m/min，过滤面积117m2。 低氮燃烧器的脱硝效率为50%，旋风除尘器的除尘效率为90%，脉冲式布袋除尘器的除尘效率为99%，则经采取以上措施后，颗粒物的排放量为0.061t/a，排放浓度为1.37mg/m3；SO2的排放量为0.131t/a，排放浓度为2.94mg/m3；NOx的排放量为3.06t/a，排放浓度为68.75mg/m3。回转窑加热烟气产生的颗粒物、SO2、NOx排放浓度均满足《长治市人民政府办公室关于印发长治市大气和水污染物排放管控要求的通知》（长政办规〔2023〕1号）钢铁行业管控要求加热炉限值要求。 ④热压成型废气 本项目设置2热压成型机和1台高温对辊成型机，此工序会产生少量粉尘。根据建设单位提供的资料，高温对辊成型机为全封闭式，上方设置集气管道，每台热压成型机进料口（0.8m×0.8m）和出料口（0.8m×0.8m）上方分别设置1个集气罩（共4个），废气经收集后共同引入1台布袋除尘器（TA003）处理后，由1根20m高排气筒（DA010）排放。热压成型工序集气罩技术参数表见表4-4。 表4-4 集气罩设置参数一览表 设备名称; 风罩位置; 进料口尺寸m; 集气效率%; 处理设备; 排气筒编号. 1#热压成型机进料口; 顶吸罩; 1×1; 90; 布袋除尘器（TA003）; DA010. 1#热压成型机出料口; 顶吸罩; 1×1. 2#热压成型机进料口; 顶吸罩; 1×1. 2#热压成型机出料口; 顶吸罩; 1×1. 根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）附录A中排风罩的排风量计算公式： 式中：Q—排风罩的排气量，m3/h； F—排风罩罩口面积，m； —排风罩罩口平均风速，m/s。 根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AO/T 4274-2016）中要求，顶吸罩罩口风速取1.2m/s。 根据建设单位提供的资料，高温对辊成型机所需风量为3000m3/h。经计算，此工序需配套的风量见下表4-5。 表4-5 该工序需配套的风量一览表 设备名称; 计算风量（m3/h）; 处理设备; 排气筒编号. 1#热压成型机进料口; 4320; 布袋除尘器（TA003）; DA010. 1#热压成型机出料口; 4320. 2#热压成型机进料口; 4320. 2#热压成型机出料口; 4320. 高温对辊成型机; 3000. 合计; 20280. 经计算：热压成型工序所需风量为20280m3/h。布袋材质：覆膜（PTFE）涤纶针刺毡，过滤风速0.8m/min，过滤面积423m2。 参照同类型项目产尘系数按0.02kg/t-原料计算，本项目原料废钢铁年用量为30万t，年运行时间为7920h，则有组织颗粒物产生量为6t/a，产生速率0.76kg/h，产生浓度为37.48mg/m3。 颗粒物排放浓度按许可排放浓度10mg/m3计，依据颗粒物许可排放浓度、风量和年设计运行时间，有组织颗粒物排放量为：20280m3/h×10mg/m3×330d/a×24h×10-9=1.606t/a 排放速率：1.469t/a÷330d/a÷24h/d×103=0.2kg/h 集气罩未收集到的颗粒物通过全封闭车间无组织排放，无组织颗粒物产生量为6t/a×（1-90%）=0.6t/a。本项目生产车间为全封闭钢混结构，颗粒物经车间阻隔后在车间内重力沉降，车间阻隔效率按90%计，则颗粒物无组织排放量为0.06t/a。 ⑤出料废气 本项目成品为块状或饼状，出料产尘量较小。评价要求成品出料池（1.6m×1.2m）上方各设置1个集气罩（共2个），废气经收集后引入1台布袋除尘器（TA004）处理后，由1根20m高排气筒（DA011）排放。成品出料池集气罩技术参数表见表4-6。 表4-6 集气罩设置参数一览表 设备名称; 风罩位置; 进料口尺寸m; 集气效率%; 处理设备; 排气筒编号. 成品出料池; 顶吸罩; 2×1.5; 90; 布袋除尘器（TA004）; DA011. 成品出料池; 顶吸罩; 2×1.5. 根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）附录A中排风罩的排风量计算公式： 式中：Q—排风罩的排气量，m3/h； F—排风罩罩口面积，m； —排风罩罩口平均风速，m/s。 根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AO/T 4274-2016）中要求，顶吸罩罩口风速取1.2m/s。经计算，此工序需配套的风量见下表4-7。 表4-7 该工序需配套的风量一览表 设备名称; 计算风量（m3/h）; 处理设备; 排气筒编号. 成品出料池; 12960; 布袋除尘器（TA004）; DA011. 成品出料池; 12960. 合计; 25920. 经计算：出料工序所需风量为25920m3/h。布袋材质：覆膜（PTFE）涤纶针刺毡，过滤风速0.8m/min，过滤面积540m2。 参照同类型项目，出料产尘系数按0.01kg/t-原料计算，本项目原料废钢铁年用量为30万t，年运行时间为7920h，则有组织颗粒物产生量为3t/a，产生速率0.38kg/h，产生浓度为14.66mg/m3。 颗粒物排放浓度按许可排放浓度10mg/m3计，依据颗粒物许可排放浓度、风量和年设计运行时间，有组织颗粒物排放量为：25920m3/h×10mg/m3×330d/a×24h×10-9=2.053t/a 排放速率：2.053t/a÷330d/a÷24h/d×103=0.26kg/h 集气罩未收集到的颗粒物通过全封闭车间无组织排放，无组织颗粒物产生量为3t/a×（1-90%）=0.3t/a。本项目生产车间为全封闭钢混结构，颗粒物经车间阻隔后在车间内重力沉降，车间阻隔效率按90%计，则颗粒物无组织排放量为0.03t/a。 表4-8 废气污染源排放情况表 污染源; 污染物类型; 排放形式; 产生情况; 污染物治理设施; 排放情况. 产生浓度(mg/m3); 产生量(t/a); 名称工艺; 是否为可行性技术; 排放 浓度(mg/m3); 排放 速率(kg/h); 排放量(t/a). 车辆运输; 颗粒物; 无组织; /; 3.82; 采用厢式车运输或加盖篷布、限速行驶，定期对道路进行抑尘洒水; 是; /; /; 0.382. 上料; 颗粒物; 有组织; 48.87; 12; 废气经3个集气罩收集后引入布袋布袋除尘器处理后，由1根20m高排气筒（DA008）排放; 是; 10; 0.31; 2.463. 无组织; /; 1.2; 全封闭生产车间，定期打扫; 是; /; /; 0.12. 回转窑; 颗粒物; 有组织; 1369; 60.936; 回转窑采用低氮燃烧器，加热烟气经1台旋风除尘器+1台脉冲式布袋除尘器处理后经20m高排气筒（DA009）排放; 是; 1.37; 0.0077; 0.061. SO2; 2.94; 0.131; 2.94; 0.017; 0.131. NOx; 137.5; 6.12; 68.75; 0.386; 3.06. 热压成型; 颗粒物; 有组织; 37.48; 6; 热压成型机设置2个集气罩，对辊成型机上方设置集气管道，废气经收集引入布袋布袋除尘器处理后，由1根20m高排气筒（DA010）排放; 是; 10; 0.2; 1.606. 无组织; /; 0.6; 全封闭生产车间，定期打扫; 是; /; /; 0.06. 出料; 颗粒物; 有组织; 14.66; 3; 成品出料池上方各设置1个集气罩（共2个），废气经收集后引入1台布袋除尘器处理后，由1根20m高排气筒（DA011）排放; 是; 10; 0.26; 2.053. 无组织; /; 0.3; 全封闭生产车间，定期打扫; 是; /; /; 0.03. 表4-9 排气筒基本情况表 编号; 名称; 污染物类型; 高度/m; 内径/m; 烟气温度/℃; 地理坐标; 排放标准. N; E. DA008; 上料废气 排气筒; 颗粒物; 20; 0.6; 20; 112°58′42.64″; 36°13′36.12″; 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB14/2249-2020）表1炼钢其他生产设施排放限值. DA009; 回转窑 废气排气筒; 颗粒物、SO2、NOx; 20; 1.2; 70; 112°58′45.40″; 36°13′36.16″; 长治市人民政府办公室关于印发长治市大气和水污染物排放管控要求的通知》（长政办规〔2023〕1号）钢铁行业管控要求加热炉限值要求. DA010; 热压成型 废气排气筒; 颗粒物; 20; 0.6; 50; 112°58′46.93″; 36°13′36.24″; 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB14/2249-2020）表1炼钢其他生产设施排放限值. DA011; 出料废气 排气筒; 颗粒物; 20; 0.6; 20; 112°58′47.87″; 36°13′36.22″. （2）非正常工况排放情况 非正常排放是指生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目非正常情况排放主要为废气处理设施故障，具体详见下表。 表4-10 废气污染物非正常排放量核算表 序号; 污染源; 污染物种类; 非正常排放原因; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率 kg/h; 单次持续时间 h; 年发生频次 次; 应对措施. 1; 上料; 颗粒物; 废气处理设施故障; 48.87; 1.52; 0.5; 1; 立即停止生产，及时检修，故障解决后，恢复生产. 2; 回转窑; 颗粒物; 1369; 7.69; 0.5; 1. SO2; 2.94; 0.02. NOx; 137.5; 0.77. 3; 热压成型; 颗粒物; 37.48; 0.76; 0.5; 1. 4; 出料; 颗粒物; 14.66; 0.38; 0.5; 1. （3）大气环境影响分析 本项目运营期产生的废气污染物为颗粒物、SO2、NOx，根据现场勘察，项目厂界外500m范围内大气环境保护目标为厂区南侧约280m处的康庄村，所在区域环境空气质量为不达标区，当地政府全面贯彻落实大气污染防治攻坚措施，将不断改善区域环境空气质量。 本项目有组织废气污染源主要为原料废钢铁上料废气、加热产生的烟气、热压成型废气、出料废气，每个料仓上方设置1个集气罩（共3个），上料废气经集气罩收集后引入布袋除尘器（TA001）处理后，由1根20m高排气筒（DA008）排放；回转窑设置低氮燃烧器，加热产生的烟气采用1台旋风除尘器+1台脉冲式布袋除尘器（TA002）处理后经20m高排气筒（DA009）排放；每台热压成型机上方分别设置1个集气罩（共2个），对辊成型机上方设置集气管道，废气经收集引入布袋除尘器（TA003）处理后，由1根20m高排气筒（DA010）排放；成品出料池上方各设置1个集气罩（共2个），废气经收集后引入1台布袋除尘器（TA004）处理后，由1根20m高排气筒（DA011）排放。 本项目上料、热压成型、出料废气产生的颗粒物参照执行《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB14/2249-2020）表1炼钢其他生产设施排放限值。回转窑加热产生的颗粒物、SO2、NOx排放浓度参照执行《长治市人民政府办公室关于印发长治市大气和水污染物排放管控要求的通知》（长政办规〔2023〕1号）钢铁行业管控要求加热炉限值要求，能够实现达标排放。 本项目无组织废气污染源主要为原料及成品运输产生的扬尘及集气罩未能收集的无组织颗粒物。原料及成品堆放区为位于全封闭生产车间内，建设单位应建立厂区清扫管理制度，有专人定期洒水抑尘，确保厂区内不得有露天堆场、道路积尘等现象。采取以上措施后，可减少无组织废气的排放。 评价要求为保证清洁运输，应合理规划路线及运输时间，错开高峰期，减轻车辆堵塞、怠速等尾气排放，运输道路为厂区东侧等乡村道路运输，沿线村庄较少，运输车辆在路过村庄时应禁止鸣笛，限制车速等措施，为本项目服务的所有运输车辆均满足清洁运输的要求；厂区所有运输通道出入口按要求安装门禁系统，门禁视频监控数据连续保存6个月以上。 综上所述，本项目对生产环节产生的有组织废气进行收集处理、对无组织废气采取以上污染治理措施均为排污许可技术规范中可行技术，污染物均能实现达标排放，对区域大气环境的影响较小。 （4）大气污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目大气污染源监测计划见表4-11。 表4-11 大气污染源监测计划一览表 监测点位; 监测项目; 监测频率; 监测单位. 有组织; DA008上料废气排气筒; 颗粒物; 1次/年; 委托有资质第三方检测公司. DA009回转窑废气排气筒; 颗粒物、SO2、NOx; 1次/年. DA010热压成型废气排气筒; 颗粒物; 1次/年. DA011出料废气排气筒; 颗粒物; 1次/年. 无组织; 厂界无组织（厂区上风向1个点位，下风向4个点位）; 颗粒物; 1次/年. 2、废水 （1）水环境污染源计算 ①生活污水 本项目劳动定员30人，职工生活用水量为2.4m3/d，生活污水排放量按照用水量的80%计，则生活污水排放量为1.92m3/d（633.6m3/a），主要污染为SS、BOD5、COD、氨氮，排入园区污水管网，最后进入屯留区污水处理厂。 ②生产废水 根据企业提供的资料，闭式冷却塔排污量约为循环水量的0.2%，即排污量为0.3m3/h（7.2m3/d），年排放量为2376m3/a，循环系统排污水主要污染物为SS、COD等，可排入园区污水管网进入屯留区污水处理厂。 本项目废水排放量见下表。 表4-12 本项目各类废水污染物的产生浓度及产生量 污染源; 污染物; 浓度值(mg/L); 废水排放量（m3/a）; 产生量（t/a）. 生活废水; pH; 6～9; 633.6; /. COD; 300; 0.19. BOD5; 250; 0.158. SS; 300; 0.19. NH3-N; 40; 0.025. 生产废水; pH; 6～9; 2376; /. COD; 300; 0.713. BOD5; 250; 0.594. SS; 300; 0.713. NH3-N; 40; 0.095. （2）依托污水处理设施的环境可行性分析 屯留经济技术开发区污水处理厂位于渔泽工业园内，距离本项目较远，本项目生活污水、生产废水依托屯留区污水处理厂。屯留区污水处理厂为屯留区康庄高新工业园区规划依托的污水处理厂，本项目位于屯留经济技术开发区的康庄工业园，位于屯留区污水处理厂服务范围内，其管网已覆盖项目所在区域，项目排水去向有保证。 屯留区污水处理厂位于屯留区李高乡北宋村北500m处，处理规模为20000m3/d，采用活性污泥法A/A/O工艺+滤布过滤方法，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准和部分水质（COD、NH3、TP）地表五类标准，部分回用，部分排放。 本项目污水接管量为9.12m3/d，生活污水、生产废水通过园区污水管网排入屯留区污水处理厂，不会对其工艺造成冲击，则排入该污水处理厂可行。 3、噪声 （1）噪声源分析 本项目噪声源强见表4-13、表4-14。 表4-13 室内噪声源源强调查清单 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声功率级dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内最近边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离m. 生产车间; 皮带输送机; 1; 80; 选用低噪声设备、室内安装、基础减振; 53; 22; 1; 15; 56.5; 24h; 20; 36.5; 1. 大倾角皮带输送机; 1; 80; 54; 22; 2; 15; 56.5; 20; 36.5; 1. 进料螺旋输送机; 1; 80; 52; 21; 1; 16; 55.9; 20; 35.9; 1. 回转窑; 1; 90; 60; 25; 2; 12; 68.4; 20; 48.4; 1. 低氮燃烧器; 1; 80; 76; 24; 1; 13; 57.7; 20; 37.7; 1. 热压成型机; 1; 85; 175; 22; 1; 15; 61.5; 20; 41.5; 1. 热压成型机; 1; 85; 178; 24; 1; 13; 62.7; 20; 42.7; 1. 热压机液压系统; 1; 80; 177; 22; 1; 16; 55.9; 20; 35.9; 1. 热压机设备水冷系统; 1; 80; 180; 24; 1; 15; 56.5; 20; 36.5; 1. 高温对辊成型机; 1; 85; 200; 24; 1; 13; 62.7; 20; 42.7; 1. 链板输送机; 1; 80; 213; 26; 1; 11; 59.2; 20; 39.2; 1. 链板输送机; 1; 80; 213; 22; 1; 15; 56.5; 20; 36.5; 1. 螺旋输送机; 1; 80; 187; 33; 1; 4; 68.0; 20; 48.0; 1. 表4-14 室外噪声源源强调查清单 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级dB(A). 1; 除尘风机; 72; 42; 1; 80; 减振、风机出口安装消声器；定期维护；加强绿化等; 24h. 2; 除尘风机; 124; 42; 1; 80. 3; 除尘风机; 130; 42; 1; 80. 4; 除尘风机; 174; 42; 1; 80. 5; 除尘风机; 203; 42; 1; 80. 6; 闭式冷却塔; 162; 41; 1; 75. 7; 余热利用换热器; 114; 41; 1; 65. 8; 空压机; 160; 41; 1; 75. （2）噪声预测 本次预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测计算模式。 式中：LA（r）为距声源r处的A声级； LA（r0）为参考位置r0的A声级； Adiv为声波几何发散引起的A声级衰减量； Aatm为大气吸收引起的A声级衰减量。 本评价根据各噪声源的噪声水平及其采取的降噪及隔声效果，综合考虑Adiv、Aatm和Agr的衰减量，来预测本工程主要噪声源对周围声环境的影响。其中几何发散引起的A声级衰减量的计算公式如下： 大气吸收引起的A声级衰减量的计算公式如下： 式中：α为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据当地常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数。 对多个声源同时存在时，其总A声级用下式计算： 式中：Leqg为本项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；LAi为i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；T预测计算的时间段，s；ti为i声源在T时段内的运行时间，s。 现状监测值与预测贡献值叠加的预测总A声级计算公式如下： 式中，Leqg为本项目声源在预测点的等效声级贡献值；Leqb为预测点的背景值。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），项目厂界噪声以工程噪声预测值作为评价量进行分析预测，同时考虑建筑物的屏蔽和遮挡，本项目全天24小时运行，进行昼间、夜间噪声预测。现有厂区厂界噪声预测结果见表4-15。 表4-15 噪声预测结果 点位; 昼间dB（A）; 达标情况; 夜间dB（A）; 达标情况. 贡献值; 贡献值; 叠加值; 标准值; 贡献值; 贡献值; 叠加值; 标准值. 厂界北; 44.1; 45; 47.58; 60; 达标; 44.1; 0; 44.1; 50; 达标. 厂界东; 38.8; 46; 46.76; 60; 达标; 38.8; 0; 38.8; 50; 达标. 厂界南; 32.5; 45; 45.24; 60; 达标; 32.5; 0; 32.5; 50; 达标. 厂界西; 29.9; 44; 44.17; 60; 达标; 29.9; 0; 29.9; 50; 达标. 备注：现有工程夜间不生产，现有工程贡献值依据《山西瑞赛格废弃资源综合利用有限公司2026年第一季度自行监测报告》（报告编号：蓝源成环监（普）字（2026）第10346号）中的厂界噪声监测数据，监测时间为2026年3月30日. 根据以上预测结果可以看出，现有厂区厂界噪声叠加值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （3）噪声污染防治措施 根据本项目的工程和周围环境特征，提出如下治理措施： ①加强治理 尽量选用低噪声、性能好、对环境影响小的设备，使本工程运行噪声对环境的影响达到规定标准；将生产设备全部进行室内安装，降低噪声影响；对风机类的噪声设备，在通风进出口设置消声器，安装减振装置。厂区南侧约280m处为康庄村，本项目优化平面布置，产噪较大的设备放置车间北侧，距离村庄较远。 ②加强管理 建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 ③运输对沿线敏感点的影响 本项目运输主要通过厂区东侧常庙线、南侧等乡村道路运输，噪声敏感点主要为康庄村、高头寺村、东酪余村等。环评要求运输车辆经过敏感点时要限制车速、减速行驶，夜间要禁止鸣笛。运输过程中可能对沿路村庄造成影响主要为运输噪声，应在运输过程中控制车速，在村庄周围禁止鸣笛，夜间不运输。 采取以上措施，厂界噪声可达标排放，噪声对周围环境影响不大。 （4）噪声监测计划 表4-16 噪声监测一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 噪声; 厂界四周; 等效A声级; 1次/季. 4、固体废物 （1）固体废物产生及利用处置情况 根据《固体废物分类与代码目录》和《国家危险废物名录》（2025年版），本项目固体废物产生情况见下表。 表4-17 固体废物产生情况及利用处置情况表 分类; 名称; 代码; 产生量（t/a）; 综合利用量（t/a）; 处置量（t/a）; 综合利用或处置方式. 职工生活; 生活垃圾; /; 4.95; 0; 4.95; 厂内设置垃圾桶，定期送至当地环卫部门指定地点. 一般工业固体废物; 除尘灰; SW59; 75.81; 75.81; 0; 暂存在生产车间内，收集后外售废品收购站. 废布袋; SW59; 0.05; 0.05; 0; 由厂家回收处理. 废边角料; SW59; 2924.19; 2924.19; 0; 暂存在生产车间内，收集后外售废品收购站. 危险废物; 废矿物油; HW08; 0.3; 0; 0.3; 分区暂存于厂区现有危废贮存库，定期交由有资质单位处置. 废液压油; HW08; 0.1; 0; 0.1. 废润滑油; HW08; 0.1; 0; 0.1. 废油桶; HW08; 0.2; 0; 0.2. ①生活垃圾 本项目职工日常办公、生活会产生生活垃圾，根据我国生活污染源产排污系数，生活垃圾产生量人均按0.5kg/d.人计，本项目职工共有30人，年工作330d，预计生活垃圾总产生量为4.95t/a。厂内设封闭式分类垃圾收集箱若干，将生活垃圾集中分类收集后运送至环卫部门指定的地点进行统一处置，严禁生活垃圾在厂区内长期堆存，随意丢弃。 ②除尘器除尘灰 各工序除尘器收集的除尘灰产生量约75.81t/a，暂存在生产车间内，收集后外售废品收购站。 ③废布袋 建设单位需2年更换一次布袋除尘器中布袋，废布袋产生量约为0.05t/a，由厂家回收处理。 ④废边角料 热压成型过程中产生的废边角料产生量约2924.19t/a，暂存在生产车间内，收集后外售废品收购站。 ⑤危险废物 厂区现有危废贮存库已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设，已采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不露天堆放危险废物，可有效防止临时存放过程中的二次污染，危险废物贮存库已按照贮存物质特性分区存放（每个项目单独设置存放区），每个项目指定专人进行管理。已按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ2176-2022）要求设置相应的危废标识。 本项目生产过程各设备需日常维修保养，在此过程中会产生少量废矿物油、废液压油、废润滑油及废油桶，按照《国家危险废物名录》（2025年版），废矿物油、废液压油、废润滑油及废油桶属于危险废物，废矿物油产生量约为0.3t/a，废液压油产生量约为0.1t/a，废润滑油产生量约为0.1t/a，废油桶产生量约0.2t/a。依托厂区东南侧现有1座占地面积约500m2危废贮存库，入口设置20mm围堰，库内地面已做硬化及防渗处理，设置导流槽、集液池，各类危废进行分区存放，在废油液贮存区上方设置集气罩，废气由引风管引入一套活性炭吸附装置进行净化处理后经15m高排气筒排放。本项目产生的废矿物油、废液压油、废润滑油及废油桶应分区暂存于危废贮存库内，定期委托有资质单位处置。 表4-18 项目危险废物汇总情况 危险废物名称; 废矿物油; 废液压油; 废润滑油; 废油桶. 危险废物类别; HW08; HW08; HW08; HW08. 危险废物代码; 900-249-08; 900-218-08; 900-214-08; 900-249-08. 产生量（吨/年）; 0.3; 0.1; 0.1; 0.2. 产生工序及装置; 生产工艺及设备维护; 液压设备维修保养; 液压设备维修保养; 生产工艺及设备维护. 形态; 液态; 液态; 液态; 固态. 主要成分; 碳氢化合物; 碳氢化合物; 碳氢化合物; 碳氢化合物. 有害成分; 多环芳烃、苯系物、酚类等; 多环芳烃、苯系物、酚类等; 多环芳烃、苯系物、酚类等; 多环芳烃、苯系物、酚类等. 产废周期; 2月; 3月; 3月; 1月. 危险特性; T、I; T、I; T、I; T、I. 储存周期; 1年; 1年; 1年; 1年. 储存方式; 密闭废油桶，置于防渗托盘上; 密闭废油桶，置于防渗托盘上; 密闭废油桶，置于防渗托盘上; 置于防渗托盘上. 处置方式; 收集至厂区内危废贮存库分区贮存，定期交由有资质的单位处置. （2）一般固体废物污染防治措施及管理要求 本项目一般固体废物台账应按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》中以下要求记录： ①一般工业固体废物产生清单：应记录一般工业固体废物代码、名称、产生环节、物理性状、主要成分、污染特性、年产量、去向等。 ②一般工业固体废物流向汇总表：应记录一般工业固体废物代码、名称、产生量、自行利用数量等。 ③一般工业固体废物出厂环节记录表：应记录一般工业固体废物代码、名称、出厂时间、出厂数量、出厂环节经办人、运输单位、接收单位、废物流向类型等信息。 ④一般工业固体废物产生环节记录表：应记录一般工业固体废物代码、名称、产生时间、产生数量（单位）、转移时间、转移去向、废物产生部门经办人等。 ⑤一般工业固体废物贮存环节记录表：应记录入库情况（入库时间、入库编号等）、出库情况（出库时间、出库数量、废物去向等）。 （3）危险废物环境管理要求 厂区现有危废贮存库环境管理要求如下： ①危险废物储存要求 1）不同种类的危险化学品要分区储存，并在储存区贴上符合危险废物种类的相应标签。 2）贮存场必须做好防渗处理，同时还要略高出地面并加盖防雨措施，防止水流入造成对地表水和大气环境的污染。 3）贮存场设置明显的贮存危险废物种类标识和警示标识，并在贮存场周围显著处标记“严禁烟火”的警示牌。 4）厂内要有专人管理危险废物，危险废物出入贮存场前，应登记造册，做好记录，注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、出库日期、接收单位等。 5）定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损及时清理更换。 6）危险废物应按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环境保护行政主管部门监督管理。危险废物应按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环境保护行政主管部门监督管理。 ②危险废物控制要求 企业已严格加强固体废物贮存和处置全过程的管理，具体如下执行： 1）危险废物与其他固体废物严格隔离，禁止一般工业固废垃圾混入；同时也禁止危险废物混入一般工业固废中。 2）禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 3）检查堆场内的通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，检查应急防护设施。 4）完善维护制度，定期检查维护防渗设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行；详细记录入场固体废物的种类和数量以及其他相关资料并长期保存，供随时查阅。 5）当贮存库因故不再承担新的贮存、处置任务时，应予以关闭或封场，同时采取措施消除污染，无法消除污染的设备、土壤、墙体等按危险废物处理，并运至正在营运的危险废物处理处置场或其它贮存设施中。关闭或封场后，应设置标志物，注明关闭或封场时间，以及使用该土地时应注意的事项，并继续维护管理，直到稳定为止。监测部门的监测结果表明已不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。 6）项目产生的固体废物产生量、拟采取的处置措施及去向按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向当地生态环境部门申报，填报危险废物转移五联单，按要求对危险废物进行全过程严格管理和安全处置。 7）建设单位按照《危险废物管理计划和台账指定技术导则》（HJ1259-2022）相关要求制定了危险废物管理台账。 ③危险废物转移要求 在送往有资质危险废物定点单位处理时严格执行《危险废物转移联单管理办法》中严格做好相应防范措施，防止危险废物的泄漏，或发生重大交通事故。 综上所述，厂区现有危废贮存库建设和管理可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 本项目所产生的固体废物均得到了综合利用或合理处置，对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤 （1）污染源和污染途径 本项目土壤、地下水污染途径主要为危废贮存库内地面防渗结构发生破损且包装出现开裂或倾覆造成的油类物质泄漏，主要成分为石油类。污染物经土层运移至含水层进而下渗污染土壤、地下水，会对区域土壤及地下水造成影响。 （2）防控措施 - 污染防治措施针对项目可能发生的地下水、土壤污染，本项目按照分区防控的要求提出了以下的防控措施： - ①厂区防渗分区及要求 - 对厂区可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时地将泄漏渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防止洒落地面的污染物渗入地下根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平针对不同的防渗区域采用的防渗措施如下： - 1）重点污染防治区 - 主要为危废贮存库，已参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于重点防渗区的要求：至少2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数K≤1×10-7cm/s做防渗处理； - 2）一般防渗区 - 主要为1#厂房、2#厂房、3#厂房、报废汽车、报废新能源汽车堆场、初期雨水收集池，已参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于一般防渗区的要求：等效黏土防渗层Mb>1.5m，K≤10-7cm/s全部做防渗处理； - 3）简单防渗区 - 办公楼、厂区道路全部采用混凝土硬化。本项目防渗污染防治分区见下表。分区防渗图见附图4 表4-19 防渗分区及防渗要求情况表 防渗分区; 防渗区域; 防渗要求; 已采取的防渗处理措施. 重点防渗区; 危废贮存库; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s; 地面已做厚C20混凝土硬化，在地面涂刷5mm厚环氧树脂漆，在门口设置围堰，设置0.5cm高的铁质托盘. 一般防渗区; 1#厂房、2#厂房、3#厂房、报废汽车、报废新能源汽车堆场、初期雨水收集池; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s; 已按照混凝土抗渗等级为P6，基础之下的地基均采取强夯处理. 简单防渗区; 办公楼、厂区道路; 一般地面硬化; 已做沥青混凝土硬化；基础土分层夯实，压实系数不小于0.95. 由污染途径及对应措施分析可知，本项目对可能产生地下水及土壤环境影响的污染途径进行了有效预防，加强了厂内防渗措施。因此，项目营运期对区域地下水、土壤环境影响较小。从地下水及土壤环境影响分析的角度出发，本项目的建设是可行的。 6、环境风险评价 （1）风险评价等级判定 ①风险调查 根据工程分析，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B可知，本项目涉及的危险物质主要为废矿物油、废液压油、废润滑油及天然气。 表4-20 环境风险物质及风险源调查结果一览表 风险物质; 形态; 贮存 场所; 贮存 方式; 最大存在量t; 临界量t; 环境风险类型; 环境影响途径. 废矿物油; 液态; 危废贮存库; 桶装; 3; 2500; 泄漏及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放; 大气扩散、地表漫流和地面入渗. 废液压油; 桶装; 1; 2500. 废润滑油; 桶装; 1; 2500. 天然气; 管道; 管道; 0.03; 10. ②环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、附录C的有关规定，当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：、···——每种危险物质的最大存在总量，t； 、···——每种危险物质的临界量，t； 本项目Q=0.005<1，因此，判定本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据评价等级划分依据，环境风险潜势为Ⅰ，不再分析行业及生产工艺（M）和环境敏感程度（E），因此本项目评价工作等级为简单分析。 （2）风险事故影响分析 ①危险废物油类物质泄漏 厂区危废贮存库内存放有废矿物油、废液压油、废润滑油，油类物质在暂存过程中会因包装桶破裂或操作不当引起泄漏，可能导致项目区域地下水、地表水、土壤等被污染。若发生油类物质泄漏，第一发现人应立刻报告危废贮存库负责人；危废贮存库负责人组织人员将泄漏包装桶内的剩余物料转移到空桶内，组织人员迅速将危废贮存库下风向人员及车辆疏散至事故区域的上风向安全点，同时打开危废贮存库大门，加强通风，稀释挥发物质浓度，对危废贮存库进行隔离，设置警戒线，严格限制人员出入；若少量泄漏时，用砂土、吸油毡或活性炭等材料进行覆盖处理；若大量泄漏时，在危废贮存库门口内侧、事故源四周及低地势处分别采用沙袋围堵，用泡沫或其它覆盖物覆盖外泄物料，在其表面形成覆盖层，抑制挥发，将泄漏的废矿物油等油类物质通过泵和管道泵至空桶中，并投加吸油毡、活性炭等材料进行吸附处理，收集的吸附材料属于危险废物，交由资质单位进行处置；提示禁止周围出现明火或火花，防止发生火灾爆炸造成次生危害。 ②火灾、爆炸引发的次生环境污染事故 若发生灾、爆炸引发的次生环境污染立即切断事故区域有毒有害物料（天然气、油类物质等）供应阀门、非防爆电源，转移或隔离周边易燃易爆及危险物质，防止二次泄漏或爆炸。 可燃物质在有高温起火条件或有爆炸引发起火条件下均易发生原料的燃烧现象，而且通常由于堆放密集，大面积燃烧而引起火灾事故。发生火灾时，其燃烧火焰高，火势蔓延迅速，直接对火源周围的人员、设备、建筑物构成极大的威胁。 引发的次生环境污染事故如下：发生火灾对环境的污染影响主要来自物料燃烧释放的大量有害气体。火灾所产生烟雾的主要成分为CO2和水蒸气，这两种物质约占所有烟雾的90%~95%；另外还有少量乙烯、二噁英、CO、碳氢化合物、微粒物质等以及特征污染物—硫化物，约占5%~10%，对环境和人体健康产生较大危害是CO、烟尘、硫化物等有害物质。CO产生量相对较大，危害也较大，CO的浓度过高或持续时间过长都会使人窒息或死亡。一般情况下，火场附近的CO的浓度较高（浓度可达0.02%），而距火场30m处，CO的浓度逐渐降低（0.001%）。因此，近距离靠近火场会有造成CO中毒的危险。 火灾发生时有害气体在短时间内会造成周围敏感点环境空气质量一定程度的恶化。爆炸会引起火灾、热量扩散、有毒气体扩散，导致人体皮肤灼伤、窒息、中毒、死亡等伤害。故火灾或爆炸事件可引发一系列次生环境污染事件。 ③消防废水外排 若发生消防废水外排，事故源负责人立即组织人员在事故源门口内侧、事故源四周及地势较低处分别采用沙袋围堵，并投加吸油毡、活性炭等材料进行吸附降解处理，将处理后的废水通过泵和管道泵至吨桶内，然后运至当地污水处理厂进行处理；收集的吸附材料均属于危险废物，交由资质单位进行处置。 ④天然气泄漏 若发生天然气泄漏，第一发现人应立刻报告车间负责人，车间负责人组织人员配合抢险抢修组人员关闭进气阀，并配合抢险抢修组进行排查事件发生部位、原因。治安保卫组在现场周边范围内设立50m警戒线，并设立警戒岗和放出流动哨，同时保证道路的畅通，迅速将周边人员及车辆疏散至事故区域的上风向安全地带。当管件阀门等附件处天然气少量泄漏时，应对泄漏点采取措施进行隔离和抢修。关闭进气阀，切断物料输送、电源，相关岗位停车，确保雨水排口处于关闭状态，严禁就地动火检修。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰，喷水冷却容器，用泡沫或干粉灭火器进行灭火。 （3）环境风险防范措施 本项目废润滑油、废液压油、天然气等风险物质可能发生的环境风险类型是泄漏、火灾等事件，根据项目环境风险类型和生产设施情况，提出以下防治措施： 1）项目运行产生的废润滑油、废液压油等油类物质及时进行清理，清理后送往危废贮存库。 2）制定并落实安全责任制、安全管理制度、操作规程、安全技术规程和各种设备维修保养和设备管理制度，加强现场管理。 3）建立巡回检查制度，由专人定期巡查，发现问题及时上报并且责令负责部门限期整改到位，复查合格，记录在案。 4）建立危险废物进出登记、转运相关制度，原料登记制度，及时监测危险废物和原料走向，危险废物定期交由有资质的单位处理。 5）严格按照《建筑设计防火规范》合理布置总图，各生产和辅助装置，消防隔离带及消防通道要求参照消防相关要求建设、布置。消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求，在危险物品存放区设立警告牌。按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）规定，应配置相应的灭火器及救灾防毒器其及防护用品。 6）按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的规定并结合国家及地方应急预案法律法规制定企业突发环境事件应急预案，同时到相关管理部门进行备案。 7）加强职工安全意识教育，以应对突发性事故。 （4）环境风险评价小结 本次评价通过对项目可能发生的环境风险事故进行定性分析，在采取应急防范措施、综合管理措施、制定风险应急预案等措施后，可将泄漏、火灾等事故对环境的影响减少到最低和可接受范围，避免使项目本身及周边环境遭受损失。 因此，在加强对各类风险的管理，做到各项管理措施及要求后，本项目风险处于可接受水平，风险管理措施有效、可靠，从风险角度而言是可行的。 - 7、环保投资估算 本项目总投资8500万元，其中，环保投资约85万元，占总投资比例为1%。具体见表4-21。 表4-21 环保投资估算一览表 类型; 污染源; 环保设施; 投资（万元）. 废气; 道路运输废气; 厂区运输道路全部硬化，对道路定期洒水，并对物料运输车辆采取加盖篷布等封闭措施，限制车速; 8. 上料废气; 每个料仓上方设置1个集气罩（共3个），上料废气经集气罩收集后引入布袋除尘器（TA001）处理后，由1根20m高排气筒（DA008）排放; 12. 回转窑烟气; 回转窑设置低氮燃烧器，加热产生的烟气采用1台旋风除尘器+1台脉冲式布袋除尘器（TA002）处理后经20m高排气筒（DA009）排放; 35. 热压成型废气; 每台热压成型机上方分别设置1个集气罩（共2个），对辊成型机上方设置集气管道，废气经收集引入布袋除尘器（TA003）处理后，由1根20m高排气筒（DA010）排放；; 10. 出料废气; 成品出料池上方各设置1个集气罩（共2个），废气经收集后引入1台布袋除尘器（TA004）处理后，由1根20m高排气筒（DA011）排放; 13. 废水; 生活污水; 生活污水排入园区污水管网，进入屯留区污水处理厂; -. 生产废水; 循环冷却排污水经园区污水管网排入屯留区污水处理厂; -. 初期雨水; 现有厂区东南角设置1座初期雨水收集池，容积为300m3，用于收集厂区前15min的初期雨水，后期雨水排入园区雨水管网; -. 固废; 生活垃圾; 厂内设置垃圾桶，定期送至当地环卫部门指定地点; -. 除尘灰; 暂存在生产车间内，收集后外售品收购站; -. 废布袋; 每2年更换一次，由厂家回收处理; 1. 废边角料; 暂存在生产车间内，收集后外售品收购站; -. 废矿物油、废液压油、废润滑油废油桶; 依托厂区内现有危废贮存库，废矿物油、废液压油、废润滑油废油桶分区暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置; -. 噪声; 生产设备; 选用低噪声设备，高噪音设备做基础减振、柔性连接，厂房隔声等，保持设备运行良好；车辆限速行驶，减少鸣笛; 6. 合计; 85. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 道路运输 | 颗粒物 | 采用厢式车运输或加盖篷布、限速行驶，定期对道路进行抑尘洒水 | 《长治市人民政府办公室关于印发长治市大气和水污染物排放管控要求的通知》（长政办规〔2023〕1号） |
|  | 上料 | 颗粒物 | 每个料仓上方设置1个集气罩（共3个），上料废气经集气罩收集后引入布袋除尘器（TA001）处理后，由1根20m高排气筒（DA008）排放 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB14/2249-2020） |
|  | 回转窑 | 颗粒物、SO2、NOx | 回转窑设置低氮燃烧器，加热产生的烟气采用1台旋风除尘器+1台脉冲式布袋除尘器（TA002）处理后经20m高排气筒（DA009）排放 | 《长治市人民政府办公室关于印发长治市大气和水污染物排放管控要求的通知》（长政办规〔2023〕1号） |
|  | 热压成型 | 颗粒物 | 每台热压成型机上方分别设置1个集气罩（共2个），对辊成型机上方设置集气管道，废气经收集引入布袋除尘器（TA003）处理后，由1根20m高排气筒（DA010）排放 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB14/2249-2020） |
|  | 出料 | 颗粒物 | 成品出料池上方各设置1个集气罩（共2个），废气经收集后引入1台布袋除尘器（TA004）处理后，由1根20m高排气筒（DA011）排放 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB14/2249-2020） |
| 地表水 环境 | 生活污水 | COD、BOD5等 | 生活污水经园区污水管网排入屯留区污水处理厂 | / |
|  | 生产废水 | SS | 循环系统排污水经园区污水管网排入屯留区污水处理厂 | / |
|  | 初期雨水 | SS | 现有厂区东南角设置1座初期雨水收集池，容积为300m3，用于收集厂区前15min的初期雨水，后期雨水排入园区雨水管网 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，高噪音设备做基础减振、柔性连接，厂房隔声等，保持设备运行良好；车辆限速行驶，减少鸣笛 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 固体 废物 | 生活垃圾：厂内设置垃圾桶，定期送至当地环卫部门指定地点。 一般工业固体废物：除尘器收集的除尘灰外售废品收购站；废布袋每2年更换一次，由厂家回收处理；废边角料外售废品收购站。 危险废物：依托厂区内现有危废贮存库，废矿物油、废液压油、废润滑油、废油桶分区暂存于危废贮存库内，定期委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1.加强设备运行维护管理，减少跑冒滴漏事故发生； 2.加强污染防治措施运行管理，保证污染物达标排放； 3.加强厂区内危废贮存库等构筑物的防渗措施，本次评价将项目区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，危废贮存库为重点防渗区，1#厂房、2#厂房、3#厂房、报废汽车、报废新能源汽车堆场、初期雨水收集池为一般防渗区，办公区、厂区道路为简单防渗区。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 1.加强污染防治措施运行管理，保证污染物达标排放； 2.加强厂区硬化、绿化措施。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1.应安排专人管理，进行定期巡检，及时发现安全隐患，并采取相应的安全措施； 2.在全厂内设置移动灭火器，用于防范初起火灾，对职工进行安全和消防教育，增强火灾防范意识； 3.完善事故发生时的应急措施； 4.制定严格有效的环境风险应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理计划 本工程环境管理工作计划见表5-1。 表5-1 环境管理工作计划表 阶段; 环境管理工作主要内容. 环境管理 机构的职能; 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级环保主管部门对企业提出的环境要求，对企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督，确保环境管理工作真正发挥作用。. 建设期; 1、合理选址，减少用地。 2、施工便道定期洒水。 3、临时用地恢复绿化。 4、路基防护与加固。 5、夜间严禁进行打桩等噪声大的施工作业。 6、施工营地加强环境管理。. 调试期; 1、申领排污许可证。 2、对噪声防治效果进行检测。 3、对各项设施不定期进行检查。 4、记录各项环保设施的试运行状况，针对出现问题提出完善意见。 5、总结试运行期的生产经验，健全前期制定各项管理制度。 6、生产装置生产三个月内，进行环保设施的竣工验收。. 生产运行期; 1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行。 2、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查维护，做到勤查、勤记、勤养护。 3、按照监测计划组织厂内的污染源监测，对不达标装置立即寻找原因，及时处理。 4、不断加强技术培训，组织企业技术交流，提高操作水平，保持操作工人队伍稳定。 5、建立环境管理台账制度，应真实记录基本信息、产污设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等；按照电子台账和纸质台账两种记录形式同步管理。. 2、排污口规范化设置 项目需要按照要求设立排污口。本项目排污口均为一般排放口，依照生产线编号以及生产工艺顺序进行编号。废气、废水排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近竖立环保图形标志牌。排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。 按照国家环境保护总局制定的《（环境保护图形标志）实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在各排污口竖立相应的环境保护图形标志牌，具体要求见表5-2。 表5-2 环境保护图形标志 简介：废气排放口 提示图形符号 废气排放口 表示废气向大气环境排放; 简介：噪声排放源 提示图形符号 噪声排放源 表示噪声向外环境排放. 简介：一般固体废弃物 提示图形符号 表示一般固体废弃物贮存、处置场; 简介：危险废物 警告图形 表示危险废物贮存、处置场. 3、管理监测信息公开 根据《企业环境信息依法披露管理办法》，企业应当按照准则编制年度环境信息依法披露报告和临时环境信息依法披露报告，并上传至企业环境信息依法披露系统，主要公开内容如下： （一）企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息； （二）企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息； （三）污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息； （四）碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息； （五）生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息； （六）生态环境违法信息； （七）本年度临时环境信息依法披露情况； （八）法律法规规定的其他环境信息。 |

# 六、结论

从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | 0.026t/a | 2.58t/a | 0 | 6.183t/a | 0 | 6.209t/a | +6.183t/a |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.131t/a | 0 | 0.131t/a | +0.131t/a |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 3.06t/a | 0 | 3.06t/a | +3.06t/a |
| 废水 | COD | // | // | // | // | // | // | // |
|  | 氨氮 | // | // | // | // | // | // | // |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | 514.017t/a | 0 | 0 | 75.81t/a | 0 | 589.827t/a | +75.81t/a |
|  | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 2924.19t/a | 0 | 2924.19t/a | +2924.19t/a |
|  | 渣土等非金属夹杂物 | 20t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 20t/a | 0 |
|  | 有色金属和塑料等杂质 | 200t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 200t/a | 0 |
| 危险废物 | 废矿物油 | 0.5t/a | 0 | 0 | 0.3t/a | 0 | 0.8t/a | +0.3t/a |
|  | 废液压油 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废油桶 | 0.1t/a | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.3t/a | +0.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①